Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

На правах рукопису

ЛИСЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ

УДК 621.396

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОГО ПОТОКУ ДЛЯ СИСТЕМ

ШИРОКОСМУГОВОГО РАДІОДОСТУПУ

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Глоба Лариса Сергіївна

доктор технічних наук, професор

Київ – 2013

2

ЗМІСТ

Вступ ......................................................................................................................... 7

Актуальність теми ............................................................................................... 7

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. ......................... 8

Мета і задачі дослідження .................................................................................. 8

1  Огляд  методів  та  інструментів  формування  цифрового  потоку

контролером керування радіомережею............................................................... 12

1.1  Характеристика    та  особливості  процесу  формування  кадру

цифрового потоку контролером керування радіомережею .......................... 12

1.2  Інструментальні засоби опису процесу формування цифрового потоку

20

1.3  Проблеми  оцінки  ефективності  виконання  послідовності  операцій

формування цифрового потоку ........................................................................ 24

1.4  Проблеми паралельної обробки даних, що виникають при формування

кадру цифрового потоку ................................................................................... 28

1.5  Підходи  до  вирішення  задачі  побудови  послідовності  операцій

формування цифрового потоку ........................................................................ 30

Висновки ............................................................................................................ 35

2  Методи  аналізу  та  оптимізації  виконання  послідовності  операцій

формування кадру цифрового потоку контролером керування радіомережею

37

2.1  Формалізований опис процесу формування кадру цифрового потоку37

2.2  Метод  підвищення  ефективності  виконання  операцій  формування

цифрового потоку .............................................................................................. 44

2.2.1  Аналіз діаграми послідовності виконання операцій формування

кадру цифрового потоку ............................................................................... 46

2.2.2  Урахування  мультипотоковості  при  аналізі  діаграми

послідовності формування кадру цифрового потоку ................................ 48

2.3  Аналіз відповідності  вимогам стандарту процесу формування кадру

3

цифрового потоку контролером керування радіомережею .......................... 53

2.3.1  Використання  прототипування  та  емуляції  для  аналізу  роботи

програмного забезпечення ........................................................................... 53

2.3.2  Організація  процесу  аналізу  відповідності  вимогам  стандарту

окремих  блоків  діаграми  послідовності  формування  кадру  цифрового

потоку  57

2.4  Метод  оптимізації  часу  використання  апаратних  ресурсів  при

формуванні цифрового потоку ........................................................................ 59

Висновки. ........................................................................................................... 65

3  Метод  складання  розкладу  виконання  операцій  формування  кадру

цифрового потоку контролером керування радіомережею .............................. 67

3.1  Вирішення  задачі  складання  розкладу  виконання  операцій    в  блоці

формування  кадру  цифрового  потоку  програмного  забезпечення

контролера керування радіомережею ............................................................. 67

3.1.1  Архітектура програмного забезпечення блоку формування кадру

67

3.1.2  Припущення при розв'язанні задачі .............................................. 70

3.2  Побудова  математичної  моделі  обчислювального  процесу

формування кадру цифрового потоку ............................................................. 71

3.3  Аналіз  обчислювального  процесу  формування  кадру  цифрового

потоку ................................................................................................................. 74

3.4  Алгоритми побудови розкладу виконання операцій формування кадру

цифрового потоку .............................................................................................. 80

3.5  Оптимізація  складання  розкладу  виконання  атомарних  операцій  в

оперативному режимі ....................................................................................... 88

Висновки ............................................................................................................ 91

4  Практична  реалізація  методу  підвищення  ефективності  формування

цифрового потоку контролером керування радіомережею .............................. 92

4.1  Апаратно-програмний  комплекс  для  створення,  редагування  та

4

аналізу діаграми послідовності формування цифрового потоку ................. 93

4.2  Інтегроване  середовище  для  створення  та  моніторингу  відведених

ресурсів та часу виконання розкладу формування цифрового потоку ....... 96

4.3  Результати  експериментів  з  побудови  та  аналізу  діаграми

послідовності  виконання  операцій  формування  цифрового  потоку

контролером керування радіомережею на прикладі задачі формування LTE

фрейму .............................................................................................................. 101

4.3.1  Побудова графу обчислюваного процесу формування цифрового

потоку  101

4.3.2  Представлення  діаграми  послідовності  виконання  операцій

формування цифрового потоку у вигляді кінцевого автомату .............. 104

4.3.3  Апаратно-програмний  комплекс  для  відладки  та  перевірки

роботи  програмного  забезпечення  контролера  керування  мережею

стандарту LTE ............................................................................................. 106

4.4  Результати  експериментів  щодо  генетичного  алгоритму  складання

розкладу виконання послідовності операцій формування цифрового потоку

108

4.4.1  Результати  побудови  розкладу  виконання  послідовності

операцій формування цифрового потоку  з використанням різних типів

алгоритмів .................................................................................................... 108

4.4.2  Вибір оптимальних параметрів генетичного алгоритму .......... 112

4.4.3  Результати  порівняння  ефективності  роботи  запропонованого

алгоритму складання розкладу з алгоритмом GENETICAS ................... 113

Висновки .......................................................................................................... 117

Висновки .............................................................................................................. 120

5  Список використаних джерел .................................................................... 122

5

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

4G  Fourth Generation

AIM  Application Implementation Method

BPR  Business Process Reengineering

CAD  Computer-aided design

CDM  Custom Development Method

DSP  Digital signal processor

EPC  Evolved Packet Core

E-UTRAN  Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network

FPGA  Field-programmable gate array

LTE

Long Term Evolution  (стандарт, який був розроблений

консорціумом  3GPP  для  вдосконалення  технологій

мобільної передачі даних CDMA, UMTS).

MAC

Рівень  управління  доступом  до  середовища

(передавання) (Media Access Control)

OCM  Organizational Change Management

PHY  Фізичний рівень (Physical Layer)

PJM  Project Management Method

RUP  Rational Unified Process

TTCN-3

Testing  and  Test  Control  Notation  version  3  (Нотація

тестування та управління тестами версії 3)

UE  User Equipment

UML  Unified Modeling Language

UMTS

Universal  Mobile  Telecommunications  System

(Універсальна Мобільна Телекомунікаційна Система)

USART  Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter

VHDL  VHSIC hardware description language

VHSIC  Very High Speed Integrated Circuits

WIMAX  Worldwide Interoperability for Microwave Access

6

БС  Базова станція

ГА  Генетичний алгоритм

ГМСНК  Гетерогенна мультипроцесорна система на кристалі.

ЖЦ  Життєвий цикл

КПДП  Контролер прямого доступу до пам'яті

ММ  Мова моделювання

МС  Мобільна станція

ОЗП  Оперативний запам'ятовувальний пристрій

ОП  Обчислювальний пристрій

ПЗ  Програмне забезпечення

ПЗ ГМСНК

Програмне  забезпечення  для  гетерогенних

мультипроцесорних систем на кристалі

ПЗ СНК  Програмне забезпечення для систем на кристалі

ПЗП  Постійний  запам'ятовувальний пристрій

ПК  Персональний комп'ютер

ПЛІС  Програмована логічна інтегральна схема

ПОС  Паралельні обчислювані структури

ППЗУ  Постійний програмуємий запам'ятовувальний пристрій

САПР  Система автоматизованого проектування

СНК  Система на кристалі (System On Chip)

ТКС  Телекомунікаційна система

ЦПОС  Цифровий процесор обробки сигналів

ЦС  Цифровий сигнал

7

Вступ

Актуальність теми

Активний  розвиток  засобів  зв’язку  вимагає  створення  нових

телекомунікаційних  систем,  які  б  змогли  задовольнити постійне  зростання

потреб в інформаційній взаємодії користувачів.

Робота  сучасних  систем  широкосмугового  радіодоступу  потребує

наявності  значних  обчислювальних  ресурсів  для  своєчасного  формування

цифрового потоку у вигляді послідовності кадрів під час передачі даних між

базовою  станцією  системи  широкосмугового  радіодоступу  та  терміналом

користувача  незалежно  від  стандарту,  що  використовується  [1].

Забезпечення  систем  широкосмугового  радіодоступу  необхідними

обчислювальними  ресурсами  та  підвищення  їх  швидкодії  на  даний  час

відбувається за рахунок збільшення кількості обчислювальних ресурсів та їх

спеціалізації  [2,  3,  4].  Недоліком  такої  телекомунікаційної  системи,  яка

складається  з  великої  кількості  обчислювальних  модулів,  що  працюють

паралельно, є значне підвищення складності налагодження та керування. У

такому  разі  програмне  забезпечення  телекомунікаційної  системи  має

ефективно  використовувати  наявні  обчислювальні  ресурси,  щоб  з  одного

боку  мінімізувати  вартість  апаратної  частини,  а  з  другого  -   забезпечити

відповідність  часовим  межам  нових  стандартів  передачі  сигналу.  В  цих

умовах забезпечити своєчасне формування цифрового потоку неможливо без

розробки  методів  та  програмних  засобів,  які  б  дозволили  проаналізувати

роботу створеної телекомунікаційної системи та виявили шляхи підвищення

якості її функціонування.

Поява  нових,  недорогих,  потужних  та  економічних  процесорів  дає

можливість  використовувати    при  проектуванні  систем  широкомовного

радіодоступу  систем на кристалі, що дає можливість значно знизити вартість

апаратної частини та підвищити її надійність, але призводить до підвищення

складності  процесу  налагодження  взаємодії  між  окремими  блоками  такої

8

системи.  За  різним  дослідженнями  від  40  до  80%  бюджету  проекту

витрачається  на  виправлення  помилок,  що  з’явилися  в  ньому  під  час

функціонування [5, 6, 7, 8, 9]. Організація всебічного модульного тестування

на  усіх  етапах  розробки  програмного  забезпечення  дозволяє  зменшити

кількість помилок під час його функціонування та оптимізувати час обробки

сигналів, але не вирішує поставлену задачу повністю.

За даними досліджень [10,  11,  12,  13]  з цих причин до 25% проектів

залишаються  незавершеними,  зокрема  однією  з  найважливіших  причин  є

неефективність  створеного  програмного  забезпечення.  Таким  чином,

проблема  підвищення  ефективності  процесу  формування  кадру  цифрового

потоку контролером керування радіо мережею є актуальною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна  робота  виконувалась  згідно  з  планами  наукових

досліджень  кафедри  інформаційно-телекомунікаційних  мереж  Інституту

телекомунікаційних  систем  в  рамках  держбюджетних  тем:  2240  (номер

державної  реєстрації  0109U000597)  «Управління  ресурсами  та  сервісами  в

гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному середовищі», 2970 (номер

державної  реєстрації  0106U002333)  «Програмний  комплекс  створення,

інтеграції  та  реінженірінгу  інформаційних  і  функціональних  ресурсів

інформаційно-телекомунікаційного середовища» та госпдоговірних робіт.

Мета і задачі дослідження

Метою  дисертаційної  роботи  є  підвищення  якості  функціонування

телекомунікаційної  системи  за  рахунок  зниження  часу  формування  кадру

цифрового  потоку  контролером  керування  мережею  шляхом  розробки

інструментарію проектування телекомунікаційних  систем.

Основні  наукові  задачі дослідження,  у  відповідності  до  поставленої

мети, полягають у наступному:

1.  Розробити  методи  аналізу  та  удосконалення  формалізованого  опису

процесу  формування  кадру  цифрового  потоку  контролером  керування

9

мережею.

2.  Розробити  метод  оптимізації  часу  використання  апаратних  ресурсів

контролером при формуванні кадру цифрового потоку.

3.  Розробити  методи  побудови  субоптимальної  послідовності  виконання

атомарних операцій формування кадру цифрового потоку .

4.  Розробити  інструментальні  засоби  оптимізації  процесу  формування

цифрового потоку контролером керування мережею.

Об’єктом дослідження  є  процеси  проектування  та  функціонування

програмного забезпечення формування кадру цифрового потоку контролером

керування мережею широкосмугового радіодоступу.

Предметом  дослідження  є  інформаційні  технології  процесу

функціонування  контролера керування радіо мережею при формуванні кадру

цифрового потоку широкосмугового доступу.

Методи дослідження.  Основні методи дослідження загальної задачі –

методи  системного  аналізу  та  математичного  моделювання.  Методи

системного  аналізу  використовуються  для  раціональної  декомпозиції

предметної  області  на  окремі  сутності,  виділення  їх  функціонального

навантаження, структурних взаємозв’язків та поведінки, а також агрегування

розглянутих окремо сутностей у єдину систему, опис структурних зв’язків

між ними у рамках єдиної системи, поєднання математичних моделей.

Математична  модель  програмного  забезпечення  формування  кадру

цифрового потоку,  досліджувалася з використанням теорії розкладів і теорії

графів для оцінки якості та ефективності програмного забезпечення.

Наукова  новизна  отриманих  результатів  визначається  наступними

положеннями:

-  Розроблено  комплексний  метод  формування  цифрового  потоку  для

систем широкосмугового радіодоступу,  який  на відміну від існуючих

поєднує в собі метод складання розкладу виконання атомарних операцій

кадру  цифрового  потоку    та  метод  оптимізації  часу  використання

апаратних ресурсів, що дозволило скоротити час формування цифрового

10

потоку.

-  Розроблено метод оптимізації часу використання апаратних ресурсів при

формуванні  цифрового  потоку  програмним  забезпеченням  контролера

керування  мережею,  який  відрізняється  від  відомих,  можливістю

використання  інтерактивного  керування  у  разі  неможливості

автоматичного  знаходження  розкладу,    а  також  емуляції  процесу

функціонування  контролера  керування  мережею,  що  дозволило

удосконалити процес управління мережею.

-  Розвинуто  метод  складання  розкладу  виконання  атомарних  операцій

кадру  цифрового  потоку,  який  використовує  структуру  генотипу  з

меншою кількістю параметрів, що дозволило підвищити продуктивність

процесу та покращити його якість за критерієм часу.

Практична цінність отриманих результатів.

-  Усі  теоретичні  розробки  дисертаційної  роботи  автором  доведені  до

конкретних  інженерних  методик  проектування  програмного

забезпечення  формування  кадру  цифрового  потоку,  на  основі  чого

розроблено низку алгоритмів та програмних  засобів на їх основі  для

автоматизації    процесу  його  розробки,  що  дозволяє  створювати  таке

програмне забезпечення у короткий термін з високою якістю.

-  Проведено  апробацію  та  виконано  практичне  впровадження

програмних  засобів    для  автоматизації  розробки  програмного

забезпечення систем широкосмугового доступу в компанії в компанії

ТОВ  “Майндспід  Текнолоджіз  Україна”    під  час  розробки  та

впровадження M823XX (голосовий процесор) та  M824XXX  (3G-4G

базові  станції),  в  результаті  чого  доведено  можливість  підвищення

ефективності  процесу  проектування  програмного  забезпечення  та

скорочення витрат часу до 10%.

-  Запропонований  метод  вирішення  задачі  складання  розкладу  може

бути застосований у інших областях, наприклад для вирішення задачі

11

розміщення  різногабаритних  елементів  електронних  пристроїв  при

проектуванні  мікроконтролерів.

Апробація результатів дисертації

Основні  положення  і  результати  дисертаційної  роботи  були

представлені, повідомлені й одержали схвалення на Міжнародних науково-практичних  конференціях    «Проблеми  телекомунікацій»  (Київ,  2008),

Міжнародній  конференції  «СВЧ-техника  и  телекоммуникационные

технологии.  Крымико»  (м.  Севастополь,  2007,  2008,2010),  Міжнародній

конференції  «International  Multi-Conference  on  Advanced  Computer  Systems-2010»  (м.  Мензездрое,  Польща,  2010),  Міжнародній  науково-практичній

конференції  “Сучасні  проблеми  радіоелектроніки,  телекомунікацій  та

приладобудування”  СПРТП  (Вінниця,  2007),    European  conference  on

operational research EURO XXII, (Прага, 2007).

На  розроблений  метод  оптимізації  часу  використання  апаратних

ресурсів  програмним  забезпеченням  контролера  керування  мережею

мобільного зв’язку отримано патент [14] .

Публікації.

За  результатами  досліджень  опубліковано  12  наукових  праць,  у  тому

числі  5  статей  у  наукових  фахових  виданнях,  1  закордонний  патент,  3

матеріали  доповідей  в    збірниках  матеріалів  міжнародних  конференцій,  3

тези доповідей в збірниках матеріалів міжнародних конференцій.

Структура  і  обсяг  дисертації.  Дисертація  складається  зі  вступу,

чотирьох  розділів,  висновків,  списку  використаних  джерел  з  142

найменувань,  8  додатків.  Загальний  обсяг  дисертації  158  сторінок,  в  тому

числі  119  сторінок  основного  тексту  та  11  сторінок  використаних джерел.

Робота містить 67 рисунків, 6 таблиць. Додатки займають 24 сторінки.

Висновки

В дисертаційній роботі розв’язана актуальна науково-практична задача

формування  цифрового  потоку  системою  широкосмугового  радіодоступу

шляхом розробки нових методів та інструментарію що дозволило підвищити

якість її функціонування.

В дисертаційній роботі отримані наступні теоретичні результати:

1.  Аналіз  сучасного  стану  показав,    що  існуючі  засоби  проектування  та

розробки програмного забезпечення контролерів управління мережею не

забезпечують  достатнього  рівня  якості  функціонування

телекомунікаційної  системи  за  критерієм  часу  формування  кадру

цифрового потоку контролером керування мережею.

2.  В  результаті  аналізу  процесу  створення  ефективної  послідовності

атомарних  операцій  формування  кадру  цифрового  потоку,  визначено,

що  є  необхідним  удосконалення  та  розширення  її  формалізованого

опису для проведення аналізу та тестування процесу формування кадру з

метою зниження матеріальних та часових витрат на розробку в цілому.

3.  Запропоновано  комплекснийи  метод  підвищення  ефективності

формування  цифрового  потоку,  який  за  рахунок  використання

модифікованої  діаграми  потоків  даних  з  розширеним  набором

параметрів  атомарних операцій формування кадру цифрового потоку,

комплексу методів аналізу цього процесу  та оптимізації використання

апаратних ресурсів дозволив скоротити час розробки, знизити вартість

проектування  програмного  забезпечення    контролера    управління

мережею до 10% та задовольнити вимоги стандарту широкосмугового

радіодоступу.

4.  Запропоновано метод оптимізації часу використання апаратних ресурсів

програмним забезпечення контролера керування  мережею, особливістю

якого  є  використання  інтерактивного  керування  у  разі  неможливості

автоматичного  знаходження  послідовності  атомарних  операцій

формування  кадру  цифрового  потоку,  яка  задовольняє  вимогам

121

стандарту  широкосмугового радіодоступу за часом,  а також емуляція

процесу функціонування контролера керування мережею, що дозволило

спростити  процес  відладки  та  виконати  оптимізацію  процесу  роботи

програмного  забезпечення  формування  кадру  цифрового  потоку  за

критерієм  часу.

5.  Запропоновано  метод  складання  розкладу  виконання  атомарних

операцій  формування  кадру  цифрового  потоку,  особливістю  якого  є

використання  генетичного  алгоритму  зі  спрощеною  структурою

генотипу, що дозволило покращати якість складеного розкладу до 5%.

6.  В результаті використання розроблених методів та алгоритмів знижено

час,  необхідний  для  розробки  й  впровадження  програмного

забезпечення  формування  кадру  цифрового  потоку,  та  зменшено

кількість  відмов  на  етапі  його  експлуатації  шляхом  математичного

моделювання  обчислювальних  процесів  та  експериментального

дослідження    розроблених  засобів  в  компанії  в  компанії  ТОВ

“Майндспід  Текнолоджіз  Україна”  під  час  розробки  програмного

забезпечення для системи на кристалі 3G/4G базової станції не менш ніж

на 10%.

122

5  Список використаних джерел

1. Agilent Technologies. LTE and the Evolution to 4G Wireless: Design and

Measurement Challenges.   : John Wiley & Sons, 2009.

2.  New  Trends  in  Microprocessor  Architecture  for  Parallel  Computing.

Xinfeng Xu.  Beijing,  China :  Frontier  of  Computer  Science  and  Technology

(FCST), 2010 Fifth International Conference on, 18-22 Aug. 2010.

3.  Future  trend  of  microprocessor  design.  Yung R.,  Rusu S.  та

Shoemaker K.  Santa  Clara,  CA,  USA :  Solid-State  Circuits  Conference,  2002.

ESSCIRC 2002. Proceedings of the 28th European.

4.  Herb Sutter.  The  Free  Lunch  Is  Over:  A  Fundamental  Turn  Toward

Concurrency in Software. Dr. Dobb's Journal. March 2005 p., Т. 30(3).

5.  Boehm,  Barry W.  «Improving Software Productivity». IEEE Computer,

Septemer 1987, pp. 43–57.

6.  Jones Capers.  «Programming Productivity». New  York :  McGrawHill,

1986.

7.  Charles,  Fishman .  «They  Write  the  Right  Stuff».  Fast  Company,

December 1996.

8. Mills, Harlan D. «Software Productivity». Boston : Little Brown, 1983.

9.  Wheeler,  David,  Bill Brykczynski,  and Reginald Meeson.  «Software

Inspection:An  Industry  Best  Practice».  Los  Alamitos,  CA :  IEEE  Computer

Society Press, 1996.

10.  Макконнелл С.  Профессиональная  разработка  программного

обеспечения. СПб. : Символ&Плюс, 2006.

11.  Jim,  Johnson.  «Turning  Chaos  into  Success».  Software  Magazine.

December 1999, pp. 30–39. p.

12. Jones, Capers. «Assessment and Control of Software Risks». Englewood

Cliffs,NJ : Yourdon Press, 1994.

13.  The Standish Group.  «Charting the Seas of Information Technology».

Dennis,MA : The Standish Group, 1994.

14.  Abdulnour  Toukmaji,  Dmytro  Lysenko,  Sumesh  Subramanian.

123

Integrated  environment  for  execution  monitoring  and  profiling  of  applications

running  on  multi-processor  system-on-chip.  20120185864  USA,  19  7  2012  p.

718104.

15. Haowang. 4G wireless video communication. H/B : John Wiley and Son

Ltd., 2009.

16. 3GPP TS 36.201 V9.0.0. LTE Physical Layer  - General Description.   :

, 2009.

17. 3GPP TS 36.211 V8.9.0. Physical Channels and Modulation.   :  , 2009.

18. 3GPP TS 36.212 V8.8.0. Multiplexing and channel coding.   :  , 2009.

19. 3GPP TS 36.213 V8.8.0. Physical layer procedures.   :  , 2009.

20. 3GPP TS 36.214 V8.6.0. Physical layer – Measurements.   :  , 2009.

21.  3GPP TS 36.216 V1.0.0.  Physical  layer  for  relaying  operation.    :   ,

2010.

22. Varshney U. 4G Wireless Networks. IT Professional : IEEER, 2012.

23.  Tran Thanh,  Wang Jian,  Li Xiaohui,  I. Garcia.  Scalable

heterogeneous  SoC  (HeSoC)  platform.  International  Conference :  Consumer

Electronics (ICCE), 2010.

24. Немудров В., Мартин  Г. Системы на кристалле. Проектирование

и развитие. М : Техносфера, 2004.

25.  Ільченко М.Ю.,  Кравчук С.О.  Сучасні  телекомунікаційні

системи. К : НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України", 2008.

26.  Воеводин В.В., Воеводин   Вл.В.  Параллельные вычисления. СПб :

БХВ-Петербург, 2002.

27. Корнеев В.В. Параллельные вычилительные системы. М : Нолидж,

1999.

28.  Ільченко М.Ю.,  Кравчук С.О.  Телекомунікаційні  системи

широкосмугового радіодоступу.  К :  НВП  "Видавництво  "Наукова  думка"

НАН України", 2009.

29.  Томашевський В.М.  Моделювання  систем.  -  К :  Робоча  група

BHV, 2005.

124

30.  ARM.  AMBA  Open  Specifications.  ARM.  [З  мережі]

http://www.arm.com/products/system-ip/amba/amba-open-specifications.php.

31. Макконнелл С. Совершенный код. СПб. : Русская Редакция, 2007.

32.  J. Martin,  C. McClure.  Software  Maintenance  -  The  Problem  and  Its

Solutions. New Jersey : Prentice Hall, 1983.

33. Boeh B. Software Engineering Economic. N.J. : Prentice-Hall, 1981.

34.  R2012a  Documentation.  MATLAB.  [З  мережі]  MathWorks.

http://www.mathworks.com/help/techdoc/.

35.  Anritsu.  [З  мережі]  http://www.anritsu.com/en-GB/Products-Solutions/Technologies-Solutions/index.aspx.

36. Elvior. [З мережі] http://www.elvior.com.

37. Teraquant. [З мережі] http://www.teraquant.com/lte-solutions.

38.  Henk Jonkers,  Marc Lankhorst,  et al.  Concepts  for  Modeling

Enterprise Architectures. the Netherlands : Telematica Institut, 2004.

39.  Robert P. Hanrahan.  The  IDEF  Process  Modeling  Methodology.    :

Software Technology Support Center., 1995.

40. Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process. М : Вильямс, 2002.

41.  Business  Process  Model  and  Notation  .  BPMN.  [З  мережі]  2012  p.

http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.

42.  Diaz M.  Petri  nets:  fundamental  models,  verification  and  applications.

: John Wiley and Sons, 2009.

43.  Jörg Becker,  Martin Kugeler,  Michael Rosemann.  Process

Management.  A  Guide  for  the  Design  of  Business  Processes.    :  Springer-Verlag,

2003.

44.  ДСТУ 2850-94.  Програмні  засоби  ЕОМ.  Показники  і  методи

оцінювання якості.   :  ,  .

45.  Якобовский М.В.  Распределенные  системы  и  сети.  Учебное

пособие. М : МГТУ "Станкин", 2000.

46.  Дж. Ортега.  Введение в параллельные и векторные методы ре-шения линейных систем. М : Мир, 1991.

125

47.  Р.Бэбб,  Дж.Мак-Гроу,  Т.Акселрод и др.  Программирование  на

параллельных вычислительных системах. М : Мир, 1991.

48.  Validity  of  the  Single  Processor  Approach  to  Achieving  Large  Scale

Computing  Capabilities.  G. M. Amdahl.  Atlantic  City,  NJ  30:  483-485 :  Proc.

AFIPS Spring Joint Computer Conf. 30, April 1967.

49.  J.  L.  Hennessy,  D. Patterson.  Computer  Architecture:  A  Quantitative

Approach, 3rd Ed.   : Morgan Kaufmann, 2003.

50.  Schedulers  as  Model-based  Design  Elements  in  Programmable

Heterogeneous Multiprocessors, DAC .  J. Paul, A. Bobrek, J. Nelson, J. Pieper,

D. Thomas.  San  Diego,  CA :  Proceedings  of  the  41st  Design  Automation

Conference, June 2004.

51.  Liu,  Limin.  A  Hardware  and  Software  Cooperative  Design  of  SoC  IP.

International Conference : Computing, Control and Industrial Engineering (CCIE),

2010.

52.  Dennis Silage.  Digital  Communication  Systems  Using  SystemVue.    :

Charles River Media, 2006.

53. ARM Development Studio 5. Users guide.   : ARM Limited, 2010.

54.  Dennis Silage.  Digital  Communication  Systems  using  MATLAB  and

Simulink.   : Bookstand Publishing, 2009.

55. Коффман Э.Г. Теория расписаний и вычислительные машины. М. :

Наука, 1984.

56.  Павлов А.А.  Алгоритмическое  обеспечение  сложных  систем

управления. Київ : Вища школа, 1989.

57.  Павлов О.А.,  Литвин О.Б.,  Місюра О.Б.,  Павлова Л.О.,

Родіонов В.І.  Конструктивные  полиномиальные  алгоритмы  решения

индивидуальных задач из класса NP. Київ : Техніка, 1993.

58.  Mohammadi, S. Aki. Mohammadi and S. Aki, “Scheduling Algorithms

for Real-Time Systems“. TR No.2005-499 : Queen’s University Publication, 2005.

59.  Scheduling  of  DSP  Programs  onto  Multiprocessors  for  Maximum

Throughput. Phu D. Hoang, Jan M. Rabaey. 1993 : IEEE TRANSACTIONS ON

126

SIGNAL PROCESSING VOL. 41, NO. 6 p.2225.

60. Krishna, K. Shin. Real Time Systems.   : McGraw-Hill, 1997.

61.  Land  А.Н.,  Doig  A.G.  An  autmatic  method  of  solving  discrete

programming problems. Econometrica. 1960 p., Т. 28, 497-520.

62.  Lawler  E.L.,  Wood  D.E.  Branch  and  bound  methods:  a  survey.

Operations Research. 1966 p., Т. 14(4), 699-719.

63.  T.J.R.,  Johnson.  An  alorithm  for  the  resource-constraned  project

scheduling  problem.  Doctoral  Thesis.  Cambridge :  Massachusetts  Institute  of

Technology, 1967.

64. Глушков В. М., (отв. ред.). Энциклопедия кибернетики.   : Главная

редакция УСЭ, 1974.

65.  Panwalker  S.,  Jskander  W.  A  survey  of  scheduling  rules.  Operations

Research. Т. 25(1), 45-61.

66.  Davis  E.  W.,  Patterson  J.FJ.  A  comparison  of  heuristic  and  optimum

solutions  in  resource-constrained  project  scheduling.  Management  Science.  1975

p., Т. 21(8), 944-955.

67. Davis E.W., FJeidorn G.E. An algorithm for optimal project scheduling

under multiple resource constraints. Management Science. 1971 p., Т. 17(12), 803-817.

68.  D.,  FJildum.  Flexibility  in  a  knowledge-based  system  for  solving

dynamic  resource-constrained  scheduling  problems.  Umass  CMPSCI  Technical

Report N 94. Amherst : University of Massachusetts, 1994.

69. Harvey W.D., Ginsberg M.L. Limited discrepancy search. Proc. of the

14th  International  Joint  Conference  on  Artificial  Intelligence.  Montreal:  Morgan

Kaufmann, 1995 p., 607-615.

70.  J.H.,  Patterson.  A  comparison  of  exact  approaches  for  solving  the

multiple  constrained  resource  project  scheduling  problem.  Management  Science.

1984 p., Т. 30(7), 854-867.

71.  F.F.,  Boctor.  Some  efficient  multi-heuristic  procedures  for  resource-constrained project scheduling.  European  Journal  of  Operational  Research.  1990

127

p., Т. 49(1), 3-13.

72.  Sampson  S.E.,  Weiss  E.N.  Sampson  S.E.,  Weiss  E.N.  Local  search

techniques  for  the  generalized  resource-constrained  project  scheduling  problem.

Naval Research Logistics. 1993 p., Т. 40(5), 665-675.

73.  Зайченко Ю.П.  Основи проектування інтелектуальних систем:

Навч. посібник. К : Видавничий Дім «Слово», 2004.

74.  Fox  M.S.,  Smith  S.F.  ISIS  —  a  knowledge-based  system  for  factory

scheduling. Expert Systems. 1984 p., Т. 1(1), 25-49.

75. Smith S.F., Ow P. The use of multiple problem decompositions in time

constrained  planning  tasks.  Proc.  of  the  9th  International  Joint  Conference  on

Artificial Intelligence. Calif.: Morgan Kaufmann, 1985 p., Т. 2, 1013-1015.

76.  N.,  Sadeh.  Look-ahead  techniques  for  micro-opportunistic  job  shop

scheduling.  PhD  Thesis.  School  of  Computer  Science.  Pittsburgh :  Carnegie

Mellon University, 1991.

77.  Davis,  L.  Job  shop  scheduling  with  genetic  algorithms.  Proc.  of  the

International  Conference  on  Genetic  Algorithms  and  their  Applications.

Pittsburgh: Lawrence Erlbaum Associates, 1985 p.

78.  Bagchi  S.,  Uckum  S.,  et  al.  Exploring  problem-specific  recombination

operators  for  job  shop  scheduling.  Proc.  of  the  4th  International  Conference  on

Genetic Algorithms. San Mateo: Morgan Kaufmann, 1991 p., 10-17.

79.  G.,  Syswerda.  The  application  of  genetic  algorithms  to  resource

scheduling. Proc. of the 4th International Conference on Genetic Algorithms.  San

Mateo: Morgan Kaufmann, 1990 p., 502-508.

80. Milliard M.R., Liepins G.E., et al. Machine learning applications to job

shop  scheduling.  Proc.  of  the  AAAI-SIGMAN  Workshop  on  Production  Planning

and Scheduling. New York: ACM, 1988 p., 728-737.

81.  Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Л. Нейронные сети,

генетические алгоритмы и нечеткие системы. М. : Горячая линия-Телеком,

2008.

82. Левин В.И. Структурно-логические методы в теории расписаний.

128

Пенза : Пенз. гос. технол. акад., 2006.

83.  Костенко В.А.  Возможности  генетических  алгоритмов  для

решения  задач  синтеза  архитектур  и  планирования  параллельных

вычислений  .  М. :  Труды  Третьей  Междунар.  науч.  конф.  «Дискретные

модели в теории управляющих систем» (Красновидово’98)., 1998.

84.  Хачумов В.М.  Периодические расписания с совмещением циклов

обработки данных. Москва : МГУ.Труды Первой Всерос. науч. конф., 2003.

85.  Вавинов С.В.,  Костенко В.А.  Параметризованный  жадный

алгоритм построения статических расписаний. М. :  МГУ.Труды  Первой

Всерос. науч. конф., 2003.

86.  Калашников  А.В.,  Костенко  В.А.  Алгоритмы  локальной

оптимизации расписаний. М. : МГУ.Труды Первой Всерос. науч. конф., 2003.

87.  Костенко В.А.  Оценки  сложности  и  качества  различных

итерационных алгоритмов построения расписаний. М. : Фак-т ВМиК МГУ

им. М.В. Ломоносова, 2004.

88.  Вороной С.М.,  Бабин Д.В.  Генетичний  алгоритм  побудови

розкладів  для  багатопроцесорних  обчислювальних  систем.  К. :  Науково-теоретичний журнал "Штучний інтелект", 1996.

89.  Michael Keating,  Pierre Bricaud.  Reuse  methodology  manual  for

system-on-a-chip designs.   : Kluwer Academic Publishers, 2002.

90.  Michael L. Pinedo.  Scheduling:  Theory,  algorithms,  and  systems.    :

Springer, 2008.

91.  Касьянов В.Н.,  Евстигнеев В.А.  Графы  в  программировании:

обработка, визуализация и применение. СПб. : БХВ, 2003.

92.  Сэм Картнер,  Джек Фолк,  Енг Кек Нуген.  Тестирование

прогаммного обеспечения. К : ДиаСофт, 2001.

93.  Chakraborty S.  Multiprocessor  system  and  software  design  for

distributed  control  applications  .  International  Symposium :  System  on  Chip

(SoC), 2010.

94.  Синицын С.В.,  Налютин Н.Ю.  Верификация  программного

129

обеспечения. М. : БИНОМ, 2008.

95.  Котляров В.П.,  Коликова Т.В.  Основы  тестирования

программного  обеспечения.    :  Интернет-Университет  информационных

технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2006.

96.  Бейзер Б.  Тестирование  чёрного  ящика.  Технологии

функционального тестирования программного обеспечения и систем . СПб. :

Питер, 2004.

97.  Харрисон Петер.  Функциональное программирование. М. :  Мир,

1988.

98. Stefania Sesia, Issam Toufik, Matthew Baker. LTE – The UMTS Long

Term Evolution – From Theory to Practice.   : John Wiley & Sons, 2011.

99.  Zhang, Botao, та ін.  Domain specific  architecture for next  generation

wireless  communication.  DATE :  Design,  Automation  &  Test  in  Europe

Conference & Exhibition, 2010.

100.  Deshpande A.  Verification  of  IP-Core  Based  SoC's  .    :  Quality

Electronic Design,ISQED 2008. 9th International Symposium, 2008.

101.  П. Харрисон,  А. Филд.  Функциональное  программирование.

Москва : "Мир", 1993.

102.  Lawrence C Paulson.  Foundations  of  Functional  Programming.    :

University of Cambridge, 1995.

103.  Харольд Абельсон,  Джеральд Джей Сассман.  Структура  и

Интерпретация Компьютерных Программ.   : Добросвет, КДУ, 2010.

104.  K. Beck,  C. Andres.  Extreme  Programming  Explained  :  Embrace

Change (2nd Edition).   : Addison Wesley, 2004.

105.  GENETIC  ALGORITHM  BASED  DSP  MULTIPROCESSOR

SCHEDULING. Bull, Robert W. Amphlett,David R. Centre for Communications

Research, Bristol : University of Bristol, 2002 p.

106.  Lysenko Dmytro,  Subramanian Sumesh,Toukmaji Abdulnour.

Integrated  Environment  for  Execution  Monitoring  and  Profiling  of  Applications

Running on Multi-Processor System-on-Chip. 2012/0185,864 US, 18 July 2012 p.

130

Patent Application.

107.  Haid W.,  Kai Huang,  Bacivarov I.,  Thiele L.  Multiprocessor  SoC

software design flows . Zurich : Signal Processing Magazine, IEEE , 2009 .

108.  Романовский И.В. .  Дискретный  анализ. Учебное пособие  для

студентов,  специализирующихся  по  прикладной  математике  и

информатике. СПб : Невский диалект, 1999.

109.  С.И. Зуховский,  И.А. Радчик.  Математические  методы

сетевого планирования. Москва : Наука, 1965.

110.  Поспелов Д.А.  Логические  методы  анализа  и  синтеза  схем.

Москва : "Энергия" , 1974.

111. A note on two problems in connexion with graphs. E. W. Dijkstra.  ,   :

Numerische Mathematik, 1959 p., Т. 1.

112. The Case for Fair Multiprocessor Scheduling. Srinivasan, P. Holman,

J. Anderson,  S. Baruah.    :  International  Parallel  and  Distributed  Processing

Symposium, 2002.

113.  Кормен Т.,  Лейзерсон Ч.,  Ривест Р.,  Штайн К.,

Под ред. И. В. Красикова.  Алгоритмы: построение и анализ. М : Вильямс,

2005.

114.  GENETICAS:  A  Multi-DSP  Scheduling  Technique  Based  on  Genetic

Algorithms.  Peter Koch,  Niels Larsen,  Thomas Bauer,  Ole Ejlersen.  The  DSP

Research Group Institute for Electronic Systems,   : Aalborg University, 2006 p.

115.  Parallel  Evolutionary  Algorithms.  Pavel Osmera,

Bronislav Lacko,Masopust Petr.  Pruceedinpr  2003  IEEE  International

Sympusium  on  Computational  Intelligent  in  Robtics  and  Automatiun,  Kobe :   ,

2003 p., Томи July 16-20.

116.  Ricardo  C.  Corre,  Afonso  Ferreira,  Pascal  Rebreyend.  Scheduling

Multiprocessor  Tasks  with  Genetic  Algorithms.  IEEE :  TRANSACTIONS  ON

PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, VOL. 10, NO. 8, 1999.

117. A Genetic Algorithm for Multiprocessor Scheduling. Edwin S.H. Hou,

Nirwan Ansari, Hong Ren. 2,   : IEEE, 1994 p., Т. 5.

131

118.  Кватрани Т.  Визуальное моделирование с помощью Rational  Rose

2002 и UML. М : Вильямс, 2003.

119.  Маклаков С.В.  Создание информационных систем с AllFusion

Modeling Suite. М : Диалог-МИФИ, 2003.

120. Globa L.S., Lysenko D.S. Schedule design for multiprocessor systems.

vol. 56, № 1 : «Measurements, Automation and Monitoring», 2010.

121. Петренко А.І. СНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ОБ"ЄКТІВ ТА СИСТЕМ (Конспект лекцій). К. : ВМУРОЛ «Україна», 2002.

122. Петренко A.I. Чисельні методи в інформатиці : конспект лекцій.

К. : «Аверс», 2006.

123.  Глоба Л.С.  Математичні  основи  побудови  інформаційно-телекомунікаційних систем. К. : Норіта-плюс, 2007.

124.  Глоба Л.С.,  Кот Т.Н.  Лысенко Д.С.  Автоматизация

преобразования диаграммы состояний в конечный автомат. НТУУ "КПІ" :

Науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій", 2008.

125.  Глоба Л.С.,  Кот Т.Н.,  Лысенко Д.С.  Среда  анализа  и

тестирования прототипа системы. Севастополь : Крымико, 2008.

126.  Лысенко Д.С., Глоба Л.С., Кот Т.Н.  Учет мультипотоковости

при  разработке  современным  информационных  систем.  Севастополь :

КрыМиКо, 2007.

127.  Лысенко Д.С.,  Глоба  Л.С.,  Кот Т.Н.  Функциональные

возможности  и  решения  по  их  усовершенствованию  проекта  «FFT

Designer». Винница : СПРТП, 2007.

128.  Глоба Л.С.,  Попова И.  М.  Лысенко Д.С.  СОСТАВЛЕНИЕ

РАСПИСАНИЙ  ДЛЯ  МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХСИСТЕМ  НА

КРИСТАЛЛАХ. Crimea : 20th Int. Conference “Microwave&Telecommunication

Technology”, 2010.

129.  Ермакова Е.А.,  Глоба Л.С.  Инструментарий  исполнения

параллельных алгоритмов в сетевой среде. Севастополь : Крымико, 2008.

130.  Глоба Л.С., Ермакова Е.А.  Анализ архитектур распределенных

132

систем для реализации параллельных вычислений. НТУУ  "КПІ" :  Науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій", 2008.

131.  Ермольчев А.В.Донченко Ю.П.,  Глоба Л.С.  Архитектурные

решения для разработки распределенных систем. НТУУ  «КПІ» :  Наукова-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій», 2008.

132.  Lysenko D.S.  Kot T.M.,  Globa L.S.  Integrated  software  environment

development.  Prague : European conference on operational  research EURO XXII,

2007.

133.  —.  Multithread  Computing  based  on  Finite  State  Machine  .

Тематический выпуск «Проблемы электроники» : Электроника и связь, 2008.

134.  Ладогубець В.В., Ладогубець Т.С., Ладогубець О.В.  Алгоритми

параметричної оптимізації складних систем (курс лекцій) . К :  «Аверс»,

2006.

135.  Pugliese  F.,  Talia  D.,  Yahyapour  R.  Modeling  and  supporting  grid

scheduling. Journal of Grid Computing. 2008 p., Т. 6/2, 195-213.

136. Y., Derbal. Entropic grid scheduling. Journal of Grid Computing. 2006

p., Т. 4(4), 373-394.

137.  Г. Майерс.  Надежность программного обеспечения.  М :  Мир,

1980.

138. Lederer, Albert L.,Jayesh Prasad. «Nine Management Guidelines for

Better Cost Estimating». Communications of the ACM. February 1992, pp. 51–59.

139.  Vosburgh J.,  B. Curtis,  R. Wolverton,  B. Albert,  H. Malec,

S. Hoben,Y. Liu.  «Productivity  Factors  and  Programming  Environments»,

Proceedings  of  the7th  International  Conference  on  Software  Engineering.

IEEEComputer Society. 1984 p., pp. 143–152.

140.  Ладогубец В.В.  Параллельные  алгоритмы  вычислительной

математики (курс лекций). К : «Аверс», 2006.

141.  Ladogubets,  Oleksandr Beznosyk,  Oleksii Finogenov.  The

Experience  of  Designing  and  Application  of  CAD  Systems  in  Microelectronics.

Lviv : CADSM’2009, 2009.

133

142.  ДСТУ ISO 9000:2001.  Системи  управління  якістю.  Основні

положения та словник (ISO 9000:2000, IDT).   :  ,

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html