Аппазов Едуард Сейярович. Термофотовольтаїчні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів : Дис... канд. наук: 05.27.06 – 2006

Аппазов Е.С. Термофотовольтаічні перетворювачі випромінювання високотемпературних технологічних процесів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.06 – Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, 2006. Дисертація присвячена дослідженню процесу ТФВ – генерування для створення високоефективних ТФВ – систем, що дозволили б утилізувати непродуктивні викиди тепла високотемпературних технологічних процесів в атмосферу. Розроблено алгоритм програми, що дозволяє на попередньому етапі проектування визначити основні параметри матеріалу, оцінити вихідні характеристики ТФВ – перетворювачів при відомих умовах експлуатації. Запропоновано використання InN для виробництва ТФВ – перетворювачів. За допомогою програми зроблена оцінка його ефективності і показані переваги перед GaSb – традиційним матеріалом для термофотовольтаїки. Розроблено стенд для контролю параметрів ТФВ – перетворювачів. Проведено вимірювання тестового зразка ТФВ – перетворювача на основі GaSb та показано відповідність експлуатаційних характеристик з розрахунковими даними. Показано задовільну узгодженість отриманих даних із вимірами на устаткуванні інших типів..

- Розроблено математичну модель фізичного процесу та створено комп’ютерну програму, що дозволяє розраховувати основні вихідні характеристики ТФВ – перетворювачів в залежності від характеристик матеріалу та умов експлуатації.. На основі результатів дослідження процесів випромінювання реальних тіл додані уточнення в математичну модель процесу ТФВ – перетворення, зокрема, спектральні залежності коефіцієнта пропускання спектрального фільтра, Uрк, Iф, к.к.д. ТФВ - перетворювачів. - Розроблено та виконано метрологічну атестацію вимірювального стенду, здатного підтримувати температуру перетворювача, що тестується, в межах 100 – 400 К та відхилення максимуму спектра випромінювання ± 0,012мкм при визначенні навантажувальних характеристик ТФВ – перетворювачів. Конструкція захищена Патентом України. Методика вимірювання впроваджена на ДП “Дніпро-напівпровідники” в експериментальному виробництві. - На основі комплексного аналізу особливостей процесів теплообміну випромінюванням запропоновано та захищено Патентом України оптимальне для систем утилізації ІЧ – випромінювання взаєморозташування елементів генератора - напівциліндр у напівциліндрі, завдяки якому забезпечується герметичність конструкції, спрощується монтаж на технологічному обладнанні та підвищується коефіцієнт опромінювання. - Запропоновано та захищено Патентом України застосування нітриду індію в якості матеріалу для ТФВ – перетворювачів. Використання ТФВ – перетворювачів на основі InN забезпечує переваги при підвищених температурах експлуатації перед відомими конструкціями ТФВ – перетворювачів із антимоніду галію. - Встановлено залежності основних характеристик перетворювачів від умов експлуатації. Значення для InN дорівнюють –1,45710-3 К-1, та –1,76610-3 К-1 при температурі 300К та 400К, відповідно, для джерела випромінювання з температурою 1973К. Температурні коефіцієнти для InN складають –1,25810-3 К-1 та –1,39710-3К-1 при температурі 300К та 400К, відповідно, для джерела випромінювання з температурою 1973К. - Показано, що конструкція тандемного ТФВ – перетворювача на основі CuInSe2 – InN має перспективи щодо використання в системах перетворення ІЧ – випромінювання технологічних процесів завдяки відносно малозатратній технології виготовлення та достатньо високій ефективності (к.к.д. = 25,5 %, питома потужність 3,2 Вт/см2 при Твипр=1900 К). - На основі експериментально визначених параметрів перетворювачів з GaSb та аналізу енергетичних та омічних втрат визначено вплив спектрального складу випромінювання та температури експлуатації на ефективність перетворення та підтверджено коректність розробленої математичної моделі..