Сагинов, Леонид Дмитриевич.
Научно-методические основы совершенствования функциональных блоков оптоэлектронных систем инфракрасного диапазона с фотоприемниками на основе теллурида кадмия-ртути : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.04 / Сагинов Леонид Дмитриевич; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»]. - Москва, 2022. - 324 с. : ил.больше

Цитаты из текста:﻿

- стр. 1

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ АГРОИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВИM (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) На правах рукописи Сагинов Леонид Дмитриевич Научно-методические основы совершенствования функциональных блоков оптоэлектронных систем инфракрасного диапазона с фотоприемниками на основе теллурида кадмия-ртути Специальность 01.04.04 –...

- стр. 6

чаще всего применяемых для изготовления фотоприемников материалов является материал на основе смешанного твердого раствора теллурида кадмия и теллурида ртути – («кадмий-ртуть-теллур», КРТ, CdxHg1-xTe, Hg1-xCdxTe). В зависимости от мольной доли теллурида кадмия (х) в этом материале изменяется ширина

- стр. 111

предназначены для работы в окнах прозрачности 112 атмосферы. В средневолновом диапазоне 3–5 мкм работают фотоприемники с мольной долей теллурида кадмия х ≈ 0,3, а в длинноволновом диапазоне 8–12 мкм мольная доля теллурида кадмия составляет x ≈ 0,2 [125]. Приборы ИК диапазона с фотоприемниками на основе обоих составов

Оглавление диссертациидоктор наук Сагинов Леонид Дмитриевич

Введение

Глава 1 Оптические и фотоэлектрические свойства CdxHg1-xTe в диапазоне длин волн 5-150 мкм

1.1 Цели и задачи проведения исследований оптических и фотоэлектрических свойств CdxHg1-xTe

1.2 Обзор литературы по результатам исследований CdxHg1-xTe

1.3 Методика экспериментальных исследований и образцы

1.4 Исследование оптических параметров Cdo,2Hgo,8Te в области края фундаментальной полосы

1.5 Исследование однородности состава образцов CdxHg1-xTe методом рентгеновского энергодисперсионного анализа

1.6 Влияние флуктуаций состава на оптические свойства Cd0,2Hg0,8Te

1.7 Оптические свойства Cd0,2Hg0,8Te в длинноволновой области спектра

при температурах от криогенной до комнатной

1. 8 Выводы к разделам

1.9 Экспериментальное исследование фотопроводимости Cd0,2Hg0,8Te в области фундаментальной полосы поглощения

1.10 Экспериментальное исследование фотопроводимости Cd^^g!),^ в несобственной области спектра

1.11 Обсуждение результатов исследований фотопроводимости

1.12 Использование результатов оптических, фотоэлектрических и рентгеноспектральных исследований теллурида кадмия-ртути при разработке многоэлементных фотоприемников на его основе

1.13 Выводы к главе

Глава 2 Коррекция неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств по сигналам сцены

2.1 Актуальность исследований

2.2 Обзор литературы и общая характеристика рассматриваемого метода

2.3 Схема процесса коррекции

2.4 Процессы регистрации изображения

2.5 Парные связи элементов ФПУ

2.6 Определение корректирующих коэффициентов и корректирование неоднородности

2.7 Математическое моделирование коррекции неоднородности сканируемых многоэлементных фотоприемных устройств по сигналам сцены

2.8 Математическое моделирование коррекции неоднородности матричных фотоприемных устройств по сигналам сцены

2.9 Выводы к главе

Глава 3 Спектроскопия тепловизионных изображений

3.1 Введение

3.2 Использование явления полного внутреннего отражения для спектральной фильтрации изображений

3. 3 Метод фильтрации

3.4 Конструкции мультиспектрального тепловизора на основе явления полного внутреннего отражения

3.5 Выводы к главе

Глава 4 Тепловизионно - термографическое исследование распределения температурного поля различных объектов техники и народного хозяйства

4.1 Тепловизионно - термографическое исследование распределения плотности тока по площади фотоэлектрических преобразователей

4.2 Применение тепловизионных систем в ветеринарии

4.3 Выводы к главе

Заключение

Список сокращений и условных обозначений

Список литературы

Список иллюстративного материала

Приложение А

Приложение Б

6

6