mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

На правах рукопису

МЕЛЬНИК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 004.272, 004.274

Самоконфігуровні високопродуктивні комп'ютерні системи

05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти

Дисертація на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Науковий консультант –

доктор технічних наук,

професор Стадник Б.І.

Львів-2013

2

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень 10

Вступ 12

Розділ 1.  Аналіз принципів побудови, технологій проектування та

напрямків розвитку високопродуктивних комп’ютерних систем 28

1.1. Сучасні високопродуктивні комп’ютерні системи ............................................. 28

1.2. Кластерні суперкомп’ютери .................................................................................. 30

1.3. Персональні суперкомп’ютери ..............................................................................  33

1.3.1. Передумови появи персональних суперкомп’ютерів ...................................  33

1.3.2. Персональний суперкомп’ютер Tesla Personal Supercomputer фірми Nvidia

...................................................................................................................................... 34

1.3.3. Персональний суперкомп’ютер СХ1 фірми Cray ......................................... 35

1.3.4. Персональний суперкомп’ютер Octane III фірми SGI .................................. 36

1.4. Підвищення продуктивності комп’ютерних систем за допомогою

спеціалізованих процесорів .......................................................................................... 37

1.5. Використання пам’яті з впорядкованим доступом у спеціалізованих

процесорах ...................................................................................................................... 38

1.6. Аналіз архітектури та тенденцій розвитку спеціалізованих апаратних

прискорювачів обчислень ............................................................................................. 41

1.6.1. Типи та переваги застосування спеціалізованих апаратних прискорювачів

...................................................................................................................................... 41

1.6.2. Архітектура процесорів CELL та прискорювачі на їх основі ......................  42

1.6.3. Архітектура процесорів ClearSpeed та прискорювачі на їх основі ............. 45

1.6.4. Архітектура процесорів GRAPE та прискорювачі на їх основі .................. 46

1.6.5. Архітектура графічних процесорів та прискорювачі на їх основі .............. 48

1.6.6. Тенденції розвитку та проблеми підвищення ефективності спеціалізованих

апаратних прискорювачів ..........................................................................................  52

1.7. Високопродуктивні реконфігуровні комп’ютерні системи ................................  53

1.7.1. Передумови створення реконфігуровних комп’ютерних систем ............... 53

1.7.2. Перші реконфігуровні комп’ютерні системи ................................................ 55

1.7.3. Причини використання ПЛІС для виконання високопродуктивних

обчислень .....................................................................................................................  57

1.7.4. Технології та засоби проектування спеціалізованих процесорів для

реконфігуровних комп’ютерних систем .................................................................. 60

1.8. Тенденції розвитку високопродуктивних комп’ютерних систем ......................  62

3

1.9. Проблемні питання підвищення ефективності високопродуктивних

комп’ютерних систем .................................................................................................... 63

1.10. Висновки до розділу 1 .......................................................................................... 66

Розділ 2.  Розроблення основ організації функціонування та

дослідження шляхів удосконалення архітектури реконфігуровних

комп’ютерних систем 69

2.1. Визначення основних понять реконфігуровних комп’ютерних систем (РККС)

.......................................................................................................................................... 69

2.2. Базові структури РККС .......................................................................................... 71

2.3. Розроблення способу опрацювання інформації в РККС .................................... 74

2.4. Розроблення методики розрахунку тривалості опрацювання інформації в

РККС................................................................................................................................ 76

2.5. Дослідження та порівняльний аналіз типів архітектури РККС ......................... 78

2.6. Дослідження засобів взаємодії компонентів РККС слабозв’язаної та

тіснозв’язаної типів архітектури .................................................................................. 83

2.6.1. Завдання дослідження засобів взаємодії компонентів РККС ......................  83

2.6.2. Організація функціонування РККС з слабозв’язаною реконфігуровною

логікою .........................................................................................................................  83

2.6.3. Оцінювання характеристик реконфігуровних прискорювачів РККС з

слабозв’язаною реконфігуровною логікою ............................................................. 84

2.6.3.1. Оцінювання характеристик реконфігуровних прискорювачів з інтерфейсом

РСІ ....................................................................................................................................... 84

2.6.3.2. Оцінювання характеристик реконфігуровних прискорювачів з інтерфейсом

РСІ-Х .................................................................................................................................. 86

2.6.3.3. Оцінювання характеристик реконфігуровних прискорювачів з інтерфейсом

РСІ-Express ......................................................................................................................... 88

2.6.4. Організація функціонування РККС з тіснозв’язаною реконфігуровною

логікою .........................................................................................................................  91

2.6.5. Оцінювання характеристик реконфігуровних прискорювачів РККС з

тіснозв’язаною реконфігуровною логікою .............................................................. 95

2.6.5.1. Оцінювання характеристик тісноінтегрованих в мережну структуру

прискорювачів ................................................................................................................... 95

2.6.5.2. Оцінювання характеристик тісноінтегрованих прискорювачів з прямим

під’єднанням до мережного інтерфейсного кристалу ...................................................  98

2.6.5.3. Оцінювання характеристик прискорювачів з прямим з’єднанням з

пристроями пам’яті та гібридних прискорювачів ....................................................... 100

2.7. Експериментальні дослідження характеристик РККС залежно від складності

задачі ............................................................................................................................. 104

2.8. Розроблення методики визначення доцільності застосування прискорювача108

2.9. Порівняння спеціалізованих апаратних прискорювачів з реконфігуровними 110

4

2.10. Виокремлення проблем, що перешкоджають підвищенню ефективності

РККС.............................................................................................................................. 112

2.11. Дослідження шляхів підвищення ефективності та вдосконалення способу

опрацювання інформації в РККС ............................................................................... 113

2.12. Висновки до розділу 2 ........................................................................................ 116

Розділ 3.  Розроблення теоретичних основ побудови та організації

функціонування самоконфігуровних комп’ютерних систем 120

3.1. Концепція побудови самоконфігуровних комп’ютерних систем (СККС) та

метод самоконфігурування ......................................................................................... 120

3.2. Розроблення способу опрацювання інформації в СККС ..................................  121

3.3. Розроблення структури СККС .............................................................................  124

3.4. Модифікація розробленого способу опрацювання інформації та структури

СККС для випадку її багатопроцесорної реалізації ................................................. 125

3.5. Розроблення методики розрахунку тривалості опрацювання інформації в

СККС ............................................................................................................................. 128

3.6. Дослідження характеристик тривалості процесів опрацювання інформації в

СККС ............................................................................................................................. 130

3.6.1. Етапи виконання програми в СККС .............................................................  130

3.6.2. Дослідження тривалості основних процесів на етапі завантаження

програми до виконання в СККС ............................................................................. 131

3.6.2.1. Складові етапу завантаження програми до виконання в СККС ................... 131

3.6.2.2. Дослідження тривалості завантаження виконавчого файлу підпрограми

універсального комп’ютера ........................................................................................... 131

3.6.2.3. Дослідження тривалості завантаження файлів конфігурації .........................  133

3.6.2.3.1. Особливості організації взаємодії комп’ютера з реконфігуровним

середовищем .................................................................................................................  133

3.6.2.3.2. Тривалість завантаження кодів конфігурації до ПЛІС ......................... 134

3.6.2.3.3. Тривалість завантаження кодів конфігурації до пам’яті конфігурацій

....................................................................................................................................... 135

3.6.2.3.4. Способи зменшення тривалості завантаження файлів конфігурації в

СККС............................................................................................................................. 136

3.6.2.4. Оцінювання тривалості етапу завантаження програми до виконання в СККС

........................................................................................................................................... 137

3.6.3. Дослідження тривалості основних процесів на етапі виконання програми в

СККС ..........................................................................................................................  139

3.7. Оцінювання тривалості виконання програми в СККС і забезпечуваного нею

прискорення ..................................................................................................................  143

3.8. Особливості оцінювання характеристик тривалості процесів опрацювання

інформації в СККС у випадку її багатопроцесорної реалізації ...............................  143

5

3.8.1. Розроблення методики розрахунку характеристик тривалості процесів

опрацювання інформації в СККС у випадку її багатопроцесорної реалізації ... 143

3.8.2. Оцінювання тривалості виконання програми в СККС і забезпечуваного

нею прискорення у випадку її багатопроцесорної реалізації .............................. 145

3.9. Розроблення концептуальних основ побудови складових частин СККС .......  146

3.9.1. Концептуальні основи побудови системи розподілу обчислювального

навантаження між комп’ютером і реконфігуровним середовищем ....................  146

3.9.2. Концептуальні основи побудови системи генерування програмних

моделей спеціалізованих процесорів ......................................................................  149

3.9.2.1. Вимоги в частині функціональної повноти системи генерування ................  149

3.9.2.2. Вимоги в частині архітектури процесорів .......................................................  150

3.9.2.3. Вимоги в частині технічних характеристик процесорів ................................ 153

3.10. Формування вимог до інших складових частин СККС .................................. 156

3.10.1. Вимоги до засобів логічного синтезу процесорів та конфігурування ПЛІС

.................................................................................................................................... 156

3.10.2. Вимоги до драйвера реконфігуровного середовища ................................ 157

3.10.3. Вимоги до реконфігуровного середовища .................................................  157

3.11. Висновки до розділу 3 ........................................................................................ 158

Розділ 4.  Розроблення архітектури та основ проектування

паралельних спеціалізованих процесорів для виконання в

реконфігуровному середовищі алгоритмів з інваріантною до даних

структурою 161

4.1. Обґрунтування необхідності розроблення для СККС нової архітектури

спеціалізованих процесорів з паралельним опрацюванням даних .........................  161

4.2. Розроблення формалізованої моделі та структури алгоритму .........................  163

4.2.1. Алгоритм та його параметри .........................................................................  163

4.2.2. Розроблення формалізованої моделі алгоритму ......................................... 164

4.2.3. Розроблення структури алгоритму ............................................................... 166

4.3. Розроблення способу опрацювання інформації в паралельних спеціалізованих

процесорах (СП) для виконання алгоритмів з інваріантною до даних структурою

........................................................................................................................................ 168

4.4. Розроблення архітектури паралельних СП для виконання алгоритмів з

інваріантною до даних структурою ........................................................................... 169

4.4.1. Розроблення та дослідження принципів структурної організації та

функціонування паралельних СП для виконання алгоритмів з інваріантною до

даних структурою .....................................................................................................  169

4.4.2. Формування параметрів компонентів програми паралельних СП для

виконання алгоритмів з інваріантною до даних структурою .............................. 180

4.4.2.1. Початкові дані .................................................................................................... 180

6

4.4.2.2. Опрацьовувані дані ............................................................................................ 180

4.4.2.3. Кінцеві дані .........................................................................................................  181

4.4.2.4. Команди ...............................................................................................................  181

4.4.2.5. Виконувані команди .......................................................................................... 182

4.4.2.6. Індекси початкових даних .................................................................................  182

4.4.2.7. Індекси проміжних та кінцевих даних .............................................................  183

4.4.2.8. Індекси команд ................................................................................................... 183

4.4.2.9. Індекси індексів проміжних даних ...................................................................  184

4.4.2.10. Індекси індексів початкових даних ................................................................ 184

4.4.2.11. Індекси індексів кінцевих даних .....................................................................  185

4.4.3. Розрахунок та дослідження технічних характеристик паралельних СП для

виконання алгоритмів з інваріантною до даних структурою .............................. 185

4.4.3.1. Необхідний об’єм пам’яті з впорядкованим доступом (ПВД) для зберігання

даних ................................................................................................................................. 185

4.4.3.2. Необхідний об’єм ПВД для зберігання команд .............................................. 186

4.4.3.3. Необхідний об’єм ПВД для зберігання індексів .............................................  187

4.4.3.4. Кількість операційних пристроїв в арифметико-логічному пристрої

паралельного СП та його продуктивність .................................................................... 188

4.4.4. Розроблення методики розрахунку тривалості виконання програми в

паралельному СП для виконання алгоритмів з інваріантною до даних

структурою ................................................................................................................ 188

4.4.4.1. Розрахунок тривалості етапу підготовки до виконання програми ............... 189

4.4.4.2. Розрахунок тривалості етапу безпосереднього виконання програми .......... 190

4.4.4.3. Розрахунок тривалості етапу виведення результатів виконання програми .  192

4.4.4.4. Узагальнення методики розрахунку тривалості виконання програми в

паралельному СП для виконання алгоритмів з інваріантною до даних структурою

........................................................................................................................................... 192

4.5. Розроблення основ проектування паралельних СП для виконання алгоритмів з

інваріантною до даних структурою ........................................................................... 193

4.6. Висновки до розділу 4 .......................................................................................... 194

Розділ 5.  Розроблення та дослідження методів побудови в

самоконфігуровних комп’ютерних системах засобів генерування

програмних моделей спеціалізованих процесорів 197

5.1. Генератори програмних моделей спеціалізованих процесорів ........................  197

5.2. Дослідження та вибір методів побудови в СККС засобів генерування

програмних моделей спеціалізованих процесорів.................................................... 198

5.2.1. Класифікація методів проектування програмних моделей спеціалізованих

процесорів для реконфігуровних прискорювачів ................................................. 198

5.2.2. Оцінювання доцільності застосування в СККС методу побудови засобів

генерування з використанням бібліотек програмних моделей спеціалізованих

процесорів ................................................................................................................. 199

7

5.2.3. Оцінювання доцільності застосування в СККС методу побудови засобів

генерування з використанням бібліотек компонент програмних моделей

спеціалізованих процесорів .....................................................................................  203

5.2.4. Оцінювання доцільності застосування в СККС методу побудови засобів

генерування з використанням конфігуровних програмних моделей

спеціалізованих процесорів .....................................................................................  206

5.2.5. Засоби генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів з

описів алгоритмів мовою високого рівня .............................................................. 210

5.2.5.1. Технологія та засоби проектування програмних моделей спеціалізованих

процесорів від алгоритму до рівня міжрегістрових передач ......................................  210

5.2.5.2. Засоби проектування програмних моделей спеціалізованих процесорів

переведенням опису алгоритму мовою високого рівня в модель апаратно-програмної

системи ............................................................................................................................. 213

5.2.5.3. Засоби проектування програмних моделей спеціалізованих процесорів

переведенням опису алгоритму мовою високого рівня в логічні вентилі ПЛІС ......  214

5.2.5.4. Засоби проектування програмних моделей спеціалізованих процесорів

конфігуруванням їх базової конфігуровної програмної моделі .................................  215

5.2.6. Оцінювання доцільності застосування в СККС методу побудови засобів

генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів з описів

алгоритмів мовою високого рівня .......................................................................... 216

5.3. Порівняльний аналіз методів побудови в СККС засобів генерування

програмних моделей спеціалізованих процесорів.................................................... 219

5.4. Розроблення структури та принципів функціонування в СККС системи

генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів ............................. 222

5.5. Висновки до розділу 5 .......................................................................................... 226

Розділ 6.  Розроблення та дослідження засобів взаємодії компонентів

самоконфігуровної комп’ютерної системи 229

6.1. Формування вимог до інтерфейсу між компонентами СККС ......................... 229

6.2. Розроблення базової архітектури програмно-апаратної системи для організації

взаємодії компонентів СККС ......................................................................................  230

6.2.1. Розроблення моделі взаємодії апаратних засобів комп’ютера та

реконфігуровного прискорювача ............................................................................  230

6.2.2. Розроблення структури апаратно-програмної системи для організації

взаємодії між комп’ютером та реконфігуровним прискорювачем ..................... 234

6.2.3. Програмні засоби для організації взаємодії між комп’ютером та

реконфігуровним прискорювачем .......................................................................... 235

6.2.3.1. Визначення компонентів програмних засобів ................................................ 235

6.2.3.2. Особливості проектування драйвера прискорювача ...................................... 235

6.2.3.3. Особливості проектування бібліотеки рівня користувача .............................  238

6.2.3.4. Функції системних утиліт ................................................................................. 239

6.3. Розроблення драйвера реконфігуровного прискорювача СККС ..................... 240

8

6.4. Розроблення принципів структурної організації та функціонування системи

віддаленого доступу до реконфігуровних прискорювачів ...................................... 246

6.4.1. Розроблення принципів структурної організації системи віддаленого

доступу до реконфігуровних прискорювачів ........................................................ 246

6.4.2. Розроблення методики налаштування засобів системи віддаленого доступу

до реконфігуровних прискорювачів .......................................................................  249

6.4.3. Розроблення методів взаємодії з реконфігуровним прискорювачем в

системі віддаленого доступу ................................................................................... 250

6.5. Висновки до розділу 6 .......................................................................................... 252

Розділ 7.  Реалізація та експериментальні дослідження

самоконфігуровних високопродуктивних комп’ютерних систем 254

7.1. Реалізація та експериментальні дослідження системи розподілу

обчислювального навантаження ................................................................................ 254

7.1.1. Вибір типу фрагменту програмного коду ....................................................  254

7.1.2. Особливості реалізації та структура системи розподілу обчислювального

навантаження ............................................................................................................ 255

7.2. Реалізація засобів генерування програмних моделей спеціалізованих

процесорів .....................................................................................................................  257

7.2.1. Структура генератора на основі бібліотеки програмних моделей

компонент спеціалізованих процесорів ................................................................. 257

7.2.2. Алгоритмічні основи функціонування програми генерування файлів

верхнього рівня ......................................................................................................... 259

7.2.3. Методика використання програми генерування файлів верхнього рівня 260

7.3. Реалізація та дослідження паралельних спеціалізованих процесорів для

виконання алгоритмів з інваріантною до даних структурою та їхніх компонентів

........................................................................................................................................ 262

7.3.1. Проектування та реалізація паралельного СП для виконання алгоритмів з

інваріантною до даних структурою на прикладі алгоритму швидкого

перетворення Фур’є (ШПФ) ....................................................................................  262

7.3.1.1. Методи обчислення дискретного перетворення Фур‘є ..................................  262

7.3.1.2. Структура паралельного СП для виконання алгоритму ШПФ ..................... 263

7.3.1.3. Визначення вихідної інформації для синтезу паралельного СП для виконання

алгоритму ШПФ ..............................................................................................................  265

7.3.1.4. Проектування VHDL-моделі паралельного СП для виконання алгоритму

ШПФ ................................................................................................................................. 267

7.3.2. Реалізація та дослідження пристроїв паралельної ПВД для паралельних

СП для виконання алгоритмів з інваріантною до даних структурою .................  269

7.3.2.1. Параметри та типи паралельної ПВД ...............................................................  269

7.3.2.2. Вихідні дані до проектування паралельної ПВД ............................................ 271

7.3.2.3. Паралельна ПВД з попереднім налаштуванням ............................................. 271

7.3.2.4. Паралельна ПВД з одночасним надходженням даних та індексів ................  274

9

7.3.2.5. Паралельна пам’ять із змінним впорядкованим доступом ............................ 277

7.3.2.6. Паралельна пам’ять з фіксованим впорядкованим доступом ....................... 280

7.3.2.7. Результати синтезу в ПЛІС паралельної ПВД ................................................ 283

7.4. Розроблення засобів для проведення експериментальних досліджень та

оцінювання характеристик РККС залежно від складності задачі .......................... 284

7.4.1. Загальна структура засобів для проведення експериментальних досліджень

.................................................................................................................................... 284

7.4.2. Підсистема запису даних до прискорювача ................................................ 285

7.4.3. Підсистема обчислення тестових завдань на процесорі комп’ютера ....... 286

7.5. Інші впровадження результатів дисертаційної роботи ..................................... 287

7.6. Висновки до розділу 7 .......................................................................................... 290

Загальні висновки 292

Список літератури 297

Додаток А.  Акти впровадження результатів дисертаційної роботи 323

10

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

AAL  –  Acceleration Abstraction Layer

AFU  –  Accelerator Function Unit

AHM  –  Accelerator Hardware Module

API  –  Application Programming Interface

BIC – Bus Interface Controller

Cell BE   –  Cell Broadband Engine

CUDA   –  Compute Unified Device Architecture

DIME  –  DSP and Image processing Module for Enhanced FPGAs

DMA – Direct Memory Access

EIB  –  Element Interconnect Bus

FPGA  –  Field Programmed Gate Array

GPC – Graphics Processing Cluster

GPGPU   –  General-Purpose computing on Graphics Processing Unit

GPU – Graphics Processing Unit

HDL – Hardware Description Language

HPC – High-performance computing

HT – HyperTransport

HTX – HyperTransport eXpansion

LLVM  –  Low Level Virtual Machine

LS – Local Store

MIC – Memory Interface Controller

MTAP – Multi-Threaded Array Processor

NIC – Network Interface Chip

PE – Processing Element

PICO  –  Program In – Chip Out

PPE  –  Power Processing Element

RASC  –  Reconfigurable Application Specific Computing

RCCS  –  Reconfigurable Computer System

11

RISC  –  Reduced Instruction Set Computer

RPU  –  Reconfigurable Processor Unit

SCCS  –  Self-Configurable Computer System

SFU  –  Special Function Unit

SIMD  –  Single Instruction stream Multiply Data stream

SP – Specialized Processor

SPE  –  Synergistic Processing Element

VHDL  –  Very High Speed Integrated Circuit  Hardware Description Language

АЛП –  Аррифметико-логічний пристрій

ВКФ –  Вторинний конфігураційний файл

ГКФ –  Головний конфігураційний файл

ДКП –  Дискретне косинусне перетворення

ЛДП –  Лінійна ділянка програми

МКМД –  Множинний потік команд та множинний потік даних

НВІС –  Надвелика ітегральна схема

ОКМД –  Одиночний потік команд та множинний потік даних

ОП –  Операційний пристрій

ПВД –  Пам’ять з впорядкованим доступом

ПЗВД –  Пам’ять із змінним впорядкованим доступом

ПК –  Персональний комп’ютер

ПЛІС –  Програмовна логічна інтегральна схема

ПЛП –  Програмовний логічний пристрій

ПФВД –  Пам'ять з фіксованим впорядкованим доступом

РККС –  Реконфігуровна комп’ютерна система

РКП –  Реконфігуровний прискорювач

САП –  Спеціалізований апаратний прискорювач

СККС –  Самоконфігуровна комп’ютерна система

СП –  Спеціалізований процесор

ШПФ –  Швидке перетворення Фур’є

12

ВСТУП

Підвищення продуктивності комп’ютерних систем є визначальним для науки та

для  інженерних  галузей,  а  також  стало  каталізатором  появи  низки  нових  сфер

діяльності  людини.  Разом  з  тим,  на  початку 21-го  століття  почав  сповільнюватися

темп зростання продуктивності універсальних процесорів, що є базою персональних

комп’ютерів  та  багатопроцесорних  комп’ютерних  систем.  Причиною  цього  є

фундаментальні  обмеження  в  енергоефективності  КМОН-технології,  за  якою

сьогодні  реалізують  переважну  більшість  інтегральних  схем,  та  обмеження,  які

накладає  традиційний  спосіб  опрацювання  інформації  на  архітектуру

універсального  процесора,  зокрема,  послідовний  характер  виконання  команд

програми та послідовний доступ до команд і даних в пам’яті.

Задача  підвищення  продуктивності  комп’ютерних  систем  сьогодні  в  більшості

випадків  вирішується  створенням  багатоядерних  процесорів  та  багатопроцесорних

систем. Разом з тим, цей підхід також має принципові недоліки, головними з яких є

низька  реальна  продуктивність  таких  систем,  зумовлена  невідповідністю  їх

структури  структурі  виконуваних  алгоритмів,  висока  споживана  потужність  та

низька  ефективність  використання  обладнання.  Для  уникнення  цих  недоліків

створюють  комп’ютерні  системи  з  спеціалізованими  апаратними  прискорювачами,

однак  вони  є  ефективними  лише  на  вузьких  класах  алгоритмів.  Тому  одним  з

найперспективніших  напрямів  діяльності  в  сфері  високопродуктивних  обчислень

сьогодні є створення реконфігуровних комп’ютерних систем (РККС), які позбавлені

вказаних  недоліків.  РККС  склали  конкуренцію  іншим  типам  високопродуктивних

комп’ютерних  систем  завдяки  високим  технічним  характеристикам  сучасних

кристалів  програмовних  логічних  інтегральних  схем (ПЛІС) –  апаратній  основі

реконфігуровного  середовища  РККС,  та  досягненням  у  галузі  технологій

проектування  апаратних  засобів.  Під’єднання  синтезованих  в  реконфігуровному

середовищі  спеціалізованих  процесорів  зі  структурою,  яка  в  тій  чи  іншій  мірі

враховує  особливості  виконуваних  алгоритмів,  до  комп’ютерних  систем  на  основі

універсальних  процесорів,  дозволяє  на 2-3  порядки   підняти  їх  продуктивність.

13

Питанням створення спеціалізованих процесорів присвячено роботи таких вчених як

В.П. Тарасенка,  А.О. Мельника,  В.С. Глухова,  О.В. Дрозда,  М.В. Черкаського,

Я.М. Николайчука, В.С. Сітнікова, Г.Ф. Кривулі.

Можливість  реконфігурування  та  синтезу  в  реконфігуровному  середовищі

спеціалізованих  процесорів  з  новою  структурою  та  функціями  дозволяє  змінювати

функціональну  орієнтацію  створеної  таким  чином  РККС  зі  збереженням  її  високої

продуктивності  на  нових  класах  задач.  Проектування  спеціалізованого  процесора,

який  синтезують  в  реконфігуровному  середовищі,  здійснюють,  описуючи  його

архітектуру  мовою  VHDL  або  Verilog  з  використанням  засобів  проектування  рівня

міжрегістрових  передач (Register Transfer Level Design Tools),  або  навіть  задаючи

його  технічні  характеристики  та  виконуваний  ним  алгоритм  мовою  програмування

високого  рівня,  як  це  забезпечують  новітні  засоби  проектування  системного  рівня

(Electronic System Level Design Tools).

В  провідних  наукових  установах  світу,  зокрема  в  Університеті  м. Единбург

(Великобританія),  Університеті  м. Вашингтон  та  Каліфорнійському  Університеті

Берклі (США),  Таганрозькому  технологічному  інституті  Південного  федерального

університету (Росія),  а  також  України –  в  Національному  університеті «Львівська

політехніка»,  Інституті  кібернетики  НАН  України,  Національному  технічному

університеті України «Київський політехнічний інститут», створено наукові школи,

які  займаються  проблематикою  реконфігуровних  обчислень.  Питаннями

проектування та дослідження РККС займається велика кількість науковців, зокрема,

в  Україні –  В.М. Опанасенко,  О.В. Палагін,  А.О. Мельник,  Р.Б. Дунець,

В.П. Тарасенко,  В.С. Харченко,  В.С. Глухов;  в  Росії –  І.А. Каляєв,  Є.А. Семерніков,

В.І. Шмойлов;  в  країнах  Заходу –  А. DeHon, S. Hauck, J. Becker, A. Thomas,

M. Gokhale.  Значна  кількість  всесвітньо  відомих  компаній  пропонують  на  ринок  як

РККС (SRC Computers, Stone Ridge Technology  та  ін.),  так  і  апаратні  та  програмні

засоби  для  їх  побудови –  ПЛІС  та  інтегровані  середовища  для  проектування  та

синтезу  в  них  спеціалізованих  процесорів (Xilinx, Altera, Microsemi  та  ін.),

реконфігуровні  прискорювачі  та  програмні  засоби  для  роботи  з  ними (Nallatech,

Clearspeed та ін.).

14

Разом  з  тим,  задачі  проектування  та  синтезу  спеціалізованих  процесорів  в

реконфігуровному  середовищі,  зміни  конфігурації  реконфігуровного  середовища,  а

перед  цим  розподілу  обчислювального  навантаження  між  універсальними  та

спеціалізованими  процесорами  РККС,  потребують  залучення  значних  людських

ресурсів,  що  суттєво  знижує  ефективність  РККС.  Постає  задача  пошуку  шляхів

підвищення  їх  ефективності.  В  роботі  ця  задача  вирішується  шляхом  створення

нового  класу  комп’ютерних  засобів –  самоконфігуровних  високопродуктивних

комп’ютерних  систем.  В  самоконфігуровних  комп’ютерних  системах (СККС)

виконання  зазначених  вище  трудо-  та  часомістких  процесів  перекладено  з

користувача  на  комп’ютерні  засоби,  що  дозволило  використати  всі  потенційні

можливості,  які  надаються  властивістю  зміни  конфігурації  реконфігуровного

середовища,  і  забезпечило  їм  одне  з  чільних  місць  серед  найперспективніших

засобів  високопродуктивних  обчислень.  Однак  для  реалізації  цих  можливостей  є

необхідним  створення  теорії  побудови  СККС.  Для  цього  необхідно  провести

розроблення  та  дослідження  невивчених  перспективних  моделей  та  методів

обчислень, нових способів опрацювання інформації та нових комп’ютерних засобів,

щоб перекласти трудомісткі та часомісткі процеси з користувача на ці засоби.

Такі  дослідження  мають  привести  до  істотних  зрушень  у  підвищенні

ефективності  комп’ютерних  систем,  від  яких  залежить  прогрес  у  оборонній  та

космічній техніці, інформаційно-комунікаційних технологіях, вимірювальній техніці

та метрології, електроніці, медицині та інших галузях, чим і зумовлена актуальність

даної роботи.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Робота  і

напрямки  її  досліджень  пов’язані  з  планами  виконання  науково-дослідних  робіт

кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету “Львівська

політехніка”.  Дисертаційна  робота  безпосередньо  пов’язана  з  держбюджетною

науково-дослідною  роботою: “Cтворення  програмних  засобів  високопродуктивних

комп’ютерних  систем  на  основі  універсальних  комп’ютерів”,  виконаною  в 2009-2010  роках  з  базовим  фінансуванням   Міністерства  освіти  і  науки  України,  номер

державної реєстрації 0109U007349, та держбюджетною науково-дослідною роботою

15

“Розроблення  теорії  побудови  багатопортової  пам’яті  комп’ютера  на  принципах

паралельного  доступу  до  даних”,  виконаною  в 2012-2013  роках  на  замовлення

Міністерства  освіти  і  науки  України  в  рамках  пріоритетного  тематичного  напряму

Національного  університету “Львівська  політехніка” “Нові  інтелектуальні,

комп’ютерні, радіоелектронні, інфокомунікаційні вимірювальні технології, системи,

пристрої  та  бортові  системи  космічних  апаратів”,  номер  державної  реєстрації

0112U001213.

Мета  і  задачі  дослідження.  Метою  дисертаційної  роботи  є  підвищення

ефективності  комп`ютерних  систем  з  реконфігуровною  логікою  шляхом  побудови

самоконфігуровних високопродуктивних комп’ютерних систем і їхніх компонентів,

їх дослідження та реалізація.

Для досягнення мети необхідно було виконати наступні задачі:

1.  Провести  аналіз  принципів  побудови,  технічних  характеристик  і  технологій

проектування  високопродуктивних  комп’ютерних  систем  з  використанням

пристроїв реконфігуровної логіки, визначити проблемні питання їх побудови та

обґрунтувати актуальність вирішення цих питань.

2.  Розробити  основи  організації  функціонування  РККС,  виявити  вузькі  місця  і

запропонувати  вдосконалені  послідовності  виконання  обчислювальних

процесів.

3.  Удосконалити  підходи  до  організації  роботи  апаратних  та  програмних  засобів,

які  використовуються  для  виконання  обчислювальних  процесів  в  РККС,

звернувши  особливу  увагу  на  проблеми  взаємодії  універсального  процесора  з

реконфігуровним середовищем.

4.  Запропонувати  вимоги  та  дослідити  варіанти  архітектури  і  методи  побудови

спеціалізованих  процесорів,  які  реалізуються  в  реконфігуровному  середовищі

комп’ютерних систем.

5.  Дослідити  підходи  до  реалізації  засобів  створення  програмних  моделей

спеціалізованих  процесорів  і  вибрати  з  них  ефективні  для  застосування  в

комп’ютерних системах з реконфігуровною логікою.

16

6.  Вдосконалити  спосіб  опрацювання  інформації  в  комп’ютерних  системах  з

реконфігуровною логікою та розробити засоби для його реалізації.

7.  Розробити  та  дослідити  зразки  базових  компонентів  СККС  і  показати  їх

ефективність  шляхом  проведення  аналітичних  оцінювань  та

експериментальних досліджень.

Об’єкт  дослідження –  процеси  опрацювання  інформації  в  самоконфігуровних

високопродуктивних комп’ютерних системах.

Предмет  дослідження –  методи  та  засоби  побудови  та  проектування

самоконфігуровних високопродуктивних комп’ютерних систем.

Методи  досліджень,  які  використані  в  роботі,  базуються  на  теорії

проектування  комп’ютерних  систем,  теорії  проектування  надвеликих  інтегральних

схем,  обчислювальній  та  дискретній  математиці.  У  проведених  дослідженнях

використано  та  розвинуто  теорію  побудови  реконфігуровних  комп’ютерних  систем

та  теорію  високорівневого  проектування  програмних  моделей  спеціалізованих

процесорів, а також використано апарат теорії алгоритмів, множин, матриць, графів,

комбінаторику,  цифрову  схемотехніку,  моделювання  алгоритмів  та  апаратних

засобів  комп’ютера,  експериментальні  дослідження,  програмування  мовами  опису

апаратних засобів, програмування мовами високого рівня.

Наукова новизна роботи.

1.  Отримала подальший розвиток теорія побудови РККС, а саме:

1.1.  Здійснено  класифікацію  та  проведено  дослідження  базових  структур  і

відповідних їм типів архітектури РККС. Розвинуто теорію їх проектування

з  виокремленням  проблем,  що  перешкоджають  підвищенню  ефективності

цих систем, і знайдено шляхи та розроблено методи їх вирішення.

1.2.  Вперше  досліджено  ступінь  впливу  технічних  характеристик  засобів

взаємодії  компонентів  РККС  на  її  продуктивність,  що  забезпечує

можливість  розрахунку  тривалості  етапів  опрацювання  інформації  в

системі  та,  відповідно  до  запропонованої  методики,  дозволяє  вибрати

ефективніший  для  виконання  алгоритму  заданої  обчислювальної

складності тип архітектури РККС.

17

2.  Розроблено основи теорії побудови СККС, які полягають в наступному:

2.1.  Вперше  запропоновано  концепцію  побудови  СККС  та  метод

самоконфігурування,  який,  на  відміну  від  методу  конфігурування  РККС,

передбачає автоматичне виконання розподілу програми між універсальним

комп’ютером  та  реконфігуровним  прискорювачем,  створення  файлу

конфігурації  реконфігуровного  середовища  та  автоматичне  створення  в

цьому  середовищі  спеціалізованого  процесора,  що  дозволило  скоротити

час  та  зменшити  складність  опрацювання  інформації,  а  також  зняти

обмеження, які накладає спеціалізація процесора, і забезпечити ефективне

використання реконфігуровної логіки для виконання довільних задач.

2.2.  Вперше,  на  основі  методу  самоконфігурування,  розроблено  спосіб

опрацювання  інформації  в  СККС  для  варіантів  їх  одно-  та

багатопроцесорної  реалізації,  в  якому  всі  дії,  включаючи  розподіл

програми на підпрограми універсального комп’ютера та реконфігуровного

середовища, створення на мові опису апаратних засобів програмної моделі

спеціалізованого  процесора  для  виконання  підпрограми  реконфігуровного

середовища,  виконання  її  логічного  синтезу  та  завантаження  до

реконфігуровного  середовища  отриманих  в  результаті  логічного  синтезу

файлів  конфігурації,  виконуються  автоматично,  і  який  є  теоретичною

основою проектування СККС.

2.3.  Вперше  розроблено  принципи  структурної  організації  та  функціонування

СККС для варіантів їх одно- та багатопроцесорної реалізації.

2.4.  Вперше  розроблено  методику  розрахунку  характеристик  тривалості

процесів  опрацювання  інформації  в  СККС,  методику  оцінювання  часу

виконання  в  них  програми  і  забезпечуваного  прискорення,  що  дало

можливість  довести  принципові  переваги  СККС  над  РККС  і  підтвердило

ефективність  запропонованої  концепції,  розроблених  методу

самоконфігурування та способу опрацювання інформації.

2.5.  Вперше  розроблено  концептуальні  основи  побудови  системи  розподілу

обчислювального  навантаження,  принципи  її  структурної  організації  та

18

метод  розподілу  його  між  комп’ютером  і  реконфігуровним  середовищем,

що  дало  можливість  здійснити  проектування  та  реалізацію  її  програмних

засобів.

2.6.  Проведено  дослідження  та  сформовано  вимоги  до  засобів  взаємодії  між

комп’ютером  і  реконфігуровним  прискорювачем,  а  також  розроблено

базову  модель  і  архітектуру  програмно-апаратної  системи  взаємодії,  що

дало можливість визначити функції та здійснити проектування і реалізацію

драйвера реконфігуровного прискорювача, бібліотеки рівня користувача та

системних утиліт для роботи з реконфігуровним прискорювачем.

2.7.  Запропоновано  метод  організації  віддаленого  використання

реконфігуровних прискорювачів, який полягає у наданні реконфігуровного

прискорювача  як  сервісу  через  комп’ютерну  мережу,  розроблено

структуру,  принципи  організації  функціонування  та  методику

налаштування  системи  віддаленого  доступу  до  реконфігуровних

прискорювачів,  а  також  схему  та  методи  взаємодії  користувачів  з

реконфігуровним прискорювачем в межах системи віддаленого доступу.

3.  Розроблено  основи  теорії  побудови  паралельних  спеціалізованих  процесорів

для  виконання  алгоритмів  з  інваріантною  до  даних  структурою  в

реконфігуровному середовищі СККС, які полягають в наступному:

3.1.  Вперше  розроблено  спосіб  опрацювання  інформації  з  впорядкованими

компонентами  програми,  який,  на  відміну  від  відомих  способів

опрацювання  інформації,  враховує  в  програмі  просторові  та  часозалежні

характеристики  виконуваного  алгоритму  та  забезпечує  паралельне

виконання алгоритмів з інваріантною структурою.

3.2.  Розроблено  нову  архітектуру  паралельних  спеціалізованих  процесорів  для

виконання  в  реконфігуровному  середовищі  СККС  алгоритмів  з

інваріантною до даних структурою, яка базується на способі опрацювання

інформації з впорядкованими компонентами програми.

3.3.  Вперше  розроблено  базові  структури  паралельних  спеціалізованих

процесорів для виконання алгоритмів з інваріантною до даних структурою,

19

що  дозволяє  вибирати  з  них  доцільну  для  реалізації  за  значенням

продуктивності  або  затрат  обладнання.  Створено  методику  розрахунку  і

отримано  вирази  для  оцінювання  тривалості  виконання  ними  програми,

досліджено їхні технічні характеристики. Розроблено теоретичні основи їх

проектування,  що  дало  можливість  сформувати  теоретичну  базу  для

побудови  систем  генерування  програмних  моделей  спеціалізованих

процесорів цього типу в СККС.

4.  Узагальнено і удосконалено  теорію високорівневого проектування  програмних

моделей спеціалізованих процесорів (ПМСП), а саме:

4.1.  Вперше  запропоновано  класифікацію  методів  проектування  ПМСП  для

реконфігуровних  прискорювачів  та  розроблено  відповідні  їм  методи

побудови  в  СККС  засобів  генерування  ПМСП: 1) з  використанням

бібліотек  ПМСП, 2) з  використанням  бібліотек  компонентів  ПМСП, 3) з

використанням  конфігуровних  ПМСП,  та 4) з  описів  алгоритмів  мовою

високого  рівня.  Розроблено  концептуальні  основи  побудови  системи

генерування ПМСП.

4.2.  Проведено  аналіз  відповідності  розроблених  методів  побудови  засобів

генерування  ПМСП  вимогам  до  їх  застосування  в  СККС  в  частині

функціональної  повноти  системи  генерування  та  в  частині  технічних

характеристик  і  архітектури  генерованих  нею  ПМСП,  а  також  розроблено

структури відповідних цим методам засобів генерування, в результаті чого

встановлено,  що  четвертий  метод,  зважаючи  на  його  функціональну

повноту,  може  бути  застосований  як  основний  для  побудови  системи

генерування,  а  інші –  як  допоміжні  у  випадку  використання  СККС  для

виконання наперед визначеного класу алгоритмів.

4.3.  Сформульовано  теоретичні  основи  організації  функціонування  засобів

генерування  ПМСП  з  описів  алгоритмів  мовою  високого  рівня  та

запропоновано  таку  їх  класифікацію  за  способом  генерування:

1) переведенням  опису  алгоритму  в  модель  апаратно-програмної  системи,

20

2) переведенням  опису  алгоритму  в  логічні  вентилі  ПЛІС,  та

3) конфігуруванням базової конфігуровної ПМСП під заданий алгоритм.

4.4.  Вперше  отримано  вирази  для  визначення  тривалості  генерування  ПМСП

засобами  генерування,  з  використанням  яких  проведено  порівняльний

аналіз  та  оцінювання  доцільності  застосування  розроблених  методів

побудови цих засобів в СККС, що дало можливість розробити структуру і

основи  організації  функціонування  системи  генерування  ПМСП  та

розробити  генератор  на  основі  бібліотеки  компонент  ПМСП  та

алгоритмічні  основи  функціонування  програми  генерування  файлів

верхнього рівня.

5.  Створено експериментальні зразки базових компонентів СККС і отримано дані

про  їх  характеристики,  які  підтверджують  основні  положення  теорії  побудови

СККС.

Практичне значення одержаних результатів.

У  дисертації  отримано  результати,  які  мають  як  теоретичне,  так  і  прикладне

значення.

Результати, що мають теоретичне значення:

1.  Узагальнено і удосконалено  теорію високорівневого проектування  програмних

моделей спеціалізованих процесорів.

2.  Розроблено  основи  теорії  побудови  паралельних  спеціалізованих  процесорів

для виконання алгоритмів з інваріантною до даних структурою.

3.  Розроблено  концепцію  побудови,  метод  самоконфігурування  та  способи

опрацювання інформації в СККС.

Результати, що мають прикладне значення:

Розроблено  новий  тип  комп’ютерних  засобів –  самоконфігуровні  комп’ютерні

системи,  які  характеризуються  малим  часом  і  відносною  простотою  опрацювання

інформації  та  відсутністю  обмежень,  які  накладає  спеціалізація  процесора,  а  також

ефективним використанням реконфігуровної логіки для виконання довільних задач,

що  забезпечує  їм  чільне  місце  серед  найперспективніших  засобів

високопродуктивних обчислень.

21

Отримані  в  дисертації  результати  наукових  досліджень  знайшли  використання

в ряді науково-дослідних робіт та проектів, зокрема:

1.  Розроблену архітектуру паралельних спеціалізованих процесорів для виконання

алгоритмів  з  інваріантною  до  даних  структурою  використано  для  реалізації

процесора  швидкого  перетворення  Фур’є,  створеного  на  науково-виробничому

підприємстві «Інтрон»,  м. Львів,  і  може  бути  покладено  в  основу  побудови

високопродуктивних  спеціалізованих  процесорів  для  виконання  інших

алгоритмів.  Зазначений  процесор,  реалізований  в  ПЛІС  XC4085XLABG560

фірми  Xilinx,  порівняно  з  існуючими  аналогами  характеризується  майже  в 2

рази нижчими затратами обладнання при підвищенні швидкодії в 1,5 рази.

2.  Розроблені  пристрої  паралельної  пам’яті  з  впорядкованим  доступом

використано  при  синтезі  названого  вище  процесора  швидкого  перетворення

Фур’є  та  в  рамках  науково-дослідного  проекту  з  розроблення  теорії  побудови

багатопортової  пам’яті  комп’ютера  на  принципах  паралельного  доступу  до

даних,  виконаного  у  Національному  університеті «Львівська  політехніка».  В

рамках  зазначеного  проекту  використано  результати  реалізації  чотирьох  типів

паралельної пам’яті з впорядкованим доступом: з попереднім налаштуванням, з

одночасним  надходженням  даних  та  індексів,  з  змінним  впорядкованим

доступом  та  з  фіксованим  впорядкованим  доступом.  В  результаті  реалізації

розроблених  типів  пам’яті  в  ПЛІС  6vcx75tff484-2  фірми  Xilinx  отримано

значення  тактової  частоти  від 802  до 1012 MГц,  тобто  ця  пам’ять  може

працювати  на  максимальній  частоті  ПЛІС,  що,  з  врахуванням  надання  нею

паралельного  доступу  до  даних,  забезпечує  їй  продуктивність,  недосяжну  для

інших типів пам’яті.

3.  Розроблені  формалізована  модель  алгоритму  та  структура  алгоритму

використані  при  виконанні  за  підтримки  Міністерства  Науки  та  Вищої  Освіти

Республіки  Польща  на  факультеті  електротехніки,  автоматики  та  інформатики

Університету  Технологій  м. Кєльце (Kielce University of Technology),  Польща,

науково-дослідної  роботи  з  розвитку  теорії  алгоритмів  і  можуть  бути

застосовані  для  створення  методологічних  основ  автоматичного  проектування

22

спеціалізованих  процесорів  для  паралельного  виконання  алгоритмів  з

інваріантною до даних структурою.

4.  Розроблені  концептуальні  основи  побудови  системи  генерування  програмних

моделей спеціалізованих процесорів та програму генерування файлів верхнього

рівня  мовою  VHDL  використано  при  виконанні  за  підтримки  Міністерства

Науки  та  Вищої  Освіти  Республіки  Польща  на  факультеті  електротехніки,

автоматики  та  інформатики  Університету  Технологій  м. Кєльце (Kielce

University of Technology),  Польща,  науково-дослідної  роботи  з  розвитку  теорії

побудови  конфігуровних  моделей  обчислювальних  пристроїв,  і  надалі  були

застосовані  для  створення  генераторів  програмних  моделей  спеціалізованих

процесорів на основі бібліотеки їх компонент.

5.  Розроблені  засоби  для  організації  взаємодії  компонентів  СККС  та  для

проведення  експериментальних  досліджень  і  оцінювання  характеристик  РККС

залежно  від  складності  задачі  використано  при  виконанні  науково-дослідного

проекту  зі  створення  програмних  засобів  високопродуктивних  комп’ютерних

систем  на  основі  універсальних  комп’ютерів  за  договором  з  Міністерством

освіти  і  науки  України  у  Відкритому  міжнародному  університеті  розвитку

людини «Україна»  для  організації  взаємодії  та  для  виконання  низки

експериментальних  досліджень  на  РККС  з  прискорювачем XPRESSFX100-11

компанії  PLDA.  Розроблені  засоби  організації  взаємодії  компонентів  СККС

можуть  бути  використані  для  організації  взаємодії  реконфігуровних

прискорювачів  в  довільних  комп’ютерних  системах,  у  тому  числі  й  з

віддаленим доступом.

6.  Розроблені  концептуальні  основи  побудови  системи  розподілу

обчислювального  навантаження  використано  в  рамках  науково-дослідного

проекту,  виконаного  на  науково-виробничому  підприємстві «Інтрон»  при

реалізації  програмних  засобів  системи  розподілу  обчислювального

навантаження  між  універсальним  комп’ютером  і  реконфігуровним

прискорювачем,  і  надалі  можуть  бути  використані  для  створення

23

високопродуктивних комп’ютерних систем не тільки з реконфігуровними, але й

з спеціалізованими апаратними прискорювачами.

Результати  дисертаційної  роботи  в  частині  розроблення  засобів  організації

взаємодії  компонентів  самоконфігуровної  комп’ютерної  системи  також

використано:

1.  Під  час  виконання  на  фірмі  Duolog Technologies Ltd.,  м. Ґолуей (Galway),

Ірландія, наукових робіт “Розробка та дослідження архітектури системи захисту

інформації  для  мереж IEEE 802.15.4b”  та “Апаратний  модуль  захисту

інформації  за  алгоритмом  AES-CCM*  в  мережах IEEE 802.15.4b”  в  рамках

науково-дослідного проекту “Малопотужні бездротові мережі з малим радіусом

дії”  за  підтримки  Європейської  Комісії  через  Програму  Трансферу  Знань

Асоціації  Марії  Кюрі.  Зокрема,  впроваджені  в  рамках  цих  робіт  наукові

результати зі створення малопотужних мереж в подальшому були розвинуті до

розроблення  методу  організації  віддаленого  доступу  до  реконфігуровних

прискорювачів.

2.  Під  час  виконання  на  науково-виробничому  підприємстві «Інтрон»  науково-технічного проекту «Система оперативно-технологічного зв’язку Укрзалізниці»

в  її  частинах  з  розроблення  плати  з’єднання  сервера  з  периферійними

пристроями,  пристрою  арбітражу  шини  даних  інтерфейсу  фізичного  рівня  та

контролера  інтерфейсу  фізичного  рівня.  Зокрема,  впроваджені  в  рамках  цих

проектів наукові результати зі створення зазначених частин в подальшому були

розвинуті  до  розроблення  засобів  організації  взаємодії  комп’ютера  з

реконфігуровним прискорювачем.

Методологічні  й  наукові  результати  дисертаційної  роботи  отримали

використання  в  навчально-методичному  забезпеченні  лекційних  курсів  з  дисциплін

«Архітектура  комп’ютерних  систем»  та «Комп’ютерні  методи  високорівневого

проектування  пристроїв  захисту»,  які  читаються  автором  спеціалістам  і  магістрам

спеціальності «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» на кафедрі безпеки

інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка».

24

Впровадження  результатів  роботи.  Теоретичні  та  практичні  результати

роботи  впроваджено  при  виконанні  держбюджетної  науково-дослідної  роботи

“Створення  програмних  засобів  високопродуктивних  комп’ютерних  систем  на

основі  універсальних  комп’ютерів”,  виконаної  в 2009-2010  роках  за  договором  з

Міністерством  освіти  і  науки  України,  державний  реєстраційний  номер

0109U007349,  шифр  роботи  ДЗ/465-2009,  при  виконанні  держбюджетної  науково-дослідної роботи «Розроблення  теорії  побудови  багатопортової  пам’яті  комп’ютера

на  принципах  паралельного  доступу  до  даних»,  виконаної  в 2012-2013  роках  в

рамках пріоритетного тематичного напряму Національного університету «Львівська

політехніка» «Нові  інтелектуальні,  комп’ютерні,  радіоелектронні,

інфокомунікаційні  вимірювальні  технології,  системи,  пристрої  та  бортові  системи

космічних  апаратів»,  державний  реєстраційний  номер 0112U001213,  шифр  роботи

«ППК», у роботах, що проводились на науково-виробничому підприємстві “Інтрон”

(м. Львів),  а  також  у  навчальному  процесі  кафедри  безпеки  інформаційних

технологій Національного університету “Львівська політехніка” в рамках дисциплін

“Архітектура  комп’ютерних  систем”  та “Комп’ютерні  методи  високорівневого

проектування  пристроїв  захисту”.  Дані  про  впровадження  підтверджені

відповідними актами.

Особистий  внесок  здобувача  полягає  в  теоретичному  обґрунтуванні

одержаних  результатів,  їх  експериментальній  перевірці  та  дослідженнях,  а  також  у

створенні  програмних  засобів  для  практичного  використання  одержаних

результатів. Основний зміст роботи, всі теоретичні та практичні розробки, висновки

та  рекомендації,  виконані  автором  особисто.  З  наукових  праць,  опублікованих  у

співавторстві,  в  дисертаційній  роботі  використовуються  результати,  які  одержані

автором самостійно. В друкованих працях, опублікованих в співавторстві, здобувачу

належать: [9] –  частини 1, 2, 3, 5, 6; [47] –  визначення  особливостей  застосування

автономних  інтелектуальних  агентів  та  багатоагентних  систем  в  автоматиці  і

обчислювальній техніці; [58] – формування та оцінювання підходів до проектування

програмних  моделей  комп’ютерних  пристроїв  з  мови  високого  рівня  у

високопродуктивних  реконфігуровних  прискорювачах; [61] –  розроблення  засобів

25

генерування  програмних  моделей  процесорів  шифрування  за  алгоритмами  DES  і

Triple DES  та  основ  застосування  цих  засобів  при  проектуванні  комп’ютерних

систем  на  кристалі; [62] –  розроблення  генератора  програмних  моделей

комп’ютерних  систем  на  кристалі; [72] –  формулювання  теоретичної  бази  та

обґрунтування доцільності створення самоконфігуровних апаратних прискорювачів,

розроблення  концепції  побудови  самоконфігуровних  апаратних  прискорювачів  та

основ  організації  їх  функціонування; [78] –  розроблення  програмної  моделі

процесора ШПФ, його реалізація в реконфігуровному прискорювачі фірми PLDA на

базі  ПЛІС  Virtex4  фірми  Xilinx,  вибір  платформ  для  виконання  експериментальних

досліджень, проведення цих досліджень та оцінювання отриманих результатів; [146]

–  розроблення  методу  самоконфігурування  реконфігуровного  апаратного

прискорювача; [147] –  розроблення  технічних  вимог  до  системи  розподілу

обчислювального  навантаження  і  методики  оцінювання  ефективності  типу

фрагменту програмного коду, а також принципів функціонування системи розподілу

обчислювального  навантаження; [165] –  формування  та  класифікація  вимог  до

системи  генерування  спеціалізованих  процесорів  в  контексті  її  використання  в

самоконфігуровному  апаратному  прискорювачі; [170] –  формалізація  опису

компонентів  архітектури  спеціалізованого  процесора; [189] –  розроблення

формалізованої  моделі  та  структури  алгоритму; [190] –  розроблення  базових

структур  пристроїв  пам’яті  з  впорядкованим  доступом  та  спеціалізованих

процесорів  опрацювання  зображень; [198] –  вибір  характеристик  пам’яті  з

впорядкованим  доступом  з  паралельним  надходженням  даних  та  індексів,

розроблення  її  програмної  моделі  мовою  VHDL,  її  синтез  в  ПЛІС  та  оцінювання

отриманих  результатів; [200] –  вибір  характеристик  пам’яті  з  впорядкованим

доступом  з  попереднім  налаштуванням,  розроблення  її  програмної  моделі  мовою

VHDL, її  синтез в  ПЛІС та  оцінювання отриманих результатів; [205] – розроблення

технології  генерування  програмних  моделей  спеціалізованих  процесорів  на  основі

бібліотеки їх компонент та реалізація програми генерування файлів верхнього рівня

мовою VHDL; [209] – розроблення технології організації бібліотек стандартизованих

та  замовних  програмних  моделей  спеціалізованих  процесорів  для

26

високопродуктивних  реконфігуровних  прискорювачів; [213] –  проведення  аналізу

можливостей конфігурування моделей спеціалізованих процесорів механізмами мов

опису апаратних засобів; [225] – формування вимог до інтерфейсу між комп’ютером

і  реконфігуровним  прискорювачем,  розроблення  моделі  взаємодії  між

універсальним  комп’ютером  і  реконфігуровним  прискорювачем  та  базової

архітектури  програмно-апаратної  системи  для  її  реалізації  через  інтерфейс

PCI Express; [243] –  розроблення  методики  оцінювання  отриманого  в  результаті

розподілу  тестової  програми  прискорення; [249] –  визначення  вихідної  інформації

для синтезу процесора ШПФ, розроблення його програмної моделі мовою VHDL, її

синтез в ПЛІС та оцінювання отриманих результатів.

Апробація  результатів  дисертації.  Викладені  в  дисертаційній  роботі

результати було апробовано і схвалено на 13 наукових конференціях різного рівня, а

саме:

  Літній  Школі  Центрально-Європейської  програми  обміну  в  області

університетської  освіти (Central European Exchange Programme for University

Studies (CEEPUS) Summer School) «Intelligent Control Systems»,  Брно,  Чехія, 29

серпня – 11 вересня 2005 р.

  V Міжнародній конференції студентів і молодих науковців „Telecommunication

in XXI Century“, Вулка Мілановска, Польща, 24-26 листопада 2005 р.

  ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні комп’ютерні системи

та  мережі:  розробка  та  використання» (ASCN-2007),  м. Львів, 20-22  вересня

2007 р.

  IV  Всеукраїнській  науково-практичній  конференції «Комп’ютерні  технології:

наука і освіта»,  м. Луцьк, 9-11 жовтня 2009 р.

  ІІ  Міжнародній  науково-практичній  конференції  «Програмне  забезпечення  в

освіті і науці», м. Київ, 12-13 травня 2010 р.

  V  Міжнародній  науково-технічній  конференції «Dependable Systems, Services

and Technologies» (DESSERT’10), м. Кіровоград, 11-15 травня 2010 р.

27

  V Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні комп’ютерні системи

та мережі: розробка та використання» (ASCN-2011), м. Львів, 29 вересня – 01

жовтня 2011 р.

  V Міжнародній науковій конференції «Комп’ютерні науки та інженерія 2011»

(CSE-2011), м. Львів, 24-26 листопада 2011 р.

  Міжнародному  науково –  практичному  семінарі  «Програмовані  логічні

інтегральні  схеми  та  мікропроцесорна  техніка  в  освіті  і  виробництві»,

м. Луцьк, 18-19 травня 2012 р.

  І-ій  Міжнародній  науково-технічній  конференції  “Захист  інформації  і  безпека

інформаційних систем”, м. Львів, 31 травня – 1 червня 2012 р.

  ХІ  міжнародній  науково-технічній  конференції  “Вимірювальна  та

обчислювальна  техніка  в  технологічних  процесах” (ВОТТП_11_2012),

м. Хмельницький, 5-8 червня 2012 р.

  Проблемно-науковій  міжгалузевій  конференції  “Інформаційні  проблеми

комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та

управління” (ПНМК-2012), Бучач – Скоморохи, 7-9 червня 2012 р.

  V  Міжнародній  науково-технічній  конференції «Комп‘ютерні  системи  та

мережні технології» (CSNT-2012), м. Київ, 13-15 червня 2012 р.

Публікації.  За  результатами  виконаних  досліджень  опубліковано 33  роботи,  з

них 1  монографія, 19  статей  у  фахових  наукових  журналах  та  збірниках,  перелік

яких затверджений ВАК України, 13 статей в матеріалах конференцій.

Структура  та  обсяг  роботи.  Дисертаційна  робота  складається  з  вступу,  семи

розділів,  висновку,  списку  використаних  джерел  і  додатку.  Загальний  обсяг  роботи

складає 329  сторінок.  Робота  містить 84  рисунки, 10  таблиць,  додатки  на 6

сторінках. Список використаних джерел містить 256 найменувань.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У  дисертаційній  роботі  вирішено  актуальну  науково-практичну  проблему

підвищення  продуктивності  та  ефективності  використання  комп’ютерних  систем  з

реконфігуровною  логікою  шляхом  створення  нового  класу  комп’ютерних  засобів –

самоконфігуровних  високопродуктивних  комп’ютерних  систем,  методів  та  засобів

їх  побудови  та  організації  функціонування.  При  цьому  отримано  наступні

результати:

1.  Запропоновано  визначення  основних  понять  і  класифікацію  базових  типів

архітектури  реконфігуровних  комп'ютерних  систем,  розроблено  спосіб

опрацювання  в  них  інформації,  принципи  його  реалізації  та  методику

розрахунку  тривалості  опрацювання  інформації,  що  дозволило  виявити  вузькі

місця,  які  є  причиною  недостатньої  ефективності  реконфігуровних

комп'ютерних  систем  на  певних  класах  задач,  та  знайти  шляхи  їх

вдосконалення.

2.  Проведено  дослідження  і  порівняльний  аналіз  типів  архітектури

реконфігуровних  комп’ютерних  систем  та  обґрунтовано  доцільність

застосування  в  них  реконфігуровних  прискорювачів,  проведено  дослідження

засобів  взаємодії  компонентів  РККС  слабозв’язаної  та  тіснозв’язаної  типів

архітектури  з  позиції  організації  зв’язку  між  комп’ютером  і  реконфігуровним

прискорювачем  та  показано  організацію  їх  функціонування,  оцінено  технічні

характеристики  існуючих  реконфігуровних  прискорювачів  та  проведено

експериментальні  дослідження  характеристик  РККС  залежно  від  складності

задачі,  що  дало  можливість  визначити  області  доцільного  застосування

реконфігуровних  прискорювачів  з  позиції  організації  зв’язку  між  ними  і

комп’ютером.

3.  На  основі  аналізу  способу  опрацювання  інформації  в  РККС  виокремлено

основні  проблеми,  що  перешкоджають  підвищенню  їх  ефективності,  та

запропоновано підхід до вирішення цих проблем, який полягає в автоматизації

виконання  розподілу  обчислювального  навантаження  між  універсальним

293

комп’ютером  та  реконфігуровним  середовищем,  автоматизації  створення

програмних  моделей  спеціалізованих  процесорів,  та  вдосконаленні  способу

опрацювання  інформації  в  РККС  таким  чином,  щоб  завантаження  до

реконфігуровного середовища отриманих в результаті логічного синтезу файлів

конфігурації  здійснювалось  не  користувачем,  а  операційною  системою

паралельно  з  завантаженням  виконавчого  файлу  підпрограми  універсального

комп’ютера  до  його  основної  пам’яті  після  подання  користувачем  команди

ініціалізації виконання програми.

4.  Запропоновано  концепцію,  принципи  побудови  та  організації  функціонування

нового  типу  високопродуктивних  комп’ютерних  засобів –  самоконфігуровних

комп’ютерних  систем,  які,  у  порівнянні  з  реконфігуровними  комп’ютерними

системами,  мають  вищу  продуктивність  та  ефективні  на  довільних  класах

алгоритмів.  Розроблено  концептуальні  основи  побудови  їх  складових  частин –

системи  розподілу  обчислювального  навантаження  та  системи  генерування

програмних  моделей  спеціалізованих  процесорів,  сформовано  вимоги  до

засобів  логічного  синтезу  спеціалізованих  процесорів  і  конфігурування  ПЛІС,

реконфігуровного середовища та його драйвера, що дало можливість здійснити

їх  проектування  та  реалізацію.  Розроблені  структура,  принципи  побудови  та

організації  функціонування  самоконфігуровних  комп’ютерних  систем  є

основою  створення  нових  високопродуктивних  комп’ютерних  систем  з

реконфігуровною логікою, в яких буде використано всі потенційні можливості,

надані  властивістю  зміни  конфігурації  реконфігуровного  середовища,  що

забезпечує  їм  одне  з  чільних  місць  серед  найперспективніших  засобів

високопродуктивних обчислень.

5.  Розроблено  метод  самоконфігурування  комп’ютерних  систем  з

реконфігуровною логікою та відповідний йому спосіб опрацювання інформації

в  таких  комп’ютерних  системах,  в  якому  всі  дії  виконуються  автоматично,

включаючи  розподіл  програми  на  підпрограми  універсального  комп’ютера  та

реконфігуровного  середовища,  створення  на  мові  опису  апаратних  засобів

програмної  моделі  спеціалізованого  процесора  для  виконання  підпрограми

294

реконфігуровного середовища, виконання її логічного синтезу та завантаження

до  реконфігуровного  середовища  отриманих  в  результаті  логічного  синтезу

файлів конфігурації, та який, на відміну від способу опрацювання інформації в

реконфігуровних  комп'ютерних  системах,  де  ці  дії  виконуються  користувачем,

дозволяє  значного  підвищити  продуктивність  та  розширити  клас  вирішуваних

комп’ютерною системою задач.

6.  Розроблено  методику  та  подано  вирази  для  розрахунку  характеристик

тривалості  процесів  опрацювання  інформації  в  самоконфігуровних

комп’ютерних  системах,  проведено  дослідження  основних  процесів  на  етапах

завантаження  та  виконання  програми,  та  розроблено  методику  оцінювання

тривалості  виконання  програми  в  самоконфігуровній  комп’ютерній  системі  і

забезпечуваного  нею  прискорення,  що  дало  можливість  довести  її  принципові

переваги  над  реконфігуровною  комп’ютерною  системою  і  підтвердило

ефективність  положень,  покладених  в  основу  способу  опрацювання  в  ній

інформації.

7.  Запропоновано модифікацію розробленого способу опрацювання інформації та

структури  самоконфігуровної  комп’ютерної  системи  для  випадку  її

багатопроцесорної  реалізації,  розроблено  методику  розрахунку  часу

опрацювання  в  ній  інформації  та  методику  оцінювання  забезпечуваного  нею

прискорення,  що  підтвердило  доцільність  застосування  методу

самоконфігурування  у  високопродуктивних  багатопроцесорних  комп’ютерних

системах.

8.  Обґрунтовано  необхідність  та  розроблено  новий  спосіб  опрацювання

інформації  з  впорядкованими  компонентами  програми,  який,  на  відміну  від

відомих  способів  опрацювання  інформації,  враховує  в  програмі  просторові  та

часові параметри виконуваного алгоритму та забезпечує паралельне виконання

алгоритмів з інваріантною до даних структурою.

9.  Розроблено  нову  архітектуру  паралельних  спеціалізованих  процесорів  для

виконання  в  реконфігуровному  середовищі  самоконфігуровних  комп’ютерних

систем  алгоритмів  з  інваріантною  до  даних  структурою,  яка  базується  на

295

новому  способі  опрацювання  інформації  з  впорядкованими  компонентами

програми. Розроблено чотири типи структур таких спеціалізованих процесорів,

проведено розрахунок і дослідження їхніх технічних характеристик, розроблено

методику  розрахунку  і  отримано  вирази  для  оцінювання  тривалості  виконання

ними  програми,  розроблено  основи  їх  проектування,  що  дало  можливість

сформувати теоретичну базу для побудови систем автоматичного проектування

програмних  моделей  спеціалізованих  процесорів  для  виконання  алгоритмів  з

інваріантною  до  даних  структурою.  Розроблена  архітектура  спеціалізованих

процесорів  для  виконання  алгоритмів  з  інваріантною  до  даних  структурою  з

паралельним  опрацюванням  даних  може  бути  покладена  в  основу  побудови

високопродуктивних  спеціалізованих  процесорів  для  виконання  завдань

широкого кола застосувань.

10.  Запропоновано  чотири  методи  побудови  в  самоконфігуровних  комп’ютерних

системах  засобів  генерування  програмних  моделей  спеціалізованих  процесорів

та  проведено  оцінювання  доцільності  їх  застосування  в  цих  системах,

розроблено  структури  засобів  генерування  та  досліджено  їх  на  відповідність

вимогам  до  системи  генерування,  сформульовано  вирази  для  оцінювання

часових  характеристик  роботи  цих  засобів,  що  дало  можливість  розробити

структуру  і  основи  організації  функціонування  системи  генерування

програмних  моделей  спеціалізованих  процесорів  в  самоконфігуровній

комп’ютерній  системі,  яка  відповідає  вимогам  в  частині  функціональної

повноти,  в  частині  технічних  характеристик  моделей  процесорів,  та  в  частині

архітектури моделей процесорів.

11.  Сформовано  вимоги  до  інтерфейсу  між  компонентами  самоконфігуровної

комп’ютерної  системи  та  розроблено  базову  архітектуру  програмно-апаратної

системи  для  організації  взаємодії  між  комп’ютером  та  реконфігуровним

прискорювачем  і  модель  такої  взаємодії  в  самоконфігуровній  комп’ютерній

системі, що дало можливість здійснити проектування та реалізацію програмних

засобів  взаємодії  між  комп’ютером  та  реконфігуровним  прискорювачем.

Розроблені  засоби  організації  взаємодії  компонентів  самоконфігуровної

296

комп’ютерної  системи  можуть  бути  використані  для  організації  взаємодії

реконфігуровних  прискорювачів  в  довільних  комп’ютерних  системах,  у  тім

числі й з віддаленим доступом.

12.  Проведено  експериментальні  дослідження  самоконфігуровних  комп’ютерних

систем  та  здійснено  реалізацію  системи  розподілу  обчислювального

навантаження  між  комп’ютером  і  реконфігуровним  середовищем  і  системи

генерування  програмних  моделей  спеціалізованих  процесорів,  проведено

проектування  та  розроблено  з  використанням  мови  VHDL  програмну  модель

паралельного  спеціалізованого  процесора  для  виконання  алгоритмів  з

інваріантною  до  даних  структурою  на  прикладі  алгоритму  ШПФ  за  методом

Кулі-Тьюкі  та  програмні  моделі  чотирьох  типів  паралельної  пам’яті  з

впорядкованим  доступом  для  паралельних  спеціалізованих  процесорів  для

виконання  алгоритмів  з  інваріантною  до  даних  структурою.  Результати

проведених  експериментальних  досліджень  підтвердили  коректність

покладених  в  основу  побудови  та  організації  функціонування

самоконфігуровних  комп’ютерних  систем  методів  та  роботоздатність

реалізованих засобів.

297

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.  TOP 500 Supercomputer Sites [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.top500.org

2.  Introducing Titan – The World’s  №1 Open Science Supercomputer [Електронний

ресурс] // – Режим доступу: http://www.olcf.ornl.gov/titan/

3.  Nvidia Tesla Personal Supercomputer [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.nvidia.com/docs/IO/43395/NV_DS_Tesla_PSC_US_Mar09_LowRes.pdf

4.  Cray CX1 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.cray.com/Assets/PDF/products/cx1/CX1_brochure.pdf

5.  Cray CX1 Supercomputer [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.englobe-tec.com/wp-content/uploads/2010/05/CX1-Brochure.pdf

6.  Making Supercomputing  Personal. – 2011 [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.sgi.com/pdfs/4177.pdf

7.  Мельник  В.А.  Стан  та  перспективи  розвитку  високопродуктивних

обчислювальних  систем /  В.А.  Мельник //  Вісник  Національного  університету

„Львівська політехніка” «Комп’ютерні системи та  мережі». №717, Львів, 2011.

–С.96 – 104.

8.  Gokhale M. B. Reconfigurable Computing: Accelerating Computation with Field-Programmable Gate Arrays / M. B. Gokhale, P. S. Graham. Springer, 2005. – 248p.

9.  Мельник  А.О.  Персональні  суперкомп’ютери:  архітектура,  проектування,

застосування: монографія / А.О. Мельник, В.А. Мельник. – Львів: Видавництво

Львівської політехніки, 2013. – 516 с.

10.  Entroducing Titan: The World’s #1  Open Science Supercomputer [Електронний

ресурс] // – Режим доступу: http://www.olcf.ornl.gov/titan/

11.  K computer. – June 2011 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.nsc.riken.jp/K/diary_eng.html

12.  Мельник  В.А.  Тенденції  розвитку  персональних  суперкомп’ютерів /

В.А. Мельник //  Матеріали 5-ої  Міжнародної  науково-технічної  конференції

298

«Сучасні  комп'ютерні  системи  та  мережі:  розробка  та  використання» (ASCN-2011). – Львів, 2011. – С.10 – 13.

13.  John D. Owens, David Luebke, Naga Govindaraju, Mark Harris, Jens Krüger, Aaron

E. Lefohn, Tim Purcell. "A Survey of  General-Purpose Computation on Graphics

Hardware". Computer Graphics Forum, volume 26, number 1, 2007, pp. 80-113.

14.  Nvidia Developer Zone [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://developer.nvidia.com/category/zone/cuda-zone

15.  Nvidia Tesla computing processor solve tomorrow’s problems today. Tesla C1060

Datasheet / Nvidia Corporation, 2008. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

www.nvidia.com/dosc/IO/43395/NV_DS_Tesla_C1060_US_Jun08_FINAL_LowRes

.pdf

16.  Supercomputing Solutions for Everyone [Електронний ресурс] // – Режим доступу:

http://www.cray.com/Products/CX/Systems/CX1.aspx

17.  Николайчук Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем [Текст]:

навч.  посіб. /  Я.  М.  Николайчук,  Н.  Я.  Возна,  І.  Р.  Пітух. –  Тернопіль:  Терно-граф, 2010. – 392 с.

18.  Дрозд  О.В.  Спеціалізовані  архітектури  ЕОМ:  Навчальний  посібник /

О.В. Дрозд, М.В. Лобачев, Ю.В. Дрозд // В.о. Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса:

Наука і техніка, 2005. – 120 с.

19.  Мельник  А.  О.  Спеціалізовані  комп’ютерні  системи  реального  часу /

А.О. Мельник // – Львів: Державний університет “Львівська політехніка”, 1996.

– 54 c.

20.  Мельник  А.О.  Програмовані  процесори  обробки  сигналів /  А.О. Мельник // –

Львів: Державний університет „Львівська політехніка, 2000. – 57 с.

21.  Volodymyr Kindratenko. Overview of Hardware Accelerators.  National Center for

Supercomputing Applications. University of Illinois at Urbana-Champaign

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://wsdmhp09.hpcl.gwu.edu/kindratenko.pdf

22.  Thomas Chen, Ram Raghavan, Jason Dale, Eiji Iwata. Cell Broadband Engine

Architecture and its first implementation. A performance view. – November, 2005.

299

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.ibm.com/developerworks/power/library/pa-cellperf/

23.  IBM Systems and Technology Group.  Creating High Performance Radar

Applications with the Cell Broadband Engine. –April, 2007 [Електронний ресурс] //

– Режим доступу: http://www.gedae.com/documents/IBM_Cell_Radar2007Conf.pdf

24.  С.  Ярошенко. Cell:  процессор-клетка. – 2005 [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://comprice.ru/articles/detail.php?ID=40100

25.  D. Pham et al. Overview of the architecture, circuit design and physical

implementation of a first-generation Cell processor / D. Pham // IEEE J. Solid-State

Circuits, vol. 41, – Aug. 2007. - no. 8, – P. 1692–1706.

26.  Мельник  А.О.  Вимоги  до  пам’яті  спеціалізованих  процесорів /  А.О.  Мельник,

Д.Х.  Аль  Равашдех,  М.С.  Аль  Хабабсах //  Радіоелектронні  і  комп’ютерні

системи, 2009. - № 6 (40). – С. 213-216.

27.  TSUBAME2.0: A Tiny and Greenest Petaflops Supercomputer. Satoshi Matsuoka.

Global Scientific Information and Computing Center (GSIC), Tokyo Institute of

Technology (Tokyo Tech.),  Booth #1127, Booth Presentations SC10, Nov 2010.

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.nvidia.com/content/PDF/sc_2010/theater/Matsuoka_SC10.pdf

28.  CSX700 Floating Point Processor Datasheet. ClearSpeed Technology Ltd, 2011, 53p.

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

www.clearspeed.com/products/documents/csx700_datasheet_rev1e.pdf

29.  T. R. Halfhill. Floating point buoys ClearSpeed. Microprocessor Report, p. 7, Nov.

2003 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://130.203.133.150/showciting?cid=4678932

30.  J. Makino. GRAPE accelerators. [Електронний  ресурс] / –  Режим  доступу:

http://www.artcompsci.org/~makino/talks/barcelona20100603.pdf

31.  J Makino. Specialized Hardware for Supercomputing, SciDAC Review, Spring 2009

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.scidacreview.org/0902/html/hardware.html

300

32.  Nvidia CUDA Compute Unified Device Architecture. Programming Guide / Version

1.0. Nvidia Corporation, 2007. – 113 р.

33.  Nvidia Kepler GK110 Next-Generation CUDA Compute Architecture.

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.nvidia.com/content/PDF/kepler/NV_DS_Tesla_KCompute_Arch_May_2

012_LR.pdf

34.  Whitepaper. Nvidia’s Next Generation CUDA Compute  Architecture: Kepler TM

GK110 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.nvidia.com/content/PDF/kepler/Nvidia-Kepler-GK110-Architecture-Whitepaper.pdf

35.  П.  Болотов.  Краткий  анализ  архитектуры Nvidia Fermi. – 14.11.2009

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://nvworld.ru/articles/nvidia_fermi

36.  Nvidia  официально  представила  новую  архитектуру CUDA GPU  под  кодовым

названием Fermi. – 02.10.2009 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?12/46/33

37.  GeForce_GTX_680_Whitepaper_FINAL. [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу:  http://www.geforce.com/Active/en_US/en_US/pdf/GeForce-GTX-680-Whitepaper-FINAL.pdf

38.  X. Zhang, K. Parhi. High-speed VLSI architectures for the AES algorithm // IEEE

Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 12, no. 9, 2004. –

P. 957–967.

39.  B.M. Baas. A low-power high-performance 1024-point FFT processor // IEEE

Journal of Solid-State Circuits, vol. 34, March 1999. –P. 380-387.

40.  K. Babionitakis, V. A. Chouliaras, K. Manolopoulos, K. Nakos, D. Reisis, N.

Vlassopoulos. Fully Systolic FFT Architecture for Giga-sample Applications //

Journal Of Signal Processing Systems. Volume 58, Number 3, 2010. –P. 281-299.

41.  Мельник  А.  О.  Програмні  спеціалізовані  процесори  для  реконфігуровних

прискорювачів  універсальних  комп’ютерів /  Мельник  А.  О.,  Мохаммад  Аль

Хабабсах // Науковий вісник “Комп’ютерні системи і компоненти”. – Чернівці:

301

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, - 2008. - №478.

– C. 20-25.

42.  Глухов  В.С.  Використання  реконфігурованих  елементів  у  бортових  системах

збору  й  обробки  даних /  В.С.  Глухов,  А.А.  Лукенюк,  С.Г.  Шендерук //  Вторая

Украинская  конференция  по  перспективным  космическим  исследованиям:

Сборник тезисов. – 2002 – Кацивели. – С. 67.

43.  Тaрacенкo  В.П. Cтруктури  для  ПЛІС  реалізацій  детального  адаптивного

порівняння  послідовностей  символів /  В.П.  Тaрacенкo, O.К.  Теcленкo,  Я.M.

Клятчeнкo // Міжвузівський збірник наукових праць “Наукові нотатки”. – Вип.

27. – Луцьк, 2010. – С. 306–314.

44.  Тарасенко В.П. Команди спеціалізованого процесора на ПЛІС для адаптивного

порівняння  інформаційних  об’єктів /  В.П.  Тарасенко,  О.К.  Тесленко,  Я.M.

Клятченко А.Ю. Михайлюк // НАУ “ХАІ”, Наук.-техн. журн.“Радіоелектронні і

комп'ютерні системи”. № 7. – 2010. – С. 220–225.

45.  Клятченко  Я.  М. Soft-процесорний  пристрій  на  базі  сучасних  ПЛІС  для

реалізації  алгоритму  адаптивного  порівняння  інформаційних  об’єктів /  Я.  М.

Клятченко,  В.  П.  Тарасенко,  О.  В.  Тарасенко-Клятченко,  О.  К.  Тесленко //

Вісник /  Національний  університет «Львівська  політехніка» «Комп’ютерні

системи та мережі». № 717. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011.

– С. 64-68.

46.  Николайчук  Я.  М.  Швидкодіючий  алгоритм  та  процесор  порівняння  чисел  у

системі  залишкових  класів  базису  Крестенсона /  Я.М.  Николайчук,

О.І. Волинський,  С.В. Кулина //  Искусственный  интеллект. – 2008. –  № 3. –

С. 348-352.

47.  Melnyk V. Intelligent Agents and Multi-Agent Systems in Automation, Computing

and Networking / V. Melnyk, M. Plaza // Central European Exchange Programme for

University Studies (CEEPUS) Summer School 2005, Intelligent Control Systems.

Brno, Czech Republic, 2005. –Р. 61-65.

48.  Melnyk V. IEEE 802.15.4b-Compatible AES-CCM* Security Module Application in

IEEE 802.11i Environment / V. Melnyk //  Proceedings of 3-rd International

302

Conference “Advanced Computer Systems  and Networks: Design and Application”,

2007, Lviv, Ukraine. – P. 139-142.

49.  Estrin G. Organization of computer system: the fixed plus variable structure

computer / G. Estrin // Proc. Western Joint Computer Conf. – 1960. – N5. – P. 33–40.

50.  All Programmable Technologies from Xilinx. Inc [Електронний ресурс] // – Режим

доступу: www.xilinx.com

51.  Hauser J.R. Garp: A mips processor with a reconfigurable coprocessor / J.R. Hauser,

J. Wawrzynek // Proceedings of the IEEE Workshop on FPGAs for Custom

Computing Machines, 1997, -P. 24-33.

52.  Leijten J. AVISPA: a massively parallel reconfigurable accelerator / J. Leijten,

G. Burns, J. Huisken, E. Waterlander, A. Van Wel // System-on-Chip, 2003.

Proceedings. International Symposium on. Issue Date: 19-21 Nov. 2003.

53.  Singh H.Morphosys: An Integrated Reconfigurable System for Data-Parallel and

Computation-Intensive Applications / H. Singh, M.H. Lee, G. Lu, N. Bagherzadeh,

F.J. Kurdahi and E.M. Chaves Filho // IEEE Transactions on Computers, - 2000.-vol.

49(5). – P.465-481.

54.  Sandeep Kumar, Christof Paar, Jan Pelzl, Gerd Pfeiffer,  Manfred Schimmler.

COPACOBANA: A Cost-Optimized Special-Purpose Hardware for Code-Breaking //

14th Annual IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing

Machines (FCCM'06), 2006. – P. 311-312.

55.  Keating M. Reuse Methodology Manual for System-On-a-Chip Design / M. Keating,

P. Bricaud // Kluwer Academic Publishers, 1999. – 224 p.

56.  IEEE, Standard VHDL Language Reference Manual. Standard 1076-1993.- New

York, NY: IEEE, 1993.

57.  IEEE, Standard Verilog Hardware Description Language Reference Manual.

Standard 1364-1995, New York, NY: IEEE, 1995.

58.  Мельник  В.А.  Технології  та  засоби  проектування  ядер  стандартизованих  та

замовних  комп’ютерних  пристроїв  для  високопродуктивних  прискорювачів /

А.О.  Мельник,  В.А.  Мельник // IV  Всеукраїнська  науково-практична

303

конференція «Комп’ютерні  технології:  наука  і  освіта»,  м.  Луцьк,  Луцький

інститут розвитку людини Університету «Україна», 2009р. – С.117-121.

59.  Melnyk A. DSP System Based on Programmable Processor with Scalable

Parametrizable Fast Orthogonal Transforms Hardware Core / A. Melnyk //

Proceedings of the XI Conference “Application of Microprocessors in Automatic

Control and Measurement”, V.1, Warsaw, Poland, 1998. –P.87-98.

60.  Melnyk V. Development of Symmetric Block Ciphering Processors using techniques

of configuring the Soft-Cores / V. Melnyk // Pomiary, Automatyka, Kontrola.

Miesiecznik Naukowo-Techniczny. 7/8, 2003. – P. 59-62.

61.  Melnyk W. IP Cores Generators  in SoC Design / W. Melnyk.,  А. Melnyk //

Proceedingd of the 5th international Conference for Students and Young Scientists

„Telecommunication in XXI Century“, Poland, Wólka Milanowska, 24-26 November

2005. – P. 23-28.

62.  Мельник В.А. Побудова генераторів програмних моделей комп'ютерних систем

на  кристалі /  В.А.  Мельник,  З.  Сарайрех //  Науково-технічний  журнал

Національного  аерокосмічного  університету  ім.  М.Є.  Жуковського

“Харківський  авіаційний  інститут” «Радіоелектронні  і  комп’ютерні  системи»,

№7 (48), Харків "ХАІ", 2010. – C. 215-219.

63.  ІEEE Std. 1666-2005 IEEE Standard SystemC Language Reference Manual, 31

March 2006. – 423p.

64.  Handel-C Language Reference Manual For DK. Version 4. // Celoxica Limited,

2005. – 348p.

65.  Genest G. Programming an FPGA-based  Super Computer Using a C-to-VHDL

Compiler: DIME-C / G. Genest, R. Chamberlain, R. Bruce // Adaptive Hardware and

Systems, 2007. AHS 2007. Second NASA/ESA Conference, 5-8 Aug. 2007. – P.280–

286.

66.  Pellerin D. Practical FPGA Programming in  C / D. Pellerin, S. Thibault // Pearson

Education, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2005.

67.  Stefan Möhl. The Mitrion-C Programming Language. Mitrionics Inc., Lund, Sweden,

2005.

304

68.  Merrick 3 | Enterpoint – FPGA Board Design [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу:  www.enterpoint.co.uk/products/asic-development-high-performance-computing/merrick-3/

69.  Мельник  А.О.  Хамелеон –  система  високорівневого  синтезу  спеціалізованих

процесорів /  А.О.  Мельник,  А.М.  Сало,  В.  Клименко,  Л.  Цигилик,  А.  Юрчук //

Науково-тухнічний  журнал  Національного  аерокосмічного  університету

ім. М.Є. Жуковського «Харківський  авіаційний інститут», Харків, 2009. -№5. –

C. 189-195.

70.  Celoxica – Ultra-low latency and accelerated computing solutions for high frequency

trading [Електронний ресурс] // – Режим доступу: www.celoxica.com

71.  Impulse Accelerated Technologies – Software Tools for an Accelerated World

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: www.impulsec.com

72.  Мельник  В.А.  Самоконфігуровні  апаратні  прискорювачі  обчислень  в

комп’ютерах /  В.А.  Мельник,  З.Т.  Сарайрех //  Вісник  Національного

університету „Львівська  політехніка” «Комп’ютерні  системи  та  мережі». –

№688, Львів, 2010, – С.163 – 171.

73.  Scott Hauck, André DeHon. Reconfigurable Computing: The Theory and Practice of

FPGA-Based Computation / Morgan Kaufmann, 2008. – 944 p.

74.  Палагин  А.В.  Реконфигурируемые  вычислительные  системы /  А.В.  Палагин,

В.Н. Опанасенко // – Киев: Просвіта, 2006. – 295 с.

75.  Палагин  А.В.  Реконфигурируемые  структуры  на  ПЛИС /  А.В.  Палагин,  В.Н.

Опанасенко, В.Г. Сахарин // УСиМ. – 2000. – № 3. – С. 32–39.

76.  Опанасенко  В.М.  Архітектурна  організація  реконфігуровних  комп’ютерів  на

базі ПЛІС / В.М. Опанасенко, І.Г. Тимошенко // Радіоелектроніка. Інформатика.

Управління. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – № 2(12). – С. 139–144.

77.  Палагин  А.В.  Проектирование  реконфигурируемых  систем  на  ПЛИС /

А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко, А.Н. Лисовый // Тр. 7-й междунар. науч.-практ.

конф. «Современные  информационные  и  электронные  технологии», 22–26  мая

2006, Одесса. – 1.– С. 164.

305

78.  Мельник  В.А.  Використання  реконфігуровних  прискорювачів  для  підвищення

продуктивності персональних комп’ютерів / В.А. Мельник, А.О. Мельник, З.Т.

Сарайрех //  Науковий  вісник  Чернівецького  ун-ту.  Комп’ютерні  системи  та

компоненти. –  Чернівці:  Чернівецький  національний  університет  імені  Юрія

Федьковича, 2010. – Т.1 Вип.1. – С. 20-25.

79.  T. Todman, G. Constantinides, S. Wilton, O. Mencer, W. Luk and P. Cheung.

Reconfigurable Computing: Architectures, Design Methods, and Applications // IEE

Proceedings on Computers and Digital Techniques, 2005. 152 (2). –P.193-207.

80.  Cadence Design Systems Inc, Palladium Datasheet, 2004.

81.  Mentor Graphics, Vstation Pro: High Performance System Verification, 2003.

82.  Annapolis Microsystems, Inc., Wildfire Reference Manual, 1998.

83.  S.C. Goldstein, H. Schmit, M. Budiu, S. Cadambi, M. Moe, R. Taylor. PipeRench: a

reconfigurable architecture and compiler. IEEE Computer, Vol. 33, No.4, 2000, -P.70-77.

84.  J.R. Hauser, J. Wawrzynek. Garp: a MIPS processor with a reconfigurable processor

// IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, IEEE

Computer Society Press, 1997.

85.  R. Laufer, R. Taylor, H. Schmit. PCI-PipeRench and the SwordAPI: a system for

stream-based reconfigurable computing // Proc. Symp. On Field-Programmable

Custom Computing Machines, IEEE Computer Society Press, 1999.

86.  C.R. Rupp, M. Landguth, T. Garverick, E. Gomersall, H. Holt, J. Arnold, M.

Gokhale. The NAPA adaptive processing architecture // IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, May 1998. –P. 28-37.

87.  H. Singh, M-H Lee, G. Lu, F. Kurdahi, N. Bagherzadeh, E. Chaves. MorphoSys: An

integrated reconfigurable system for data-parallel and compute intensive applications

// IEEE Trans. on Computers, Vol. 49, No. 5, May 2000. –P. 465-481.

88.  J. Vuillemin, P. Bertin, D. Roncin, M. Shand, H. Touati, P. Boucard. Programmable

Active Memories: Reconfigurable Systems  come of age // IEEE Transactions on

VLSI Systems, Vol. 4, No. 1, March 1996. –P. 56-69.

306

89.  R.D. Wittig, P. Chow. OneChip: an FPGA processor with reconfigurable logic //

IEEE Symposium on FPGAs for Custom Computing Machines, 1996.

90.  A. Marshall, T. Stansfield, I Kostarnov, J. Vuillemin, B. Hutchings. A reconfigurable

arithmetic array for multimedia applications // ACM/SIGDA International

Symposium on FPGAs, Feb 1999. –P. 135-143.

91.  E. Mirsky, A. DeHon. MATRIX: a reconfigurable computing architecture with

configurable instruction distribution and deployable resources // Proc. Symp. on

Field-Programmable Custom Computing Machines, IEEE Computer Society Press,

1996.

92.  R. Razdan, M.D. Smith. A high performance microarchitecture with hardware

programmable functional units // International Symposium on Microarchitecture,

1994. –P.172-180.

93.  M. Taylor et al. The RAW microprocessor: a computational fabric for software

circuits and general purpose programs // IEEE Micro, vol 22. No. 2, March/April

2002. –P. 25-35.

94.  Altera Corp., Excalibur Device Overview, May 2002.

95.  Xilinx, Inc., PowerPC 405 Processor Block Reference Guide, October 2003.

96.  Altera Corp. Nios II Processor Reference Handbook, May 2004.

97.  A. Fidjeland, W. Luk, S. Muggleton. Scalable acceleration of inductive logic

programs // Proc. Int. Conf. on Field-Programmable Technology, IEEE, 2002.

98.  P.H.W. Leong, K.H. Leung. A microcoded Elliptic Curve Processor using FPGA

technology // IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems, Vol. 10,

No. 5, 2002. –P. 550-559.

99.  S.P. Seng, W. Luk, P.Y.K. Cheung. Flexible instruction processors // Proc. Int. Conf.

on Compilers, Arch. and Syn. for Embedded Systens, ACM Press, 2000.

100. S.P. Seng, W. Luk, P.Y.K. Cheung. Run-time adaptive flexible instruction processors

// Field-Programmable Logic and Applications, LNCS 2438, Springer, 2002.

101. Xilinx, Inc., Microblaze Processor Reference Guide, June 2004.

102. Baxter Robert. Maxwell – a 64-FPGA Supercomputer / Robert Baxter, Stephen

Booth, Mark Bull, Geoff Cawood, James Perry, Mark Parsons, Alan Simpson, Arthur

307

S. Trew, Andrew McCormick, Graham Smart, Ronnie Smart, Allan Cantle, Richard

Chamberlain, Gildas Genest // Engineering Letters, - 2008. - Volume 16, Number 3,

September – P. 426-433.

103. Мельник  В.А.  Основи  побудови  та  організації  функціонування

реконфігуровних  комп’ютерних  систем /  В.А.  Мельник //  Науковий  журнал

«Вісник Хмельницького Національного Університету», Серія «Технічні науки».

– №6. – 2012 р. – С. 212 – 217.

104. Айвор Хортон. Microsoft Visual C++ 2005: базовый курс = Beginning Visual C++

2005 // – М.: «Диалектика», 2007. – 1152 с.

105. AMBA Specification (Rev 2.0). ARM Limited, 1999. – 230 p.

106. Wade D. Peterson, Silicore Corporation. Specification for the WISHBONE System-on-Chip (SoC) Interconnection Architecture for Portable IP Cores. Revision: B.3,

Released: September 7, 2002. – 140 p.

107. DIME Module, Physical Level 0 Specification, Nallatech Ltd, NT301-0001, 2003.

108. Devlin Malachy. DIME – The First  Module Standard for FPGA Based High

Performance Computing / Malachy Devlin, Allan J. Cantle // FPL '99 Proceedings of

the 9th International Workshop on Field-Programmable Logic  and Applications.

Springer-Verlag, London, UK, 1999. – P. 425 – 430.

109. ClearSpeed Technology. ClearSpeed Advance X620 Accelerator Card User Guide. //

Document No. 60-UG-1302 Revision: 3.E September 2008. -16p. [Електронний

ресурс] // –  Режим  доступу:

[http://support.clearspeed.com/resources/documentation/X620_Advance_Card_User_

Guide_Rev3.E.pdf]

110. H100 Series FPGA Application Accelerators. Version 1.9. September 2008 //

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.skyblue.de/nallatech/5595.pdf

111. Getting Started. COPACOBANA — Cost-optimized Parallel Code-Breaker

(12.12.2006) [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.copacobana.org/paper/copacobana_gettingstarted.pdf

308

112. International Business Machines Corporation. BladeCenter HS21 Type 8853

Installation and User’s Guide, Fourth Edition (August 2007) - 66p. // [Електронний

ресурс] // –  Режим  доступу:

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/bladectr/documentation/topic/com.ibm.blad

ecenter.hs21.doc/hs21_install_ug.pdf

113. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.fhpca.org/download/maxwell.pdf

114. DRC Computer Corporation. RPU100-L60 DRC Reconfigurable Processor Unit. A

breakthrough in coprocessor technology [Електронний ресурс] // – Режим доступу:

http://www.drccomputer.com/pdfs/DRC_RPU100_datasheet.pdf

115. Celoxica Ltd. RCHTX-XV4 High Performance Computing (HPC) Application

Acceleration Board Datasheet. Version 1.0. 2006 [Електронний ресурс] // – Режим

доступу: http://www.hypertransport.org/docs/tech/rchtx_datasheet_screen.pdf

116. Cray Inc. Cray XD1 DATASHEET. 2004 [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.hpc.unm.edu/~tlthomas/buildout/Cray_XD1_Datasheet.pdf

117. Ulmer, Craig D., Hilles, Ryan, Thompson, David C. Reconfigurable computing

aspects of the Cray XD1. Presentation at the Cray User Group (CUG 2005), May 16-19, 2005. Albuquerque, USA. -11p. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.craigulmer.com/portfolio/unlocked/050516_cug_rc_aspects_of_xd1.pdf

118. Silicon Graphics, Inc. Reconﬁgurable Application-Speciﬁc Computing User’s Guide.

2004-2006, 196p. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://techpubs.sgi.com/library/manuals/4000/007-4718-004/pdf/007-4718-004.pdf

119. Silicon Graphics, Inc. SGI:  экстраординарное  ускорение  рабочих  потоков  с

помощью  реконфигурируемых,  специфических  для  приложений,  вычислений.

2004. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.silicongraphics.ru/pdf/fpga.pdf

120. SGI NUMAlink Interconnect Fabric [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.sgi.com/products/servers/numalink.html

121. IMPLICIT+EXPLICIT ARCHITECTURE [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.srccomp.com/techpubs/implicitexplicit.asp

309

122. LVDS Application and Data Book, Texas Instruments, SLLD009, November 2002.

123. Xilinx Product Specification. Virtex-4 Family Overview. DS112 (v3.1) August 30,

2010 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds112.pdf

124. FPGA Accelerated Computing Solutions. Intel Xeon Front Side Bus [Електронний

ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.nallatech.com/images/stories/product/facs/fsb-accelerator-module/FSB_Accelerators_v1-5.pdf

125. TCP/IP offload Engine (TOE). 10 Gigabit Ethernet Alliance. April 2002

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:  http://www.10gea.org/tcp-ip-offload-engine-toe/

126. COPACOBANA – Special Purpose Hardware for Code Breaking [Електронний

ресурс] // – Режим доступу: http://www.copacobana.org

127. S. Kumar, Ch. Paar, J. Pelzl, G. Pfeiffer, A. Rupp, M. Schimmler. How to Break DES

for Euro 8,980 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.copacobana.org/paper/copacobana_SHARCS2006.pdf

128. Xilinx, Inc. Spartan-3 FPGA Family Data Sheet. Product Specification. DS099

December 4, 2009 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds099.pdf

129. COPACOBANA S3-1000. The original 'massively parallel FPGA-computer' 120

Spartan-3 1000 FPGAs for number-crunching tasks [Електронний  ресурс] // –

Режим  доступу:  http://www.sciengines.com/products/computers-and-clusters/copacobana-s3-1000.html

130. Шматок А. Аппаратные ускорители приложений на базе ПЛИС / А. Шматок //

Современная электроника, -№6, 2007. – C. 60-63.

131. HyperTransport Consortium. “HyperTransport Link Specification”, 2005.

132. Intel Xeon Processor E5 Family [Електронний  ресурс] / –  Режим  доступу:

http://www.intel.com/products/processor/xeon5000/index.htm?iid=servproc+body_x

eon5000

310

133. J. Grecco. Developing Portable HPC  Applications using Intel QuickAssist

Technology Accelerator Abstraction  Layer Software (AAL) - 7.01.2008

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://rssi.ncsa.illinois.edu/proceedings/industry/Intel.pdf

134. DRC Reconfigurable Processor Units (RPU) [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.drccomputer.com/drc/modules.html

135. HP ProLiant DL145 G2 server – overview [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://h18000.www1.hp.com/products/servers/proliantdl145/

136. Mark Norris. Gigabit Ethernet technology  and applications // Artech House, 2003 -

270 p.

137. Xilinx, Inc. RocketIO Transceiver User Guide. UG024 (v2.1) [Електронний ресурс]

// –  Режим  доступу:  http://www.ee.ucla.edu/~herwin/ocdma/afx-300/ug024.pdf -

June 12, 2003.

138. Silicon Graphics. SgiR rasct  rc100 blade, dramatic application speed-up with next

generation reconﬁgurable compute technology [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.sgi.com

139. SGI NUMAlink White Paper, 3771,  March 2005, Silicon Graphics [Електронний

ресурс] // – Режим доступу: http://www.sgi.com/pdfs/3771.pdf

140. SGI Altix  [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.sgi.com/products/servers/altix/

141. Silicon Graphics Prism Family of Visualization Systems. Silicon Graphics, Inc. –

2005 [Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://www.sgi.com/pdfs/3690.pdf

142. MAP PROCESSOR [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.srccomp.com/techpubs/map.asp

143. SRC MAPSTATION PRODUCTS. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.srccomp.com/products/mapstation.asp

144. Stratix II Device Handbook, Volume  1. Altera Corporation, 2011 [Електронний

ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.altera.com/literature/hb/stx2/stratix2_handbook.pdf

311

145. Звіт  з  держбюджетної  науково-дослідної  роботи: “Створення  програмних

засобів  високопродуктивних  комп’ютерних  систем  на  основі  універсальних

комп’ютерів”.  Державний  реєстраційний  номер 0109U007349,  шифр  роботи

ДЗ/465, 2010, 106с.

146. Мельник В.А.  Метод  самоконфігурування  апаратного  прискорювача /

В.А. Мельник, З.Т. Сарайрех // Матеріали V Міжнародної конференції молодих

вчених “Комп’ютерні науки та інженерія 2011” (CSE-2011), Львів. –С.126-127.

147. Мельник  В.А.  Система  розподілу  обчислювального  навантаження  між  хост-комп’ютером  та  самоконфігуровним  прискорювачем /  В.А.  Мельник,  В.А.

Степанов,  З.Т.  Сарайрех //  Науковий  вісник  Чернівецького  університету.

Комп’ютерні  системи  та  компоненти. –  Чернівці:  Чернівецький  національний

університет імені Юрія Федьковича, 2012. – Т. 3. Вип. 1. – С.6-16.

148. Relogix Assembler-to-C translator [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.microapl.co.uk/asm2c/

149. Chameleon – the System-Level Design Solution [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://intron-innovations.com/?p=sld_chame

150. Agility Compiler for SystemC. Electronic System Level Behavioral Design &

Synthesis Datasheet. –2005 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.europractice.rl.ac.uk/vendors/agility_compiler.pdf

151. Handel-C Synthesis Methodology – Mentor Graphics [Електронний  ресурс] // –

Режим доступу: http://www.mentor.com/products/fpga/handel-c/

152. C-to-FPGA Tools form Impulse Accelerated Technologies. Impulse CoDeveloper C-to-FPGA Tools [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.impulseaccelerated.com/products_universal.htm

153. StorageReview.com – Storage Reviews [Електронний ресурс] // – Режим доступу:

http://www.storagereview.com

154. Read Throughput Maximum: h2benchw 3.16 [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу:  http://www.tomshardware.com/charts/hdd-charts-2012/-02-Read-Throughput-Maximum-h2benchw-3.16,2900.html

312

155. Whitepaper. New SATA Spec Will Double Data Transfer Rates to 6 Gbit/s. SATA-IO. May 27, 2009 [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:  http://www.sata-io.org/documents/SATA-6Gbs-Fast-Just-Got-Faster.pdf

156. DDR4 SDRAM – Micron Technology, Inc. DDR4—Packing Power and Performance

into a New Generation [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.micron.com/products/dram/ddr4-sdram#fullPart&236=0

157. Platform Flash XL High-Density Configuration and Storage Device. Product

Specification. DS617 (v3.0.1) January 07, 2010, - 88р. [Електронний  ресурс] // –

Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds617.pdf

158. Platform Flash XL Configuration and Storage Device User Guide. UG438 (v2.0)

December 14, 2009, - 74p. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug438.pdf

159. Eric Crabill. Powering and Configuring Spartan-3 Generation FPGAs in Compliant

PCI Applications. Application Note: Spartan-3 Generation Family. XAPP457 (v1.0)

June 8, 2007, Xilinx, Inc. – 9  р. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp457.pdf

160. Spartan-3 Generation Configuration User  Guide. Extended Spartan-3A, Spartan-3E,

and Spartan-3 FPGA Families. UG332 (v1.6), October 26, 2009, Xilinx, Inc. – 352 р.

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug332.pdf

161. Virtex-6 FPGA Configuration User Guide // UG360 (v3.5) September 11, 2012,

Xilinx, Inc. – 182  р. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug360.pdf

162. Spartan-3E FPGA Family Data Sheet.  Product Specification. DS312 October 29,

2012, Xilinx, Inc. – 182  р. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds312.pdf

163. Koch, D., Beckhoff, C., and Teich, J. Bitstream decompression for high speed FPGA

configuration from slow memories // Proceedings of International Conference on

Field-Programmable Technology (ICFPT’07). IEEE, 2007. –P. 161-168.

313

164. PassMark AppTimer – Measure application startup time [Електронний ресурс] // –

Режим доступу: http://www.passmark.com/products/apptimer.htm

165. Мельник В.А.  Вимоги  до  системи  генерування  моделей  процесорів

cамоконфігуровного апаратного прискорювача / В.А. Мельник, З.Т. Сарайрех //

Матеріали 5-ої  Міжнародної  науково-технічної  конференції «Сучасні

комп'ютерні  системи  та  мережі:  розробка  та  використання» (ASCN-2011). –

Львів, 2011. – С.255 – 258.

166. Jenq-Foung Yao, Yongqiao Xiao. Data structures for the most frequently used

algorithms // Journal of Computing Sciences in Colleges, Volume 26 Issue 2,

December 2010. –P. 223-230.

167. Computer Programming Algorithms Directory [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.algosort.com/

168. Dictionary of Algorithms and Data Structures [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://xlinux.nist.gov/dads/

169. Мельник  А.О.  Архітектура  комп’ютера:  підручник /  А.О.  Мельник –  Луцьк:

Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.

170. Мельник  А.  О.  Модель  архітектури  спеціалізованого  процесора /  А.  О.

Мельник,  В.  А.  Мельник,  Мохаммад  Аль  Хабабсах //  Науковий  вісник

Чернівецького  університету:  Збірник  наукових  праць,  вип. 479:  Комп’ютерні

системи та компоненти. Чернівці, 2009, C. 6-10.

171. Altera Whitepaper. FPGA Architecture. WP-01003-01, July 2006, ver.1.0

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.altera.com/literature/wp/wp-01003.pdf

172. Stephen Brown, Jonathan Rose. Architecture of FPGAs and CPLDs: A Tutorial. -41p. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.eecg.toronto.edu/~jayar/pubs/brown/survey.pdf

173. Introduction to Actel FPGA Architecture. Application Note AC165 [Електронний

ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.actel.com/documents/Actel_Architecture_AN.pdf

314

174. Optimized FPGA Architecture for Low Cost Applications [Електронний ресурс] // –

Режим  доступу:

http://www.latticesemi.com/products/fpga/ecp2/optimizedfpgaarchitecture.cfm

175. J. Jaja. An Introduction to Parallel Algorithms // Addison-Wesley, Reading MA,

1992.

176. S. Akl. The Design and Analysis of Parallel Algorithms // Prentice-Hall, International

Editions, Englewood Cliffs NJ, 1989.

177. A. Gibbons, W. Rytter. Efficient Parallel Algorithms // Cambridge University Press,

Cambridge, England, 1988.

178. Donald E. Knuth. The Art of Computer Programming. Volume 3: Sorting

Algorithms. Third Edition // Addison-Wesley Longman, Inc., 1998.

179. Рабинер Л. Теория и применение цифровой обработки сигналов / Л. Рабинер, Б.

Гоулд // Пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 848 с.

180. Кальман Э. История математики в древности / – М., 1961.

181. Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми. Математические трактаты / – Ташкент, 1983.

182. Юшкевич А.П. История математики в средние века / – М., 1961.

183. Марков А.А. Теория алгоритмов / –М. –Л.: Изд-во АН СССР, 1954 – 375с.

184. Ахо  А.  Построение  и  анализ  вычислительных  алгоритмов /  А.  Ахо,  Дж.

Хопкрофт, Дж. Ульман // – М.: Мир, 1979.

185. Коркішко Т.А. Алгоритми та процесори симетричного блокового шифрування:

монографія / Т.А. Коркішко, А.О. Мельник, В.А. Мельник – Львів, БАК, 2003. –

182 с.

186. Успенский  В.А.  Теория  алгоритмов:  основные  открытия  и  приложения /  В.А.

Успенский, А.Л. Семенов // –М.: Наука, 1987. – 288с.

187. Черкаський  М.В.  Складність  апаратно-програмних  комп’ютерних  засобів //

Сучасні  проблеми  в  комп’ютерних  науках.  Збірник  наукових  праць.  Львів,

2000, с 58-67.

188. Sprawozdanie z wykonanej pracy własnej nr 3.41/8.66 «Rozwój teorii algorytmów».

Politechnika  Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,

Katedra Informatyki. Kielce, 2006. – 17 str.

315

189. Melnyk W. Parametry algorytmu / A.  Melnyk, W. Melnyk // Zeszyty Naukowe

Politechniki  Świętokrzyskiej. Elektryka,  №43. – Wydawnictwo Politechniki

Świętokrzyskiej, Kielce, 2005 r. – Str. 115-121.

190. Мельник  А.О.  Використання  пам’яті  з  упорядкованим  доступом  у  процесорах

опрацювання  зображень /  А.О. Мельник,  В.А. Мельник,  І.В. Мороз,  Я.С.

Парамуд //  Вісник  Національного  університету „Львівська  політехніка”

«Комп’ютерні системи та мережі». - № 745, Львів, 2012. – С. 118-123.

191. А.с. 1529287 (СССР). Запоминающее устройство /А.А.Мельник. - Опубл. в Б.И.,

1989, N 46.

192. А.с. 1479954 (СССР).  Буферное  запоминающее  устройство /А.А.Мельник. -

Опубл. в Б.И., 1989, N 12.

193. Мельник  А.О.  Запам’ятовуючі  пристрої  сортувального  типу  для  систем

цифрового  опрацювання  сигналів /  А.О.  Мельник //  Матеріали  Першої

Всеукраїнської  конференції „Опрацювання  сигналів  і  зображень  та

розпізнавання образів”. –Київ, 1992 р. –С. 187-182.

194. Мельник  А.О.  Принципи  побудови  буферної  сортувальної  пам`яті [Текст] /

А.О.  Мельник //  Вісник  Державного  університету “Львівська  політехніка”

“Комп`ютерна інженерія та інформаційні технології”, -№ 307, 1996. –С.65-71.

195. Мельник А.О.  Структурна  організація  пам’яті  з  впорядкованим  доступом  на

основі  налаштовуваних  сортувальних  мереж /  Мельник  А.О. //  Інформатика  та

обчислювальна техніка. ВМУРОЛ, 2011. –C.34-46.

196. Мельник  В.А.  Реалізація  в  програмованих  логічних  інтегральних  схемах

паралельної  пам’яті  з  фіксованим  впорядкованим  доступом /  В.А.  Мельник //

Науковий  вісник  Чернівецького  університету.  Комп’ютерні  системи  та

компоненти. –  Чернівці:  Чернівецький  національний  університет  імені  Юрія

Федьковича. 2011. Т. 2. Вип. 4. –С.12-16.

197. Мельник А.О.  Паралельна  пам'ять  з  впорядкованим  доступом:  застосування  та

варіанти  побудови /  А.О. Мельник //  Радіоелектронні  і  комп’ютерні  системи,

2012, -№7 (59). – С. 119-124.

316

198. Мельник В.А.  Реалізація  в  ПЛІС  пам’яті  з  впорядкованим  доступом  з

паралельним  надходженням  даних  та  індексів /  В.А. Мельник,  А.О. Мельник //

Міжвузівський  збірник "Комп’ютерно-інтегровані  технології:  освіта,  наука,

виробництво".  Науковий  журнал  Луцького  національного  технічного

університету. Луцьк, 2012. Випуск №8. –C.71-76.

199. Мельник  В.  Структурна  організація  паралельної  пам’яті  з  змінним

впорядкованим  доступом  та  її  реалізація  в  ПЛІС /  В.  Мельник //  Вісник

Національного  університету „Львівська  політехніка” «Автоматика,

вимірювання та керування». – №741, Львів, 2012, –С.11 – 16.

200. Мельник  В.А.  Реалізація  в  ПЛІС  паралельної  пам’яті  з  впорядкованим

доступом  з  попереднім  налаштуванням /  А.О.  Мельник,  В.А.  Мельник //

Матеріали  Одинадцятої  міжнародної  науково-технічної  конференції

“Вимірювальна  та  обчислювальна  техніка  в  технологічних  процесах”

(ВОТТП_11_2012).  Хмельницький  національний  університет,  м.

Хмельницький, 2012р. – С.68-69.

201. В.А. Мельник. Реалізація в ПЛІС паралельної пам’яті з змінним впорядкованим

доступом //  Збірник  тез V  Міжнародної  науково-технічної  конференції

«Комп‘ютерні  системи  та  мережні  технології» (CSNT-2012). –  К.:  Вид-во  Нац.

авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2012. – С.96.

202. Melnyk V. Set of Symmetric Block Ciphering Soft-Cores / V. Melnyk // Proceedings

of the VII-th International Conference CADSM 2003, Lviv-Slavsko., February 18-22,

2003. – P.190-193.

203. Мельник  В.  Технології  конфігурування  моделей  процесорів  симетричного

блокового  шифрування /  В.  Мельник. //  Вісник  Національного  університету

“Львівська  політехніка” “Комп’ютерні  системи  проектування.  Теорія  і

практика”. – 2003. - №471. – C. 149-158.

204. Melnyk V. Techniques of configuring of Symmetric Block Ciphering Soft-Cores / V.

Melnyk // Proceedings of the VII-th International Conference CADSM 2003, Lviv-Slavsko, February 18-22, 2003. – P.194-197.

317

205. Мельник  В.  Засоби  генерації  програмних  процесорів  на  основі  бібліотеки  їх

компонент /  В.  Мельник,  З.  Сарайрех //  Вісник  Національного  університету

„Львівська політехніка” «Автоматика, вимірювання та керування». Львів, 2011.

- №695. –C. 82 – 87.

206. A Proven EDA Solutions Provider makes all the difference [Електронний ресурс] //

– Режим доступу: http://www.aldec.com/en

207. Xilinx Core Generator. Xilinx Inc. – 2005 [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.xilinx.com/ise/products/coregen_overview.pdf

208. Мельник  А.  О.  Реалізація  програмних  спеціалізованих  процесорів  у

реконфігуровних  прискорювачах  універсальних  комп’ютерів /  А.  О.  Мельник,

А.  М.  Сало,  В.  А.  Клименко,  Л.  О.  Цигилик,  А.  В.  Юрчук //  Вісник

Національного університету "Львівська політехніка"; № 658: - Л.: Видавництво

Національного університету "Львівська політехніка", - 2009. – С. 69-77.

209. Мельник  А.  Організація  бібліотек  ядер  стандартизованих  та  замовних

комп’ютерних  пристроїв  для  високопродуктивних  реконфігуровних

прискорювачів /  А.  Мельник,  В.  Мельник // IV  Всеукраїнська  науково-практична  конференція «Комп’ютерні  технології:  наука  і  освіта»,  Україна,

м.Луцьк, 9-11 жовтня 2009 р., Луцький інститут розвитку людини Університету

«Україна», - C. 113-117.

210. Байсіг  Ю.  Порівняльний  аналіз  варіантів  структурної  організації  процесора

захисту  інформації  за  алгоритмом DES /  Ю.  Байсіг,  Т.  Коркішко,  В.  Мельник,

А.  Мельник //  Матеріали  міжнародної  науково-технічної  конференції “Сучасні

проблеми в комп’ютерних науках в Україні” (CCU’2000). – Славське, 2000. – C.

100 – 109.

211. Мельник  В.А.  Дослідження  характеристик  засобів  генерування  програмних

моделей  спеціалізованих  процесорів  в  самоконфігуровній  комп’ютерній

системі /  В.А.  Мельник //  Вісник  Національного  університету „Львівська

політехніка” «Комп’ютерні  науки  та  інформаційні  технології».  № 744,  Львів,

2012. – С. 86-93.

318

212. Мельник  А.  О.  Технології  проектування  комп'ютерних  пристроїв  для

високопродуктивних  реконфігуровних  прискорювачів /  А.  О.  Мельник //

Науково-технічний  журнал  Національного  аерокосмічного  університету  ім.

М.Є.  Жуковського “Харківський  авіаційний  інститут” «Радіоелектронні  і

комп’ютерні системи», Харків, 2008. -№6. –С. 88-92.

213. Мельник  В.А.  Методи  конфігурування  моделей  спеціалізованих  процесорів /

В.А. Мельник, Мохаммад Аль Хабабсах // Матеріали IV Всеукраїнської наково-практичної  конференції «Комп’ютерні  технології:  наука  і  освіта»,  Україна,

Луцьк, 2009. – C. 121-125.

214. ОСА –  графічна  система  для  дослідження  та  опрацювання  структури

алгоритмів [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:  http://intron-innovations.com/?p=sld_oca

215. Melnyk Anatoly. Automatic generation of  ASICs / Anatoly Melnyk, Andriy Salo //

Proceedings of NASA/ESA Conference on  Adaptive Hardware and Systems AHS-2007, Edinburgh, UK, 2007. – P. 311-317.

216. ANSI-C to VHDL Compiler [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.nallatech.com/FPGA-Development-Tools/dimetalk.html

217. System-Level Catalyst Member [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.synopsys.com/Community/Interoperability/SystemLevelCatalyst/pages/

MSynfora.aspx

218. Algorithmic computing device (ACD) types and features [Електронний ресурс] // –

Режим доступу: http://intron-innovations.com/?p=sld_oscar

219. Xilinx 7 Series Highlights. – August 18, 2011 [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.xilinx.com/innovation/research-labs.htm

220. Языки высокого уровня ImpulseC, Mitrion-C и Handel-C [Електронний ресурс] //

– Режим доступу: http://fpga.parallel.ru/lang.html#mitrion-c

221. The Mitrion Accelerated Computing Platform [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.mitrionics.com/?document=Mitrion-Product-Overview.pdf

319

222. Goran Sandberg. The Mitrion-C Development Environment for FPGAs

[Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.cse.scitech.ac.uk/disco/mew16/Talks/Sandberg_Mitrion.pdf

223. Series H MAP Processor. SRC Computers. – 2009 [Електронний  ресурс] // –

Режим доступу: http://www.srccomp.com/techpubs/docs/SRC_MAP_69226-BF.pdf

224. Мельник  В.А.  Засоби  автоматичного  генерування  програмних  моделей

спеціалізованих  процесорів  у  самоконфігуровній  комп’ютерній  системі /

В.А. Мельник //  Міжнародний  науково-технічний  журнал «Інформаційні

технології та комп`ютерна інженерія», - №3 (25), 2012. – С.65-70.

225. Мельник  В.  Організація  взаємодії  реконфігуровного  прискорювача  з

універсальним  комп’ютером /  В.  Мельник,  А.  Юрчук,  К.  Ліпіч,  З.  Сарайрех //

Вісник  Національного  університету „Львівська  політехніка” «Комп’ютерні

науки та інформаційні технології», Львів. – 2010. - № 686. –C.81 - 86.

226. USB Complete: The Developer's Guide; 4th Ed; Jan Axelson, 2009. - 506 p.

227. IEEE Standard for a High-Performance Serial Bus. IEEE Std. 1394-2008. 2008-10-21.

228. PCI Bus Demystified; 2nd Ed; Doug Abbot, 2004. - 250 p.

229. PCI-X System Architecture; 1st Ed; Tom Shanley, 2000. - 752 p.

230. PCI Express System Architecture; 1st Ed; Ravi Budruk, Don Anderson, Tom

Shanley, 2003. – 1120 p.

231. Complete PCI Express Reference: Design Implications for Hardware and Software

Developers; 1st Ed, 2003. – 1056 p.

232. Windows Driver Kit (WDK) [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487428.aspx

233. COM: Component Object Model Technologies [Електронний  ресурс] // –  Режим

доступу: http://www.microsoft.com/com/default.mspx

234. Creating a Device Drivers. Free lecture notes book fragment detailing basic creation

of Windows Drivers, Kernel Mode programming, and Memory management

[Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://hisown.com/Talks/WK.pdf

320

235. Мельник  В.  А.  Віртуальна  лабораторія  реконфігуровних  прискорювачів  з

дистанційним доступом / В.  А.  Мельник // Науковий вісник Чернівецького  ун-ту.  Комп’ютерні  системи  та  компоненти. –  Чернівці:  Чернівецький

національний університет імені Юрія Федьковича, 2010. - Т.1, Вип.2. – С. 6-11.

236. Xilinx, Inc., The Development System Reference Guide, 2009.

237. Xilinx, Inc., The Programmable Logic Data Book, 2009.

238. IEEE Std 802.3ba-2010.

239. Spyropoulos Thrasyvoulos.  Future internet: fundamentals and measurement,

SIGCOMM Computer Communication Review / Thrasyvoulos Spyropoulos, Serge

Fdida, Scott Kirkpatrick - March 2007.

240. Zhou S. Understanding the Evolution Dynamics of Internet Topology / S. Zhou //

Physical Review E, - 2006. - vol. 74.

241. Звіт з науково-технічного проекту «БАЛАНС». НВП «Інтрон», 2010 – 2012 рр.,

67 с.

242. The LLVM Compiler Infrastructure Project [Електронний  ресурс] / –  Режим

доступу: http://llvm.org/

243. Мельник  В.А.  Експериментальні  дослідження  засобів  розподілу

обчислювального  навантаження  в  реконфігуровних  комп'ютерних  системах /

В.А.  Мельник,  В.А.  Степанов,  З.Т.  Сарайрех. //  Технічні  вісті. –  Львів, 2012. –

С. 21-25.

244. Звіт з держбюджетної науково-дослідної роботи «Розроблення теорії побудови

багатопортової  пам’яті  комп’ютера  на  принципах  паралельного  доступу  до

даних»,  державний  реєстраційний  номер 0112U001213,  шифр  роботи «ППК»,

2013.

245. Мельник  А.О.  Порівняльний  аналіз  типів  пам’яті  комп’ютера /  А.О.  Мельник

Д.Х.  Аль  Равашдех //  Вісник  Національного  університету "Львівська

політехніка "Комп'ютерні  системи  та  мережі», -№ 603. -  Львів:  Львівська

політехніка, 2007. –С.81-86.

246. Мельник  В.А.  Паралельна  пам’ять  з  фіксованим  впорядкованим  доступом  для

апаратних  засобів  захисту  інформації /  В.А.  Мельник //  Матеріали  І-ої

321

Міжнародної  науково-технічної  конференції “Захист  інформації  і  безпека

інформаційних  систем”.  Львів,  Вид-во  Львівської  політехніки, 2012р. –С.106-107.

247. Virtex-6 Family Overview. Product Specification. DS150 (v2.4), Xilinx, Inc. January

19, 2012. – 11p. [Електронний  ресурс] // –  Режим  доступу:

http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds150.pdf

248. Задирака  В.К. Цифровая обработка сигналов / В.К. Задирака,  С.С. Мельникова

– Киев: Наукова думка, 1993. – 294 с.

249. Мельник  В.А.  Проектування  багатоканального  процесора  ШПФ  з

використанням  пам’яті  з  впорядкованим  доступом /  А.О.  Мельник,  Мохаммад

аль  Хабабсах,  В.А.  Мельник //  Міжвузівський  збірник "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". Науковий журнал Луцького

національного технічного університету. Луцьк, 2011. Випуск №5. –С. 171-177.

250. Мельник В.А. Проектування та синтез багатоканального потокового процесора

ШПФ /  В.А.  Мельник //  Поступ  в  науку.  Збірник  наукових  праць  міжнародної

проблемно-наукової  міжгалузевої  конференції “Інформаційні  проблеми

комп’ютерних  систем,  юриспруденції,  енергетики,  економіки,  моделювання  та

управління” (ПНМК-2012). Випуск №8. Бучач –2012р. –С.125-129.

251. Sprawozdanie z wykonanej pracy własnej nr 3.41/8.68 «Rozwój technologii

tworzenia konfigurowanych modeli jednostek komputerowych». Politechnika

Świętokrzyska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Katedra

Informatyki. Kielce, 2006. – 16с.

252. Oppenheim, A. V., R. W. Schafer. Discrete-Time Signal Processing // Prentice-Hall,

Englewood Clis, NJ, 1989.

253. Мельник  А.  О.  Структурна  організація  ланок  потокових  процесорів  на  основі

пам’яті з впорядкованим доступом / А. О. Мельник, М. Аль Хабабсах // Наукові

нотатки.  –  Луцьк:  Луцький  національний  технічний  університет, 2010. –  С.

220-224.

322

254. Wosnitza, M., M. Cavadini, M. Thaler, and G. Troster. A High Precision 1024-point

FFT Processor for 2D Convolution // In IEEE International Solid-State Circuits

Conference, volume 41, pp. 118 - 119, 1998.

255. Звіт  з  наукової  роботи “Розробка  та  дослідження  архітектури  системи  захисту

інформації  для  мереж IEEE 802.15.4b”, Duolog Technologies Ltd.,  Ґолуей

(Galway), Ірландія, 2007. – 174с.

256. Звіт  з  наукової  роботи “Апаратний  модуль  захисту  інформації  за  алгоритмом

AES-CCM*  в  мережах IEEE 802.15.4b”, Duolog Technologies Ltd.,  Ґолуей

(Galway), Ірландія, 2007. – 49с

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html