Лугченко Олена Іванівна. Раціональні порожнисті бетонні і залізобетонні конструкції : Дис... канд. наук: 05.23.01 – 2009

Лугченко О.І. «Раціональні порожнисті бетонні і залізобетонні конструкції» – рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі і споруди. Державний технічний університет будівництва і архітектури, Харків, 2009 р. У дисертації: використані енергетичні принципи раціоналізації параметрів конструкцій з простою зовнішньою і складною внутрішньою геометрією; досліджено характер розподілу щільності потенційної енергії деформацій з метою його використання як критерію позитивності роботи конструкції; розроблені кінцевоелементні моделі, а на їх основі побудована методика формування конструкцій з простою зовнішньою і складною внутрішньою геометрією; проведені числові дослідження НДС і впливу різних чинників на геометрію бетонних і залізобетонних конструкцій; розроблена методика комплексного формування структури і послідовність виготовлення ефективних бетонних і залізобетонних елементів з простою зовнішньою і складною внутрішньою геометрією. З використанням методу адаптивної еволюції були розглянуті завдання раціоналізації консольної і нерозрізної балок, безроскісної ферми (балки Віренделя) і стінового блоку підвалу. Експериментальне тестування і оцінка адекватності складених теоретичних моделей здійснена шляхом постановки і проведення квазінатурних випробувань безроскісних ферм (балок Віренделя) і фрагментів стінового блоку підвалу. Аналіз отриманих результатів дозволив розробити методику комплексного формування структури і послідовність виготовлення ефективних бетонних і залізобетонних елементів з простою зовнішньою і складною внутрішньою геометрією, та впровадити її в робоче проектування і будівництво..

- Побудована методика формування тонкостінних залізобетонних елементів з простою зовнішньою і складною внутрішньою геометрією. - Встановлено, що розподіл ПЕД в системі дає можливість оцінки раціональності ухвалених рішень конструктивних елементів і системи в цілому. - Поєднання методу кінцевих елементів і методу регулювання параметрами конструктивних елементів дозволило побудувати процедури прямого визначення фізико-геометричних характеристик стінових блоків, консольних балок і балок Віренделя. - Шляхом кінецево-елементного моделювання безроскісної ферми (балки Віренделя) і стінового блоку, коректно побудовані поля компонентів напружено-деформованого стану і ПЕД, що виникають в даних елементах. - При аналізі конструкції стінового блоку з формою порожнин, отриманих за запропонованою методикою, досягнута економія матеріалу бетону до 18%. - Проведені лабораторні випробування натурних зразків балок Віренделя і стінових блоків, що дозволило виконати експериментальне тестування і оцінку адекватності запропонованих теоретичних моделей. - Вдосконалений спосіб виробництва конструкцій з внутрішніми порожнинами, що дозволило знизити на 25% витрати на їх виробництво. - Здійснено впровадження результатів проведених досліджень в проектування і будівництво на ряді об'єктів..