## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ   УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ

„КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ”

Дмитриков  Валерий  Павлович

УДК  628.395 : 543.544.45

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МИКРОПРИМЕСЕЙ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ

В  ОТСУТСТВИЕ ЭТАЛОНОВ

Специальность 21.06.01  -   Экологическая безопасность

ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Научный консультант

Свидерский Валентин Анатольевич,

доктор технических наук, профессор,

заслуженный деятель науки и техники Украины,

лауреат государственной премии УССР

Киев – 2006

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ 7 |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 18 |  |  |
| 1.1. Основные источники загрязнителей атмосферного воздуха 18 |  |  |
| 1.2. Особенности свойств и токсичность полициклических соединений 21 |  |  |
| 1.3. Мониторинг полициклических соединений в воздушной среде 25 1.4. Методы и особенности определения полициклических соединений 28 |  |  |
| 1.4.1. Принципы отбора проб воздуха 29 |  |  |
| 1.4.2. Спектральные и электрохимические методы анализа 33 |  |  |
| 1.4.3. Хроматографические методы анализа 35 1.5. Постановка задач исследования 50 |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ, МЕТОДОВ И МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 53 |  |  |
| 2.1. Теоретические предпосылки к выбору объектов исследования 53 |  |  |
| 2.2. Методы и методики исследования 55 |  |  |
| 2.2.1. Методика отбора из воздуха микропримесей полициклических соединений 56 |  |  |
| 2.2.2. Методика выделения и концентрирования микропримесей полициклических соединений после пробоотбора 60 |  |  |
| 2.2.3. Условия регистрации и обработки хроматограмм и спектров, как составляющие достоверной информации 63 |  |  |
| 2.3. Определение ошибок эксперимента 69 |  |  |
| 2.4. Выводы к разделу 2 77 |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ И БЕССТАНДАРТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 79 |  |  |
| 3.1. Проблемы и особенности качественного анализа полициклических соединений 79 |  |  |
| 3.2. Расчет молекулярных структур для бесстандартной идентификации загрязнителей 84 |  |  |
| - Полициклические углеводороды 88 |  |  |
| - Хинолиновые соединения 108 |  |  |
| - Фенольные соединения 119 - Производные нафталина 129 |  |  |
| - Выводы к разделу 3 134 |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММНО - АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ ВОЗДУХА 137 |  |  |
| 4.1. Хроматографический анализ как объект управления 137 |  |  |
| 4.1.1. Классификация методов обработки информации 137 |  |  |
| 4.1.2. Информационные технологии анализа хроматограмм 140 |  |  |
| ### 4.1.3. Анализ ошибок измерений и методы повышения точности 145 |  |  |
| 4.2. Первичная обработка информации 150 |  |  |
| 4.2.1. Сравнительный анализ фильтров скользящего среднего, экспоненциального сглаживания 151 |  |  |
| 4.2.2. Обоснование базиса – функций Бесселя 153 |  |  |
| 4.3. Исследование амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик непрерывного фильтра 156 |  |  |
| 4.4. Оценка эффективности модифицированного цифрового фильтра Бесселя 161 4.4.1 Общая структура системы цифровой обработки аналоговых сигналов 161 4.4.2 Цифровая фильтрация на основе фильтра Бесселя 163 |  |  |
| - Разработка программно-аппаратного обеспечения информационной технологии обработки хроматограмм 166 |  |  |
| 4.5.1. Выбор интерфейса связи хроматографа с ПК 166 |  |  |
| 4.5.2. Обобщенная структурная схема информационной системы 169 4.5.3. Связь ПК с системой сопряжения 172 |  |  |
| - Имитационное моделирование информационной технологии обработки на базе цифрового модифицированного фильтра 173 |  |  |
| - Выводы к разделу 4 182 |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 184 |  |  |
| 5.1. Обнаружение полициклических углеводородов в воздухе металлургического комплекса 184 |  |  |
| 5.2. Выявление полициклических углеводородов в воздушной пыли 192 |  |  |
| 5.3. Сравнительная хроматографическая оценка биотестирования фенольных выбросов в атмосферу 198 |  |  |
| 5.4. Идентификация кубовых остатков моноэтаноламиновой очистки коксового газа 203 5.5. Установление состава технических хинолиновых оснований каменноугольной смолы 208 5.5.1 Обнаружение и удаление полициклических углеводородов из технического продукта 210 |  |  |
| 5.5.2 Прогнозирование защитного действия ингибиторов 213 5.5.3 Определение состава хинолиновых оснований 217 5.6. Выводы к разделу 5 228 |  |  |
| РАЗДЕЛ 6. АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА КАК СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ МОНИТОРИНГА ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ 231 |  |  |
| 6.1. Принципы разработки структуры эколого-аналитического контроля 232 |  |  |
| 6.2. Разработка и испытание компьютерно-хроматографической системы для определения бенз[а]пирена в воздухе 237 6.2.1. Принципы совершенствования системы 237 |  |  |
| 6.2.2. Управление хроматографическим процессом 243 6.2.3. Результаты апробации компьютерно-хроматографической системы анализа воздуха 253 6.3. Построение экспертной системы эколого-аналитического контроля для мониторинга загрязнителей воздуха 260 6.3.1. Компоненты базы знаний экспертной системы 261 6.3.2. Создание структуры экспертной системы 266 6.3.3. Распознавание образов и анализ изображений хроматографических спектров 271 |  |  |
| 6.4. Выводы к разделу 6 277 |  |  |
| ВЫВОДЫ 280 |  |  |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 283 |  |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Результаты хроматографического анализа загрязнителей воздушной среды 317 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Результаты внедрения диссертационной работы 333 |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Экологические системы составлены из микросистем, для которых следовые количества ряда загрязнителей приводят к необратимым отрицательным последствиям. Современная парадигма о том, что «все связано со всем», предполагает  необходимость одновременного и быстрого учета стрессоров, влияющих на состояние ОС.

Проблема экологической безопасности  затрагивает многие аспекты от жизнедеятельности до стратегии устойчивого развития общества. Особенно важно решение этой проблемы для отдельных регионов Украины, где наблюдается концентрация тяжелой промышленности, происходит активная разработка природных ресурсов, а вопросы мониторинга по отдельным направлениям остаются не решенными.

Современные представления о токсических свойствах стойких органических загрязнителей  требуют максимального количества информации для определения их суммарного  действия  на биологические системы. При этом общая схема мониторинга включает следующие этапы: распознавание стрессоров – оценка влияния -  контроль концентраций риска – меры по предотвращению влияния.

Было показано, что во всех населенных пунктах, независимо от их размеров, наблюдается стабильное загрязнение ОС различными токсикантами, начальным звеном в цепи природных сред является атмосферный воздух. Человеческий организм, как цельная биологическая система, четко реагирует на изменения в состоянии ОС путем изменения качественных и количественных показателей заболеваемости.

В Украине практически не проводят исследования по выявлению в атмосферном воздухе органических токсикантов на уровне вредного воздействия на экосистемы. Это не дает возможности прогнозировать риск воздействия токсикантов на население, обосновать меры по снижению риска, разработать профилактические мероприятия по сведению к минимуму воздействия органических токсикантов.

В последнее время в Украине наблюдается тенденция к увеличению количества сложных ситуаций техногенного характера. Это обуславливает необходимость исследования состояния техногенной опасности для населения и ОС с целью заблаговременного их предотвращения, резервирование необходимых для ликвидации материальных, финансовых, человеческих и других ресурсов. Наибольшее количество техногенных чрезвычайных ситуаций в 2005 году было зарегистрировано в промышленно развитых областях Украины: Донецкой (83), Львовской (63), Луганской (50).

- Увеличение техногенной нагрузки на ОС создало основную проблему – совершенствование физико-химических методов определений микроколи-честв токсикантов, без чего не может функционировать система мониторинга загрязнителей. Как минимум для этого необходимы высокоэффективные методы разделения сложных смесей микропримесей и высокочувствитель-ные детекторы, работающие в диапазоне минимальных концентраций.

Учитывая разнообразие в Украине ландшафтных зон и экосистем, одновременное влияние на них современной антропогенной среды, возникает потребность разработки научно обоснованных основ социально-экологической политики, привлечения к ее реализации научных работников, практиков и общественности. Реализация этой политики становится императивом – нравственным предписанием общественности.

Настоящая работа выполнена в рамках эколого-экономического эксперимента в г. Днепродзержинске (Распоряжение Президента Украины № 235/97-РП «Про еколого-економічний експеримент у містах Кривий Ріг, Дніпродзержинськ та Маріуполь»; Постановление КМ Украины №343 от 09.03.1999 «Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»; постановление КМ Украины  № 715 от 28.04.1999 «Про проведення еколого-економічного експерименту в містах Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Маріуполь та Запоріжжя»; Постановление КМ Украины №1598 от 29.10.2001 «Про затвердження Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких підлягають регулюванню».

ВЫВОДЫ

1. Проведены серии научных исследований, которые позволили сравнить и оценить адсорбционные и абсорбционные методы отбора проб воздушной среды для последующих измерении полициклических соединений. Установлено, что универсальные адсорбционные возможности для извлечения гаммы ПАУ имеет фуллерен С-60. Пикриновая кислота улучшает абсорбционную способность растворителей за счет комплексообразования с ПАУ, дает возможность сократить время отбора проб из воздушной среды на 15 – 30% в зависимости от свойств загрязнителей и концентрации комплексообразователя.

2.  Определены самые существенные причины ограничений на стадии отбора проб для измерений микропримесей загрязнителей воздушной среды. Подробно охарактеризовано влияние факторов на аналитический сигнал в условиях хроматографиччного разделения. На этой основе создан комплекс эффективных метрологических методик, которые устраняют препятствия при качественных и количественных измерениях  загрязнителей воздушной среды на уровне микропримесей.

Показано, что путь для расширения области использования и повышения точности хроматографических определений состоит из ликвидации препятствий, обусловленых влиянием сопутствующих компонентов на аналитический сигнал. Малая ошибка эксперимента не является достаточным критерием надежности хроматографической идентификации. Для установления тождественности идентифицируемого вещества веществу-эталону необходима метрологическая оценка, которая учитывает статистическую подконтрольность эксперимента.

3. Систематические   хроматографические исследования    многочисленных   представителей полициклических    соединений свидетельствуют о наличии корреляционных соотношений «структура - удерживание» и соблюдении принципа линейности свободных энергий. Установленные закономерности хроматографического разделения загрязнителей (r2=1,00) после корректировки приемлемы для обнаружения полициклических соединений в воздушной среде.

Впервые выяснено, что надежность определения искомых полициклических соединений возрастает,  когда хроматографические свойства сорбатов характеризуют с использованием совокупности методологических подходов. К таковым относят: индексы связывания, рассчитанные с применением теории графов, физические и спектральные характеристики веществ, детектирующие системы и системы разделния, которые существенно различаются по основным принципам.

4. Найден новый принцип программно-аппаратного обеспечения технологии обработки   хроматографической   информации   о   загрязнителях   воздуха.

Использование    цифровой     обработки    хроматографических     сигналов разрешило    проблему    надежного    определения    следовых    количеств загрязнителей воздуха за счет увеличения точности измерений на 35 %, что является важной проблемой современного эколого-аналитического контроля.

5.	Впервые разработана для анализа воздушной среды компьютерно-хроматографическая система, основу которой составляет ВЭЖХ, которая позволила обнаруживать БАП на уровне 0,03 нг / м3.

Устранена неопределенность при определении микроколичеств загрязнителей воздуха, что позволило поднять мониторинг воздушной среды на более высокий уровень автоматизации.

6. Эффективность хроматографических определений доказана на примере разделения пары техногенных ПАУ - бенз[е]пирена и БАП. Устранена     неопределенность      прямых      измерений      канцерогенных загрязнителей.  Показано,   что   воздух   рабочей   зоны   коксохимического предприятия    содержит        полициклические    соединения,    в    которых присутствует бенз[а]пирен в количестве 0,39%,  а воздух рабочей зоны металлургического - 1,48 % бенз[а]пирена относительного количества по данным хроматографических анализов.

7. Предложен   принцип   создания   экспертной   системы   экологического мониторинга  загрязнителей  воздушной  среды,   преимуществами которого являются:   планирование   эксперимента,   распознавание   образов по хромато-спектральным характеристикам, теория самоорганизации   моделей,   прикладной   статистический   анализ,   теория принятия решений.

8. Разработана «Методика  флуоресцентного определения бенз[а]пирена  в  воздушной среде» в воздушной среде, которая базируется на компьютерно-хроматографической системе. Методика согласована с санитарно-эпидемиологической станцией  г. Днепродзержинска и опробована на предприятиях ОАО «Днепровский металлургический комбинат», Днепродзержинском сталелитейном заводе ДП ОАО «Днепровагонмаш», ОАО «Баглейкокс», ОАО «Свесский насосный завод», КП «Дорожник» (акты прилагаются).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. Підручник.- К.: Либідь, 1995. – 368 с.

- Экологический словарь / Преждо В.В., Ткач Г.А., Кратенко И.С. и др. – Харьков: ХГАГХ, 1999. – 416 с.

- Harper M., Glowatcki C.R., Michael C.R. Industrial hygiene // Anal. chem. – 1997. – T.69, № 12. – C. 307R – 327R.

- Спирин В. Наибольшая опасность – хвостохранилище «Д» // Технополис. – 2000, № 12. – С. 2, 24, 25.

- Заболеваемость, физическое развитие и функциональное состояние организма при разном характере и степени загрязнения окружающей среды /  М.Г. Шандала, Я.И. Звиняцковский, Е.М. Вайнруб, А.Е. Петриченко, Г.И. Панасенко // Гигиена и сан. – 1988, № 4. – С. 26 – 29.

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 693 с.

- Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны / С.И. Муравьева, М.И. Буковский, Е.К. Прохорова и др. – М.: Химия, 1991. – 368 c.

- Дмитриев М.Т., Казнина Н.И., Пинигина И.А.  Санитарно-химический анализ загрязняющих веществ в окружающей среде: Справочник. – М.: Химия, 1989. – 368 с.

- Нормы предельно-допустимых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе. Каталог. В 2-х частях. - К.: УЦГСЭК МЗ Украины, 1996. – 48 с.

- Merian E.,  Zander M.  Tatile aromatics  //  Antropogenic   compounds. – 1982. – C.117 – 161.

- Grob R.I. Environmental analysis utilizing gas and liquid chromatography // J. liquid chromatogr. - 1993. -  T. 16, № 8. -  C. 1783 – 1802.

- Jedrychowski W.  Review of recent studies from central and eastern Europe associating respiratory health effects with high lewels of exposure to «traditional» air pollutants // Environment. health persp. – 1995. – T. 103, № 2. – C. 15 – 21.

- Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу. Справочник. – Л.: Химия, 1986.-207 с.

- Майстренко В.Н.,  Хамитов В.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг суперэкотоксикантов. – М.: Химия, 1996. –319 с.

- Другов Ю.С., Родин А.А. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы. - СПб.: Теза, 1999. - 624 с.

- Згуровский М.З., Копецкий В.В., Хрущ В.К.  Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

- Перспективные направления защиты воздушной среды в коксохимическом производстве (Обзор) / Л.С. Кузнецова, Ю.Б. Должанская, Г.В. Долгарев, А.Л. Борисенко, Т.П. Григорьева  // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. - № 6. – С. 49 - 52.

- Вронский В.А. Прикладная экология: Учебное пособие. – Ростов н/Дону: Феникс, 1996. – 512 с.

- Жолдакова З.И., Харчевникова Н.В. Прогноз опасности веществ по зависимости структура – биотрансформация – активность // Рос. хим. ж. – 2004. – Т.48, № 2. – С.4 – 7.

- Liberti A., Ciccioli C.  High resolution chromatographic techniques for the evaluation of atmospheric pollutants // J. high resolut. chromatogr. - 1986. - T. 9, № 9. - C. 492– 501.

- Хилько М.І., Кушерець В.І. Екологічна безпека України: у запитаннях та відповідях. – К.: Знання України, 2006. – 144 с.

- Бабій В.Ф. Канцерогенний ризик забруднення навколишнього середовища пріоритетними хімічними сполуками та заходи первинної профілактики.  Автореф. діс.....д-ра мед. наук. – К., 2004. – 37 с.

- Warzecha L., Luks-Betlej K., Bodzek D. Metody analizy wielopierscieniowych weglowodorodow aromatycznych wystepujacych w naturalnym  srodowisku  czlowieka //  Chem. аnal. – 1988. –V.33, № 1. - C.21- 54.

- Булычева З.Ю., Руденко Б.А. Хроматографическое определение полициклических аренов в объектах окружающей среды // Журн. аналит. химии. – 1989. – Т. 44, № 2. – С. 197 – 215.

- Hahn J.U., Assenmaeher - Maiworm H. Beuerteilung von arbeitsplatzen aut der basis von CTPV und benzo[a]pyren beim ungang mit pyrolyseprodukten aus organisahem  material  //  Staub - reinhalt. luft. –  1995. – Т. 55,  № 12. – С. 441 – 444.

- Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы / Под ред. Б.В. Иоффе. – Л.: Химия, 1992. – 288 с.

- Clement R.E., Yang C.W., Koester C.J. Environmental analysis // Anal. chem. – 2001. – V.73, №12. – C.  2761 – 2790.

- Гончарук Е.И., Вороненко Ю.В., Марценюк Н.И. Изучениe влияния факторов окружающей среды на здоровье населения.- К.: КМИ, 1989. - 204с.

29.	Кузьмин Н.М.  Экоаналитический мониторинг // Журн. аналит. химии. – 1999. – Т. 54, № 9. – С. 902 – 908.

30.	Примак А.В., Кафаров В.В., Качиашвили К.С. Системный анализ контроля и управления качеством воздуха и воды. – К.: Наукова думка. – 1991. –  360  с.

31.	Контроль химических и биологических параметров окружающей среды / Под ред. Л.К. Исаева – СПб.: ЭАИЦ «Союз», 1998. – 896 с.

32.	Ауров В.В. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: Підручник. – Одеса: „ТЭС”. – 2002. – 284 с.

33.	Выскребенцев В.П., Зиновьев П.В., Шапенова Г.Х. О разделении полиароматических углеводородов методом жидкостной хроматографии в прямофазном режиме  //  Докл. АН УзССР. – 1990. - № 11. – С.32 – 34.

34.	Другов Ю.С., Родин А.А. Пробоподготовка в экологическом анализе. – СПб: Анатолия, 2002. – 755 с.

35.	Butterfield M.T., Agbaria R.A., Warner I.M. Extraction of volatile PAHs  from   air by use of solid cyclodextrin // Anal. сhem. – 1996. – T. 68, № 7. – C. 1187 – 1190.

36.	Niessner R., Hemmerich B., Wilbring C.  Aerosol photoemission for quantification of polycyclic aromatic hydrocarbons in simple mixtures adsorbed on carbonaceous and sodium chloride aerosols // Anal. сhem. -  1990. -  T. 62, № 19. - C. 2071 - 2074.

37.	Сильверстейн Р., Басслер Г., Моррил Т.   Спектрометрическая идентификация органических соединений. - М.: Мир, 1977. – 590 с.

38.	Mojtahedi W., Mroueh U.M. Trace elements removal from hot flue gases // Finland: Espoo, 1989. – 57 с.

39.	Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in particulates from emission sources / Zupančič-Kralj L., Bizjak M., Rajh-Alatič Z., Marsei J. // Vestn. sloven. kem. drus. – 1991. – T.38, № 2. – C. 205 – 216.

40.	Электроаналитические методы в контроле окружающей среды / Под. ред. Е.Я. Неймана. – М.: Химия, 1990. – 238 с.

41.	Перегуд В.А., Горелик Д.О. Инструментальные методы контроля загрязнения атмосферы. – Л.: Химия, 1981. – 384 с.

42.	On evaluation of hazard related to environmental chemical pollution / Litvichenko O.N., Chernichenko I.A., Balenko N.V., Sovertkova L.S., Babiy V.F. // IV Int. Symp. and exhibition on environ. pollut. in central and eastern. Eur. – Warszaw, 1998. – 56 c.

43.	Мониторинг и методы контроля окружающей среды. Часть 2. Специальная: Учебное пособие. / Под общей и научной редакцией Ю.А. Афанасьева, С.А. Фолина. – М.: МНЭТУ, 2001. – 337с.

44.	Matsuda R., Hayashi Y. Information theory of optimization in chromatography: Analitical structure of optimization // Chromatographia. – 1990. – T. 30, № 7/8. – C. 371 - 376.

45.	Березкин В.Г.  Хроматография: перспективы развития // Рос. хим. ж. – 2000, № 3. – С. 115 – 122.

46.	Fox D.L. Air pollution //Anal. chem.– 1997.–T.69, № 12.–C.1R -13R.

47.	Дмитриков В.П., Ларионов О.Г., Набивач В.М.  Анализ полициклических ароматических углеводородов методом ВЭЖХ // Успехи химии. - 1987. – Т. 56, № 4. -  С. 679 – 700.

48.	Santos F.J., Galceran M.T. The application of gas chromatography to environmental analysis // TRAC: Trends Anal. chem. – 2002. – T. 21, №9-10. – C. 672 – 685.

49.	Набивач В. М., Дмитриков В. П.  Хроматографическое определение ПАУ в продуктах коксохимического производства  // Кокс и химия. - 1993. - № 7. - С. 29 – 34.

50.	Схунмакерс П.Я. Оптимизация селективности в хроматографии. - М.: Мир,  1989. – 399 с.

51.	Федоровская А.Х. Экоаналитический мониторинг бензопирена в объектах окружающей среды // Экологическая химия. - 2002, №2. - С.86 - 90.

52.	Мариич Л.И. Газовая хроматография в контроле коксохимического производства. – М.: Металлургия, 1979. – 192 с.

53.	Аналитическая хроматография / К.И. Сакодынский, В.В. Бражников, С.А. Волков и др. - М.: Химия, 1993. -  464 с.

54.	Волков С.А., Зельвенский В.Ю. Препаративная молекулярная газовая и жидкостная хроматография: Сб. науч. ст. – М.: Наука, 1984. - С. 95 – 108.

55.	Другов Ю.С., Березкин В.Г. Газохроматографический анализ загрязненного воздуха. – М.: Химия, 1981. – 256 с.

56.	Nabivach V., Kirilenko  А. Relationship between the gas chromatographic behaviour and the molecular structure of hydrocarbon samples and various stationary phases // Chromatographia. - 1980. - T.13, №1. -  C.93 -100.

57.	Reed G.L., Clark-Baker K., McNair H.M. Fast gas chromatography of various sample types using fast oven temperature programming // J. сhromatogr. sci. – 1999. – T. 37, № 8. – C. 300 – 305.

58.	Высокоэффективная газовая хроматография / К. Хайвер, Б. Ньютон, П.Сандра и др. Под ред. К. Хайвера. – М.: Мир, 1993. – 288 с.

59.	Chromatography today / C.F. Poole, S.K. Poole. – Amsterdam: Elsevier, 1991. – 1026 с.

60.	Тесаржик К., Комарек К. Капиллярные колонки в газовой хроматографии. - М.: Мир, 1987. - 222с.

61.	Dolan J. W.  Starting out right. Part IV – The securing gradient alternative // LC-GC Europe. - 2000. - T. 13, № 6. -  C. 388 – 394.

62.	Количественный анализ хроматографическими методами / Э.  Грушка и др./ Под ред. Э. Кэц. – М: Мир, 1990. – 320 с.

63.	Индексы удерживания ПАУ на кварцевых капиллярных колонках с химически иммобилизованными неподвижными фазами / В.М. Пожидаев, В.Г. Березкин, А.А. Королев, Т.П. Попова, К.А. Пожидаева // Журн. аналит. химии. – 1988. – Т. 43, № 6. – С. 1082 – 1088.

64.	Сотников Е.Е. Газохроматографическое определение вредных веществ в воде и воздухе после предварительного детектирования // Журн. аналит. химии. – 1998. – Т.53, № 3. – С. 323 – 328.

65.	Беффингтон Р., Уилсон М. Детекторы для газовой хроматографии / Под ред. В.Г. Березкина. - М.: Мир, 1993. – 80 с.

66.	Лекомцев А.С., Назаркин А.В., Куклинский А.Я. Методология совместной информации «идентифицирующих» детекторов в газохроматографическом анализе объектов окружающей среды // Экологическая химия. – 1999. – Т. 8, вып. 2. – С. 80 – 87.

67.	Яшин Я.И., Яшин А.Я.  Наукометрическое исследование состояния и тенденций развития методов жидкостной хроматографии и аппаратуры // Журн. аналит. химии.  – 1999. – Т. 54, № 6. – С. 593 – 602.

68.	Silica chemically bonded with multidentete phenyl groups as stationary phases in reversed-phase  liquid chromatography / Jinno K., Yamamoto K., Nagashima H., Veda T., Itoh K. // J. сhromatogr. - 1990. - T. 517. - C. 193 – 207.

69.	100 лет хроматографии / Отв. ред. Б.А. Руденко. – М.: Наука, 2003. – 739 с.

70.	Golden C., Sawicki E.     Determination of benzo/a/pyrene and other polynuclear  aromatic hydrocarbons  in airborn particulate material by ultrasonic extraction and reverse phase high pressure liquid chromatography // Anal. lett. – 1978. – A 11, № 12. – C. 1051 – 1062.

71.	Quantification of  polycyclic aromatic hydrocarbons in the NIST standard reference material (SRM 1649) urban dust using thermal desorbtion GS/MS / D. Waterman, B. Horsfield, F. Liestner, K. Hall, S. Smith  // Anal. chem. – 2000. - T.72, №15. – C.3563 - 3567.

72.	Retention behaviour of large PAH on cholesteryl 10-undecanoate bonded phase in microcolumn LC / A. Catabay, C. Okumura, K. Jinno, J.J. Pesek, E. Williamsen, J.C. Fetzer // Chromatographia. - 1998. - T. 47, № 1-2. - C. 13 – 20.

73.	Molecular shape recognition of PAH with various alkyl diphenyl bonded phases in microcolumn LC / K. Jinno, C. Okumura, M. Taniguchi, Y.-L. Сhen // Chromatographia. - 1997. - T. 44, № 11-12. -  C. 613 – 618.

74.	Стыскин Е.Л., Ициксон Л.Б., Брауде Е.В. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. М.: Химия, 1986. – 288 с.

75.	Беленький Б.Г.,  Ганкина Э.С., Мальцев В.Г. Капиллярная жидкостная хроматография. – Л.: Наука, 1987. – 205 с.

76.	Введение в микромасштабную высокоэффективную жидкостную хроматографию / М. Гото, К. Джинно, Д. Исии и др. - М.: Мир, 1991. – 239 с.

77.	Ланин С.Н., Никитин Ю.С.   Влияние параметров хроматографической системы на удерживание незамещенных полиароматических углеводородов в ВЭЖХ // Журн. аналит. химии. – 1990. – Т.45, № 10. – С. 1939 – 1946.

78.	Применение ВЭЖХ на коротких колонках малого диаметра для определения приоритетных ароматических углеводородов в объектах окружающей среды / А.Г. Горшков, И.И. Маринайте, Г.И. Барам, И.А. Соков // Журн. aналит. xимии. – 2003. – Т.58, № 8. – С. 861 – 868.

79.	Majors R.E. New chromatography columns and accessories at the 1999 Pittsburgh conference, Part 1 // LC-GC International. – 1999. – T. 12, № 6. – C. 344 – 355.

80.	Зиновьев П.В., Выскребенцев В.П. Препаративное хроматографическое фракционирование экстрактов атмосферных аэрозолей в условиях прямофазной ВЭЖХ // Труды Среднеаз. регион. науч.-иссл. гидрометеорол. ин-та. – 1992, № 142. – С. 3 – 9.

81.	Динамический метод оптимизации разделения в адсорбционной жидкостной хроматографии / В. Н. Родионов, Б.В. Черняев, Н. С. Верповский, Й. Кржиж, Ю.Г. Ярхо, А.Г. Юрченко, Й.И. Болдог // Укр. хим. журн. - 1992. - Т. 58, № 12. - С. 1100 – 1105.

82.	Luque de Castro M.D., Valcarcel M., Tena M.T. Analytical supercritical fluid extraction. Heidelberg: Springer Verlag, 1994. – 321с.

83.	Schantz M.M., Nicols J.J., Wise S.A. Evaluation of pressurized fluid extraction for the extraction of environmental matrix reference materials // Anal. chem. – 1997. – T. 69, № 20. – C. 4210 – 4219.

84.	Application of supercritical fluids in industrial analysis / Ed. I.R. Dean. - London: Blackie academic and professional publ., 1993. – 224 с.

85.	Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in a coal tar standard reference material / S.A. Wise, B.A. Benner, G.D. Byrd, S.N. Chesler // Anal. chem. -  1988. - T. 60, № 9. - C. 887 - 894.

86.	Rietz E.B.  A study on air pollution by asphalt fumes // Anal. lett. – 1978. – A 11, № 12. – C. 1051 – 1062.

87.	Scanning fluorescence detection in capillary supercritical fluid chromatography / J.C. Fjeldsted, B.E. Richter, W.C. Jackson, M.L. Lee // J. сhromatogr. - 1983. - T. 279. - C. 423 – 430.

88.	Clement R.E., Yang C.V., Koester C.J. Environmental analysis // Anal. chem. -  1997. - T. 69, № 12. - C. 251R – 287R.

89.	Fox D.L.  Air  pollution  // Anal. chem. –  1995. –  T. 67,  № 12. – C. 183R – 198R.

90.	Liquid chromatography: Theory and metodology / J.G. Dorsey, W.T. Cooper, B.A. Siles, J.C. Foley, H.G. Barth // Anal. chem. – 1998. – T. 70, № 12. – С. 591R – 644R.

91.	Garrigues C., Ewald M.  Identification of monomethylated  polycyclic aromatic hydrocarbons in crude oils by liquid chromatography // Anal. chem. – 1983. - T. 55, № 13. - C. 2155 - 2159.

92.	Fetzer J. C., Biggs W. R.  Retention behaviour of large polycyclic aromatics in bonded-phase high performance liquid chromatography // J. сhromatogr. - 1987. - T. 386. - C. 87– 101.

93.	Polymer-coating  approach for HPLC  stationary phases: efficiency, chemical stability, versatility / J. Köhler, G. Heinemann, C. Kolla, H.W. Stucerman, A. Deege  // Z. аnal. chem. - 1987. T. 327, № 1. C. 53 – 54.

94.	Высокоэффективная жидкостная хроматография в биохимии / Редакторы А. Хеншен и др. – М.: Мир, 1988. – 688 с.

95.	Liquid chromatography column theory / R.C.W. Scott. - Chichеster etc.: John Wiley Sons, 1992. – 279 c.

96.	Wise S.A., Sander L.C., May W.E. Modification of selectivity in reversed-phase liquid chromatography of polycyclic aromatic hydrocarbons using mixed stationary phases // J. liquid chrom. – 1983. – T.6, № 14. -  C. 2709 – 2721.

97.	Бэ Ен Ил, Ланин С. Н., Никитин Ю. С.  Удерживание ароматических углеводородов на силикагеле, модифицированном цианодецильными группами // Журн. физич. химии. - 1997.  - Т. 71. № 4. - С. 713 – 717.

98.	Дмитриков В.П.  Анализ высококипящих продуктов переработки ископаемых  топлив  методом  ВЭЖХ  //  Кокс и химия. – 2002. - № 4. – С. 26 – 30.

99.	Nagorka R., Ullrich D., Matissek R. Bestimmung von methylisothiazolonen in raumluft // Lebensmittelchemie. – 1990. – Т.44, № 3. – С. 66 – 67.

100.	Hanai T., Hubert J.   Liquid chromatographic behaviour  of nitrogen compounds // J. liquid chromatogr. - 1985. – T. 8, № 13. -  C. 2463 – 2473.

101.	Автоматическое определение следов ПАУ в высокоэффективной жидкостной хроматографии / X. Shen, Y. Liu, H. Shen,  L. Zhu // Chin. j. appl. chem. – 1999. – T. 16, № 5. – C. 79 - 81; Р Ж Химия. – 2000. – 00.19 – 19Г.276.

102.	Matsumoto M.  Определение полициклических ароматических углеводородов в следовых количествах частичек из воздуха методом высокоэффективной жидкостной хроматографии больших проб // J. jaр. air pollut. 1989. – T. 24, № 1. – C. 21 – 27; Р Ж Химия. – 1989. – 16Г326.

103.	Dzido T. H., Engelhardt H.  Retention parameters of aromatic hydrocarbons with mono-substituted polar groups in binary RP-HPLC systems // Chromatographia. - 1994. - T. 39, № 1-2. - C. 51 – 61.

104.	Киселев А.В., Пошкус Д.П., Яшин Я.И.  Молекулярные основы адсорбционной хроматографии. – М.: Химия, 1986. – 272 с.

105.	Шатс В.Д., Сахартова О.В. Высокоэффективная жидкостная хроматография. – Рига: Зинатне, 1988. – 390 с.

106.	Azai Y., Yamaguchi J., Hanai T.  Enthalpy effect in the retention of aromatic acids on  an octadecyl-bonded silica gel // J. сhromatogr. - 1987. - T. 400. - C. 21 – 26.

107.	Martin Y., Garsia R., Sole R. A., Moinelo S.R.  Characterization of pitch by HPLC  // Chromatographia. - 1998. - T. 47, № 7-8. - C. 373 – 382.

108.	Matsunaga A.  Separation of aromatic and polar compounds in fossil fuel     liquids by  liquid chromatography  // Anal. chem. –  1983. - T. 55, № 8. - C. 1375 – 1379.

109.	Fielden C.R.,  Packham A.J. Fully automated column-switching high-performance liquid chromatography fjr the determination of benzo/a/pyrene in petroleum products // Anal. chem. -  1990. -  T. 62, № 23. - C. 2594 - 2599.

110.	Sander L.C., Parris R.M., Wise S.A., Garrigues C.  Shape discrimination in liquid chromatography using charge-transfer phases // Anal. chem. -  1991. -  T. 63, № 22. - C. 2589 - 2597.

111.	Сравнение предельных возможностей некоторых оптических детекторов / А.Ю. Лукьянов, Г.Б. Владыкин, М.А. Новиков, Я.И. Яшин  // Журн. аналит. химии. – 1999. – Т. 54, № 7 С. 718 – 724.

112.	Kientz Cr.E., De Jong G.J., Brinkman V.A.Th.  Gas chromatographic detectors for use in column liquid chromatography // J. сhromatogr. -  1991. - T. 551, № 1-2. - C. 461– 464.

113.	Determination of total aromatic hydrocarbons in lube base stock by liquid chromatography  with novel termospray flame ionization detection / F.R. Di Sanzo, S.C. Herron, B. Chawla, D. Holloway // Anal. chem. – 1993. - T. 65, № 23. - C. 3359 - 3362.

114.	Определение ПАУ в частичках из воздуха при помощи ВЭЖХ / C. Wang, V.O. Yen, H.T. Tsai, J.C. Cheng // J. chin. chem. soc. – 1988. – T. 35, № 1. – C. 13 – 21 ; Р Ж Химия. – 1988. – 19Г427.

115.	Yao Weixi. Анализ полиароматических углеводородов с помощью высокоскоростной жидкостной хроматографии с двойным детектированием // J. environ. sci. – 1986. – T. 7, № 3. – C. 77 - 80 ; Р Ж Химия. – 1987. – 5И590.

116.	Grosse-Rohde C., Kilinski H.G., Kettrup A.  Column switching technique  for group-type separation of a different PAH classes by use of C18-modified silica and polystyrene packings // J. liquid chromatogr. - 1990. - T. 13, № 17. - C. 3415– 3438.

117.	Edkins T. J., Shelly D.C.  Enhanced performance of a laser-induced fluorescence liquid chromatographic apparatus: a systems approach // J. сhromatogr. -  1988. - T.459. - C. 109– 118.

118.	Low G. K-C., Bartley G. E., Moore B. S.  Computer controlled wavelength optimization for fluorescence detection in HPLC // Anal. instrum. - 1988. - T. 17, № 4. - C. 339– 350.

119.	Wegrzun J., Patonay G., Fordellichael W.I.  Unintensified photodiode array fluorescence detector for high-performance liquid chromatography // Anal. chem. -  1990. - T. 62, № 17. - C. 1754– 1758.

120.	Nielsen T.  Isolation of polycyclic  aromatic  hydrocarbons and nitro derivatives in complex mixtures by liquid chromatography // Anal. chem. -  1983. - T. 55, № 2. - C. 286 - 290.

121.	Kuo  Ching-Tang, Chen Hong-Wen, Lin Shaw-Tao. Trace determination of nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons using liquid chromatography with on-line electrochemical reduction and fluorescence detection // Anal. chim. acta. – 2003. – T. 482, №2. – C. 219 – 228.

122.	Analysis of air particulate benzo[a]pyrene by a specific enzyme immunoassay: correlation with chemical and atmospheric parameters / A. Roda, A. Pistillo, A. Jus, C. Armanino, M. Baraldini // Anal. chim. acta. – 1994. – T. 298, № 1. - C. 53 – 64.

123.	Pisareva N. A., Sizova N. V., Lapin B. C.  Determination of endogenic and exogenic hydrocarbons by the combined application of liquid, thin layer and gas chromatography // J. сhromatogr. - 1986. - T. 364. - C. 345– 352.

124.	Хроматографический анализ окружающей среды. Под ред. В.Г. Березкина. – М.: Химия, 1979. – 608 с.

125.	Rodriguez O.M., Lepri I., Desideri C.B. Simultaneous separation and determination of hydrocarbons and organoclorinecompounds by using two-step microcolumns // J. сhromatogr. - 1991. – T. 555, № 1-2. – C. 221 - 228.

126.	Сhen Hung-Yu, Preston Martin R. Measurement of semi-Tative azaarenes in airborne  particulate and vapor phases // Anal. Chim. Acta. – 2004. - T. 501, № 1. – C. 71 – 78.

127.	Байерман К. Определение следовых количеств органических веществ. – М.: Мир, 1987. – 429 с.

128.	Исидоров В.А, Зенкевич И.Г. Хромато-масс-спектрометрическое определение  следов  органических веществ в атмосфере. -  Л.:  Химия, 1982. - 136 с.

129.	Карасек Ф., Клемент Р. Введение в хромато-масс-спектрометрию. - М.: Мир, 1993. - 237с.

130.	Ramsey R., Katti A.M., Guiochon G.  Displacement chromatography applied to trace component analysis // Anal. chem. -  1990. - T. 62, № 23. - C. 2557 - 2565.

131.	Coupling of capillary zone electrophoresis and capillary liquid chromatography with coaxial continuous flow fast atom bombardment tandem sector mass spectrometry / M.A. Moseley, L.J. Deterding, K.B. Tomer, J.W. Jorgenson // J. сhromatogr. – 1989. – T. 480. – C.197 – 209.

132.	Supercritical fluid extraction of nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons from diesel exhaust particulate matter / T. Paschke, S.B. Hawthorne, D.J. Miller, Bernd. Wenclawiak // J. сhromatogr. – 1992. – T. 609. – C.333 – 340.

133.	Ankam E., Lipp M., Mueller A.  Results of collaborative trials concerning the analysis of  benzo-a-pyrene in creosote // Frezenius j. anal. chem. – 1997. – T. 357, № 8. – C. 1076 – 1080.

134.	Analysis organic micropollutants / M.S. Massoud, E. Al-Abdali, A.N. Al-Ghadban, M. Al-Saravi  // Environmental pollution. – 1996. – T. 93, № 3. – C.271 – 284.

135.	Золотов Ю.А. Об актуальных проблемах аналитического контроля и диагностики химико-технологических процессов и окружающей среды / Завод. лаб.- 1990. - Т.56, №5. - С.1 - 5.

136.	Bruner F. Gas chromatographic environmental analysis: principles, techniques, instrumentation. N-Y: VCH, 1993. – 333 c.

137.	Дерффель  К.  Статистика в  аналитической химии.  - М.: Мир, 1994. –268 с.

138.	Пат. UA 54085A Україна, кл. А6В. Спосіб очищення повітря / В.П. Дмитриков. Опубл.17.02. 2003. Бюл. № 2.

139.	Дмитриков В.П.   Совершенствование пробоотбора  и анализ полициклических аренов в воздухе // Сб. науч. тр. Междунар. науч.-техн. конф. “Соврем. проблемы химической технологии неорганических веществ”. – Одесса: Астропринт, 2001. – С. 65 – 67.

140.	Environmental analysis: techniques, applications and  quality assurance / Ed. D. Barcelo. – Amsterdam: Elsevier, 1993. – 660 с.

141.	Дмитриков В.П.  Оценка точности хроматографических измерений содержания загрязнителей в объектах окружающей среды // Тез. доп. II Міжнар. конф. “Наука і освіта - 99”. – К., 1999. – Т.12, С. 9.

142.	Метрологическое обеспечение контроля состава материалов черной металлургии. Справ. изд. / Ю.Л. Плинер,  В.И. Винник, Н.Г. Семенко и др. – М.: Металлургия, 1988. – 288 с.

143.	Mark R., Norris K., Williams P.C. Methods of determining the true accuracy of analytical methods // Anal. chem. – 1989. - T. 61, № 5. - C. 398 - 403.

144.	Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Основи метрології та вимірювань. – К.: Либідь, 2001. – 408 с.

145.	Клименко М.О., Скрипчук П.М. Стандартизація і сертифікація в екології: Підручник. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 202 с.

146.	Дмитриков В.П., Бесчасный Я.В. Метрологические аспекты пробоотбора и анализа загрязнителей воздуха // Перший Міжнародний  симпозіум „Методи хімічного аналізу”. Тези доповідей. Севастополь, 2002. -С. 71.

147.	Алгоритмы получения оценок систематической составляющей погрешности результатов анализа проб / А.Н. Смагунова, Л.И. Белых, Е.Н. Коржова, В.А. Козлов // Завод. лаб.: Диагностика материалов. – 2003. – Т. 69, № 4. – С.56 – 62.

148.	Дмитриков В.П., Карпушенко А.В. Метрологическая характеристика результатов отбора и хроматографического анализа проб воздуха // Сб. научных трудов ДГТУ. – Днепродзержинск, 2003. – С.155 – 160.

149.	Дворкин В.И. Адекватность и не адекватность в метрологии химического анализа  //  Журн. аналит. химии. -  2003.  - Т. 58, № 6.  -  С. 566 - 570.

150.	Шаевич А. Б. Стандартные образцы для аналитических целей. - М.: Химия, 1987.  - 184 с.

151.	Александров Ю.И., Беляков В.И. Погрешность и неопределенность химического анализа // Журн. аналит. химии. – 2002. - Т. 57, № 2. - С. 118 - 129.

152.	Grosse-Rhode   C.,   Kettrup   A.    Entwicklung   und  charakterisierung   von stationären HPLC – phasen zur trennung von polycyclischen aromatischen kohlenwasserstoffen // Erdol – ergas – kohle. – 1991. – Т. 107, № 1. – С. 23 – 32.

153.	Majors R.E. New chromatography columns and accessories at the 1999 Pittsburgh conference, Part 1 // LC-GC International. – 1999. – T. 12, № 6. – C. 344 – 355.

154.	Набивач В.М., Дмитриков В.П. Использование корреляционных уравнений для предсказания величин удерживания // Успехи химии. - 1993. - T.62, № 1. -  С.27 - 38.

155.	Sojak L. Korelacia štruktura – retencia ako prostriedok charakterizacie uhl’lovodikov v kapilarnej chromatografii plyn – kvapalina // Ropa a uhlie. - 1985.  T.27, № 6. -  C.356 - 375.

156.	Головня Р.В., Григорьева Д.Н. Универсальный вид уравнения для расчета удельных удерживаемых объемов, индексов удерживания и дифференциальных мольных свободных энергий растворения членов гомологических рядов органических соединений // Журн. аналит. химии. - 1985. - Т.40, №2. - С. 316 - 329.

157.	Дмитриков В.П.   Хроматографический анализ полициклических углеводородов – продуктов термодеструкции топлив // Науковий вісник НГА. – 2000, № 1. – С. 18 – 20.

158.	Dimov N., Mekenyan Ov. An exact quantitative structure/gas-chromatographic retention relationship for alkylbenzenes // Anal. chim. acta. – 1988. – T. 212, №1-2. – C. 317 – 323.

159.	Дмитриков В.П. Корреляционые уравнения в хроматографическом анализе   коксохимических продуктов // Кокс и химия. –  1999. -  № 9. – С. 23 - 29.

160.	Зенкевич И.Г. Взаимная корреляция ГХ индексов удерживания органических соединений разных рядов // Журн. аналит. химии. - 1999. -  Т.54, № 12. - С. 1272 - 1279.

161.	Макогон A.M., Бубенцова И.В., Тростянецкая В.Л. Газохроматографическое поведение вторичных ароматических аминов // Журн. аналит. химии. - 1984. - Т.39, № 2. - С.353 - 356.

162.	Набивач В.М., Дмитриков В.П. Связь хроматографического удерживания с молекулярной структурой алкилпиридинов // Журн. аналит. химии. - 1979. - Т. 34, № 12. -  С.2412 - 2420.

163.	Saura-Calixto F., Garsia-Raso A., Deya C.M. Capillary gas chromatography: a correlation between retention indices and boiling temperatures for alcohols, aldehydes,  ketones  and  esters  //  J .chromatogr.  sci. - 1982. -  T.20, № 1. -  C.7 - 10.

164.	Дмитриков В.П. Концепция хроматографических индексов в анализе загрязнителей окружающей среды // Матеріали II Міжнар. наук. – практ. конф. „Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногеної безпеки регіонів” – Дніпропетровськ, 2003. – С. 228 – 229.

165.	Математические методы и ЭВМ в аналитической химии / Отв. ред. Л.А. Грибов. – М.: Наука, 1989. – 302 с.

166.	Hinch Liffe A. Modelling molecular structures. – N.-Y.: John Wiley & Sons, 1994. – 251c.

167.	Kier L.B., Hall L.H. Molecular Connectivity in Structure – Activity Analysis. -     New York: John Wiley & Sons. - 1986. - 216 c.

168.	Набивач В.М., Васильев В.Э. Корреляционные зависимости  газохроматографических  индексов удерживания от физико-химических свойств и структуры ароматических углеводородов // Журн. физ. химии. -  1988. - Т.62, №7. - С.1873 - 1877.

169.	Берлизов Ю.С., Дмитриков В.П. Применение принципа аддитивности и корреляционного анализа для расчета индексов удерживания алкилпроизводных пиридина и хинолина // Журн. физич. химии. - 1991. - Т.65, №3. - С.253 - 256.

170.	Вuryan C., Nabivach V.M., Dmitrikov V.P.  Structure-retention correlations of isomeric alkylphenols in gas-liquid chromatography // J. сhromatogr. – 1990, № 509. – C. 3 – 14.

171.	Филов В.А., Ивин Б.А. Химические загрязнители окружающей среды, токсикология и вопросы информации // Рос. хим. ж. – 2004. – Т.48, №2. – С.4 – 7.

172.	Дмитриков В.П.   Прогнозирование хроматографического поведения аренов при помощи топологических индексов // Вопр. химии и хим. технологии. – 1999, № 4. – С. 5 – 8.

173.	May W.E., Wise S.A.     Liquid   chromatographic  determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in air particulate extracts // Anal. chem. -  1984. - T. 56, № 2. - C. 225 - 232.

174.	Retention indices for programmed-temperature capillary-column gas chromatography of polycyclic aromatic hydrocarbons / M.L. Lee, D.L. Vassilaros, C.M. White, M. Novotny // Anal. chem. – 1979. - T. 51, № 6. - C. 768 - 773.

175.	Wells M.J.M., Clark C.R., Patterson R.M. Structure-retention relationship analysis for some mono- and polycyclic aromatic hydrocarbons on reversed-phase liquid chromatography using molecular connectivity // Anal. chem. – 1986. - T. 58, № 8. - C. 1625 - 1633.

176.	Use of moment of inertia in comparative molecular field analysis to model chromatographic retention of nonpolar solutes / E.R. Collantes, W. Tong, W.J. Welsh, W.L. Zielinski  // Anal. chem. – 1996. - T. 68, № 13. - C. 2038 - 2043.

177.	Correlation between GC retention data of polycyclic aromatoc hydrocarbons and several molecular descriptors / R. Corbella, M.A. Rodrigues, M.J. Sanchez, F. M. Garsia // Chromatographia. – 1995. – T.40, № 9/10. – C. 532 – 538.

178.	Colmsjö A., Ericsson M. W.  Chromatographis properties   mixed  cyano / ODS chemically bonded phases for HPLC // Chromatographia. - 1987. - T. 24, № 10. - C. 683– 686.

179.	Wan Q.- H., Ramaley L., Guy R.  Quadrupolar effects on the retention of aromatic hydrocarbons in normal phase liquid chromatography // Chromatographia. - 1997. - T. 46, № 9 - 10. -  C. 495 – 500.

180.	Shape discrimination in liquid chromatography using charge-transfer phases / L.C. Sander, R.M. Parris, S.A. Wise, C. Garrigues  // Anal. chem. -  1991. -  T. 63, № 22. - C. 2589 - 2597.

181.	Randic M. On characterization of molecular branching // J. am. chem. soc. – 1975.  – T.97, №23. – C. 6609 – 6615.

182.	Hanai T. Structure – retention correlation in liquid chromatography // J. сhromatogr. 1991. – T. 550, № 1-2. – C. 313 – 324.

183.	Yamaquchi Y.  A new Dimension to quantum chemistry: Analytic derivative methods in ab initio molecular electronic structure theory. – N.-Y., 1994. – 517 c.

184.	Набивач  В.М., Берлизов Ю.С., Дмитриков В.П. Связь хроматографического удерживания с молекулярной структурой алкилпиридинов и полярных неподвижных фаз // Журн. аналит. химии. – 1982. – Том 37, № 5. – С. 480 – 487.

185.	Kovats retention indices of alkyl quinolines on сapillary columns / C. Вuryan, J. Macak, J. Třiska, L. Vodička, Yu.S. Berlizov, V.P. Dmitrikov, V.M. Nabivach  // J. сhromatography. – 1987, № 391. – C. 89 – 96.

186.	Дмитриков В.П. Разделение производных полициклических аренов методом ВЭЖХ // Журн.  хроматогр.  товариства. – 2003. – Т.Ш, № 1. – С.17 – 30.

187.	Relationship  between the retention indices and the molecular structure and the physicochemical properties of alkylpyridines and alkylquinolines / V.M. Nabivach, Yu.S. Berlizov, V.P. Dmitrikov,  L.V. Degtyareva // 4th Danube Symposium on chromatography etc. Bratislava, Czechoslovakia. – 1983. –C. D 40.

188.	Исследование индексов удерживания алкилхинолинов на капиллярных колонках / Yu.S. Berlizov, C. Вuryan, J. Macak, V.P. Dmitrikov, V.M. Nabivach // V Danube Symposium on chromatography. Abstracts. Yalta, 1985. – C. 181 - 182.

189.	Дмитриков В.П., Берлизов Ю.С., Набивач В.М.  Капиллярная газовая хроматография алкилхинолинов // Сб. работ 3-й  конф. стран СЭВ «Успехи в области хроматографии и использ. хр-фии  в нефтеперераб. и нефтехимич. пром-сти. -  Братислава, 1986. – С. 364.

190.	Дмитриков В.П.,  Набивач В.М.   Сорбционно-структурные корреляции гетероциклических азотистых оснований // Тез. докл. Х Всесоюзной конф. по газ. хроматографии. – Казань, 1991. – С. 16.

191.	Газохроматографические индексы удерживания хинолиновых оснований на капиллярных колонках / П. Бурьян,   И. Мацак, Я. Тршиска,  Л. Водичка,     Ю.С. Берлизов,   В.М. Набивач,  В.П. Дмитриков   // Сборник Пражского химико-технологического института. – 1989, Д 57. – С. 103 – 118.

192.	Дмитриков В.П.   Индексы связности молекул в  хромато-спектроскопическом экологическом мониторинге // Зб. тез доп. Ш  Всеукр. наук.-практ. конф. “Екологія. Людина. Суспільство”. – К.: НТУУ “КПІ”, 2000. – С. 94 – 95.

193.	Набивач     В.М.,   Дмитриков    В.П.  Сорбционно-структурные корреляции в хроматографии каменноугольных фенолов // Кокс и химия. – 1996, № 8. – С. 23 - 28.

194.	Kaliszan R., Hőltje H.-D. Gas chromatographic determination of molecular polarity and quantum chemical calculation of dipole moments in a group of substituted phenols // J. сhromatogr. – 1982. – T. 234, №2. – C.303 - 311.

195.	Дмитриков В.П., Заплава Н.В.  Расчет индексов связности соединений фенольного ряда // Зб. доп. Х  Всеукр. наук. конф. “Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”. – Донецьк: ДонДТУ, 2000. – Т. 2. - С. 175 – 176.

196.	Дмитриков В.П., Коробочка А.Н., Трикило А.И.  Связь топологических и газохроматографических параметров при оценке загрязнителей окружающей среды - каменноугольных фенолов // Системные технологии. – 2000. – Вып. 1(9). – С. 99 – 106.

197.	Дмитриков В.П.,  Иванов С.М.,  Набивач В.М.  Корреляционные зависимости в ВЭЖХ фенолов //  Тез. докл. V Всесоюзн. симп. по молек. жидк. хроматографии. – Рига, 1990. – С. 41.

198.	Дмитриков В.П.,  Набивач В.М.   Взаимосвязь между молекулярной структурой и параметрами удерживания алкилфенолов в ВЭЖХ // Журн. аналит. химии. – 1987. – Т.42, № 6. – С. 1110 – 1113.

199.	Дмитриков В.П. Хроматографический анализ адсорбции функциональных групп на силикагеле // Вопр. химии и хим. технологии. – 2002. - №1. – С.27 – 30.

200.	Ecknig W. Beziehungen zwischen Molekuleigenschaften und chromatographischer  Retention   // Z.  chem.  - 1985.  - T. 25 (7). -  C. 240 - 248.

201.	Дмитриков В.П.   Применение динамической жидкостной хроматографии при определении ПАУ в воде // Довкілля та здоров”я. – 2000, № 4(15). – C. 56 – 58.

202.	Snyder L.R.,  Kirkland J.J.  Introduction to Modern Liquid Chromatography. Second ed. – N.Y.: John Wiley Inc., 1979. – 863 c.

203.	Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии. – М.: Химия, 1991. – 448 с.

204.	Ионин Б.И.,  Ершов Б.А.,  Кольцов А.И.  ЯМР-спектроскопия в органической химии. – Л.: Химия. - 1983. – 272 с.

205.	Phillips G.R., Harris J.M. Predicting the statistical properties of least-squares polynomial filters // Anal. chem. - 1990. - Т. 62, № 24. - С. 2749 – 2752.

206.	Sander L.C.,  Wise S. A.  Evaluation of shape selectivity in liquid  chromatography // LC - GC. -  1990. -  Т. 8,  № 5. -   С. 378,  380 – 382,  384, 386– 388, 390.

207.	Hayashi Y., Matsuda R., Nakamura A. Total chromatographic optimization (TOCO). I. Simultaneous optimization of many variables in liquid chromatography //  Chromatographia. – 1990. – T. 30, № 1/2. – C. 85 - 90.

208.	Hayashi Y., Matsuda R. Total chromatographic optimization (TOCO). II. Precision and efficiency of analysis //  Chromatographia. – 1990. – T. 30, № 3/4. – C. 171 - 175.

209.	Matsuda R., Hayashi Y. Information theory of optimization in chromatography: analytical structure of optimization // Chromatographia. – 1990. – T. 30, № 3/4. – C. 371 – 376.

210.	Липавский В.Н., Березкин В.Г. Автоматические газовые хроматографы. – М.: Химия, 1982. – 224 с.

211.	Гуревич А.Л., Русинов Л.А., Сягаев Н.А. Автоматический хроматографический анализ. – Л.: Химия, 1980. – 192 с.

212.	Москвин Л.Н., Москвин А.Л. Проточные методы – общие принципы автоматизации химического анализа // Рос. хим. ж. – 2005. – Т.49, № 2. – С. 11 – 15.

213.	Дмитриков В.П.,  Набивач В.М.    Разделение хинолиновых оснований препаративной газовой хроматографией  // Кокс и химия. – 1995, № 11. – С. 13 - 15.

214.	Дворкин В.И. Метрология и обеспечение качества химического анализа. – М.: Химия, 2001. – 263 с.

215.	Гиошон Ж., Гийемен К. Количественная газовая хроматография. В 2-х ч. – М.: Мир, 1991. – Ч.1 – 580 с.

216.	Русинов Л.А. Автоматизация аналитических систем определения состава и качества вещества. – Л.: Химия, 1984. – 160 с.

217.	Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника: Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов. 2-е изд. – М.: Высш. шк., 1991. – 622 с.

218.	Jaufmann L. Moderns datа system  in chromatographie labor // Lab. prax. – 1990. – T. 14, № 11. – C. 930, 932, 934.

219.	Дмитриков В.П. Улучшение качества выходного сигнала хроматографического детектора при мониторинге загрязнителей окружающей среды // Науковий вісник НГУ. – 2003. - № 1. – С. 92 - 94.

220.	Improved principal component analysis of noisy data / M.J. Fay, A. Proctor, D.R. Hoffman, D.M. Hercules  //  Anal.  chem. - 1991. - Т. 63, № 11. -  С. 1058 - 1063.

221.	Интегральные микросхемы: Микросхемы для аналого-цифрового преобразования и средств мультимедиа. Вып. 1. – М.: ДОДЭКА, 1996. –384 с.

222.	Бесекерский В.А. Цифровые автоматические системы. – М.: Наука, 1976. – 576 с.

223.	Лэм Г. Аналоговые и цифровые фильтры. Расчет и реализация: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 528 с.

224.	Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления. – М.: Лаборатория базовых знаний Юнимедиастайл, 2002. – 832 с.

225.	Бойко В.И. Стохастический синтез помехоустойчивых управляемых систем. – К., 1995. – 327 с.

226.	Delinger S.L., Davis J.M. Experimental verification of parameters calculated with the statistical model of overlap from chromatograms of a synthetic multicomponent mixture // Anal.  сhem. -  1990.  – T.62, № 5. - C. 436 - 443.

227.	Бойко В.И., Дмитриков В.П., Зайчук Е.Н. Цифровая обработка сигналов детектора при хроматографировании сложных смесей веществ // Вопр. химии и хим. технол. – 2003. – № 2. – С.173 – 179.

228.	Коротков А.С., Ягов В.В., Зуев Б.К. Регистрация сигналов при электроаналитическом исследовании с помощью компьютера и универсального аналого-цифрового преобразователя // Журн. аналит. химии.- 2002. - Т. 57, № 4. - С. 406 - 410.

229.	Snyder L. R., Quarry M. A.  Computer simulation in HPLC method development reducing the error of predicted retention times // J. liquid chromatogr. -  1987. - Т. 10, № 8 - 9. - С. 1789 – 1820.

230.	Кусянкулов Р. Работа с последовательными портами в Windows95 // Радио. – 2000, № 1. – С.12 – 17.

231.	Delphi 4. Энциклопедия пользователя: Пер. с англ./ Ч. Калверт. – К.: Диа Софт, 1996. – 800 с.

- Hunt R.J. Assessment of the results from data processing systems using a digital chromatogram simulator // Journal HRC & CC. – 1985. – T. 8, № 7. – C. 347 – 355.

- Дмитриков В.П., Гасило Н.Ю.  Оценка сорбируемости экологически опасных аренов методом ВЭЖХ // Сб.  докл.  Ш Всеукр.  научно-метод.  конф.  «Экология и инженерия. Состояние, последствия, пути образования  экологич. чистых технологий». – Днепродзержинск, 2000. – С. 146 – 147.

- Мосин   С.С.,   Дмитриков   В.П.,   Проценко   А.В.    Определение   содержания полициклических углеводородов в коксе для агломерации // 3б. тез. доп. I Міжнар. наук. - техн. конф. „Молода Академія - 2004". - Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004. - С. 21 - 23.

- Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и нефтехимических предприятиях. – М.: Химия, 1985. – 160 с.

- Дмитриков В.П. Особенности хроматографического удерживания полициклических ароматических углеводородов и продуктов их гидрирования // Вопр. химии и хим. технологии. - 1998, № 3. - С. 3 - 5.

- Lemiere F. LC-MS: A question of column diameter in the analysis of DNA   adducts // LC-GC. - 2000. - Т. 13, № 1. - С. 24 - 29.

- Дмитриков В.П. Определение ПАУ в воде методом ВЭЖХ с флуоресцентным детектированием // Кокс и химия. - 2003. - №4. - С.35 - 38.

- Laboratory investigations in organic chemistry / D.C. Eaton. -N.Y. etc.: Mс. Graw Hill, Inc., 1989. - 929 с.

- Дмитриков   В.П,    Корогодин   В.Ю.    Принципы   разработки   фильтров   для улавливания АРУ из воздуха // II Міжнар. наук. конференція „Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". Збірник доповідей. - Донецьк, 2003. - Т.2. - С. 107.

- Rohrbaugh R.H., Jurs P.C. Prediction of gas chromatographic retention indexes of polycyclic aromatic compounds and nitrated polycyclic aromatic compounds // Anal. chem. - 1986. – Т. 58, № 6. - С. 1210 - 1212.

- Дмитриков В.П.,  Набивач В.М.     Хроматографический анализ полициклических аренов различной степени гидрирования // Кокс и химия. - 2000, № 6. - С. 28 - 32.

- Kicinski H.G., Adamek S., Kettrup A.    Trace enrichment for HPLC analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons   in environmental samples, using solid phase extraction in connection with UV/VIS diode-array and fluorescence detection // Chromatographia. - 1989. - Т. 28, № 3/4. - С. 203 - 208.

- Дмитриков   В.   П.,   Севриков   В.В.   Сравнительная   оценка   детекторов для хроматографического анализа полициклических углеводородов в объектах окружающей среды // Сб. науч. трудов „Вестник СевГТУ. Сер. „Механика, энергетика, экология".   — 2003. - №48. - С.51 - 55.

- Дмитриков   В.П.	Выбор   условий   УФ-детектирования   сложных   смесей ароматических углеводородов в воздухе // Тез. доп. II Міжнар. конф. "Наука i освіта - 99". - К., 1999.- Т. 12, С. 10.

- Клар Э. Полициклические углеводороды. В 2-х томах. - М.: Химия, 1971. - Т.1. - 455 с. Т.2. - 455 с.

- Золотов Ю.А., Цизин Г.И., Моросанова Е.И. Сорбционное концентрирование микрокомпонентов для целей хроматографического анализа // Успехи химии. - 2005. - Т. 74, № 1.- С. 41- 46.

- Whiteaker J.R., Suess D.T., Pratter К. A Effects of meteorological conditions on aerosolcomposition and mixing state in Baersfield, CA // Environ, sci. and technol. - 2002. - T. 36, № 11. - С. 2345 - 2353.

- Муравьева    С.И.,    Бабина    М.Д.    Санитарно-химический  контроль воздуха промышленных предприятий. - М.: Медицина,1982. - 345 с.

- Polaczek J. Anwendung von molekularkomplexen zur aufarbeitung von steinkohlenteer (kurzfassung) // E.K. erdgas petrochem. - 1992. - T. 45, № 11. – С. 447 - 452.

- Пат. UA 46264А Україна, кл. А6В. Cnociб очищения повітря / В.П. Дмитриков. Опубл. 15.05.02. Бюл. № 5.

- Безуглая    Э.Ю.        Мониторинг   состояния    атмосферы    в    городах.    -   М.: Гидрометеоиздат, 1986. - 200 с.

- Методологические проблемы применения биологических методов в экоаналитике / Д.Б. Гелашвили, А.А. Туманов, М.Е. Безруков, Н.В. Лисенкова, О.В. Баринова, П.А. Крестьянинов // Журн. аналит. химии. - 1999. - Т. 54, № 9. - С. 909 - 917.

- Дмитриков   В.П.,   Афендик  Г.А.,   Брич   Т.И.   Сравнительная   оценка   методов определения токсичности выбросов в атмосферу // Сб. докл. IV Всеукр. научно-метод. конф. «Экология и инженерия. Состояние, последствия, пути образования    экологич. чистых технологий». - Днепродзержинск, 2002. - С. 189 - 191.

- Методика   определения   подвижности   daphnia   magna   straus   (международный стандарт ISO 6341).– М.: Московский печатник, 1987.- 13 с.

- Концентрирование    фенолов    на    пенополиуретане    и    их    определение    с использованием фотометрии и ВЭЖХ / Е.Н. Мышак, С.Г. Дмитриенко, Е.К. Шаповалова, А.В. Жигулев, О.А. Шпигун, Ю.А. Золотов // Журн. аналит. химии. - 1997. - Т. 52, № 10. - С. 1036 - 1041.

- Дмитриков  В.П.   Определение   токсичности   выбросов   в   атмосферу  методом биотестирования // Металлург. и горноруд. пром-сть. - 2003. - № 3. - С. 141 - 142.

- Очистка технологических газов / Т.А.Семенова, И.Л. Лейтес, Ю.В. Аксельрод. - М.: Химия, 1977. -  488 с.

- Дмитриков В.П., Набивач В.М. Взаимодействие моноэтаноламина с диоксидами и дисульфидами коксового газа // Кокс и химия. - 1999, № 10. - С. 21 - 24.

- Дмитриков В.П. Выделение  и идентификация продуктов     реакции моноэтаноламина с сероуглеродом // Журн. прикл. химии. - 1991. - Т. 64, № 4. - С. 945 - 947.

- Гетероциклические соединения. Том V / Под ред. Р. Эльдерфилда. - М.: Изд-во иностр. литературы, 1961. - 604 с.

- Бобрівник Л.Д., Руденко В.М,    Лезенко Г.О.  Органічна хімія. - К.: Ірпінь: ВТФ „Перун", 2002. - 544 с.

- Общая   органическая   химия / Под   ред.   Д.   Бартона   и   У.   Оллиса.   Т.9. Кислородсодержащие, серосодержащие и др. гетероциклы: Пер. с англ. - М: Химия, 1985. - 800 с.

- Gerasimenko V.A.,  Dmitrikov V.P., Nabivach V.M., Berlizov Yu.S. Chromatographic analysis of the glycols amination products // Abstracts of presentation of adv. in liquid chromatogr. Szeged, Hungary. – 1984. – P. 33.

- Дмитриков В.П.  Об использовании УФ-спектрофотометра в качестве детектора в жидкостной хроматографии // Завод. лаб. - 1986. - Т. 52, № 1. - С. 13 - 15.

- Siwek A., Sliwiok J.   On the influence of the resonance and inductive effects on the hydrophobicity  of the   isomeric   methylquinolines   analysed  by  means   of RP-HPLC   // Chromatographia. - 1988. - Т. 25,  № 9. - С. 797 - 800.

- Смит   А.   Прикладная   ИК-спектроскопия:   Основы,   техника,   аналитическое применение. - М.: Мир, 1982. - 328 с.

- Fluka Chemie AG. Sigma-Aldrich. - Riedel-de Haën, 1999/2000. – 1640 c.

- Лебедев   А.Т.   Масс-спектрометрия   в   органической   химии.   -  М.   БИНОМ Лаборатория знаний, 2003. - 493 с.

- Дмитриков В.П., Голикова Е.В. Масс-спектрометрический анализ загрязнителей окружающей среды - N-гетероциклических соединений // Тез. докл. IX Всеукр. научной конф. «Охорона навколиш. середовища i раціон. використ. природних ресурсів». - Донецьк, 1999. - С. 49 - 50.

- Ингибитор коррозии металлов:   А.с. 1433080. СССР. МКИ  / Толстых В.Ф., Федоров Ю.В., Дмитриков В.П. и др. - № 4181251;   Заявл. 5.11.86; Опубл. 22.06.88.

- Вредные вещества в промышленности. Справочник. В трех томах. – Л: Химия, 1976. – Т.1 – 592 с., Т.2 – 624 с., Т.3 – 518 с.

- Берлизов Ю.С., Набивач В.М., Дмитриков В.П.  Капиллярная газовая хроматография алкилхинолинов //  Журн. аналит. химии. – 1987. – Т.42, № 6. – С. 1119 – 1124.

- Ruckmick S. С, Hurtubise R. J. Liquid chromatographic systems for the separation of polycyclic aromatic hydrocarbons and nitrogen heterocycles compounds present in coal liquids // J. сhromatogr. - 1985. - Т. 321, № 2. - С. 343 - 352.

- Ruckmick S. C, Hurtubise R. J.   Solvent composition effects in the normal-phase liquid chromatography of nitrogen heterocycles and hydroxyl aromatics on a  nitrophenyl stationary phase // J. сhromatogr. -1986. - Т. 361. - С. 47 - 55.

- Дмитриков В.П., Набивач  В.М. Разделение хинолиновых   оснований препаративной газовой хроматографией // Кокс и химия. - 1995, №. 11. - С. 13 - 15.

- Дмитриков В.П.  Гидрирование хинолина в процессе кислотной коррозии // Защита металлов. – 1990. – Т. 26, № 3. – С. 300 – 301.

- Bodzek D., Krzyzanowska Т., Marzec A. Heterocompounds present in asphaltenes from varions product of coal hydrogenation // Fuel. - 1979. - T.58. - C. 196 - 202.

- Еремеева Р.А.,   Дмитриков В.П.,   Тыр С.Г.   Ингибирование кислотной коррозии углеродистых сталей продуктами коксохимического производства // Защита металлов. - 1986. - Т. 22, № 1. - С. 152 - 155.

- Дмитриков В.П., Набивач В.М. Физико-химические закономерности удерживания хинолиновых оснований в ГХ // Кокс и химия. - 1995. - № 8. - С.27 - 34.

- Исследование  неподвижных   фаз  для газохроматографического   разделения хинолиновых оснований / В.П. Дмитриков,    Ю.В. Федоров,    В.И. Хорошун, В.М. Набивач, Л.А. Венгер // Вопросы химии и хим. технологии. - Вып. 49. - Харьков. — 1977. - С. 113 - 117.

- Лабораторное   руководство   по   хроматографическим   и   смежным   методам   / О. Микеш, Й. Новак, Я. Туркова, Б. Мелоун и др. В 2-х частях. - М: Мир, 1982. - Ч.1. - 400 с; Ч.2. - 381с.

- Dmitrikov V.P., Fedorov Yu. V., Nabivach V.M. Gas chromatographic – spectrometric identification of some polycyclic nitrogen-containing compounds in coal tar  //  Chromatographia - 1984.  - Т. 18, № 1. - С. 28 - 30.

- Tsuyoshi    Murahashi.    Comprehensive   two-dimensional    high-performance   liquid chromatography for the separation of polycyclic aromatic hydrocarbons // Analyst. - 2003. - T.128, № 6.- C.611-6I5.

- Principal component analysis in structure - retentions and retention - activity studies of benzodiazepines / M.C. Pietrogrande, F. Dondi, P.A. Borea, C. Bighi // Chemometrics and intell. lab. syst. - 1989. - Т. 5, № 3. - С. 257 - 262.

- Дмитриков   В.П., Набивач   В.М.   Прогнозирование   защитного   действия хинолиновых оснований по хроматографическим и топологическим параметрам // Кокс и химия. - 1989, № 5. - С. 33 - 35.

- Nabivach V.M., Dmitrikov V.P.   The use of correlation equations for the prediction of retention parameters in gas-liquid chromatography // Russian chemical reviews. - 1993. - Т. 62, №1.- С. 23 - 33.

- Preparative liquid chromatography of some polycyclic bases of coal tar / V.P. Dmitrikov, Yu. V. Fedorov, V. M. Nabivach, Yu. S. Berlizov // Abstracts of presentation of adv. in liquid chromatogr. Szeged, Hungary. - 1984. - P. 26.

- Дмитриков   В.П., Набивач  В.М. Сорбционно-структурные корреляции гетероциклических азотистых соединений в жидкостной хроматографии // Кокс и химия. - 2002. - №1.- С. 22 - 25.

- Аверин В.А., Шноль В.Я., Дистанов Б.Г.  Расчет уровней  отбора основного вещества в препаративной хроматографии // Газовая хроматография: Сб. науч. ст. — М: НИИТЭХИМ, 1969. Вып. 9. С. 146—151.

- Берлизов     Ю.С,  Набивач  В.М.,  Линберг  Л.Ф.   Хромато-масс-спектрометрия тяжелых пиридиновых оснований // Кокс и химия. - 1987, - № 1. - С. 35 - 39.

- Хромато-спектрометрическая     идентификация     некоторых     полициклических азотистых оснований / В.П. Дмитриков,   В.М. Набивач, Ю.В. Федоров, Ю.С. Берлизов // Журн. аналит. химии. - 1983. - Том 38, № 9. - С. 912 - 916.

- Дмитриков В.П.    Некоторые аспекты фрагментации бензопиридинов в условиях масс-спектрометрии // Вопр. химии и хим. технологии. - 1987. - Вып. 84. - С. 51 - 54.

- Дмитриков    В.П.,     Берлизов     Ю.С.,     Набивач     В.М.,   Бурьян П.,   Мацак И.  Сравнительная оценка масс-спектрометрического поведения 2-азафлуорантена и полициклических аналогов пиридина // Сборник Пражского химико-технологического института. – 1985, Д 51. – С. 161 – 166.

- Schronk L.R., Grisby R.D., Hanks A.R. Reversed-phase HPLC retention behavior of coal-related nitrogen heterocyclic compounds // J. chrom. sci. - 1981. - Т.19, № 10. - С. 490 - 495.

- Дмитриков В.П. Методологические аспекты анализа техногенных загрязнителей - азотсодержащих гетероциклов // Кокс и химия. - 2004. - №8. - С.26 - 29.

- Гетероциклические соединения. Том IV / Под ред. Р. Эльдерфилда. - М.: Изд-во иностр. литературы, 1955. - 539 с.

- Определение углеводородных примесей в технических хинолиновых основаниях / В.П. Дмитриков,   Ю.В. Федоров,   Ю.С. Берлизов,   Р.А. Еремеева  // Вопр.   химии   и хим. технологии. - 1989. - Вып. 90. - С. 117 - 120.

- Николаевский В.С. Новая концепция и методологии экологического мониторинга и охраны природы // Экология промышленного производства. - 2001, №1. - С.3 - 7.

- Баскин З.Л. Обеспечение качества эколого-аналитического контроля воздуха рабочей зоны, жилых зон и выбросных технологических газов // Завод. лаб.: Диагностика материалов. – 2002. – Т.68, № 2. – С. 45 - 54.

- Katsouyanni K. Health effects of air pollution in Southern Europe: are there interacting factors? // Environment Health Perspectives. – 1995. – T. 103, № 2. – C. 23 – 27.

- Дмитриков В.П. Cовершенствование принципов аналитического контроля для экологического мониторинга загрязнителей воздуха // Матеріали III Міжнар. наук. – практ. конф. „Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногеної безпеки регіонів” – Дніпропетровськ, 2005. – С. 124 – 125.

- Computered multiple input Chromatography / M. Kaljurand, E. Kullic. – N.-Y. etc: John Wiley & Sons, 1989. – 225 c.

- Peichang L., Hongxin H.  Expert system for chromatography  // J. сhromatogr. - 1988. – Т.452. -  С.175 – 189.

- Аверин В.А., Крайнов И.П. Стандартные образцы состава химических веществ для экологического контроля // Экология и промышленность. – 2005. – Т.1, № 2. – С.52 – 55.

- Другов Ю.С., Родин А.А. Мониторинг органических загрязнений природной среды. – СПб: Наука, 2004. – 808 с.

- Фомин Г.С., Фомина О.Н. Воздух. Контроль загрязнений по международным стандартам. Справочник. – М.: Протектор, 1994. – 228 с.

- Дмитриков В.П. Метрологическая оценка аналитического конт-роля для экологического мониторинга загрязнителей воздуха  //  Матеріали III Міжнар.  наук. –  практ.   конф.   „Проблеми   природокористування,

сталого розвитку та техногеної безпеки регіонів”. – Дніпропетровськ, 2005.– С. 122– 123.

- Худолей В.В. Канцерогенность стойких органических загрязнителей: необходимость углубленной оценки реальной опасности // Рос. хим. ж. – 2004. – Т. 48, № 2. – С. 72 – 75.

- Вершинин В.И. Методология компьютерной идентификации веществ с   применением информационно-поисковых систем // Журн. аналит. химии. – 2000. – Том 38, № 5 . – С. 468 – 476.

- Дмитриков В.П. Разработка структуры банка данных для автоматизированной системы анализа воздуха // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - № 3. - С. 44 – 47.

- Experimental design for the ruggedness testing of high-performance liquid chromatography methodology / Mulholland M., Naish P.J., Stout D.R. // Chemometrics and Intell. lab. syst. – 1989. – T.5, №3. – С. 263 – 270.

- Дмитриков В.П. Формирование банка данных компьютерно-хроматографической системы анализа // Перший міжнародний  симпозіум „Методи хімічного аналізу”. Тези доповідей. Севастополь, 2002. -  С. 16 – 17.

- Gommon J. R. The integrated taxonomic information system, increasing access to, and integration of, global biodiversity data and information // Earth system monitor. – 2001. – № 11. – С.4  -  9.

- Дмитриков В.П.,  Набивач В.М.    Хроматографический анализ полициклических аренов различной степени гидрирования // Кокс и химия. – 2000, № 6. – С. 28 - 32.

- Шаевич А.Б., Мучник В.Л. Компьютеризированная хроматографическая идентификация веществ: методические особенности алгоритмы, программное обеспечение, базы данных // Журн. физич. химии.  -  1993.  -  Т. 67,  № 4.  -  С. 827 – 832.

- Фаткутдинова Ш.Р., Солопченко Г.Н. Применение цифровых моделей  хроматограмм  для  оценки  погрешности  результатов  химического анализа // Журн. аналит. химии. - 1998. -  Т.53, № 11. - С. 1158 - 1165.

- Романенко С.В., Стромберг А.Г. Классификация математических моделей аналитических сигналов в форме пиков // Журн. аналит. химии. - 2000. -

Т.55, № 11. - С. 1144 - 1148.

- Дмитриков В.П., Левченко А.Л., Берлизов Ю.С. Хроматографическая система для обнаружения бенз[а]пирена в воздухе // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2002. - № 6. – С. 45 – 49.

- Набивач  В.М.,   Дмитриков  В.П., Жигунова Т.А.  Корреляционные зависимости газохроматографических индексов удерживания от физико-химических свойств и структуры алкилфенолов // Вопр. химии и хим. технологии. – 1988. – Вып. 88. – С. 100 - 104.

- Shibamoto T. Chromatographic analysis of environmental and food toxicants. – N.-Y.: Decker, 1998. – 344 c.

- Дмитриков В.П., Берлизов Ю.С., Красножененко Д.А. Принципы выбора системы для обнаружения в воздухе полициклических углеводородов и производных // Сб. докл. IV Всеукр. научно-метод. конф. «Экология и инженерия. Состояние, последствия, пути образования  экологич. чистых технологий». - Днепродзержинск, 2002. – С.193 - 195.

- Бродский Е.С. Системный подход к идентификации органических соединений в сложных смесях загрязнителей окружающей среды // Журн. аналит. химии.  -  2000.  -  Т. 57,  № 6.  -  С. 585 – 591.

- Дмитриков В.П. Прогнозирование хроматографических свойств приоритетных полициклических углеводородов – загрязнителей воздуха // Сб. докл. IV Всеукр. научно-метод. конф. «Экология и инженерия. Состояние, последствия, пути образования  экологич. чистых технологий». Днепродзержинск, 2002. – С.191 - 193.

- Методичні підходи до вибору та обґрунтування критеріїв і показників сталого розвитку різних ландшафтних регіонів України. Вид.2-е / Під наук. ред. А.Г. Шапаря. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 98 с.

- Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2003. – 208 с.

- Дмитриков В.П. Основные принципы построения экспертных систем

для экологического мониторинга // Зб. доп. Міжнар. наук.-техніч. конф. „Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості”. – Кривий Ріг: КТУ, 2004. – Т.1. –

С. 255 – 258.

- Дмитриков В.П. Нечеткости определений экспертной системы мониторинга загрязнителей // Вестник НТУ„ХПИ”.– 2004.- №38. – С. 17 – 21.

- Скубилин М.Д. Электронная экспертиза экологического мониторинга // Инженерная экология.- 2001, №3.- С.54 - 60.

- Дмитриков В.П., Наприенко А.П., Проценко А.В. Совершенствование экспертных систем для эколого-аналитического контроля // Зб. доп. Міжнар. наук.-техн. конф. ”Хімія і сучасні технології”.– Дніпропетровськ: УХТУ. – 2005. – С. 380.

- Уотермен Д. Руководство по экспертным системам. – М.: Мир, 1989. – 388 с.

- Дмитриков В.П., Неклеса А.В., Черноусенко Л.В. Распознавание образов экспертной системы экологического мониторинга //  III Міжнар. наук. конф. „Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів”. Зб. доп. - Донецьк, 2003.– Т.2.- С.144– 145.

- Косарев В.А., Муратова С.Ю., Коблова Н.С. Экспертно-аналитическая информационная система для оценки эколого-гигиенической ситуации в металлургическом центре // Металлургия.– 2002.- № 9.– С.32 – 34.

- Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи: В 2 т./ Укр НДІССІ Держстандарту України. - Київ.:  Основа, 1998.  - 784 с.

- Искусственный интеллект: В 3-х кн. Кн.1. Системы общения и экспер-тные системы: Справочник / Под ред. Э.В. Попова. – М.: Радио и связь,1990.–464 с.

- Дмитриков В.П. Концепция топологических индексов в экологи-ческом мониторинге // Вестник НТУ „ХПИ”. – 2004. - №37. – С. 100 – 103.

- Полетаева Т.В., Дмитриков В.П., Голобородько  П.Л. Компьютерно-хроматографическая идентификация некоторых загрязнителей окружающей среды // Матеріали VII Всеукр. наук. конф. „Екологічні  проблеми  регіонів  України”. – Одеса: ОДЕУ, 2005. – С.142 – 143.

- Вершинин В.И., Дерендяев Б.Г., Лебедев К.С.  Компьютерная идентификация органических соединений. – М.: Академкнига, 2002. – 197 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html