mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

# ТОМИЛИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

## УДК 681.5.08

ПОСТРОЕНИЕ ИИС ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ ПРОХОДНЫХ ПЕЧЕЙ НА БАЗЕ ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ

# 05.13.05  компьютерные системы и компоненты

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Чичикало Нина Ивановна

доктор технических наук,

профессор

Донецк – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| Перечень условных обозначений………………….…………… | 4 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….…….. | 5 |
| РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ КАК ОБЪЕКТОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ температур АКТИВНОЙ ЗОНЫ……………………………………….. | 12 |
| - 1.1. Анализ типов промышленных печей и обоснование исходных данных для построения информационно-измерительной системы (ИИС) оценки температурного профиля…………………………………………… | 12 |
| - 1.2. Анализ способов и систем определения температур активной зоны проходной печи…..…………………………………………………………… | 16 |
| 1.3. Классификация методов моделирования тепловых процессов и функций, выполняемых сертифицированными устройствами.….….….… | 25 |
| 1.4. Анализ источников погрешностей измерения температур в проходных печах. Выводы к разделу 1………………………………..…….. | 32 |
| 1.5. Постановка задач исследований………………………………………… | 35 |
| РАЗДЕЛ 2. Разработка методов определения параметров процессов теплообмена в проходной печи и алгоритмов их учета…………………………………………………. | 36 |
| 2.1. Разработка метода определения геометрических угловых коэффициентов излучения объемных зон.…………………………………... | 36 |
| 2.2. Количественная оценка результатов применения метода определения геометрических угловых коэффициентов излучения объемных зон………………………………………………………………….. | 47 |
| 2.3. Разработка алгоритма учета влияющих факторов в газовых зонах на процессы теплообмена проходной печи…………………………………… | 52 |
| 2.4. Разработка модели исследуемой проходной печи. Выводы к разделу 2 | 54 |
| РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА Методов ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ ПРОХОДНЫХ ПЕЧЕЙ для построения ИИС ………… | 73 |
| 3.1. Разработка метода косвенного измерения температур внутренней стороны поверхности кладки……………………………………………..… | 73 |
| 3.2. Исследование инерционности процессов теплопередачи..…………... | 77 |
| 3.3. Разработка метода оценки технического состояния кладки проходной печи и значений плотностей потоков тепловых потерь...……. | 86 |
| 3.4. Разработка методов оценки температур в технологических точках измерения (ТТИ). Выводы к разделу 3…………………………………..…. | 88 |
| РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПРОФИЛЯ и обоснование набора сертифицированных устройств для построения ИИС..... | 97 |
| 4.1. Разработка виртуальных моделей ИИС оценки температурного профиля проходной печи…………………………….…….…….…………. | 97 |
| 4.2. Обоснование набора сертифицированных устройств и разработка структуры ИИС оценки температурного профиля..………………………. | 105 |
| 4.3. Оценка метрологических характеристик компонентов ИИС и методики косвенного измерения температур внутренней стороны кладки проходной печи……………………………………………………… | 115 |
| 4.4. Оценка систематической составляющей методической погрешности определения температур поверхностей заготовок. Результаты испытаний и внедрения. Выводы к разделу 4.…………………………….. | 125 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ….……………………………………………………….….. | 136 |
| Список использованных источников………………………………….…… | 139 |
| Приложения А. Документы, подтверждающие внедрение………….……. | 150 |
| Приложения Б. Документы, подтверждающие работоспособность ИИС.. | 154 |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АСНИ – автоматизированная система научных исследований;

АЦП – аналого-цифровой преобразователь;

а.ч.т. – абсолютно черное тело;

ИИС – информационно-измерительная система;

ИП – измерительный преобразователь;

ПО – программное обеспечение;

ПЗ – поверхность заготовок;

ПП – проходная печь;

СИ – средство измерения;

ССМП – систематическая составляющая методической погрешности;

ТП – термопара;

ТПП – термопара платинородий-платиновая;

ТПР – термопара платинородий-платинородиевая;

ТТИ – технологическая точка измерения;

ТХА – термопара хромель-алюмелевая;

ТХК – термопара хромель-копелевая.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день, металлургия является базовой отраслью народного хозяйства Украины. Она обеспечивает более 25 % промышленного производства государства, дает около 40 % валютных поступлений и более 10 % поступлений в государственный бюджет. При этом Украина является одним из лидеров стран-производителей черных металлов в мире и занимает 7 место по объёму производства стали и 3 место по объёму экспорта металлопродукции.

При этом нельзя отрицать того факта, что большинство производственных фондов металлургических предприятий страны морально устарело и в данный момент производится их обновление. Ввиду этих обстоятельств, актуальным является создание новых наукоемких информационно-измерительных систем (ИИС), построенных с применением математических моделей теплофизических процессов, происходящих в печи. При этом, ИИС должны обеспечивать контроль не только процессов нагрева обрабатываемых заготовок, но и температурных профилей газовых объемов и кладки, а также определять техническое состояние кладки проходной печи (ПП) с целью обеспечения качества изделий, удовлетворяющего стандартам системы менеджмента качества серии ISO 9000.

Актуальность темы. Одной из задач металлургической отрасли тяжелой промышленности Украины является повышение качества технологических процессов термической обработки заготовок в ПП, заключающееся в повышении точности определения температур заготовок, оценке и учете теплофизических и технических параметров кладки. Анализ известных решений в области построения систем контроля температур в ПП показал, что большинство из существующих систем обеспечивает лишь функции низкого уровня контроля. К этим функциям относятся: сбор, обработка, хранение и вывод информации о средней температуре газовых зон печи, а также измерение температур поверхностей заготовок (ПЗ) лишь в зоне заключительного нагрева, или сразу после выхода из неё.

Однако такие системы не позволяют оценивать температурное состояние заготовок на стадиях предварительного нагрева с заданной техническими условиями (ТУ) точностью. Также эти системы не выполняют контроль температурного и технического состояния кладки ПП. Это может привести к разрушению кладки печи с образованием сквозных трещин, а, следовательно: к нарушению санитарно-гигиенических норм в цехе за счет выбивания продуктов горения через кладку; авариям при возможных разрушениях корпуса печи; ухудшению качества процесса термической обработки заготовок. В результате возникает несоответствие требованиям ГОСТ и ДСТУ производимых из них деталей машин, что в итоге может привести к выходу из строя машины, содержащей некачественные детали. Решение указанной задачи возможно путем использования ИИС с расширенными функциональными возможностями, построение которых основывается на теоретических и экспериментальных исследованиях, выполненных c помощью пакетов прикладных программ, с последующим получением и применением виртуальных моделей теплофизических процессов печи и использованием соответствующих сертифицированных измерительных устройств в экспериментах, выполненных в промышленных условиях.

Повышение точности определения температур внутри активной зоны ПП выполняется на основании установленной взаимосвязи между температурами в технологических точках измерения (ТТИ) и на ПЗ с учетом влияния сложной газовой излучающе-поглощающей среды рабочего пространства, радиационно-конвективного характера нагрева тел, множественных переотражений излучения во внутреннем пространстве, зависимостью геометрии активной зоны от размеров нагреваемых заготовок. На следующем этапе в установившемся температурном режиме методом идентификации неопределенности измерений температур в ТТИ с последующей коррекцией сведена до уровня неисключенного остатка систематическая составляющая методической погрешности (ССМП). Таким образом, диссертация посвящена решению актуальной задачи разработки ИИС, обеспечивающей повышение качества технологических процессов термической обработки заготовок в ПП.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом Государственного высшего учебного заведения «Донецкий национальный технический университет» по теме НИР № Н-11-11 (номер госрегистрации 0111U007025) «Повышение эффективности электронных приборов и систем». 
Автор участвовал в выполнении работ по названной теме в качестве исполнителя.

Цели и задачи исследования.

Целью работы является повышение точности и расширение функциональных возможностей иис оценки температурного профиля проходной печи, построенной на базе сертифицированных устройств и виртуальных моделей теплофизических процессов, путем идентификации вида погрешностей с последующей коррекцией результатов контроля и выполнения непрерывной оценки технического состояния кладки.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

– анализ существующих измерительных систем и особенностей применения средств определения температур внутреннего пространства ПП;

– разработка метода идентификации неопределенности измерений температур в ТТИ для коррекции результатов контроля температур поверхности заготовок;

– разработка метода ускоренного определения геометрических угловых коэффициентов излучения объемных зон тепловой модели ПП;

– разработка метода оценки технического состояния кладки ПП на основе учета теплофизических процессов и информации от сертифицированных устройств.

Объект исследования: процесс определения температур в проходной печи на основании установления взаимосвязи между температурами в технологических точках измерения, в газовых объемах, на поверхности заготовок и на поверхности кладки с использованием ИИС на базе виртуальных моделей и сертифицированных устройств.

Предмет исследования: информационно-измерительная система оценки температурного профиля, построенная на основе разработанных положений.

Методы исследования: методология выполнения метрологических работ для идентификации неопределенности погрешностей в соответствии с международными стандартами ИCO 5725-1 при исследовании процессов, происходящих в ПП; элементы теории лучистого теплообмена применяющиеся в разделе 2 для получения значений геометрических угловых коэффициентов излучения объемных зон; элементы теории теплопроводности; метод измерения плотности тепловых потоков; разностные схемы решения задач нестационарной теплопроводности, применяющиеся в разделе 3 для разработки метода контроля технического состояния кладки ПП.

- Научная новизна полученных результатов диссертационного исследования заключается в следующем:

- – установлен набор входных параметров и взаимосвязь между ними с учетом сложного радиационно-конвективного характера теплообмена для построения теплофизической модели процессов ПП, что дало возможность определить состав информационно-измерительной системы;

- – впервые предложен метод определения геометрических угловых коэффициентов излучения между объемными и поверхностными зонами, а также между объемными зонами модели тепловой работы печи, отличающийся тем, что в качестве элементарной единицы интегрирования используется бесконечно тонкий параллелепипед, а границы интеграла берутся по границам объемной зоны, что позволило учитывать влияние газовых объемных зон сложной формы на процессы теплообмена в ПП;

- – разработан новый подход к построению информационно-измерительной системы определения температурного состояния ПП, позволяющий установить взаимосвязь между температурами в технологических точках измерения, в газовых объемах, на поверхности заготовок и на поверхности кладки, неисключенным остатком систематической составляющей методической погрешности, который развивает зональный метод описания теплофизических процессов ПП;

– впервые предложен метод контроля технического состояния кладки ПП на базе ИИС оценки температурного профиля, отличающийся тем, что контроль состояния осуществляется путем совместного определения температур внешней и внутренней сторон кладки печи с последующей оценкой превышения значений тепловых потерь через ограждающие конструкции печи, что дает возможность предупреждать возникновение аварийных ситуаций на объекте.

- Практическое значение результатов, полученных в процессе выполнения работы, заключается в следующем:

– разработанная методика ускоренного определения геометрических угловых коэффициентов излучения между объемными и поверхностными зонами, а также между объемными зонами, применяется при исследовании теплообмена в аналогичных объектах;

– предложенная методика анализа технического состояния кладки ПП, позволяет обеспечивать контроль качества рабочего состояния печи, отслеживать её текущее техническое состояние и устанавливать момент начала проведения ремонтных работ;

– методики оценки технического состояния кладки ПП и значений плотностей потоков тепловых потерь используются при оценке текущего технического состояния огнеупорных ограждений топок котельных установок;

– методика установления значений систематической составляющей методической погрешности может использоваться для повышения точности определения температуры поверхности заготовок в аналогичных ПП;

– предложенный способ оценки значений температур ТТИ пригоден при изменении сортамента заготовок и не требует корректировки положения устройств измерения температур в пространстве ПП, так как модель учитывает этот фактор;

– разработанные результаты представлены в виде монографии, электронный вариант которой опубликован в сети Интернет и используются в учебном процессе на кафедре электронной техники при выполнении курсового проектирования по дисциплине «САПР» и «Проектирование НАП».

Личный вклад соискателя в создании научных основ, приведенных в диссертации. Диссертация отражает результаты исследований, проведенных автором. Основные результаты получены автором самостоятельно. Автору лично принадлежат идеи и разработки, связанные с методологией определения температур ПП на базе математических моделей и сертифицированных устройств основные принципы которой отражены в:

– методе получения геометрических угловых коэффициентов излучения объемных зон, позволяющих учитывать влияние излучения газовых объемов при моделировании теплообмена в активной зоне ПП;

– методе анализа технического состояния кладки печи, позволяющей определять текущие значения плотностей потоков тепловых потерь через ограждающие конструкции ПП с последующим сравнением их со значениями, полученными в начале эксплуатации печи, что дает возможность осуществлять непрерывный контроль технического состояния её кладки и устанавливать момент начала проведения ремонтных работ;

– методе моделирования стационарного нагрева цилиндрических тел в пространстве ПП, позволяющем получать значения температур в ТТИ активной зоны ПП;

- Научное значение полученных автором результатов заключается в разработке методов построения ИИС, обеспечивающей заданную точность измерения температур поверхности нагреваемых заготовок в зонах предварительного нагрева, по сравнению с существующей. ИИС осуществляет непрерывный контроль технического состояния кладки, температур в ТТИ, температурных профилей заготовок, кладки, газовых объемов с учетом взаимосвязи между ними. научные положения разработаны на основе методов моделирования стационарного и нестационарного теплообменов, методов идентификации неопределенности погрешностей измерений, теории лучистого теплообмена, методов прямого и косвенного определения распределения температур внутри ПП и плотностей потоков тепловых потерь на поверхности ее кладки, элементов теории теплопроводности.

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались, обсуждались и были одобрены на следующих научных конференциях:

– вторая международная научно-практическая конференция «Интегрированные интеллектуальные робото-технические комплексы (ИИРТК-2009)» (г. Киев, «Национальный авиационный университет», 25-28 мая 2009 г.);

– двенадцатая международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотех» (г. Ухта, «Ухтинский государственный технический университет», 16-18 марта 2011 г.);

– одиннадцатая международная научно-техническая конференция «Автоматизация технологических объектов и процессов. Поиск молодых» (г. Донецк, «Донецкий национальный технический университет», 17-20 мая 2011 г.);

– восьмая межвузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Информационные технологии и современность» (г. Донецк, «Европейский университет»,18 мая 2011 г.);

– четвертая международная научно-практическая конференция «Интегрированные интеллектуальные робото-технические комплексы (ИИРТК-2011)» (г. Киев, «Национальный авиационный университет», 23-25 мая 2011 г.);

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано восемь научных статей, из них восемь – в специализированных научных изданиях ВАК Украины, одна монография.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе дано новое решение актуальной народно-хозяйственной задачи повышения точности и расширения функциональных возможностей иис оценки температурного профиля проходной печи, построенной на базе моделей теплофизических процессов с использованием сертифицированных устройств, путем идентификации вида погрешностей с последующей коррекцией результатов контроля и выполнения непрерывной оценки технического состояния кладки.

1. В работе проведен анализ особенностей, связанных с измерением температур внутреннего пространства ПП и выполнен анализ источников погрешностей измерения. При этом, требуемые показатели точности измерения температур поверхностей нагреваемых заготовок, лежащие в пределах ±10°С, обеспечиваются лишь в зоне заключительного нагрева при помощи пирометров, а рассмотренные способы установки датчиков температуры в активной зоне печи не обеспечивают требуемой точности измерения, так как не учитывают процессы теплообмена в печи.

2. Разработан метод идентификации неопределенности измерений температур в технологических точках измерения на основе установления взаимосвязи между температурами в технологических точках измерения, в газовых объемах, на поверхности заготовок и на поверхности кладки с использованием информационно-измерительной системы на базе виртуальных моделей теплофизических процессов ПП и сертифицированных измерительных устройств. Использование предложенного метода для коррекции температур поверхности заготовок позволяет свести до уровня неисключенного остатка систематическую составляющую методической погрешности определения температур, что обеспечивает повышение точности измерений до 10°С.

3. Предложен метод ускоренного расчета геометрических угловых коэффициентов излучения между двумя объемными зонами ПП, а также между объемными и поверхностными зонами. В данном методе, в качестве элементарной единицы интегрирования, используется бесконечно тонкий параллелепипед. Также в работе получил дальнейшее развитие метод получения коэффициентов излучения для двух плоских зон. Время обновления показаний ИИС оценки температурного профиля составляет, примерно, 4 с, при следующих параметрах ЭВМ: процессор Intel Pentium 2 Core 1,86 ГГц, ОЗУ DDR II 2048 Мб. Метод может использоваться для получения геометрических угловых коэффициентов излучения между поверхностными и объемными, а также двумя объемными зонами, с введением дополнительного поправочного коэффициента, зависящего от геометрических параметров активной зоны печи.

4. Разработан метод оценки технического состояния кладки ПП в реальном времени, основанный на сравнении значения потоков тепловых потерь получаемых в текущий момент времени, с их значениями для исправного технического состояния кладки. По степени их отличия выносится решение о начале проведения профилактических и ремонтных работ.

5. Разработан метод определения температур в технологических точках измерения на базе метода моделирования нагрева цилиндрических тел в активной зоне ПП при стационарном теплообмене. Результаты применения модели хорошо согласуются с теоретическими выкладками. Максимальное расхождение между значениями температур в технологической точке измерения, полученных при помощи датчика и модели, не превысило 15 ºС.

построение системы выполнено путем решения таких задач, как выявление узких мест известных измерительных систем и способов измерения и их исключения методами:

– использования новых автоматизированных технологий, базирующихся на основе разработанной структуры информационно-измерительной системы, реализованной в виде виртуального прибора в инженерно-вычислительном комплексе LabVIEW;

– математического моделирования тепловой работы печи, с учетом геометрических параметров активной зоны и последующей оценкой распределения температур поверхностей заготовок по длине печи и значениями температур в технологических точках измерения;

– алгоритмической оценки и учета радиационных характеристик газовых объемных зон, путем определения их угловых коэффициентов излучения;

– повышения точности определения температур поверхности заготовок в зоне предварительного нагрева, путем оценки и последующей коррекции систематической составляющей методической погрешности определения температур;

– оценки текущего технического состояния кладки и значений потоков тепловых потерь, при помощи совместного определения температур внешней и внутренней сторон ограждающих конструкций ПП;

– повышения точности результата измерений, эффективности использования средств вычислительной техники, создания методов для проектирования приборов и информационно-измерительных систем оценки температурного профиля ПП.

Результаты работы используются в НИР № Н-11-11 (номер государственной регистрации 0111U007025) по теме «Повышение эффективности электронных приборов и систем» кафедры «Электронная техника» ГВУЗ ДонНТУ.

Список использованных источников

1. Тепломассообмен / С.И. Гинкул, В.И. Шелудченко, В.В. Кравцов, С.В. Палкина. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 298 с.

2. Щукин, Алексей Александрович Промышленные печи и газовое хозяйство заводов / А.А. Щукин. – Москва: Энергия, 1973. – 225 с.

3. Mullinger, Peter. Industrial and Process Furnaces: Principles, Design and Operation / Peter Mullinger, Barrie Jenkins. – Butterworth-Heinemann, 2008. – 544с.

4. Porter, Michael. Gas Burners for Forges, Furnaces, and Kilns / Michael Porter. – Skipjack Press, Inc., 2005. – 216 с.

5. Томилин, Е.М. Система управления процессом измерения параметров горения проходной печи / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало // Севергеоэкотех-2011: XII международ. молодеж. науч. конфер., Донецьк, 16 марта 2011: тез. докл. / Ухтинский. гос. техн. ун-т. – 2011. – С.144-146.

6. Тымчак, В. М. Справочник конструктора печей прокатного производства. Ч. 1 / Н. И. Иванова, А. А. Перимов, В. М. Тымчак. – М.: Металлургия, 1970. – 992 с.

7. Полищук, Евгений Степанович. Измерительные преобразователи / Е.С. Полищук. – К.: Вища Школа, 1981. – 296 с.

8. Атамалян, Эмма Гарегиновна. Приборы и методы измерения электрических величин / Э.Г. Атамалян. – М.: Дрофа, 2005. – 415 с.

9. Буглак, Леонид Иванович. Автоматизация методических печей / Л.И. Буглак. – М.: «Металлургия», 1981. – 197 с.

10. Гордов, Александр Николаевич. Основы пирометрии / А.Н. Гордов. – M.: Металлургия, 1971. – 447 с.

11. Климовицкий, Михаил Давидович. Оптимизация нагрева заготовок в комплексе «Нагревательные печи прокатный стан» / М.Д. Климовицкий // Сб. рефератов докладов VI Всесоюзного совещания по проблемам управления. – М.: Наука, 1974, С. 156.

12. Климовицкий, Михаил Давидович. Управление нагревом заготовок в металлических печах прокатного стана / М.Д. Климовицкий // Автоматизация металлургического производства. – М.: Металлургия, 1974, № 3, с. 118-122.

13. Иванцов, Г. П. Нагрев металла / Г.П. Иванцов. – Свердловск: Металлургиздат, 1948. – 192 с.

14. Рубин, Георгий Кусиелевич. Электрические печи скоростного нагрева / Г.К. Рубин. – М.: Энергия, 1969. – 128 с.

15. Автоматизация методических печей / [Л. И. Буглак, И. Б. Вольфман, С. Ю. Ефроймович и др.]; под ред. М.Д. Климовицкого. – М.: Металлургия, 1981. – 198 с.

16. Круашвили, Заурий Евстрофьевич. Автоматизированный нагрев стали / З.Е. Круашвили. – М.: Металлургия, 1973. – 328 с.

17. Хакль, Ф. Промышленный метод расчета настационарных тепловых процессов в термических печах / Ф. Хакль, М. Уссар. – [пер. с немецкого "Stahl und Eisen"] // Черные металлы. – 1975. – №24. – С. 20-26.

18. Кюркчян, A.M. Некоторые вопросы исследования возможности применения оптических пирометров для измерения температуры поверхности металла в методических печах / A.M. Кюркчян, В.Б. Фейн // Сб. трудов ПКИ «Детоматпром». – Рустави, 1971. – вып. IV.

19. Тышко, А.И. Контроль распределения температуры поверхности металла в трехзонной методической печи / А.И. Тышко, В.К. Еременко // Автоматизация промышленных пламенных печей. – Киев: Техника, 1967. – С. 37-42.

20. Тышко, А.И. Автоматизация промышленных пламенных печей / А. Тышко, В. Еременко. – К.: Техника, 1967. – С. 75-82.

21. Чарихов, Л.А. Автоматизация металлургического производства / Л.А. Чарихов, Л.А. Островский, М.Д. Климовицкий, И.Б. Вольфман // Тематический отраслевой сборник №3 МЧМ СССР. – М.: Металлургия, 1974. – С. 129-136.

22. Технологическое задание на технологию производства толстолистового стана 2800 ОАО «Ашинский металлургический завод», 04 июня 2010 г. / НПО «Доникс»; Технический директор.: Д.П. Кукуй и др. – Донецьк: 2010. – С. 172

23. Александров, А.Н. Измерение температуры поверхности металла в пламенных печах пирометром ФЭП-4 / А.Н. Александров, В.Т. Гайдуков // Кузнечноштамповочное производство. – 1972. – № 4. – с. 37-38

24. Hollander, F. Iron and Steel Eng. / F. Hollander, R.L. Huisman //. – 1972. – v. 49, 
№ 9. – С. 43-56.

25. Тышко, А.И. Измерение температуры при автоматизации процессов в черной металлургии / А.И. Тышко, В.Н. Плискач, Д.А. Скрынченко // Приборы и системы управления. – 1978. – № 5. – С. 37-38.

26. Тышко, А.И. Автоматизация промышленных пламенных печей / А.И. Тышко, В.К. Еременко: Техника. – Киев, 1967. – С. 45-52.

27. Томилин Е.М. Методология определения температурного состояния проходных печей: монография. / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало. – Донецк : «Ноулидж», 2011. – 223 с.

28. Сайт компании СР ЛТД. Раздел АСУ ТП секционных печей. Автоматизированная система управления технологическим процессом закалки и отпуска труб в секционных печах №1,2 термоучастка ТПЦ-4 ОАО "НТЗ" [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://www.sr-ltd.com.ua/system-sekcion.html. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

29. Автоматизированная система управления нагревом слябов на участке печей толстолистового стана 2800 [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу:  https://www.cee.siemens.com/web/ua/ru/iadt/about/.../102-103.pdf. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

30. Виноградова, Н.А. Разработка прикладного программного обеспечения в среде LabVIEW: Учебное пособие / Виноградова Н.А., Листратов Я.И., Свиридов Е.В.: – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 50 с.

31. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 / П.А. Бутырин, Т.А. Васьковская, В.В. Каратаев, С.В. Материнкин. – М.: ДМК-Пресс, 2005. – 264 с.

32. Виртуальный прибор. [Электронный ресурс] Режим доступа к ресурсу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальный_прибор. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

33. Антипов В.А. Концепция виртуальных ИИС контроля и диагностики процесса производства РЭА медицинского назначения / Антипов В.А., Жулёв В.И., Соколов В.П. // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника – 2006. – Вип. №7. – С. 53–59.

34. Антипов, В.А. Коммуникационная архитектура виртуальных информационно-измерительных систем промышленного назначения / В.А. Антипов, 
В.П. Соколов // Межвуз. сб. научных трудов. Информационно-измерительная и биомедицинская техника / Рязань: РГРТУ. – 2006. – С 116–123..

35. Коздоба, Леонид Алексеевич. Электрическое моделирование явлений тепло- и массопереноса / Л.А. Коздоба. – М.: Энергия, 1972. – 296 с.

36. Лямец, В.И. Системный анализ. Вводный курс / В. Лямец, А. Тевяшев. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – Харьков: ХТУРЭ, 2004. – 448 с.

37. Математическая модель. [Электронный ресурс] Режим доступа к ресурсу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Математическое_моделирование. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

38. Ткаченко, Валерий Николаевич. Математическое моделирование, идентификация и управление технологическими процессами тепловой обработки материалов / В.Н. Ткаченко. – К.: Наукова думка, 2008. – 243 с.

39. Теплотехнические расчеты металлургических печей / Под общ. ред. А.С. Телешна. – М.: Металлургия, 1970. – 529 с.

40. Шишмарев, Владимир Юрьевич. Автоматизация технологических процессов / В.Ю. Шишмарев. – М.: Академия, 2005. – 352 с.

41. Robinson, Stewart. Simulation: The Practice of Model Development and Use / Stewart Robinson. – Wiley, 2005. – 336 с.

42. Киреев, В.И. Численные методы в примерах и задачах / В.И. Киреев, А.В. Пантелеев. – М.: Высшая школа, 2008. – 480 с.

43. Пантелеев, А.Б. Методы оптимизации в примерах и задачах / А.Б. Пантелеев, Т.А. Летова. – М.: Высшая школа, 2008. – 544 с.

44. Mahallawy, El. Fundamentals and Technology of Combustion / 
El-Mahallawy, S. E-Din Habik. – Elsevier Science, 2006. – 862 с.

45. Watson. Radiant Heating and Cooling Handbook / Watson. – McGraw Hill Higher Education, 2008. – 861 с.

46. Арутюнов В. А. Математическое моделирование тепловой работы промышленных печей / Арутюнов В. А., Бухмиров В. В., Крупенников С. А. – М.: Металлургия, 1990. – 241 с.

47. Томилин, Е.М. Математическая модель определения угловых коэффициентов излучения объемных и поверхностных зон проходных печей / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер., Обчислювальна техніка та автоматизація / Донец. нац. техн. ун-т. – 2010. – Вип. 18(169). – С.126-132.

48. Исаченко, В. П. Теплопередача / Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А. С.; – М.: Энергия, 1975. – 488 с.

49. Александров, Павел Сергеевич. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры / П.С. Александров. – М.: Наука, 1979. – 511 с.

50. Левченко, Петр Васильевич. Расчеты печей и сушил силикатной промышленности: учеб. пособ. / П.В. Левченко. – М.: Альянс, 2007. – 366 с.

51. Блинов, Евгений Андреевич. Топливо и теория горения. Подготовка и сжигание топлива / Е.А. Блинов. – Санкт-Петербург.: СПУ, 2007. – 256 с.

52. Григорьев, Константин Анатольевич. Технология сжигания органических топлив. Энергетические топлива / К.А. Григорьев. – Санкт-Петербург.: Издательство политехнического университета, 2006. – 93 с.

53. Расчет нагревательных и термических печей / [Василькова С.Б., Генкина М.М., Гусовский В.Л. и др.]; под. ред. В.М. Тымчака. – М.: Металлургия, 1983. – 481 с.

54. Адрианов, Вадим Николаевич. Основы радиационного и сложного теплообмена / В.Н. Адрианов. – М.: Энергия, 1972. – 464 с.

55. Поскачей, А.А. Пирометрия объектов с изменяющейся излучательной способностью / А. Поскачей, Л. Чарихов. – М.: Металлургия, 1978. – 199 с.

56. Самарский, Александр Андреевич. Введение в численные методы / А.А. Самарский. – М.: Наука, 1982. – 269 с.

57. Самарский, А.А. Численные методы / А. Самарский, А. Гулин. – М.: Наука, 1989. – 432 с.

58. Томилин, Е.М. Система контроля распределения температур по сечению коксового пирога / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало, Н.Г. Винниченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер., Обчислювальна техніка та автоматизація / Донец. нац. техн. ун-т. – 2012. – Вип. 23(201). – С.197-202.

59. Лыков, Алексей Васильевич. Теория теплопроводности / А.В. Лыков. – М.:Высшая школа,1967. – 600 с.

60. Димніч, А. Х. Теплопровідність / А. Димніч, О. Троянський. – Донецьк: Норд-прес, 2004. – 373 с.

61. ГОСТ 25380-82. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых потоков, проходящих через ограждающие конструкции – Введ. 1983-01-

62. Тринкс, Виллиболд. Промышленные печи. Т. 2 / В. Тринкс. – [пер. с англ. М.Н. Грановская, 3-е изд.]. – М.: Государственное научно-техническое издательство литературы по черной и цветной металлургии, 1961. – 392 с.

63. Парсункин, Б.Н. Автоматическое управление тепловым режимом методических печей при изменяющейся производительности стана / Парсункин Б.Н., Иванов Н.И., Обрезков В.А. – Сталь, 1970. – № 7. – С. 657-659.

64. Иванов, Ю.Н. Субоптимальное управление нагревом металла / Ю.Н. Иванов, М.Д. Климовицкий // Известия ВУЗов. «Черная металлургия». – М., 1974, № 5. – С. 166-169.

65. Бельский, В. И. Промышленные печи и трубы / В. Бельский, Б. Сергеев. — М. : Стройиздат, 1974. – 154 с.

66. Томилин, Е.М. Методика контроля технического термодинамического состояния теплового агрегата / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2011): четверта міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 25 трав. 2011: тез. докл. / Національний авіаційний університет. – 2011. – С.222-224.

67. Томилин, Е.М. Методика экспертной оценки технического состояния кладки теплового агрегата / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало // Інформаційні технології і сучасність: VIII міжвуз. наук.-практ. конфер. студ. та молодих вчених, Донецьк, 18 трав. 2011: тез. докл. / Європейський. ун-т. – 2011. – С.8-10.

68. Томилин, Е.М. Разработка модели идентификации теплового обмена процессов в проходной печи / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2008. – Вып. 31, № 1/4: Математика и кибернетика – фундаментальные и прикладные аспекты. – С.59-64.

69. Томилин, Е.М. Разработка модели идентификации теплового обмена в проходной печи и его регулирования при помощи SCADA систем / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало // Вісн. Інженерної академії України / Інженерна академія України – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 149-155

70. Чичикало, Н.И. Проектирование блоков формирования законов регулирования для приборов контроля и управления технологическими процессами / Н.И. Чичикало, Н.Г. Винниченко, Е.М. Томилин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер., Обчислювальна техніка та автоматизація / Донец. нац. техн. ун-т. – 2009. – Вип. 17(148). – С.69-77.

71. L. Severance, Frank. System Modeling and Simulation: An Introduction / Frank L. Severance. – Wiley, 2005. – 518 с.

72. Тесей. Каталог продукции. Термопреобразователи [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://www.tesey.com/products/catalog/. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

73. Томилин, Е.М. Методика решения систем нелинейных уравнений в режиме реального времени / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало, Е.В. Чернецкий // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер., Обчислювальна техніка та автоматизація / Донец. нац. техн. ун-т. – 2012. – Вип. 22(200). – С.120-125.

74. Раннев, Георгий Георгиевич. Измерительные информационные системы / Г.Г. Раннев. – М.: Академия, 2010. – 336 с.

75. Томилин, Е.М. Автоматизированная система диагностики и поддержания температурного профиля проходной печи / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало, Е.Ю. Купцова // Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси (ІІРТК-2009): друга міжнарод. наук.-практ. конф., Київ, 25 трав. 2009: тез. докл. / Національний авіаційний університет. – 2009. – С.219-220.

76. Коломиец, Л.В. Пример реализации структуры управления проходной печью / Л.В. Коломиец, Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало // Вісн. Інженерної академії України / Інженерна академія України – Київ, 2008. – Вип. 3-4. – С. 90-92

77. Томилин, Е.М. Способ определения температурного профиля проходных пламенных печей и структурной схемы ИИС / Е.М. Томилин, Н.И. Чичикало // Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих: XI міжнарод. наук.-техніч. конф. аспір. і студ., Донецьк, 17 трав. 2011: тез. докл. / Донец. нац. техн. ун-т. – 2011. – С.228-230.

78. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и микроконтроллеры / [Бойко В.И., Гуржий А.Н., Жуйков В.Я., и др.]; под ред. В.И. Бойко. – Петербург: БХВ-Петербург, 2004. – 454 с.

79. Джексон, Р. Г. Новейшие датчики / Р.Г. Джексон. – М.: Техносфера, 2007. – 384 с.

80. Фрайден, Дж. Современные датчики: справочник / Дж. Фрайден. – М.: Техносфера, 2005. – 592

81. Электронный каталог инженерно-производственной фирмы ОАО "Сибнефтеавтоматика". Датчик расхода газа зондового типа ДРГ.МЗ(Л)  [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://www.sibna.ru/ru/production/2/1/. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

82. Электронный каталог изделий фирмы АОЗТ ТЭРА. Поверхностные термопреобразователи [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://ao-tera. com.ua/pages/ru/surface/111.html. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

83. ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94). Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення = Преобразователи термоэлектрические. Номинальные статические характеристики преобразования. – Введ. 1997-01-01. – Львів.: Держстандарт України, 1995. – 219 с. – (Національні стандарти України).

84. Электронный каталог изделий фирмы ICPDAS Co, LTD [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://www.icpdas.ru/good/listAll/15245/. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

85. Электронный каталог инженерно-производственной фирмы ОАО "Сибнефтеавтоматика". Счетчик газа вихревой СВГ.М. [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://www.sibna.ru/ru/production/2/2/. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

86. Электронный каталог изделий фирмы Метран. Датчики давления [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу:

http://www.metran.net/%D2%E5%F5%E4%EE%EA%E8/%D1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%E0%20%E8%E7%EC%E5%F0%E5%ED%E8%E9/%C4%E0%F2%F7%E8%EA%E8_%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF/%CA%E0%F2%E0%EB%EE%E3/. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

87. Электронный каталог изделий фирмы АОЗТ ТЭРА. Преобразователи унифицированных сигналов [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://ao-tera.com.ua/pages/ru/transmitter.html. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

88. Электронный каталог фирмы ЦФТИ "АНАЛИТИК". Газоаналитические системы "Гранат" [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://www.gas-granat.ru/equipment_granat.php. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

89. Электронный каталог изделий фирмы Метран. Датчики давления Rosemount 3051 [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу:

http://www.metran.com/products/siz/dad/Pressure-Transmitters/ros/. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

90. Электронный каталог изделий фирмы Тесей. Адаптеры термопарные АТхх [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу:

http://www.tesey.com/products/catalog/connect-8.htm. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

91. Рубичев, Николай Александрович. Измерительные информационные системы / Н.А. Рубичев. – М.: Дрофа, 2010. – 334 с.

92. Электронный каталог изделий фирмы АОЗТ ТЭРА. Разъемы для термопреобразователей [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://ao-tera.com.ua/product_list/ru/t-connectors/295.html. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

93. Чичикало, Н.И. Способ повышения точности измерения э.д.с. термопар при ненулевом значении температуры холодного спая / Н.И. Чичикало, В.Ю. Ларин, Е.М. Томилин // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер., Обчислювальна техніка та автоматизація / Донец. нац. техн. ун-т. – 2006. – Вип. 106. – С.213-219.

94. Оппенгейм, А. Цифровая обработка сигналов / А. Оппенгейм, Р. Шафер. – [2-е изд.]. – М.: Техносфера, 2007. – 856 с.

95. Інформаційні технології в інформаційно-вимірювальних системах / В.П. Бабак, В.В. Дегтярьов, Ю.В. Куц, С.Ф. Філоненко. – К.: НАУ, 2005. − 108с.

96. Тимофеев, Борис Борисович. Перспективы и проблемы создания АСУТП на базе микропроцессорной техники / Б.Б. Тимофеев // Приборы и системы управления. – 1981. – № 8. – с. 1-3.

97. Путилин, Александр Борисович Путилин. Вычислительная техника и программирование в измерительных системах / А.Б. Путилин. – М.: Дрофа, 2006. – 416 с.

98. Карабутов, Николай Николаевич. Адаптивная идентификация систем. Информационный синтез / Н.Н. Карабутов. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 384 с.

99. Назаров, Николай Григорьевич. Метрология. Основные понятия и математические модели / Н.Г. Назаров, – М.: Высшая школа, 2002. – 348 с.

100. Вайсбанд, М.Д. Техника выполнения метрологических работ / М.Д. Вайсбанд, В.И. Проненко. – К.:Техніка,1986. – 166 с.

101. Brebbia, C.A. Computational Methods and Experimental Measurements XIII / C.A. Brebbia, G.M. Carlomagno. – WIT Press, 2007. – 928 с.

102. Линевег, Фриц. Измерение температуры в технике / Ф. Линевег. – М.: Металлургия, 1980. – 843 с.

103. Артемьев, Б.Г. Поверка и калибровка средств измерений / Б. Артемьев, Ю. Лукашов. – М.: ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ", 2006. – 406 с.

104. ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення = Метрология. Метрологическая аттестация средств измерительной техники. Организация и порядок проведения. – Введ. 01.07.1996. – ХДНДІМ: Держстандарт України, 1995. – 34 с. – (Національні стандарти України).

105. ДСТУ 3989-2000 Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів = Калибровка средств измерительной техники. Основные положения, организация, порядок проведения и оформления результатов. – Введ. 25.09.2000. – ХГНИИМ: Держстандарт України, 2000. – 8 с. – (Національні стандарти України).

106. ДСТУ 2708-2006 Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення = Поверка средств измерительной техники. Организация и порядок проведения. – Введ. 03.02.2006. – Укрметртестстандарт: Держстандарт України, 2005. – 18 с. – (Національні стандарти України).

107. Электронный каталог изделий фирмы Datapaq. Тепловые барьеры Thermal barriers [Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу:

http://www.datapaq.com/Datapaq/en-r0/Products/Furnace+Tracker+Systems/Furnace +Tracker+Systems/Furnace+Tracker/ThermalBarriers.htm. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

108. Настройка параметров ПИД-закона в регуляторах температуры МикРА

[Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу: http://my.elvisti.com/shov/tune1 .html. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

109. ПИД-закон регулирования. Методы нахождения ПИД коэффициентов

[Электронный ресурс]. Режим доступа к ресурсу : http://www.termodat.ru/pdf/pid.pdf. – Дата доступа: 21.10.2011 – Название с экрана.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html