Беликов Виталий Васильевич. Совершенствование методов и технологий прикладного численного моделирования в гидравлике открытых потоков :  Дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.16 Москва, 2005 373 с. РГБ ОД, 71:05-5/675

Российское акционерное общество энергетики и электрификации

"Единая энергетическая система России" (РАО «ЕЭС России»)

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт

энергетических сооружений" (ОАО «НИИЭС»)

На правах рукописи

БЕЛИКОВ Виталий Васильевич

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИКЛАДНОГО ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В

ГИДРАВЛИКЕ ОТКРЫТЫХ ПОТОКОВ

Специальность 05.23.16 - Гидравлика и инженерная гидрология

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Москва - 2005

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

Глава 1. Математические и численные модели течений в приближении мелкой воды на нерегулярных сетках	21

1.0	Существующие и перспективные подходы к компьютерному моделированию открытых потоков	21

1.1.	Одномерные уравнения Сен-Венана в деформируемом русле и их

дискретизация	26

1.2.	Неявная схема конечных объемов на треугольной сетке для расчета

течений с малыми и умеренными числами Фруда в двумерной плановой постановке	43

1.3.	Явная схема распада разрывов для расчета течений с умеренными и

большими числами Фруда на гибридных сетках	52

1.4.	Двухслойная двумерная модель паводковых течений	75

1.5.	Компьютерные программы для расчета открытых потоков	84

Глава 2. Технологии компьютерного моделирования открытых потоков92

2.1.	Сбор и обработка исходных данных, схематизация объекта

исследования, выбор адекватных численных моделей	92

2.2.	Принципиальная схема применения ГИС-технологий	103

2.3.	Генерация неструктурированных гибридных сеток	106

2.4.	Методика интерполяции рельефа земной поверхности в узлы расчетной

сетки	113

2.5.	Тестирование, калибровка и верификация компьютерных моделей	124

Глава 3. Численное моделирование паводковых, ветровых и приливных течений в сложных ситуационных условиях с учетом природных и антропогенных воздействий	134

3.1.	Компьютерная модель Москворецкой речной системы	134

3.2.	Расчет зон затопления низовьев р.Волга при паводках с учетом

переменного уровня Каспийского моря	154

3.3.	Моделирование паводковых течений на полуострове Ямал с учетом

промысловых автодорог и ветровых нагонов	162

3.4.	Выбор проектных решений по ликвидации последствий

катастрофического наводнения в Приморском крае на основе результатов

компьютерного моделирования	172

3.5.	Исследование взаимодействия стоковых, приливных и ветровых течений

в мелководных заливах на о. Сахалин	188

Глава 4. Разработка и применение компьютерных гидравлических

моделей участков рек при проектировании гидротехнических

сооружений	206

4.1.	Численное исследование влияния инженерных сооружений на глубину

затопления поймы р.Туры в районе г.Тюмени	206

4.2.	Компьютерный анализ вариантов водозаборного ковша г. Якутска с

учетом влияния русловых деформаций р. Лена	219

4.3.	Расчет сопряжения отводящего канала ГЭС с руслом р. Кванза в нижнем

бьефе гидроузла Капанда (Ангола)	231

4.4.	Прогнозирование влияния русловых полузапруд на изменение условий

судоходства в нижнем бьефе Горьковской ГЭС	248

4.5.	Исследование уровенных режимов р. Волга в бьефах проектируемого

Нижегородского гидроузла на численной гидравлической модели	261

Глава 5. Расчет параметров волн прорыва в бьефах гидроузлов как

основа для оценки вероятного вреда от их прохождения	272

5.1.	Особенности численного моделирования развития прорана в грунтовой

плотине (на примере р. Pjorsa в Исландии)	272

5.2.	Примеры расчета параметров прорывных паводков на малом водотоке и

крупной реке с применением ГИС-технологий	282

5.3.	Балльная система оценки степени возможных разрушений от наводнений

294

и волн прорыва.

5.4.	Компьютерное моделирование дождевого паводка, приведшего к

разрушению плотины (на примере р. Дюрсо под Новороссийском)	303

5.5.	Гидравлические расчеты параметров волны излива и оценка зон

затопления в случае повреждения сооружений Саратовской ГЭС	313

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	331

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	337

ПРИЛОЖЕНИЕ	358

ф

4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные в диссертации математические модели, численные методы и компьютерные технологии применялись для решения многих практических задач гидравлики мелководных открытых потоков. В одних случаях численное моделирование позволило заменить дорогостоящий физический эксперимент, в других - исследовать сложную пространственную структуру течений на обширных территориях, в третьих — осуществить расчет и прогноз динамики распространения паводковых волн естественной и техногенной природы в протяженной русловой сети, и т.д. Предложенные автором методы и технологии расчетов на адаптивных гибридных сетках с применением современных геоинформационных систем обеспечивают быстрое и эффективное построение компьютерных гидравлических моделей реальных объектов и проведение многовариантных проработок возможных проектных и управленческих решений с целью их оптимизации.

&	Сформулируем наиболее важные конкретные результаты, полученные

в процессе выполнения диссертационной работы.

- Разработан комплекс математических моделей, алгоритмов и программ расчета нестратифицированных открытых потоков в приближении мелкой воды, позволяющий исследовать широкий класс нестационарных течений в одномерной, двумерной и двухслойной схематизациях с учетом деформируемого дна и при любых числах Фруда. В составе комплекса:

- Численная модель паводкового стока с речных бассейнов, использующая “неотрицательный" алгоритм расчета по уравнению диффузионной волны и реализующая принцип блочного конструирования моделей водосборов;

- Одномерная численная модель и программа расчета течений в русловой сети с учетом транспорта наносов, деформируемого дна, пойменной аккумуляции, переменного бокового притока и сквозного расчета водосливных плотин в условиях подтопления со стороны нижнего бьефа;

331

- Неявная схема конечных объемов для расчета течений и деформаций дна в дву.мерной плановой постановке на треугольных сетках, обеспечивающая консервативную аппроксимацию конвективных членов и пригодная для моделирования водоворотных зон;

- Явная схема распада разрывов и компьютерная программа для расчета течений с большими числами Фруда на гибридных треугольночетырехугольных сетках, позволяющая производить сквозной счет при наличии гидравлических прыжков и зон обмеления;

- Двухслойная одномерно-двумерная математическая модель паводковых течений, построенная без введения новых эмпирических констант, и ее численная реализация на треугольных сетках для исследования течений в системе меандрирующих русел с широкой поймой и при наличии искусственных сооружений.

Все программы, входящие в состав комплекса, сертифицированы [30,36,39-41].

- Разработаны современные методы и технологии компьютерного моделирования открытых потоков, включающие:

- Технологию и программу подготовки цифровой модели рельефа с использованием электронных топографических карт и промеров глубин с применением систем спутникового позиционирования;

- Алгоритм и программу построения нерегулярных треугольных и гибридных треугольно-четырехугольных сеток, визуально адаптируемых к геометрии и батиметрии области и особенностям течения;

- Метод, алгоритм и программу интерполяции рельефа земной поверхности и других величин, заданных на нерегулярных наборах точек, в узлы расчетной сетки;

- Принципы и методы схематизации объекта исследования, выбора адекватных численных моделей, их калибровки и верификации;

- Методику и программу визуализации результатов расчетов с применением ГИС-технологий.

- Произведена апробация разработанных методов и технологий численного моделирования, как на тестовых задачах, так и на более чем 50 реальных объектах.

- Созданы компьютерные гидравлические модели бассейнов и участков рек. В их числе: модель Москворецкой речной системы; модели протяженных участков р. Волга (от Верхневолжского бейшлота до Иваньковской плотины (600 км) и далее до Горьковского гидроузла (700 км), от Горьковского г/у до п. Сормово (50 км); от Жигулевской до Волгоградской плотины и далее до устья (более 1300 км)); несколько участков р. Лена и ее притоков (в районе г.г. Ленска, Олекминска, Якутска, Вилюйска; устья р. Алдан), модель

р.	Волхов и оз. Ильмень с притоками, модель речной системы Преголя- Дейма-Лава в Калининградской области и др.

- С применением разработанного программного обеспечения произвола	дился гидравлический расчет мостовых переходов в Западной Сибири, на п/о

Ямал, на Дальнем Востоке; нижних бьефов Горьковского г/у, г/у Капанда (Ангола), г/у Белоомут на р. Ока и др.; волн прорыва в бьефах Истринского, Красноярского, Угличского, Рыбинского, Саратовского, Сызранского, Краснодарского, Новосибирского гидроузлов, разрушения плотины на р. Дюрсо под Новороссийском; решались задачи о размывах подводных переходов трубопроводов (р.р. Обь, Белая, Кама, оз. Чайво, Пильтун (о. Сахалин)), об обеспечении условий судоходства (р.р. Дон, Белая, Волга, Ока, Лена), об оптимизации конструкций водозаборных и берегозащитных сооружений и уменьшении негативных русловых деформаций (р.р. Колыма, Лена, Вилюй, Белая, протока Бузан); а также ряд других задач.

- Сопоставление результатов расчетов с данными натурных измерений показало достаточную для практических приложений точность разработанных методик. Общий объем выполняемых исследований (до 10 проектов в

333

год силами нескольких человек) доказывает эффективность разработанной технологической цепочки и всех ее звеньев.

- Результаты численного моделирования использовались в научноисследовательских, проектных и производственных организациях для разработки рекомендательных и нормативных документов, для выбора оптимальных проектных и управленческих решений, составления декларации безопасности ГТС и т.п. Разработанные автором программы внедрены в ряде учебных, проектных и производственных организаций: МГУ им. Ломоносова, МФТИ, С.Петербургский Государственный Университет водных коммуникаций, МГУП "Мосводоканал", ФГУП "Канал им. Москвы", ОАО "Гипрореч- транс", ОАО "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений".

- На основе анализа результатов расчетов сформулирован ряд выводов, в том числе:

■ Вывод о слабой пространственной и временной изменчивости коэффициента шероховатости по Маннингу в руслах равнинных рек при расчетах по двумерным уравнениям Сен-Венана с учетом конвективных членов (т.е. когда все потери напора, кроме трения, учитываются непосредственно уравнениями) и при наличии хорошей батиметрии. Для всех исследованных объектов (более 30 по двумерным моделям) в различных климатических зонах коэффициент шероховатости варьировался в пределах от 0.022 до 0.028 со средним значением (в 70 % случаев) 0.025. Максимальное значение 0.028 достигалось на участке скального переката Хатын-Тумул на средней Лене, причем оно не изменялось в широком диапазоне расходов от 3000 мЗ/с до 40 000 мЗ/с (натурный эксперимент). Минимальное значение 0.022-0.023 достигалось на участках рек, сложенных галечно-гравелистым грунтом (р. Лена в районе г. Ленска, г. Олекминска, р. Колыма у пос. Зырянка) и также практически не зависело от уровней воды. Коэффициенты шероховатости поймы также не очень сильно варьируются (на практике от 0.04 до 0.07 со средним

значением 0.05). Этот вывод имеет большое практическое значение, поскольку позволяет проводить расчеты речных участков, даже не имея данных для калибровки модели.

*	■ Вывод о возможности решения одной из основных задач гидравлики -

распределения расходов между рукавами многорукавного русла - для всех фаз гидрологического режима (от паводка до межени) без специального подбора коэффициентов шероховатости, если использовать детальную батиметрию русел, двумерные уравнения мелкой воды и достаточно густые расчетные сетки.

- Вывод о необходимости применения двухслойных моделей мелкой воды при расчете течений в системе меандрирующих русел с затапливаемой широкой поймой. Стандартные одномерные методики дают в этих случаях очень неточные результаты.

* Вывод об эффективности краткосрочного прогноза расходов и уровней воды в реках, основанного на принципе “ дубль-прогноза“, когда расчет бо- ^	ковой приточности ведется по двум принципиально различным методикам

(по модулю стока и по метеорологическим данным), а прогноз осуществляется путем экстраполяции натурной кривой с учетом вида двух расчетных кривых.

- В процессе разработки методики расчета волны прорыва при разрушении гидроузлов получены следующие результаты.

- Сформулирован вывод о необходимости применения в расчетах сертифицированных электронных топографических карт, позволяющих “привязать” параметры волны прорыва и зоны затопления к инфраструктуре расчетной области.

- Разработан алгоритм (и программа) совместного расчета (по двумерным уравнениям Сен-Венана) водопропускных сооружений гидроузла и прорана в грунтовой части плотины, позволяющий адекватно рассчитывать суммарные расходы через водосбросы и проран с учетом реальной батиметрии

335

водохранилища и притока воды к нему. Оказалось, что для некоторых гидротехнических объектов никакие разумные сценарии аварии напорного фронта не приводят к ущербам, превышающим величину ущербов при прохождении расчетных паводков.

- Разработана балльная система оценки степени разрушений и ущербов при прохождении природной или техногенной паводковой волны, основанная на удельной энергии потока. Карта возможных ущербов, построенная по 12-балльной шкале, позволяет оценить масштабы разрушений, назначить страховые ставки, определить мероприятия по предотвращению ущербов.

- Сформулирован вывод о неэффективности создания упрощенных методик расчета волны прорыва, использующих некие характерные параметры гидроузла и водотока. Опыт расчетов показывает, что каждый гидротехнический объект является уникальным, характеризуется своей, присущей только ему, батиметрией, топографией, конструктивными особенностями, инфраструктурой нижнего бьефа, и поэтому требует индивидуального подхода к построению адекватной численной модели и исследованию возможных сценариев и последствий гидродинамической аварии.

6

6