Сиревич Євгенія Юхимівна. Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури : Дис... канд. наук: 05.13.12 - 2008.

Сиревич Є.Ю. Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури. – Рукопис. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2007. Робота присвячена функціональній верифікації високорівневих моделей цифрових пристроїв (ЦП), які подано мовами опису апаратури (МОА). Мета роботи – розробка методів зменшення кількості тестової інформації при верифікації моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури. Були вирішені такі практично-орієнтовані задачі, які виносяться на захист і складають наукову новизну: удосконалення стратегії верифікації мовних моделей ЦП; удосконалення методів верифікації на основі синтезу тестів при активізації шляхів в структурі, що описує ЦП; модифікація методів побудови розрізнюючих послідовностей для ідентифікації функціональних елементів в моделі ЦП; модель сигналу з поданням цілочислових та логічних значень у вигляді діапазонів, а також операції прямої та зворотної імплікації на ній; модель ЦП у вигляді композиції двох графів на основі поведінкової моделі на мові опису апаратури; процедура проведення діагностичного експерименту за розробленою стратегією; результати експериментів на мовних моделях реальних проектів ЦП та тестових схем з каталогів провідних фірм в області проектування ЦП на мовах опису апаратури; програмна реалізація компонентів системи автоматизованої верифікації та впровадження теоретичних та практичних результатів у навчальний та технологічний процеси виробництва..

У результаті виконаних досліджень за темою дисертації було досягнуто мети – розроблено методи зменшення кількості тестової інформації при верифікації моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури, що дозволяє зменшити час на проектування цифрових пристроїв. Були вирішені такі практично-орієнтовані задачі, які виносяться на захист і складають наукову новизну. - Удосконалення стратегії верифікації мовних моделей цифрових пристроїв шляхом узгодження її етапів із САПР РЕА дає можливість проводити верифікацію в рамках автоматизованого проектування цифрових пристроїв, не вносячи у вирішення задачі людський фактор [4, 8-9, 13]. - Удосконалення методу функціональної верифікації на основі синтезу тестів при активізації шляхів в структурі, що описує цифровий пристрій, дозволило формалізувати верифікацію МОА-моделей та автоматизувати процес побудови тестів [1, 15-16, 19]. - Модифікація алгоритмів побудови розрізнюючих послідовностей для ідентифікації функціональних елементів в моделі цифрового пристрою дозволило перевірити основні режими його функціонування та знайти розбіжності між МОА-моделлю та специфікацією на основі аналізу областей можливих значень операндів [5, 13]. - Модель сигналу з поданням цілочислових та логічних значень у вигляді діапазонів, а також операції прямої та зворотної імплікації на ній дозволили застосовувати детерміновані методи генерації тестів для усіх типів операндів [2-3, 6, 12]. - Модель цифрового пристрою у вигляді композиції двох графів на основі поведінкової моделі на мові опису апаратури дозволила виконувати процедури прямої і зворотної імплікації, необхідні для генерації тестів верифікації [10, 14, 17]. - Процедура проведення діагностичного експерименту за розробленою стратегією дозволила визначити хід верифікації на етапі опису проекту в САПР РЕА [7, 11, 18]. - Результати експериментів на мовних моделях реальних проектів цифрових пристроїв та тестових схем з каталогів провідних фірм в області проектування цифрових пристроїв на МОА показують спроможність застосування методів зменшення обсягу тестів. Проведений аналіз показав краще покриття несправностей у порівнянні з класичними тестами [5, 9]. - Програмна реалізація компонентів системи автоматизованої верифікації на основі графової моделі та впровадження теоретичних та практичних результатів у навчальний та технологічний процеси виробництва з метою автоматизації верифікації дозволили формалізувати процес верифікації та підвищити її вірогідність, що в підсумку приведе до зменшення часу на проектування апаратури [16, акти впровадження]. Практичні та теоретичні результати можуть бути використані у проектних та навчальних закладах, що займаються розробкою цифрових пристроїв з використанням МОА та розробкою САПР РЕА, зокрема систем верифікації..