Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла остроградського

На правах рукопису

Атамась Артем Іванович

УДК 629.113.52:662.756:502.3

покращення екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором, шляхом використання біопалива

Спеціальність 05.22.02 – Автомобілі та трактори

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Шапко Володимир Федорович

кандидат технічних наук, доцент

Кременчук – 2013

ЗМІСТ

| Перелік умовних скорочень .………………………….............. | 4 |
| --- | --- |
| Вступ..……………………………………………………………………… | 5 |
| Розділ 1 Аналіз літературних джерел з питань покращення екологічних показників дизельних автомобілів………………………. | 10 |
| 1.1. Шкідливі компоненти ВГ дизельних автомобілів та їх властивості.... | 10 |
| 1.2. Аналіз методів зменшення викидів шкідливих речовин дизельним автомобілем………………………………………………………….............. | 14 |
| 1.2.1. Удосконалення конструкції та робочого процесу двигуна .………. | 14 |
| 1.2.2. Очищення ВГ у системі випуску ……………………………………… | 15 |
| 1.2.3. Використання альтернативних видів палива………………………... | 19 |
| 1.3. Нормування екологічної безпеки автомобілів та методи визначення показників………….…………………………………………………………. | 25 |
| Висновки до розділу 1 ………………………………………………………. | 32 |
| Розділ 2 Розробка методик визначення та досліджень екологічних показників автомобіля ………………………………………………........ | 34 |
| 2.1. Методики розрахунку показників…………………………………….. | 34 |
| 2.1.1. Методика розрахунку екологічних показників ………………......... | 34 |
| 2.1.2. Методика розрахунку елементного складу та нижчої теплоти згоряння БП та сумішей БП з ДП …………………………………….......... | 42 |
| Висновки до розділу 2.……………………………………………………… | 46 |
| Розділ 3 Методика та результати експериментальних досліджень .. | 48 |
| 3.1. Методи експериментальних досліджень ………………..……............. | 48 |
| 3.1.1. Визначення жирно-кислотного складу палив .……………………... | 49 |
| 3.1.2. Визначення діелектричної проникності ДП, БП та їх сумішей ........ | 51 |
| 3.1.3. Моторні стенди для проведення експериментальних досліджень ... | 51 |
| 3.1.4. Вимірювальний комплекс ..……………………………..…….……… | 59 |
| 3.1.5. Випробування автомобіля за методикою ДСТУ 4276:2004.……..... | 68 |
| 3.1.6. Методика проведення дорожніх випробувань …………..…………. | 69 |
| 3.2. Оцінка похибки вимірювань ..………………………………….……… | 71 |
| 3.3. Результати визначення фізико-хімічних властивостей палив ..……... | 72 |
| 3.3.1. Результати визначення фізичних властивостей палив ..………........ | 72 |
| 3.3.2. Результати вимірювання діелектричної проникності палив .……… | 75 |
| 3.3.3. Результати визначення хімічного складу БП та його бінарних сумішей з ДП …………………...………………………………………........ | 76 |
| 3.4. Попередні дослідження показників на моторному стенді з одноциліндровим двигуном .…………………………………………....... | 77 |
| 3.5. Результати випробування автомобіля за методикою ДСТУ 4276:2004 ……………………………………………………………………. | 81 |
| 3.6. Результати досліджень витрат палива та екологічних показників на моторному стенді з дизелем ЯМЗ-238 ……..………………………....... | 81 |
| 3.7. Результати дорожніх випробувань ……………………………………. | 89 |
| Висновки до розділу 3.……………………………………………………… | 90 |
| РОЗДІЛ 4 Результати досліджень екологічних характеристик автомобіля та їх узагальнення……………………………………............ | 91 |
| 4.1. Аналітичний опис характеристик двигуна та очисних властивостей нейтралізатора…………………………………………......... | 91 |
| 4.2. Визначення екологічних характеристик автомобіля……………….... | 97 |
| 4.3. Перевірка результатів досліджень екологічних показників……….... | 120 |
| 4.4. Визначення сумарної екологічної небезпеки…………………............ | 123 |
| 4.5 Автоматичне регулювання під час використання ДП та бінарних сумішей ДП з БП …………………………………………...……………… | 128 |
| Висновки до розділу 4…………………………………………………….... | 130 |
| Висновки …...………………………………………………………….... | 131 |
| Список використаних джерел ………………………….……. | 132 |
| Додатки …………………………………………………………………. | 146 |

Перелік умовних скорочень

| НТД | Нормативно-технічний документ |
| --- | --- |
| ДВЗ | Двигун внутрішнього згоряння |
| ВГ | Відпрацьовані гази |
| КН | Каталітичний нейтралізатор |
| БП | Біопаливо |
| ДП | Дизельне паливо |
| МЕО | Метилові ефіри олій |
| МЕРО | Метилові ефіри ріпакової олії |

## ВСТУП

В економічно розвинутих країнах автомобільний транспорт  за об’ємом вантажних та пасажирських перевезень займає перше місце [1]. За даними роботи [2] наприкінці двадцятого століття в експлуатації знаходилося близько 600 млн. автомобілів, а вже зараз їх кількість перевищила 1 мільярд і продовжує неухильно зростати. Постійне зростання виробництва автомобілів, обладнаних двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ), призводить до збільшення їх впливу на довкілля.

Шкідливі наслідки автомобілізації класифікують за трьома основними напрямами [1]: споживання ресурсів,  забруднення навколишнього середовища, негативні соціальні наслідки.

Важливою характеристикою автомобіля, яка визначає його технічний рівень, є ступінь впливу на навколишнє середовище та людину.

Найбільш вагомим джерелом забруднення навколишнього середовища автомобілями є викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами (ВГ) двигунів.

Людство вживає заходів щодо поліпшення природоохоронної ситуації на планеті, що знайшло відображення в документах, прийнятих ООН [3], в законодавствах більшості розвинутих країн. Положення про захист довкілля викладені й в Основному Законі нашої держави – Конституції України [4].

В розвинених країнах світу діє більш ніж 90 нормативно-технічних документів (НТД), національних і міжнародних стандартів, які регламентують допустимі межі шкідливих викидів автомобілів та їх двигунів [5].

Постійне посилення вимог НТД щодо зменшення викидів шкідливих речовин з ВГ вимагає від виробників автомобілів зосереджувати значні зусилля для пошуку шляхів комплексного вирішення проблеми екологічної  безпеки автомобільного транспорту.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційної роботи відповідає «Концепції національної екологічної політики України на період до 2020-го року», затвердженої Розпорядженням КМУ від 17.10.2007 № 880-р., та виконувалась вона згідно з планом наукових робіт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського  за темою «Удосконалення маршрутної системи пасажирського автотранспорту в м. Кременчуці», державна реєстрація  № 0100U001936.

Мета та задачі досліджень. Метою роботи є покращення  екологічних  показників дизельного автомобіля, оснащеного КН, шляхом використання БП.

Для досягнення поставленої мети розв’язувались такі задачі:

1. Проведення аналізу літературних джерел для визначення методів покращення та дослідження екологічних показників дизельних автомобілів.

2. Удосконалення математичної моделі руху автомобіля з дизелем для визначення викидів шкідливих компонентів з урахуванням елементного складу палива.

3. Розробка методики експериментальних досліджень екологічних показників дизелів і створення бази для їх проведення.

4. Проведення попередніх досліджень з використанням одноциліндрового дизеля малої потужності для визначення впливу використання ДП, БП та їх сумішей на його екологічні показники.

5. Проведення досліджень екологічних показників і характеристик автомобіля з дизелем під час використання ДП і його суміші з БП.

6. Розробка рекомендацій з використання результатів досліджень.

Об’єкт дослідження – вплив використання суміші ДП з БП на екологічні показники дизельного автомобіля, оснащеного КН.

Предмет дослідження – екологічні показники дизельного автомобіля, оснащеного КН, під час використання ДП, БП та їх бінарних сумішей.

Методи досліджень – експериментальним методом визначалися фізико-хімічні властивості палив; екологічні, паливно-економічні та енергетичні показники двигунів на моторних стендах; витрати палива під час дорожніх випробувань автомобіля з дизелем. Характеристики двигуна, які отримані на моторному стенді, є вихідними для математичного моделювання руху автомобіля з визначенням викидів шкідливих компонентів і витрат палива. Розрахунковим методом на математичній моделі визначені екологічні показники та витрати палива автомобіля з дизелем під час використання ДП та його суміші  з БП  з вмістом БП 30 % за наявності та відсутності КН.

Наукова новизна одержаних результатів.

- Встановлено, що покращення екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного КН, шляхом використання БП в найбільшій мірі здійснюється під час застосування БП у якості домішки до ДП, у тому числі, за рахунок покращення умов роботи КН.

- Встановлено вплив вмісту БП у суміші з ДП на формування екологічних показників дизеля та визначена доцільна величина добавки БП до ДП.

- Визначено вплив використання БП в суміші з ДП на зміну екологічних  показників автомобіля з дизелем, у тому числі за сумарною приведеною  до оксиду вуглецю токсичністю.

- Удосконалено математичну модель руху автомобіля з дизелем для визначення його екологічних показників уведенням безрозмірного екологічного показника та урахуванням елементного складу палива.

Достовірність результатів дослідження забезпечена використанням досконалих математичних методів, сучасної вимірювальної апаратури, засобів і методів математичної обробки результатів експериментальних досліджень та підтверджується збігом очікуваних результатів з отриманими результатами досліджень.

Практичне значення одержаних результатів.

- Використання вдосконаленої математичної моделі руху автомобіля дає змогу врахувати елементний склад палива, що використовується та наявність або відсутність КН.

- Використання безрозмірного екологічного показника дає змогу порівнювати екологічну безпеку автомобілів різної маси та розрахувати будь-які показники, прийняті для оцінки екологічності автомобіля.

- Запропоновано при використанні бінарних сумішей ДП із БП під час роботи двигуна на режимах навантажень, близьких до номінальних, оснащувати двигун паливною системою з автоматичним регулюванням положення упору максимальної циклової подачі палива  (патент України  № 53453).

Результати досліджень використовуються в Управлінні головного конструктора ПАТ «АвтоКрАЗ» (м. Кременчук) під час проектування та випробувань досліних зразків автомобілів КрАЗ, а також у навчальному процесі кафедри «Автомобілі та трактори» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати, що виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно. У спільних публікаціях здобувачеві належать: проведення випробувань дизельного двигуна з нерозділеною камерою згоряння та визначення його показників під час роботи на ДП і БП [6]; систематизація результатів випробувань дизельного двигуна під час роботи на зразках БП  різного жирнокислотного складу [7]; обґрунтування доцільності використання методики визначення елементного складу БП за хроматографічними даними, проведення розрахунків, визначення величини нижчої теплотворної здатності зразків БП, порівняння отриманих результатів з експериментальними даними [8]; створення моторного стенда для проведення експериментальних досліджень, спрямованих на покращення екологічних показників [9]; ідея проводити розрахунки викидів шкідливих компонентів, визначаючи кількість відпрацьованих газів у кіломолях з урахуванням елементного складу палива [10]; участь у проведенні випробувань одноциліндрового дизельного двигуна під час роботи на ДП, БП та їх сумішах різного складу, обробка та систематизація результатів даних випробувань [11]; проведення систематизації результатів випробувань двигунів з різними умовами сумішоутворення під час роботи на БП різного жирнокислотного складу [12]; ідея використання величини діелектричної проникності для визначення складу сумішей ДП з БП у системах автоматичного керування паливоподачею [13].

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались і були схвалені: на Міжнародних науково-технічних конференціях «Проблеми створення нових машин та технологій», які проводились 2007 – 2011 рр. у КрНУ ім. Михайла Остроградського (м. Кременчук); на всеукраїнських науково-технічних конфренціях молодих учених і спеціалістів «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», які проводились 2007 – 2011 рр. у КНУ ім. Михайла Остроградського   (м. Кременчук); на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції   «Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей» 2008 р. у Владимирському державному університеті у м. Владимир (Росія); на міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми хімотології» у Національному авіаційному університеті у м. Київ 2008 р.; на міжгалузевій науково-технічній конференції «Фундаментальные и прикладные проблемы совершенствования поршневых двигателей» 2008 р. у СПбДМТУ у Санкт-Петербурзі (Росія); на ІV Всеукраїнській науково-технічній конференції «Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України» 11–12 грудня 2008 року, ЗДІА (м. Запоріжжя); на ІІІ і IV всеукраїнських науково-технічних конференціях науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників «Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення» у 2009 та 2011 рр.  у ППІ НУК (м. Первомайськ); на міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів, науковців та фахівців «Суднова енергетика: стан та проблеми»  у 2009  р. у НУК ім. адмірала  Макарова (м. Миколаїв); на 7-му Міжнародному автомобільному науковому форумі «Производство энергии и биотоплив второго поколения из непищевой биомассы» 21 – 22 жовтня 2009 р. у НАМИ ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»    (м. Москва, Росія); на міжнародній науково-технічній конференції «Новые материалы и технологии в машиностроении»  2011 р. БГИТА (м. Брянськ, Росія).

Публікації. Основні теоретичні засади дисертації, методики, результати досліджень, висновки та рекомендації опубліковані у 8 друкованих роботах,  у  т. ч. у   6 фахових виданнях України, 1 за кордоном у фаховому виданні Росії та  отримано 1 патент України на корисну модель.

висновки

1. У дисертації встановлено, що покращення екологічних показників дизельного автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором, шляхом використання біопалива, в найбільшій мірі здійснюється під час застосування біопалива у якості домішки до дизельного палива.

2. Встановлено вплив вмісту біопалива у суміші з дизельним паливом на зміну екологічних показників дизеля. Найбільше покращення екологічних показників відбувається під час використання суміші з вмістом біопалива 25…50 %. З урахуванням обмеження кінематичної в’язкості та густини суміші біопалива з дизельним паливом доцільно використання суміші з вмістом біопалива близько 30 %.

3. Використання суміші біопалива з дизельним паливом з вмістом біопалива 30 % дає змогу покращити екологічні показники дизельного автомобіля за оксидом вуглецю на 10…14 %, вуглеводнями на 20…25 % та за викидами сажі до 30 % залежно від режиму руху. За викидами оксидів азоту показники не змінюються, а витрата палива збільшується на 4 %.

4. За сумарним приведеним показником токсичності відпрацьованих газів використання суміші біопалива з дизельним паливом з вмістом біопалива 30 % дає змогу покращити екологічні показники дизельного автомобіля на 5…14 % залежно від режиму руху.

5. Використання  суміші біопалива з дизельним паливом з вмістом  біопалива 30 % під час зупинок автомобіля з працюючим двигуном, що особливо важливо для маршрутних автобусів, дає змогу знизити викиди оксидів вуглецю на 17 %, вуглеводнів на 25 %, сажі – на 30 %, а за сумарним приведеним показником токсичності – на 14 %.

6. Удосконалено математичну модель руху автомобіля для визначення екологічних показників автомобіля з дизелем уведенням безрозмірного екологічного показника та урахуванням елементного складу палива.

7. При використанні сумішей біопалива з дизельним паливом різного складу під час роботи двигуна на режимі максимальної потужності рекомендується оснащувати двигун паливною системою з автоматичним регулюванням положення упору максимальної циклової подачі палива  (патент України № 53453).

Список використаних джерел

1. Канило П.М. Автомобиль и окружающая среда. / П.М. Канило, И.С. Бей, О.И. Ровенский – Х.: Прапор, 2000. – 304 с.

2. Хортов В.П. Велотрон – транспорт будущего / Хортов В.П. // Автомобильная промышленность. – 1997. – № 11. – С. 13.

3. Хромов С.С. Проблема окружающей среды в деятельности ООН. / Хромов С.С. – М.: Наука, 1984. – 190 с.

4. Роздiл I, стаття 16 / Конституцiя України: Прийнята на п'ятiй сесiї Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. - 80 с.

5. Автомобильный транспорт и защита окружающей среды / [Малов Р.В., Ерохов В.И., Щетина В.А., Беляев В.Б.] – М.: Транспорт, 1982. – 200 с.

6. Семенов В.Г. Вплив типу сумішоутворення на показники дизеля при роботі на біодизельному і дизельному паливі / Семенов В.Г., Васильєв І.П., Атамась А.І. // Вісник Кремен. держ. політ. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського, 2008. – Вип. 2/2008(49) Частина 1. – с. 101– 105.

7. Семенов В.Г. Показники дизеля під час роботи на біодизельних паливах рослинного та тваринного походження / Семенов В.Г., Васильєв І.П., Атамась А .І. // Вісник Кремен. держ. політ. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КДПУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДПУ ім. М. Остроградського, 2009. – Вип. 2/2009(55) Частина 1. – с. 78 – 81.

8. Семенов В.Г. Визначення нижчої теплоти згоряння біодизельного палива за хроматографічними даними / Семенов В.Г., Черненко С.М., Атамась А.І. // Вісник Кремен. держ. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КДУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДУ ім. М. Остроградського, 2010. – Вип. 2/2010 (61) Частина 1. – с. 87  – 91.

9. Шапко В.Ф. Методика досліджень екологічних показників дизельних автомобілів / Шапко В.Ф., Шапко С.В., Атамась А.І. // Науковий журнал «Екологічна безпека» Наукові праці КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського, 2011. – Вип.  1/2011 (11)  – с.81 – 84.

10. Шапко В.Ф. Методика експериментальних досліджень впливу іонізації відпрацьованих газів на екологічні показники автомобіля, оснащеного каталітичним нейтралізатором. / Шапко В.Ф., Шапко С.В., Атамась А.І. // Вісник Кремен. нац. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського, 2011. – Вип.2 /2011 (67) Частина1. – с.125 – 128.

11. Атамась А.І. Підвищення екологічних показників дизельного автомобіля під час використання біодизельного палива / Атамась А.І., Шапко В.Ф., Шапко С.В. // Вісник Кремен. нац. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КНУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КНУ ім. М. Остроградського, 2012. – Вип.3 /2012 (74). – с.128 – 132.

12. Шапко В.Ф.  / Шапко В.Ф., Черненко С.М., Атамась А.І., Горпинченко О.Ю. // Новые материалы и технологии в машиностроении. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. Выпуск 13. – Брянск: БГИТА, 2011. – С.72 – 77.

13. Шапко В.Ф. Паливна система дизеля для роботи на біодизельному, дизельному паливах та їх сумішах / Шапко В.Ф., Семенов В.Г., Атамась А.І. // Патент України на корисну модель № 53453.

14. Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник України за 2007 рік / За ред.  О.Г. Осауленка. – Київ: Видавництво «Консультант», 2008. – 592 с.

15. Охрана природы. Атмосфера. Выбросы двигателей автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных и строительно-дорожных машин. Термины и определения: ГОСТ 17.2.1.02-76. – [Введ. вперв. 01.01.77; Срок действ. неогранич.] – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 8 с.

16. Капустин А.А. Фильтры-сажеуловители / Капустин А.А., Добрынин Ю.Г.// Автомобильная промышленность. – 1988. – № 8. – С. 36.

17. Родионов А.И. Техника защиты окружающей среды: Учебник для вузов. / А.И. Родионов, В.Н.  Клушин, Н.С. Торошечников  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия 1989. – 512 с.

18. Аксенов И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды. / И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов – М.: Транспорт, 1986. – 170 с.

19. Варшавский И.Л. Как обезвредить отработавшие газы автомобиля. / И.Л. Варшавский, Р.В. Малов – М.: Транспорт, 1968. – 128 с.

20. Варшавский И.Л. Состояние работы по уменьшению токсичности автомобилей. / Варшавский И.Л. // В сб. «Сборник трудов ЛАНЭ» – М.: Изд-во «Знание», 1969. – 360 с.

21. Гетманец Г.В. Социально-экологические проблемы автомобильного транспорта. / Г.В. Гетманец, В.А. Лиханов –  «АСПОЛ»  – М, 1993. – 330 с.

22. Говорущенко Н.Я. Туренко А.Н. Системотехника транспорта (на примере автомобильного транспорта). / Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Харьков: РИО ХГАДТУ, 1999. – 468 с.

23. Головчук А.Ф. Определение причин дымления автомобилей КамАЗ в условиях рядовой эксплуатации / А.Ф. Головчук, В.И. Мельниченко, В.С. Воробьев. // Автодорожник Украины. – 1989. – № 2. – С. 15 – 17.

24. Головчук А.Ф. Природоохоронні проблеми автотехногенного забруднення довкілля / А.Ф. Головчук // 3-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові. Тези доповідей. – Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997. –    С. 189 – 190.

25. Голубев И.Р. Окружающаясредаи транспорт. / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков – М.: Транспорт, 1987. – 207 с.

26. Гординя М.П. Забруднення атмосфери сажею./ М.П. Гординя, О.Г. Волощенко. – К.: Здоров'я, 1982. – 54 с.

27. Андрусенко В.И. Характеристики автомобильных и тракторных двигателей. /Андрусенко В.И., Бурцев О.Н., Гутаревич Ю.Ф.–К.: Вища школа, 1978. – 128 с.

28. Снижение токсичности выбросов при эксплуатации автомобиля. / [Гутаревич Ю.Ф., Климпуш О.Д., Худолий Н.Н., Гдыря В.И.] – К.: Технiка, 1981. – 88 с.

29. Гутаревич Ю.Ф. Екологія та автомобільний транспорт. Навч. посібник / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В.Зеркалов, А.Г. Говорун, А.О. Корпач, Л.П. Мержиєвська. – К: Арістей, 2006. – с. 300.

30. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения выбросами двигателей. / Гутаревич Ю.Ф. – К.: Урожай, 1989. – 224 с.

31. Гутаревич Ю.Ф. Снижение вредных выбросов автомобиля в эксплуатационных условиях. / Гутаревич Ю.Ф. – К.: Вища школа, 1991. – 179 с.

32. Гутаревич Ю.Ф. Основні напрями покращення паливної економічності і зниження шкідливих викидів автомобільних двигунів в експлуатаційних умовах.      / Ю.Ф. Гутаревич, О.В. Марченко // LXVIІ наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2011. – 456 с. С. 25.

33. Экологическая безопасность транспортных потоков. / [Под ред. А.Б. Дьякова.] – М.: Транспорт, 1989. – 126 с.

34. Ерохов В.И. Пути снижения токсичности отработавших газов на автомобильном транспорте.  / Ерохов В.И. – М., ЦБНТИ   Минавтотранса РСФСР, 1977 – 40 с.

35. Иванов В.Н. Влияние режимов движения автомобиля на выброс вредных веществ. / Иванов В.Н., Ерохов В.И. // Автомобильный транспорт – 1979 – № 9 –    С. 46 – 48.

36. Жегалин О.И. Снижение токсичности автомобильных двигателей. / О.И. Жегалин, П.Д. Лупачев – М.: Транспорт, 1985. – 120 с.

37. Жегалин  О.И. Разработка каталитических нейтрализаторов для очистки отработавших газов дизельных двигателей. / О.И. Жегалин [и др]    // Снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания: Доклады участников симпозиума специалистов стран-членов СЭВ в декабре 1978 г. в Суздале. – М., 1981 г., С. 241 – 249.

38. Жегалин О.И. Снижение токсичности дизельных двигателей с помощью каталитических нейтрализаторов / О.И. Жегалин, С.П. Моисеев, В.З. Новиков // Снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания: Доклады участников симпозиума специалистов стран-членов СЭВ в декабре 1978 г.       в Суздале. – М., 1981. – с. 249 – 255.

39. Малов Р.В. Основные положения теории каталитических нейтрализаторов. В кн. / Малов Р.В. – Токсичность ДВС и пути ее снижения. – М., Наука, 1966, С. 137 – 154.

40. Малов Р.В. Сравнительная оценка токсичности карбюраторных и дизельных автомобилей. / Р.В. Малов // – Автомобильный транспорт – 1979 – № 11 – С. 32.

41. Матейчик В.П. Методи оцінювання та способи підвищення екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів / В.П. Матейчик // Монографія. – Київ: НТУ. – 2006. – 216с.

42. Шляхи покращення екологічних показників бензинового двигуна з відключенням циліндрів / [Гутаревич Ю.Ф., Матейчик В.П., Ковбасенко С.В., Куць Н.Г.] // Прогресс – Качество – Технология: сб. научн. тр. – Харьков: ХАИ, ИМС. – 1998. – С. 207 – 211.

43. Гутаревич Ю.Ф. Зниження токсичності бензинового двигуна з відключенням групи циліндрів шляхом застосування рециркуляції відпрацьованих газів / Гутаревич Ю.Ф., Матейчик В.П., Ковбасенко С.В. // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: праці Західного наукового центру ТАУ , т. 5. – Львів. -1998. – С. 21 – 22.

44. Матейчик В.П. Вплив рециркуляції відпрацьованих газів на показники    бензинового двигуна з системою нейтралізації / Матейчик В.П., Цюман М.П., Сінкевич А.Б. // Автошляховик України: Окремий випуск. – Київ. – Вип.12. – 2009. –       С. 137-141.

45. Говорун А.Г. Транспорт: навколишнє середовище. / Говорун А.Г., Скорченко В.Ф., Ходолій М.М. – К.: Урожай, 1992. – 142 с.

46. Иванов В.Н. Экология и автомобилизация. / В.Н. Иванов, В.К. Сторчевус – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Будiвельник, 1990. – 128 с.

47. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Визначення періодичності обслуговування системи живлення-запалювання за показниками токсичності відпрацьованих газів // Зб. наук. пр. НТУ, вип. 9. – К., 2004. – С.74-80

48. Форнальчик Є.Ю., Качмар Р.Я. Забруднення аграрного простору відпрацювання газами двигунів // Вісник нац. агр. ун-ту «Агроінжен. дослід.» №12, Т.1 – Львів, 2008. – С.261-268

49. Колесник П.А. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Учебник для вузов. / П.А. Колесник, В.А. Шейнин – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Транспорт, 1985. – 325 с.

50. M. Flytzani-Stephanopoulos. Conversion of hydrocarbons for fuel cell applicaitions / M. Flytzani-Stephanopoulos, G.E. Voecks. // Final Repot to DOE. DOE/et-11326, Jet Propulsion Laboratory Publ. 82 – 87. Pasadena. CA. 1980.

51. M. Flytzani-Stephanopoulos. Autothermal reforming of n-tetradecane and benzene solutions of naphthalene on pellet catalysts, and steam reforming of n-hexane on pellet and monolithic catalyst beds. // M. Flytzani-Stephanopoulos, G.E. Voecks. // Final Repot to DOE. DE-A103-78ET – 11326. October, 1980.

52. C. Keith, T. Schreuders and C. Cunningham. Purifying exhaust gases of aninternal combustion engine. US Pat. 3.441.381. (1969).

53. C. Keith, P. Kenah and D. Bair. A catalyst for oxidation of automobile and industrial fumes. US Pat. 3.565.830 (1971).

54. Хроніка української науки // Науковий світ. – 2001. – № 4. – С. 13.

55. Снижение токсичности отработавших газов двигателей внутреннего сгорания: Доклады участников симпозиума специалистов стран-членов СЭВ. – М.: 1981. – 354 с.

56. А.с. 1657684 СССР, МКИ F 01 N 3/28. Каталитический нейтрализатор / В.М. Вартанян, В.З. Новиков, А.М. Сайкин, Е.М. Кузнецов (СССР). – № 4706518/25 – 06; Заявлено 16.06.89; Опубл. 23.06.91, Бюл. № 23. – 6 с.

57. А.с. 1483064 СССР, МКИ F 01 N 3/28. Каталитический нейтрализатор / В.Д. Евдокимов, И.Л. Каганович, С.П. Моисеев и Ю.В. Пичугов (СССР).  –              № 4343244/25 – 06; Заявлено 30.12.87; Опубл. 30.05.89, Бюл. № 20. – 6с.

58. А.с. 1638329 СССР, МКИ F 01 N 3/28. Каталитический нейтрализатор-глушитель. / Ю.Е. Герасимов, В.Д. Евдокимов, Л.М. Иконникова, И.Л. Каганович, А.М. Сайкин (СССР). – № 4675525/06; Заявлено 07.04.89;   Опубл. 30.03.91,      Бюл. № 12. – 4 с.

59. Канило П.М., Овчаров А.В. Эколого-экономический анализ эффективности применения бифункциональных каталитических нейтрализаторов отработавших газов ДВС на автотранспорте / П.М. Канило, А.В. Овчаров  // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1998, № 6. – С. 24 – 29.

60. Медведев Ю.С. Разработка современных конструкций каталитических нейтрализаторов отработавших газов / Ю.С. Медведев, В.М. Починок // Двигателестроение. – 2001. – № 2. – С. 10 – 12.

61. Оценка эффективности очистки отработавших газов дизелей в каталитических нейтрализаторах / Новоселов А.Л. [и др.] // Двигателестроение, 2000. –    № 3. С. 35 – 36.

62. S. Irandoust and B. Anderson. Monolithic catalysts for automobile applications. Catal. Rev. – Soi. Eng., 30 (3), 341 – 392 (1983).

63. M. Barto and I. Hyanek. Automobile catalysts and dynamics of CO oxidation in monolits. Ropa a Uhlie, 31. 269 – 283 (1989).

64. C. Keith, P.Kenah and D. Bair. A catalyst for oxidation of automobile and industrial fumes. – US Pat. 3.565.830, 1971.

65. C. Keith, T. Shcreuders and C. Cunningham. Puritying exhaust gases of an internal combustion engine. US Pat. 3.441.381, 1969.

66. Заявка № 2428964 ФРГ, МКИ F 01 N 3/10. Abgasreaktor. /  Wobner Gunter, Linder Ernst, Maurer Helmut (ФРГ); Robert Bosch GmbH. Опубл. 02.01.76.

67. Заявка № 2428965 ФРГ, МКИ F 01 N 3/10. Abgasreaktor. /  Wobner Gunter, Linder Ernst, Maurer Helmut (ФРГ); Robert Bosch GmbH. Опубл. 02.01.76.

68. Заявка № 2428966 ФРГ, МКИ F 01 N 3/10, F 23 J 5/00. Abgasreaktor, insbesondere fur Brennkraftmaschinen / Wobner Gunter, Linder Ernst, Maurer Helmut (ФРГ); Robert Bosch GmbH. Опубл. 02.01.76.

69. Заявка № 2429002 ФРГ, МКИ F 01 N 3/10. Abgasreaktor, insbesondere fur Brennkraftmaschinen. /  Wobner Gunter, Linder Ernst, Maurer Helmut (ФРГ); Robert Bosch GmbH. Опубл. 08.01.76.

70. Дунь С.В., Метод расчета выбросов частиц углерода большегрузными автомобилями с дизельными двигателями, оснащенными каталитическими нейтрализаторами отработавших газов / Дунь С.В., Шапко В.Ф. // Научные труды КГПИ «Проблемы создания новых машин и технологий». – Кременчуг, 1999. – С. 301 – 304.

71. Алхазов Т.Г. Глубокое каталитическое окисление органических веществ. / Алхазов Т.Г., Марголис Л.Я. – М.: Химия, 1985. – 192 с.

72. А. Волков, А. Каталитический нейтрализатор отработавших газов / А. Волков, А. Жерновой. // Сигнал. – 1998. – № 4. – С. 34 – 35.

73. Н.М. Попова. Катализаторы очистки газовых выбросов промышленных производств. / Н.М. Попова. – М.: Химия, 1991. – 176 с.

74. Васильев И.П. Влияние топлив растительного происхождения на экологические и экономические показатели дизеля: монография / И.П. Васильев. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2009. – 240 с. Табл. 86. Ил. 81. Библиогр.: 238 назв.

75. Васильев И.П. Методы нейтрализации вредных выбросов и парниковых газов при работе двигателей на альтернативных топливах / Васильев И.П. // Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический журнал – 2010, № 1. С. 32 – 35.

76. Войтов В.А. Техніко-експлуатаційні та екологічні показники дизельних двигунів при застосуванні біодизеля / В.А. Войтов, М.С. Данценко, М.В. Карнаух // Техніка і технологія АПК. 2009. – № 1. С. 13 – 18.

77. Грабар І.Г. Біопалива на основі олій для дизельних двигунів: Монографія / І.Г. Грабар, Р.В. Колодницька, В.Г. Семенов. – 2011. – 139 с.

78. Говорун А.Г. Застосування біодизельного палива та його добавок до дизельного палива для живлення сучасних автомобільних дизелів із турбонаддувом. / Говорун А.Г., Подпіснов В.С. // LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2010. – 448 с. С. 26.

79. Говорун А.Г. Про застосування біодизельного пального на легкових автомобілях, обладнаних дизелем з турбонаддувом. / Говорун А.Г., Павловський М.В. // LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2010. – 448 с. С. 27.

80. Говорун А.Г. Улучшение энергетических и экологических показателей работы дизелей путём применения трёхкомпонентных смесевых биодизельных топлив. / А.Г. Говорун, М.В. Павловский. //Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування та транспорт: збірник наукових праць. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – Вип. 121. – 184 с. С. 158 – 161.

81. Горбов В.М. Вибір присадок для біодизельних палив. / В.М Горбов, В.С. Мітєнкова // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009 р. – 252 с. С. 104 – 107.

82. Горбов В.М. Особенности топливных систем судовых энергетических установок при использовании биодизеля. / В.М. Горбов, В.С. Митенкова, А.С. Кузнецов // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009 р. – 252 с. С. 157 – 160.

83. Горбов В.М. Шляхи підвищення ефективності використання альтернативних палив в суднових енергетичних установках. /  В.М. Горбов, В.С. Мітєнкова // Суднова енергетика: стан та проблеми: Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів, науковців та фахівців. – Миколаїв: НУК, 2007. – 228 с. С. 38 – 39.

84. Девянин С.Н. Растительные масла и топлива на их основе для дизельных двигателей. / Девянин С.Н., Марков В.А., Семенов В.Г. – Х.: Новое слово, 2007. – 452 с.

85. Термодинамічна ефективність та ресурси рідкого біопалива України / Г.М. Забарний, С.О. Кудря, Г.Г. Кондратюк, Г.О. Четвертик // Інститут відновлюваної енергетики НАН України. Відділ відновлюваних органічних енергоносіїв Київ 2006. – 226 с.

86. Захарчук В.І., Ткачук В.В. Вплив дизельних біопалив на екологічну ситуацію довкілля // Товарознавчий вісник. Випуск 3, 2011. – с. 300-306.

87. Захарчук В.І., Ткачук В.В, Захарчук О.В.  Екологічні показники дизеля при роботі на альтернативних паливах// «Экология плюс» №1, 2011. с. 16-19.

88. Патент України № 51895 від 10.08.2010 р. на корисну модель «Спосіб переобладнання дизеля для роботи на біопаливах», автори Захарчук В.І., Захарчук О.В., Стахов М.Б.

89. Звонов В.А. Технико-экономические и экологические показатели применения метанола как топлива для двигателей внутреннего сгорания / В.А. Звонов, В.И. Черных, Л.С. Заиграев // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1995, № 4. –  С. 11 – 17.

90. Результаты испытания судового сод 6ЧН 25/34 на биодизельном топливе из рапсового масла. / [Ивановский В.Г., Варбанец Р.А., Горбов В.М., Митенкова В.С.] // Сучасні проблеми двигунобудування: стан, ідеї, рішення. Матеріали ІІІ-ої всеукраїнської науково-технічної конференції науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників. – Первомайськ: ППІ НУК, 2009 р. – 252 с. С. 19 – 22.

91. Иващенко Н.А. Оптимизация состава смесевого биотоплива для транспортного дизеля. / Н.А. Иващенко, В.А. Марков, А.А. Ефанов и др. Безопасность в техносфере 2007 № 5 С. 22 – 25.

92. Ільченко А. В. Експерементальні дослідження зміни витрат палив з добавками ріпакової олії. / А.В. Ільченко, Р.В. Колодницька // Вісник ЖДТУ. – № 32 – 2005, С. 267 – 364.

93. Колодницька Р.В. Оцінка цетанового числа та теплоти згоряння для біодизельного палива на основі конопляної олії. / Р.В. Колодницька, В.Г. Семенов. // Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування та транспорт: збірник наукових праць. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – Вип. 121. – 184 с. С. 68 – 71.

94. Корпач А.О. Стендові випробування автотракторного дизеля за роботи на біодизельному паливі. / А.О. Корпач, О.О. Левківсський // LXVI наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та працівників відокремлених структурних підрозділів університету. – К: НТУ, 2010. – 448 с. С. 28.

95. Корпач А.О. Вибір оптимального кута випередження впорскування для автотракторного дизеля за роботи на біодизельному паливі. / А.О. Корпач, О.О. Левківський. // Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування та транспорт: збірник наукових праць. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – Вип. 121. – 184 с. С. 118 – 120.

96. Куликов Д. П. Дизели меняют рацион.  / Куликов Д.П. // Наука и жизнь, № 6 – 1993. – С. 26 – 31.

97. Кулманаков С.П. Биотоплива для дизелей: направления и основные результаты исследований / С.П. Кулманаков. // Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический журнал – 2010, № 1. С. 85 – 88.

98. Этаноло-топливная эмульсия и её влияние на характеристики дизеля Д – 240. / [Лиханов В.А., Чупраков А.И., Зонов А.Г., Шаромов И.М.] // Автомобильная промышленность. –  2012. № 3. –  С. 28 – 29.

99. Льотко В. Применение альтернативных топлив в двигателях внутреннего сгорания. / В. Льотко, В.Н. Луканин, А.С. Хачиян А.С. – М.: МАДИ (ТУ). 2000. – 311 с.

100. Использование растительных масел и топлив на их основе в дизельных двигателях / [В.А. Марков, С.Н. Девянин, В.Г. Семёнов, А.В. Шахов, В.В. Багров.] // Монография – М.: ООО НИЦ «Инженер» (Союз НИО), ООО «Онико-М», 2011. – 536 с.

101. Токсичность отработавших газов дизеля при использовании топлив растительного происхождения / [Марченко А.П. [и др.] // Двигатели внутреннего сгорания, 2002. – Харьков: Изд. центр НТУ «ХПИ». – № 1. – С. 22 – 25.

102. Уханов, А.П. Рапсовое биотопливо / А.П. Уханов, В.А. Рачкин, Д.А. Уханов. – Пенза: РИО ПГСХА, 2008. – 229 с.

103. Шашев А.В. Особенности топливоподачи и сгорания топлив на основе рапсового масла. / А.В. Шашев.  // Двигатели внутреннего сгорания: Всеукраинский научно-технический журнал – 2010. –  1. – С. 32 – 35.

104. Корпач А.А., Левковский А.А. Метиловый эфир рапсового масла как топливо для автотракторных двигателей / А.А. Корпач, А.А. Левковский // Автомобильная промышленность: ООО «Издательство Машиностроение» – 2012. – № 6 – С. 32 – 33.

105. Рециркуляция ОГ как средство снижения оксидов азота судового дизель-генератора / [Толщин В.И. [и др.] // Двигателестроение – 2000. – № 4. – С. 20 – 21.

106. Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей. Учебник для ВТУЗов по специальности «Двигатели внутреннего сгорания» / [Д.Н. Вырубов [и др.]; Под ред. А.С.Орлина, М.Г., Круглова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение,1983. – 372 с., ил.

107. Двигуни внутрішнього згоряння: Серія підручників у 6 томах. Т. 5. Екологізація ДВЗ / За ред.. проф. А.П. Марченка та засл. діяча науки Украйни проф. Шеховцова. – Харків: Прапор, 2004. – 360 с.

108. Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. АТМОСФЕРА. Норми і методи вимірювання димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями: ДСТУ 4276:2004

109. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении выбросов загрязняющих веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей: Правила № 83 ЕЭК ООН. – Закилючено в Женеве 20.03.58. – 53 с.

110. Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и транспортных средств, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия, в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ: Правила № 49 ЕЭК ООН. – Заключено в Женеве 20.03.58. – 62 с.

111. Дунь С.В. Зменшення димності відпрацьованих газів великовантажних дизельних автомобілів застосуванням у випускній системі каталітичних нейтралізаторів: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 05.22.02 / Дунь Сергій Вікторович; Львів: 2002. – 170 с.

112. Пономарёв В.Д. Аналитическая химия (в 2-х частях). Учебник для фармац. и фак. мед. ин-тов. / Пономарёв В.Д. – М.: Высшая школа, 1982. Ч.2. Количественный анализ. – 288 с.

113. Макаренко С. П. Жирные кислоты липидов вакуолей корнеплодов растений / Макаренко С. П., Коненкина Т. А., Дударева Л. В. // Биологические мембраны. – 2007. – Т. 24. – №5. – С. 363 – 369.

114. Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания: ГОСТ 21261 – 91.

115. Жиры и масла животные и растительные. Анализ методом газовой хроматографии метиловых эфиров жирных кислот: ДСТУ ISO 5508 – 2001.

116. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие для вузов. / Трофимова Т.И. – 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 1998. – 542 с.: ил.

117. Шапко С.В. Підвищення стабільності екологічних показників дизельного автомобіля, обладнаного каталітичним нейтралізатором: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. 05.22.02 / Шапко Сергій Володимирович; Львів: 2004. – 154 с.

118. Двигуни внутрішнього згорання поршневі. Характеристики. Частина 1. Стандартні вихідні умови, оголошені потужність, витрати палива та мастила. Методи випробування: ДСТУ ГОСТ ИСО 3046-1:2004 (ГОСТ ИСО 3046-1-2002, ІDT); [Введ. 01.07.05.] – Київ: Держспоживстандарт України, 2005. – 23 с.

119. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Выбросы вредных веществ с отработавшими газами. Нормы и методы определения: ГОСТ 24585-81 [Введ. 01.01.86.] – М.: Изд-во стандартов, 1981. –7 с.

120. Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Дымность с отработавшими газами. Нормы и методы измерения: ГОСТ 24028-80 [Введ. 01.01.83.] – М.: Изд-во стандартов, 1980. –13 с.

121. Райков И.Я. Испытания двигателей внутреннего сгорания: Учебник для вузов. / Райков И.Я. – М.: Высш. ол, 1975. – 320 с

122. Испытания двигателей внутреннего сгорания. [Стефановский Б.С. [и др.] – М.: Машиностроение, 1972. – 368 с

123. Автотранспортные средства. Топливная экономичность: ГОСТ 20306 – 90.

124. Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия ГОСТ 18481 – 81

125. Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности. ГОСТ 3900-85.

126. Вискозиметры капиллярные стеклянные. Технические условия. ГОСТ 10028-81.

127. ДСТУ ГОСТ 33-2003 (ИСО 3104-94) Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости.

128. Семенов В.Г. Економічні показники дизеля під час роботи на біодизельному паливі рослинного походження / Семенов В.Г., Черненко С.М., Атамась А.І. // Вісник Кремен. держ. університету ім. М. Остроградського. Наукові праці КДУ ім. М. Остроградського. – Кременчук: КДУ ім. М. Остроградського, 2010. – Вип. 1/2010 (60) Частина 1. – с. 143 – 146.

129. Обельницкий А.М. Топливо и смазочные материалы / А.М. Обельницкий – Учебник для втузов. – М.: Высшая школа, 1982. – 208 с., ил.

130. Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава. ГОСТ 2177-99.

131. Нефтепродукты. Продукты химические органические. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле. ГОСТ 6356-75.

132. Паливо дизельне. Технічні умови: ДСТУ 3868 – 99.

133. ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ. Метиловые эфиры жирных кислот для дизельных двигателей. Требовния и методы анализа: EN 14214: 2003.

134. Современные дизели: повышение топливной экономичности и длительной прочности: Под. Ред. А. Ф. Шеховцова / [Ф. И. Абрамчук, А. П. Марченко, Н. Ф. Разлейцев, Н. К. Шокотов.] – К.: Техніка, 1992. – 272 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html