Воронцова Дар'я Володимирівна. ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФІЛІВ РОТОРНО-ПЛАНЕТАРНОЇ МАШИНИ, УЗГОДЖЕНИХ ІЗ ЗУБЧАТОЮ ПЕРЕДАЧЕЮ : Дис... канд. наук: 05.01.01 – 2009

Воронцова Д.В. Геометричне моделювання профілів роторно-планетарної машини, узгоджених із зубчатою передачею. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – Прикладна геометрія, інженерна графіка. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, Україна, 2009. Дисертацію присвячено новому розв’язанню задачі геометричного моделювання графоаналітичного методу розрахунку профілів роторів і корпусів роторно-планетарних машин з урахуванням зубчатих передач внутрішнього зачеплення. Розроблено спосіб опису обвідної сім’ї кривих на площині рівнянням у неявному вигляді, коли вхідними параметрами є описи елемента сім’ї і закону переміщення по площині з фіксованими границями зміни параметра, що дозволило скласти універсальний алгоритм визначення обвідної параметричної сім’ї, коли її параметр змінюється у фіксованих межах. Розроблено спосіб опису обвідної сім’ї, утвореної в результаті обкатки профілю ротора як кривої з кутовими точками, що дозволило визначати обвідні для негладких кривих. Розроблено опис профілю корпусу рівнянням у неявному вигляді, що надало можливість обирати його раціональні параметри. Розроблено спосіб узгодження зубчатої передачі внутрішнього зачеплення з формами профілів ротора і корпусу машини, що дало змогу за допомогою одних і тих же параметрів описати взаємне переміщення двох пар спряжених кривих, а саме - профілів ротора і корпуса, а також зубців пари зубчатих коліс. Результати впроваджено у ВАТ „Медтехніка” при проектуванні апаратів штучного кровообігу, та у навчальний процес НТУ „ХПІ”..

Дисертацію присвячено новому розв’язанню задачі геометричного моделювання взаємоспряжених профілів роторів і корпусів роторно-планетарних машин трохоїдного типу з урахуванням зубчатих передач внутрішнього зачеплення. Значення для науки роботи полягає у подальшому розвитку способів опису профілів роторів і корпусів роторно-планетарних машин з урахуванням зубчатих передач внутрішнього зачеплення. Значення для практики досліджень полягає в скороченні термінів і підвищенні точності при моделюванні коливань, а також в одержанні моделей, що задовольняють заданим вимогам і прискорюють проектування виробів. При цьому отримані результати, що мають науково-практичну цінність. 1. Виконано аналіз відомих методів геометричного моделювання дії роторно-планетарних машин, з чого випливає необхідність розробки комп’ютерних програм розрахунку профілів роторів, корпусів та пари коліс зубчатого зачеплення. 2. Поглиблено спосіб опису обвідної сім’ї кривих на площині рівнянням у неявному вигляді, коли вхідними параметрами є описи елемента сім’ї і закону переміщення по площині з фіксованими границями зміни параметра, що дозволило скласти універсальний алгоритм визначення обвідної параметричної сім’ї, коли її параметр змінюється у фіксованих межах. 3. Запропоновано спосіб опису обвідної сім’ї, утвореної в результаті обкатки профілю ротора, як кривої з кутовими точками, що дозволило перевірити спосіб визначення обвідних для негладких кривих. 4. Розроблено опис профілю корпусу рівнянням у неявному вигляді, що надало можливість унаочнити дію роторнопланетарної машини в аксонометрії. 5. Удосконалено спосіб узгодження зубчатої передачі внутрішнього зачеплення з формами профілів ротора і корпусу машини, що дало змогу за допомогою одних і тих же параметрів описати взаємне переміщення двох пар спряжених кривих, а саме - профілів ротора і корпуса, а також зубців пари зубчатих коліс. 6. Результати впроваджено у ВАТ „Медтехніка” при проектуванні апаратів штучного кровообігу, та у навчальний процес НТУ „ХПІ”..