Буняева Ірина Володимирівна. Потенційні можливості бістатичних радіометричних систем ДДЗ : Дис... канд. наук: 05.12.17 - 2007.

Буняєва І.В. Потенційні можливості бістатичних радіометричних систем ДЗЗ. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.12.17 – радіотехнічні системи. – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Харків, 2006. У дисертації досліджуються бістатичні радіометричні системи ДЗЗ з космосу. Синтезовані алгоритми оптимальної обробки радіотеплових сигналів в бістатичних радіометрах з лінійними апертурними антенами й антенними решітками на кінцях бази, а також в бістатичних радіометрах з поздовжнім синтезом апертури. Визначені потенційна роздільна здатність та радіометрична точність (чутливість) таких систем. Показано, що бістатичні радіометри мають, за інших рівних умов, антенні системи істотно меншої площі та ваги, ніж у типових радіометрів. Тому основна область застосування таких систем – радіометрія високого розділення. Одержані і досліджені прості в реалізації алгоритми цифрової обробки сигналів у бістатичних радіометричних системах, що широко використовують методи дискретного Фур’є-аналізу. Проведено дослідження впливу збурюючих факторів на показники якості бістатичних радіометричних систем, яке показало їх високу стійкість до похибок координатно-часового забезпечення угруповання супутників, технологічного розкиду параметрів апаратури та інших впливів на системи..

В дисертаційній роботі одержала подальший розвиток теорія багатопозиційних радіометричних систем ДЗЗ, стійких до похибок координатно-часового забезпечення, в тому числі: - подальший розвиток одержали методи формування радіозображення протяжних джерел випромінювання з допомогою інтерферометрів з великою базою, запропоновані та досліджені бістатичні радіометричні системи ДЗЗ з апертурними антенами та антенними решітками на кінцях бази; - вперше запропоновані та досліджені бістатичні радіометричні системи ДЗЗ з поздовжнім синтезом апертури, які забезпечують високі роздільну здатність та радіометричну точність при гранично малій площі антенних систем; - проведено дослідження впливу збурюючих факторів на показники якості бістатичних радіометричних систем, яке показало їх високу стійкість до похибок координатно-часового забезпечення угруповання супутників, технологічного розкиду параметрів апаратури та інших впливів на системи..