Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Національний транспортний університет

На правах рукопису

Ященко Дмитро Миколайович

УДК 629.114.3

ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КЕРУЮЧОГО КОЛІСНОГО МОДУЛЯ АВТОМОБІЛІВ КАТЕГОРІЇ М1

Спеціальність 05.22.02 — Автомобілі та трактори

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Грищук Олександр Казимирович
кандидат техн. наук, доцент

Київ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................4

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ.    МЕТА І ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ	10

1.1 Огляд конструкцій приводу рульового керування	10

1.2 Аналіз математичних моделей і вихідних положень для дослідження стійкості руху автомобіля з урахуванням параметрів ККМ	19

1.3 Задачі дослідження	42

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ККМ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ	44

2.1 Диференціальні рівняння для дослідження  стійкості   руху автомобіля та їх аналіз	44

2.2 Рівняння у варіаціях та критична швидкість прямолінійного руху  автомобіля	51

2.3. Стійкість усталеного колового руху автомобіля	54

2.4 Умови небезпечно-безпечної втрати стійкості прямолінійного руху автомобіля з ККМ	56

2.5 Аналіз постбіфуркаційного поводження моделі автомобіля з ККМ	68

2.6 Висновки до розділу	70

РОЗДІЛ 3 ВИЗНАЧЕННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ІНТЕГРУВАННЯ РІВНЯНЬ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	72

3.1 Моменти, що діють на ККМ автомобіля	73

3.2 Визначення моментів інерції автомобілів та ККМ	74

3.3 Визначення коефіцієнта опору відведення шин легкового автомобіля	74

3.4 Визначення коефіцієнта демпфування шини	74

3.5 Висновки до розділу	74

РОЗДІЛ 4 ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ КЕРУЮЧОГО КОЛІСНОГО МОДУЛЯ НА СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛЯ	74

4.1 Визначення стаціонарних станів автомобіля	74

4.2 Аналіз стійкості руху автомобіля при виконанні маневрів	74

4.3 Експериментальні дослідження стійкості руху	74

4.4 Висновки до розділу	74

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	74

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	162

ДОДАТОК А	176

ДОДАДОК Б	177

ВСТУП

Активна безпека транспортних засобів (ТЗ) і, зокрема, їх керованість та стійкість постійно у полі зору великої кількості дослідників, випробувачів та конструкторів і розглядається у сучасному автомобілебудуванні як один із стратегічних напрямків, що визначає комплекс найбільш важливих експлуатаційних характеристик автомобіля. Вибір конструктивних параметрів автомобіля, що забезпечують саме ці характеристики, підвищує активну безпеку під час експлуатації дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) і знижує вірогідність дорожньо-транспортних пригод (ДТП) під час виконання  транспортних операцій [1, 2, 3].

У відомих на сьогодні роботах питання керованості і стійкості розглядаються в двох аспектах [4]:

1. Дослідження з урахуванням характеристик усіх елементів системи "водій-автомобіль-дорога", що розглядається як замкнена система автоматичного управління.

2. Дослідження  власної стійкості і керованості автомобіля, коли вплив водія виключається.

У першій групі робіт частіше за все розглядається проблема загалом, тобто досліджується відразу і керованість і стійкість у цій складній системі отримання, переробки і передачі інформації, формування керуючих впливів, спрямованих на зменшення відхилень автомобіля від бажаного процесу. При цьому поняттям керованості і стійкості додається значення, що застосовується в теорії автоматичного управління.

При такому підході  термін керованість   розглядає   ті  або  інші  характеристики перехідних процесів при найпростіших типових керуючих впливах [4], а стійкість характеризує поведінку системи у перехідному режимі і відноситься передусім до власних  рухів  системи,  що породжуються початковими умовами (збуреннями) і внутрішніми її властивостями, а не зовнішніми впливами.  Стійкість розглядається відносно будь-якого процесу, як керованого, так і некерованого [4].

У другій групі робіт автомобіль розглядається ізольовано як об'єкт регулювання, а стійкість руху системи «водій – автомобіль» визначається стійкістю автотранспортного засобу і психофізичними можливостями водія, а також рівнем і характером діючих збурень.

Як показали виконані розрахунки для різних видів автотранспортних засобів (АТЗ), наявність замкнутої схеми керування дозволяє підвищити їхню критичну швидкість руху в 1,5–2 рази і збільшити число ланок, стійкість яких може бути забезпечена [4].

Таким чином, якщо забезпечується стійкість руху АТЗ, то стійкість руху системи «водій – АТЗ»  також забезпечується, причому з великим запасом. Тому буде достатнім  розглянути рух при керуванні за розімкнутою схемою, тобто потенційну стійкість самого АТЗ.

Стійкість та керованість АТЗ разом повинні забезпечити впевненість водія в реалізації заданого режиму руху, виключити самовільне виникнення небезпечного відхилення від нього та зберегти можливість швидкої корекції з подальшою стабілізацією того ж режиму руху.

З практичної точки зору при розробці нових АТЗ, модернізації існуючих, а також при визначенні раціональних експлуатаційних параметрів важливим стає не тільки причина порушення стійкості і керованості, а й реакція транспортного засобу на неї і поведінка, у тому числі, після керуючих впливів водія на рульовий механізм з подальшою  корекцією заданого до дестабілізації напрямку руху.

Тому вважається, що стійкість і керованість автомобіля повинні забезпечуватись конструктивними параметрами самого автомобіля і, в першу чергу, параметрами його керуючого колісного модуля (ККМ).

Рух ККМ супроводжується чергуванням одного за одним з різним періодом і тривалістю коригуючими впливами водія на керовані колеса (КК) через рульовий механізм для виправлення поточної траєкторії від дії зовнішніх і внутрішніх конструктивних факторів і наближення її до заданої траєкторії руху. При цьому мова не йде про якийсь конкретний експлуатаційний режим, а мається на увазі весь їх можливий спектр, об'єднаний назвою криволінійний рух із значним поворотом рульового колеса, включаючи маневр "перестановка", та прямолінійний рух.

Викладене вище дозволяє зробити висновок про необхідність і важливість глибоких теоретичних розробок та створення практичного інструменту для визначення раціональних параметрів керуючого колісного модуля автомобіля.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася в межах науково-дослідних робіт кафедри “Автомобілі” Національного транспортного університету – держбюджетної теми №3 “Теорія керованості та стійкості автомобілів і автопоїздів з нетрадиційними системами управління”, № держреєстрації 0100u002446 та держбюджетної теми  “Механіка та енергетика автомобілів і автопоїздів”, № держреєстрації 0104u003346.

Метою роботи є підвищення стійкості руху автомобілів категорії М1 за рахунок раціонального вибору параметрів керуючого колісного модуля.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні задачі:

1. Вибір та обґрунтування основних показників для оцінки впливу параметрів ККМ на показники стійкості руху автомобіля.

2. Розробка математичної моделі  автомобіля категорії М1 з урахуванням геометричних, кінематичних і динамічних параметрів ККМ та автомобіля в цілому.

3. Вибір та обґрунтування конструктивних параметрів ККМ та автомобіля в цілому за умови забезпечення необхідних показників стійкості  руху.

4. Експериментальна перевірка адекватності розробленої математичної моделі щодо вибору параметрів ККМ автомобіля.

5. Розробка практичних рекомендацій щодо вибору параметрів ККМ за показниками стійкості руху автомобіля.

Об’єктом дослідження є  стійкість руху автомобілів категорії М1.

Предметом дослідження є вплив конструктивних параметрів ККМ на стійкість  руху автомобіля.

Методи дослідження передбачали:

- математичне моделювання автомобіля із ККМ;

- багатоваріантні розрахунки на персональному комп’ютері (ПК) показників стійкості руху за різних конструктивних і експлуатаційних параметрів ККМ і автомобіля в цілому;

- експериментальні дослідження з метою перевірки адекватності розробленої математичної моделі.

Наукова новизна полягає в наступному:

- на основі розробленої математичної моделі автомобіля категорії М1 вибрані та обґрунтовані конструктивні параметри керуючого колісного модуля та масово-геометричні параметри автомобіля в цілому за критеріями стійкості руху;

- визначені критична та гранична швидкість початку коливальної нестійкості, яка дозволяє підбирати та оптимізувати параметри колісного керуючого модуля та автомобіля в цілому, завдяки чому забезпечується стійкість його руху в межах експлуатаційних навантажень та швидкостей;

- на основі методу "продовження за параметром" визначені умови втрати статичної стійкості в круговому русі й отримані мінімально можливі стійкі динамічні радіуси повороту за різних швидкостей руху та стаціонарні кругові режими автомобіля при дії на нього постійних зовнішніх сил і моментів та проаналізовано вплив на них параметрів ККМ.

Практичне значення одержаних результатів. Встановлені фактори, що найбільш суттєво впливають на показники стійкості руху автомобіля та визначені оптимальні значення параметрів керуючого колісного модуля – коефіцієнту жорсткості деталей рульового приводу, коефіцієнту в’язкого тертя, повздовжнього нахилу шворня або виносу керованого колеса, маси ККМ, відстані від центру мас автомобіля до передньої осі та коефіцієнту опору відведенню шин передніх та задніх коліс для автомобіля категорії М1.

Розроблена методика вибору та обґрунтування масово-геометричних та конструктивних параметрів ККМ та автомобіля в цілому дозволяє прогнозувати характеристики стійкості руху автомобіля у різних режимах руху. Створено алгоритм розрахунку показників стійкості руху автомобілів у різних експлуатаційних умовах, запропоновані практичні рекомендації щодо вибору параметрів ККМ та автомобіля в цілому.

Результати роботи впроваджені в технологічний процес обслуговування та ремонту автомобілів на СТО офіційних дилерів «УкрАвто»  в Україні для оцінки керованості та стійкості їх руху.

Методика вибору та обґрунтування параметрів ККМ автомобіля використовується відділом конструкторських розробок та науково-технічних експертиз ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ» при експертизі переобладнаних колісних транспортних засобів та в навчальному процесі кафедри «Автомобілі» НТУ при підготовці фахівців у галузі автомобілебудування.

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, що виносяться на захист, отримані здобувачем самостійно та опубліковані у 15 наукових працях. Роботи написані одноосібно: у роботі [5] розглядається вдосконалене рульове керування автомобіля, [6] - розглядається маневреність та стійкості автобусів великого класу, [7] – огляд аналітичних способів визначення інерції автомобіля,  [8] - визначено вплив параметрів керуючого колісного модуля на стійкість і керованість автомобіля, [9] – розглянуто визначення моменту інерції автомобіля Ваз - 2121.

У роботах, виконаних у співавторстві, здобувачу належать: [10] - досліджено вплив експлуатаційного спрацювання деталей на параметри жорсткості приводу рульового керування і стійкість руху автомобіля, [11] -  дослідження стійкості руху три ланкового причіпного автопоїзда, [12] дослідження щодо визначення моментів, які діють на керуючий колісний модуль автомобіля, [13] - проаналізовано системи керування автомобілів категорії М1, [14] - визначення моменту інерції автомобіля методом крутильних коливань, [15] - розглянуто питання управління курсовою стійкістю руху легкового автомобіля за рахунок адаптації до АТЗ шин, що мають в контакті нелінійний стабілізуючий момент, [16] - розглянуто визначення моменту інерції автомобіля,  [17] - розраховано момент інерції автомобіля методом крутильних коливань, [18] – дослідження моменту інерції автомобіля,  [19] - розглянуто питання про вплив тягової сили на передній осі легкового автомобіля на множину стаціонарних рухів. Видано свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп`ютерна програма: Математична модель для дослідження параметрів керуючого колісного модуля легкового автомобіля» № 40313 від 07.10.2011.

Апробація результатів роботи. Результати роботи доповідались і обговорювались на 6 науково-практичних конференціях науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів Київського Національного транспортного університету (м. Київ, НТУ 2007-2012 р.); на науково-практичній конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (м. Донецьк 2012 р.) на міжнародних науково-технічних конференціях “Автомобильный транспорт: Проблемы и перспективы” (м. Севастополь, СевНТУ 2010р.) та «Systemy s srodki transportu samochodowego» (Польща, м. Жешув 2010 р.).

Публікації. Основний зміст дисертації опубліковано у 15 друкованих роботах у фахових виданнях. З них 13 статей у спеціалізованих наукових журналах, що входять до переліку ВАК України.

# ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

- У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача покращення показників стійкості руху автомобілів категорії М1 за рахунок вибору конструктивних параметрів, що враховують пружні характеристики приводу рульового керування.

- Удосконалена математична модель просторового руху автомобіля категорії М1, яка враховує зміну конструктивних параметрів керованого колісного модуля у процесі його експлуатації.

- Розроблена методика аналізу таких важливих експлуатаційних характеристик, як граничний кут повороту коліс, радіус траєкторії сталого повороту, критична швидкість прямолінійного руху та технічний стан керованого колісного модуля, які знаходяться в зоні експлуатаційних параметрів автомобіля та впливають на стійкість його руху.

- Визначені умови безпечно-небезпечної втрати стійкості прямолінійного руху автомобіля з урахуванням параметрів ККМ. Показано, що до характерних параметрів, які впливають на умови безпечної втрати стійкості моделі з жорстким рульовим керуванням, додається параметр крутильної жорсткості ККМ. Варіація цього параметра може істотно впливати на характер динамічної поведінки автомобіля при досягненні ним закритичної швидкості руху.

- Показано, що при одному і тому ж куті повороту керованих коліс Θ = 0,078 рад може бути два значення радіусу повороту автомобіля  R = 15,2 і 18 м (ВАЗ-2109) та R = 15,5 і 19 м (ВАЗ-2121), що пояснюється різними параметрами ККМ цих автомобілів і різною їх здатністю до відведення.

- Визначено, що за приведеної жорсткості 195,29 Нм/град (зношений ККМ) рух автомобіля за швидкості 25 м/с (90 км/год) є нестійким. Збільшення приведеної жорсткості до  444,04 Нм/град (новий ККМ) забезпечує  високу стійкість руху автомобіля ВАЗ-2121. Проте  збільшення жорсткості рульового приводу понад 500 Нм/град не призводить до збільшення критичної швидкості руху.

- Визначено, що за швидкості 25 м/с кут повороту керованих коліс автомобіля ВАЗ-2121 не повинен перевищувати 0,05 рад (радіус повороту R = 70 м ), за швидкості 15 м/с – 0,14 рад (R = 25 м), а за швидкості 8 м/с – 0,46 рад (R = 7,3 м). При цьому автомобіль ВАЗ-2121 має більшу схильність до відхилення остову від траєкторії прямолінійного руху при маневруванні, ніж автомобіль ВАЗ-2109 (до 50 % у режимі «переставка» і до 14 % у режимі «ривок рульового колеса»). Процес відновлення стійкості руху у автомобіля ВАЗ-2121 по відношенню до ВАЗ-2109 після виконання маневрів затягувався у часі до 78 % (довше на 3,5 с). Оскільки зазначені характеристики знаходяться в зоні експлуатаційних параметрів руху автомобіля, то повинні бути враховані при розробці рекомендацій щодо поліпшення стійкості руху.

- Визначено, що на стійкість руху автомобілів значно впливає технічний стан керованого колісного модуля. Так автомобіль ВАЗ-2121 зі зношеним ККМ при виконанні маневру «ривок руля» має на 6 %...11% гірші показники курсової стійкості, ніж з новим ККМ, а автомобіль ВАЗ-2109  - на 13 %. Автомобілі зі зношеним ККМ реагують на маневр із запізненням у 0,4…1,3 с, і така повільна реакція негативно може позначитись на безпеці руху.

Аналітичним і експериментальним шляхом були визначені вихідні дані для проведення розрахунків за складеною математичною моделлю руху автомобіля, а саме  моменти, що діють на ККМ автомобіля, пружні характеристики приводу рульового керування автомобілів ВАЗ-2121 та ВАЗ-2109 з новим та зношеним ККМ, моменти інерції автомобілів ВАЗ та їх ККМ та  коефіцієнти опору відведення і демпфування шин автомобілів категорії М1.

9. Дорожні випробування автомобілів у режимі «переставка» показали, що:

- коливальний процес автомобіля ВАЗ-2109 зі зношеним ККМ має розмиту у часі форму, тобто автомобіль повертається до початкової траєкторії руху з запізненням у 0,5 с, а автомобіль ВАЗ-2121 зі зношеним ККМ має значні бокові прискорення у 4,8...5,4 м/с2 і через 1,0...1,5 с з’являються додаткові коливання у вигляді бокових прискорень до 2,2 м/с2;

- автомобіль ВАЗ-2121 з новим ККМ втримувався в заданому коридорі маневрування, а автомобіль ВАЗ-2121 зі зношеним ККМ мав помітний відрив одного з коліс від дорожнього полотна;

- бічні прискорення автомобіля зі зношеним ККМ мали значення на 20 % вище, ніж у автомобіля з новим ККМ і вже через 1,0...1,5 с в автомобілів зі зношеним ККМ з’являлись додаткові бічні прискорення до 2,2 м/с2;

- при збільшенні швидкості з 70 км/год до 90 км/год автомобілі зі зношеним ККМ не змогли втриматись в допустимих рамках траєкторії руху для тесту «переставка».

10. Результати дорожніх випробувань співпадають з розбіжністю 3...8% з параметрами, отриманими чисельно-аналітичними методами за допомогою розробленої математичної моделі за рахунок неврахування високочастотних коливань, викликаних нерівностями дорожнього полотна, динамічними коливаннями шасі та підвіски.

11. Методика вибору та обґрунтування масово-геометричних та конструктивних параметрів автомобілів категорії М1 з урахуванням впливу експлуатаційного зношування ККМ впроваджена в технологічний процес обслуговування та ремонту автомобілів на СТО офіційних дилерів «УкрАвто»  в Україні для оцінки стійкості та керованості руху автомобілів, що мають значний пробіг з початку експлуатації, а також у ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ” при здійсненні науково-технічних експертиз переобладнання колісних транспортних засобів, та впроваджена в навчальний процес кафедри «Автомобілі» НТУ при підготовці фахівців у галузі автомобілебудування та експлуатації автомобільного транспорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Бахмутов С.В., Рыков Е.О., Шемякин Ю.В. Оценка активной безопасности АТС. Автомобильная промышленность, 1989, №9, с.28-29

- Бахмутов С.В., Рыков Е.О., Шемякин Ю.В. Универсальная методика получения силовых диаграмм и показателей управляемости и устойчивости автомобиля. Межв. сб. научных трудов «вопросы проектирования и исследования автомобилей», М., МАМИ, 1990, с. 21-27.

- Джонс И.С. Влияние параметров автомобиля на дорожно-транспортные происшествия. М.: «Машиностроение», 1979, 205 с.

- Трехзвенные автопоезда /Я.Е.Фаробин, А.М.Якобашвили, А.М.Иванов и др. Под общ. ред. Я.Е.Фаробина – Машиностроение, 1993. – 224 с.: ил.

- Сахно В.П. Експериментальний автомобіль із все колісним керуванням / В.П.Сахно, А.В.Вакуліч , О.В.Григорашенко, О.М.Тімков , Д.М. Ященко  // Автошляховик України. Вісник Центрального наукового центру транспортної академії України. –2009. –  Випуск 12. – С. 172-176

- Сахно В.П. До визначення показників маневреності і стійкості автобусів великого класу / Сахно В.П., Веремчук О.А.,Григорашенко О.В., Ященко Д.М. //Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Випуск 5.  – К.: НТУ,  2008. – С.169-175

- Тімков О.М. Аналітичні способи визначення інерції автомобіля / О.М.Тімков , Д.М.Ященко , В.М. Босенко //Управління проектами, системний аналіз і логістика: Науковий журнал. Випуск 7.  – К.: НТУ,  2010. – С.177-180

- Ященко Д.М. Вплив параметрів керуючого колісного модуля на стійкість і керованість автомобіля / Д.М. Ященко // Автошляховик України. Вісник Центрального наукового центру транспортної академії України. –2011. –  Випуск 14. –  С.71-73

- Ященко Д.М. Визначення моменту інерції автомобіля /Д.М.  Ященко // Автошляховик України.  – Київ. – 2012. – №4.– С.16-19

- Ященко Д.М. Вплив експлуатаційного спрацювання деталей на параметри жорсткості приводу рульового керування і стійкість руху автомобіля /Д.М. Ященко //Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2007. – Випуск 15. – C.140-145

- Сахно В.П. Дослідження стійкості руху три ланкового причіпного автопоїзда / В.П.Сахно , О.А.Енглезі,  А.Є.Бондаренко , Д.М.Ященко  // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ, 2007. –  №6 (112). – С.7-10

- Ященко Д.М. До визначення моментів, що діють на керуючий колісний модуль автомобіля /Д.М. Ященко //Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ, 2008. – Випуск 16. – C.160-166.

- Сахно В.П. Аналіз систем  всеколісного керування автомобілів категорії М1 /В.П.Сахно, О.В.Григорашенко, Д.М.Ященко  // Вісник Східно-українського національного університету ім. Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ, 2009 – №11(141). – С.204-207

- Ященко Д.М. Визначення моменту інерції автомобіля методом крутильних коливань / Д.М. Ященко // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник(за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – Луцьк, 2010.– Випуск 28.–С.569-572

- Сахно В.П. До питання управління курсовою стійкістю руху легкового автомобіля за рахунок адаптації до АТЗ шин, що мають в контакті нелінійний стабілізуючий момент /В.П. Сахно , Л.Г.Лобас , В.А.Макаров , Д.М.Ященко  //Автошляховик України. Вісник Центрального наукового центру транспортної академії України. –2010. –  Випуск 13. – С.84-86

- Ященко Д.М. Определение момента инерции автомобиля мотодом крутильных колебаний / Д.М. Ященко // Наука - образованию, производству, экономике. –  Минск, 2010. – Том 2. – С.13-15

- Ященко Д.М. Визначення моменту інерції автомобіля методом крутильних коливань /Д.М.  Ященко // Systemy s srodki transportu samochodowego Seria: Transport.–  №1. –  Rzeszow, 2010 – С.55-59

- Сахно В.П. До визначення моменту інерції автомобіля / В.П.Сахно, Д.М.Ященко,П.О.Гуменюк,Р.М.Марчук // Вісник Національного транспортного університету: В 2-х частинах: Ч.1.– К.: НТУ, 2012. – Випуск 25. – C.181-185.

- Сахно В.П. До питання про вплив тягової сили на передній осі легкового автомобіля на множину стаціонарних рухів / В.П.Сахно, В.Г.Вербицький, А.В.Костенко, Д.М. Ященко // Автошляховик України. Вісник Центрального наукового центру транспортної академії України. –2011. –  Випуск 14. – С.80-82

- Безпека дорожнього руху та автотранспортне право. Навчальний посібник. Редакційно-видавничий відділ Луцького національного технічного університету. Луцьк 2009. 208 с.

- В.І.Сирота, В.П.Сахно Автомобілі. Основи конструкції, Теорія. Навчальний посібник. – Арістей, 2011. – 356 с.

- Боровских Ю.І., Буральов Ю.В., Морозов К.А. Будова автомобілів. – К.: Вища школа., 1991. – 228 с.

- Правила ЭЕК ООН №125 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических транспортных средств в отношении поля обзора водителя спереди – ООН – 2008 – 47с.

- Иванов Ю.В., Проверка технического состояноя рулевого управления и шкворневых соединений автомобиля. М.: Автотрансиздат, 1960

- Лысов М.И. Рулевые управления автомобилей М.: Машиностроение, 1964

- Крагельский И.В., Харач Г.М. О расчете износа поверхностей трения. В Н.: Расчетные методы оценки трения и износа. Брянск, Приокское Н. Изд-во, 1975, с. 5-47.

- Крагельский И.В. Трение и износ. М.: Машиностроение, 1968, 480 с.

- Вибрации в технике: Справочник в 6т. Под. ред. В.Н. Челомея. М. Машиностроение, 1978 - 1981.

- Генкин М.Д., Соколова А.Г. Виброакустическая диагностика машин и механизмов М.: Машиностроение, 1987.

- Жомиру В.Н., Амарией В.И. Справочник по диагностике технического состояния автомобилей. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989, 228 с

- Роль подвески и рулевого управления при анализе устойчивости движения автомобиля на дороге с реальным микропрофилем: труды МАДИ. –М. : МАДИ, 1969. – С. 22-27.,

- До визначення кутів відведення коліс транспортних засобів при дослідженні стійкості руху / В. П. Сахно, С. В. Гейко, О. А. Крестянполь // Автошляховик України. - 1999. - № 2. - С. 93-97.

- Литвинов А. С. Управляемость и устойчивость автомобиля / Литвинов А. С. - М. : Машиностроение, 1978. - 216 с.

- Сахно В.П. Експериментальний автомобіль із всеколісним керуванням /В.П. Сахно, А.В.Вакуліч, О.М.Тімков, О.В.Григорашенко, Д.М.Ященко// Автошляховик україни. Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – 2009. - № 12. – С. 172-13

- Експериментальні дослідження макета автомобіля із всеколісним керуванням : матеріали 65 Наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету, травень 2009 / НТУ. –Київ : НТУ, 2009. – 463 с

- Сахно В. П. До визначення показників маневреності і стійкості автобусів великого класу / В. П. Сахно, О. А. Веремчук, О. В. Григорашенко, Д. М. Ященко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – 2008

- Сахно В.П. Математична модель автомобіля із всеколісним керуванням /В.П.Сахно, А.В.Вакуліч, Є.Л.Барилович, В.М.Сондак //(Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Центр. наук. Центру Транспортної Академії України. – 2000. - Вип. 3. – С.96-99.

- Вакуліч А. В. Вибір та обґрунтування конструктивних параметрів керуючого колісного модуля двохланкового автопоїзда за критеріями стійкості руху. Автореферат дисерт. канд. техн. наук. - К., 1997

- Сахно В.П., Вакуліч А.В. Алгоритм і програма знаходження екстремальних по стійкості прямолінійного руху швидкостей автопоїэда та побудова областей стійкості і нестійкості. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми автомобільного транспорту на сучасному етапі. Київ, УТУ, 1996. -С.170-172.

- Вакуліч А. В. Вибір та обгрунтування конструктивних параметрів керуючого колісного модуля двохланкового автопоїзда за критеріями стійкості руху. Автореферат дисерт. канд. техн. наук. - К., 1997

- Сахно В., Вакуліч А. Вплив конструктивних параметрів керованого колісного модуля на стійкість прямолінійного руху автомобіля та автопоїзда: Праці західного наукового центру. Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів. Т.З, - Львів-Трускавець, 1996.

- Сахно В.П., Вербицький В.Г., Костенко А.В., Петров О.В. Розробка математичної моделі автомобіля для дослідження курсової стійкості руху з урахуванням жорсткісної неоднорідності шин // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру ТАУ. – 2007. – Вип. 10. – С. 138 –141.

- Аксенов П.В. Многоосные автомобили. – М.: Машиностроение, 1989. – 279 с.

- Управляемость и устойчивость автомобіля: Сб. статей. Пер. с англ. к. т. н. В.И. Котовского. Под ред. д. т. н. А.С. Литвинова. – М.: Машгиз, 1963. – 267 с.

- Носенков М. А. Управляемость и устойчивость автомобилей. Испытания и расчет / Носенков М. А., Бахмутский М. М., Гинсбург Л. Л. М. : Машиностроение, 1981. – 47 с.

- Смирнов Г. А. Теория движения колесных машин: Учеб. для студентов машиностроит. спец. вузов. / Смирнов Г. А. – М. :Машиностроение, 1990. – 352с

- Лобас Л. Г. Неголономные модели колесных экипажей / Лобас Л. Г. – Киев : Наукова думка, 1986. – 232 с.

- Сахно В.П., Вербицкий В.Г., Веремчук А.А., Загороднов М.И. Устойчивость движения автомобиля с учетом управляющего колесного модуля // Новые технологии в машино-приборостроении и на транспорте: Материалы международной научно-технической конференции, 10-14 сентября 2001.- Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2001. – 315 с.

- Певзнер Я.М. Теория устойчивости автомобиля. – М.: Машгиз, 1947. – 156 с.

- Пройкшат, А. Шасси автомобиля: типы приводов : пер. с нем. / А. Пройкшат ; пер. с нем. В.И. Губы ; под ред. А. К. Миллера. М. : Машиностроение, 1989. - 232 с. - ISBN 5-217-00293-Х

- Подригало М.А., Волков В.П. Определение радиусов инерции автомобиля на стадии проектирования / М.А. Подригало, В.П. Волков // Автомобильная промышленность. — 2003. — № 6. — С. 19-22.

- Raymond A. Serway. Physics for Scientists and Engineers, second ed.. Saunders College Publishing. p. 202. - 1986 - ISBN 0-03-004534-7.

- Goldstein, H. Classical Mechanics (2nd ed.). - 1980 - Addison-Wesley. ISBN 0-201-02918-9.

- MacInnis, D., Cliff, W., and Ising, K., "A Comparison of Moment of Inertia Estimation Techniques for Vehicle Dynamics Simulation," SAE Technical Paper 970951 – 1997 - doi:10.4271/970951

- Эллис, Д. Р. Управляемость автомобиля : пер. с англ. / Д. Р. Эллис. -М. Машиностроение, 1975.-216 с.

- Кухлинг Х. Справочник по физике. Пер. с нем. - М.: Мир, 1982.

- Ден-Гартог Д. П., Механические колебания, пер. с англ., М., 1960

- Антонов Д.А. Расчет устойчивости движения многоосных автомобилей. – М.: Машиностроение, 1984. – 164 с

- Антонов Д.А. Теория устойчивости движения многоосных автомобилей. - М.: Машиностроение, 1978. - 216 с

- Келдыш М.В. Шимми переднего колеса трехколесного шасси. // Труды ЦАГИ. - 1945. - Вып. №564. - с.1-33.

- Певзнер Я.М. Теория устойчивости автомобиля. - М.: Машгиз, 1947. - 156 с.

- Литвинов А.С. Управляемость и устойчивость автомобиля. М.: Машиностроение, 1978.- 376 с

- Рокар И. Неустойчивость в механике. – M.: изд-во иностр. лит., 1959. - 317 с.

- Динамика системы дорога – шина – автомобиль – водитель / Афанасьев В.Л., Васильев В.С., Гольдин Г.В. и др. / Под ред. А.А. Хачатурова. – М.: Машиностроение, 1976. – 535 с.

- Paccjka Н В Simplified analysis of steady state turning behaviour of motor vehicles Part 2 Stability of the steade state turn //Vehicle Syst. Dyn. -1973 V 2, №4 P.173-183.

- Pacejka Н.В. The magic formula tyre modell. / Н.В. Pacejka, E. Bakker // Prog. lstCollog. Models for Vehicle Dynamics Analysis. Delft, 1991. – Amsterdam : Swits and Zeitlinger. – 1993. – P. 1 – 18.

- Niconger R.L., Macadam C.C. Influence of self-Steering axles on the diractlonal response of commercial Vehicles. "Vehicle Syst. Dyn.", 1983, 12, Nl-3, 93-96.

- Пчелин И.К., Хачатуров А.А. Уравнения кинематических связей колеса с эластичной шиной и исследование его качения при переменном угле увода.// Автомобильная промышленность. 1964, №12, с.24-27.

- Сахно В.П., Гейко С.В., Крестянполь О.А. До визначення кутів відведення коліс транспортних засобів при дослідженні стійкості руху //Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру Транспортної Академії України. Випуск N2. 1999. с.-93-97

- Сахно В.П. До питання про апроксимацію бічного відведення/В.П.Сахно, В.А.Макаров, А.В.Костенко, В.Г.Вербицький //Автомобильный транспорт. Сборник научных трудов. –Харьков. – Выпуск 29. – 2011. – С168-171.

- Костенко А.В. Результати експериментального дослідження бічного відведення автомобільних шин легкових автомобілів // Вісник НТУ. – 2006. - №13. – С. 41 - 48.

- Макаров В.А. Про один підхід до оцінки впливу еластичної пневматичної шини на стійкість руху дорожнього транспортного засобу / В.А. Макаров, В.Г. Хребет, В.Н. Дугельний / [Вісник центрального наукового центру транспортної академії України] – №3. – 2000. – С. 95 – 96.

- Сахно В.П. До питання про вплив тягової сили на передній осі легкового автомобіля на множину стаціонарних рухів/В.П.Сахно, В.Г.Вербицький, А.В.Костенко, Д.М.Ященко//Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник Центр. наук. Центру Транспортної Академії України. -2011. - Вип. 14. – С.80-82

- Сахно В.П. Курсова стійкість руху автомобілів та її характеристики / В.П. Сахно, В.А. Макаров, А.В. Костенко // Проблеми транспорту : зб. наук. праць. – Київ : НТУ, 2009. – С. 222 – 230

- Сахно В.П. Идентификация критического множества управляемых параметров модели автомобиля / В.П. Сахно, В.Г. Вербицкий, В.А. Макаров // Автомобильный транспорт. – Х. : ХНАДУ, 2003. – С. 162 – 165

- Pacejka U.S. The wheel shimmy phenomenon. A theoretical and experimental investigation with particular reference to the nonlinear problem. - Groningcn: Proefschrift, 1966. — 196 P.

- Сахно В.П. Нелінійна стійкість і біфуркації в динаміці автомобіля /В.ПМатейчик, В.Г.Вербицький ,В.А.Макаров, В.М.Дугельний //Автошляховик України. Окремий випуск. Проблеми автомобільного транспорту. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Київ. – 2005. –С.82-87.

- Ciiio К Í A study of a phase plane representation tor identifying vehicle behaviour //Vehicle Syst. Dyn. - 1986 V15 №7 P. 152 -167.

- Jonson D.B, Нuston К.С Nonlinear lateni stability analysis of road vehicles using I lapunov's second method // SAl Techn Pap Ser 1984 -N841057 - P 18 - 43.

- Мариенбах Ю.Л., Черейский Е.Е. Экспериментальное исследование устойчивости автомобиля, управляемого водителем, при прямолинейном движении //Труды семинара по устойчивости и управляемости автомобилей/ НАМИ. – 1969. – Вып.3. – С.26-38.

- Sachs H. К., Singh M. Automobile stability - a study of the domain of attraction //Vehicle Syst. Dyn.- 1977.-V.6, N2-2.-Р.169-177.

- Sachs H.K., Singh M. Automobile stability - a study of the domain of attraction //The dynamics of vehicles on roads and tracks. Proseeding of 5th VSD - 2nd IUTAM Symposium.-Amsterdam.-1978.- P.265-282.

- Власко Ю.М., Хачатуров А.А. Исследование управляемости автопоезда. – М.: Транспорт, 1970. - 57 с.

- Динамика длиннобазных автопоездов /М.С.Высоцкий, А.В.Жуков, Г.В.Мартыненко и др. - Мн.: Наука и техника, 1987. - 199 с.

- Гольдин Г.В., Додонов В.М., Хачатуров А.А. Роль подвески и рулевого управления при анализе устойчивости движения автомобиля на дороге с реальным микропрофилем //Труды МАДИ. –1969. –С.22-27.

- Добрин А.С., Дульцев В.С. Об устойчивости движения многоосных автомобилей относительно заданной траектории //Труды семинара по устойчивости и управляемости автомобилей/ НАМИ. – 1968. – Вып.2. – С.27-39.

- Добрин А.С. Устойчивость и управляемость автомобиля при неустановившемся движении. - М., 1968. - 18 с.

- Лобас Л.Г. Анализ развития и современного состояния динамики колесных машин. - Прикладная механика, 1972, № 5, с. 3-12.

- Неймарк И.Ю., Фуфаев Н.А. Динамика неголономных систем.-М.:Наука, 1967.-520 с.

- Лобас Л.Г. К теории движения трехзвенных многоосных пневмоколесных машин. - Прикладная механика, 1990, т. 26, № 4, с. 112-118.

- Мариенбах Ю.Л. Исследование устойчивости и управляемости автомобиля на прямолинейных участках пути. - Автореф. дис..... канд.техн.наук. - М., 1969. – 23 с.

- Степанов А.И. Улучшение устойчивости движения многоосных автомобилей с управляемыми колесами // Автомобильная промышленность. – 1993. -№1. – С.14-15.

- Добрин А.С., Дульцев В.С. Об устойчивости движения многоосных автомобилей относительно заданной траектории //Труды семинара по устойчивости и управляемости автомобилей/ НАМИ. – 1968. – Вып.2. – С.27-39.

- Мариенбах Ю.Л., Черейский Е.Е. Экспериментальное исследование устойчивости автомобиля, управляемого водителем, при прямолинейном движении //Труды семинара по устойчивости и управляемости автомобилей/ НАМИ. – 1969. – Вып.3. – С.26-38.

- Чудаков Е.А. Теория автомобиля.- 3-е изд., перераб.и доп. М.: Машгиз, 1950.- 343 с.

- Сахно В.П., Вербицкий В.Г., Веремчук А.А., Загороднов М.И. Устойчивость движения автомобиля с учетом управляющего колесного модуля // Новые технологии в машино-приборостроении и на транспорте: Материалы международной научно-технической конференции, 10-14 сентября 2001.- Севастополь: Изд-во СевГТУ, 2001. – 315 с.

- Сахно В.П.Вербицький В.Г., Веремчук О.А., Загороднов М.І. К анализу устойчивости прямолинейного движения автомобиля с учетом колебаний управляемого колесного модуля//Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту i експлуатації автомобі-лів. Збірник наукових праць. Випуск 11.-Київ, УТУ, ТАУ, 2000–с.60-65.

- Вербицький В.Г. Вплив поздовжньої сили на передній осі легкового автомобіля на множину стаціонарних рухів / В.Г. Вербицький, А.В. Костенко, Р.А. Кулієв [та ін.] // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля – 2011. - № 5 (159) : Ч.1 – С. 275 – 280.

- Арнольд В. И. Теория катастроф. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. 128 с.

- Вербицкий В.Г. Бифуркационные множества и катастрофы в многообразии стационарных состояний пневмоколесных машин // Прикл. механика. -1995. - 31,№3. - С.89-95.

- Сахно В.П., Вербицький В.Г., Загороднов М.І. Чисельно-аналітичний метод оцінки маневреності автомобіля// Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту i експлуатації автомобі-лів. Збірник наукових праць. Випуск 12.-Київ, УТУ, ТАУ, 2001–с.121-126.

- Сахно В.П.Вербицький В.Г., Веремчук О.А., Загороднов М.І. К анализу устойчивости прямолинейного движения автомобиля с учетом колебаний управляемого колесного модуля//Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту i експлуатації автомобі-лів. Збірник наукових праць. Випуск 11.-Київ, УТУ, ТАУ, 2000–с.60-65.

- Сахно В.П, Вербицкий В.Г., Веремчук А.А., Загороднов М.И. До визначення умов безпечної втрати стійкості прямолінійного руху автомобіля з керованим колісним модулем//Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2002. Окремий випуск №5. С.76-78.

- Сахно В.П., Вербицький В.В., Загороднов М.І., Веремчук О.А. До аналізу стійкості прямолінійного руху зчленованого автобуса //Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту №1. 2003. – с. 111-117.

- Сахно В.П.Вплив на керованість двовісного автомобиля асиметричних жорсткісних характеристик коліс /В.П.Сахно, В.Г.Вербицький, В.А.Макаров , А.В.Костенко, О.В.Петров //Автошляховик України. Окремий випуск. Вісник ЦНЦ ТАУ. –2005. Окремий випуск №8. С.159-161

- Солтус А.П. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Арістей, 2010. –155 с.

- Солтус А.П., Малов С.С. Исследование составляющих момента сопротивления повороту управляемых колес автомобиля во время движения. //.Автомобильная промышленность. – М., 1978. – №11

- Детлаф А.Н., Яворский Б.М. Курс фізики.-М.:Вища школа, 2000.-718 с.

- Рокар И. Неустойчивость в механнике / Рокар И. – М. : Изд-во иностр. лит., 1959. - 317 с.

- Гришкевич А.И. Автомобили. Теория. Учебник для вузов. – Мн.: Выш. шк., 1986. – 208с.

- Литвинов А.С., Фаробин Я.И. Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств: Учебник для вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». – М.: Машиностроение, 1989. – 240с.

- Правила охорони праці на автомобільному транспорті. ДНАОП 0.00-1.28-97- К.: Основа, 1997- 328 с.

- Назаров Н. Г. Метрология. Основные понятия и математические модели.- М.: Высшая школа, 2002.- 348 с.

- Нефедов А.Ф., Высочин Л.Н. Планирование эксперимента и моделирование при исследовании эксплуатационных свойств автомобилей. – Львов: Вища школа: Изд - во при Львов. ун - те, 1976. – 160 с.

- Теорія планування експерименту: Навч. посіб. / В.П. Нечаєв, Т.М. Берідзе, В.В. Кононенко, Н.В. Рябушенко, О.М. Брадул – К.: Кондор, 2005. – 232 с.

- Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. – М.: Металургия, 1969. – 157 с.

- Налимов В.В. Теория эксперимента. – М.: Наука, 1971. – 205 с.

- Сахно В.П., Костенко А.В. Вибір факторів при плануванні експерименту для дослідження курсової стійкості руху // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал. – 2006. – №3.– С. 137 – 140.

- Солтус А.П. Основы теории рабочего процесса и расчета колесных управляющих модулей(монография). Деп.Укр.НИИНТИ. 501-Ук90 ВИНИТИ «Деп.науч.труды»,1990 № 7 (290),б/о 203. – 234с.

- Сахно В.П. Стійкість триланкового сідельно-причіпного автопоїзда з керованим напівпричепом у криволінійному русі /В.П.Сахно, В.Г.Вербицький, О.А.Енглезі, А.Є.Бондаренко//Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. -№7 (125). – 2008. – С.10-13

- ГОСТ Р 52302-2004. Автотранспортные средства. Устойчивость и управляемость. Технические требования. Методы испытаний. М., ИПК Издательство стандартов, 2005, 48 с.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.