## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

- МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

- ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОЕНКОНВЕРС-43"

- ХАРЬКОВСКИЙ ФИЛИАЛ

# На правах рукописи

- Михальская Лидия Леоновна

- УДК 614.8

- ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- ПРИ ПОЖАРЕ НА СТАНЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

- КОМПОНЕНТОВ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА

- Специальность 21.06.02 – Пожарная безопасность

- Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

- Научный руководитель

- Росоха Владимир Омельянович

- кандидат психологических наук,

- доцент

Харьков - 2004

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ | 6 |
| ВВЕДЕНИЕ | 7 |
| РАЗДЕЛ 1 Анализ существующих методов определения содержания токсичных веществ и ГРАНИЦ ЗОН их распространения в приземном слое атмосферы при пожаре на станции нейтрализации | 16 |
| 1.1. Анализ известных методов определения химического состава и концентрации токсичных веществ, содержащихся в газовых выбросах при пожаре на станции нейтрализации | 20 |
| 1.2. Анализ существующих методов расчета рассеяния вредных примесей в атмосфере при пожаре на объектах хранения и переработке токсичных веществ | 21 |
| 1.3. Сравнение известных методов расчета рассеяния вредных примесей в атмосфере | 28 |
| 1.4. Анализ подходов и методов построения оперативно-тактических схем тушения пожаров на объектах с высокой степенью опасности токсического заражения возможной зоны ликвидации пожара | 29 |
| 1.5. Выбор направлений исследования | 32 |
| РАЗДЕЛ 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОНЦЕНТРАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПОЖАРЕ НА СТАНЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 35 |
| 2.1. Разработка метода определения концентрации токсичных веществ в газовых выбросах и объектах окружающей природной среды | 36 |
| 2.2. Моделирование процесса горения продуктов нейтрализации. Разработка метода отбора проб токсичных веществ в условиях высокотемпературного воздействия | 39 |
| 2.3. Разработка алгоритма проведения экспериментальных исследований по определению характеристик поражающих факторов в условиях токсического и высокотемпературного воздействия с использованием установки АНДЕРСЕН-2000 | 41 |
| 2.4. Экспериментальное определение состава токсичных выбросов при возникновении пожара на войсковых агрегатах дожига КРТ | 59 |
| 2.5. Экспериментальное определение состава токсичных выбросов при горении пестицидов на станции нейтрализации | 70 |
| # Выводы по разделу 2 | 80 |
| РАЗДЕЛ 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДА РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ТОКСИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ при ТУШЕНИИ ПОЖАРА НА СТАНЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ | 81 |
| 3.1. Физическая модель процесса рассеяния токсичных веществ в зоне проведения работ по ликвидации пожара | 81 |
| 3.2. Математическая модель процесса рассеяния токсичных примесей в зоне проведения работ по ликвидации пожара и его последствий | 85 |
| 3.3. Методика определения характеристик зоны токсичного заражения из условия предельно-допустимой концентрации опасных примесей | 105 |
| 3.4. Результаты расчетов характеристик рассеяния токсичных веществ мероприятий по ликвидации пожара и его последствий | 108 |
| 3.5. Оценка достоверности разработанного метода определения токсически опасных для работ по ликвидации последствий пожара зон | 117 |
| 3.6. Расчет границы зоны токсической опасности при работе по ликвидации пожара на объектах нейтрализации токсичных веществ с использованием нормативной методики ОНД-86 | 119 |
| # Выводы по разделу 3 | 131 |
| РАЗДЕЛ 4 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА НА СТАНЦИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ | 133 |
| 4.1. Оперативно-тактические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при ликвидации пожаров на станциях нейтрализации | 133 |
| 4.2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасную работу пожарных при пожаре на станции нейтрализации, направленные на увеличение времени автономной работы индивидуальных средств защиты | 142 |
| 4.2.1. Выбор типа изолирующего аппарата из условия обеспечения безопасности работ при ликвидации пожара на станции нейтрализации | 142 |
| 4.2.2. Выбор средств защиты кожи исходя из условий обеспечения безопасности работ при ликвидации пожара на станции нейтрализации | 146 |
| 4.3. Разработка организационных мероприятий, обеспечивающих безопасную работу пожарных расчетов при тушении пожара на станции нейтрализации | 147 |
| 4.3.1. Рекомендации по продолжительности проведения работ при ликвидации пожара на станции нейтрализации | 147 |
| 4.3.2. Расчет времени работы личного состава у очага возможного пожара | 149 |
| Выводы по разделу 4 | 155 |
| ## ВЫВОДЫ | 157 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 159 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 171 |

ВВЕДЕНИЕ

Существо и состояние научной задачи, её значимость, обоснование необходимости проведения исследований. В последние годы в Украине ведутся широкомасштабные работы, связанные с выполнением ряда государственных программ: Комплексной программы поэтапного сокращения и ликвидации ядерного оружия наземного и воздушного базирования (Постановление Кабинета Министров Украины от 16.11.93 №931-15), Программы утилизации жидких компонентов ракетного топлива и других токсичных веществ (Постановление Кабинета Министров Украины от 08.04.99 №568), Комплексной программы поэтапного сокращения и ликвидации размещенных в Украине стратегических авиационных комплексов (Распоряжение Президента Украины от 14.05.98 №143/98-РП), Программы реабилитации территорий, загрязненных в результате воинской деятельности, на 2002 – 2015 годы (Постановление Кабинета Министров Украины от 26.07.01 № 916) и др. Работы проводятся силами Министерства обороны Украины с привлечением специализированных организаций.

При практической реализации программ возникла задача нейтрализации объектов, представляющих экологическую опасность (ракетного вооружения, технологического оборудования, сооружений и т.п.), а также компонентов ракетного топлива (КРТ) и их паров. Для решения этой задачи созданы мобильные и стационарные станции нейтрализации на базе агрегатов, работа которых основана на термическом разложении или сжигании токсичных веществ. В агрегатах дожига смеси паров КРТ с азотом либо растворы с известным содержанием того или иного компонента подаются в зону горения углеводородного горючего в смеси с воздухом и дожигаются (горючее) или разлагаются (окислитель) при высокой температуре. В результате процессов, происходящих в камере агрегата, образуются в основном устойчивые при обычной температуре малотоксичные химические вещества. Помимо агрегатов дожига в состав мобильной станции нейтрализации входят интермодуль, резервуары, насосы, дизельэлектростанция, азотодобывающая станция и др.

Используемые в работах по программам ликвидации стратегических наступательных вооружений станции нейтрализации могут быть с успехом применены для нейтрализации не только КРТ, но и других токсичных веществ, в частности, непригодных к использованию пестицидов.

Станции нейтрализации являются взрыво- и пожароопасными объектами. Особую опасность представляют случаи  возникновения загорания, когда помимо обычных факторов пожара (пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, пониженное содержание кислорода и т.п.)  в условиях высокой температуры образуются сильнодействующие отравляющие вещества, воздействующие на личный состав, участвующий в тушении пожара. Кроме выделяющихся при пожаре токсичных продуктов опасность представляют исходные продукты нейтрализации (КРТ, их пары и растворы, другие вредные вещества).

В этих условиях использование обычных оперативно-тактических мероприятий [1-5], оказывается недостаточным.

Заметим, что проблемные вопросы защиты пожарных и населения, которые при этом возникают, относятся к сфере деятельности  пожарной охраны [6-7].

Для обеспечения безопасности личного состава пожарно-аварийных подразделений в случае пожара на станции нейтрализации необходимо заблаговременно осуществить ряд мероприятий по выбору наиболее эффективных схем ввода и развертывания сил, подбору индивидуальных средств защиты органов дыхания, лицевых частей, защитных костюмов и т.п. Исходными данными для такого рода мероприятий являются сведения о составе и концентрации газов, поступающих в атмосферу при пожаре на станции нейтрализации.

Достоверные данные о номенклатуре и концентрации токсичных веществ могут быть получены лишь экспериментально. При этом необходимо иметь возможность определять массовое содержание токсичных веществ в газовых выбросах и объектах окружающей среды. Существующие фотоколориметрические методы экспериментального определения концентраций нитрозосоединений в объектах окружающей природной среды не обладают селективностью и не обеспечивают измерение требуемых ГОСТ пороговых значений концентрации токсичных веществ и точность измерений.

Разработка эффективных высокоточных методов определения массового содержания нитрозосоединений в объектах окружающей природной среды и продуктах горения позволяет достоверно определить концентрацию наиболее опасных веществ – гептила и нитрозодиметиламина в воздухе как вблизи зоны предполагаемого пожара, так и в зонах ликвидации и боевого развертывания сил и средств.

Для обеспечения безопасности населения прилегающих к месту дислокации объекта районов в случае пожара на станции нейтрализации следует заблаговременно определить форму и размеры опасной зоны. Эти данные необходимы и для определения рациональных маршрутов движений пожарный расчетов, мест размещения постов безопасности и т.п.

Определение формы и размеров опасной зоны требует использования соответствующих методов расчета характеристик рассеяния продуктов горения в атмосфере (уровень приземной концентрации продуктов горения и ее распределение в пространстве, зависимость концентрации от различных факторов и т.п.).

Экспериментальная оценка характеристик рассеяния выбросов в атмосфере является трудоёмкой, дорогостоящей и продолжительной во времени. Существующие аналитические методы определения характеристик рассеяния, разработанные для промышленных предприятий, дают заниженные результаты, что недопустимо при работе с токсичными веществами.

Разработка высокоточных методов определения массового содержания токсичных веществ в продуктах горения и оценки рассеяния этих веществ в зоне ликвидации пожара позволяют разработать и научно обосновать комплекс организационно-технических мероприятий, обеспечивающих надежную защиту личного состава пожарных расчетов и населения от воздействия токсичных выбросов при возникновении и тушении пожара на станции нейтрализации.

Актуальность темы. Обеспечение безопасности личного состава пожарных расчетов и населения при возникновении и тушении пожара на объекте является задачей первостепенной важности. Мероприятия, позволяющие обеспечить высокую эффективность тушения пожара и, одновременно, безопасность пожарных на таком специфическом объекте, как станция нейтрализации КРТ, специально не разрабатывались. В связи с этим, разработка на основе экспериментальных и аналитических исследований комплекса организационно-технических мероприятий, которые обеспечивают эффективное тушение пожара на станции нейтрализации и надежную защиту личного состава пожарных подразделений от влияния токсичных выбросов при возникновении и тушении пожара, является актуальной научной задачей.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационные исследования проведены в рамках Государственных программ обеспечения пожарной безопасности Украины на 2000-2010 года, а также при реализации Государственной программы утилизации жидких компонентов ракетного топлива и других токсичных веществ (Постановление Кабинета Министров Украины от 08.04.99 №568). Государственные регистрационные номера выполненных научно-исследовательских работ: 0100U004981, 0100U006321, 0100U006322, 0100U006525. При выполнении указанных НИР автором разрабатывалась программа и методология проведения работ, осуществлялись постановка и выполнение соответствующих экспериментов, анализировались полученные результаты и формулировались выводы по работе.

Цель и задачи исследований. Целью исследований является разработка комплекса организационно-технических мероприятий пожарно-аварийных подразделений, которые обеспечивают эффективное тушение пожара на станции нейтрализации компонентов ракетного топлива.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие научно-технические задачи:

-разработать метод экспериментального определения концентрации несимметричного диметилгидразина (НДМГ), нитрозодиметиламина (НДМА) и токсичных продуктов их деструкции, образующихся при пожаре на станции нейтрализации;

-усовершенствовать метод определения зон токсичного заражения при пожаре на станции нейтрализации;

-разработать эффективные схемы ввода и развертывания сил и средств тушения пожара в условиях токсичного воздействия;

-провести модельные экспериментальные исследования состава и концентрации токсичных выбросов в условиях пожара на станции нейтрализации, и подтвердить достоверность разработанных методов и схем;

-разработать рекомендации по прокладке маршрутов следования, экипировке личного состава пожарно-аварийных подразделений при тушении пожара на станции нейтрализации.

Объект исследований. Объектом исследований являются физико-химические процессы горения токсичных веществ при пожаре на станции нейтрализации компонентов ракетных топлив.

Предмет исследований. Характеристики состава и концентрации продуктов горения и их распространения в приземном слое атмосферы при пожаре на станции нейтрализации. Оперативно-технические мероприятия по проведению работ по ликвидации очагов горения.

Методы исследований. В диссертационной работе сочетаются аналитические, графические, численные и экспериментальные методы исследований. При разработке метода расчета характеристик рассеяния использовались методы теории тепло- и массопереноса, статистической теории рассеяния примесей в атмосфере, теории подобия атмосферных процессов. Численные методы использовались при определении характеристик рассеяния примесей в атмосфере и реализованы в виде алгоритмов и программ их расчета на ЭВМ.  При проведении экспериментальных исследований использовались методы планирования эксперимента, а при обработке результатов экспериментов – метод статистического сглаживания экспериментальных данных. При построении схем ввода и развертывания сил и средств использовались графические и аналитические методы исследований.

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна полученных результатов исследований состоит в следующем:

- разработан новый метод определения концентрации НДМГ и НДМА, содержащихся в объектах окружающей природной среды и газовых выбросах при пожаре на станции нейтрализации, отличающийся тем, что с целью повышения чувствительности, селективности и точности измерений индивидуальное токсичное вещество извлекается из раствора в виде комплекса со специально подобранным реагентом с последующим измерением его концентрации методом высокоэффективной жидкостной хроматографии;

- усовершенствован метод расчета характеристик рассеяния в атмосфере выбросов токсичных веществ при пожаре на станции нейтрализации. Метод отличается тем, что параметры подобия атмосферных процессов, которые используются для определения дисперсий координат газовых выбросов, рассчитываются по данным измерений градиентов скорости и температуры воздуха. Это позволяет существенно упростить получение исходных данных и обеспечить необходимую точность проведения расчетов;

- разработан комплекс оперативно-технических мероприятий (выбор рационального пути следования личного состава и прокладки рукавных линий), позволяющий повысить эффективность работ по ликвидации пожара на объектах хранения токсичных веществ, а также мероприятий, обеспечивающих минимум времени нахождения в опасной зоне, правильный подбор и необходимую экспериментальную проверку средств индивидуальной защиты.

Практическая значимость полученных результатов. Разработанный метод экспериментального определения концентрации токсичных веществ в газовых выбросах позволяет получить данные, необходимые для подбора лицевых частей, защитных костюмов, изолирующих аппаратов и т.п. для пожарных, которые действуют в специфических условиях пожара на станции нейтрализации. Результаты исследований реализованы при разработке методик выполнения измерений концентрации несимметричного диметилгидразина и нитрозодиметиламина в атмосферном воздухе, воздухе рабочей зоны и промвыбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Методика аттестована органами Госстандарта Украины.

Усовершенствованный метод расчетов концентрации токсичных веществ в зоне ликвидации пожара позволяет проводить заблаговременную и достоверную оценку возможных размеров и размещения опасной зоны во время пожара на станции нейтрализации и выбор рациональных маршрутов следования личного состава к местам ликвидации пожара.

Комплекс предложенных организационно-технических мероприятий позволяет повысить эффективность тушения пожара за счет сокращения времени следования пожарно-аварийных подразделений в зону горения и подбор наиболее приемлемых для условий пожара на станции нейтрализации средств индивидуальной защиты пожарных.

Предложенный комплекс организационно-технических мероприятий использован при разработке моделей нештатных (аварийных) ситуаций и сценариев действия пожарно-аварийных подразделений во время ликвидационных работ в ходе реализации Программы ликвидации стратегических вооружений в Украине, а также при подготовке личного состава пожарно-аварийных подразделений на станции нейтрализации в ГКБ "Южное", войсковых частях А3516 и А3476.

Методики расчетов характеристик рассеяния выбросов во время пожара на станции нейтрализации и рекомендации по экипировке пожарных, использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания и сроков проверки изолирующих аппаратов внедрены на станции нейтрализации компонентов ракетных топлив в войсковой части А3516 (акт от 04.10.04 г.). Рекомендации по сравнительному анализу герметичности различных средств защиты органов дыхания используются во время проведения лабораторных работ по дисциплине "Подготовка дымозащитника" по теме "Оценка герметичности аппаратов на сжатом воздухе" и "Оценка герметичности регенеративных дыхательных аппаратов". Предложения по организационно-техническим мероприятиям во время тушения пожара на станции нейтрализации используются при изучении учебного материала по теме 1.1 "Основные направления усовершенствования средств индивидуальной защиты органов дыхания (акт от 01.10.04 г.).

Основные результаты исследований реализованы при разработке следующих документов:

- Программа ликвидации ядерного вооружения в Украине. Книга 16. Модели нештатных (аварийных) ситуаций и сценариев действий подразделений, обеспечивающих безопасность ликвидационных работ. – Киев: ЦПИ МО Украины, 1995. – 94с.

- Методика выполнения измерений массовой концентрации несимметричного диметилгидразина в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны и промвыбросах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Аттестована Госстандартом Украины, 1998г.

Личный вклад соискателя в работах, выполненных в соавторстве.  В публикациях научных статей автора, выполненных в соавторстве, личный вклад автора определяется следующим. В работе [90] автором  предложен перечень контролируемых параметров, обеспечивающих достаточную информационность оценки последствий ликвидационных работ; в [91] – предложена система уравнений, описывающая процесс рассеяния примесей в атмосфере; в [93] автором оценены возможные последствия неактивного ядерного взрыва; в [94] – предложена интерполяционная зависимость для определения коэффициентов при расчете дисперсии координат концентрации примесей в атмосфере; в [95] – разработан метод расчета параметров подобия турбулентного рассеяния примесей в атмосфере. В работе [96] Л.Л. Михальской  проведено обобщение результатов разработки и внедрения системы экологической безопасности ликвидационных работ; в [97] – предложена хроматографическая методика определения формальдегида в поверхностных водах. В [99] автором дано обоснование необходимости и возможности использования масок с избыточным давлением в подмасочном пространстве при тушении пожаров на объектах с сильнодействующими ядовитыми веществами. В [100] предложена методика рассеяния токсичных веществ в приземном слое атмосферы при пожаре на складе ракетных топлив, в [101] дано решение задачи сокращения времени пребывания личного состава пожарно-аварийных подразделений в опасной зоне при тушении пожара на станции нейтрализации.

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертационных исследований докладывались и получили одобрение на I Международном симпозиуме "Аэрокосмическая индустрия и экология. Проблемы конверсии и безопасности", Днепропетровск, 1995 г.; Международной научно-технической конференции "Конверсия – экологии", Киев, 1997 г.; Украинско-Канадском симпозиуме по экологической экспертизе и очистке бывших военных объектов в Украине, Киев, 1998 г.; Международном научно-техническом семинаре "Екологічні проблеми внаслідок оборонної діяльності в районах Чорного та Азовського морів", Севастополь-Форос, 1999 г.; Международной конференции по проблемам окружающей среды, Тбилиси, 2001 г.; ІІІ науково-практичній конференції "Оцінка впливу на навколишнє середовище об’єктів будівництва. Регіональні галузеві проблеми, практика проведення ОВНС", Коктебель, Крым, 2002 г.; ІІ Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию пожарной службы Республики Беларусь, Минск, 2003 г.

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 9 научных статьях (8 из них опубликованы в изданиях, которые входят в перечень ВАК Украины), 3 тезисах докладов на научно-технических конференциях, семинарах и симпозиумах и 12 отчетах о НИР.

- ВЫВОДЫ

В диссертационной работе получены новые научно обоснованные результаты, которые в совокупности позволяют решить актуальную научно-техническую задачу – разработать комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению эффективного тушения пожара на станции нейтрализации компонентов ракетных топлив:

- Предложена математическая модель процессов рассеяния примесей в атмосфере, учитывающая неоднородность температурного поля турбулентного потока, а также детерминированные и статистические характеристики процесса массопереноса при пожаре. Получены критерии подобия, характеризующие процесс турбулентной диффузии примесей в атмосфере.

- Усовершенствован метод расчета характеристик рассеяния выбросов при пожаре на станции нейтрализации. Использование усовершенствованного метода,  в отличие от существующих, не требует сложных и трудоемких измерений пульсаций метеорологических параметров. Достоинством усовершенствованного метода является возможность учета конкретной метеорологической обстановки и характера поверхности в данной местности, а также применимость результатов расчета для источников горения при пожаре на станции нейтрализации.

- Установлено влияние на характеристики рассеяния концентрации вредных веществ в газовых выбросах во время пожара скорости ветра и параметра устойчивости атмосферы. Показано, что в условиях устойчивой атмосферы приземная концентрация вредных веществ на порядок выше концентрации при неустойчивом и нейтральном состоянии.

- Разработан новый метод измерения массовой концентрации НДМГ и НДМА в газовых выбросах и объектах окружающей среды с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии, обеспечивающий уменьшение на два порядка нижнего уровня обнаружения массового содержания анализируемых веществ с сохранением требуемой точности измерений. Метод аттестован Госстандартом Украины и апробирован при натурных испытаниях.

- Предложен новый способ отбора проб от высокотемпературного газового потока, обеспечивающий предварительное охлаждение отбираемого газа до нормальной температуры, а также одновременный и безопасный отбор нескольких проб. Экспериментально определены фактический состав и концентрации токсичных веществ в газовых выбросах во время пожара на станции нейтрализации  компонентов ракетного топлива, их паров и растворов.

- Произведена оценка возможности применения нормативной методики расчета максимальной приземной концентрации вредных веществ, выявлены  ограничения ее применения для расчета рассеяния выбросов при пожаре на станции нейтрализации.

- Проведена оценка достоверности предложенного метода расчета характеристик рассеяния вредных примесей в атмосфере при пожаре. Сравнение результатов расчетов с данными экспериментальных исследований свидетельствуют об их удовлетворительном совпадении. Выявленные при теоретических и экспериментальных исследованиях закономерности процессов рассеяния примесей в атмосфере не противоречат известным научным представлениям, приведенным в литературе, а в ряде случаев уточняют их.

- Предложены схемы ввода сил и средств тушения пожара на станции нейтрализации. Доказано, что наиболее рациональным (с точки зрения времени следования к зоне горения) размещением контрольного пункта будет точка, которая расположена на минимально допустимом расстоянии от наиболее удаленной точки развертывания сил и находится с нею на одной прямой.

9. На основании проведенных теоретических и экспериментальных исследований даны практические рекомендации по выбору изолирующих аппаратов, их проверке и системе обслуживания, выбору лицевых частей и средств защиты кожи, оценке времени работы в индивидуальных средствах защиты и порядку смены пожарно-аварийных подразделений.

Результаты работы являются основой для разработки нормативных документов, регламентирующих действия личного состава пожарно-аварийных подразделений во время тушения пожара на станции нейтрализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Повзик Я.С., Клюс П.П., Матвейкин А.М. Пожарная тактика. –М.: Стройиздат, 1990. – 334 с.

2. Кимстач И.Ф., Девлишев П.П., Евтюшкин А.М. Пожарная тактика. –М.: Стройиздат, 1984. – 580 с.

3. Повзик Я.С., Панарин В.М. Тактическая и психологическая подготовка руководителя тушения пожара. –М.: Стройиздат, 1988. – 112 с.

4. Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара.  –М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.

5. Клюс П.П., Палюх В.Г. Тактическая подготовка личного состава пожарной охраны. –Харьков: Основа, 1995. – 272 с.

6. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України/ Верховна Рада України. Київ, 2000.

7. Про пожежну безпеку: Закон України/ Верховна Рада України. Київ, 1993.

8. Алемасов В.Е., Дрегалин А.Ф., Тишин А.П. Теория ракетных двигателей. Изд. 2-е, перераб. и доп./Под ред. В.Е. Алемасова. –М.: Машиностроение, 1969.     – 116 с.

9. Зрелов В.Н., Серегин Г.П.. Жидкие ракетные топлива. –М.: Химия, 1975. –320 с.

10. Методика определения концентрации оксидов азота фотоколориметрическим методом с использованием реактива Грисса-Илосвая: Сб. методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промвыбросах. –Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – С. 33-37.

11. Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. –Л.: Гидрометеоиздат, 1975. – 448 с.

12. Вопросы ядерной метеорологии/Под ред. И.Л. Короля, С.Т. Малахова.    –М.: Госатомиздат, 1962. –271 с.

13. Куценогий К.П. Рассеяние аэрозолей в приземном слое атмосферы // Прикладная механика и техническая физика. – 1970. - №4. – С. 180-185.

14. Dvore, Vaglio – Laurin R. Atmospheric diffusion of small instantaneous point releases near the ground//Atmospheric Environment. – 1982. – Vol.16. -№ 12.      –p. 2791-2798.

15. Атмосферная диффузия и загрязнение воздуха/Под ред. М.Е. Берлянда. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 163 с.

16. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86. –М: Госкомгидромет, 1987. – 94 с.

17. Gifford F. Atmospheric dispersion calculations using generalized Gaussion plume model//Nucl. Safety. – 1960. –Vol.2. – C. 203-206.

18. Pasquill F. The estimation of the dispersion of widborne material// Meteorolog. Mag. – 1961. – Vol.1. – C. 53-56.

19. Учет дисперсионных параметров атмосферы при выборе площадок для атомных электростанций. Руководство по безопасности АЭМ. – Международное агентство по атомной энергии. – Вена, 1980. – 106 с.

20. Бызова Н.Л., Гаргер Е.К., Иванов В.Н. Экспериментальные исследования атмосферной диффузии и расчеты рассеяния примеси. –Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 280 с.

21. Лайхтманн Д.Л. Физика пограничного слоя атмосферы. –Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 286 с.

22. Указания по расчету рассеивания в атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. –СН369-74. –М.: Стройиздат, 1975. – 41 с.

23. Защита атмосферы от промышленных загрязнений: (Справочник). Ч.2./Под ред. С. Кальверта и Г.М. Инглунда (рус. пер.) –М.: Металлургия, 1988. – 416 с.

24. Гиффорд Ф. Статистическая модель дымовой струи//Атмосферная диффузия и загрязнения воздуха. Пер. с англ. под ред. А.С. Монина. –М.: Изд. иностранной литературы, 1962. – С. 86-89.

25. Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосферу: (Справочник). –М.: Энергоатомиздат, 1986. – 224 с.

26. Сильдействующие ядовитые вещества и защита от них. Под. ред. адмирала В.А. Владимирова. –М.: Военное издательство, 1989. – 176 с.

27. Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте. –К.: Штаб Гражданской обороны Украины, 1992. – 41 с.

28. Сеттон О.Г. Микрометеорология. –Л.: Гидрометеоиздат, 1958. –204 с.

29. Громовенко О.Л. Решение задачи поиска оптимальной схемы подачи воды для пожаротушения объекта от передвижной пожарной техники // Пожаровзрывобезопасность, № 2, 2002. – С.46-53.

30. Громовенко О.Л. Модель распределения сил и средств для выполнения боевых действий по ликвидации горения на пожаре // Пожаровзрывобезопасность, № 4, 2002. – С.42-46.

31. Громовенко О.Л. Модель оценки тактических возможностей пожарных подразделений по тушению крупного пожара // Пожаровзрывобезопасность, № 6, 2002. – С.6-9.

32. Громовенко О.Л., Григорьев А.Н. Влияние различных факторов обстановки пожара на возможности пожарных подразделений по тушению крупных пожаров // Пожаровзрывобезопасность, № 6, 2000. – С.4-6.

33. Брушлинский Н.Н., Соколов С.В., Вагнер П.П. Проблема пожаров в мире в начале XXI столетия // Пожаровзрывобезопасность, № 1, 2003. – С.7-14.

34. Бяков А.В. Снижение испарения углеводородов с помощью современных пленкообразующих пенообразователей // Сборник тезисов докладов VI научно-практической конференции "Пожарная безопасность". –Харьков: 2003. – С.5-6.

35. Кунцева В.В., Вишневский С.В. Теоретические исследования реакции присоединения атомарного кислорода к этиленовым углеводородам в процессе горения // Сб. трудов VI научно-практической конференции "Пожарная безопасность". –Харьков: 2003. – С.21-22.

36. Чуб И.А. Исследование основных факторов влияния пожара на окружающую среду // Сб. трудов VI научно-практической конференции "Пожарная безопасность". –Харьков: 2003. – С.45-47.

37. Метельов О.В., Шайхлісланов З.Р., Буданов О.В. Використання комп'ютерного моделювання для прогнозування наслідків хімічного зараження // Сб. трудов VI научно-практической конференции "Пожарная безопасность". –Харьков: 2003. – С.119-121.

38. Грачев В.А., Денисов А.А., Сверчков Ю.М., Уматалиев А.В. Закономерности изменения числа газодымозащитников, привлеченных к тушению крупных пожаров // Сб. трудов VI научно-практической конференции "Пожарная безопасность". –Харьков: 2003. – С.201-202.

39. Подгрушный А.В. Четыре подхода к тактике тушения пожара // Сб. трудов VI научно-практической конференции "Пожарная безопасность". –Харьков: 2003. – С.222-226.

40. Чуб И.А., Морщ Е.В. Математическое моделирования воздействия пожара на окружающую среду // Проблемы пожарной безопасности. №17. –Харьков: 2002. – С. 186-191.

41. Брушлинский Н.Н., Глуховенко Ю.М., Усманов М.Х. Эффективность применения огнезащитных устройств при локализации пожаров // Пожаровзрывобезопасность, № 1, 2004. – С.59-63.

42. Иличкин В.С., Потанин Б.В., Елисеев Ю.А., Белоусов Ю.Ю. Оценка токсической опасности фторсодержащих газов, применяемых для объемного пожаротушения // Пожаровзрывобезопасность, № 3, 2003. – С.47-52.

43. Чурбанов О.И., Овсянин А.И., Олтян И.Ю. Научно-методический аппарат прогнозирования параметров опасных зон для населения и территорий при авариях на магистральных газопроводах // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. №1. 2004. – С.80-84.

44. Мастрюков Б.С., Решетников А.В. Математическая модель теплового излучения пламени пожара разлития углеводородных топлив // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. №6. 2003. – С.27-31.

45. Брюханов О.Н., Мастрюков Б.С. Аэродинамика горения и теплообмен при сжигании топлива. –СПб.: Недра, 1994. – 317 с.

46. Исаев И.А., Пучков В.А., Стрелко С.В., Земцов С.П. Обоснование норм защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на основе системы зонирования опасности // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. №4. 2003. – С.94-104.

47. Методика комплексной оценки индивидуального риска чрезвычайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера.  –М.:  ФЦ  ВНИИ ГОЧС, 2002. – 34 с.

48. Махутов Н.А., Гаденин М.М., Грацианский Е.В. и др. Анализ тяжелых техногенных аварий и катастроф // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуаций. №1. 2003. – С.26-64.

49. РД52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. –М.: Гидрометеоиздат, 1991. – 100 с.

50. Методика измерения концентраций предельных углеводородов методом газовой хроматографии. –Харьков: ХНЦ ВЭ, 1998. – 8 с.

51. Полихлорированные   бифенилы   и   тетрафенилы.   Критерий   санитарно-гигиенического состояния окружающей среды. - М.: Медицина, 1990. - 194 с.

52. Справочник по пестицидам: Гигиена применения и токсикология/ Сост. Л.К. Седокур. - М.: Урожай, 1986. - 234 с.

53. Мельников Н.Н. Химия и технология пестицидов. - М.: Химия, 1974.       - 768с.

54. Freed V.H. Disposal and Management of Pesticide Waste and Containers. The Safe  Disposal   of Hazardous  Wastes:   The   Special  Needs   and  Problems   of Developing Countries/Ed by R.Batstone,  J.E.Smith, D.Wilson (World Bank Technical Paper, 0253-7499; N 93). - Washington: The World Bank, 1989. - P. 589-605.

55. Royal Commissions on Environmental Pollution: Eleventh Report. - London, Her Majesty's Stationary Office, 1985. – 54 р.

56. Современные    методы    обезвреживания,    утилизации    и    захоронения токсичных отходов промышленности: Учебное пособие/ И.В. Глуховский, В.В.  Глуховский, В.М.  Овруцкий и др.- К.:  ГИПК Минэкобезопасности Украины,  1996.- 100с.

57. Федорченко B.C., Марченко Г.П., Шкурпело В.П., Заслав М.С. Утилизация пестицидов//Защита растений. - 1992. - №8. - с.20-21.

58. Дмитриев В.И., Овчинников В.Г., Ромашев А.С. и др. Экологическая безопасность огневого обезвреживания хлорорганических отходов// Хим. промышленность. - 1988. - С. 17-19.

59. Hazardous Waste Incineration: Questions and Answers (EPA/530-SW-88-018). -Washington: Office of Solid Waste, 1988. - 53p.

60. Дмитриев В.И. Методы обезвреживания хлорорганических отходов// Ж. Всес. хим. общества им. Д.И. Менделеева. - 1988. - Т.ЗЗ. - №5. - С. 586-588.

61. Мальцева А.С., Фролов Ю.Е., Розловский А.И. Огневое обезвреживание отходов хлорорганических производств.//Ж. Всес. хим. общества им. Д.И. Менделеева. - 1982. - Т.27. - №1. - С. 67-72.

62. Council  Directive 94/67/EC of 16 December  1994  on the Incineration of Hazardous Waste//Officiel J.Eur. Commun. - 1994. - NL365. - P. 34-45.

63. Мальцева А.С., Фролов Ю.Е., Жаров Н.Н., Розловский А.И. Стационарное сгорание смесей, содержащих хлоралканы//Хим. промышленность. - 1984.-№1.-С.19-21.

64. Дмитриев В.И., Сидорова Л.И., Соляник Б.Н. Термическое обезвреживание азотсодержащих хлорорганических отходов//Очистка   промышленных выбросов и техника безопасности на химических предприятиях. Вып.8. - М.: НИИТЭХим, 1977.- С. 17-21.

65. Винг Цанг. Распад и образование диоксинов при горении отходов//  Хим. физ. - 1994. - Т.13. - №2. - С.17-23.

66. Монин А.С., Обухов А.М. Основные закономерности турбулентного перемешивания в приземном слое атмосферы//Труды Геофизического института АН СССР. – 1954. - №24 (151). – С. 163-187.

67. Монин А.С. Полуэмпирическая теория атмосферной диффузии// Труды Геофизического института АН СССР. – 1956. - №3. – С. 9-12.

68. Гаргер Е.К., Найденов А.В., Уваров Д.Б. Поперечная абсолютная дисперсия координат частиц примеси в приземном слое атмосферы// Труды ИЭМ.       - 1983. - Вып. 29 (103). - С. 82-88.

69. Орленко Л.Р. Строение планетарного пограничного слоя атмосферы. –Л.: Госкомгидромет, 1979. – 272 с.

70. Найденов А.В. Высота теплового подъема дымовой струи от наземного источника//Труды ИЭМ. – 1987. – Вып.10 (131). – С.90-98.

71. Ингель Л.Х., Иванов В.Н. Оценка подъема струи загрязненного воздуха, связанного с поглощением солнечной энергии//Металлургия и гидрология. – 1990. - №4. С.111-112.

72. General Principles of Calculation for the Radiation Exposure Resulting from Radioactive Effluents in Exhaust Air and Surface Water. Translation – Safety Codes and GUIDENS. Geselshaft fur reakmorsicherhait. Koln. – 1980. - №11. – Р. 14-17.

73. Аналіз стану з пожежами та наслідками від них в Україні за 1997-2002 роки. –К.: ДДПБ МВС України, 2003. – 21 с.

74. Пекер Л.Д., Мардер Е.Я.  Справочник по оборудованию для кондиционирования воздуха. - К.: Буд1вельник, 1977. - 232 с.

75. Настанова з газодимозахисної служби пожежної охорони МВС України. Наказ №657 МВС України від 2 грудня 1994 р. – Київ, 1994. – 128 с.

76. Пожарная техника. Учебник. В 2-х частях. Ч.1. Пожарно-техническое оснащение/Под ред. М.Д. Безбородько. –М.: Стройиздат, 1988. – 408 с.

77. Справочник руководителя тушения пожара/Под ред. Повзик И.М., Клюс П.П. – М.: Стройиздат, 1988. – 238 с.

78. Отчет о НИР "Результаты эксплуатационного опробования дожигательных установок Министерства обороны Украины". –Харьков: ХНЦ ВЭ, 2002. –68с.

79.Стрілець В.М. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Навчальний посібник. – Харків.: АПБУ, 2001. – 117 с.

80. ГОСТ 12.4.034-85 (СТ СЭВ 4565-84). ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

81. Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков: Материалы XV научно-практической конференции. –Ч.2. –М.: ВНИИПО РФ, 1999.  – 230 с.

82. Диденко Н.С. Регенеративные респираторы для горноспасательных работ. –М.: Недра, 1984. – 296 с.

83. Техническое описание и инструкция по эксплуатации КИП-8. –ТО и ИЭ КИП-8. – 16 с.

84. Респиратор Р-30. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. –ТО и ИЭ Р-30. – 22 с.

85. ОСТ 12.43.247-83. ССБТ. Респираторы изолирующие регенеративные для горноспасательных работ. Общие технические требования. Методы испытания. –Донецк: ВНИИГД, 1983. – 26 с.

86. Перепечаев В.Д., Береза В.Ю. Газодымозащитная служба пожарной охраны. –Чернигов: РИК "Деснянська правда", 2000. – 468 с.

87. Аппарат на сжатом воздухе АСВ-2М. - ТО и ИЭ АСВ-2М. – 16 с.

88. Стрелец В.М. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Основи створення та експлуатації./ Навчальний посібник. – Харків: АПБУ, 2001. – 114 с.

89. Руководство по использованию индивидуальных средств защиты. –М.: Воениздат, 1972. – 175 с.

90. Михальская Л.Л., Писня Л.А. Информационное обеспечение оценки воздействия ликвидационных работ на окружающую среду// Информационные системы. - Вып. 1 (9). - Харьков: НАН Украины, Петровская академия наук и искусств, Харьковский военный университет, 1998. -С.103-107.

91. Михальская Л.Л., Попов Н.П. Математическая модель рассеяния выбросов при работе установок термического разложения токсичных веществ//Системы обработки информации. - Харьков: НАН Украины, Харьковский военный университет, 1998. -С.133 -138.

92. Михальская Л.Л. Оценка влияния на окружающую среду нейтрализации компонентов ракетного топлива//Информационные системы. - Вып. 3 (11).             -Харьков: НАН Украины, Петровская академия наук и искусств, Харьковский военный университет, 1998. - С. 107 - 114.

93. Прохач Э.Е., Михальская Л.Л. Оценка последствий неактивного ядерного взрыва//Управление и связь. - Харьков: ХВУ, 1998. - С.28 - 33.

94. Прохач Е.Ю., Михальська Л.Л., Попов М.П. Методика розрахунків розсіяння викидів під час роботи установок термічного розкладу токсичних речовин//Модели и системы. Вып.1. - Харьков: ХВУ, 1999. - С.58 - 60.

95. Прохач Э.Е., Михальская Л.Л., Попов Н.П. Расчет рассеяния примесей в атмосфере на основе измерений локальных метеорологических параметров//Информатика. Вып.7. - Харьков: НАН Украины, Институт проблем моделирования в энергетике, 1999. - С. 126-130.

96. Прохач Э.Е., Михальская Л.Л. Разработка и внедрение системы экологической безопасности ликвидационных работ//Системи обробки інформації.        - Вип. 4 (10). - Харьков: ХФВ "Транспорт Украины", 2000. - С. 14- 17.

97. Маслий О.Г., Науменко В.А., Михальская Л.Л. Разработка и дисперсионный анализ хроматографической методики определения формальдегида в поверхностных водах//Вісник Харківського національного університету. – 2000.       - № 495. – С. 40-45.

98. Михальська Л.Л. Оцінка можливих наслідків пожежі на станції нейтралізації токсичних речовин//Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр.  Вып. 12. – Харьков: АПБУ, 2002. – С. 136-139.

99. Кузьменко В.А., Михальська Л.Л., Щербак С.М. Аналіз можливостей використання ізолюючих апаратів під час ліквідації аварій на об’єктах із сильнодіючими отруйними речовинами // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. Вып. 12. – Харьков: АПБУ, 2002. – С. 121-124.

100. Михальская Л.Л., Прохач Э.Е. Прогнозирование характеристик распространения токсичных веществ при пожаре на складах ракетных топлив  // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. Спец. вып. – Харьков: АПБУ, 2004. – С. 66-75.

101. Прохач Э.Е., Михальская Л.Л. Оперативно-тактические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при ликвидации пожаров на станциях нейтрализации // Проблемы пожарной безопасности. Сб. научн. тр. Вып. 15. – Харьков: АПБУ, 2004. – С. 186-193.

102. Михальская Л.Л. Утилизация отходов производства ракетных двигателей//Труды 1 Международного Симпозиума "Аэрокосмическая индустрия и экология. Проблемы конверсии и безопасности", 21-25 мая 1995 г. Днепропетровск Украина. - Т. IV. - Киев: 1995. – С. 69.

103. Михальская Л.Л., Зинченко А.А.. Экспериментальное исследование экологически чистого метода утилизации твердотопливных зарядов// Материалы 1 военно-научной конференции, 28-29 ноября 1995 года. - X.: ХВУ, 1995. – С. 65.

104. Михальская Л.Л., Бушуев В.Н., Прохач Э.Е. Использование технологического оборудования и сооружений ракетных войск в интересах улучшения экологической ситуации в Украине//Материалы Международной научно-практической конференции "Конверсия - экологии" 16-17 декабря 1997 года,        г. Киев. - Киев: 1998. – С. 19-20.

105. Михальская Л.Л., Ловин В.В. Современные инструментальные методы оценки химического состава воды//Материалы научно-практической конференции "Проблемы качества питьевой воды: состояние, прогрессивные технологии, перспективы", 10 марта 1999 г., г.Харьков. -Харьков, 1999. – С. 24-25.

106. Михальская Л.Л., Прохач Э.Е. Аналитическое обеспечение мероприятий по оздоровлению экологической ситуации в районах Черного и Азовского морей//Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару "Екологічні проблеми внаслідок оборонної діяльності в районах Чорного та Азовського морів", 25-27 жовтня 1999р., м. Севастополь - Форос, Україна, 2000. – С. 77-78.

107. Михальская Л.Л., Девдариани Т.В. Мутагенный и канцерогенный эффект диметилнитрозамина и гексохлорана в условиях эксперимента//Тезисы докладов Международной конференции по проблемам окружающей среды, 9-10 апреля 2001 г., г.Тбилиси. – 2001. – С. 14.

108. Михальська Л.Л., Прохач Е.Ю. Особливості розробки ОВНС при проведенні робіт з ліквідації військових об’єктів//Матеріали науково-практичної конференції "Оцінка впливу на навколишнє середовище об’єктів будівництва. Регіональні, галузеві проблеми, практика проведення ОВСН. – 27-31 травня 2002 р., м. Коктебель, Крим. – Київ, Тов. "Знання" України. – 2002. – С. 25-27.

109. Елизаров В.В., Михальская Л.Л. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность спасателей при возникновении пожара на станциях нейтрализации КРТ (ІІ международная научно-практическая конференция, посвященная 150-летию пожарной службы республики Беларусь. – 23-25 июля 2003 г., г. Минск) // Тезисы докладов, ч. ІІ, Изд. центр БГУ. – 2003. – С.27-28.

110. Экология ядерного разоружения: Отчет о НИР/Харьковский военный университет. Шифр " Экология"; Инв. № 3262. - Харьков, 1995.

111. Результаты обследования исходного экологического состояния УЗП базы "Первомайск": Отчет о НИР/ХНЦ ВЭ. Инв. № 1/97. -Харьков, 1997.

112. Результаты исходного экологического состояния зон ликвидации САК г. Узин: Отчет о НИР/ХНЦ ВЭ. Инв. № 4/99. - Харьков, 1999.

113. Результаты обследования исходного экологического состояния УЗП базы «Первомайск»: Отчет о НИР/ХВУ. Шифр "Рекультивация". Инв. № 3546.      -Харьков, 1999.

114. Результаты обследования исходного экологического состояния УЗП базы «Хмельницкий»: Отчет о НИР / ХВУ. Шифр "Рекультивация". Инв. № 3547. -Харьков, 1999.

115. Визначення вмісту гептилу та його похідних в об'єктах навколишнього природного середовища у районі м. Шевченково Харківської області: Звіт про НДР/ХНЦ BE. Инв. № 8/99. - Харків, 1999.

116. Експериментальне дослідження можливості застосування агрегатів допалу для знищення пестицидів, непридатних до використання: Звіт про НДР/ХНЦ BE. Інв. № 7/99. - Харків, 1999.

117. Результаты обследования исходного экологического состояния зон ликвидации САК г. Прилуки: Отчет о НИР/ХНЦ BE. - Том 1. Инв. № 6/99. -Харьков, 1999.

118. Результаты обследования экологического состояния зон ликвидации САК г. Белая Церковь: Отчет о НИР/ХНЦ ВЭ. Инв. № 5/99. - Харьков, 1999.

119. Экологический мониторинг УЗП базы "Первомайск": Отчет о НИР/ХНЦ ВЭ. Инв. № 9/2000. - Харьков, 2000.

120. Ecological and radiological monitoring at УЗП and УХЯО facilities "Khmelnitsky" base: Research report/Kharkov Research Center for Military Ecology.  N 8/2000. - Kharkov, 2000.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html