Полякова Марина Вячеславівна. Сегментація реалізацій випадкових процесів в автоматизованих системах технічної діагностики ріжучих інструментів: дисертація канд. техн. наук: 05.13.06 / Одеський національний політехнічний ун-т. - О., 2003.

Полякова М.В. Сегментація реалізацій випадкових процесів в автоматизованих системах технічної діагностики ріжучих інструментів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06. – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Одеський національний політехнічний університет, Одеса, 2003. Дисертацію присвячено підвищенню продуктивності автоматизованих систем технічної діагностики ріжучих інструментів шляхом зростання точності діагностування і рівня автоматизації систем технічної діагностики за рахунок збільшення перешкодостійкості та автоматизації вибору порогів процедур сегментації та ідентифікації реалізацій випадкових процесів в автоматизованих системах технічної діагностики ріжучих інструментів. В роботі вперше розроблена математична модель профілограм ріжучих кромок та віброакустичних сигналів ріжучих інструментів як реалізацій випадкових процесів із сегментно-стаціонарними гармонічними різницями. Удосконалено метод спільного виявлення стрибків середнього значення і параметрів гармонічних складових випадкового процесу в області вейвлет-перетворення, що дозволило автоматизувати процедуру вибору порогів. Запропоновано методику ідентифікації реалізацій випадкових процесів за моментами зміни їх характеристик, що забезпечує інваріантість до тренда та масштабу..

- Проведено дослідження та аналіз існуючих методів сегментації реалізацій ВП в автоматизованих системах технічної діагностики РІ. На основі аналізу складено узагальнену функціональну схему автоматизованих систем технічної діагностики РІ, виділено базові процедури, що визначають їх продуктивність, визначено напрямок її підвищення – збільшення точності діагностування та рівня автоматизації процедур сегментації та ідентифікації реалізацій ВП в автоматизованих системах технічної діагностики РІ. - Розроблено математичну модель профілограм ріжучих кромок та віброакустичних сигналів РІ як реалізацій ВП із сегментно-стаціонарними гармонічними різницями. - Розроблено перешкодостійку методику спільного виявлення змін різних характеристик ВП з автоматизованим вибором порогів для сегментації та ідентифікації профілограм ріжучих кромок та віброакустичних сигналів РІ, що дозволило автоматизувати настроювання систем технічної діагностики РІ. - Запропоновано методику ідентифікації профілограм ріжучих кромок та віброакустичних сигналів РІ за моментами зміни їх характеристик, що забезпечує інваріантність до тренда і масштабу та дозволяє приймати статистичне рішення про гармонічний характер профілограм ріжучих кромок. - Запропоновано міру схожості для векторів ознак змінної розмірності зі структурним синтезом опису класу, що дозволило проводити класифікацію профілограм ріжучих кромок та віброакустичних сигналів РІ за моментами зміни їх властивостей. - Запропонована методика спільного виявлення змін різних характеристик ВП може використовуватися при відношенні сигнал/перешкода, яке дорівнює 10 та вище за потужністю, а також у випадку, якщо сигнал містить гармонічні складові з частотами з інтервалу 140 Гц – 260 Гц при частоті дискретизації 1023 Гц. Якщо сигнал може бути змодельований процесом авторегресії 1-го порядку, запропонована методика програє застосовуваним методам виявлення змін властивостей ВП з імовірності помилкової тривоги до 14 %. Тому перед застосуванням запропонованої методики до процесу авторегресії 1-го порядку потрібно використовувати попередню обробку за допомогою відбілювального фільтра. - Використання моментів змін властивостей ВП при ідентифікації сигналів дозволило досягти імовірності правильного розпізнавання 0,91 – 0,98 при відношенні сигнал/перешкода, яке дорівнює 10 та вище за потужністю. - Запропонована методика спільного виявлення змін різних характеристик ВП дозволила автоматизувати процес настроювання систем технічної діагностики РІ і за рахунок цього скоротити час обробки сигналів в порівнянні з ручним настроюванням (до 30 – 40 секунд). Показники запропонованих методик спільного виявлення змін різних характеристик та ідентифікації реалізацій ВП дозволяють створити автоматизовану систему технічної діагностики РІ, яка краще існуючих за часом діагностування в 8 – 12 разів при високій перешкодостійкості. - Розроблено інформаційно-дослідну систему WMCD, яка включає практичну реалізацію алгоритмів сегментації та ідентифікації реалізацій ВП на основі запропонованих у дисертаційній роботі методики спільного виявлення змін різних характеристик та ідентифікації реалізацій ВП. Вона дозволяє здійснювати автоматизовану обробку сигналів, які є реалізаціями ВП із властивостями, що змінюються. Розроблена інформаційно-дослідна система WMCD впроваджена в навчальний процес кафедри “Прикладна математика та інформаційні технології в бізнесі” Одеського національного політехнічного університету. Розроблено методику діагностування концентрованого зносу РІ при прецизійній обробці на основі результатів прямого контролю за допомогою запропонованої в дисертаційній роботі процедури прийняття статистичного рішення про гармонічний характер ВП. Розроблено методику діагностування відмовлень свердла на основі результатів непрямого контролю за допомогою запропонованої в дисертаційній роботі методики ідентифікації реалізацій ВП. Програмну реалізацію алгоритмів на основі цих методик в інформаційно-дослідній системі WMCD впроваджено в навчальний процес кафедр “Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство” та “Металорізальні верстати, метрологія та сертифікація” Одеського національного політехнічного університету, а також у робочий процес ВАТ “УКРНДІВІП”..