Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ УКРАИНЫ

ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА УКРАИНЫ «КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

На правах рукописи

Кулинич Виктория Станиславовна

УДК 004.03

МЕТОДЫ И МОДЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Специальность 05.13.06 - информационные технологии

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель Харыбин Александр Викторович кандидат технических наук

Полтава-2012

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ............................................................... ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................ РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ И МЕТОДОВ ОЦЕНИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ............................................................................................................ 1.1 Анализ свойства функциональной безопасности БИУС ЛА.......................... 1.1.1 Терминологические аспекты понятий «функциональная безопасность» и «риск» для БИУС ЛА............................................................................................. 1.1.2 БИУС ЛА как объект обеспечения функциональной безопасности........... 1.2 Анализ принципов построения современных вычислительных подсистем БИУС ЛА.................................................................................................................... 1.3 Анализ требований к готовности, полноте безопасности БИУС и безопасности ЛА в целом......................................................................................... 1.4 Анализ методологических подходов к обеспечению функциональной безопасности БИУС ЛА............................................................................................ 1.4.1 Анализ существующих методов и моделей оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА............................................................................................ 1.4.2 Анализ методов оценивания надежности и риска элементов и подсистем БИУС ЛА.................................................................................................................... 1.4.3 Анализ методов обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА. 1.5 Постановка задач исследований........................................................................ 1.6 Выводы по разделу 1........................................................................................... РАЗДЕЛ 2 МОДЕЛИ И МЕТОД ОЦЕНИВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ............................................................ 2.1 Модели функциональной безопасности БИУС ЛА......................................... 2.1.1 Структурная модель БИУС ЛА...................................................................... 2.1.2 Модель оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА................. 2.1.3 Виртуализация архитектуры вычислительной системы БИУС ЛА............ 2.1.4 Континуальная модель функционирования вычислительного ядра БИУС ЛА в условиях отказов и восстановлений................................................... 2.2 Метод оценивания ФБ БИУС ЛА...................................................................... 2.2.1 Выбор и обоснование показателей оценивания ФБ БИУС ЛА................... 2.2.2 Виды отказов элементов БИУС ЛА и их критичность для функциональной безопасности................................................................................ 2.2.3 Анализ последствий отказов функциональных подсистем и оценивание ущерба........................................................................................................................ 2.2.4 Анализ критичности отдельных элементов БИУС ЛА с позиции функциональной безопасности................................................................................ 2.2.5 Последовательность оценивания ФБ БИУС ЛА........................................... 2.3 Пример использования предложенного метода оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА.............................................................. 2.3.1 Моделирование БИУС ЛА.............................................................................. 2.3.2 Проведение анализа критичности отдельных элементов БИУС ЛА.......... 2.3.3 Анализ результатов применения метода оценивания ФБ БИУС ЛА и обоснование его достоверности............................................................................... 2.4 Выводы по разделу 2........................................................................................... РАЗДЕЛ 3 МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ............................................................ 3.1 Подход к обеспечению функциональной безопасности БИУС ЛА на основе использования унифицированного вычислительного ядра...................... 3.2 Жизненный цикл безопасности БИУС ЛА....................................................... 3.3 Усовершенствованный метод обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на различных этапах ЖЦ........................................................................ 3.3.1 Обеспечение функциональной безопасности БИУС ЛА на этапе проектирования......................................................................................................... 3.3.2 Обеспечение функциональной безопасности БИУС ЛА на этапе эксплуатации.............................................................................................................. 3.3.2.1 Алгоритм реализации метода обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА во время предполетной подготовки.............................. 3.3.2.2 Алгоритм реализации метода обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА в полете........................................................................... 3.3.2.3 Алгоритм реализации метода обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА во время послеполетного обслуживания...................... 3.4 Выводы по разделу 3........................................................................................... РАЗДЕЛ 4 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЦЕНИВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОРТОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ............................................................ 4.1 Разработка информационной технологии анализа и оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА и ее инструментальная реализация.................................................................................................................. 4.2 Разработка информационной технологии обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на этапе проектирования и ее инструментальная реализация.................................................................................................................. 4.3 Разработка концепции информационной технологии поддержки принятия решений по обеспечению функциональной безопасности БИУС ЛА на этапе эксплуатации.............................................................................................................. 4.4 Направления дальнейших исследований с целью обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА.............................................................. 4.5 Выводы по разделу 4........................................................................................... ВЫВОДЫ................................................................................................................... СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................ Приложение А Результаты оценивания ФБ системы автоматического управления силовой установкой (САУСУ) БИУС Ан-148................................... Приложение Б Результаты оценивания ФБ противообледенительной системы (ПОС) БИУС Ан-148................................................................................................. Приложение В Результаты оценивания ФБ комплексной системы кондиционирования воздуха (КСКВ) БИУС Ан-148............................................. Приложение Г Результаты оценивания ФБ системы связного и вычислительного оборудования (ССВО) БИУС Ан-148....................................... Приложение Д Результаты оценивания ФБ комплексной системы электронной индикации и сигнализации (КСЭИС-148) БИУС Ан-148.............. Приложение Е Результаты оценивания ФБ системы автоматического управления полетом (САУ-148) БИУС Ан-148..................................................... Приложение Ж Результаты оценивания ФБ системы пожарной защиты (СПЗ) БИУС Ан-148............................................................................................................. Приложение И Результаты оценивания ФБ система штурвального управления (СШУ) БИУС Ан-148…....................................................................... Приложение К Результаты оценивания ФБ системы пилотажного и навигационного оборудования (СПНО) БИУС Ан-148........................................ Приложение Л Результаты расчета и анализа показателей риска и функциональной безопасности для различных вариантов архитектурного и структурного построения БИУС ЛА (подсистем)................................................. Приложение М Акты внедрения............................................................................. | 6 10 19 19 20 23 29 31 34 35 40 42 45 48 50 50 51 51 58 61 66 66 68 68 69 71 74 79 80 87 91 93 93 99 105 105 127 127 130 140 141 143 143 150 154 163 164 166 171 188 203 216 226 235 244 255 263 282 299 320 |
| --- | --- |

# СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| ALARA |  | as low as reasonably applicable |
| --- | --- | --- |
| CR |  | continuous redundancy |
| ETA |  | event tree analysis |
| FME(C)A |  | failure mode, effects and criticality analysis |
| FPGA |  | field programmable get array |
| FTA |  | fault tree analysis |
| HAZOP |  | hazard and operability |
| HW |  | hard ware |
| ICAO |  | International Civil Aviation Organization |
| MP |  | microprocessor |
| RBD |  | reliability block diagram |
| SAE |  | society of automotive engineers |
| SIL |  | safety integrity level |
| SR |  | sliding redundancy |
| SRG |  | group sliding redundancy |
| SW |  | soft ware |
| WR |  | without redundancy |
| АВП(К)О |  | анализ видов, последствий и критичности отказов |
| АОФБ |  | анализ и оценивание функциональной безопасности |
| АС |  | аппаратные средства |
| АУР |  | агрегат управления реверсивным устройством |
| БВУ |  | блок вычислительных устройств |
| БИУС |  | бортовая информационно-управляющая система |
| БКЗ |  | блок коммутации и запуска |
| БКР |  | блок коммутации и управления реверсом тяги |
| БПМВС |  | блок приема и выдачи сигналов |
| БПС |  | блок преобразования сигналов |
| БСКВ |  | блок системы контроля и вибрации |
| БСТО |  | бортовая система технического обслуживания |
| БУК |  | блок коммутации и запуска |
| БУР |  | бортовое устройство регистрации |
| БЦВК |  | бортовой цифровой вычислительный комплекс |
| ВБ |  | вычислительный блок |
| ВМ |  | вычислительный модуль |
| ВР |  | вычислительный ресурс |
| ВС |  | вычислительная система |
| ВСС |  | вычислительная система самолетовождения |
| ВУ |  | восстанавливающее устройство |
| ВЦ |  | бортовой вычислитель |
| ВЯ |  | вычислительное ядро |
| Д |  | датчик |
| ДБСКТ |  | синусно-косинусный трансформатор |
| ЖЦ |  | жизненный цикл |
| ИКВСП |  | информационный комплекс высотно-скоростных параметров |
| ИМ |  | исполнительный механизм |
| ИПСУ |  | индикатор параметров силовой установки |
| ИС |  | инструментальное средство |
| ИТ |  | информационная технология |
| ИУОДЭ |  | индикаторные устройства отображения данных экипажу |
| ИУС |  | информационно-управляющая система |
| КВД |  | компрессор высокого давления |
| КЗ |  | критичная задача |
| КНД |  | компрессор низкого давления |
| КПВ |  | клапан перезапуска воздуха |
| КСКВ |  | комплексная система электронной индикации и сигнализации |
| КСЭИС |  | комплексная система электронной индикации и сигнализации |
| ЛА |  | летательный аппарат |
| МАК |  | Межгосударственный авиационный комитет |
| МДУ |  | модуль двигательной установки |
| МКВ |  | механизм концевых включателей |
| МНРЛС |  | метеонавигационная радиолокационная станция |
| МРД |  | механизм автоматического перемещения рычагов управления |
| МФИ |  | многофункциональный индикатор |
| НТЗ |  | научно-техническая задача |
| ОПУ |  | оборудование, которое находится под управлением |
| ОС |  | операционная система |
| ОФБ |  | обеспечение функциональной безопасности |
| ПО |  | программное обеспечение |
| ПОС |  | противообледенительная система |
| ППР |  | поддержка принятия решений |
| ПС |  | программные средства |
| РУБП |  | Руководство по управлению безопасности полетов |
| САУ |  | система автоматического управления полетом |
| САУСУ |  | система автоматического управления силовой установкой |
| СВ |  | воздушный стартер |
| СИД |  | система измерения давления |
| СПЗ |  | система пожарной защиты |
| СПНО |  | система пилотажно-навигационного оборудования |
| ССБ |  | система, связанная с безопасностью |
| ССВО |  | система связного оборудования |
| CCН |  | структурная схема надежности |
| СУОСО |  | система управления общесамолетным оборудованием |
| СШУ |  | система штурвального управления |
| ТЗ |  | техническое задание |
| ТО |  | техническое обслуживание |
| ТУ |  | техническое условие |
| ТНД |  | турбина низкого давления |
| УВД |  | управление воздушным движением |
| УВДЭ |  | устройство ввода данных экипажем |
| УК |  | устройство коммутации |
| УО |  | управляемое оборудование |
| УОД |  | устройство обмена данными |
| ФБ |  | функциональная безопасность |
| ЧР |  | чрезвычайный режим |
| Э/Э/ПЭ |  | электрическая/электронная/программируемая электронная |
| ЭСУ |  | электронный блок управления |

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Безопасность полета летательного аппарата (ЛА) – одно из основных свойств авиационно-транспортной системы, формируемое на этапе её создания и эксплуатации. Результаты анализа данных об авиапроисшествиях за последние 10 лет свидетельствуют о значительном ухудшении состояния безопасности полетов, при этом причинами возникновения событий и инцидентов в гражданской авиации приблизительно в 70% случаев являются ошибки экипажей и диспетчеров, управляющих воздушным движением ЛА [1, 78, 89]. Это приводит к тому, что разработчики воздушных судов стараются автоматизировать всё большее число функций по управлению самолетом на различных этапах полета, возложив их на бортовые информационно-управляющие системы (БИУС) ЛА, которые непосредственно являються автоматизированными системами обработки информации и управления критического применения. Это в свою очередь приводит к необходимости разработки теоретических и практических основ построения и внедрения информационных технологий для создания гарантоспособных систем сбора, обработки, сохранения информации и управления. Термин «гарантоспособность» для автоматизированных систем обработки информации и управления критического применения (в том числе на БИУС ЛА) определяет повышение ответственности за безопасность ЛА и, следовательно, повышение требований к надежности, а также к функциональной безопасности (ФБ) таких систем [130].

Летательный аппарат является критическим объектом, управление которым осуществляет бортовой эргатический комплекс, состоящий из БИУС и членов экипажа [38]. В своем составе БИУС ЛА содержит системы, которые отвечают за выполнение различных функций, невыполнение которых может привести к возникновению аварийной или катастрофической ситуации с негативными последствиями, а, следовательно, и к определенному ущербу.

Анализ опыта эксплуатации отечественных и зарубежных ЛА (разбор ситуаций, угрожающих безопасности полета, выявление причин создания нештатных и катастрофических ситуаций на эксплуатируемых самолетах, оценка достигнутого уровня надежности и безопасности полетов) является одним из направлений по обеспечению требуемых характеристик надежности и безопасности полета ЛА. Предотвращение в новых проектах БИУС ЛА ранее выявленных недостатков является одним из способов повышения уровня надежности и безопасности полетов, так называемый «метод проб и ошибок», который широко используется при создании новых ЛА [50]. Другим направлением, позволяющим на ранних этапах проектирования обеспечивать требуемый уровень надежности и функциональной безопасности (как части общей безопасности) БИУС ЛА, является расчетно-аналитический подход к прогнозированию возможных потенциальных отказов входящих в них элементов, оцениванию степени их критичности, вероятности возникновения отказов и определению возможных катастрофических последствий. В случае рассогласования результатов анализа с требуемым уровнем надежности и ФБ осуществляются конструктивные изменения БИУС ЛА, направленные на выполнение заданных требований.

Вопросами развития теории и практики оценивания и обеспечения надежности и функциональной безопасности информационно-управляющих систем критического применения занимались Д. Смит, И. А. Рябинин, Н. Левесон, Д. Парнас, В. В. Липаев, И. Б. Шубинский, В. С. Харченко, В. В. Скляр, М. А. Ястребенецкий. В известных работах перечисленных авторов не были рассмотрены вопросы создания методов оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА, которые бы позволили учесть динамически меняющуюся разницу степени критичности входящих в их состав отдельных элементов и подсистем, а также использовать единый подход к проведению оценивания возможного ущерба для самой ИУС и для объекта, в котором она используется, а также для окружающей по отношению к нему среды, что приводит к наличию необходимости создания методов и моделей оценивания и обеспечения ФБ подобных систем.

Таким образом, актуальной научно-технической задачей является разработка и совершенствование моделей и методов оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем ЛА, являющихся основой для информационных технологий (ИТ) анализа, оценивания и обеспечения заданного (максимально возможного) уровня функциональной безопасности БИУС ЛА на различных этапах жизненного цикла (ЖЦ).

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа над диссертацией выполнялась в Военном институте телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» согласно планам научно-исследовательской работы. Кроме того, диссертационные исследования осуществлялись в рамках научно-исследовательской работы «Методы и модели обеспечения качества обслуживания, надежности и безопасности в информационно-телекоммуникационных сетях» (Полтавский национальный технический университет им. Юрия Кондратюка, № ДР 0110U004619, 2010 г.).

Роль автора в указанной научно-исследовательской работе, в которой диссертант была непосредственным исполнителем, заключается в разработке моделей, методов и инструментальных средств оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является повышение функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов на основе моделей, методов и информационных технологий оценивания и обеспечения указанного свойства. В соответствии с поставленными целью и общей научно-технической задачей необходимо решить следующие частные задачи:

1. Проанализировать существующие модели, методы и средства оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА.

2. Развить модель оценивания и разработать на её основе метод оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА с соответствующими показателями данного свойства, учитывающие различный уровень функциональной критичности отдельных элементов подобных систем.

3. Усовершенствовать метод обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на различных этапах жизненного цикла, базирующийся на модели функционирования реконфигурируемого вычислительного ядра БИУС ЛА.

4. Разработать информационные технологии анализа, оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на различных этапах ЖЦ.

5. Внедрить результаты исследований в процессы оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на различных этапах ЖЦ.

Объект исследования – процессы оценивания и обеспечения ФБ БИУС летательных аппаратов.

Предмет исследования – модели, методы и информационные технологии оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА.

Методы исследования. В основу методологии исследований были положены принципы системного анализа (иерархичности, декомпозиции и др.). При решении общей и частных научных задач используются следующие методы проведения исследований:

– методы теории графов, аппарата математической логики, теории вероятности – при переходе от анализа БИУС ЛА к разработке структурной модели БИУС ЛА и метода оценивания ее функциональной безопасности;

– методы анализа видов, последствий и критичности отказов – при решении задачи анализа и оценивания уровня надежности и работоспособности функциональных подсистем БИУС ЛА, а также степени критичности входящих в них элементов;

– принципы теоретико-множественных описаний, математического моделирования (целенаправленность, упрощение, декомпозиция и пр.), а также применения аппарата математической логики, теории вероятностей и комбинаторики, теории надежности – при синтезе модели оценивания функциональной безопасности подсистем БИУС ЛА.

Научная новизна полученных результатов:

1. Впервые получен метод оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА, который, в отличие от существующих, учитывает структурную надежность соответствующих подсистем БИУС ЛА и функциональную критичность ее отдельных элементов для выполнения функций безопасности этих систем, что позволяет получить качественную и количественную оценки указанного свойства.

2. Получила дальнейшее развитие модель оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА, основанная на функциональном и архитектурном описании, учитывающая, в отличие от существующих, распределение информационных потоков между элементами системы и позволяющая проводить анализ производительности вычислительной подсистемы и оценивание показателей надежности и функциональной безопасности БИУС ЛА в целом.

3. Усовершенствован метод обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на различных этапах жизненного цикла, базирующийся на использовании модели и метода оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА с реконфигурируемым вычислительным ядром, позволяющий оптимизировать проведение реконфигурации информационно-вычислительных и информационно-управляющих процессов отдельных подсистем по результатам оперативного контроля функциональной безопасности соответствующих функционально-информационных потоков и обеспечить заданный или максимально возможный уровень данного свойства БИУС ЛА.

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что основные положения диссертации реализованы в виде расчетных моделей, инженерных методов, алгоритмов оценивания и обеспечения функциональной безопасности, которые являются инструментарием информационных технологий оценивания и обеспечения ФБ БИУС ЛА:

1. Разработана программная реализация метода и соответствующей информационной технологии анализа и оценивания ФБ БИУС ЛА, которая учитывает архитектурную неоднородность подсистем БИУС ЛА, уровень функциональной критичности их отдельных элементов, а также учитывающая реальную структурно-топологическую схему выполнения вычислительных процессов и обработки информации в функциональной подсистеме.

2. Разработана программная реализация метода и соответствующей информационной технологии обеспечения ФБ БИУС ЛА на этапе проектирования, которая позволяет в интерактивном режиме выделять наиболее критичные элементы подсистем БИУС ЛА и прогнозировать изменение показателей ФБ при реконфигурации архитектурного и структурного построения системы в целом или их отдельных подсистем.

Применение указанных инструментальных средств позволило повысить обоснованность и достоверность принятых конструкторских решений при проектировании подсистемы управления воздушным движением ЛА в корабельной ближней зоны бортовой информационно-управляющей системы и в результате этого повысить на 18,4-24% уровень безотказности и на 7-11% уровень ФБ её отдельных критичных подсистем и БИУС в целом.

Результаты диссертационных исследований реализованы в:

– ООО «Телекарт-Прибор» (г. Одесса) при оценке функциональной безопасности на этапах эскизного и рабочего проектирования, изготовления и заводских испытаний бортовой информационно-управляющей системы изделия «Бумеранг» (акт реализации от 27.05.2010);

– учебном процессе Государственной летной академии Украины (г. Кировоград) при подготовке курсов «Воздушное судно», «Электрооборудование воздушных судов», «Авионика», «Радиооборудование» (акт внедрения от 31.12.2010);

– учебном процессе Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка при подготовке учебных дисциплин «Компьютерные системы», «Надежность и отказоустойчивость компьютерных систем и сетей», «Методы и средства компьютерных информационных технологий» (акт внедрения от 30.11.2010);

– НТ СКБ «ПОЛИСВИТ» ГНПП «Объединение Коммунар» (г. Харьков) при оценке функциональной безопасности на этапе проектирования отдельных подсистем БИУС ЛА и типов авиационных приборов в рамках работ по программам и планам модернизации и проектирования самолетов Ан-140, Ан-148 (и его модификаций – Ан-158, Ан-168, Ан-178), Ан-70 и Ту-214.

Достоверность полученных результатов подтверждается:

– корректностью и обоснованностью допущений, принимаемых при разработке структурных схем и аналитических моделей оценивания надежности и функциональной безопасности, исходя из принципов, правил, норм проектирования и эксплуатации БИУС ЛА и экспериментальных данных о видах и характеристиках отказов устройств, входящих в их состав;

– сходимостью аналитических результатов оценивания ФБ критичных подсистем БИУС ЛА и результатов полученных с помощью ПС;

– результатами практического использования разработанных моделей и методов при проектировании и испытаниях БИУС ЛА и БИУС боевых корабельно-авиационных комплексов.

Личный вклад соискателя заключается в разработке новых моделей, методов и инструментальных средств, позволяющих решить поставленные задачи. Все основные результаты получены автором лично и опубликованы в работах [61, 62, 143], прикладные результаты – в работах [33, 65, 68]. В работах, опубликованных в соавторстве, автору принадлежат следующие результаты: предложен метод оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА (введен новый комплексный показатель функциональной безопасности функциональных подсистем БИУС ЛА, учитывающий удельную критичность функциональной подсистемы, удельную критичность элемента, нормированный показатель ущерба и коэффициент риска, связанный с невыполнением функций безопасности) [61, 101]; определены основные принципиальные положения метода обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА, а также общая концепция информационной технологии обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА, разработана схема взаимодействия информационных потоков, процессов и инструментальных средств данной информационной технологии [59, 65]; описано распределение ограниченных вычислительных ресурсов ВЯ БИУС ЛА с помощью ее функционально-архитектурной модели [64], предложен усовершенствованный метод обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на этапе их проектирования, базирующийся на использовании функционально-архитектурной модели БИУС ЛА с реконфигурируемым ВЯ [142, 103]; подход к определению наиболее критичных элементов информационно-управляющих систем с точки зрения функциональной безопасности [103]; методы оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА с использованием реконфигурируемого вычислительного ядра, а также основные принципы соответствующей информационной технологии [143].

Апробация результатов диссертации. Основные научные положения и результаты, полученные автором при выполнении диссертационной работы, докладывались на следующих научно-технических конференциях, форумах и семинарах: 3-ем Международном радиоэлектронном форуме «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» (г. Харьков, 2008 г.); 4-ой, 5-ой и 6-ой Международных научно-технических конференциях «Гарантоспособные (надежные и безопасные) системы, сервисы и технологии» (г. Кировоград, 2009 г., 2010 г., г. Севастополь, 2012 г.); Всеукраинском межотраслевом семинаре «Критические компьютерные технологии и системы» кафедры «Компьютерных систем и сетей» Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» (г. Харьков, 2009), Международной научно-практической конференции «Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех - 2009», «Инфотех - 2011» (г. Севастополь, 2009 г., 2011 г.); Международной научно-практическая конференция «Информационные технологии и компьютерная инженерия» (г. Винница, 2010 г.); 17-ой Международной конференции по автоматическому управлению «Автоматика-2010» (г. Харьков, 2010 г.); 5-ой международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии в управлении и профессиональной подготовке операторов сложных систем» (г. Кировоград, 2010 г.), 2-ой Всеукраинской научно-практической конференции «Системный анализ. Информатика. Управление» (г. Запорожье, 2011 г.), 1-ом Международном научном рабочем семинаре «Critical Infrastructure Safety and Security» (CrISS-DeSSerT'11, г. Кировоград, 2011 г.).

Публикации. Основные положения диссертационной работы изложены в 18 научных трудах, среди которых 3 статьи в научных журналах и 6 статей в сборниках научных работ, которые включены в перечень научных специализированных изданий Украины, 1 статья в международном журнале и 8 тезисов и материалов докладов в сборниках научных работ конференций, форумов.

ВЫВОДЫ

1. Безопасность полета летательного аппарата – одно из основных свойств авиационно-транспортной системы, формируемое на этапе её создания и эксплуатации. Результаты анализа данных об авиапроисшествиях за последние 10 лет свидетельствуют о значительном ухудшении состояния безопасности полетов, при этом причинами возникновения событий и инцидентов в гражданской авиации приблизительно в 70% случаев являются ошибки экипажей и диспетчеров управляющих воздушным движением ЛА. Это приводит к тому, что разработчики воздушных судов стараются автоматизировать всё большее число функций по управлению самолетом на различных этапах полета, возложив их на бортовые информационно-управляющие системы ЛА, которые непосредственно являються автоматизированными системами обработки информации и управления критического применения. Это в свою очередь приводит к необходимости разработки теоретических и практических основ построения и внедрения информационных технологий для создания гарантоспособных систем сбора, обработки, сохранения информации и управления. Термин «гарантоспособность» для автоматизированных систем обработки информации и управления критического применения (в том числе на БИУС ЛА) определяет повышение ответственности за безопасность ЛА и, следовательно, повышение требований к надежности, а также к функциональной безопасности (ФБ) таких систем.

Летательный аппарат является критическим объектом, управление которым осуществляет бортовой эргатический комплекс, состоящий из БИУС и членов экипажа. В своем составе БИУС ЛА содержит системы, которые отвечают за выполнение различных функций, невыполнение которых может привести к возникновению аварийной или катастрофической ситуации с негативными последствиями, а, следовательно, и к определенному ущербу.

Поэтому в диссертации поставлена и решена актуальная научно-техническая задача разработки и совершенствования моделей и методов оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем ЛА, являющиеся основой для информационных технологий анализа, оценивания и обеспечения заданного (максимально возможного) уровня функциональной безопасности БИУС ЛА на различных этапах их жизненного цикла.

2. Впервые получен метод оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА, который, в отличие от существующих, учитывает структурную надежность соответствующих подсистем БИУС ЛА и функциональную критичность ее отдельных элементов для выполнения функций безопасности этих систем, что позволяет получить качественную и количественную оценки указанного свойства.

3. Получила дальнейшее развитие модель оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА, основанная на функциональном и архитектурном описании, учитывающая, в отличие от существующих, распределение информационных потоков между элементами системы и позволяющая проводить анализ производительности вычислительной подсистемы и оценивание показателей надежности и функциональной безопасности БИУС ЛА в целом.

4. Усовершенствован метод обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на различных этапах жизненного цикла, базирующийся на использовании модели и метода оценивания функциональной безопасности БИУС ЛА с реконфигурируемым вычислительным ядром, позволяющий оптимизировать проведение реконфигурации информационно-вычислительных и информационно-управляющих процессов отдельных подсистем по результатам оперативного контроля функциональной безопасности соответствующих функционально-информационных потоков и обеспечить заданный или максимально возможный уровень данного свойства БИУС ЛА.

5. Достоверность полученных результатов подтверждается корректностью и обоснованностью допущений, принимаемых при разработке структурных схем и аналитических моделей оценивания надежности и функциональной безопасности, исходя из принципов, правил, норм проектирования и эксплуатации БИУС ЛА и экспериментальных данных по видам и характеристикам отказов устройств, входящих в их состав; сходимостью аналитических результатов оценивания ФБ критичных подсистем БИУС ЛА и результатов полученных с помощью ПС; результатами практического использования разработанных моделей и методов при проектировании и испытаниях БИУС ЛА и БИУС боевых корабельно-авиационных комплексов.

6. Практическое значение полученных результатов заключается в том, что заключается в том, что основные положения диссертации реализованы в виде расчетных моделей, инженерных методов, алгоритмов оценивания и обеспечения функциональной безопасности, которые являются инструментарием информационных технологий оценивания и обеспечения ФБ БИУС ЛА:

- разработана программная реализация метода и соответствующей информационной технологии анализа и оценивания ФБ БИУС ЛА, которая учитывает архитектурную неоднородность подсистем БИУС ЛА, уровень функциональной критичности их отдельных элементов, а также учитывающая реальную структурно-топологическую схему выполнения вычислительных процессов и обработки информации в функциональной подсистеме;

- разработана программная реализация метода и соответствующей информационной технологии обеспечения ФБ БИУС ЛА на этапе проектирования, которая позволяет в интерактивном режиме выделять наиболее критичные элементы подсистем БИУС ЛА и прогнозировать изменение показателей ФБ при реконфигурации архитектурного и структурного построения системы в целом или их отдельных подсистем.

Применение указанных инструментальных средств позволило повысить обоснованность и достоверность принятых конструкторских решений при проектировании подсистемы управления воздушным движением ЛА в корабельной ближней зоны бортовой информационно-управляющей системы и в результате этого повысить на 18,4-24% уровень безотказности и на 7-11% уровень ФБ её отдельных критичных подсистем и БИУС в целом.

7. Результаты диссертационной работы могут быть использованы:

 при моделировании, анализе, оценивании и обеспечении функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов, кораблей, ИУС атомной энергетики, железнодорожного транспорта, телекоммуникационных систем критического применения и др.;

 при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке перспективных БИУС ЛА и отдельных их элементов;

 при изучении дисциплин, включающих разделы, посвященные моделированию и исследованию свойства функциональной безопасности БИУС ЛА в высших учебных заведениях Украины.

8. Полученные научные и практические результаты использовались:

– при оценке функциональной безопасности на этапах эскизного и рабочего проектирования, изготовления и заводских испытаний бортовой информационно-управляющей системы изделия «Бумеранг» в ООО «Телекарт-Прибор» (г. Одесса);

– при подготовке курсов «Воздушное судно», «Электрооборудование воздушных судов», «Авионика», «Радиооборудование» в учебном процессе Государственной летной академии Украины (г. Кировоград);

– при подготовке учебных дисциплин «Компьютерные системы», «Надежность и отказоустойчивость компьютерных систем и сетей», «Методы и средства компьютерных информационных технологий» в учебном процессе Полтавского национального технического университета им. Юрия Кондратюка;

– при оценивании функциональной безопасности на этапе проектирования отдельных подсистем БИУС ЛА и типов авиационных приборов в рамках работ по программам и планам модернизации и проектирования самолетов Ан-140, Ан-148 (и его модификаций – Ан-158, Ан-168, Ан-178), Ан-70 и Ту-214 в НТ СКБ «ПОЛИСВИТ» ГНПП «Объединение Коммунар» (г. Харьков);

– при подготовке отчета по НИР, выполненного в Полтавском национальном техническом университете им. Юрия Кондратюка.

9. Исследования в рамках направления, развитию которого посвящена данная работа, могут быть продолжены с целью усовершенствования и дополнения предложенного методологического аппарата анализа, оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА.

В частности такими частными направлениями исследований и соответствующими научно-техническими задачами могут быть следующие:

- обобщение и всесторонний анализ статистических данных о причинах отказов, приводящих БИУС ЛА в аварийное или катастрофическое состояние, влекущее за собой ущерб;

- совершенствование правил определения нормированного показателя ущерба при отказе тех или иных функций, связанных с безопасностью БИУС ЛА;

- детализация процедур объективного разделения процесса выполнения функций на отдельные критические задачи, выполняемые элементами подсистем ИУС данного класса;

- разработка новых или совершенствование существующих моделей функционирования вычислительного ядра БИУС ЛА и оценка их эффективности;

- совершенствование и/или разработка новых методов оценивания и обеспечения функциональной безопасности БИУС ЛА на основе новых моделей вычислительного ядра БИУС ЛА;

- детализация и систематизация методологических подходов к прогнозированию изменения уровня функциональной безопасности ВЯ, функционирующего в условиях отказов и восстановлений;

- развитие концепции ПО, раелизующего информационную технологию поддержки принятия решений по обеспечению ФБ БИУС ЛА на этапе эксплуатации, проработка указанной концепции для конкретных типов ЛА с проведением оценивания целесообразности его внедрения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Авиакатастрофы. Статистика. [Электронный ресурс]: Моя энциклопедия. – Режим доступа: http://vikylinka.livejournal.com/1729.html. - Авиационные правила. Ч. 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории. – М.: МАК: ОАО «АВИАИЗДАТ», 2004. – 236 с. - Акимов В.А. Надежность технических систем и техногенный риск / [В.А. Акимов, В.Л. Лапин, В.М. Попов, В.А. Пучков, В.И. Томаков, М.И. Фалеев]. – М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002. – 368 с. - Акимов В.А. Основы анализа и управления риском в природной и техногенной сферах / В.А. Акимов, В.В. Лесных, H.H. Радаев. – М.: Деловой экспресс, 2004. – 352 с. - Активная система безопасности полетов. Реальность и перспективы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rusys.ru/index.phtml-aid=5050502.htm. - Ан-148. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.airwar.ru/ /enc/aliner/an148.html. - Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения: ГОСТ 27.310-95. – [Введен 1997-01-01] – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 20 с. – (Межгосударственный стандарт). - Анцелович Л.Л. Надежность, безопасность и живучесть самолета: Учебник для студентов вузов, обучающихся по спецальности «Машиностроение» /Л.Л. Анцелович. – М.: «Машиностроение», 1985. – 296 с. - Асідех Фатхі Алі. Моделі та методи підвищення надійності інформаційно-управляючих систем критичного застосування з використанням багатоканального дублювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології»/ Асідех Фатхі Алі. – Харків, 2005. – 20 с. - Бабаков М. Ф. Анализ и обеспечение надежности электронной аппаратуры при проектировании: Учебное пособие / М.Ф. Бабаков. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «ХАИ», 2002. – 100 с. - Бабешко Е.В. Возможности совместного использования современных методов анализа отказов систем, важных для безопасности / Е.В. Бабешко, В.С. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – № 6 – С. 60-64. - Бабешко Е.В. Многоэтапный анализ надежности и безопасности информационно-управляющих систем / Е.В. Бабешко, О.А. Ильяшенко, В.С. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 7 – С. 283-287. - Безопасность атомных станций: Информационные и управляющие системы / [М.А. Ястребенецкий, В.Н. Васильченко, С.В. Виноградская, В.М. Гольдрин, Ю.В. Розен, Л.И. Спектор, В.С. Харченко]; под ред. М.А. Ястребенецкого. – К.: Техніка, 2004. – 472 с. - Безопасность критических инфраструктур: математические и инженерные методы анализа и обеспечения / Под ред. Харченко В.С. – Министерство образования и науки Украины, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», 2011. – 641 с. - Безопасность полетов: учеб. для вузов гражд. авиации / Р.В. Сакач, Б.В. Зубков, М.Ф. Давиденко. – М.: Транспорт, 1989. – 239 с. - Бородавка Н.П. Методы и информационная технология разработки компонентных функциональных структур для обеспечения живучести бортовых информационно-управляющих систем: дисс. на соиск. уч. степени кандидата техн. наук: 05.13.06 / Бородавка Наталья Петровна. – Харьков, 2007. – 179 с. - Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов / Д.А. Браславский. – М.: Машиностроение, 1970. – 392 с. - Бурдонов И.Б. Операционные системы реального времени / И.Б. Бурдонов, А.С. Косачев, В.Н. Пономаренко. – М.: Ин-т системного программирования РАН, 2006. – 98 с. – (Препринт / Института системного программирования РАН). - Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем / Н.П. Бусленко. – М.: Наука, 1968. – 355 с. - Воробьев В.Г. Комплексы цифрового пилотажно-навигационного оборудования. Часть 1. Комплекс стандартного цифрового пилотажно-навигационного оборудования самолета Ил-96-300: Учебное пособие / В.Г. Воробьев, В.П. Зыль, С.В. Кузнецов. – М.: МГТУ ГА, 1998. – 140 с. - Галуненко А.В. Вычислительная система самолетовождения ВСС-100 / А.В. Галуненко, В.А. Годунов, В.В. Грошев, В.П. Панин, Стрелков В. Т.// Мир авионики. – 2005. – № 2. – С. 48-50. - Гапанович В.А. Построение и использование матриц рисков в системе управления рисками на железнодорожном транспорте/ В.А. Гапанович, И.Б. Шубинский, А.М. Замышляев // Надежность. – 2011. – № 4. – С. 56-68. - Головир В.О. Моделі, метод та інформаційна технологія розробки багатоверсійних інформаційно-керуючих систем на базі автоматів з програмованою логікою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології» / В.О. Головир. – Харьків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського «ХАІ», 2007. – 20 с. - Додонов А.Г. Живучесть информационных систем / А.Г. Додонов, Д.В. Ландэ. – Киев: Наукова думка, 2011. – 256 с. - Доклад Межгосударственного авиационного комитета: «Состояние безопасности полетов в гражданской авиации государств - участников соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства в 2011 г.» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mak.ru/russian/info/doclad_bp/ 2011/bp11-2.pdf. - Дружинин Г. В. Надежность автоматизированных систем / Г.В. Дружинин. – М.: Энергия, 1977. – 536 с. - Зайченко Ю.П. Исследование операций. – 6 изд., перераб. и доп. / Ю.П. Зайченко. – К.: Издательский Дом «Слово», 2003. – 688 с. - Информатика: Учебник / Под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 768 с. - Ирадж Эльяси Комари. Метод оптимального выбора средств снижения критичности отказов по результатам FME(C)A-анализа / Ирадж Эльяси Комари, А.В. Горбенко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – № 7 – С. 100-105. - Катаев О.В. Об одном подходе к построению отказоустойчивых бортовых многопроцессорных вычислительно-управляющих систем / О.В. Катаев // Исскуственный интеллект. – 2008. – № 4. – С. 538-544. - Комплексы бортового оборудования самолетов и вертолетов. Типы функциональных связей. Виды и уровни электрических сигналов: ГОСТ 18977-79. – [Введен 1980-01-01]. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1979. – 8 с. - Костерев В.В. Надежность технических систем и управление риском: учебное пособие / В.В. Костерев. – М.: МИФИ, 2008 – 280 с. - Кулинич В.С. Информационные технологии анализа, оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов на этапе их проектирования / В.С. Кулинич // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2012. – Вип. 3 (23). – С. 172-179. - Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы. Курс лекций / Под ред. В.А. Мишина, Г.И. Клюева. – Ульяновск: Изд-во Ульяновского гос. техн. университета, 2004. – 504 с. - Лачинов О.Л. Конструкция и летная эксплуатация ВС Ту-204. Конспект лекций / О.Л. Лачинов. – Ульяновск: Изд-во Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации, 1999. – 101 с. - Леонтьев Е. А. Надежность экономических информационных систем. Учеб. пособие / Е.А. Леонтьев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 128 с. - Липаев В.В. Функциональная безопасность программных средств / В.В. Липаев. – М.: Синтег, 2004. – 348 с. - Макаров Н.Н. Системы обеспечения безопасности функционирования бортового эргатического комплекса: теория, проектирование, применение / Под ред. В.М. Солдаткина. – М.: Машиностроение – Полет, 2009. – 760 с. - Марусенко В.С. Конструкция и летная эксплуатация самолета Ан-26. Учебное пособие / В.С. Марусенко, В.М. Теслюк, Ю.И. Титоренко. – Балашов: Изд-во Краснодарского военного авиационного института, 2003. – 249 с. - Менеджмент рисков. Методы оценки рисков: ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. – [Введен 2011-12-01] – М.: Стандартинформ, 2012. – 176 с. – (Национальный стандарт Российской Федерации). - Менеджмент риска. Руководство по менеджменту надежности: ГОСТ Р 51901.3-2007 (МЭК 60300-2:2004). – [Введен 2008-01-09] – М.: Стандартинформ, 2008. – 108 с. – (Национальный стандарт Росийской Федерации). - Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности: ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003). – [Введен 2005-09-30] – М.: Стандартинформ, 2005. – 48 с. – (Национальный стандарт Российской Федерации). - Менеджмент риска. Структурная схема надежности и булевы методы: ГОСТ Р 51901.14-2007 (МЭК 61078:2006). – [Введен 2007-12-27] – М.: Стандартинформ, 2008. – 23 с. – (Национальный стандарт Российской Федерации). - Менеджмент риска. Термины и определения: ГОСТ Р 51897-2002. – [Введен 2002-05-30] – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2002. – 7 с. – (Национальный стандарт Российской Федерации). - Методы определения соответствия гражданских самолетов требованиям НЛГС. Глава М. 2. Определение соответствия общим требованиям к летной годности. – М.: Изд-во Министерства авиационной промышленности СССР, 1986 – 285 с. - Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения: ГОСТ 27.002-89. – [Введен 1990-07-07] – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 20 с. - Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення: ДСТУ – 2861-94. – [Чинний від 1996-01-01] – К.: Держстандарт України, 1995. – 35 с. – (Національний стандарт України). - Неймарк М.С. Метод приведения – метод определения полного перечня функциональных отказов технической системы / М. С. Неймарк, Л. Г. Цесарский // Проблемы безопасности полетов : обзор. информация. – 1994. – №2. – С. 35-43. - Неймарк М.С. Определение степени опасности функциональных отказов по методу «достраивания событий» / М. С. Неймарк, Л. Г. Цесарский // Проблемы безопасности полетов: обзор. информация. – 1995. – №1. – С. 37-45. - Новожилов Г.В. Безопасность полета самолета. Концепция и технология / Г.В. Новожилов, М.С. Неймарк, Л.Г. Цесарский. – М.: Машиностроение, 2003. – 144 с. - Новожилов Г.В. Обеспечение безопасности полета гражданских самолетов. Концепция и технология / Г. В. Новожилов, М. С. Неймарк, Л.Г. Цесарский // Полет. – 2002. – №10. – С. 4-13. - Надежность и живучесть систем связи / [Б.Я. Дудник, В.Ф. Овчаренко, В.К. Орлов и др.]; под ред. Б.Я. Дудника. – М.: Радио и связь, 1984. – 216 с. - Орлов А.И. Экспертные оценки. Учебное пособие / А.И. Орлов. – М., 2002. – 31 c. - Отказобезопасные информационно–управляющие системы на программируемой логике / [Е.С. Бахмач, А.Д. Герасименко, В.А. Головир, А.А. Сиора, В.В. Скляр, В.И. Токарев, В.С. Харченко]; под ред. В.С. Харченко, В.В. Скляра. – Нац. аэрокосмический ун-т «ХАИ», НПП «Радий», 2008. – 380 с. - Половко А.М. Основы теории надежности. – 2-е изд., перераб. и доп. / А.М. Половко, С.В. Гуров. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 704 с. - Поночовний Ю.Л. Моделі та методи забезпечення надійності інформаційних систем з урахуванням процесів оновлення програмних засобів. – автореф. дис. на здобуття. наук. степеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології» / Ю.Л. Поночовний – Харків, 2006. – 20 с. - Похил В.С. Аналіз підходів до контролю й забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем авіації / В.С. Похил // Системи управління, навігації та зв’язку. –2010. – Вип. 3 (15). – С. 115-121. - Похил В.С. Информационная технология и методы обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов / В.С. Похил // Автоматика – 2010: 17 міжнар. конф. з автоматичного управління, 27-29 верес. 2010 р.: тези доповідей. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – Том 2. – С. 63-64. - Похил В.С. Информационная технология обеспечения функциональной безопасности информационно-управляющих систем критического применения / В.С. Похил, Я.В. Балашова // Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2011): II Всеукраїнська наук.-практ. конф., 10–11 берез. 2011 р.: тези доповідей. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 160-162. - Похил В.С. Модели и методы обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов на разных этапах их жизненного цикла / В.С. Похил // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2011. – Вип. 2 (18). – С. 142-151. - Похил В.С. Метод анализа и оценивания функциональной безопасности авиационных бортовых информационно-управляющих систем / В.С. Похил, А.В. Харыбин // Радіоелектронні й комп'ютерні системи. – 2009. – № 5 (39). – С. 70-76. - Похил В.С. Метод забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем літальних апаратів на етапі їх експлуатації / В.С. Похил // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – Вип. 3 (23). – С. 68-74. - Похил В.С. Метод оценивания функциональной безопасности информационно-управляющих систем бортовой авионики / В.С. Похил // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія: міжнар. наук.-практ. конф., 19-21 трав. 2010 р.: тези доповідей. – Вінниця: ВНТУУ, 2010. – С. 243-244. - Похил В.С. Методы анализа, оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов на основе функционально-архитектурного моделирования / В.С. Похил, А.В. Харыбин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – Вип. 6 (58). – С. 281-285. - Похил В.С. Методы оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов / В.С. Похил, А.В. Харыбин // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – Вип. 7 (48). – С. 278-282. - Похил В.С. Подход к обеспечению функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем авиации / В.С. Похил // Сучасні інформаційні технології в управлінні та професійній підготовці операторів складних систем: V міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 жовт. 2010 р.: тези доповідей. – Кіровоград: ДЛАУ, 2010. – С. 69-71. - Похил В.С. Удосконалений метод аналізу й оцінювання функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем повітряного судна / В.С. Похил // Системи озброєння і військова техніка. – 2010. – Вип. 2 (22). – С. 136-142. - Похил В.С. Удосконалений метод та інформаційна технологія забезпечення функціональної безпеки бортових інформаційно-керуючих систем авіації на етапі проектування / В.С. Похил // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – Вип. 2 (4). – С. 65-70. - Приложение 8 к Конвенции о международной гражданской авиации. Летная годность воздушных судов. – Изд. 11-ое. – Международная организация гражданской авиации (ИКАО), 2010. – 226 с. – (Международные стандарты и рекомендуемая практика). - Проектирование гражданских самолетов: Теории и методы / [И.Я. Катырев, М.С. Неймарк, В.М. Шейнин и др.]; под ред. Г.В. Новожилова. – М.: Машиностроение, 1991. – 672 с. - Пятин А.И. Динамика полета и пилотирование самолета Ту-154. Учебное пособие / А.И. Пятин. – М.: Воздушный транспорт, 1994. – 192 с. - Розенберг Е.Н. Методы и модели функциональной безопасности технических систем: Монография / Е.Н. Розенберг, И.Б. Шубинский. – М.: ВНИИАС, 2004. – 188 с. - Руководящий технический материал авиационной техники. Обмен информацией двуполярным кодом в оборудовании летательных аппаратов: РТМ 1495-75 – М.: НИИСУ, 1975. – 68 с. - Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем / И.А. Рябинин. – М.: Политехника, 2000. – 248 с. - Самолет Ан-148-100. Стандартная спецификация. – К.: АНТК им. Антонова, 2004. – 490 с. - Самолет Ту-154Б. Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Книга 1. Руководство по летной эксплуатации. – М: ОАО «Туполев», 2005. – 148 с. - Сапожников В.В. Сертификация и доказательство безопасности систем железнодорожной автоматики / В.В. Сапожников, Вл.В. Сапожников, В.И. Талалаев – М.: Транспорт, 1997. – 288 с. - Серийный штопор. В странах СНГ увеличилось число авиакатастроф [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2010/04/13/ aviakatastrofy. html. - Сироджа И.Б. Комбинаторные задачи оптимизации на графах: Уч. пособ. по «Специальным главам математики» / И.Б. Сироджа. – Харьков: ХАИ, 1991. – 96 с. - Сиора А.А. Многоверсионый подход к реализации арифметических операций в системах обработки информации и управления критическими объектами на основе использования модулярной арифметики / Сиора А.А. // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2007. – Вип. 4. – С. 146-153. - Сиора А.А. Модели многоверсионных вычислений и их обобщение для отказоустойчивых систем \ А.А. Сиора, В.С. Харченко \\ Вісник Харківського національного університету. – 2010. – №890. – 205-217. - Сиора А.А. Отказоустойчивые системы с версионно–информационной избыточностью / А.А. Сиора, В.А. Краснобаев, В.С. Харченко. – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т «ХАИ», 2009. – 321 с. - Скляр В.В. Анализ функциональной безопасности информационно-управляющих систем с использованием логических моделей ошибок контроля и управления / В.В. Скляр // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 7. – С. 267-271. - Скляр В.В. Методология и информационные технологии обеспечения функциональной безопасности информационно-управляющих систем: дисс. на соиск. уч. степени доктора техн. наук: 05.13.06 / Скляр Владимир Владимирович. – Харьков, 2012. – 445 с. - Скляр В.В. Методология риск-анализа функциональной безопасности информационно-управляющих систем / В.В. Скляр // Безопасность критических инфраструктур: математические и инженерные методы анализа и обеспечения / под ред. В.С. Харченко. – Харьков: Нац. аэрокосми-ческий ун-т «ХАИ», 2011. – Раздел 12. – С. 360-408. - Скляр В.В. Элементы методологии анализа функциональной безопасности информационно-управляющих систем / В.В. Скляр // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – № 6. – С. 75-79. - Смит Д. Дж. Безопасность, ремонтопригодность и риск. Практические методы для инженеров, включая вопросы оптимизации надежности и систем, связанных с безопасностью: пер. с англ. / Д. Дж. Смит. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. – 432 с. - Соломонов П.А. Безотказность авиационной техники и безопасность полетов / П.А. Соломонов. – М.: «Транспорт», 1977. – 272 с.

- Справка по аварийности гражданских воздушных судов в первом полугодии 2012 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mak.ru/russian/info/doclad_bp/2012/bp12-1.pdf. - Советов Б.Я. Информационные технологии / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – М.: Высшая школа, 2005. – 263 с. - Теленик С.Ф. Модель управління розподілом обмежених ресурсів в інформаційно-телекомунікаційній мережі АСУ / С.Ф. Теленик, О.І. Ролік, М.М. Букасов // Вісник Національного технічного університету України «КПІ»: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2006. – Вип. 44. – С. 234-239. - Теоретические основы проектирования информационно-управляющих систем космических аппаратов / [В.В. Кульба, Е.А. Микрин, Б.В. Павлов, В.Н. Платонов]; под. ред. Е.А. Микрина. – М.: Наука, 2006. – 579 с. - Ушаков А.А. Анализ рисков проектирования и эксплуатации цифровых систем на ПЛИС / А.А. Ушаков, А.В.Желтухин, В.В. Скляр, Б.В. Остроумов, В.С. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 7(19). – С. 88-98. - Федухин А.В. ПЛИС-системы как средство повышения помехоустойчивости / А.В. Федухин, А.А. Муха, А.А. Муха // Математичні машини і системи. – 2010. – №1. – С. 198-204. - Филин Б.П. Методы анализа структурной надежности сетей связи / Б.П. Филин – М.: Радио и связь, 1988. – 205 с. - Харченко В.С. Гарантоспособность и гарантоспособные системы: элементы методологии / В.С. Харченко // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2006. – № 5 – С. 7-19. - Харченко В.С. Теория систем и системный анализ: Конспект лекций / В.С. Харченко, Лысенко И.В. – Харьков: Нац. аэрокосми-ческий ун-т «ХАИ», 2003. – 130 с. - Харченко В.С. О деградирующих системах с деградирующими компонентами / В.С. Харченко, Е. Зайцева // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 7(48). – С. 288-292. - Харченко В.С. Теоретические основы дефектоустойчивых цифровых систем с версионной избыточностью / В.С. Харченко. – Харьков: МОУ. – 1996. – 503 с. - Харибін О.В. Моделі і методи оцінювання живучості розподілених інформаційних систем: автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд. техн. наук: спец 05.13.06 «Інформаційні технології» / О.В. Харибін. – Харків, 2007. – 20 с. - Харыбин А.В. Методы оценивания и обеспечения функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем авиации / А.В. Харыбин, В.С. Похил // Информационные технологии и информационная безопасность в науке, технике и образовании «Инфотех -2009»: междунар. науч.-практ. конф.: тезисы докл. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2009. – С. 366-369. - Харыбин А.В. Обеспечение живучести распределенных информационно-управляющих систем при заданном уровне функциональной безопасности управляемого объекта / А.В. Харыбин, О.Н. Одарущенко, Похил В.С. // Информационные компьютерные технологии и системы: междунар. конф, 22-24 окт. 2008 г.: науч. труды 3-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». – Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2008. – С. 117-118. - Харыбин А.В. Обеспечение функциональной безопасности бортовых информационно-управляющих систем летательных аппаратов с использованием реконфигурируемого вычислительного ядра / А.В. Харыбин, В.С. Похил // Інформаційні технології та інформаційна безпека в науці, теніці та навчанні «ІНФОТЕХ-2011»: міжнар. наук.-практ. конф., 05-10 верес 2011 р.: тези доповідей. – Севастополь: СевНТУ, 2011. – С. 174-175. - Хенли Э.Дж. Надежностное проектирование технических систем и оценка риска / Хенли Э.Дж., Кумамото Х.; под ред. Ю. Г. Заренина; [пер. с англ.]. – К.: Вища школа, 1987. – 542 с. - Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем. – Изд. 2-е / перераб. и доп. – М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008. – 520 с. - Хорошевский В.Г. Теоретико-игровой подход к организации оптимального функционирования распределенных вычислительных систем / В.Г. Хорошевский, В.В. Власюк // Автометрия. – 2000. – № 4. – С.17-25. - Хорошевский В.Г. Инженерный анализ фнкционирования вычислительных машин и систем / В.Г. Хорошевский. – М.: Радио и связь, 1978. – 255 с. - Хорошевский В.Г. Стратегии стохастически-оптимального функционирования распределенных вычислительных систем / В.Г. Хорошевский, С.Н. Мамойленко// Автометрия. – 2003. – № 2. – С. 81-91. - Хорошевский В.Г. Модели функционирования большемасштабных распределенных вычислительных систем / В.Г. Хорошевский // Электросвязь. – 2004. – № 10 – С. 30-34. - Хорошевский В.Г. Потенциальная живучесть вычислительных систем / В.Г. Хорошевский// Электронное моделирование. – 1987. – № 3. – С. 17-20. - Хорошевский В.Г. Распределительные вычислительные системы с программируемой структурой / В.Г. Хорошевский // Вестник СибГУТИ. – Новосибирск: Сибирский государственный ун-т телекоммуникаций и информатики, 2010. – №2 – С. 3-41. - Черкесов Г.Н. Методы и модели оценки живучести сложных систем / Г.Н. Черкесов. – М.: Знание, 1987. – 56 с. - Шварцман В.О. Расчет надежностных характеристик трактов передачи данных / В.О. Шварцман, Д.Г. Михалев – М.: Связь, 1975. – 152 с. - Шмелева Т.Ф. Формализация деятельности человека-оператора авиационной эргатической системы во внештатных ситуациях / Т.Ф. Шмелева, Ю.В. Сикирда // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 5 – С. 296-300. - Шубинский И.Б. Топологический полумарковский метод расчета стационарных показателей надежности и функциональной безопасности технических систем / И.Б. Шубинский, А.М. Замышляев // Ядерные информационно-измерительные технологии. – 2012. – № 2 (42) – С. 55-65. - Щербина В. Системный подход к стандартизации на безопасность на основе текстов ИСО и МЭК. Основные положения. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.algoritm.org/arch/arch.php?id=9&a=23. - Ястребенецкий М.А. Надежность автоматизированных систем управления технологическими процессами / М.А. Ястребенецкий, Г.М. Иванова. – М.: Энергоатомиздат, 1989.– 256 с. - Энциклопедия безопасности авиации / [Н.С. Кулик, В.П. Харченко, С.Ф. Филоненко, А.Г. Корченко]; под ред. Н.С. Кулика. – М.: Техника, 2008. – 1000 с. - Airbus A318 Elite: межконтинентальный высший класс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ato.ru/content/airbus-a318-elite-mezhkontinentalnyi-vysshii-klass. - ATA MSG-3. Основные положения по разработке требований к плановому техническому обслуживанию самолета. – Американская ассоциация воздушного транспорта, 2003. – 87 с. - Avizienis A. Fundamental Concepts of Dependability. Research Report N 1145 / A. Avizienis, J.-C. Lapri, B. Randell. – LAAS – CNRS, Toulouse, France, 2001. – 25 p. - Dagan White. DO-254 for the FPGA Designer. White Paper: XIlinx FPGAs / White Dagan. – Xilinx, 2012. – 14 p. - Doc 7192. Руководство по обучению. Часть D-1. Техническое обслуживание воздушных судов (техник, инженер, механик). – Международная организация гражданской авиации (ИКАО), 2010. – 223 с. - Doc 9859. Руководство по управлению безопасности полетов (РУБП). – Международная организация гражданской авиации (ИКАО), 2006. – 360 с. - Elyasi Komari I. Diversity and Security of Computing Systems: Points of Interconnection. Part 1: Introduction to Methodology / I. Komari Elyasi, V. Kharchenko, A. Romanovsky, E. Babeshko // Masaum Journal of Open Problems in Science and Engineering (MJOPSE). – 2009. – V.1, № 1. – P. 28-32. - Elyasi Komari I. Diversity and Security of Computing Systems: Points of Interconnection. Part 2: Methodology and Case Study / I. Komari Elyasi, V. Kharchenko, A. Romanovsky, E. Babeshko, I. Lysenko // Masaum Journal of Open Problems in Science and Engineering (MJOPSE). – Masaum Network, 2009. – V. 1, N 1. – P. 33-41. - Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA): ECSS–Q–30–02A. – Norwik, Netherland, European Space Agency, 1991. – 32 p. - Ferrell Thomas K. RTCA DO-178B/EUROCAEE D-12B / Thomas K. Ferrell, Uma D. Ferrell // The Avinocs Handbook / edited by Cary R. Spitzer. – Williamsburg, Virginia: CRC Press, 2001. – Chapter 27. – P. 421-431. - Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems. Part 1: General requirements: IEC 61508 - 1:2010, ed. 2.0. – [Publication data 2010-04-30] – International Electrotechnical Commission, 2010. – 127 p. – (International standard). - Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems. Part 2: Requirements for electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems. – IEC 61508 - 2:2010, ed. 2.0. – [Publication data 2010-04-30] – International Electrotechnical Commission, 2010. – 187 p. – (International standard). - Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems. Part 3: Software requirements. – IEC 61508 - 3:2010, ed. 2.0 – [Publication data 2010-04-30] – International Electrotechnical Commission, 2010. – 234 p. – (International standard). - Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems. Part 4: Definitions and abbreviations. – IEC 61508 - 4:2010, ed. 2.0 – [Publication data 2010-04-30] – International Electrotechnical Commission, 2010. – 68 p. – (International standard). - Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems. Part 5: Examples of methods for determination of safety integrity levels. – IEC 61508 - 5:2010, ed. 2.0 – [Publication data 2010-04-30] – International Electrotechnical Commission, 2010. – 97 p. – (International standard). - Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems. Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3. – IEC 61508 - 6:2010, ed. 2.0 – [Publication data 2010-04-30] – International Electrotechnical Commission, 2010. – 237 p. – (International standard). - Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems. Part 7: Overview of techniques and measures. – IEC 61508 - 7:2010, ed. 2.0 – [Publication data 2010-04-30] – International Electrotechnical Commission, 2010. – 296 p. – (International standard). - Gashi I. Fault Tolerance via Diversity for Off–The–Shelf Products: a Study with SQL Database Servers / I. Gashi, P. Popov, S. Strigini // IEEE Trans. on Dependable and Secure Computing. – 2007. – V. 4, N. 4. – P. 280-294. - Guzman–Miranda H. Coping With the Obsolescence of Safety– or Mission–Critical Embedded Systems Using FPGAs / H. Guzman-Miranda, L. Sterpone, M. Violante, M. A. Aguirre, M. Gutierrez–Rizo // IEEE Trans. on Industrial Electronics. – 2011. – V. 58, N. 3. – P. 814-821. - Haapanen P. Failure Mode and Effects Analysis of Software–Based Automation Systems / P. Haapanen, A. Helminen. – Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK), Vantaa, Finland, 2002. – P. 37. - Heiner J. FPGA Partial Reconfiguration via Configuration Scrubbing / J. Heiner, B. Sellers, M. Wirthlin, J. Kalb // Field Programmable Logic and Applications: proceedings of the International Workshop. – Prague, 2009. – P. 99-104. - Hopkin P. Fundamentals of Risk Management / P. Hopkin – Kogan–Page, 2010. – 384 p. - Humphreys D.E. SLIM–MAUD: An approach to assessing human error probabilities using structured expert judgment. Description of the tool SLIM–MAUD is an expert judgment methodology. NUREG/CR–3518 / D.E. Humphreys, P. Rosa, E.A. Kirwan, B.K. Rea. – U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington D.C., USA, 1984. – 98 p. - Kharybin A. Methods of Assuring the Functional Safety of Aircraft On-Board Instrumentation & Control Systems in Their Life Cycle / A. Kharybin, V. Pohyl // An International Journal «Information & Security». – 2012. – Vol. 28, Num. 2. – P. 296-312. - Kharybin A. The method and information technology of the on-board ICS’S functional safety estimation and providing / A. Kharybin, V. Pohyl // Critical Infrastructure Safety and Security (CrISS-DESSERT 2011): the first International Workshop, 11 – 13 may 2011: proceedings. – Kharkiv, 2011. – P. 315-318.

- Leveson N. Safeware: System Safety and Computers / N. Leveson. – Addison: Wesley, 1995. – 680 p. - Lobachova K.I. The concept and architecture of safety cases: elements of analysis principles / K.I. Lobachova //Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – № 7(41). – С. 261-267. - Lopez-Jaquero V. Supporting ARINC 653-based Dynamic Reconfiguration / V. Lopez-Jaquero, F. Montero, E. Navarro, A. Esparcia, J.A. Catalan // The 2012 Joint Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture and European Conference on Software Architecture: international conference, 20 - 24 aug. 2012: conference publications. – IEEE Computer Society Washington, DC, USA, 2012. – P. 11-20. - Medoff M. Functional Safety – An IEC 61508 SIL 3 Compatible Development Process / M. Medoff, R. Faller. – exida.com L.L.C., Sellersville, PA, USA, 2010. – 281 p. - MIL-STD-1553В. Tutorial. – Freiburg: AIM GmbH, 2010. – 82 p. - Moir I. Aircraft Systems: Mechanical, electrical, and avionics subsys-tems integration / I. Moir, A. Seabridge. – John Wiley & Sons, 2008. – 546 p. - Nentkachova K.I. Safety case methodology: architecting principles / K.I. Netkachova //Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 7(48). – С. 109-112. - Parnas D. Inspection of safety critical software using function tables / D. Parnas // IFIP World Congress: proceedings of Congress. – North–Holland, 1994. – P. 270-277. - Smith D. Functional Safety. A Straightforward Guide to applying IEC 61508 and Related Standards / D. Smith, K. Simpson. – Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 2004. – 263 p.

- The Boeing 737 Technical Site. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.b737.org.uk/index.htm.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html