ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

СЕРГЕЕВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
НАДЕЖНОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Специальность 05.23.08-Технология и организация строительства

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор Мищенко В.Я.

Воронеж 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	1

ГЛАВА 1. Исследование организационно-технологической надежности в развитии научно-технического прогресса	12

- Понятие надежности в организации и управлении строительным

производством	12

- Надежность как система различных свойств	16

- Факторы, влияющие на надежность объектов недвижимости	22

- Мониторинг технического состояния объектов недвижимости на всех

этапах ЖЦ	24

- Выводы по главе 1	26

ГЛАВА 2. Методический подход к оценке организационно-технологической надежности объектов недвижимости на всех этапах жизненного цикла	29

- Методические основы оценки организационно-технологической

надежности объектов недвижимости	29

- Методика определения организационно-технологической надежности

объектов недвижимости	35

- Методика определения организационно - технологической надежности

объектов недвижимости на стадии проектирования ЖЦ	35

- Методика определения организационно - технологической надежности

объекта недвижимости на стадии строительства ЖЦ	41

- Методика определения эксплуатационной надежности объектов

недвижимости на стадии эксплуатации ЖЦ 	 54

- Исследование методов расчета оценки безотказности строительной системы

на этапе эксплуатации объектов недвижимости	64

- Выводы по главе 2	71

ГЛАВА 3. Моделирование организационно-технологической надежности объекта недвижимости на всех этапах жизненного цикла	73

- Алгоритм дискретной кодировки информационных моделей	73

- Моделирование оценки организационно-технологической надежности

объектов недвижимости на стадии строительства ЖЦ	77

- Моделирование оценки эксплуатационной надежности объектов

недвижимости при проведении восстановительных мероприятий на стадии эксплуатации ЖЦ	85

- Совмещение технического и математического подходов при диагностике

строительных конструкций	100

- Выводы по главе 3	108

ГЛАВА 4. Практическое применение методического подхода к оценке организационно-технологической надежности объекта	110

- Практическое использование предложенной методики	110

- Оценка эффективности применения разработанной методики	121

- Выводы по главе 4	124

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	126

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	131

ПРИЛОЖЕНИЕ. Акты внедрения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе проведена универсализация научных и практических достижений, которые были получены автором в следствии выполненных научных исследований. Данные исследования были выражены в формате комплексной методической схемы, которая будет включать все этапы определении установленных задач. В результате проделанной научной работы сформулированы фундаментальные выводы и рекомендации, которые представлены ниже:

- Благодаря выполненным научным исследованиям и изученным трудам ученых скорректировано понятие «организационно-технологической надежности объектов недвижимости как способность сохранять организационных, технологических и экономических решений в заданных пределах или достижение результата на протяжении определенного времени запроектированных качеств в условиях влияния внешних и внутренних факторов, свойственные объекту как сложной вероятностной системе». Для этого исследован понятийный аппарат «надежности» в организации и управлении строительным производством на протяжении всего ЖЦ объектов недвижимости, которая рассматривается как сложная вероятностная система.

- Проведен анализ существующих свойств надежности объектов недвижимости и характеризующие их показатели, такие как отказ, безотказность, коэффициент готовности и т.д. Здания и сооружения, их отдельные конструкции, инженерные коммуникации, а также другие элементы характеризуются свойством надежности, оказывающие непосредственное влияние на стоимость жизненного цикла объекта недвижимости. Надежность организационных систем управления будет зависеть от того, в каких условиях будут функционировать эти системы с позиции динамической системы. Выявлено, что недостаточная надежность на различных этапах жизненного цикла объекта недвижимости обусловливается наличием внутренних и внешних факторов. Таким образом, увеличение показателя организационно-технологической надежности проектов возможно за счет уменьшения значения факторов, а также за счет разработки такой системы, которая будет надежно функционировать в рамках их воздействия.

- На основании проведенных исследований сформированы этапы проведения и содержания мониторинга объектов недвижимости. Проведение мониторинга необходимо для обеспечения организационно-технологической и эксплуатационной надежности объекта на протяжении ЖЦ с целью получения своевременной информации о состоянии объекта в целом и его частей, и возможностью направлять систему в нужном направлении, несмотря на действие внешних факторов, возникающих случайно и хаотично. Проведенные исследования указывают, что на сегодняшний день огромным недостатком применяемых систем управления и организации процессами является недостаточно проработанный механизм методического подхода к оценке организационно-технологической надежности объектов недвижимости на протяжении всего ЖЦ. Это и является основанием необходимости разработки научно-обоснованных рекомендаций, которые могут быть получены путем исследований организационно-технологической и эксплуатационной надежности на стадии проектирования, строительства и эксплуатации объекта недвижимости.

- Исследованы	существующие	подходы	к	оценке	организационно

технологической надежности объектов недвижимости, в которых используется обобщение (усреднение) необходимых параметров. Обоснована вероятность безотказной работы объекта. Максимальное увеличение уровня организационно-технологической надежности объекта недвижимости на стадии проектирования ЖЦ позволит дальнейшей безаварийной эксплуатации.

- Сформирован	методический	подход	к	оценке	организационно

технологической надежности объектов недвижимости на стадии строительства, используя процессы разбиения сложной системы на составляющие ее элементы и определения вероятностно-статистических характеристик. Анализ примеров решения задач с помощью предложенной методики показал, что среднее время, в течение которого объект находится в том или ином состоянии есть нечто иное как величина обратная интенсивности переходов из одного состояния в другое.

- Предложена методика оценки эксплуатационной надежности на стадии эксплуатации объекта недвижимости ЖЦ, основанная на применении асимптомического подхода в случае восстановления (регенерации) объекта в процессе эксплуатации и с помощью возвратной последовательности в случае, если объект восстанавливается не до первоначального состояния или не ремонтируется совсем. Разработанный методологический подход позволяет дать систематическую характеристику математических моделей, основанных на общности вероятностных (стохастических) процессов в теории вероятности и методов строительной механики базирующиеся на показателях статистических наблюдений. Исследованы методы расчета оценки безотказности строительной системы на этапе эксплуатации объектов недвижимости. Исследования показали, что напряженность отклонений при экспоненциальном (показательном) законе распределения - постоянная величина.

- Разработан алгоритм дискретной кодировки информационных моделей, используемый при моделировании мониторинга объектов недвижимости. Для этого предлагается разбить параметры проекта на группы в зависимости от их математического представления и классифицировать по методу построения моделей дискретного выбора на основании различных характеристик. В связи с тем, что задача определения способа корректировки относится к задачам большой размерности, то для ее решения целесообразно использовать эвристические биоинспирированные подходы. Разработанный алгоритм дает возможность увеличить качество экспертизы проектов и оказывает влияние на решения, которые принимаются для внедрения

необходимых изменений в ходе выполнения экспертизы проектов при определении дефектов и повреждений конструкций.

- Разработана математическая модель оценки организационнотехнологической надежности объектов недвижимости на стадии строительства ЖЦ. Для предоставленной модели были исследованы обычные недостатки и повреждения, составляющих сооружения, которые появляются в период перевозки и монтирования строительной системы на основании чего были найдены весовые коэффициенты. Данные коэффициенты требуются для набора единичных проверяемых величин в единичный критерий оценки качества. Этот алгоритм позволяет сформировать процессы системы управления строительным производством наиболее эффективным образом.

- Предложена методика определения характеристического полинома системы управления строительным производством на этапе эксплуатации объектов с использованием метода динамического программирования, в основу которого лежит принцип оптимальности.

- Разработанный методический подход к оценке	организационно - технологической надежности объекта апробирован на практическом примере оценки надежности и вероятности аварии железобетонного фундамента без обвязки и с обвязкой с применением метода экспертных оценок. Построенные для разных условий и различным значением условной надежности деревья отказов, разбивая сооружение на составные части - конструкции, связанные между собой, позволили достичь точных результатов значений надежности.

Доказано, что определение величины организационно-технологической и эксплуатационной надежности зданий и сооружений в целом, а также их конструктивных элементов в отдельности позволяет решить значимые задачи, а именно: эффективно оценивать надежность здания или сооружения, а в случае увеличения вероятности аварийной ситуации заблаговременно повышать уровень надежности при помощи проведения различных мероприятий; находить показатель относительной надежности объектов недвижимости во время проектирования для отличающихся друг от друга конструкций и их систем; количественно оценивать надежность объектов недвижимости. Рассчитана эффективность применения разработанной методики оценки организационно-технологической надежности объекта недвижимости на различных стадиях ЖЦ