Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний університет будівництва і архітектури

На правах рукопису

ГЕМБАРСЬКИЙ ЛЕВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК	693.54: 624.159.4

ТЕХНОЛОГІЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТНИХ СИСТЕМ БУДІВЕЛЬ ШЛЯХОМ ВЛАШТУВАННЯ ПЛИТНИХ КОНСТРУКЦІЙ

05.23.08 - технологія і організація промислового та цивільного будівництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник -

Снісаренко Володимир Іванович

доктор технічних наук, професор

Київ 2013

ЗМІСТ

|  | стор. |
| --- | --- |
| ВСТУП.................................................................................................... РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ З РЕКОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТНИХ СИСТЕМ..................................................................... 1.1 Причини що викликають необхідність реконструкції фундаментних систем...................................................................................... 1.2 Розвиток конструктивно-технологічних рішень з реконструкції фундаментних систем та іх сучасний стан.................................................... 1.3 Реконструкція фундаментних систем палями............................... 1.4 Реконструкція фундаментних систем шляхом збільшення площі підошов.................................................................................................. 1.5 Реконструкція фундаментних систем шляхом закріплення грунтової основи.............................................................................................. Висновки по розділу 1......................................................................... Розділ 2. Розробка методики визначення ефективного конструктивно-технологічного рішення з реконструкції фундаментних систем.......................................................................................................... 2.1 Визначення типових грунтових умов реконструкції фундаментних систем..................................................................................... 2.2 Визначення основних техніко-економічних показників реконструкції фундаментів шляхом влаштування суцільної монолітної залізобетонної плити, влаштування паль та хімічним ін’єктуванням........ 2.3 Алгоритм визначення ефективного конструктивно-технологічного рішення реконструкції фундаментних систем................... Висновки по розділу 2......................................................................... Розділ 3. Розробка технології спряження нових плитних елементів з існуючими стрічковими фундаментами....................................................................................... 3.1 Огляд існуючих конструктивно-технологічних рішень............... 3.2 Розробка технології круглозубчастої системи спряження плитних конструкцій зі стрічковими фундаментами................................... 3.3 Визначення придатності спряження плити з фундаментною стрічкою при її недостатній міцності........................................................... Висновки по розділу 3......................................................................... Розділ 4. Обгрунтування основних геометричних параметрів елементів плитних конструкцій та технології їх бетонування..................... 4.1 Обгрунтування вибору найбільш доцільного конструктивно-технологічного рішення з влаштування плит............................................... 4.2 Обгрунтування процесу переміщення бетонної суміші у циліндричних отворах фіундаментів............................................................. 4.3 Технологічні вимоги до бетонних сумішей.................................. Висновки по розділу 4......................................................................... Розділ 5. Технологія влаштування суцільної монолітної залізобетонної ребристої плити............................................................................................................ 5.1 Технологія виконання земляних робіт.......................................... 5.2 Технологія влаштування тимчасового кріплення циліндричних отворів в фундаментних стрічках.................................................................. 5.3 Технологія підготовки основи плити............................................ 5.4 Технологія влаштування арматури консольних балок, плити, обв’язувальних, головних та другорядних балок......................................... 5.5 Технологія влаштування опалубки для бетонування плити........ 5.6 Технологія бетонування плити....................................................... Висновки по розділу 5......................................................................... Розділ 6. Впровадження технології влаштування плитних конструкцій при реконструкції фундаментних систем................................ 6.1 Розробка технологічної карти з свердління кільцевими діамантовими коронками горизонтальних отворів в фундаментах, що підсилюються................................................................................................... 6.2 Розробка методичних рекомендацій з визначення міцносних характеристик існуючої кладки фундаментів............................................... 6.3 Приклади влаштування плитних конструкцій при реконструкції фундаментних систем............................................................. 6.4 Техніко-економічна оцінка результатів впровадження технології влаштування плитних конструкцій при реконструкції фундаментних систем..................................................................................... Висновки по розділу 6......................................................................... ОСНОВНІ ВИСНОВКИ..................................................................... Список використаних джерел........................................ ДОДАТКИ............................................................................................. ДОДАТОК А Технологічна карта з свердління кільцевими діамантовими коронками горизонтальних отворів в фундаментах, що підсилюються................................................................................................... ДОДАТОК Б Матеріали впровадження............................................. | 5 11 11 20 30 32 34 36 38 38 47 70 72 74 74 76 101 103 105 105 114 119 122 124 125 127 130 131 132 133 136 137 137 138 141 158 164 165 168 185 186 222 |

ВСТУП

Актуальність теми. Питання реконструкції фундаментних систем цивільних та промислових будівель є одним з важливих у будівельній галузі. В Україні, в 50% будівель, що експлуатуються, фундаменти знаходяться в стані непридатному до нормальної експлуатації, а в 10% - в аварійному стані. Тільки в сфері житла необхідно реконструювати крупнопанельні будівлі загальною площею біля 72 мільйонів квадратних метрів. У багатьох випадках фундаменти цих будівель необхідно підсилювати.

Як показують результати обстеження технічного стану цивільних і промислових будівель, значна їх частина потребує реконструкції фундаментних систем, які, внаслідок дії різноманітних факторів, втрачають або втратили тримальну здатність. Пошкодження фундаментів, як правило, тягнуть за собою руйнацію надфундаментних конструкцій будівель. Тому питанню реконструкції фундаментних систем необхідно приділяти особливу увагу.

Роботи з реконструкції фундаментних систем потребують значних витрат трудових та матеріальних ресурсів. Таким чином, спрямування досліджень на суттєве покращення техніко-економічних показників реконструкції фундаментних систем цивільних та промислових будівель є вельми актуальним.

Робоча гіпотеза дисертаційної роботи полягає в тому, що серед великої кількості конструктивно-технологічних рішень з реконструкції стрічкових фундаментних систем найбільш простою і універсальною є технологія влаштування нових плитних конструкцій, удосконалення та модернізація якої дозволить значно спростити організацію робіт, підвищити продуктивність праці, знизити енергоємність і собівартість, поліпшити контроль якості та забезпечити надійну і безпечну експлуатацію реконструйованих будівель.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота відповідає державній програмі "Забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж (постанова КМУ № 409 від 5 травня 1997 року) та державній програмі "Паспортизація, інвентаризація та реставрація пам’яток культурної спадщини" (постанова КМУ № 1330 від 9 вересня 2002 року). Напрямок досліджень також відповідає тематичній спрямованості розробок, що виконуються в Науково-дослідному інституті підземного і спеціального будівництва в області реконструкції будівель.

Метою роботи є підвищення ефективності технології реконструкції стрічкових фундаментних систем будівель шляхом влаштування плитних конструкцій на основі дослідження та розробки технологічних процесів їх влаштування та спряження з існуючими фундаментами за допомогою консольних балок.

Для досягнення зазначеної мети в роботі були поставлені та вирішені наступні задачі:

- виявлення причин що призводять до необхідності реконструкції фундаментних систем, дослідження науково-технічного розвитку конструктивно-технологічних рішень з реконструкції фундаментних систем, аналіз сучасного стану та розробка їх класифікації;

- дослідження та розробка методики і алгоритма вибору ефективного конструктивно-технологічного рішення з реконструкції стрічкових фундаментних систем;

- розробка технології спряження нових плитних елементів з існуючими стрічковими фундаментами;

- обґрунтування основних геометричних параметрів елементів плитних конструкцій та розробка технології їх бетонування;

- удосконалення технології влаштування суцільної монолітної ребристої плити.

- впровадження результатів досліджень та оцінка  їх ефективності.

Об’єкт дослідження - технологія влаштування суцільної монолітної залізобетонної ребристої плити при реконструкції стрічкових фундаментних систем.

Предмет дослідження - технологічні процеси при влаштуванні суцільної монолітної залізобетонної ребристої плити в ході реконструкції стрічкових фундаментних систем, а також особливості ефективного використання розробленого конструктивно-технологічного рішення.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення - для обґрунтування актуальності, постановки мети та задач досліджень; аналіз, узагальнення та систематизація - для формування сучасного науково-технічного стану та основної сукупності причин; класифікація - для встановлення основних таксономічних одиниць; аналіз та типізація  - для встановлення взаємозв’язку між ґрунтовою основою та технічними рішеннями реконструкції; системно-структурний аналіз складових основних конструктивно-технологічних рішень з реконструкції; технологічне моделювання та техніко-економічна оцінка - для розробки методики вибору ефективного конструктивно-технологічного рішення з реконструкції; конструктивно-технологічне моделювання - для розробки технології спряження нових плитних елементів з існуючими фундаментами; хронометражні спостереження  - для встановлення основних параметрів технології виконання круглозубчастого спряження плити з існуючими фундаментами; аналітична формалізація - для опису та прогнозування технологічних параметрів свердління отворів в фундаментах; узагальнення, формалізація - для розробки процедур технологічного проектування; конструювання - для розробки раціональних конструктивних рішень реконструкції шляхом влаштування суцільної монолітної залізобетонної ребристої плити; статистичний аналіз при обробці експериментальних даних; впроваджувальний експеримент - для визначення ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій дисертації шляхом практичного впровадження їх при спорудженні реальних об’єктів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- найбільш поширені конструктивно-технологічні рішення з реконструкції фундаментних систем будівель вперше зведено в науково-обґрунтовану систему, яка дозволяє обирати ефективне рішення в залежності від конкретних умов реконструкції;

- вперше виявлено умови ефективного застосування при реконструкції стрічкових фундаментних систем суцільної монолітної залізобетонної ребристої плити з врахуванням конструктивних особливостей будівлі, її технічного стану та ґрунтової основи;

- вперше досліджено та розроблено нову технологію спряження плитних елементів з існуючими стрічковими фундаментами;

- теоретично обґрунтовано практичне застосування розробленої технології.

Практичне значення одержаних результатів полягає в підвищенні ефективності, надійності і якості виконання проектних і будівельних робіт при реконструкції стрічкових фундаментних систем будівель шляхом влаштування плитних конструкцій в залежності від конкретних ґрунтових умов.

Розроблена нова технологія спряження нових плитних елементів з існуючими стрічковими фундаментами, запропоновано нову конструктивну схему, розроблено технологічну карту та методичні рекомендації з влаштування спряжень, удосконалено технологію влаштування суцільної монолітної залізобетонної ребристої плити.

Технологічні та організаційні рішення, викладені в роботі, є основою розроблення технологічної частини проектів виконання робіт з реконструкції стрічкових фундаментних систем шляхом влаштування плитних конструкцій.

Розроблено методику і алгоритм вибору ефективного конструктивно-технологічного рішення з реконструкції стрічкових фундаментів.

Результати дисертаційних досліджень реалізовано при проектуванні та проведенні будівельних робіт під час реконструкції фундаментних систем шляхом влаштування плитних конструкцій будівель головного учбового, лабораторного корпусу № 1 ОНАЗ ім. О. С. Попова, учбового корпусу № 12 НТУУ "КПІ". Завдяки застосуванню нової технології, зменшено витрати праці, будівельних матеріалів, скорочено строки виконання робіт, отримано додаткові підвальні приміщення, збільшено жорсткість будівель в цілому. Геодезичні спостереження на протязі 5-7 років показали високу якість реконструкції. Розрахунковий ефект по трьом реконструйованим об’єктах склав 9 млн. гривень (акти про впровадження від 15, 16 та 23 січня 2013 року).

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що автором в процесі роботи самостійно отримані наступні результати:

- досліджено конструктивно-технологічні рішення з реконструкції фундаментних систем та розроблена їх класифікація з виділенням таксономічних одиниць;

-  розроблена методика і алгоритм вибору ефективного конструктивно-технологічного рішення з реконструкції стрічкових фундаментних систем;

- розроблено технології спряження нових плитних елементів з існуючими стрічковими фундаментами;

- обґрунтовано основні геометричні та технологічні параметри елементів плитних конструкцій та технології їх бетонування;

- удосконалено технологію влаштування суцільної монолітної ребристої плити.

Апробація роботи. Основні результати досліджень, які розроблено у дисертації, доповідались та одержали позитивну оцінку на наукових конференціях, семінарах, в тому числі: Gliwice-Ustron, Politechnika Slaska (2001) V Jubileuszowa Szkola Geomechaniki; м. Київ, Національний транспортний університет (2001 р.) - Міжнародна науково-технічна конференція "Прогресивні технології і енергозбереження в дорожньому будівництві; Dnipropetrovsk, NMUU (2001) - International Symposium on Geotechnological Issues of Underground Space Use for Environmentally Protected World;  м. Запоріжжя, Запорізька державна інженерна академія (2013 р.) - Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства України"; м. Київ, Національний транспортний університет (2013 р.) - Сучасні методи і технології проектування будівництва та експлуатації інженерних споруд на автомобільних дорогах.

Публікації. По темі дисертації опубліковано 16 друкованих робіт, з них в 6-ти опубліковано основні наукові результати та в 10-ти роботах опубліковано додаткові результати досліджень. Загалом: 11 - статті в фахових виданнях України; 3 - патенти на винахід; 2 - окремі самостійні видання; .

Структура та обсяг дисертації: Дисертація складається з вступу, шістьох розділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Повний обсяг роботи складає - 227 стор., основна частина - 167 стор., бібліографія - 17 стор. із 169 найменувань, додатки - 43 стор.

Робота виконана в Науково-дослідному інституту підземного і спеціального будівництва.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

В дисертації, яка є завершеною науково-дослідною роботою, викладено результати теоретичних і експериментальних досліджень, результати впровадження нового конструктивно-технологічного рішення з реконструкції фундаментних систем шляхом влаштування плитних конструкцій, які спряжені з існуючими стрічковими фундаментами за допомогою системи круглоциліндричних консольних балок.

Основні наукові та практичні результати роботи полягають у наступному:

1. В результаті проведених досліджень підтверджена робоча гіпотеза щодо простоти і універсальності технології з реконструкції стрічкових фундаментних систем шляхом влаштування нових плитних конструкцій, удосконалення та модернізація якої дозволяє значно спростити організацію робіт, підвищити продуктивність праці, знизити енергоємність і собівартість, поліпшити контроль якості та забезпечити надійну і безпечну експлуатацію будівель.

2. Вирішено актуальне проблемне питання, яке полягало в підвищенні основних техніко-економічних показників виконання і механізації будівельних робіт при реконструкції стрічкових фундаментних систем будівель при одночасному запобіганню подальшій руйнації будівельного об’єкта та забезпеченні надійної та безпечної його експлуатації після завершення реконструкції фундаментних систем.

3. Розроблено блок-схему причинно-наслідкової залежності явищ, що викликають необхідність реконструкції фундаментних систем. Блок-схема розкриває основні умови та чинники виникнення потреби в реконструкції фундаментних систем.

Запропоновано класифікацію конструктивно-технологічних рішень з реконструкції фундаментних систем з виділенням таксономічних одиниць.

Сформовано класифікацію типових ґрунтових умов основи, що складена лесовими ґрунтами. Класифікація дозволяє проектувальникам за укрупненими показниками ґрунтових умов визначити найбільш раціональне конструктивно-технологічне рішення з реконструкції фундаментних систем.

4. Розроблено методику і алгоритм вибору ефективного конструктивно-технологічного рішення з реконструкції фундаментних систем з числа найбільш розповсюджених, якими є: підведення суцільної залізобетонної плити, влаштування паль та хімічне ін’єктування. Методика дозволяє за техніко-економічними показниками швидко обрати раціональне рішення з реконструкції, коли його неможливо однозначно обрати виходячи з типових ґрунтових умов.

5. Розроблено технологію спряження плит з стрічковими фундаментами, що отримала назву "круглозубчаста система із круглоциліндричних консольних балок", яка включає свердління отворів, встановлення фіксаторів, армування консольних балок та їх одночасне бетонування з обв’язувальними, головними, другорядними балками і плитою.

6. Обґрунтовано основні геометричні параметри елементів плитних конструкцій та удосконалено технології їх влаштування, а саме: доведена ефективність застосування ребристої плити у порівнянні із суцільною незмінного перетину; отримано оптимальні співвідношення між кроком ребер та товщиною плити; визначено напрямок здійснення заходів із зменшення армуючих елементів шляхом збільшення жорсткості защемлення новостворюваних плит в існуючих фундаментах, що в свою чергу зменшує згинальний момент; обчислено параметри процесу переміщення бетонної суміші у циліндричних отворах існуючих фундаментів під круглоциліндричні консольні балки; визначені вимоги до бетонних сумішей.

7. Впровадження основних результатів дослідження в практику проектування реконструкції будівель свідчить про практичну доцільність та техніко-економічну ефективність їх використання проектними та будівельними організаціями, які займаються проектуванням та виконанням реконструкції фундаментних систем.

Розрахунковий ефект від застосування реконструкції на 3-х будівельних об’єктах, в тому числі на двох пам’ятках архітектури, шляхом влаштування розробленого конструктивно-технологічного рішення в цілому склав 9 млн. гривень. Геодезичні спостереження за об’єктами на протязі 10 років підтвердили ефективність застосованого конструктивно-технологічного рішення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Абелев Ю. М. Основы проектирования и строительства на просадочных макропористых грунтах  / Абелев Ю. М., Абелев М. Ю. – М.: Стройиздат, 1968. – 432 с.

- Абелев Ю. М. Основы проектирования и строительства на просадочных макропористых грунтах / Абелев Ю. М.,  Абелев М. Ю. - М.: Стройиздат, 1979. - 271 с.

- Абразивная и алмазная обработка материалов. Справочник / [Резников А.Н. , Алексенцев Е. И., Барац Я. И., Белостоцкий В. Л. и др.] ; под ред. А. Н. Резникова - М. : Машиностроение, 1977. - 391 с.

- Ананьев В. П. О влиянии грунтовых вод на силикатизированные лессовые грунты / Ананьев В. П., Коробкин В. И., Петренко Л. К. // В сб. "Закрепление и уплотнение грунтов в строительстве" - К.: Будівельник, 1974. - C. 117-119.

- Армовані основи будівель та споруд / [Друкований М. Ф., Матвєєв С. В., Корчевський Б. Б. та ін.]. - Вінниця: Універсум, 2006. - 235 с.

- Армування грунтового масиву при будівництві, реконструкції, захисту будівель та споруд. Будівельні конструкції / Міжвідомчий науково-технічний збірник. - К.: НДІБК, 2001. Вип. 85 - 214 с.

- Аршакуни Д. Е. Результаты 20-летних наблюдений за закрепленным способом однорастворной силикатизации основанием здания Одесского театра оперы и балета / Аршакуни Д. Е., Голубков В. Н. //  В журн. "Основания, фундаменты и механика грунтов", № 5, 1979. – C. 16-17.

- Аршакуни Д. Скала из стекла / Аршакуни Д., Корнелли И. // В журн. "Наука и жизнь", № 11, 1982. - C. 76-77.

- Аскалонов В. В. Силикатизация лессовых грунтов / Аскалонов В. В. - М.: Госстройиздат, 1959. - 77 с.

- Базанов С.М., Торопова М.В. Самоуплотняющийся бетон – эффективный инструмент в решении задач строительства // www.allbeton.ru

- Балковски Ф. Д. Санирование исторических зданий / Балковски Ф. Д. - М.: Стройиздат, 1986. - 80 с.

- Бондаренко И. Е. Архитектор Матвей Федорович Казаков (1738-1813) / Бондаренко - М.: Издательство Всесоюзной Академии Архитектуры, 1938.

- Бройд И. И. Струйная геотехнология / Бройд И. И. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2004. - 448 с.

- Будівництво у сейсмічних районах України – ДБН В.1.1.-12:2006. - [Чинний від 02.01.07]. – К.: Міністерство будівництва України, 2006. – 75 с.

- Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. Частина ІІ. Будинки та споруди на просідаючих грунтах. – ДБН В.1.1.-5-2000. - [Чинний від 01.07.00]. – К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2000. – 87 с.

- Винников Ю. Л. Практикум з експлуатації основ і фундаментів сільських будівель / Винников Ю. Л., Яковлєв А. В., Мукосєєв В. М.; - К.: Урожай, 1995. - 144 с.

- Волощук И. Возрождаем театр-сказку / Волощук И., Михалюк Ю., Снисаренко В. - Одесса: Астропринт, 2003. - 160 с.

- Волощук И. Театр оперы и балета: что сделано? / Волощук И. -Вечерняя Одесса, 2000. - № 6. - С. 1.

- Воронин Н. Н. Любите и сохраняйте памятники древнерусского искусства / Воронин Н. Н.  - М.: Искусство, 1960.  - 46 c.

- Габбасов Б. М. Обоснование рациональных режимов работы канатно-алмазных пил при добыче природного камня в зимних условиях: дисс. ...кандидата техн. наук : 05.05.06, 25.00.22 / Габбасов Булат Маратович. - Магнитогорск., 2008. - 114 с.

- Гарагаш Б. А. Надежность пространственных регулируемых систем "сооружение-основание" при неравномерных деформациях основания / Гарагаш Б. А. - Сочи: Кубанькино, 2004. - 908 с.

- Гембарський Л. В. Застосування електрохімічного закріплення грунтів в основах підземних споруд та фундаментів: атестаційна магістерська робота /  Гембарський Лев Володимирович. - К.: НТУУ КПІ 2001 р. 121 с.

- Гембарский Л. В. Реконструкция и усиление фундаментной части здания главного учебного корпуса Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова / Гришин В. А., Снисаренко В. И., Щерба М. А.// Науковий вісник Луганського національного аграрного університету - Луганськ: ЛНАУ, 2010. - № 14 - С. 116-128.

- Гембарський Л. В. Технологічна карта з свердління кільцевими діамантовими коронками  горизонтальних отворів в фундаментах, що підсилюються / Гембарський Л. В., Снісаренко В. І., Гембарська М. О. - К.: НДІ  ПІДЗЕМСПЕЦБУД, 2012. - 36 с.

- Гембарський Л. В. Вибір ефективного конструктивно-технологічного рішення реконструкції фундаментних систем / Гембарський Л. В. // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Збірник наукових праць. - Макіївка: ДонНАБА, 2012. - Вип. 2012-6 (98). - С. 61-66.

- Гембарський Л. В. Історія розвитку застосування конструктивно-технологічних рішень при реконструкції фундаментних систем та їх сучасна класифікація / Гембарський Л. В. // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Наук.-техн. збірник. - Вінниця: ВНТУ, 2012. - Вип. 2 (13). - С. 40-46.

- Гембарський Л. В. Дослідження типових грунтових умов при реконструкції фундаментних систем / Гембарський Л. В. // Техніка будівництва: науково-технічний журнал. - К. : КНУБА, 2012. - Вип. 28. - С. 55-59.

- Гембарський Л. В. Технологія спряження нових плитних елементів з існуючими фундаментами / Гембарський Л. В. // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. - К.: КНУБА, 2013. - Вип. № 48. С. 162-168.

- Гембарський Л. В. Технологія влаштування суцільної монолітної ребристої плити при реконструкції фундаментів / Гембарський Л. В. // К.: КНУБА, 2013. - Вип. № 47. С. 162-168.

- Гембарський Л. В. Теоретичне обгрунтування основних геометричних параметрів елементів плитних конструкцій та технології їх бетонування / Гембарський Л. В. // Збірник "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво". - К. : НТУ, 2013. - Вип. 88. - С. 250-261.

- Геотехнические реконструкции оснований и фундаментов зданий и сооружений. Пособие к строительным нормам Республики Беларусь СНБ 5.0101-99. - Минск: Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, 2001, 120 с.

- Гинзбург Л. К. Обрушение склона в жилом микрорайоне. Основания фундаментов и механика грунтов / Гинзбург Л. К., Швец В. Б. // 1999. № 3. – С. 28-30.

- Гончарова Л. В. Основы искусственного улучшения грунтов / Гончарова Л. В. - М.: Издательство Московского университета, 1973. - 376 с.

- Грунты. Классификация : ГОСТ 25100-82 [не діючий].

- Грунти. Класифікація : ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95). - [Чинний від 01.07.1996]. - К.: Укрархбудінформ, 1995. - 43 с. (Державний стандарт України).

- Губкин В. А. Опыт силикатизации лессовых грунтов под зданием дворца культуры в г. Запорожье / Губкин В. А., Губанов  Э. Л. // В сб. "Закрепление и уплотнение грунтов в строительстве" - К.: Будівельник, 1974. С. 131-134.

- Губкин В. А., Соловьев Н. Б., Голиков В. Г. Усиление оснований и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений / Губкин В. А., Соловьев Н. Б., Голиков В. Г. // В зб. "Будівельні конструкції". - К.: НДІБК, 2000. - Вип. 53. книга 2. - С. 84-87.

- Далматов Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты: Учебник для вузов / Далматов Б. И.  - М.: Стройиздат, 1981. - 319 с.

- Денисов Н. Я. Строительные свойства лесса и лессовидных суглинков / Денисов Н. Я. - М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1953. - 155 с.

- Денисов О. Г. Основания и фундаменты промышленных и гражданских зданий (с элементами грунтоведения и механики грунтов) / Денисов О. Г.  - М.: Издательство "Высшая школа", 1968. - 376 с.

- Джоунс К. Д. Сооружения из армированного грунта / Джоунс К. Д. - М.: Стройиздат, 1989. - 280 с.

- Дмитриев Н. В. Обобщение результатов по химическому закреплению грунтов в основании зданий в Волгодонске / Дмитриев Н. В., Живодеров В. Н., Гальперин И. Г., Зазиянц В. А., Бобырь Г. А. // В журн. "Основания, фундаменты и механика грунтов" - М.: ОФМГ, 1992. № 3. - С.18-21.

- Дорошкевич Н. М. Основания и фундаментов / Дорошкевич Н. М., Клейн Г. К., Смиренкин П. П. - М.: "Высшая школа", 1972. - 256 с.

- Дранников А. М. Строительные свойства лесса грунтов некоторых пунктов УССР / Дранников А. М. - М.: Госгеолиздат, 1940.

- Дранников А. М. Инженерная геология / Дранников А. М. – К.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре УССР, 1964. – 256 с.

- Евстифеев В. Н. Трубопроводный транспорт пластичных и сыпучих материалов в строительстве / Евстифеев В. Н. - М.: Стройиздат, 1989 г. - 248 c.

- Железобетонные монолитные конструкции зданий CП 52-103-2007. – [Введен в действие 12.08.07] – М.: ФГУП "НИЦ "Строительство", 2007. – 18 с.

- Жинкин Г. Н. Электрохимическое закрепление грунтов в строительстве / Жинкин Г. Н. - Л.: Стройиздат, 1966. - 194 с.

- Загоруйко Л. П. Исследования электрохимического способа закрепления обводненного суглинка при проходке вертикальной горной выработки: дисс. ... кандидата технических наук / Загоруйко Леонид Павлович. -К: 1956. - 235 с.

- Звіт про НДР: «ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ОБСТЕЖЕННЯ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ БУДІВЛІ НАВЧАЛЬНОГО КОРПУСУ № 12 НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ « КПІ». Договір № 235 від 12.01.04 р., між НДІБВ та НТУУ «КПІ».

- Звіт про науково-дослідну роботу "Обстеження технічного стану з метою виявлення причин пошкоджень та розробки рекомендацій щодо подальшої експлуатації будівлі ПАТ "УКРСОЦБАНК" по вул. Ковпака, 29 у м. Києві. НДІ ПІДЗЕМСПЕЦБУД, 2011 р.

- Земляные работы. ЕНиР Е 2. Выпуск 1.

- Зуранджи В. А. Усиление оснований и фундаментов при ремонте зданий / Зуранджи В. А., Филатова М. П. - М.: Издательство литературы по строительству, 1970. - 97 с.

- Иванов И. Т. Усиление оснований, фундаментов и стен жилых зданий / Иванов И. Т. - М.: Издательство коммунального хозяйства РСФСР, 1955. - 158 с.

- Ивянский Г. Б. Технологии заделки стыков сборных железобетонных конструкций. Часть первая. В кн.: Заделка стыков железобетонных конструкций / Ивянский Г. Б. Белевич В. Б., Зонтов А. Ю. - М.: Издание литературы по строительству, 1966 г. - 304 с.

- Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под ред. М. О. Штейнберга. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992. - 672 с.

- Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Основные положения. – ДБН В. 1. 1 – 3 – 97 [Дата введения 01.07.97]. – К.: Государственный комитет Украины по делам строительства и архитектуры, 1997. – 55 с.

- Исследование влияния на утомление человека-оператора характеристик физического напряжения в процессе труда / Н. А. Касьянов, В. А. Медяник, А. А. Андрианова, Д. А. Вишневский // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2010. - № 3 (145), частина 2. - C. 23 - 28.

- Камбефор А. Инъекция грунтов. Принципы и методы / Камбефор А.  - М.: Энергия, 1971. - 322 с.

- Катруца Ю. А., Быков Э. Н., Белоконь Ю. Н., Кривошеев П. И., Слюсаренко Ю. С. Особенности реконструкции здания Одесского театра оперы и балета [Катруца Ю. А., Быков Э. Н., Белоконь Ю. Н. и др.]. - К.: НИИСК, ГИПРОГРАД, 2007. - 272 с.

- Клименко Є. В. Технічна експлуатація та реконструкція будівель і споруд: Навчальний посібник / Клименко Є. В.  – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с.

- Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий. - 4-е изд., перераб. и доп. / Коновалов П. А. - М.: "Бумажная галерея", 2000. - 320 с.

- Конструкції будинків та споруд. Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи "Пластбау". - ДБН В.2.2-6-95 [введений в дію 3 01.02.1995]- К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1995. - 65 с.

- Коротеев Д. В. Возведение фундаментов малоэтажных зданий и сооружений на просадочных грунтах / Коротеев Д. В.  – М.: Стройиздат, 1986. – 156 с.

- Косолапов А. В. Использование технологии алмазной резки и сверления при ремонте и реконструкции гидротехнических сооружений: дисс. ...кандидата техн. наук : 05.23.07 / Косолапов Андрей Владимирович. - М., 2010. - 164 с.

- Краев В.Ф. Инженерно-геологическая характеристика пород лессовой формации Украины / Краев В.Ф.  – К.: Наукова думка, - 1971. – 228 с.

- Крутов В. И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах /  Крутов В. И. – К.: Будівельник, 1982. – 224 с.

- Лівінський О. М. Технологія ремонту залізобетонних конструкцій. Монографія / Лівінський О. М. - К.: МП "Леся", 2010. -320 с.

- Лівінський О. М. Проблеми і методи реконструкції та ремонту житлового фонду / Лівінський О. М., Омельченко О. О., Піщаленко Ю. О., Родіонцев А. Б. // Будівництво України. - 1996. - № 5. - С. 45-46.

- Лівінський О. М. Технологія будівельного виробництва. Навчальний посібник / Лівінський О. М., Дорофєєв В. С., Ушацький С. А. та ін.  - К.: МП "Леся", 2012. - 416 с.

- Литвинов И. М. Укрепление и уплотнение просадочных грунтов в жилищном и промышленном строительстве / Литвинов И. М. – К.: Будівельник, 1977. – 288 с.

- Личов П. П. Особливості деформації споруди, зведеної на лесових грунтах різної потужності / Личов П. П., Кириченко М. Т., Хохол В. В., Гембарський Л. В. // Будівельне виробництво. Міжвідомчий науково-технічний збірник. - К.: НДІБВ, 2001. - Вип. 42.  - С. 14-16.

- Марков А. И. Эксплуатация и реконструкция зданий / Марков А. И., Серомолот Г. В. - Запорожье: ООО "ИПО "Запоріжжя", ООО "НАСТРОЙ", 2009. - 320 с.

- Марков А. И. Аварии зданий и сооружений / Марков А. И., Маркова М. А. - Запорожье: ООО "НАСТРОЙ", 2008. - 84 с.

- Маслов Н. Н. Основы механики грунтов и инженерной геологии / Маслов Н. Н. – М.: Высшая школа, 1968. – 642 с.

- Матвеев Е. П. Правила производства и приемки работ при реконструкции и капитальном ремонте жилых и общественных зданий. Учебное пособие / Матвеев Е. П., Мешечек В. В. - М.: "Издательский центр "Старая Басманная", 1998. - 208 с.

- Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи", затверджені наказом Держбуду України від 2 вересня 2004 року, № 170.

- Михайловский Є. М. Консервация Успенского собора в Рязани / в кн. Теория и практика реставрационных работ / Михайловский Є. М. - М.: Стройиздат, 1981. - 232 с.

- Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. ЕНиР Е 4. Выпуск 1.

- Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах - ДСТУ Б В.2.7-175:2008. - [Чинний від 01.04.2010]. - К.: Мінрегіонбуд України, 2010.

- Нейхардт А. А. Семь чудес древнего мира / Нейхардт А. А., Шишова И. А.  - Л.: Издательство "Наука", 1966. - 133 с.

- Никитенко М. И. Неполнота исходных данных об инженерно-геологических условиях и свойствах грунтов - основной фактор риска в геотехнике / Никитенко М. И. - Министерство архитектуры и строительства республики Беларуси. - Минск: Строительная наука и техника, 2007 г. № 3(12). - 13 с.

- Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної  експлуатації виробничих будівель та споруд - К.: НДІБВ, 2003. - 146 c.

- Орделли М. А. Опыт закрепления просадочных грунтов однорастворной силикатизацией под фундаментом Одесского оперного театра / Орделли М. А. // В сб. "Закрепление и уплотнение грунтов в строительстве". К.: Будівельник, 1974. - C. 149-153.

- Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування – ДБН В.2.1-10-2009. - [Чинний від 01.07.09] – К.: Мінрегіонбуд України, 2000. – 79 с.

- Основания, фундаменты и подземные сооружения МГНС 2.07-97. - М.: Правительство Москвы, 1998.

- Основания и фундаменты: Справочник/ Г.И. Швецов, И. В. Носков, А. Д. Слободян, Г. С. Госькова; Под ред. Г. И. Швецова. - М.: Высш. шк., 1991. - 383 с.

- Отчет о результатах изысканий по вопросу выявления причин деформаций Одесского театра оперы и балета. Том 2. Инженерно-геологические работы. УкрГИИНТИЗ. - Одесса, 1964. - 92 с.

- Отчет по произведенным инженерно-геологическим исследованиям на территории театра оперы и балета (Одесса). Одесская областная проектно-изыскательская контора. "Облпроект". - Одесса, 1951. - 85 с.

- Отчет о результатах геодезических наблюдений за осадкой главного корпуса Одесской Национальной Академии Связим им. А. С. Попова / шифр работы 2973 // Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 2007 г. - 18 с.

- Определение напряженно-деформированного состояния склонов и откосов в системе PLAXIS / [Гришин В. А., Гришин А. В., ГембарскийЛ.В., и др.] ; под ред. В. А. Гришина. - К.: НДІ ПІДЗЕМСПЕЦБУД, 2012. - 218 с.

- Пальові фундаменти в Україні / Зоценко М. Л. // Світ геотехніки. – 2000. № 1 – С. 25-27.

- Патент на корисну модель № 27700 (UA). Спосіб влаштування підземного приміщення під існуючою будівлею. Cнісаренко В. І., Гембарський Л. В. Заявл. 04.07.2007. Дата публікації 12.11.2007. Бюл. № 18.

- Пат. України на корисну модель № 57669, кл. Е 02 D 5/34. Спосіб влаштування паль "антифрикційною сорочкою"  / Cнісаренко В. І., Гембарський Л. В., Щерба М. О. ; патентовласник Національний технічний університет України "КПІ". - заявл. 28.07.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5.

- Пат. України на винахід № 42253 А, кл. Е 02 D 3/12 Спосіб закріплення грунту / Гембарський Л. В., Снісаренко В. І. ; патентовласник Національний технічний університет України "КПІ". - опуб. 15.10.2001. Бюл. № 9.

- Патент на корисну модель "Спосіб спряження фундаментної стрічки з фундаментною плитою". Висновок про видачу № 10535/ЗУ/13.

- Пашкин Е. М. Инженерная геология (для реставраторов): Учебное пособие /  Пашкин Е. М. - М.: Архитектура-С, 2005. - 264 с.

- Писаренко Г. С. Справочник по сопротивлению материалов / Писаренко Г. С., Яковлев А. П., Матвеев В. В. - К.: Наукова думка, 1975. - 704 с.

- Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве (к СНиП 3.02.01-83) - М.: Стройиздат, 1986. - 128 с.

- Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений / НИИОСП им. Герсеванова. - М.: Стройиздат, 1986. - 415 с.

- Пособие по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения  и канализации / Пособие к СНиП 2.04.02-84 - М.: Стройиздат, 1989.

- Правила технічного нагляду за проектуванням, будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом гідротехнічних споруд судноплавства / розроб. Тіменко Ю., Коваль О., Снісаренко В., Гембарський Л. - К.: Регістр судноплавства України, 2011. - 38 с.

- Проектирование железобетонных конструкций. Справочное пособие / [Бачинский В. Я., Полищук В. П., Харченко А. В., и др.] ; под ред. А. Б. Голышева. - [2-е изд.]  - К.: Будівельник, 1990. - 544 с.

- Прядко Н. В. Обследование и реконструкция зданий /  Прядко Н. В. - Макеевка: ДонНАСА, 2006. - 156 с.

- Работы по силикатизации грунтов в 1955-1957 гг. Архив Одесского театра оперы балета. Арх. № 358-4/2. 700 с.

- Рабочий проект усиления здания детской поликлиники № 1 по пр-ту Маяковского, 18А. Том 2. Химическое закрепление грунтов основания, Киев, 1992 г.

- Рабочий проект. Усиление фундаментов и основания здания ДСО № 541 по ул. Гоголевская, 8 А в г. Киеве. Пояснительная записка. Книга І, НИИСП, 2003 г.

- Рабочий проект. Реконструкция и усиление несущих конструкций здания лабораторного корпуса № 1 ОНАС им. А. С. Попова Р-272/09. Том I Пояснительная записка. НИИ ПОДЗЕМСПЕЦСТРОЙ, 2009 г.

- Рабочий проект "Реконструкция и усиление фундаментной части и устройство элементов защиты от неравномерных деформаций здания главного учебного корпуса Одесской национальной академии связи им. А.С.Попова" (памятник архитектуры) : в 3 кн. -К.: НИИСП, 2003 г. [1,2,3].

- Рабочий проект "Реконструкция и усиление несущих конструкций здания лабораторного корпуса № 1 ОНАС им. О.С. Попова : в 3 кн. -К.: НДІ ПІДЗЕМСПЕЦБУД, 2009 г. [1,2,3].

- Расчет гидротехнических сооружений в системе PLAXIS  / [Гришин В. А., Гришин А. В., Гембарский Л. В., Снисаренко В. И.]. - К.: АЗБУКА, 2011. - 240 с.

- Раппопорт П. А. Строительное искусство Древней Руси Х-ХVІІІ вв. / Раппопорт П. А. - СПб.: Наука, 1994. - 158 c.

- Рекомендации по проектированию фундаментов под технологическое оборудование, возводимых в условиях реконструкции. - М.: Стройиздат, 1989. - 64 с.

- Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов и подземных сооружений при реконструкции гражданских зданий и исторической застройки. - М.: Правительство Москвы, Москомархитектура, 1998.

- Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд – ДБН В.3.1.-1-2002. - [Чинний від 01.07.03]. – К.: Державний комітет будівництва і архітектури України, 2003. – 82 с.

- Ремонтно-строительные работы. ЕНиР Е 20. Выпуск 1.

- Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятках культурної спадщини - ДБН В.3.2-1-2004. - [Чинний від 01.01.05]. - К.: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2005. - 121 с.

- Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 5. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення грунтів. ДБН Д.2.2-5-99. - [Чинний від 01.01.2000]. - К.: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2000. - 148 с.

- Ресурні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. ДБН Д.2.7-2000. - [Чинний від 01.01.2001]. - К.: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2001. - 241 с.

- Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 46. Роботи при реконструкції будівель та споруд. ДБН Д.2.2-46-99. -  [Чинний від 01.01.2001]. - К.: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2001. - 44 с.

- Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 6. Бетонні та залізобетонні конструкції монолітні. ДБН Д.2.2-6-99. -  [Чинний від 01.01.2001]. - К.: Державний комітет України з будівництва та архітектури, 2001. - 70 с.

- Ржаницын Б. А. Химическое закрепление грунтов в строительстве / Ржаницын Б. А. – М. : Стройиздат, 1986. – 264 с.

- Робочий проект "Реконструкція фундаментної частини, підсилення стін в аварійних місцях та влаштування елементів захисту від нерівномірних деформацій будівлі корпусу № 12 Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : в 3 кн. -К: НДІБВ, 2007 р. [1,2,3].

- Ройтман А. Г. Предупреждение аварий зданий / Ройтман А. Г. - М.: Стройиздат, 1990. - 240 с.

- Руководство по закреплению грунтов оснований зданий и сооружений методами газо- и электросиликатизации в г. Киеве - К.: Киевпроект, 1987. - 31 с.

- Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений. - М.: Стройиздат, 1977. - 376 с.

- Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве. - М.: ЦНИИОМТП, 1998. - 17 с.

- Руководство по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. - М.: Стройиздат, 1984. - 263 с.

- Савйовский В. В. Технология реконструкции / Савйовский В. В. - Х.: Основа, 1997. - 256 с.

- Самедов А. М. Математическое моделирование совместной работы фундаментов и оснований из набухающих грунтов / Самедов А. М., Гембарский Л. В., Зых Я. // Miedzynarodowa Konferencja V Jubileuszows Szkola Geomechaniki: Мaterialy Konferencyjne. Glivice-Ustron 16-19 pazdziernika 2001. P. 115-124.

- Самоуплотняющийся бетон в современном монолитном домостроении / Е. В. Сахошко, Н. М. Зайченко // Вісник Донбаської академії будівництва і архітектури. - 2009. - № 1 (75). - С. 112-116

- Свайные фундаменты. СНиП 2.02.03-85. - [Введен в действие 01.01.1987]. - М.: НИИОСП, 1987. - 125 с.

- Cверлильная система Р-3000. Инструкция по эксплуатации. Артикульный № 70 9998 1003, 2005. - 85 c.

- Cеров А. Мониторинг трещин в каменных зданиях: современные методы. Архитектура, дизайн и строительство / Cеров А., Орлович Р., Морозов И. - Санкт-Петербург: - 2009. - № 1 [41]. - С. 62-63.

- Смиренкин П. П. Основания и фундаменты / Смиренкин П. П. - М.: Издательство коммунального хозяйства РСФСР, 1951. - 332 с.

- Смолдырев А. Е. Трубопроводный транспорт концентрированных смесей / Смолдырев А. Е., Сафонов Ю. К.  - М.: Машиностроение, 1973. - 208 с.

- Снісаренко В. І. Визначення міцності бетонних та залізобетонних конструкцій; дидактичні матеріали до практичних занять / Снісаренко В. І., Гембарський Л. В. - К.: НТУУ "КПІ", 2006. - 28 с.

- Снісаренко В.І. Шляхи вдосконалення методу електрохімічного закріплення грунтів / Снісаренко В.І., Гембарський Л. В., Личов П.П. //  Зб. “Автомобільні дороги і дорожнє будівництво”/ - К.: - НТУ, 2001. Вип. 61. - С. 197-199.

- Снісаренко В. І. Методичні рекомендації з визначення міцності кам’яної кладки фундаментів шляхом вилучення та випробовування кернів. / Снісаренко В. І., Гембарський Л. В., Гембарська М. О., Гришин В. О. - К.: НДІ Підземспецбуд, 2012. - 12 с.

- Снісаренко В. І. Методичні вказівки до дипломного проектування міських заглиблених споруд і конструкцій, які зводяться методом "Стіна у грунті" /  Снісаренко В. І., Гембарский Л. В., Загоруйко Є. А. - К.: НТУУ "КПІ", 2006. - 80 с.

- Снисаренко В. И. Оценка влияния массивов искусственных грунтов на реконструируемые фундаменты здания Одесского театра оперы и балета. Нові технології в будівництві / Снисаренко В. И., Гришин В. А., Беглецов В. В., Гембарский Л.В. // Науково-техн. журнал. - К: НДІБВ, 2002. - Вип. 1 [5], 2003 р. - С. 35-50.

- Снисаренко В. И. Опыт проектирования усиления фундаментной части здания Одесского театра оперы и балета / Снисаренко В. И., Ратнер Я. Л. // Нові технології в будівництві: Науково-техн. журнал. - К: НДІБВ, 2002. - Вип.1 [3], 2002 р. - С. 3-9.

- Снисаренко В. И. О причинах деформации здания Одесского театра оперы и балета. Нові технології в будівництві / Снисаренко В. И., Гришин В. А., Волощук И. С. // Науково-техн. журнал. - К: НДІБВ, 2002. - Вип. 2 [4], 2002 р. - С. 4-11.

- Снисаренко В. И. Анкеровка сооружений против всплытия способом заглубления их стен // Строительное производство. - 1989. - № 28. - С. 25-29.

- Сотников С. Н. Проектирование и возведение фундаментов вблизи существующих сооружений / Сотников С. Н., Ситмагин В. Г., Вершинин В. П.  - М.: Стройиздат, 1986. - 185 с.

- Суміші бетонні. Технічні умови. ДСТУ Б В.2.7-96:2000. - [Чинний від 01.07.2000]. - К.: Держбуд України, 2000. - 19 с.

- Суміші  бетонні та бетон. Загальні технічні умови. ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (ЕN 206-1:2000, NEQ). / [Чинний від 01.04.2010]. - К.: Держбуд України, 2010. - 109 с.

- Тангаев И. А. Энергоемкость процессов добычи и переработки полезных ископаемых / Тангаев И. А.  - М.: Недра, 1986. - 231 с.

- Технічний регламент з проектування і влаштування анкерів "ТІТАН" при реконструкції портових гідротехнічних споруд / розроб. Гембарський Л. В., Снісаренко В. І., Зіновьєв О. В. - К.: Видавничий центр "Азбука", 2011. - 30 с.

- Техническое заключение о специальных инженерно-геологических изысканиях для реконструкции здания Одесского академического театра оперы и балета. АП "Укрстройизыскания", К.: 1977. - 137 с.

- Технический проект укрепления грунтов основания здания театра оперы и балета однорастворной силикатизацией. Одесская областная проектно-изыскательская контора. "Облпроект". - Одесса, 1953. - 131 с.

- Томас Х. Мак Кейг. Строительные аварии / Томас Х. Мак Кейг - М.: Стройиздат, 1967. - 148 с.

- Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай. РСН 263-74

- Усиление фундаментов зданий и сооружений, возведенных на лессовых грунтах, буроинъекционными сваями : ВБН В.2.1-1-97. - [Введен в действие 1.05.98] - К.: Укрмонтажспецстрой, 1998. - 56 с.

- Усиление фундаментов зданий и сооружений многосекционными вдавливаемыми сваями : ВБН В.2.1-36-2-2002 - [Введен в действие 1.01.2003] - К.: Укрмонтажспецстрой, 2002. - 38 с.

- Физдель И. А. Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения / Физдель И. А. - М.: Строийздат, 1987. - 336 с.

- Хильмер Клаус. Повреждения подземных конструкций / Перевод с немецкого: Марков А. И. - Запорожье: ООО "ИПО "Запоріжжя", ООО "Настрой", 2009. - 408 с.

- Чаликова Е. С. Долговечность силикатизированного лесса / Чаликова Е. С. // Закрепление и уплотнение грунтов в строительстве. - К.: Будівельник, 1974. - с. 160-163.

- Черный Г. И. Геотехнические процессы в сложных грунтовых условиях Украины /  В. Г. Черный // Світ геотехніки. – 2000. – С. 4-9.

- Чирков Ю. Б. Напорное бетонирование монолитных конструкций и сооружений / Чирков Ю. Б., Коломиец В. Д.  - К.: Будівельник, 1989. - 96 с.

- Штоль Т. М., Гинзбург Л. К. Усиление и реконструкция фундаментов / Штоль Т. М., Гинзбург Л. К. - М.: Стройиздат, 1990. - 288 с.

- Эксплуатация и ремонт зданий на лессовых просадочных грунтах [Ананьев В. П., Гильман Я. Д., Филатова М. П., Воляник Н. В.] - М.: Стройиздат, 1977, 102 с.

- Сollepardi M. Self-Compacting concrete: what is new? // Proc. IV International Conference. - Ottawa (Canada), 2004. - p. 13-19.

- EG SCC European Guidelines for Self Compacting Concrete. Specification, Production and Use, 2005. 68 p.

- Jet grouting EN 12716, 2001.

- Lychov P. Influencing of Humidifying of a Foundation on Building Deformation, Constructed on Loess Soils of Different Thickness / Lychov P., Kyrychenko М., Hohol V., Gembarsky L. // Geotechnical Issues of Underground Space Use for Environmentally Protected World 2001.   Dnipropetrovsk, NMUU, 2001. - P. 217-219.

- Sina Kazemian, Bujang. B. K. Huat. Assessment and Comparison of Grouting and Injection Methods in Geotechnical Engineering European Journal of Scientific Research ISSN 1450-216X Vol.27 No.2 (2009), pp.234-247

- Tomita Kosuke. Способ сооружения подземных этажей здания. JP 86 129232 05.06.86.

- Verfel J. Rock Grouting and Diaphragm Wall Construction. Elsevier. Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1989. P. 532

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html