Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

На правах рукописи

Вдовиченко Егор Иванович

УДК 621.371

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕТРАНСЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Величко Дмитрий Анатольевич

кандидат технических наук,

доцент, старший научный сотрудник

Харьков – 2012

2

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ............................................................ 4

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 6

РАЗДЕЛ 1 ................................................................................................................. 20

АНАЛИЗ ЗАДАЧ И МЕТОДОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

РЕТРАНСЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ .............................. 20

1.1  Введение .................................................................................................. 20

1.2  Основные методы и решения, использованные в ИРСД с

непрерывным излучением и гармонической частотной

модуляцией .............................................................................................. 21

1.2.1  Процессы в ИРСД с непрерывным излучением и

гармонической частотной модуляцией ............................................ 22

1.2.2  Появление помеховых компонент спектра и их влияние на

линейность зависимости фазового набега от расстояния .............. 27

1.3  Совершенствование ИРСД за счет использования

многочастотного  излучения .................................................................. 32

1.4  Компенсация погрешностей, вызванных интерференцией

полезных и паразитных компонент спектра при преобразованиях

в ретрансляторе ....................................................................................... 37

1.5  Вероятностные методы совершенствования ИРСД ............................ 41

1.6  Постановка задач диссертационной работы ........................................ 44

РАЗДЕЛ 2 ................................................................................................................. 46

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ

РЕТРАНСЛЯЦИОННОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ .............................. 46

2.1  Введение .................................................................................................. 46

2.2  Основные ограничения при проведении исследований ..................... 48

2.3  Формулы для получения оценок параметров сигнала ИРСД

методом статистических испытаний ..................................................... 49

2.3.1  Оценки фазового набега, пропорционального несущей частоте .. 54

2.3.2  Оценки фазового набега, пропорционального модулирующей

частоте ................................................................................................. 55

2.4  Статистические характеристики амплитуд и фаз сигналов ИРСД

и радиолокационных датчиков .............................................................. 57

2.5  Сравнение статистических характеристик ИРСД, полученных

аналитически, с результатами численных экспериментов. ................ 62

2.6  Выводы ..................................................................................................... 67

3

РАЗДЕЛ 3 ................................................................................................................. 68

ВЫБОР И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФАЗОВОГО НАБЕГА И

ЧАСТОТНОГО СДВИГА ВХОДНОГО СИГНАЛА ИРСД ............................... 68

3.1  Введение .................................................................................................. 68

3.2  Выбор способов определения фазового набега радиоволны и

формирования временной зависимости входного колебания ............ 69

3.3  Анализ и разработка методов определения фазового набега и

сдвига частоты ......................................................................................... 74

3.4  Сравнение оценок информационного параметра ИРСД,

полученных разными методами ............................................................ 80

3.5  Выводы ..................................................................................................... 86

РАЗДЕЛ 4 ................................................................................................................. 88

РАЗРАБОТКА ИРСД СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ТИПА, ОЦЕНКИ

ПОДАВЛЕНИЯ ПАРАЗИТНЫХ КОМПОНЕНТ СПЕКТРА И

СЕЛЕКЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПАРАМЕТРА ....................................... 88

4.1  Введение .................................................................................................. 88

4.2  Синтез схемы ИРСД супергетеродинного типа .................................. 90

4.3  Особенности имитационного моделирования ИРСД

супергетеродинного типа ....................................................................... 93

4.4  Цифровая обработка сигнала ИРСД супергетеродинного типа ........ 99

4.5  Линеаризация зависимости фазового набега радиоволны от

дальности в ИРСД супергетеродинного типа .................................... 103

4.6  Выделение информационного параметра ИРСД при воздействии

шумов, оценка качества его определения .......................................... 104

4.7  Выводы ................................................................................................... 109

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 110

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .............................................. 113

ПРИЛОЖЕНИЕ А. АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ............................................................. 126

4

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ДН  – диаграмма направленности,

РТС  – радиотехническая  система,

ИРСД – измерительная ретрансляционная система диагностики,

ЭПР – эффективная поверхность рассеяния радиоволн объектом,

АЦП – аналого-цифровой преобразователь,

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство,

ЦОС – цифровая обработка сигнала,

G

–   коэффициент направленного действия антенны,

rk

– коэффициент передачи приемника ИРСД от первого преобразователя

до выхода,

tfk

– коэффициент передачи сигнала в ретрансляторе от выхода антенны до

входа облучателя,

1sk

– коэффициент передачи сигнала в ретрансляторе включая его антенну,

1Uk 

и

2Uk 

–  коэффициенты ослабления амплитуд сигналов, прошедших по

1-му и 2-му каналам ретранслятора соответственно,

измt

– интервал измерения, состоит из целого числа периодов,

R

–    расстояние,



–   длина волны,



–   эффективная площадь рассеяния (ЭПР) объекта,

S

–   площадь,

U –   амплитуда,

 –   круговая несущая частота,

n

–   нормаль к поверхности,

m

– круговая частота модуляции,

m

– начальная фаза модуляции,

t

– начальная фаза излучаемого сигнала,

5

o

– изменение фазы сигнала при отражении,

mw

– погрешность ввода СВЧ фазового сдвига в канале ретранслятора,

rf

– погрешность ввода фазового сдвига в канале генератора сдвига,



– информационный параметр измерительной системы,



– неинформационный параметр измерительной системы,

 вых fR

–  фазовый набег выходного сигнала измерительной системы

как функция расстояния

R

между измерителем и объектом.

6

ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее  время  совершенствование  существующих  и  создание  новых

технологий весьма актуально. Потребность в информации о выпускаемой про-дукции  растет  пропорционально  квадрату  расширения  и  совершенствования

производства. Необходимы все более совершенные методы и устройства изме-рения  параметров  технологических  процессов,  новые  прецизионные  системы

контроля  и  управления  производством,  перемещением  оборудования  или

транспорта, состоянием трубопроводов, окружающей среды и т.д.

Актуальность  разработки  и  совершенствования  методов  измерения,  кон-троля  и технической диагностики в самых разных областях деятельности со-временного общества подтверждается тем, что этим успешно занимаются мно-гие корпорации, фирмы и общества. В их числе:

‒  Украинское общество неразрушающего контроля и технической диагности-ки  (НКТД),  в  которое  входят  Институт  электросварки  им.  Патона  НАН

Украины, Физико-механический институт им. Г.В. Карпенко НАН Украины

и др.;

‒  Российское  общество  НКТД,  в  состав  которого  входят  ЗАО  Московского

научно-производственного  предприятия  „Спектр”,  ФГУП  „НПП  „Исток”,

ФГУП СКБ ИРЕ РАН (Фрязино, Московской обл.) и др.;

‒  Американское  общество  неразрушающего  контроля  (ASNT),  Европейская

федерация EFNDT, в которой можно отметить фирмы Saab Marine Electron-ics  Aktiebolag,  (Швеция, Гетеборг), Enraf B.V. Rontgenweg  (Нидерланды),

Anlagen Engineering Consulting (Германия, Нюрнберг), что занимаются ис-следованиями и разработками радиотехнических средств диагностики.

Изучением радиотехнических  методов измерения и способов контроля за-нимаются  давно,  результаты  исследований  и  разработок  публикуются,  обоб-щаются в монографиях  и сборниках  [1,2].  В современных монографиях [3,  4]

рассматриваются  проблемы  создания  автоматизированных  приборов  диагно-стики  и  контроля  на  основе  датчиков  электромагнитного  типа,  исследуются

7

теоретические  и практические  аспекты разработки СВЧ устройств  контроля  и

другие проблемы определения радиофизическими методами параметров объек-тов, веществ и среды распространения.

Проблемам  неразрушающего  контроля  и  технической  диагностики,  путям

их совершенствования посвящается большое количество периодических  изда-ний. В Украине: «Техническая диагностика и неразрушающий контроль» – Ин-ститут электросварки им. Патона НАН Украины, «Вибрация машин: измерение,

снижение, защита»  –    ГВУЗ "Донецкий национальный технический универси-тет" и др. Публикуются журналы и сборники в СНГ: «Территория NDT» (Non-Destructive  Testing  –  NDT)   –    ООО «ИД Спектр» (Москва), «В мире неразру-шающего контроля» – ЗАО "Свен" (Санкт-Петербург) и др. В развитых странах

выпускаются:    «The  ICNDT  Journal»  –  International  Committee  for  Non-Destructive  Testing,  «Materials  Evaluation»  –  American  Society  for  NDT,  «Con-troles  Essais  Mesures» –  SOGI  Communication  и многие другие на  английском,

немецком, французском, испанском, японском и других языках.

На международном симпозиуме  IEEE EAST-WEST Design & Test Symposi-um (EWDTS 2011) доклад [5], посвященный тематике данной диссертации, был

отмечен  дипломом «For  the  best  Regular  Paper  on  EWDTS’11  Symposium  and

outstanding contribution in Design & Test».

В  Украине  совершенствование  средств  измерения,  неразрушающего  кон-троля и технической диагностики приобрело особую актуальность в связи с по-требностями развития экономики, необходимостью существенного повышения

энергоэффективности,  качества  и  конкурентоспособности  вырабатываемой

продукции на основе современных научно-технических достижений.

Одним из средств, предложенных для совершенствования работы информа-ционно-измерительных радиосистем диагностики на небольших расстояниях, в

которых применяется новый радиофизический способ получения информации,

являются  измерительные  ретрансляционные  системы  диагностики  (ИРСД)

[6,7,8]. В них используется ранее не применявшееся  в радиолокационных дат-

8

чиках  двойное распространение радиоволн и двойное отражение от контроли-руемого объекта. Полезный эффект в ИРСД достигается не только за счет уси-ления взаимодействия радиоволны с пространством распространения и контро-лируемым объектом  [6,7], но и  с помощью  пространственно-временной  филь-трации. С помощью имитационного моделирования и натурных экспериментов

показано, что пространственная направленность ИРСД существенно выше про-странственной направленности радиолокационного датчика [8].

Однако научно–технические решения, которые используются в ИРСД, нуж-даются в совершенствовании, ряд задач разработки этих систем до исследова-ний, проведенных в данной диссертации, не был решен. Перечислим ранее не

рассмотренные задачи.

В  качестве  информационного  параметра  в  ИРСД  используется  фазовый

набег радиоволны.  Если применяется диапазон миллиметровых и более корот-ких волн, за счет использования этого параметра изменение расстояния между

измерителем и контролируемым объектом может определяться с высокой, мик-ронной  точностью  [8].  При  этом  могут  быть  удовлетворены  самые  высокие

требования  потребителя  к  точности контроля. Однако при  измерении должны

быть минимизированы два вида погрешностей. Первые возникают за счет вли-яния входных шумов приемника и ослабляются традиционными методами ра-диотехники  [9–13]. Вторые возникают за счет появления помеховых гармоник

сигнала  в  ретрансляторе  при  нарушении  требований  формирования  сигнала,

сдвинутого по частоте [14–16].

Минимизация погрешностей измерения, возникающих за счет влияния шу-мовых колебаний,  в радиотехнике выполняется различными способами, глав-ным образом,  с помощью учета статистических характеристик  сигналов  изме-рительных систем [10–12]. При синтезе первых ИРСД в работе [8] использова-лась  модель  обобщенной  измерительной  системы  [11].  Были  определены  ос-новные задачи и направления минимизации погрешностей в ИРСД. Однако на

практике  существуют  ограничения,  которые  не  позволяют  реализовать  обра-

9

ботку, полученную на основе обобщенного критерия качества. Одним из таких

ограничений являются упрощения в определении распределений вероятностей

в пространстве принятых колебаний, которые предполагаются гауссовскими. С

этим  связаны компромиссы в моделях сигналов и помех, использование кото-рых позволяет получить обработку, реализуемую в настоящее время. Адекват-ность оценок, полученных на основе использования гауссовских распределений

вероятностей,  реальным  результатам  работы  ИРСД  является  сомнительной.

Необходимы исследования законов распределения параметров сигналов, при-нятых приемником ИРСД.  Первые результаты  в этой области  были получены,

обсуждены  на  международных  конференциях  [17–22]  и  изложены  в  статьях

[23–26], на которых базируется одно из основных положений данной диссерта-ции.

Погрешности  измерения  фазового  набега  радиоволны  за  счет  отклонения

характеристик ретранслятора от требований, которые предъявляются при фор-мировании однополосного сигнала в ретрансляторе, исследовались в ряде работ

[14–16].  Были предложены и разработаны методы, позволяющие снижать ано-мальные погрешности, возникающие при гомодинном методе преобразования

входного сигнала,  до приемлемых на практике величин  [15,16,27].  Снижение

влияния  комплексных  отклонений  характеристик  ретранслятора  от  линейной

зависимости фазового набега радиоволны от расстояния до контролируемого

объекта,  обобщение  ранее  полученных  результатов  сделано  в  [28].  Однако

предлагаемые методы усложняли СВЧ устройства ИРСД. Поэтому является ак-туальным поиск пути построения ИРСД, в которой не применяется гомодинный

метод преобразования  входного  сигнала, однако  остается  фазокомпенсацион-ный  метод  сдвига  частоты  в  ретрансляторе,  который  обеспечивает  усиление

взаимодействия  радиоволны  с  контролируемым  объектом  либо  с  простран-ством распространения. Такой поиск был выполнен в работе [29], в которой ис-следован и разработан новый метод решения задачи подавления влияния поме-ховых компонент спектра, возникающих при преобразовании СВЧ сигнала в

10

ретрансляторе системы диагностики технических объектов. Новый метод ис-пользует  супергетеродинное  преобразование  входного  сигнала  и  цифровую

фильтрацию. Результаты этого  решения  также вошли  в одно из основных по-ложений данной диссертационной работы.

Оценка информационного параметра –  фазового набега радиоволны ИРСД

имеет свои особенности. В ИРСД входные СВЧ колебания возбуждаются элек-тромагнитными волнами, которые дважды прошли разные пути и дважды рас-сеяны разными элементами отражающего объекта. Диапазон изменения фазы в

ИРСД значительно превышает интервал ее однозначного измерения. Часто при

измерении фазы  происходит  скачкообразный  переход из одной области ее од-нозначного  определения  в  другую.  Следует  отметить  также,  что  процедуры

оценок  частоты  и фазы  сигнала  имеют  особенности,  которые  зависят  как  от

распределений параметров принятых сигналов, так и от способов структуриро-вания устройств, создаваемых на новой элементной базе –  БИС и СБИС, ис-пользуемых в новых  измерительных  системах.  Ранее в работах, посвященных

ИРСД технических объектов, эти вопросы не исследовались. Поэтому к момен-ту начала исследований, составляющих содержание данной диссертации,  воз-никла задача выбора способа оценки фазового набега и частоты принятого сиг-нала, который будет согласован с реальными статистическими характеристика-ми сигналов ИРСД технических объектов и будет учитывать специфику физи-ческих и технических условий измерения.

Вначале были рассмотрены известные способы  измерения  частоты,  фазы и

разности  фаз  квазигармонических  сигналов  [30].  Они  разрабатывались  и  со-вершенствовались  применительно  к  особенностям  исследуемых  колебаний  и

волн. В данном случае при определении фазового набега радиоволны также не-обходим анализ особенностей сигнала ИРСД с целью выбора и совершенство-вания метода оценки фазового набега и частоты принятого сигнала. В ИРСД в

качестве основы использовались известные способы измерений фаз СВЧ коле-баний, преобразованных к низкой промежуточной частоте  и отфильтрованных

11

узкополосным фильтром.  При разработке ИРСД предполагалось, что сигналы

являются нормальными стационарными случайными функциями, их спектраль-ная плотность имеет резко выраженный максимум. Впервые такие сигналы ис-следованы одним из основоположников статистической радиотехники Бунимо-вичем В.И.  [9]. В этом случае при обработке  сигналов радиолокационных си-стем обычно используют метод огибающих.

Обычно при оценке  параметров сигнала  информационных измерительных

систем вводятся ограничения на область временных и пространственных флук-туаций. При разработках ИРСД применялись основные положения статистиче-ской теории измерительных радиосистем [11]. Считалось, что на интервале из-мерения  параметры  суммарного  сигнала,  поступающего  на  вход  измерителя,

можно считать постоянными, а флуктуации происходят только под воздействи-ем шумовых колебаний, статистические характеристики которых также посто-янны на измерительном интервале. При этих условиях для измерения частоты и

фазы сигнала применялись методы сложения прямоугольных волн [30], спосо-бы  и  устройства,  разработанные  на  основе  этого  метода  и  предложенные  в

изобретениях [31,32], а также способ [33] на основе метода максимальной апо-стериорной вероятности.

Однако эти способы и устройства должны учитывать статистические харак-теристики сигналов ИРСД. Как уже отмечалось, такие характеристики получе-ны в  [23–26], а затем использованы при совершенствовании способов опреде-ления  фазы, разности фаз и частоты  сигнала ретрансляционного измерителя.

Результаты  разработки способа оценки фазового набега и частоты принятого

сигнала  обсуждались  на конференции [34],  исследованы в  статье  [35]  и также

являются составной частью одного из основных научных и практических ре-зультатов данной диссертации.

12

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная  работа  связана  со  следующими  плановыми  научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами:

  НИР «Дослідження радіофізичних та акустичних методів і засобів дистан-ційної діагностики антропогенних об’єктів та середовища поширення усере-дині та поблизу енергетичних та промислових  підприємств»  (Шифр «Діаг-ностика») № ДР 0103U002262. Выполнено в Институте радиофизики и элек-троники (ИРЭ) им. А.Я. Усикова НАН Украины.

  НИР  «Дослідження  характеристик  сигналів,  розсіяних  складними  відбива-чами природного й штучного походження при радіолокаційному й ретранс-ляційному зондуванні»  (Шифр „Діагностика-2”) № ДР  01.09U009005.  Вы-полнено в ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН Украины.

  ОКР  «Створення  єдиної  радіопеленгаторної  мережі  дальньої  дії»  УИ-ДЯ.464421.001.  ОКР выполнялась Харьковским национальным университе-том радиоэлектроники и ЦККБ «Протон».

  ОКР  «Розробка  макету  пристрою  цифрової  обробки  складних  сигналів».

ОКР выполнялась ЦККБ «Протон».

Автор диссертации является соисполнителем НИР и ОКР, приведенных вы-ше. Результаты диссертационной работы использованы в данных НИР и ОКР, а

также внедрены в учебные курсы подготовки магистров и специалистов кафедр

ОРТ, АПОТ, РЭС Харьковского национального университета радиоэлектрони-ки, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Целью диссертации  является разработка методов  преобразований и обра-ботки сигналов ретрансляционной измерительной системы  диагностики, обес-печивающих высокое подавление паразитных компонент спектра сигнала, воз-никающих при преобразованиях в ретрансляторе, и квазиоптимальное выделе-ние полезного сигнала из смеси сигнал плюс входной шум.

Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие  научно-технические задачи.

13

  Исследованы статистические характеристики сигнала ИРСД.

  Выбран  метод  подавления  паразитных  компонент  спектра  сигнала,

возникающих при преобразованиях в ретрансляторе.

  Получены оценки подавления паразитных компонент спектра при раз-ных способах селекции.

  Синтезирована функциональная  схема ИРСД, в которой выполняются

требуемые преобразования сигнала и подавление  паразитных компо-нент спектра.

  Усовершенствован метод определения фазового набега и частоты при-нятого ИРСД колебания.

  Выполнено  имитационное моделирование  работы усовершенствован-ной системы, учитывающее преобразования сигналов в аппаратуре и

преобразования радиоволн при распространении и отражении контро-лируемым объектом. Получены статистические характеристики новой

системы, проверено соответствие результатов имитационного модели-рования и расчетных данных.

Объектом исследования  является процесс подавления паразитных компо-нент спектра сигнала, которые возникают при преобразованиях в ретранслято-ре, линеаризация зависимости информационного параметра –  фазового набега

радиоволны, которая поступила на вход приемника измерительной системы, от

расстояния между измерителем и рассеивателем, и квазиоптимальное выделе-ние полезного сигнала ИРСД из смеси сигнал плюс входной шум.

Предметом исследования являются методы и алгоритмы преобразований и

обработки сигнала, процедуры оценки информационного параметра – фазового

набега  радиоволны  и  ее  частоты,  статистические  характеристики  сигналов

ИРСД.

Методы исследований – имитационное моделирование процессов преобра-зования радиоволн и сигналов,  основанные  на  фундаментальных положениях

радиотехники:

14

  на  использовании  байесовского  подхода,  применении  метода  огибающих

при  обработке  аддитивной  суммы  сигналов  и  паразитных  колебаний,  на

предположении, что сумма  сигнала и шума  на ограниченном интервале яв-ляется стационарным случайным процессом;

  на использовании уравнения скалярного поля дифракции Френеля-Кирхгофа

при  моделировании  процессов  двойного  распространения  и  рассеяния  ра-диоволн;

  на использовании методов теории дискретных сигналов на конечных интер-валах при математическом описании процессов преобразования и обработки

сигналов;

  на  использовании  метода  максимальной  апостериорной  вероятности  при

определении информационного параметра — фазового набега радиоволны и

частоты выходного сигнала.

Достоверность результатов и выводов, полученных  в  диссертационной

работе, подтверждается корректным использованием строгого математического

аппарата, совпадением результатов теоретических исследований и моделирова-ния, а также их совпадением с зависимостями, полученными экспериментально

в ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН Украины.

Научная новизна:

1.  Впервые исследованы статистические характеристики сигнала  ИРСД

миллиметрового диапазона радиоволн. Установлены законы распреде-ления амплитуд, фаз, мощностей входных сигналов ИРСД при работе с

флуктуирующим  объектом  численными  методами  и  аналитически.

Установлено, что плотности распределения амплитуд, фаз и мощно-стей входных сигналов ИРСД значительно шире плотностей распреде-ления соответствующих радиолокационных сигналов.

2.  На основе статистического анализа получены формулы для оценки фа-зового набега и частоты  сигнала, принятого ИРСД.  Показано, что со-стоятельные, несмещенные и эффективные оценки фаз и частоты этого

15

сигнала могут быть получены  методом прямоугольных волн и мето-дом максимальной апостериорной вероятности. Установлены условия,

при которых один  из указанных методов имеет преимущества перед

другим при использовании ИРСД.

3.  Впервые  выполнен  синтез  аналого-цифровой  ИРСД  миллиметрового

диапазона  радиоволн  с  супергетеродинным  приемником,  в  котором

реализуется эффективное подавление паразитных компонент спектра,

возникающих при преобразованиях в ретрансляторе и находящихся на

малом удалении по частоте  от полезной частотной компоненты и  от

несущего колебания.

4.  Разработан  метод  аналого-цифровой  обработки  сигнала,  принятого

ИРСД, который позволяет получить информацию о временном изме-нении запаздывания радиоволны  по ее фазовому набегу  с точностью,

близкой  к  потенциально  достижимому  значению.  Метод  использует

комплект специально сформированных  массивов  исходных цифровых

данных о параметрах колебаний сдвига, о преобразованных излучае-мом и принятом сигналах ИРСД, а также сформированный программ-ным способом  массив преобразующих колебаний.

Практическое значение полученных результатов состоит в следующем.

1.  Впервые синтезирована ИРСД супергетеродинного типа, позволяющая

реализовать потенциально достижимые радиотехническими системами

точности  измерения,  которые  необходимы  для  повышения  качества

контроля технических объектов и физических параметров среды внут-ри и вблизи производственных помещений.

2.  Методы  синтеза  ретрансляционной  системы  диагностики  учитывают

использование  современной  элементной  базы  аналоговой и цифровой

электроники,  современных  систем  программирования  и  применение

реализованных  впервые  комплексных аналого-цифровых методов об-работки  сигналов.  Они  могут  быть  применены  при  создании  совре-

16

менных измерительных, контролирующих и управляющих систем, ко-торые необходимы при создании новых технологических процессов.

3.  На основе имитационного моделирования получены результаты, под-тверждающие  высокую  степень  подавления  паразитных  компонент

спектра, возникающих при преобразованиях в ретрансляторе, и вход-ных шумов приемника. Подтверждено малое отклонение от линейного

закона зависимости фазового набега радиоволны ИРСД супергетеро-динного типа от дальности до объекта.

Представленные в диссертационной работе результаты внедрены в исследо-вания ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН Украины, в разработки ЦККБ «Протон» и

ХНУРЭ, в учебные курсы подготовки магистров и специалистов кафедр ОРТ,

АПОТ и РЭС ХНУРЭ, что подтверждается актами внедрения.

Личный вклад соискателя

Основные научные результаты, приведенные  в диссертации, получены  со-искателем самостоятельно и достаточно полно изложены в 15 научных работах,

которые  опубликованы  соискателем  в  соавторстве  (статьи  [23,29,35],  тезисы

[5,17,20,34,36]) и самостоятельно (статьи [24,25,26], тезисы [18,19,21,22]). Лич-ный вклад соискателя в работы, опубликованные в соавторстве, состоит в сле-дующем.

В работе [5],  отмеченной дипломом EWDTS 2011, предложено использова-ние билинейного преобразования комплексного коэффициента передачи анало-гового фильтра-прототипа и разработана его реализация при обработке сигнала

ИРСД; разработаны процедуры расчетов модуля и аргумента комплексного ко-эффициента  передачи и схема  цифрового фильтра. В работах [17,20,23] разра-ботаны  процедуры сравнения характеристик выборочных массивов при стати-стических исследованиях сигнала; получены законы распределений, выполнен

анализ  и  сравнение  полученных  распределений  амплитуд,  фаз  и  мощностей

сигналов  ИРСД  и  радиолокационных  систем.  В  работах  [34,35]  разработаны

процедуры определения информации, которая содержится в спектральной со-

17

ставляющей  радиоволны,  параметры  которой  изменились  при  прохождении

трассы распространения и при рассеянии на контролируемом объекте, опреде-лены погрешности  измерения информационного параметра. В работах [29,36]

разработаны  унифицированные процедуры моделирования излучения, рассея-ния  и  распространения  радиоволн;  разработан  цифровой  способ  обработки

принятого и преобразованного сигнала, в котором используются массивы пара-метров колебаний генератора сдвига, гетеродина и излучаемого сигналов; ис-следованы погрешности определения фазового набега радиоволны.

Апробация результатов диссертационных исследований.

Научные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и  обсужда-лись на следующих 9 международных научно-технических конференциях: In-ternational Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunica-tions and Computer Science (TCSET’2006), (Lviv – Slavske, Ukraine, February 28 –

March 4, 2006); международной молодежной научно-технической конференции

студентов, аспирантов и ученых «Молодежь и современные проблемы радио-техники и телекоммуникаций» РТ-2006  Севастополь, Крым, Украина 2006 г.,

СевНТУ);  10-м  юбилейном  молодежном  форуме  «Радиоэлектроника  и  моло-дежь в XXI  столетии» (Харьков, Украина, 2006 г., ХНУРЭ); 16-й международ-ной  крымской  конференции  «СВЧ  техника  телекоммуникационные  техноло-гии»  (Севастополь,  Крым,  Украина,  2006  г.  СевНТУ);  1-й  международной

научной  конференции  «Глобальные  информационные  системы.  Проблемы  и

тенденции развития», ГИС-2007, (Харьков – Туапсе, Украина – Россия, 2006 г.,

ХНУРЭ);   International  Young  Scientist  Workshop  on  Optics,  Photonics  and  Met-amaterials, Kharkov, KNURE, 2009; 9-th IEEE East-West Design & Test Symposi-um  (EWDTS’2011), (Sevastopol, Ukraine, September 9 –  12,  2011);    21-й между-народной крымской конференции «СВЧ техника телекоммуникационные тех-нологии»  (Севастополь,  Крым,  Украина,  12  –  16  сентября  2011  г.  СевНТУ);

IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and CNC/USNC/URSI

18

National  Radio  Science  Meeting  (APSURSI),  Chicago,  Illinois  USA,  8-14  July,

2012.

Публикации.

Основные результаты диссертационных исследований опубликованы в 15

печатных работах, из  них 6 статей в научно-технических журналах и сборни-ках, которые входят в утвержденный перечень специальных изданий Украины

[23,24,25,26,29,35], 9 тезисов докладов на международных научных конферен-циях и форумах [5,17, 18,19,20, 21,22,34,36].

Структура и объем диссертации.

Диссертационная работа состоит из введения, 4 разделов, заключения и

списка использованных источников, который включает 103 наименования. Ра-бота  содержит  112  страниц  основного  текста,  38  иллюстраций,  2  таблицы  и

приложения на 5 страницах.

В первом разделе проведен аналитический обзор условий, методов рабо-ты, направлений совершенствования ИРСД миллиметрового диапазона радио-волн, обоснованы направления исследований и разработок диссертации.

Второй  раздел  посвящен  исследованию  статистических  характеристик

входных сигналов ИРСД, их сопоставлению с аналогичными характеристиками

радиолокационных  систем.  Исследования  проведены  в  объеме,  достаточном

для  обоснования  методов  определения  информационного  параметра  этой  си-стемы – фазового набега радиоволны и ее частотного сдвига.

Третий раздел посвящен выбору метода прецизионного определения фа-зы и частоты сигнала, принятого ИРСД. Анализируются и сравниваются два

метода, которые в наибольшей степени пригодны для использования при циф-ровой обработке  сигнала:  метод прямоугольных  волн  и метод  максимальной

апостериорной вероятности. Сигнал определялся в результате моделирования

работы аппаратуры, распространения и рассеяния радиоволн контролируемыми

объектами. Определены условия, при которых рассматриваемые методы имеют

большую эффективность.

19

В четвертом разделе исследованы методы селекции сигнала и определе-ния  его  информационного  параметра  при  использовании  ИРСД  супергетеро-динного типа. Определены необходимые для цифровой обработки массивы па-раметров колебаний сдвига, преобразованных излучаемого и принятого сигна-лов  и специально сформированного программным способом массива преобра-зующих  колебаний.  Приведены  результаты  численных  экспериментов,  в  ре-зультате которых определены погрешности оценки информационного парамет-ра.

В заключении сформулирована решенная научно-техническая задача и ос-новные выводы работы.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  заведующему  кафедрой  ОРТ

ХНУРЭ проф. Шокало В.М., научному руководителю, к.т.н., доц. Величко Д.А.,

а также сотрудникам отдела обработки радиосигналов ИРЭ им. А.Я. Усикова

НАН Украины, ЦККБ «Протон», кафедр ОРТ и РЭС ХНУРЭ, оказавшим суще-ственную помощь в проведении исследований при выполнении работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований в диссертационной работе решена

актуальная  научно-техническая  задача  совершенствования  ретрансляционной

системы диагностики технических объектов, которая заключается в разработке

комплексного метода аналоговых и цифровых преобразований сигналов мил-лиметрового диапазона волн и в цифровой обработке информации, получаемой

из  сформированных  массивов параметров колебаний сдвига в ретрансляторе,

излучаемого и  принятого  сигналов,  а также из  специально  сформированного

программным способом массива параметров преобразующих колебаний. Уста-новлено, что метод обеспечивает высокое подавление входных шумов и пара-зитных компонентов спектра, которые возникают в ретрансляторе, квазиопти-мальное выделение информационного параметра и малое отклонение от линей-ного закона зависимости фазового набега радиоволны от дальности до контро-лируемого объекта. При решении данной задачи диссертационной работы по-лучены следующие научные и практические результаты.

1.  Впервые определены  с помощью имитационного моделирования диффе-ренциальные законы распределения амплитуд, фаз, мощностей сигналов

ретрансляционного измерителя при работе с флуктуирующим объектом.

Установлено, что случайные значения параметров  сигнала непрерывны,

их плотности вероятности монотонны и имеют один максимум.

2.  Впервые  получены  теоретически  формулы  дифференциальных  и  инте-гральных  распределений  и  начальных  моментов  распределения  ампли-туд, фаз и мощностей сигналов ретрансляционной системы диагностики.

Установлено, что полученные аналитически законы распределений схо-дятся  по  критерию

2

с  распределениями,  полученными  с  помощью

имитационного моделирования.

3.  Впервые  установлено,  что  плотности  распределения  амплитуд,  фаз  и

мощностей сигналов ретрансляционных измерителей значительно шире

плотностей распределений радиолокационных сигналов.

111

4.  Впервые на основе полученных статистических характеристик сигналов

ретрансляционных систем диагностики  получены  формулы  для  оценки

фазового набега и частоты сигнала, принятого ретрансляционной систе-мой диагностики. Установлено, что состоятельные, несмещенные и эф-фективные оценки фаз и частоты могут быть получены методом прямо-угольных волн и методом максимальной апостериорной вероятности.

5.  Установлено,  что  при  использовании  метода  прямоугольных  волн  для

оценки информационного параметра ретрансляционной системы диагно-стики могут появляться аномальные погрешности. В условиях отсутствия

аномальных  погрешностей  при  получении  оценок  фазы  метод  прямо-угольных волн эффективнее метода максимальной апостериорной веро-ятности, при оценке сдвига частоты более эффективен метод максималь-ной апостериорной вероятности.  При появлении аномальных погрешно-стей  метод прямоугольных волн практически теряет работоспособность,

метод  максимальной  апостериорной  вероятности  сохраняет  свои  свой-ства.

6.  Разработан метод прецизионного определения фазы и частоты колебаний

ретрансляционной системы диагностики, который необходим при циф-ровой обработке принятого сигнала и определении его информационного

параметра.  Метод использует  специально разработанные для цифровой

обработки массивы параметров колебаний сдвига в ретрансляторе, излу-ченного  и  принятого  сигналов  и  массив  преобразующих  колебаний,

сформированный программным способом.

7.  Разработана  аналого-цифровая  ретрансляционная  система  диагностики

миллиметрового диапазона радиоволн  супергетеродинного типа, в кото-рой  реализуется  эффективное  подавление  паразитных  компонент  спек-тра, возникающих при преобразованиях в ретрансляторе, и входных шу-мов аппаратуры. Разработан метод комплексной аналого-цифровой обра-ботки  сигнала новой системы, который позволяет получить оценку за-

112

паздывания радиоволны миллиметрового диапазона с точностью, близ-кой к потенциально достижимому  радиотехническими  системами  значе-нию,  что  необходимо  для  повышения  качества  контроля  технических

объектов  и  физических  параметров  среды  внутри  и  вблизи  производ-ственных помещений.

8.  Методы  синтеза  ретрансляционной  системы  диагностики  разработаны

применительно к использованию современной элементной базы аналого-вой и цифровой электроники, современных систем программирования и

впервые реализованных комплексных аналогово-цифровых методов об-работки  сигналов.  Они  могут  быть  использованы  при  создании  совре-менных измерительных, контролирующих и управляющих систем, необ-ходимых при создании новых технологических процессов.

9.  На основе имитационного моделирования получены результаты, которые

подтверждают  высокий  уровень  подавления  паразитных  компонентов

спектра, возникающих при преобразованиях СВЧ сигнала в ретранслято-ре, и входных шумов аппаратуры. Подтверждено малое отклонение от

линейной зависимости фазового набега радиоволны ИРСД супергетеро-динного типа от дальности до объекта.

113

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Викторов В.А. Радиоволновые измерения параметров технологических

процессов / В.А. Викторов, Б.В. Лункин, А.С. Совлуков. – М.: Энерго-атомиздат, 1989. – 208 с.

2.  Электронная техника. Сер.1, СВЧ-техника.  –  М.: ЦНИИ «Электрони-ка», – 1998. –  Вып.1 (471). – 72 с.

3.  Смирнов В.И. Методы и средства функциональной диагностики и кон-троля технологических процессов на основе электромагнитных датчи-ков / В.И. Смирнов. – Ульяновск: УлГТУ, 2001. – 190 с.

4.  Суслин М.А. Микроволновый контроль авиационных ГСМ с использо-ванием радиотехнических методов расчета цепей с распределенными

параметрами: монография / М.А. Суслин – М.: "Издательство Машино-строение-1", 2006. – 120 с.

5.  Velichko D.A. A Calculation of Parasitic Signal Components Digital Filtra-tion  for  the  Retransmission  Meter  on  the  basis  of  FPGA  /  D.A. Velichko,

E.I. Vdovichenko // Proc. of 9-th IEEE East-West Design & Test Symposi-um (EWDTS’2011). September 9–12, 2011, Sevastopol, Ukraine. –  P. 335–

336

6.  Величко А.Ф. Ретрансляционный метод измерения и подавления поме-ховых отражений при непрерывном излучении с частотной модуляцией

/ А.Ф. Величко, Д.А. Величко // К.: Известия высших учебных заведе-ний «Радиоэлектроника». – 1998. – Т.41, №11. – С. 3-12.

7.  Величко А.Ф.  Пространственно-временная  фильтрация  в  прецизион-ных радиотехнических системах технической диагностики  /  А.Ф.  Ве-личко, Д.А. Величко, В.М. Шокало // Радиотехника. – 2001. – Вып. 122.

– С. 126–134.

8.  Величко  А.Ф.  Дистанционные  методы  и  средства  для  исследования

процессов  в  атмосфере  земли  /  А.Ф. Величко,  Д.А. Величко,

И.В. Курбатов,  В.М. Шокало  //  Харьков,  Харьк.  нац.  ун-т  радиоэлек-

114

троники; Бизнес Информ, 2002. – Глава 8. Дистанционная диагностика

технологических параметров. – 426 с.

9.  Бунимович В.И. Флуктуационные процессы в радиоприемных устрой-ствах / В.И.  Бунимович. – М.: Сов. радио,1951. – 360 с.

10.  Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга

первая / Б.Р. Левин. – М.: Сов. радио, 1966. – 728 с.

11.  Фалькович  С.Е. Статистическая теория измерительных радиосистем  /

С.Е. Фалькович, Э.Н. Хомяков. – М.: Радио и связь, 1981. – 288 с.

12.  Тихонов В.И. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. – 2-е изд.,

перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 1982. – 624 с.

13.  Коростелев  А.А.  Пространственно-временная  теория  радиосистем:

учебное пособие для вузов / А.А. Коростелев – М.: Радио и связь, 1987.

– 320с.

14.  Величко А.Ф. Характеристики отраженного сигнала при ретрансляци-онном методе и ограниченном подавлении боковых компонент спектра

/ А.Ф. Величко, Д.А. Величко // К.: Известия высших учебных заведе-ний «Радиоэлектроника». – 2000. – Т. 43, № 3. – С. 11–20.

15.  Величко А.Ф. Фазовые соотношения и способ снижения погрешностей

измерения многочастотных ретрансляционных систем  /  А.Ф.  Величко,

Д.А.  Величко, И.В. Курбатов // К.: Известия вузов «Радиоэлектрони-ка». – 2005. – №5. С. 57–67.

16.  Величко  Д.А.  Зависимости  запаздывания  сигнала  ретрансляционного

измерителя  от  условий  формирования  ответного  излучения  /

Д.А. Величко,  С.А. Величко  //  Радиотехника.  –  2008.  –   Вып.  154.  –

С. 24–31.

17.  Vdovychenko Y.I. Signal Characteristics of the Retransmission Meter Dur-ing Monitoring a Fluctuating Reflector / Y.I. Vdovychenko,  A.F. Velichko,

D.A. Velichko // Proc. of the International Conference on Modern Problems

of  Radio  Engineering,  Telecommunications  and  Computer  Science

115

(TCSET’2006). February 28 – March 4, 2006, Lviv – Slavske, Ukraine. – P.

46–48.

18.  Вдовиченко Е.И. Амплитудные флуктуации сигналов радиолокацион-ного  и  ретрансляционного  датчиков  с  частотной  модуляцией  /  Е.И.

Вдовиченко // Материалы 10–го Международного молодёжного фору-ма «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке».  –  Харьков:  ХНУРЭ,

2006. – с. 25.

19.  Вдовиченко Е.И.  Контроль  ретрансляционным  методом  флуктуирую-щего отражателя при вариациях его геометрических координат  /  Е.И.

Вдовиченко // Материалы международной научно-технической конфе-ренции студентов, аспирантов и учёных. – Севастополь: СевНТУ, 2006.

– с.113.

20.  Вдовиченко Е.И., Величко Д.А. Распределение фазы сигнала, отражен-ного флуктуирующим отражателем, при ретрансляционном методе из-мерения / Вдовиченко Е.И., Величко Д.А. //  Материалы 16-ой Между-народной Крымской конференции «СВЧ техника и телекоммуникаци-онные  технологии»  (КрыМиКо’2006).  11–15  сентября  2006,  Севасто-поль, Крым, Украина. – С. 843–844.

21.  Вдовиченко Е.И. Сравнительный анализ флуктуаций мощности сигна-лов  радиолокационного  и  ретрансляционного  измерителей  /

Е.И. Вдовиченко  //  Сборник  материалов  1-й  Международной  конфе-ренции «Глобальные информационные системы. Проблемы  и  тенден-ции развития». – Харьков: ХНУРЭ, 2006 . – 476–477 c.

22.  Vdovychenko  Y.I.  Comparative  Analysis  of  Retransmission  Meter  Signal

Distributions  with  Pierson’s  Distributions  /  Y.I.  Vdovychenko  //  Abstracts

of  International  Young  Scientist  Workshop  on  Optics,  Photonics  and  Met-amaterials. – Kharkov: KNURE, 2009. – P. 31-32.

23.  Вдовиченко Е.И. Распределения параметров сигнала ретрансляционно-го  измерителя  при  флуктуациях  отражателя  /  Е.И. Вдовиченко,

116

А.Ф. Величко, Д.А. Величко // Радиотехника. – 2007. –  Вып. 150. – С.

104–111.

24.  Вдовиченко Е.И. Статистические свойства фазы сигнала ретрансляци-онного  измерителя при  диагностике  флуктуирующего  объекта  /  Е.И.

Вдовиченко // Восточно-европейский журнал передовых технологий. –

№5(65). – 2007. – C. 11–15.

25.  Вдовиченко  Е.И.  Статистические  характеристики  мощности  сигнала,

отражённого флуктуирующим объектом,  при ретрансляционном мето-де диагностики / Е.И. Вдовиченко // Системи обробки інформації. Хар-ківський  університет  Повітряних  Сил  ім.  Івана  Кожедуба.  –  2007.  –

вип. 5(63). – C. 125–127.

26.  Vdovychenko Y.I. Retransmission meter signal amplitude density  of distri-bution during monitoring a fluctuating reflector / Y.I. Vdovychenko // При-кладная радиоэлектроника. – 2009. – Т.8, №2. – С. 224–227.

27.  Величко А.Ф. Линеаризация зависимости фазового набега от дальности

при  отклонениях  фазовых  характеристик  каналов  ретранслятора  /

А.Ф. Величко, Д.А. Величко, Е.В. Харченко // К.: Известия вузов «Ра-диоэлектроника». – 2011. – №2. – C. 34–43.

28.  Величко  Д.А.  Влияние  характеристик  ретранслятора  на  зависимость

фазы выходного сигнала измерителя от расстояния до контролируемо-го рефлектора / Д.А. Величко // Радиотехника. – 2010. –  Вып. 160. – С.

228–236.

29.  Величко А.Ф. Селекция сигнала и определение фазового набега радио-волны цифровыми методами в ретрансляционных системах диагности-ки  /  А.Ф.  Величко, Д.А.  Величко, Е.И.  Вдовиченко // Радиотехника. –

2011. –  Вып. 165. – С. 258–267.

30.  Измерения  в  электронике:    в  2-х  т.  Т. 2  /  редактор-составитель

Б.А. Доброхотов. – М.:  Энергия,  1965. – 231 с.

117

31.  А.с. 1564567 А2.  СССР.  Цифровой фазометр для измерения среднего

значения  сдвига  фаз  /  А.Ф. Величко,  В.М. Моргун,  А.А. Севенко,

В.В. Пучков.  –  № 761935;  заявлено  21.05.88;  опубл.  15.05.90;

бюл. №18. – 5 с.

32.  А.с. 1670622 А2. СССР. Цифровой фазометр для измерения среднего

значения  сдвига  фаз  /  А.Ф.  Величко,  В.М.  Моргун,  А.А.  Севенко,

В.В. Пучков. – № 761935; заявлено 03.05.89; опубл. 15.08.91 бюл. №30.

– 6 с.

33.  А.с. 1499266 А1. СССР. Способ определения усредненного значения

сдвига  фаз  и  устройство  для  его  осуществления  /  А.Ф. Величко,

В.М. Моргун,  А.А. Севенко,  В.В. Пучков.  –  № 761935;  заявлено

25.02.87; опубл. 07.08.89, бюл. №29. – 6 с.

34.  Величко  Д.А.  Статистические  характеристики  погрешностей  измере-ния фазового набега и сдвига частоты сигнала ретрансляционного из-мерителя / Д.А. Величко, С.А. Величко, Е.И. Вдовиченко // Материалы

21-ой Международной Крымской конференции «СВЧ техника и теле-коммуникационные  технологии»  (КрыМиКо’2011).  12–16  сентября

2011, Севастополь, Крым, Украина. – С. 875–876.

35.  Величко А.Ф.  Определение усредненной разности фаз и разности ча-стот в ретрансляционных измерителях  /  А.Ф.  Величко, Д.А.  Величко,

Е.И. Вдовиченко // Радиотехника. – 2011. –  Вып. 164. – С. 21–29.

36.  Velychko D.A. Inaccuracies Decrease in Retransmission Meter with Homo-dyne Conversion / D.A. Velychko, I.I. Vdovychenko // Proc. of 2012 IEEE

International  Symposium  on  Antennas  and  Propagation  and

CNC/USNC/URSI National Radio Science Meeting (APSURSI). 8-14 July,

2012, Chicago, Illinois USA. – P. 1–2.

37.  Сколник  M.  Введение  в  технику  радиолокационных  систем  /

M. Сколник; пер. с англ. под ред. К.Н. Трофимова. – М.: Мир, 1965. –

747 с.

118

38.  Величко Д.А.  Ретрансляционный метод работы  прецизионных радио-технических систем технической диагностики: Диссертация на соиска-ние ученой степени кандидата технических наук: 05.12.17 / Дмитрий

Анатольевич Величко; Харьков: ХГТУРЭ. – Харьков, 2001. – 135 с.

39.  Верзунов М.В.  Однополосная  модуляция  /  М.В. Верзунов,

И.В. Лобанов, А.М. Семенов.  –  М.: Гос. изд. литературы по вопросам

связи и радио, 1962. – 299 с.

40.  Дослідження радіофізичних та акустичних методів і засобів дистанцій-ної діагностики антропогенних об’єктів та середовища поширення усе-редині та поблизу енергетичних та промислових підприємств».  Книга

1.  Дистанційний  контроль  параметрів  технологічних  процесів:    звіт

про  НДР  (заключний) / Інститут  радіофізики  та  електроніки ім. О.Я.

Усикова  НАН  України;  керівник роботи  А.Ф. Величко. –   № ДР

0103U002262;  Інв.  №02.06U000520. – Харків, 2006. – 133 с.

41.  Величко Д.А. Выделение модуляционной компоненты фазы сигнала в

ретрансляционных  измерителях  /  Д.А.  Величко  //  Материалы  10-й

Международной Крымской конференции «СВЧ техника и телекомму-никационные технологии» (CriMiCo’2000). 11–15 сентября 2000, Крым,

Украина. – С. 527–528.

42.  Справочник по радиолокации: в  4 т. / ред. М. Сколника; пер. с англ.

под общ ред. К.Н. Трофимова. –  Т.3: Радиолокационные устройства и

системы / ред. А.С. Виницкого. – М.: Сов. радио, 1979. – 528с.

43.  Янке Е. Специальные функции (формулы, графики, таблицы) / Е. Янке,

Ф.  Эмде, Ф.  Леш;  перевод с 6-го переработанного немецкого издания

под ред. Л.И. Седова. –  М.: Наука, 1968. – 344 с.

44.  Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и ма-тематическими таблицами / под ред. М. Абрамовица и И. Стиган; пер. с

англ. под ред. В.А. Диткиной и Л.Н. Кармазиной. – М.: Наука, Главная

редакция физико-математической литературы, 1979. – 832 с.

119

45.  Теоретические основы радиолокации: учебное пособие для вузов / под

ред. Я.Д. Ширмана. – М.: Сов. радио, 1970. – 560 с.

46.  Вишин  Г.М.  Многочастотная  радиолокация  /  Г.М.  Вишин.  –

М., Воениздат, 1973. – 92 с.

47.  Информационные  технологии  в  радиотехнических системах:  учебное

пособие // В.А. Васин, И.Б. Власов, Ю.М. Егоров, В.В. Калмыков  [и

др.]; под ред. И.Б. Федорова. –  М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. –

672 с.

48.  Канцедал В.М. Сравнение качественных показателей многошкальных

систем с теоретически предельными / В.М. Канцедал, С.Е. Фалькович

// Радиотехника и электроника. – 1977. – т.22, № 3. – с. 618–621.

49.  Волосатов  А.Д.  Обработка  многочастотных  линейно-частотно-модулированных  сигналов  с  использованием  рециркулятора  со  сме-щающимся гетеродином / А.Д. Волосатов, А.И. Николаев // Радиотех-ника. – 1994. – № 10. – С. 58–60.

50.  Величко Д.А.  Моделирование характеристик многочастотной ретранс-ляционной системы /  Д.А.  Величко // К.: Известия вузов «Радиоэлект-роника». – 2008. – №2. – С. 14–24.

51.  Born M. Principles of Optics. Electromagnetic Theory of Propagation, Inter-ference  and  Diffraction  of  Light  /  Max  Born,    Emil  Wolf;  пер.  с  англ.

С.Н. Бреуса,  А.И. Головашкина,  А.И. Шубина;  под  ред.

Г.П. Мотулевич.  –  М.:  Наука,  Главная  редакция  физ.-мат.  литературы,

1973. – 719 с.

52.  Microwave Antenna Theory and Design, MIT Radiation Laboratory Series /

under ed. Silver S. – N. Y.: McGraw-Hill Book Company, 1949. –  Антен-ны сантиметровых волн: в 2 т. / пер. с англ. под ред. Я.Н. Фельда. – М.:

Сов. радио, 1950. – Т.1. – 318 с. – Т.2. – 258 с.

120

53.  Альперт  Я.Л.  Распространение  радиоволн  /  Я.Л. Альперт,

В.Л. Гинзбург,  Е.Л. Фейнберг.  –  М.:  Государственное  издательство

технико–теоретической литературы, 1953. –  883 с.

54.  Woodward  P.M.    Probability  and  Information  Theory  with  Application  to

radar / P.M. Woodward. – N.Y.: Pergamon Press, 1953. – 128 p.

55.  Swerling P. Parameter Estimation Accuracy Formulas / P.  Swerling // IEEE

Trans. – 1964. – Vol. IT-10. – P. 302–314.

56.  Фалькович С.Е. Прием радиолокационных сигналов на фоне флуктуа-ционных помех / С.Е. Фалькович. – М.: Сов. радио, 1961. – 312 с.

57.  Величко Д.А. Модель контрольно-измерительной системы с управляе-мой структурой ретранслятора  /  Д.А. Величко, С.А. Величко //  Труды

20-й  Международной  конференции  «СВЧ-техника  и  телекоммуника-ционные  технологии»  (CriMiCo’10).  13-17  сентября  2010.,  Севасто-поль, Крым, Украина. – С. 1023 – 1024.

58.  Основы статистической теории радиотехнических систем: учеб. посо-бие / С.Е. Фалькович, П.Ю. Костенко. –  Харьков: Нац. аэрокосмиче-ский ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005. – 390 с.

59.  Шустер Г. Детерминированный хаос: Введение / Г. Шустер. – М.: Мир,

1988. – 253 с.

60.  Кроновер  Р.М.  Фракталы  и  хаос  в  динамических  системах.  Основы

теории / Р.М. Кроновер. – М.: Постмаркет, 2000. – 352 с.

61.  Распространение  ультракоротких  радиоволн  /  пер.  с  англ.  под  ред.

Б.А. Шиллерова. – М.: Сов. радио, 1954. - 710с.

62.  Справочник по радиолокации:  в  4 т. / Под ред. М. Сколника; пер. с

англ. под общ ред. К.Н. Трофимова. – Т.1: Основы радиолокации / под

ред. Я.С. Ицхоки. –  М.: Сов. радио, 1976. – 456с.

63.  Special Issue on Radar Reflectivity // Proc. IEEE. – 1964. – v. 53. – 302 p.

64.  Левин  Б.Р.  Теория случайных процессов и ее применение в радиотех-нике / Б.Р. Левин. – Изд.2-е. – М.: Сов. радио, 1960. –  621 с.

121

65.  Хан  Г.  Статистические  модели  в  инженерных  задачах  /  Г. Хан,

С. Шапиро. – М.: Мир, 1969. – 395 с.

66.  Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся

втузов  /  И.Н.  Бронштейн,  К.А.  Семендяев.  –  13-е  изд.  испр.  –  М.:

Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. – 544 с.

67.  Справочник  по  теории  вероятностей  и  математической  статистике  /

В.С.  Королюк,  Н.И.  Портенко,  А.В.  Скороход,  А.Ф.  Турбин.  –  М.:

Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. – 640 с.

68.  Корн  Г. Справочник по математике (для научных работников и инже-неров) / Г. Корн, Т. Корн;  пер. со второго переработанного американ-ского издания под ред. И.Г. Арамановича. –  М.: Наука, Гл.  ред.  физ.–

мат. лит., 1974. – 832 с.

69.  Величко А.Ф.  Характеристики  запаздывания  сигнала  ретрансляцион-ного  измерителя,  работающего  в  зоне  Френеля  /  А.Ф. Величко,

Д.А Величко, С.А. Величко // К.: Известия вузов «Радиоэлектроника».

– 2009. – №2, – c. 35–49

70.  Крамер Г.  Математические методы статистики / Г. Крамер. – М.: Мир,

1975. – 648 с.

71.  Куликов  Е.И.  Оценка  параметров  сигналов  на  фоне  помех  /

Е.И. Куликов, А.П. Трифонов. – М.: Сов. радио, 1976. – 296 с.

72.  Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник

/  Я.Д.  Ширман, Ю.И.  Лосев, Н.Н.  Минервин, С.В.  Москвитин [и др.];

под ред. Я.Д. Ширмана. – М.: ЗАО «МАКВИС», 1998. – 828 с.

73.  Мирский Г.Я. Радиоэлектронные измерения / Г.Я.  Мирский. – Изд. 3-е

перераб. и доп. – М.: Энергия, 1975. – 600 с.

74.  Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники: книга

вторая / Б.Р. Левин. – М.: Сов. Радио. 1968. – 504 с.

122

75.  Миддлтон Д. Введение в статистическую теорию связи:  Том первый /

Д.  Миддлтон;  пер. с англ. Б.А. Смиренина под ред. Б.Р. Левина. –  М.:

Сов. радио, 1961. – 783 с.

76.  Миддлтон Д. Введение в статистическую теорию связи:  Том второй /

Д. Миддлтон;  пер. с англ. Б.А. Смиренина под ред. Б.Р. Левина.  –  М.:

Сов. радио, 1962. – 832 с.

77.  Свешников  А.А.  Прикладные  методы  теории  случайных  функций  /

А.А.  Свешников.  –  изд.  2-е,  переработанное  и  дополненное.  –  М.:

Наука, Главн. ред. физ.-мат. лит. изд., 1968. – 463 с.

78.  Повышение точности измерения положения объектов радиосистемами

ближнего действия вблизи поверхности земли:  Шифр «Земля-1» /  Ин-ститут  радиофизики  и  электроники  им. А.Я. Усикова  НАН  Украины;

научный  рук.  А.Ф. Величко.  –  №  гос.  регистрации  0198U001469.  –

Харьков, 1997. – 197 с.

79.  Исследования взаимодействия радиоволн со средой распространения и

отражающими объектами внутри энергетических и других предприя-тий: Шифр «Волна» / Институт радиофизики и электроники им. А.Я.

Усикова НАН Украины; научный рук. А.Ф. Величко.  –  № гос. реги-страции 0201U001035. – Харьков, 2000. – 129 с.

80.  Сосулин Ю.Г.  Теория обнаружения и оценивания стохастических сиг-налов / Ю.Г. Сосулин. – М.: Сов. радио, 1978. – 320 с.

81.  Трифонов А.П. Совместное различение сигналов и оценка их парамет-ров  на  фоне  помех  /  А.П.  Трифонов,  Ю.С.  Шинаков.  –  М.:  Радио и

связь, 1986. – 264 с.

82.  Дуб Дж.Л. Вероятностные процессы / Дж.Л.  Дуб.  –  М.: ИЛ, 1956. –

605 с.

83.  Гренандер  У.  Случайные  процессы  и  статистические  выводы  /

У. Гренандер. – М.: ИЛ, 1961. – 166 с.

123

84.  Дунин-Барковский И.В. Теория вероятностей и математическая стати-стика в технике / И.В. Дунин-Барковский, В.Н.  Смирнов. – М.: Госте-хиздат, 1955. – 556 с.

85.  Сколник М. Применения миллиметровых и субмиллиметровых волн /

М.  Сколник. – Зарубежная радиоэлектроника. – 1972. – №5. – с. 3-17.

(Skolnik M.I. Millimeter and submillimeter wave applications / M.I. Skolnik

//  MRI  Symposium  Proceeding.  Submillimeter  Waves.  March  31 –  Apr.  2,

1970, Polytechnic Press, Brookline. – Vol. XX. – p. 9–25.)

86.  Электроника  и  радиофизика  миллиметровых  и  субмиллиметровых  ра-диоволн / А.Я. Усиков, Э.А. Канер, И.Д. Трутень [и др.]. – Киев: Наук.

думка, 1986. – 368 с.

87.  Саусворт  Дж.К.  Принципы  и  применения  волноводной  передачи  /

Дж.К. Саусворт; пер. с англ. под ред. В.И. Сушкевича. –  М.: Сов. ра-дио, 1955. – 700 с.

88.  Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ / И.В. Лебедев; под ред. акад.

Н.Д. Девяткова. – М.: Высшая школа, 1970. – 440 с.

89.  Клич С.М. Проектирование СВЧ устройств радиолокационных прием-ников / Клич С.М. – М.: Сов. радио, 1973. – 320 с.

90.  Касаткин  Л.В.  Частотно  стабилизированные  полупроводниковые  ис-точники  электромагнитных  колебаний  миллиметрового  диапазона

длин волн. 1. Диодные источники / Л.В. Касаткин, В.П. Рукин // К.: Из-вестия вузов «Радиоэлектроника». – 2004. – №5. – c.3–17.

91.  Касаткин  Л.В.  Частотно  стабилизированные  полупроводниковые  ис-точники  электромагнитных  колебаний  миллиметрового  диапазона

длин волн. 2. Транзисторные источники / Л.В. Касаткин, В.П. Рукин //

К.: Известия вузов «Радиоэлектроника». – 2004. – №7. – c.3–15.

92.  Гимпелевич Ю.Б. Анализ фазового распределения поля в линии пере-дачи с потерями и оценка влияния потерь на погрешность фазометри-

124

ческого метода измерения полных сопротивлений / Гимпелевич Ю.Б. //

К.: Известия вузов «Радиоэлектроника». – 2004. – №7. – c.23–30.

93.  Касаткин  Л.В.  Мощные  импульсные  полупроводниковые  источники

миллиметрового диапазона длин волн в режиме внешней синхрониза-ции / Л.В. Касаткин, В.П. Рукин // К.: Известия вузов «Радиоэлектро-ника». – 2005. – №6. – c.3–19.

94.  Волович  Г.И.  Cхемотехника  аналоговых  и  аналого-цифровых  элек-тронных устройств  / Г.И. Волович.  –  3-е изд. стер. –  М.: Додэка-XXI,

2011. – 528 с.

95.  Бауэр. Полупроводниковые диодные детекторы, смесители и умножи-тели частоты мм диапазона / Бауэр [и др] //  ТИИЭР. – 1965. – №4. – с.

165–176.

96.  Чистяков Н.И.  Радиоприемные  устройства.  /  Н.И. Чистяков,

М.В. Сидоров, В.С. Мельников; под общей редакцией Н.И. Чистякова.

–  издание 2-е. –  М.: Гос. изд. литературы по вопросам связи и радио,

1959. – 896 с.

97.  Смогилев К.А.  Радиоприемники  СВЧ  /  К.А. Смогилев,

И.В. Вознесенский, Л.А. Филиппов. – М.: Военное издательство мини-стерства обороны СССР, 1967. – 556 с.

98.  Арсланов М.З.  Радиоприемные  устройства  /  М.З. Арсланов,

В.Ф. Рябков. – М.: Сов. радио, 1973. – 392 с.

99.  Величко Д.А. Зависимость фазы отраженного сигнала ретрансляцион-ного измерителя от угла падения волны и диаметра рефлектора  / Д.А.

Величко, С.А. Величко // Радиотехника. – 2009. –  Вып. 156. – С. 191–

198.

100. Трахтман А.М. Основы теории дискретных сигналов на конечных ин-тервалах / А.М. Трахтман, В.А. Трахтман. –  М., Сов. радио, 1975.  –

208 с.

125

101. Голд Б., Рэйдер Ч. Цифровая обработка сигналов / Б. Голд, Ч. Рэйдер;

перевод  с  англ.  под  ред.  А.М.  Трахтмана. –  М.:  Сов. радио, 1973.  –

360 с.

102. Хэмминг Р.В. Численные методы для научных работников и инжене-ров / Р.В. Хэмминг. – Изд. 2-е исправл. – 1972. – 399 с.

103. Леман Э. Проверка статистических гипотез /  Э. Леман. –  М.: Наука,

1979. – 408 с

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.