Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

На правах рукописи

# ТонкачеЕв ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ

УДК 69.057: 69.056.55

ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОДУЛЬНАЯ система формирования компЛЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ оснастки

Специальность 05. 23. 08 – технология и организация

промышленного и гражданского строительства

Диссертация

на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант:

Черненко Виталий

Константинович,

доктор техн. наук, проф.

Киев – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |  |  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  | 5 |
| РАЗДЕЛ 1 СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ |  |  |  |  |  | 14 |
| 1.1 |  |  | Особенности конструктивных систем зданий и перспективы развития технологий их возведения |  |  | 14 |
| 1.2 |  |  | Анализ конструктивно-технологических решений комплектов строительной оснастки и критериев их выбора |  |  | 25 |
| 1.3 |  |  | Анализ существующих систем формирования и выбора комплектов строительной оснастки |  |  | 38 |
| 1.4 |  |  | Проблемы, цель и задачи исследования |  |  | 52 |
|  |  |  | Выводы по первому разделу |  |  | 57 |
| РАЗДЕЛ 2 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ И ОТБОР ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ ВЫБОР |  |  |  |  |  | 59 |
| 2.1 |  | Методика и методы исследования |  |  |  | 59 |
| 2.2 |  | Исследование структуры процесса возведения сборных и сборно-монолитных зданий |  |  |  | 72 |
| 2.3 |  | Исследование связей подсистемы «строительная оснастка» и структурных элементов системы «технология возведения здания» |  |  |  | 81 |
| 2.3 |  | Систематизация функций строительной оснастки |  |  |  | 87 |
| 2.4 |  | Систематизация факторов, влияющих на выбор оснастки |  |  |  | 95 |
| 2.5 |  | Отбор функций и факторов для исследования |  |  |  | 107 |
|  |  | Выводы по второму разделу |  |  |  | 114 |
| РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ |  |  |  |  |  | 116 |
| 3.1 |  | Формирование функциональных модулей и их систематизация |  |  |  | 116 |
| 3.2 |  | Функционально-физический анализ модулей строительной оснастки |  |  |  | 127 |
|  |  | 3.2.1 |  |  | Конструктивно-функциональная структура модулей ограничителей | 128 |
|  |  | 3.2.2 |  |  | Конструктивно-функциональная структура модулей фиксаторов | 142 |
|  |  | 3.2.3 |  |  | Конструктивно-функциональная структура модулей манипуляторов | 159 |
|  |  | 3.2.4 |  |  | Конструктивно-функциональная структура модулей держателей | 171 |
|  |  | 3.2.5 |  |  | Конструктивно-функциональная структура модулей площадок и ограждений | 189 |
|  |  | Выводы по третьему разделу |  |  |  | 192 |
| РАЗДЕЛ 4 ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНОВОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  | 194 |
| 4.1 |  | Исследование структурно-логических зависимостей построения компоновок функциональных модулей |  |  |  | 194 |
| 4.2 |  | Исследование трудоемкости и продолжительности выполнения операций функциональными модулями и их компоновками |  |  |  | 203 |
| 4.3 |  | Моделирование процессов монтажа строительных конструкций с использованием различных компоновок функциональных модулей |  |  |  | 212 |
|  |  | 4.3.1 |  | Компоновки на базе модулей держателей с функцией «удерживать конструкцию на опоре» |  | 212 |
|  |  | 4.3.2 |  | Компоновки на базе модулей держателей с функцией «удерживать конструкцию на подвесе» |  | 222 |
|  |  | 4.3.3 |  | Компоновки модулей ограничителей и фиксаторов неподвижного типа |  | 232 |
|  |  | 4.3.4 |  | Компоновки модулей ограничителей и фиксаторов подвижного типа |  | 243 |
|  |  | Выводы по четвертому разделу |  |  |  | 248 |
| РАЗДЕЛ 5. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ |  |  |  |  |  | 250 |
| 5.1 |  | Общие положения методики и основные принципы формирования комплектов строительной оснастки |  |  |  | 250 |
| 5.2 |  | Методика определения функционально необходимых затрат на выполнения функций приспособлениями |  |  |  | 258 |
| 5.3 |  | Методика определения количественного состава приспособлений в комплекте строительной оснастки |  |  |  | 269 |
|  |  | Выводы по пятому разделу |  |  |  | 275 |
| РАЗДЕЛ 6. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И КОМПЛЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ |  |  |  |  |  | 276 |
| 6.1 |  | Разработка модулей манипуляторов и способов перемещения модулей держателей |  |  |  | 276 |
| 6.2 |  | Разработка манипуляторов и их компоновок для наведения и посадки монтируемых конструкций на опоры |  |  |  | 290 |
| 6.3 |  | Создание и внедрение новых модулей ограничителей и фиксаторов |  |  |  | 293 |
| 6.4 |  | Оценка эффективности выполненных исследований |  |  |  | 301 |
|  |  | Выводы по шестому разделу |  |  |  | 309 |
| ОБЩИЕ ВЫВОДЫ |  |  |  |  |  | 310 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  |  |  |  | 314 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  | 335 |
| А | Справка об использовании методики формирования комплекта оснастки для возведения многоэтажного здания |  |  |  |  | 335 |
| Б | Справка о внедрении модулей фиксаторов и способа устройства многопустотной железобетонной монолитной плиты |  |  |  |  | 336 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В настоящее время наметилась устойчивая тенденция роста этажности зданий, значительно увеличился объем строительства каркасных и стеновых зданий с использованием сборных и сборно-монолитных технологий. На долю каркасных и каркасно-стеновых, зданий приходится около 55% всего объема строительства, при этом используется большое количество оснастки, и эффективность технологий возведения этих зданий во многом зависит от принимаемых решений по технологической оснастке. Особенностью современного уровня строительства зданий есть ограниченный объем строительства по повторяющимся проектам, чаще всего однотипные здания строятся небольшими сериями.

В современных условиях для многих строительных предприятий и проектных фирм на первый план выдвигаются задачи разработки новых и совершенствования существующих средств оснастки. Сдерживающим фактором в повышении эффективности возведения сборных и сборно-монолитных зданий является хаотичный подход в принятии решений по формированию комплектов строительной оснастки. Процесс формирования перенасыщен беспорядочным потоком информации и характеризуются стихийным бессистемным выбором приспособлений. Принятие решений сопровождается отсутствием научно-обоснованной системы формирования и выбора комплектов строительной оснастки.

Технический уровень возведения сборных и сборно-монолитных зданий все еще характеризуется большими затратами труда и недостаточной степенью механизации. Уровень затрат ручного труда достигает 60…70%. Основная доля затрат ручного труда приходится на операции, связанные с эксплуатацией строительной оснастки.

В настоящее время значительное количество конструкций зданий возводится с дефектами. В большинстве случаев причиной возникновения дефектов является низкий технический уровень применяемой строительной оснастки, что свидетельствует о недостаточном умении специалистов проектировщиков и строителей правильно и обоснованно принимать рациональные решения по выбору приспособлений для обеспечения требуемых допусков и отклонений.

Технология возведения сборных и сборно-монолитных зданий все еще характеризуются высоким уровнем себестоимости. Опыт возведения зданий показывает, что стоимость комплектов оснастки при обеспечении беспрерывного технологического процесса во многих случаях выше стоимости применяемых основных строительных машин и механизмов. Доля оснастки в стоимости каркасов зданий значительна, оценивается в 4…7% от стоимости возводимых конструкций.

Необоснованное применение дорогой оснастки с недостаточным уровнем механизации, оборачиваемости в технологических процессах приводит к неоправданным затратам и к снижению производительности труда, поэтому проблема снижения стоимостных затрат при снижении стоимости проектирования, изготовления, эксплуатации комплектов строительной, повышения продуктивности и качества строительства является актуальной.

Актуальность определяется необходимостью снижения материальных и трудовых затрат, которые ежегодно исчисляются сотнями тысяч гривен прямых затрат и десятками тысяч человеко-дней трудовых затрат, а также необходимостью сокращения инвестиционного цикла возведения сборных и сборно-монолитных зданий и сооружений.

Основная проблема заключается в существенных недостатках существующей системы формирования, выбора и использования рациональных комплектов строительной оснастки, сдерживающая рост эффективности возведения сборно-монолитных зданий и сооружений, повышающая затраты ручного труда, снижающая уровень механизации и качество работ.

Выход из сложившейся ситуации может быть найден в использовании нового научно-методологического подхода к созданию системы формирования конструктивно-технологических решений комплектов строительной оснастки, основанного на функционально-модульном принципе формирования структуры оснастки и принципе определения функционально необходимых затрат на осуществление главных и основных функций технологического процесса.

Из множества вариантов конструктивно-технологических решений строительной оснастки можно выделить функциональные модули в виде самостоятельных устройств, из которых можно подобрать и дополнительно разработать такие сочетания (компоновки) модулей, которые обеспечат высокую эффективность возведения зданий и повысят продуктивность строительно-монтажных работ с повышением уровня качества их выполнения.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тематика исследований соответствует научному направлению кафедры технологии строительного производства Киевского национального университета строительства и архитектуры «Разработка эффективных технологий возведения каркасных сборных и сборно-монолитных зданий и сооружений, создание системы устройств и способов для их осуществления». Соответствует концепции государственной целевой социально-экономической программы Украины по строительству доступного жилья на 2009-2016 годы (Распоряжение КМ Украины от 5.11.2008 г. за №1406-р).

Цель и задачи исследования.

Цель исследования заключается в повышении эффективности возведения сборных и сборно-монолитных зданий путем формирования и выбора рациональных и универсальных комплектов строительной оснастки на основе функционально-модульной системы, которая позволяет из ограниченного количества функциональных модулей создавать множество компоновок приспособлений при определении функционально необходимых затрат на ранних стадиях проектирования и подготовки строительства.

Для достижения цели в диссертации решены следующие основные задачи:

- анализ существующих методов формирования конструктивных и технологических решений комплектов строительной оснастки на современном этапе развития науки и техники, раскрытие проблемы, определение цели и постановка задач исследования;

- выявление главных функций оснастки в процессах возведения зданий, определение факторов, влияющих на формирование конструктивно-технологической структуры строительной оснастки, отбор и систематизация функции оснастки и факторов влияния;

- исследование функциональных модулей строительной оснастки, анализ конструктивно-функциональных структур модулей и установление зависимостей формирования их конструктивно-технологических решений;

- исследование компоновок функциональных модулей, путем моделирования процессов монтажа строительных конструкций для различных компоновок функциональных модулей на основе исследования трудоемкости и продолжительности процессов и определения закономерностей их формирования;

- разработка методики формирования комплектов оснастки для возведения сборных и сборно-монолитных зданий и методики определения функционально необходимых затрат на осуществление модулями функций технологического процесса;

- создание новых функциональных модулей и компоновок приспособлений для возведения сборно-монолитных зданий, разработка и внедрение эффективных комплектов строительной оснастки и новых технологий возведения зданий в практику строительства.

Основные задачи исследования по проблеме, направленные на дальнейшее совершенствование методов формирования комплектов строительной оснастки, на повышение производительности труда и эффективности использования средств механизации, были определены на основе изучения и анализа научных трудов НИИ, ВУЗов и ранее выполненных исследований отдельных авторов в области технологии и организации строительного производства.

Основная гипотеза. Структура комплектов оснастки может быть представлена ограниченным множеством функциональных модулей и отношений между ними, а для выполнения функций процесса возведения сборно-монолитных зданий для реализации каждой отдельной функции существует отдельное приспособление или его составляющая часть, которые, могут изготавливаться и эксплуатироваться обособленно или объединяться в компоновки функциональных модулей для реализации конкретных задач строительства.

Объект и предмет исследования.

Объектом исследования являются технологические процессы возведения сборных и сборно-монолитных зданий, включающие комплекты строительной оснастки, состоящие из совокупности различных приспособлений.

Предметом исследования являются конструктивно-технологические свойства приспособлений и комплектов строительной оснастки.

Методы исследования. Достижение основной цели диссертационной работы обеспечено использованием следующих научно-исследовательских методов: сбора и обработки информации; экспертных оценок и расстановки приоритетов; системно-структурного анализа и синтеза технических решений; функционально-стоимостного анализа технических и технологических решений. Экспериментальные исследования проводились с использованием методов хронометражных наблюдений и статистического анализа при обработке экспериментальных данных.

Научная новизна полученных результатов.

Впервые комплекты строительной оснастки рассматриваются как система функциональных модулей и их компоновок, для формирования которых выявлены и установлены закономерности построения функционально-модульных структур строительной оснастки в зависимости от потребностей строительного процесса возведения здания и разработан алгоритм формирования комплектов строительной оснастки в виде методики синтеза отдельных функциональных модулей и их компоновок, который базируется на построении иерархии функциональной структуры оснастки в виде совокупности технических и технологических решений модулей ограничителей, фиксаторов, манипуляторов, держателей, площадок и ограждений. Созданная система формирования комплектов строительной оснастки открывает новое научное направление по унификации и нормализации не самих приспособлений, как было до настоящих исследований, а их составляющих в виде функциональных модулей.

Усовершенствована система нормирования и моделирования технологических процессов путем разработки методики целочисленного нормирования отдельных действий функциональных модулей и составляющих при их эксплуатации, позволившая создать инструмент для оценки и выбора конструктивно-технологических решений компоновок функциональных модулей оснастки, учитывающий возможность компонования и перекомпонования модулей под определенные условия строительства и меняющиеся при этом функции.

Научная новизна выполненных исследований и полученных результатов защищена 7 авторскими свидетельствами и 6 патентами Украины, выданными на изобретения.

Практическая значимость полученных результатов.

Новая система формирования и выбора комплектов строительной оснастки доведена до возможности практического использования в виде методики синтеза функционально-модульных структур формирования и выбора комплектов строительной оснастки, использование которой позволяет повысить эффективность и качество проектных работ сократить этап подготовки строительно-монтажных работ при снижении стоимости проекта.

Использование системы формирования комплектов технологической оснастки при строительстве сборных и сборно-монолитных зданий обеспечивает повышение эффективности строительства при обеспечении реального технико-экономического эффекта за счет увеличения универсальности комплектов строительной оснастки и уменьшения стоимости переносимой на конечную продукцию. Кроме этого функциональные модули, составляющие структурную часть приспособлений оснастки, позволяет сокращать затраты на монтажные, транспортные и складские операции.

Разработанные и внедренные новые устройства функциональных модулей строительной оснастки, показали возможность сокращения времени монтажа строительных конструкций до 30 % и уменьшения трудоемкости выполнения монтажных работ на 25-35 %, обеспечивая их высокое качество.

Теоретические положения работы по формированию комплектов строительной оснастки позволили повысить качество подготовки квалифицированных специалистов в области технологии возведения зданий и сооружений за счет внедрения новой системы знаний в учебный процесс при изложении дисциплины «технология возведения зданий и сооружений».

Личный вклад соискателя.

В единоличных и совместных исследованиях и публикациях, лично автору принадлежат следующие научные результаты.

Структура технологического процесса возведения сборных и сборно-монолитных зданий [89].

Анализ недостатков существующих классификаций строительной оснастки и научно-методологические принципы построения классификации на основании технологических свойств оснастки [185, 193, 196].

Систематизация и анализ существующих направлений формирования комплектов строительной оснастки [97, 168].

Методологические основы формирования и выбора комплектов строительной оснастки для возведения сборных и сборно-монолитных зданий.

Классификация функций и факторов, которые реализует строительное оснащение в технологическом процессе возведения сборно-монолитных зданий [186, 194].

Иерархическая структура функциональных модулей, определенная на основе систематизации и отбора функций и подфункций.

Выявлены и установлены закономерности формирования функционально-модульных структур строительной оснастки в зависимости от потребностей строительного процесса возведения здания.

Формализованные функционально-структурные модели подсистем модулей и способы выполнения процессов с использованием функциональных модулей ограничителей, фиксаторов, манипуляторов и держателей.

Методика определения численного состава приспособлений в комплектах строительной оснастки.

Научное направление в создании оснастки подвижного типа и анализ факторов, влияющих на конструктивно-технологические решения этой оснастки [160, 163, 157].

Методика целочисленного нормирования и экспериментальные модели процессов монтажа строительных конструкций с использованием различных компоновок функциональных модулей.

Методика формирования и выбора вариантов конструктивно-технологических решений функциональных модулей и их компоновок.

Научное направление по унификации и нормализации не самих приспособлений, а их составляющих в виде функциональных модулей.

Отдельные отличительные признаки конструктивных решений функциональных модулей и способов выполнения процессов [178, 180, 187, 188], которые были разработаны и защищены в соавторстве как изобретения в виде авторских свидетельств и патентов Украины.

Публикации. Основные этапы, результаты и выводы диссертационной работы представлены в 57 печатных работах, из которых одна единоличная монография, 24 научных статей, опубликованных в специализированных изданиях ВАК Украины, 7 авторских свидетельств и 6 патентов Украины на изобретения.

Апробация работы. Основные теоретические положения по функционально-модульной системе формирования комплектов технологической оснастки, изложенные в диссертационной работе, докладывались и получили положительную оценку на международных и отечественных научных конференциях, семинарах, совещаниях. В г. Киеве (2003 - 2012 г.) - 64-73-я научно-практическая конференция, подсекция при кафедре технологии строительного производства. В г. Макеевка (2007 – 2011 г.) на VӀ-Х Международных научных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых. В г. Днепропетровске (2005, 2009 г.) в Приднепровской государственной академия строительства и архитектуры « Приднепровский центр МИА, Стародубовские чтения». В г. Харькове (2009 г.) на Международной научно-практической конференции «Эффективные организационно-технологические решения и инвестиционные технологии в каркасно-монолитном строительстве». В г. Одессе (2009 г.) на Международном многоотраслевом научно-техническом форуме «Инженерная стратегия-инновация инженерные решения и инновации в строительстве и архитектуре».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести разделов, списка использованных источников из 196 наименований, 2 приложений. Полный объем диссертации составляет – 336 стр., в т. ч. титульная страница, содержание и вступление – 14 стр., библиография – 21 стр., приложения - 2 стр. В тексте диссертации помещено 39 таблиц и 96 рисунков, из них на 10 стр. размещены отдельные рисунки и таблицы. Основная часть составляет 288 стр.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В диссертации приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований, результаты промышленного внедрения новых технических и технологических решений в области формирования и выбора комплектов строительной оснастки.

Подтверждена гипотеза о том, что структура комплектов оснастки может быть представлена множеством функциональных модулей и отношений между ними, что для выполнения функций процесса возведения сборно-монолитных зданий и сооружений для реализации каждой отдельной функции существует отдельное приспособление или его составляющая часть, которые, могут изготавливаться и эксплуатироваться обособленно или объединяться в компоновки функциональных модулей для реализации конкретных задач.

В диссертации получены следующие основные результаты и сделаны следующие выводы:

- На основании анализа выявлено, что сдерживающим фактором в повышении эффективности возведения сборных и сборно-монолитных зданий является сложившийся подход в принятии решений по формированию комплектов строительной оснастки. Процесс формирования перенасыщен беспорядочным потоком информации и характеризуются стихийным бессистемным выбором приспособлений. Принятие решений сопровождается отсутствием единой системы формирования и выбора комплектов строительной оснастки, что приводит к неэффективному использованию ресурсов и средств.

- В результате исследования технологических процессов возведения зданий и конструктивно-технологических решений приспособлений выявлены и систематизированы главные функции строительной оснастки в виде структуры, состоящей из пяти групп функций - взаимодействия оснастки с монтируемыми конструкциями , с людьми , с подъемно-транспортными машинами , с реальной окружающей средой , с оснасткой , при ограничениях внешней среды . Выявлены и систематизированы факторы, влияющие на выбор функций, что позволило упорядочить процесс формирования конструктивно-технологической структуры приспособлений строительной оснастки.

- Выполненные исследования структуры функций взаимодействия оснастки с монтируемой конструкцией, с людьми, оснастки с оснасткой, а также исследования приспособлений оснастки позволили выделить из их структуры конструктивные узлы, отвечающие за выполнение главных функций технологического процесса, и определить структуру функциональных модулей. В результате создана система функциональных модулей строительной оснастки для возведения сборных и сборно-монолитных зданий, включающая модули ограничители, фиксаторы, манипуляторы, держатели, площадки и ограждения, позволяющая формировать комплекты строительной оснастки путем объединения модулей в компоновки приспособлений с возможностью их перекомпоновки в новые приспособления в зависимости от меняющихся условий строительства зданий.

- В результате исследования различных компоновок функциональных модулей оснастки определены структурно-логические зависимости их построения с учетом технической и технологической совместимости модулей в компоновках, которые являются теоретической основой формирования комплектов строительной оснастки. Исследования процессов монтажа строительных конструкций на сетевых моделях с помощью созданной системы целочисленного нормирования процессов по ряду методов и компоновок приспособлений, позволили научно обосновать конструктивные и технологические параметры компоновок функциональных модулей и определить основные принципы и направления совершенствования приспособлений строительной оснастки.

- На основе выполненных исследований создана функционально-модульная система формирования комплектов строительной оснастки, включающая структуру функциональных модулей, алгоритм синтеза их конструктивно-технологических решений с определением функционально-необходимых затрат, структурно-логические и технико-экономические закономерности формирования компоновок приспособлений из функциональных модулей, методологию построения моделей технологических процессов и определения количественного состава приспособлений и модулей в комплектах строительной оснастки. Система построена по принципу принятия оптимальных решений на ранних стадиях проектирования, что уменьшает затраты при проектировании приспособлений строительной оснастки и повышает эффективность возведения зданий.

- Результаты проведенных исследований, созданная система и разработанная на ее основе методика формирования комплектов строительной оснастки позволили разработать целый ряд новых устройств и приспособлений с модульным принципом построения: Новые способы перемещения модулей держателей позволили разработать и внедрить компоновки манипуляторов и держателей для монтажа конструкций каркасных зданий с перемещением приспособлений без помощи монтажного крана. Разработан ряд модулей держателей, ограничителей и фиксаторов для монтажа колонн на фундаменты и на колонны, для формообразования монолитных частей сборно-монолитных конструкций перекрытий.

- Проведены исследования по разработке и использованию неинвентарных одноразовых модулей фиксаторов для методов самофиксации монтируемых конструкций, для устройства железобетонных монолитных частей плит перекрытий облегченной конструкции. Создан ряд модулей ограничителей и фиксаторов подвижного типа, теоретически и экспериментально обоснован процесс перемещения модулей ограничителей с бесконечной лентой по бетону, что открывает целое направление по совершенствованию технологической оснастки и методов производства работ в сборном и сборно-монолитном строительстве.

- Качественно эффективность результатов исследований определена, как возможность унификации и нормализации конструктивно-технологических решений модулей приспособлений путем создания стройной информационной системы с упорядочивающим принципом сокращения безмерного потока информации по меняющимся факторам. Количественно оценена эффективность результатов исследования в виде ожидаемого экономического эффекта от внедрения новых комплектов оснастки в строительство сборно-монолитных многоэтажных зданий, заключающегося в сокращении времени монтажа строительных конструкций до 30 % и уменьшении трудоемкости выполнения монтажных и монолитных работ на 25-35 %, снижении себестоимости строительства зданий и обеспечении их высокого качества.

- Результаты исследований рекомендуются к использованию в учебном процессе при преподавании курсов «технология строительных процессов» и «технология возведения зданий и сооружений».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Европейский уровень комфорта: [электронный ресурс] // Строительство и реконструкция. – Киев, 2011. - №1-2 – С. 12 – Story-ua. net/journal.html.

- Технология возведения полносборных зданий: [учебн. для студентов вузов] / А. А. Афанасьев, С. Г. Арутюнов, И. А. Афонин,                  Ю. А. Вильман, Е. А. Король, Г. К. Соколов, А. М. Тауенис ; под общ. ред.      А. А. Афанасьева. – М. : Изд-во АСВ, 2000. – 361 с.

- Шерешевский И. А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства: [пособие для учебного проектирования] / И. А. Шерешевский. – Стер. изд. - М.: Архитектура-С, 2007. – 124 с.

- Современные серии панельных домов: шаг вперед. [электронный ресурс] // - 2012. 2 с - http://mestopodsolntsem.ru/sovremennye-serii-panelnykh-domov.

- Северенчук А. Обзор современных высотных жилых зданий Москвы. [электронный ресурс] // Северенчук А.- 2011. 2 с. - http://www.forma.spb.ru/Arch_project/sovremennie-visotnie-zdania.shtml.

- Туровец Г. Технология строительства высотных зданий. [электронный ресурс] / Туровец Г., Марковский М., Бурсов Н. // Архитектура и строительство. – 2011. - №2 (220) - http://ais.by/story/12614.

- Precast Concrete in Buildings / [электронный ресурс] // The Concrete Centre, 2007. – 18 p. - http://xa.yimg.com/kq/groups.

- Попкова О. М. Монолитные железобетонные конструкции зданий повышенной этажности за рубежом: обзорная информация / О.М. Попкова. - М. : ВНИИИС Госстроя СССР, 1985. - вып. 10, сер. 8. – 96 с.

- Попкова О. М. Конструкции зданий и сооружений из высокопрочного бетона: обзорная информация / О.М. Попкова. - М. : ВНИИИС Госстроя СССР, 1990. - сер. 8. – 76 с.

- Атаев С.С. Технология индустриального строительства из монолитного бетона. / Атаев С.С. – М.: Стройиздат, 1989. – 336 с.

- Афанасьев А. А. Интенсификация работ при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона / А. А. Афанасьев. – М. : Стройиздат, 1990. - 376 с.

- Гончаренко Д.Ф. Сокращение трудоемкости монтажа сборных железобетонных конструкций: / Д.Ф. Гончаренко, А.Н. Шулипа, В.А. Панченко. – К. : Будивельник, 1990. - 144 с.

- Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций / В.К. Черненко. – Киев: Будивельник, 1982. – 208 с.

- Ливінський О.М. Технологія будівельного виробництва. / [навчальний посібник] / Ливінський О.М., Дорофєєв В.С., Ушацький С.А. – К.: МП «ЛЕСЯ», 2012. – 400 с.

- Менейлюк А.И. Разработка теоретических основ, исследование и внедрение инноваций при строительстве методом «стена в грунте»: Дис... д-ра техн. наук: 05.23.08 / Харьковский гос. технический ун-т строительства и архитектуры. - Х., 2001. - 340л.

- Торкатюк В. И. Строительство многоэтажных каркасных зданий / В. И. Торкатюк, С. Н. Соколовский, Л. Н. Покрасенко. – М. : Стройиздат, 1989. – 368 с.

- Завадскас Э.К. Системотехническая оценка технологических решений строительного производства / Завадскас Э.К.. – Л.: Стройиздат, 1991. – 256 с.

- Конструкції будинків і споруд. Теплоізоляція будівель: ДБН В.2.6-31-2006. – К. : Мінбуд України, 2006. – 68 с.

- Гуров Е. П. Сборное домостроение. Стратегия развития / Е. П. Гуров // СтройПРОФиль – Санкт-Петербург, 2010. - №4-10. - 8 с.

- Concrete Panel Building, Design Consideration fo Low-rize Industrial fnd Commercial Building // Cement & Concrete association of Australia, - 2003. - №8 – 16 p.

- Мордич А.И. Сборно-монолитные и монолитные каркасы многоэтажных зданий с плоскими распорными перекрытиями / А. И. Мордич // Монтажные и специальные работы в строительстве. – М.: Стройиздат, 2001. - №8-9 – С. 10-14.

- Шембаков В. А. Сборно-монолитное каркасное домостроение. Руководство к принятию решения / В. А. Шембаков. – Чебоксары: «Яблоня», 2005. – 119 с.

- Мустафин И. И. Универсальная несущая сборно-монолитная каркасная система «Казань ХХІ в.»: [электронный ресурс] / И. И. Мустафин. – Казань, 2005. – 20 с. – pkf-karkas@mail.ru.

- Мацкевич А.Ф. Несъемная опалубка монолитных железобетонных конструкций. / Мацкевич А.Ф.- М.: Стройиздат, 1986. - 95 с.

- Технологія будівельного виробництва. / підручник; В. К. Черненко, М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін. / за ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. – К.: Вища шк., 2002. – 430 с.

- Аммосов Н. Г. Монтаж строительных конструкций: / учеб. пособие для вузов / Н.Г. Аммосов. – М.: Высшая школа, 1974. – 215 с.

- Тонкачеев Г.Н. Формирование и оптимизация комплектов приспособлений для выверки и временного закрепления строительных конструкций / автореф. дис.... канд. техн. наук: 05. 23. 08 / Тонкачеев Геннадий Николаевич; Днепропетровский инж. стр. ин-т. – Днепропетровск, ДИСИ,1985. - 23 с.

- Базров Б.М. Основы технологии машиностроения / [учебник для вузов] / Б.М. Базров. – М.: Машиностроение, 2005. – 736 с.

- Черненко В.К. Обоснование и разработка технологии и средств механизации монтажа крупноблочных строительных конструкций: автореф. дис.… доктора техн. наук: 05.05.04 - 05.23.08 / Черненко Виталий Константинович; Киевский инж. стр. ин-т. – К., 1991. – 35 с.

- Технология и организация монтажа строительных конструкций: / [справочник] / [В. К. Черненко, В. Ф. Баранников, А. Я. Волынский и др.]; под ред. В. К. Черненко, В. Ф. Баранникова. – К. : Будивэльнык, 1988. – 276 с.

- Попов Л. Китайцы построили тридцати трёх этажный отель за 15 суток. / [электронный ресурс]. 2012. - http://www.membrana.ru/particle/17422.

- Федоренко П.П. Эффективность сборочно-монтажного конвейера: / П.П. Федоренко, Ю.И. Зыбин. – К. : Будивэльнык, 1983. – 96 с.

- Строительно-монтажный конвейер: / К.В. Клевцов, Б.В. Кочетов, В.В. Межеричев, К.А. Огай. – М.: Стройиздат, 1980. – 167 с.

- Тонкачеев Г.Н. Проблемы выбора монтажной оснастки в строительстве: / Г.Н. Тонкачеев // Проблеми фундаментальних та прикладних досліджень у будівельному комплексі: зб. наук. пр.. Вестник ДонГАСА - Макеевка, 1999. - №99-1 (15). - С. 48-51.

- Соколов С.В. Монтаж зданий методом подъема этажей и конструкций : / С.В. Соколов. – М. : Высшая шк., 1988. – 64 с.

- Колыбин И.В. Подземные сооружения и котлованы в городских условиях - опыт последнего десятилетия [Электронный ресурс]: / И.В. Клыбин. – М. : Российская геотехника – шаг в ХХ1 век. Труды юбилейной конференции, посвященной 50-летию РОМГТиФ, 2007. – 1 CD.

- Красный Д.Ю., Обеспечение качества при возведении зданий и сооружений из монолитного железобетона / Д.Ю. Красный, Ю.М. Красный. - Екатеринбург: «Центр качества строительства», 2003. - 448 с.

- Каграманов Р.А. Монтаж конструкций сборных многоэтажных гражданских и промышленных зданий: справ. / Р.А. Каграманов, Ш. Л. Мачабели. – М.: Стройиздат, 1987. – 414 с.

- Столбова С.Ю. Совершенствование метода расчета технологических допусков и обоснование точности монтажа строительных конструкций: автореф. дис....канд. техн. наук: 05. 23. 08 / С.Ю. Столбова; СибАДИ. – Омск, СибАДИ, 2003. – 20 с.

- Степанов М. А. Основы создания кранов-манипуляторов для строительно-монтажных работ [Электронный ресурс]: / М.А. Степанов. // СтройПРОФИль. – Санкт-Петербург: СтройПРОФИль, 2008. - №4 (66) – С. 46-47, WWW. Story-press. Ru.

- Вильман Ю.А. Основы роботизации в строительстве: учеб. пособие для вузов / Ю. А. Вильман. - М. : Высш. шк., 1989. - 271 с.

- Гранев В. В. Повышение сборности и заводской готовности конструкций промышленных зданий. – М.: Стройиздат, 1990. – 168 с.

- Гусев В.А. О перспективах применения полуавтоматического монтажа промышленных зданий / В.А. Гусев // Промышленное строительство. – М. : Стройиздат, 1984, - №8. – С. 13, 14.

- Динеску Т. Скользящая опалубка / Т. Динеску, А. Шандру, К. Рэдулеску. – М. : Стройиздат, 1975. – 528 с.

- Реконструкция промышленных предприятий: [справ. в 2-х т.] / В.Д. Топчий, Р.А. Гребенник, Л.П. Клименко и др.; под ред. В.Д. Топчия, Р.А. Гребенника. - М. : Стройиздат, 1990, - Т. 2. – 623 с.

- Реконструкция промышленных предприятий: [справ. в 2-х т.] / В.Д. Топчий, Р.А. Гребенник, Л.П. Клименко и др.; под ред. В.Д. Топчия, Р.А. Гребенника. - М. : Стройиздат, 1990, - Т. 1. – 591 с.

- Андреев А.Ф. Применение грузозахватных устройств для строительно-монтажных работ / А.Ф. Андреев, А.А. Богорад, Р.А. Каграманов. – М. : Стройиздат, 1985. – 200 с.

- Андреев А.Ф. Грузозахватные устройства с автоматическим и дистанционным управлением / А.Ф. Андреев – М. : Стройиздат, 1979. – 173 с.

- Боксер И.Б. Пути совершенствования проектирования монтажной оснастки: / И.Б. Боксер // Промышленное строительство и инженерные сооружения. - К. : Будивельник, 1988. – С 25,26.

- Егнус М.Я. Технологическое обеспечение сборки зданий / М.Я. Егнус, Р.А. Каграманов, А.Л. Левинзон. - М. : Стройиздат, 1979. - 341 с.

- Жван В.Д. Совершенствование технологии временного крепления и выверки строительных конструкций одноэтажных промышленных зданий: автореф. дис...к. т. наук: 05. 23. 08 / НИИСП Госстроя УССР, 1982. – 20 с.

- Такелаж и такелажные работы: / справочник по специальным работам / [П. А. Зимин, В. М. Федоров, Е. И. Кременецкий и др.] ; под ред.          П.А. Зимина. - М.: Стройиздат, 1975. – 208 с.

- Каграманов Р.А. Технологическая оснастка для монтажа многоэтажных промышленных и гражданских зданий: / Р.А. Каграманов, В.И. Привин. – М.: ВНИИИС Госстроя СССР, 1983. – 49 с.

- Евдокимов В.А. Монтаж конструкций гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий: [учеб. пособие для вузов] / В.А. Евдокимов, М.В. Зверева, И.Г. Караханов. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отделение, 1984. – 392 с.

- Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий: / В.П. Володин, Ю.А. Корытов // МДС 12-41. 2008. – М. : ЗАО ЦНИИОМТП, 2008. - 26 с. ил.

- Привин В. И. Разработка комплексных технологий возведения многоэтажных каркасных зданий. [на правах рукописи]: дис. … канд. техн. наук: 05.23.08 / Привин В. И. – М.: ЦНИИОМТП, 2000. – 166 с.

- Колесниченко В.Г. Расчет металлических конструкций и приспособлений при производстве монтажных работ: / В.Г. Колесниченко - К. : Будивельнык, 1981. - С. 54-56.

- Сухачев В.П. Средства малой механизации для производства строительно-монтажных работ / В.П. Сухачев., Р.А. Каграманов. – [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Стройиздат, 1989. – 384 с. : ил. – (Справочник строителя)

- Капустин Н.М. Системы автоматизированного проектирования: [учеб. пособие для втузов: в 9 кн.]; / под ред. И.П. Норенкова. Кн. 6. Автоматизация конструкторского и технологического проектирования. / Н.М. Капустин, Г.Н. Васильев. – М.: Высш. шк., 1986. – 191 с.

- Сборно-разборные опалубки многократного применения MEVA (Германия) [Электронный ресурс]. – 2012, - 305 c – internet/www. mosmeva. ru.

- Техника безопасности в строительстве: СНиП III-4-80* / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. - 352 с.

- Методические рекомендации по оценке эффективности оснастки для монтажа крупнопанельных зданий. – К.: НИИСП, 1981. – 16 с.

- Беляков Ю. И. Строительные работы при реконструкции предприятий / Ю. И. Беляков, А. Ф. Резуник, Н. М. Федосенко. – М.: Стройиздат, 1986. – 224 с.

- Яворский В. Г. Монтаж строительных конструкций при реконструкции зданий / В.Г. Яворский. – К.: Будивельник, 1976. – 236 с.

- Андриенко В. Г. Роботизация строительных работ в Японии / Андриенко В. Г., Рычагов Г. Д. // Механизация строительства. – М.: Стройиздат, 1987. - №9 – С. 21-27.

- Кротов Л. А. Возведение промышленных зданий с применением легких металлических пространственных конструкций / Кротов Л. А., Шахпаронов В. В.  – М.: Стройиздат, 1985. – 136 с.

- Станочные приспособления: / справ. В 2 т / [Астахов Ф.И., Бояршинов С.В., Вардашкин Б.Н. и др.]; под ред. Б. Н. Вардашкина, А. А. Шатилова. – М.: Машиностроение, 1984. – Т1. – 592 с.

- Станочные приспособления: / справ. В 2 т / [Бирюков В.Д., Близнюк В.П., Блюмберг В.А. и др.]; под ред. Б.Н. Вардашкина, В.В. Данилевского. – М.: Машиностроение, 1984. – Т2. – 656 с.

- ДБН А. 3. 1-5-96. Організація будівельного виробництва. – Укрархбудінформ, Держкомістобудування України, 1996. – 51 с.

- Посібник з розробки проектiв організації будiвництва  i проектiв виконання робіт до ДБН А.3.1-5-96 "органiзацiя будiвельного виробництва" Частина 1 технологiчна та виконавча документація. - Укрархбудінформ, Держкомістобудування України, 1997. – 63 с.

- Вецкахтин Г. В. О методике оценки средств подмащивания для производства отделочных и специальных монтажных работ в промзданиях. // Межвуз. темат. сб. №5. Технология и организация строительства. – Л.: ЛИСИ, 1975. – С. 86-93.

- Бадеян Г. В. Технологічні основи зведення монолітних залізобетонних каркасів у висотному житловому будівництві: Автореф. дис… д-ра техн. наук: 05. 23. 08 / КНУБА – К., 2000. – 33 с.

- Вайнсон А.А. Крановые грузозахватные устройства: [справочник] / А.А. Вайнсон, А.Ф. Андреев. – М.: Машиностроение, 1982. – 304 с.

- Скрипник О.Г. Функционально-стоимостный анализ при проектировании изделий / О.Г. Скрипник – К.: Техника, 1990. – 160 с.

- Воробьев Е.И. Промышленные роботы агрегатно-модульного типа / Е.И. Воробьев, Ю.Г. Козырев, В.И. Царенко; под общ. ред. Е.П. Попова. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с.

- Балова Е. Ф. Нормирование труда рабочих в строительстве / Е. Ф. Балова, Р. С. Бекерман, Н. Н. Евтушенко и др.: под ред. Е. Ф. Баловой. – М.: Стройиздат, 1985.–440 с.

- Половинкин А.И. Основы инженерного творчества: учебн. пособ. для студ. вузов / А.И. Половинкин. - [3-е изд., перераб. и доп.] – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.

- Технология строительного производства: учебник для вузов / [ Атаев С.С., Данилов Н.Н., Прыкин Б.В. и др.]. – М.: Стройиздат, 1984. – 559 с.

- Технология строительных процессов: учебник для вузов / [ А.А. Афанасьев, Н.Н. Данилов, В.Д. Копылов, и др. ]; под ред. Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – М.: Высш. шк., 1997. – 464 с.

- Будников М.С. Основы поточного строительства / М.С. Будников, П.И. Недавний, В.И. Рыбальский. – К.: Госстройиздат, 1961. – 415 с.

- Технология строительного производства: учебник для вузов / [Литвинов О.О., Беляков Ю.И., Батура Г.М. и др.]; / под ред. О.О. Литвинова, Ю.И. Белякова. – К.: Вища школа, 1985. – 479 с.

- Таукач Г.Л. Научные основы организации труда в строительстве / Г.Л. Таукач – 2-е изд. – К.: Вища школа, 1978. – 246 с.

- Теличенко В.И. Технология строительных процессов: в 2 ч. Ч 1.: Учеб. для строит. Вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 392 с.: ил.

- Теличенко В.И. Технология строительных процессов: в 2 ч. Ч 1.: Учеб. для строит. Вузов / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 302 с.: ил.

- Белецкий Б. Ф. Технология и механизация строительного производства: учебник / Б. Ф. Белецкий. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 752 с. - 3-е изд., перераб. и доп.

- Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин: [учеб. для втузов] / И.И. Артоболевский. – М.: Наука, 1988. – 640 с. – 4-е изд., перераб. и доп.

- Хубка В. Теория технических систем / В. Хубка: пер. с нем. В.В. Ачкасова, Н.И. Зуек, Е.Б. Матвеевой; под ред. К.А. Люшинского. – М. : Мир, 1987.–208 с.

- Еремин И.В. Научная организация труда и управления в строительстве: [учебник для студентов строительных вузов] / Еремин И.В.– М: Высш. шк., 1970. – 260 с.

- Югов А.М. Исследование структуры процесса возведения сборно-монолитных зданий и сооружений / Югов А.М., Тонкачеев Г.Н., Таран В.В. // Сучасні будівельні матеріали, конструкції та інноваційні технології зведення будівель і споруд: зб. наук. пр.. Вісник ДНАБА - Макеевка, 1999. – вип. 2010-5(85), Т 2. - С. 366-371.

- Расширение возможностей эксплуатационных мостовых кранов для производства механомонтажных работ // ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР. – М.: [б. и.], 1984. - №1 – 61 с.

- Рыбальский В.И. Автоматизированные системы управления строительством: [учеб. пособие для студ. вузов строит. спец.] / В. И. Рыбальский . - К. : Вища школа, 1974. - 480 с.

- Report About Concept, Design, And Construction of Burj Dubai [Электр. ресурс]: / 2011. – 33 p. - http:// WWW. Scribd. Com/doc/54840864/Buri-Dubai-Report.

- Парницкий Г. Основы статистической информатики / Парницкий Г.: пер. с венг. Ю.В. Данилова. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 199 с.

- Тонкачеев Г. Н. Основы формирования и выбора комплектов монтажной оснастки в строительстве / Тонкачеев Г.Н. // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2003. - Вип 14. С. 185-189.

- ЕНиР. Сб. Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения. – М: Стройиздат, 1987. – 65 с.

- ЕНиР. Сб. Е5. Монтаж стальных конструкций. Вып. 1. Здания и промышленные сооружения. – М: Стройиздат, 1987. – 31 с.

- Черненко В.К. Особливості розвитку технології і методології проектування монтажної оснастки / Черненко В.К., Тонкачеєв Г.М. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2003. Вип 12. С. 56-61.

- Бейтуганов М.Г., Заборонок Р.А.. Безопасность строительно-монтажных работ на высоте. – М.: Стройиздат, 1991. – 256 с.

- Технологія монтажу будівельних конструкцій: навчальний посібник / В.К. Черненко, О.Ф. Осипов, Г.М. Тонкачеєв та інші; За ред.. В.К. Черненка. – К.: Горобець Г.С., 2010. – 372 с.

- Душинский В.В. Оптимизация технологических процессов в машиностроении / В.В. Душинский, Е.С. Пуховский, С.Г. Радченко; под ред. Г.Э. Таурита. – М.: Техника, 1977. – 176 с.

- Гусаков А.А. Организационно-технологическая надежность строительства. / Гусаков А.А., Веремеенко С.А., Гинзбург А.В. и др. М.: SvR, Аргус, 1994.– 470 с.

- Гусаков А.А. Системотехника строительства : / А.А. Гусаков ; АН СССР ; Науч. совет по комплекс. пробл. "Кибернетика"; - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Стройиздат, 1993. - 367 с.

- Фоков Р.И. Выбор оптимальной организации и технологии возведения зданий. / Р.И. Фоков. – К.: Будивэльнык, 1969. – 192 с.

- Баранов Л. А., Федосеев Н. П. Типовые инвентарные приспособления и устройства по безопасному ведению строительно-монтажных работ. – М.: Стройиздат, 1962. – 24 с.

- Особенности организации рабочих мест при реконструкции зданий / [Завгородний В. И., Молодецкий В. Р., Скибида В. А. и др.] // Промышленное строительство. – М.: Стройиздат, 1985. - №8 – С. 26-27.

- Александров М.П. Подъемно-транспортные машины: [учеб. для машиностроит. спец вузов]; - 6-е изд. перераб. / М.П. Александров. – М.: Высш. шк., 1985. – 520 с.

- Гребенник Р.А. Монтаж стальных и железобетонных строительных конструкций / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с.

- Шмит О. М. Опалубки для монолитного бетона: / О.М. Шмит: пер. с нем. Л. М. Айнгорна; под ред. Н. И. Евдокимова. – Москва: Стройиздат, 1987. – 160 с.

- Данилин Б.С. Основы конструирования вакуумных систем / Б.С. Данилин, В.Е. Минайчев – М. : Энергия, 1971. – 392 с.

- Тонкачеев Г.Н. Функционально-модульная система формирования комплектов строительной оснастки [монография] / под. ред.: Тонкачеев Г.Н.; - ЧП «Блудчий М.І.», 2012. – 158 с.

- Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций [монография] / Черненко В.К. – Киев: Будівельник, 1982. – 208 с.

- Крупноблочный монтаж строительных конструкций [Текст]: / Л.А. Колесник, А.И. Шнайдер, В.К. Черненко, Н.И. Нестеренко. – К.: Будивельнык, 1990. – 320 с.

- Проектирование и строительство зданий методом подъема: [Совм. изд. СССР-НРБ] / А. Айзукевич, Х. Барк, О. Бютнер и др.; под ред. Р.А. Саакяна. – М. : Стройиздат, 1986. – 221 с.

- Вильман Ю.А., Дистанционно-управляемые манипуляторы: [электронный ресурс] / Ю. А. Вильман, М. А. Степанов // Механизация строительства. — 2006. № 1. — c. 3-8. — http://ms.enjournal.net/article/5525/

- Зюлко Е. Монтаж стальных конструкций [Текст]: / Е Зюлко, Г Орлик: пер. с пол. М.Л. Мозгалевой; под ред. М.В. Предтеченского. – М. : Стройиздат, 1984. – 284 с.

- Чяпяле Ю.М. Методы поиска изобретательских идей: / Ю. М Чяпяле. – Л. : Машиностроение. Ленинград. отделение, 1990. – 96 с.

- Ефремова Т. Р. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный / Т. Р. Ефремова. – М.: Дрофа, Русский язык, 2000. – 1233 с.

- Адам Франк-Михаэль Совершенствование технологии строительства модульных быстровозводимых малоэтажных зданий (на примере фирмы «БУК» Германия). [на правах рукописи]: дис. … канд. техн. наук: 05.23.08 / Адам Франк-Михаэль. – Санкт-Петербург, 2001. – 136 с.

- Барон Р.И. Производство монтажных работ с помощью вертолетов / Р.И. Барон, К.М. Макаров. – М.: Стройиздат, 1984. -

- А. с. №1249128 СССР, МКИ Е 04 G 3/10. Раздвижные подъемные подмости / Е. Д. Косенков, Г. Н. Тонкачеев, В. Д. Шевченко и др. (СССР) - № 3807705/29 – 33; Заявлено 29. 09. 84; Опубл. 07. 08. 86, Бюл. № 29.

- Тонкачеев Г.Н. Пути совершенствования конструктивно-технологических решений подвижных опалубочных систем / Тонкачеев Г.Н., Ладовский С.Н. // Проблемы архитектуры и градостроительства. Технология возведения зданий и сооружений. Вестник ДГАСА - Макеевка, 1998, - №98 - 6(14).- С. 174-176.

- Колесниченко В.Г. Технология монтажа металлических конструкций: [учебник] / В.Г. Колесниченко - К. : Вища школа, 1983. – 207 с.

- Косза П. Необычный мост по технологии надвижки. Мост через автобан Мюнетер-Зюд. / П. Косза, В. Краутищалд, Х. Шмитц. – Берлин: Ернст, 2004. - № 11/04.

- Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски: / ГОСТ 26607-85 / – М. : Издательство стандартов, 1985. – 10 с.

- Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски. / ГОСТ 21779-82 / – М.: Издательство стандартов, 1985. – 24 с.

- Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Расчет точности. / ГОСТ 21780-83 / – М.: Издательство стандартов, 1985. – 12 с.

- Гончаренко Д.Ф. Исследование влияния точности изготовления и монтажа сборных железобетонных конструкций на эффективность возведения многоэтажных каркасных зданий: автореф. дис...к. т. наук: 05. 23. 08 / Гончаренко Дмитрий Федорович; НИИСП Госстроя УССР, 1981. - 20 с.

- Выпшис А.П., Парасонис И.И., Клевцов  В.А. Обеспечение точности геометрических параметров монтажа конструкций одноэтажных каркасов промышленных зданий // Промышленное строительство. – М.: Сройиздат, 1988.-№6.-С.37-38.

- Гаевой А.Ф., Клочко B.C. Исследование точности основных геометрических параметров 24 - этажного каркасно-панельного здания. // Изв.вузов "Строительство и архитектура".-1981. -№6.-С.87-90.

- Product Catalogue. 2008 – 2009. / Peikko Group: [электронный ресурс] – WWW.peikko.com.

- Бельфор М.Г. Оборудование для дуговой и шлаковой сварки и наплавки: учеб. пособие для курсов инструкторов по внедрению в нар. хоз-во передовых методов сварки и наплавки / М.Г. Бельфор, В.Е. Патон. - М. : Высш. шк., 1974. - 256 с.

- Bannier G., Krause M. Schnabel W. Ergebnisse und Erfahrungen bei der An von Justierverfahren. – Bauzeitung, Ber. 1978. – №2. S 75.

- Каратаев A.JI. Совершенствование методов установки сборных железобетонных конструкций промышленных зданий с целью повышения точности и надежности монтажа: автореф. дис ... канд. техн. наук: 05. 23. 08 / A.JI. Каратаев –Днепропетровск, ДИСИ, 1977. - 20 с.

- Несущие и ограждающие конструкции. / СНиП 3.03.01-87 / – М.: ГУП ЦПП, 1996. – 159 с.

- Пат. 38754 Україна, МПК В 66 С 1/22 Балансирний захоплювач / Тонкачеєв Г. М., Рашківський В. П.; заявник і власник ТОВ «Будівельна компанія ТАУР». – U 200804146 ; заявл. 02.04.08 ;опубл. 12.01.09 Бюл. №1

- Тонкачеев Г.Н. Монтажная оснастка / Г.Н. Тонкачеев, В.К. Черненко, С.В. Кожемяка, В.В. Николаев; в кн: Технология и организация монтажа строительных конструкций: / [справочник] / [В. К. Черненко, В. Ф. Баранников, А. Я. Волынский и др.]; под ред. В. К. Черненко, В. Ф. Баранникова. – К. : Будивэльнык, 1988. – С. 135 – 190.

- Федоренко П.П. Теоретичне обґрунтування і розробка основ технології монтажу легких металевих конструкцій з застосуванням системи напівавтоматичних пристроїв: Автореф. дис... д. техн. наук: 05.23.08 / ХДТУБА – Харків, 1994. – 37 с.

- Моделювання динаміки механізмів вантажопідйомних машин: [монографія] / В.С. Ловейкін, Ю.В. Човнюк, М.Г. Діктерук, С.І. Пастушенко. – Київ-Миколаїв: РВВ МДАУ, 2004. – 286 с.

- Орлов А.Н. Основы теории динамического расчета грузоподъемных кранов с пространственными подвесами груза: дис. … доктора техн. наук: 05.05.05 «Подъемно-транспортные машины» / Орлов Алексей Николаевич. – Санкт-Петербург, 1993. – 475.

- Грифф М.И. Автотранспортные средства с грузоподьемными устройствами для перевозки грузов в контейнерах и пакетах: / Грифф М.И., Затван Р.А., Трофименков В.Ф.– М.: Транспорт, 1989. – 159 с.

- Першман Х., Глойэ Х. Механизация транспортных и складских операций в строительстве: Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1989. – 152 с.

- Федоренко П.П. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий / Федоренко П.П., Шкрамада А.А. – К.: Будивэльнык, 1988. – 200 с. : ил.

- Савйовский В.В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий / Савйовский В.В., Болотских О.Н. – Х.: Ватерпас, 1999. – 287 с., ил.

- Швиденко В.И. Монтаж строительных конструкций / [учебное пособие для студентов строительных институтов] / В.И. Швиденко. – Харьков. Вища школа, 1982. – 240 с.

- Тонкачеев Г. Н. Рекомендации по выбору и разработке рациональных методов монтажа конструкций в проектах производства работ [приложение 3] / Черненко В. К., Кожемяка С. В. в кн: Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства [справочное пособие к СНиП 3.01.01-85]; под общ. ред. В.В. Шахпоронова, Л.П. Аблязова. / ЦНИИОМТП Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1990. - С. 204-237.

- Технологические схемы монтажа сборных железобетонных конструкций унифицированных каркасов серий ИИ-04, ИИС-04 [Текст] / Р.А. Каграманов, В.И. Привин, В.С. Пикалов и др.; ЦНИИОМТП. – М.: [б. и.], 1980. – 148 с.: черт.

- Технологические схемы монтажа каркасов серий ИИ-04, ИИС-04 с многоэтажными колоннами [Текст] / Р.А. Каграманов, В.И. Привин, Л.М. Щеглова, С.Г. Клячко; ЦНИИОМТП. – М.: [б. и.], 1979. – 68 с.: черт.

- Тонкачеев Г. Н. Исследование условий применения оснастки при подъеме конструкций двумя кранами / Тонкачеев Г. Н., Тонкачеев В. Г. // Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва: зб. наук. пр. Вісник ДДАБіА - Макіївка, 2002, Вип 36. С. 66-68. (2стр).

- Тонкачеев Г.Н. Модель метода усиления металлических конструкций / Тонкачеев Г.Н., Черненко В. К. // Тезисы доклада Всесоюзного семинара МИСИ. – МИСИ, г. Макеевка, 1986.-С. 10-12.

- Тонкачеев Г.Н. Модель метода усиления строительных конструкций / Тонкачеев Г.Н. Шевцова Н. Н. // Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва: зб. наук. пр. Вісник ДДАБіА - Макіївка, 2004-5. Вип. 47. С. 30-32.

- Тонкачеев Г.Н. Классификация методов усиления стальных конструкций. Рекомендации по технологии усиления стальных конструкций / Косенков Е.Д., Колесниченко В.Г., Раскина З.М. и др. в кн: Организационно-технологические решения по усилению стальных конструкций в условиях реконструкции промышленных предприятий. - М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1988. – С 11 - 26.

- Унифицированные средства подмащивания в строительстве / [2-е изд., перераб. и доп. ] / ЦНИИОМТП. – М.: Стройиздат, 1979. – 101 с., ил.

- Возведение зданий из монолитного железобетона в переставной крупнощитовой опалубке конструкций / КТИ Минпромстроя СССР // Карты трудовых процессов строительного производства. ККТ - 4.1 35. ВНИПИтруда в строительстве Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1987. – 108 с.

- Матчиньский Ф. Организация труда на рабочих местах / Матчинський Ф. / пер. со 2-го пол. изд. Н.Н. Малютиной; под ред. И.И. Шапиро. – М.: Машиностроение, 1984. – 192 с.

- Тонкачеєв Г. Н. Исследование параметров оснастки для перемещения конструкций в замкнутом пространстве при сборке и разборке / Тонкачеев Г. Н. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2002. - Вип 11. -     С. 62-67.

- Тонкачеєв Г. М. Особливості регулювання положення конструкцій у просторі при їхній посадці на опорні поверхні / Г.М. Тонкачеєв // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2003. - Вип 12.  - С. 100-106.

- Тонкачеєв Г.М. Підвищення точності монтажу конструкцій шляхом зменшення похибок при виконанні операцій орієнтування і встановлення: / Г.М. Тонкачеєв, Л.А. Лепська // Містобудування та територіальне планування: наук. техн. Збірник. – К.:КНУБА, 2011. - Вип. 41 - С. 439-444.

- Персион А.А. Справочник монтажника специальных сооружений / А.А. Персион, Ю.И. Седых, Ю.Н. Маркман. – Киев. Будівельник, 1976. – 252 с.

- Методические рекомендации по проектированию технологии строительства жилых зданий из монолитного железобетона в скользящей опалубке. – К.: НИИСП Госстроя Украины, 1976. – 66 с.

- Тонкачеєв Г. М. Дослідження факторів, які впливають на режими роботи вертикально-рухливої опалубки з гнучкою стрічкою / Тонкачеєв Г. М., Долматов А. О., Шкуратов Ю. О. // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2001. Вип 9. С. 206-209.

- Тонкачеєв Г. М. Технологічні параметри процесу бетонування стін у вертикально-рухливій опалубці з нескінченною стрічкою / Тонкачеєв Г. М., Долматов А.О. // Будівельне виробництво. - К.: НДІБВ, 2001. Вип 42. - С. 20-22.

- Долматов А. О. Міцність і деформативність залізобетонних фрагментів стін будівель і споруд, що зводяться у вертикально-рухомих опалубках: автореф. дис…к. т. наук: 05. 23. 01 / ДонДАБА – Макіївка, 2004. – 19 с.

- Тонкачеев Г. Н. Теоретическое обоснование и экспериментальное исследование процесса перемещения оснастки по бетону конструкций / Тонкачеев Г. Н., Тонкачеев В. Г. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: сб. научн. тр. – Днепропетровск: ПГАСиА, 2005. - Вып 31 – С. 179-185.

- Основы технико-экономического анализа инженерных решений [учебное пособие для студентов вузов] / А. Э. Розенплентер, В. С. Сычев, С. П. Чернышев, И. С. Шур; под ред. А. Э. Розенплентера. – К.: Выща школа, 1989. – 126 с.

- Саливон И. И. Расчет экономической эффективности внедрения новой техники в строительстве / И. И. Саливон. - Киев: Будивельнык, 1984. – 110 с.

- Тонкачеев Г.Н. Определение количественного состава оснастки в комплекте / Тонкачеев Г.Н. // Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва: зб. наук. пр. Вісник ДДАБА - Макіївка, 2004. – Вип. 2004-5(47). - С. 26-29.

- Тонкачеєв Г.М. Выбор оснастки для устройства монолитных плит перекрытий / Г.М. Тонкачеєв. // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2007. Вип 27. С. 294-300.

- Тонкачеев Г.Н. Выбор опалубочных систем для возведения зданий стеновых конструктивных систем / Тонкачеев Г.Н., Хортюк В.В. // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2010. - Вип. 38. - С. 418-425.

- А. с. №1060787 СССР, МКИ Е 04 G 21/26. Кондуктор для монтажа колонн / Г. Н. Тонкачеев, В. К. Черненко. (СССР) - № 3432237/29 – 33; Заявлено 05. 05. 82; Опубл. 15. 12 83, Бюл. № 46.

- А. с. №1087639 СССР, МКИ Е 04 G 21/26; Е 02 D 27/42. Кондуктор для монтажа колонн / Г. Н. Тонкачеев, Е. Д. Косенков, В. К. Черненко, В. С. Остренко. (СССР) - № 3547829/29 – 33; Заявлено 02. 02. 83; Опубл. 23. 04. 84, Бюл. № 15.

- А. с. №1250634 СССР, МКИ Е 04 G 21/26. Кондуктор для монтажа колонн / Г. Н. Тонкачеев, Е. Д. Косенков, В. К. Черненко и др. (СССР) - № 1087639/29 – 33; Заявлено 11. 11. 84; Опубл. 15. 08. 86, Бюл. № 30.

- А. с. №1516592 СССР, МКИ Е 04 G 21/26. Кондуктор для монтажа строительных конструкций / Г. Н. Тонкачеев, Е. Д. Косенков, В. К. Черненко, В. С. Остренко. (СССР) - № 3895714/29 – 33; Заявлено 21. 05. 85; Опубл. 23. 10. 89, Бюл. № 39.

- Пат. 33857 Україна, МПК Е 04 G 21/24 Кондуктор для монтажу колон / Тонкачеєв Г. М., Рашківський В. П.; заявник і власник ТОВ «Будівельна компанія ТАУР». – U 2008 04147 ; заявл. 02.04.08 ;опубл. 10.07.08 Бюл. №13.

- Пат. 88730 Україна, МПК Е 04 G 21/24 Кондуктор для монтажу колон / Тонкачеєв Г. М., Рашківський В. П.; заявник і власник ТОВ «Будівельна компанія ТАУР». – а 2008 04145 ; заявл. 02.04.08 ; чинний з 10.11.09 ; опубл. 10.11.09 Бюл. №21.

- Пат. 33876 Україна, МПК Е 04 G 21/24 Площадка для монтажу колон / Тонкачеєв Г. М., Рашківський В. П.; заявник і власник ТОВ «Будівельна компанія ТАУР». – U 2008 04148 ; заявл. 02.04.08 ;опубл. 10.07.08 Бюл. №13.

- Пат. 88729 України, МПК Е 04 G 21/24 Площадка для монтажу колон / Тонкачеєв Г. М., Рашківський В. П.; заявник і власник ТОВ «Будівельна компанія ТАУР». – а 2008 04143 ; заявл. 02.04.08 ; чинний з 10.11.09 ; опубл. 10.11.09 Бюл. №21.

- А. с. №1507719 СССР, МКИ В 66 С 1/68. Грузоподъемная траверса / Г.Н. Тонкачеев, Е. Д. Косенков. (СССР) - № 4400607/31 – 11; Заявлено 31. 03. 86; Опубл. 15.09.89, Бюл. № 34.

- А. с. №969865 СССР, МКИ Е 04 G 21/26. Способ монтажа колонн / Г. Н. Тонкачеев, Е. В. Тихомиров, В. Г. Колесниченко, В. В. Самойлович. (СССР) - № 3008838/29 – 33; Заявлено 26. 11. 80; Опубл. 30. 10. 82, Бюл. № 40.

- Тонкачеєв Г.М. Деякі питання технологічності конструкцій монолітних порожнистих залізобетонних плит перекриття каркасних житлових будівель / Тонкачеєв Г.М., Артюх В.Г. // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2004. Вип 17. С. 333-337.

- Артюх В.Г. Практика проектирования и устройства большепролетных монолитных многопустотных плит перекрытий / Артюх В.Г., Тонкачеев Г.Н. / Современное промышленное и гражданское строительство – ДНАСА, Макеевка, 2005. Том 1, №1. С 5-11.

- А. с. №1486583 СССР, МКИ Е 04 G 11/22. Способ возведения вертикальных монолитных железобетонных конструкций и устройство для его осуществления: / Е. Д. Косенков, Г. Н. Тонкачеев, Н. Н. Шевцова и др. № 4334294/23 – 33; Заявлено 06. 10. 87; Опуб. 15. 06. 89, Бюл. № 22 – 5 с.

- А. с. №1428830 СССР, МКИ Е 04 G 11/22. Горизонтально-скользящая опалубка:/ Е. Д. Косенков, Г. Н. Тонкачеев, В. С. Остренко и др. - № 4099250/31 – 33; Заявлено 06. 08. 86; Опубл. 07. 10. 88, Бюл. № 37 – 2 с.

- Бруков А. Г. Применение промышленных роботов и манипуляторов в строительстве и промышленности строительных материалов / А. Г. Бруков, О. М. Дектор, Л. Н. Лебедева. – М.: ВНИПИС, 1987. – 71 с.

- Пат. 65670 України, МПК E04C2/04, Е04С2/06, Е04В5/02, E04G21/12 Спосіб виготовлення багатопорожнинної залізобетонної монолітної плити / Артюх В.Г., Козін В.П., Данильченко О.А., Санніков І.В., Тонкачеєв Г.М.; заявник і власник СЕМАНТІК РЕСЕАРЧ, ЛК (US). – U 2003 109719; заявл. 29.10.03; чинний з 15.04.04; опубл. 15.04.04 Бюл. №4.

- Тонкачеев Г.Н. Технологичность конструкций монолитных плит перекрытий гражданских зданий / Тонкачеев Г.Н., Таран В.В. // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2008. Вип 29. С. 381-394.

- Тонкачеев Г.Н. Моделирование конструктивных решений монолитных плит перекрытий с использованием легких вкладышей / Тонкачеев Г.Н., Таран В.В. // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2009. Вип 35. С. 443-448.

- Югов А.М. Опыт надстройки при реконструкции зданий за счет уменьшения веса монолитной плиты перекрытия / Югов А.М., Таран В.В, Тонкачеев Г.Н., Сопельник В.И., // Науковий вісник будівництва. – Харків, ХДТУБА, ХОТВАБУ, 2009. – С 59-64.

- Югов А.М. Устройство облегченных монолитных дисков перекрытий в гражданских каркасных зданиях / Югов А.М., Тонкачеев Г.Н., Таран В.В. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение; сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ПГАСиА, 2009. Вып 48. С. 169-174.

- А. с. №1303686 СССР, МКИ Е 04 G 11/22. Скользящая опалубка: / Е.Д. Косенков, Г.Н. Тонкачеев, В.С. Остренко, А.Н. Бачурин. (СССР) - № 3824652/29 – 33; заявлено 22. 10. 84; опубл. 15. 04. 87, Бюл. № 14 – 2 с.

- Правила определения сметной стоимости строительства: ДБН 1.1-1-2000. – Офиц. изд. – К.: Госстрой Украины, 2003. – 136 с.

- Технологія монтажу будівельних конструкцій: навчальний посібник / В.К. Черненко, О.Ф. Осипов, Г.М. Тонкачеєв та інші; За ред.. В.К. Черненка. – К.: Горобець Г.С., 2011. – 372 с.

- Мушик Э. Методы принятия технических решений / Мушик Э., Мюллер П: пер. с нем. – М.: Мир, 1990. – 208 с.

- Тонкачеев Г.Н. О классификации опалубочных систем / Тонкачеев Г.Н. Долматов А.А. // Проблемы архитектуры и градостроительства. Технология возведения зданий и сооружений: сборник научных трудов. Вестник ДонГАСА - Макеевка, 1998. - Вып. 98-6 (14) - С. 121-125.

- Тонкачеев Г.Н. Проблеми ремонту поверхонь фасадів монолітних багатоповерхових будинків / Тонкачеев Г.Н., Расламбекова В.А. // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2001. – Вип. 10. - С. 214-217.

- Югов А.М. Устройство облегченных монолитных дисков перекрытий в гражданских каркасных зданиях / Югов А.М., Тонкачеев Г.Н., Таран В.В. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение; сб. научн. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – Вып. 48. - С. 169-174.

- Тонкачеев Г.Н. Расширенная классификация методов устройства стен в грунте / Тонкачеев Г.Н., Шарапа С.П. // Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. - К.: КНУБА, 2011. - Вип. 42. - С. 385-390.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html