Введение

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Проблема поисков и оценки коренных источников благородных металлов по россыпям до настоящего времени не решена и требует дальнейших исследований. Коммунар-Балахчинская рудная зона на восточном склоне Кузнецкого Алатау характеризуется разнотипным золотым оруденением и многоэтапностью его формирования, а также многочисленными золотоносными россыпями. За более чем 170-летний период эксплуатационных работ фонд россыпных и рудных месторождений в районе практически исчерпан, однако коренные источники ряда россыпей пока не установлены, несмотря на неоднократные поиски традиционных типов оруденения в этом районе. Для укрепления сырьевой базы золотодобывающей промышленности назрела необходимость выявления новых коренных месторождений благородных металлов, прежде всего, нетрадиционных типов оруденения на площадях с известными россыпями.

Цель исследований — на примере объектов южной части Коммунар— Балахчинской рудной зоны (Беренджакской, Ипчульской, Бизинской, Кольчульской россыпей) изучить связи в системе «россыпь — коренной источник» и на основе полученных результатов определить геологические и минералогические критерии для поисков коренных источников этих золотоносных россыпей.

Задачи исследований

1. Обобщение материалов по золотоносности Коммунар-Балахчинской рудной зоны: анализ данных по эталонным рудным полям; описание известных продуктивных на золото минеральных комплексов; характеристика типоморфных особенностей и поисковых признаков каждого продуктивного минерального комплекса.

2. Оценка, с использованием собственных материалов, степени унаследованности пробности золота в россыпях и питающих их коренных месторождениях эталонных рудных полей Коммунар-Балахчинской зоны.

Для Беренджакской площади:

3. Изучение характера распределения содержаний золота в россыпях.

4. Изучение минерального состава шлихов с выделением шлиховых ассоциаций.

5. Изучение типоморфных особенностей самородков серебра и золота и шлихового золота из россыпей.

6. Определение состава золота из коренных проявлений.

7. Установление типов коренных источников, состава и природы рудных образований, поставлявших в россыпи благородные металлы.

8. Оценка вклада в формирование россыпей традиционных и нетрадиционных типов оруденения.

Для Кольчульской площади:

9. Обобщение и анализ данных по Кольчульской россыпи.

10. Изучение выявленных автором сливных сульфидных руд как возможного источника золота и платиноидов Кольчульской россыпи.

Фактический материал и методы исследований. В основу работы положены материалы многолетних полевых и камеральных исследований тематического отряда кафедры общей и исторической геологии ТПУ, изучавшего условия золотоносности Коммунар-Балахчинской рудной зоны на восточном склоне Кузнецкого Алатау с участием автора в 1995-2001 гг. в полевых исследованиях отряда и в камеральной обработке материалов. Были получены новые материалы по объектам современной старательской добычи россыпного золота. В ходе работы автором были изучены фондовые материалы геолого-съемочных, тематических и поисковых работ, выполненных в Балахчинском районе, проведен анализ геологических карт Балахчинского района масштаба 1:10 000, 1:25 000, составлена тектоническая схема масштаба 1:100 000 и выполнена подготовка компьютерного варианта геологических карт в соответствии с требованиями «Инструкции... масштаба 1:50 000».

В процессе решения поставленных задач автором использовался широкий спектр методов, включая визуальные маршрутные и геолого-минералогические

4

(обломочно-речной, шлиховой) поиски, минералогический анализ шлихов, анализ геологической обстановки и характера распределения благородных металлов в россыпях. В камеральных условиях изучение самородков проводилось с использованием бинокулярного микроскопа МБС-2 с фотографированием образцов. Состав золота и серебра изучался пробирным методом в лаборатории рудника Коммунар и на микрозонде САМЕВАХ в ОШТМ СО РАН. Кроме того, состав самородков серебра изучался на лазерном микроанализаторе ЛМА-10 в лаборатории кафедры ПИГРЭ ТПУ и методом рентгенографического анализа в лаборатории Сибирского физико-технического института (г. Томск).

Изучение вещественного состава пород в зонах метасоматической гранитизации проводилось с привлечением современных аналитических методик. В период стажировки (2002 г.) в Вестфальском университете в Междисциплинарном Центре электронной микроскопии и микроанализа автором была освоена методика работы на микрозонде JEOL JSM-8600MX и сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-840A. Автором было изучено и сфотографировано 60 прозрачно-полированных шлифов, 8 аншлифов, выполнено 2000 качественных и 825 количественны микрозондовых анализов породообразующих минералов переменного состава; проведено изучение и фотографирование акцессорных, рудных минералов, золота и серебра на сканирующем электронном микроскопе.

В работе использованы результаты минералогического анализа 230 шлихов и 60 проб-протолочек, 37 определений содержаний Аи, Pt и Pd в породах инверсионно-вольтамперометрическим методом, 266 микрозондовых определений содержаний Аи, Ag, Hg, Си в самородном золоте и серебре, 35 анализов пород нейтронно-активационным методом, 35 спектральных полуколичественных анализов на 52 элемента, 35 силикатных анализов. Накопление и обработка аналитических данных проводились на ПЭВМ.

Основные защищаемые положения

1. Типоморфные особенности самородков золота и серебра из россыпи речки Беренджак свидетельствуют о разобщенности и разнотипности коренных источников золота и серебра. Источниками самородков серебра (аркверита) являются карбонатные жилы, генетически связанные с заключительным низкотемпературным полиметаллическим этапом формирования Ипчульского медно-молибденового месторождения.

2. Типоморфные особенности золота россыпей речек Беренджак, Ипчул, Биза, пиковый характер распределения золота в россыпях указывают на разнотипность и множественность коренных источников золота этих россыпей. Золотоносные россыпи Беренджакской площади сформировались за счет: зон метасоматической гранитизации (с высокопробным и весьма высокопробным золотом); кварцевых жил золото-шеелит-галенитового минерального комплекса балахчинского типа (с низкопробным и умеренно высокопробным золотом); жил турмалиновой и молибденитовой ассоциаций в зоне влияния Ипчульского медно-молибденового месторождения (с низкопробным золотом).

3. В процессе метасоматической гранитизации (Беренджакская площадь) базальтоидов рифейского офиолитового комплекса происходит перераспределение петрогенных и рудных элементов с привносом кремнезема, щелочей, бора, меди, серебра, рубидия, циркония и выносом в зоны базификации железа, магния, кальция, титана, марганца, ванадия, никеля, кобальта, хрома, свинца, цинка, редкоземельных элементов, золота и платиноидов. За счет зон базификации сформированы россыпи с редкоземельно-редкометалльной шлиховой ассоциацией, с высокопробным крупным золотом и платиноидами.

4. Источником золота и платины Кольчульской россыпи являются сливные медно-никелевые сульфидные руды, связанные с серпентинитами саланского (бархатного) комплекса, входящего в рифейскую офиолитовую ассоциацию Кузнецкого Алатау.

Научная новизна

1. Впервые для восточного склона Кузнецкого Алатау дана характеристика самородков серебра из Беренджакской россыпи, описан сопутствующий парагенезис минералов. Определена минеральная фаза, слагающая самородки серебра, - аркверит (амальгама серебра ряда конгсбергита с 12,21-13,10 мас.% Hg). Сделан вывод о принадлежности карбонатных жил с аркверитом к завершающему полиметаллическому этапу формирования Ипчульского медно-молибденового месторождения.

2. Изучены типоморфные особенности самородков и шлихового золота из Беренджакской, Ипчульской и Бизинской россыпей. Выделено 8 групп золотин по пробности; показано, что россыпи формировались за счет разнотипных коренных источников. Выявлен пиковый характер распределения золота в россыпях, отражающий множественность коренных источников.

3. Впервые для восточного склона Кузнецкого Алатау в качестве источников золота и платиноидов россыпей рассмотрены зоны метасоматической гранитизации, развивающиеся по зеленокаменным породам рифейской офиолитовой ассоциации. Показано, что в процессе их формирования на Беренджакской площади золото (и платиноиды) отгоняются в зоны базификации, при размыве которых и формируются золотоносные (с платиноидами) россыпи с редкоземельно—редкометалльной шлиховой ассоциацией.

4. Впервые для Кузнецкого Алатау выявлены и описаны сливные Cu-Ni сульфидные руды с серебром, золотом и платино-палладиевой ассоциацией в связи с кольчульскими серпентинитами, аналогичные Cu-Ni сульфидным рудам Кингашского месторождения, связанного с коматиитами.

Практическое значение полученных результатов

1. За счет выявления новых для Кузнецкого Алатау, нетрадиционных типов золотого (с платиноидами) оруденения повышаются перспективы обнаружения коренных месторождений золота.

2. В южной части Коммунар-Балахчинской рудной зоны выделены

7

перспективные площади для постановки первоочередных поисково-оценочных работ на рудное золото, связанное с зонами метасоматической гранитизации в бассейнах речек Беренджак, Ипчул, Виза, и на золото-платиноидное оруденение, связанное с серпентинитами в бассейне рч. Кольчул.

Апробация работы. Результаты исследований доложены и обсуждены на Всероссийских научных конференциях и Международных симпозиумах (Томск 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003; Миасс, 2001; Sudbury, 1999; Calgary, 2000; Hamburg, 2002), на семинаре в Институте Минералогии Вестфальского университета (Мюнстер, Германия, 2002). По теме диссертации опубликовано 13 работ в отечественных и 3 работы в зарубежных изданиях.

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 243 страницах, состоит из введения, 6 разделов (в пятом разделе 6 глав) и заключения. Работа содержит 163 рисунка и 24 таблицы. Список литературы включает 128 наименований.

Первый раздел посвящен истории изученности проблемы. Во втором разделе изложена методика исследований. В третьем разделе приведена история исследования россыпных и рудных месторождений золота в Коммунаровском районе и краткий очерк его геологического строения. В четвертом разделе кратко охарактеризованы эталонные золоторудные месторождения Коммунар-Балахчинской зоны как источники золота россыпей, описаны продуктивные минеральные комплексы и определены их поисковые признаки. В пятом разделе рассматриваются россыпи Беренджакской площади (Беренджакская, Ипчульская и Бизинская) и их возможные коренные источники: 1 глава — геологическое строение площади, 2 глава — характеристика россыпей, 3 глава - шлиховые ассоциации россыпей, 4 глава -описание типоморфных особенностей самородков серебра и золота, а также шлихового золота россыпей, в 5 главе рассмотрены зоны метасоматической гранитизации как возможный источник золота россыпей, в 6 главе — возможные традиционные и нетрадиционные коренные источники благородных металлов россыпей Беренджакской площади. Шестой раздел посвящен Кольчульской

8

золото-платиновой россыпи и ее возможным коренным источникам.

Работа выполнена на кафедре геологии, минералогии и разведки полезных ископаемых Томского политехнического университета под научным руководством доктора геолого—минералогических наук, профессора А.Ф. Коробейникова, которому автор глубоко признательна за постоянную поддержку, помощь, обсуждения, критические замечания и советы. Руководство и помощь в полевых и камеральных исследованиях осуществлялись кандидатом геолого-минералогических наук, доцентом Б.Д. Васильевым (ТПУ). Автор благодарит доктора геолого-минералогических наук А.С. Борисенко (ОИГГМ СО РАН) и доктора геолого-минералогических наук, профессора Л.П. Рихванова (ТПУ) за помощь в выполнении аналитических работ и консультации. Автор благодарна профессору Кристиану Бальхаусу, под руководством которого проходила научная стажировка в Институте минералогии Вестфальского университета (г. Мюнстер, Германия), а также признательна Ясперу Берндту и Удо Брайту, под руководством которых выполнены микроаналитические исследования. Автор благодарит геологов Коммунаровского рудника М.Ю. Никифорова и В.Е. Сутормина за содействие в работе.

В полевых работах по изучению зон метасоматической гранитизации совместно с автором принимал участие Ю.С. Ананьев — доцент кафедры ГМРП ТПУ. В проведении камеральных исследований (минералогический анализ) большую помощь оказали Н.Н. Мартынова - инженер кафедры ГМРП и Ю.Е. Зыков — научный сотрудник кафедры ГМРП. Аналитические работы выполнены: Л.Н. Поспеловой (ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск), Г.А. Новиковой, О.В. Каминской и З.С. Михайловой (ГАЦ «Золото-Платина» ТПУ), д. ф.-м. н. Е.П. Найдиным (СФТИ, г. Томск), Т.А. Чуриловой (кафедра ПИГРЭ ТПУ), Л.П. Филипчук (ГГП «Березовгеология», г. Новосибирск), Н.М. Глуховой (ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск), к.т.н. Е.Г. Вертманом (кафедра ГЭГХ ИГНД ТПУ).

Всем перечисленным выше коллегам автор глубоко признательна за помощь и поддержку в работе.

9

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Проблеме поисков коренных месторождений золота по россыпям посвящены многочисленные работы, учитывающие различные аспекты этой проблемы, применительно к конкретным геологическим ситуациям и типам коренных источников (Билибин, 1955; Неволин, 1971; Избеков и др., 1975; Поиски и опыт реконструкции ..., 1975; Скрябин, 1975; Трушков, 1975; Сыроватский, 1981; Шило, 1985; Нестеренко, 1988, 1991; Колтунов, 1990; Михайлов, 1990; Баранников, 1994; Кожевников, 1994; Кривенко и др., 1994; Куликов, 1999). Наиболее полно минералого-геохимические критерии и общие вопросы связи золотоносных россыпей с рудными источниками на примере районов юга Сибири рассмотрены в докторской диссертации Г.В. Нестеренко (1988).

Основы металлогении золота заложены в трудах В.А. Обручева, Ю.А. Билибина, Ф.Н. Шахова, С.Д. Шера, Н.А. Шило, Л.В. Таусона. Важное значение в изучении минералогии, геохимии, геологии и металлогении золота имеют работы А.Я. Булынникова (1948), Н.В. Петровской (1953), Ю.Г. Щербакова (1974), Р. Бойля (1979), А.Ф. Коробейникова (1987, 1992, 1999), В.А. Буряка и Ю.И. Бакулина (1998), Л.В. Алабина (1983, 1999), на которые мы опираемся в настоящем исследовании.

Морфологию и состав золота из россыпей, кварцево-жильных, штокверковых и скарновых месторождений Коммунаровского золоторудного района изучали многие исследователи.

С.С. Ильенок (1940) описал 28 самородков золота весом от 10 до 1673 г из россыпей р. Изекиюл и кл. Шипилинского. Было показано, что самородки имеют пластинчатую или неправильную форму, сформировались первично в трещиноватом кварце двух типов: 1 - среднезернистый бледно—молочно-белый кварц с золотом красноватого оттенка; 2 - грубо- и крупнозернистый кварц серовато—белый с золотом зеленоватого оттенка.

А.Ф. Коробейников и A.M. Кузьмин (1964) описали морфологию и размерность золотин из штокверковых, жильных и скарновых

10

месторождений Коммунаровского рудного поля и Нижне-Солгонской россыпи.

На большом материале (более 8300 золотин) ими показано, что по крупности выделяется две основные группы золотин размерами 0,5-0,1 мм и 0,05-0,01 мм, причем мелкое золото преобладает. Подмечено, что размер золотин (и содержание золота) с глубиной постепенно снижается, что особенно четко проявлено на месторождениях жильного типа. В штокверковых месторождениях на участках, сложенных крупнозернистым друзовидным кварцем, агрегаты самородного золота значительно крупнее (от 0,08 до 2 мм, при среднем размере 0,5 мм), чем в штокверковых рудах тех же месторождений, сложенных мелкозернистым жильным кварцем. В штокверковых месторождениях преобладают золотины трещинного морфологического типа, а в жильных и скарновых — золотины, сформированные путем заполнения межзерновых пустот

(кристалломорфные).

По одинаковым морфологическим особенностям и размерности золотин, нередкой встречаемости почти неокатанных крупных золотин и самородков весом 1-5 г, одинаково высокой пробности (900-950) вероятным источником россыпного золота Нижне-Солгонской россыпи определено Солгонское рудопроявление штокверкового типа, расположенное несколько выше по долине рч. Солгон.

На площади Балахчинского рудного узла россыпи золота известны с 1858 г. С 1885 г. началась интенсивная отработка россыпей по рекам Тюхтерек, Андат, Беренджак, Ипчул, Виза. Наличие золотоносных россыпей - благоприятный показатель наличия вскрытого золотого оруденения. Поисковыми работами были выявлены коренные источники золота Тюхтерекской россыпи - Случайнинское (1897 г.) и Благодатное (30-е гг. XX в.) рудные поля, для Андатской россыпи — Балахчинское рудное поле (1932 г.). Однако источники золота Беренджакской, Ипчульской и Бизинской россыпей обнаружены не были.

11

Данная площадь неоднократно опоисковывалась на предмет выявления потенциально золотоносных образований (Потемкин, 1952, 1954; Осипов, Саяпин, 1972; Осипов, Чудинов, 1979; Васильев и др., 1985; Сазонов и др., 2000). Все авторы признавали потенциально золотоносными на этой площади скарны, сульфидизированные дайки и березиты, породы с рассеянной сульфидной вкрапленностью, штокверки и, конечно же, кварцевые жилы. Однако по результатам опробования каждый раз все они получали отрицательную оценку, и к настоящему времени проблема выявления коренных источников россыпей речек Беренджак, Ипчул, Виза остается актуальной.

Как видно из вышеизложенного, поиски традиционных источников золота результатов не дали, что наводит на мысль о наличии нетрадиционных источников россыпного золота в бассейнах речек Беренджак, Ипчул и Биза, тем более что все три россыпи отличаются от других россыпей Балахчинского узла крупным (с самородками) золотом.

Кольчульская золото—платиновая россыпь, расположенная в южной части Балахчинского рудного узла, отрабатывалась в 1937 г. В связи с небольшими запасами россыпь не подвергалась в дальнейшем разведке. Коренные источники благородных металлов в бассейне рч. Кольчул не выявлены.

История открытия рудных месторождений Коммунаровского золотоносного района показывает поэтапное выявление и обоснование новых типов рудных тел: жильные — штокверковые — золотоносные дайки с лестнично-штокверковой минерализацией — прожилково—вкрапленные. Полученные автором новые данные по коренным источникам благородных металлов Беренджакской, Ипчульской, Бизинской и Кольчульской россыпей свидетельствуют о наличии новых типов коренных источников золота и платиноидов, поиски которых актуальны не только для Беренджакской и Кольчульской площадей, но и для других золотоносных районов Кузнецкого Алатау.

12

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В процессе решения поставленных задач автором использовался широкий спектр методов, включая визуальные маршрутные и геолого-минералогические (обломочно-речной, шлиховой) поиски, минералогический анализ шлихов, анализ геологической обстановки и характера распределения благородных металлов в россыпях. Для изучения вещественного состава пород привлекались современные аналитические методики. Дополнительно были использованы фондовые материалы геологосъемочных, тематических и поисковых работ, выполненных в районе исследований. В ходе работы автором проведен анализ геологических карт Балахчинского района масштаба 1:10 000, 1:25 000, составлена тектоническая схема масштаба 1:100 000 и выполнена подготовка компьютерного варианта геологических карт в соответствии с требованиями «Инструкции... масштаба 1:50 000».

В камеральный этап было выполнено:

1) изучение и фотографирование прозрачно-полированных шлифов под петрографическим микроскопом LEICA - 60;

2) изучение прозрачно-полированных шлифов - 60 и аншлифов - 8 под рудным микроскопом OLYMPUS;

3) изучение и фотографирование акцессорных, рудных минералов и золота на сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-840A;

4) точная диагностика породообразующих минералов переменного состава (плагиоклазы, амфиболы, хлориты) на микрозонде JEOL JXA-8600MX -2000 качественных и 825 количественных анализов;

5) определение состава благородных металлов на микрозонде САМЕВАХ -266;

6) минералогический анализ 230 шлихов;

7) силикатный анализ - 35;

8) спектральный полуколичественный анализ - 35;

9) нейтронно—активационный анализ — 35;

13

10) определение содержаний золота, платины и палладия в породах инверсионно-вольтамперометрическим методом - 37.

Накопление и обработка аналитических данных проводились на ПЭВМ.

В камеральных условиях изучение самородков золота и серебра проводилось с использованием бинокулярного микроскопа МБС—2 с фотографированием образцов. Состав золота и серебра изучался пробирным методом в лаборатории рудника Коммунар и на микрозонде САМЕВАХ в ОИГГМ СО РАН, г. Новосибирск (аналитик Л.Н. Поспелова). Кроме того, состав самородков серебра изучался на лазерном микроанализаторе ЛМА-10 в лаборатории кафедры ПИГРЭ ТПУ (аналитик Т.А. Чурилова) и методом рентгенографического анализа в лаборатории Сибирского физико-технического института (д. ф.-м. н. Е.П. Найдин).

Отбор образцов магматических, метаморфических и метасоматических пород для лабораторных исследований проводился с использованием бинокулярного микроскопа МБС-2. Из всех образцов пород, предназначенных для лабораторных исследований, были изготовлены прозрачно-полированные шлифы. В период стажировки в Вестфальском университете (г. Мюнстер, Германия) в Междисциплинарном Центре электронной микроскопии и микроанализа под руководством под руководством Яспера Берндта и Удо Брайта автором была освоена методика работы на микрозонде JEOL JSM-8600MX и сканирующем электронном микроскопе JEOL JSM-840A. Точная диагностика породообразующих минералов переменного состава (плагиоклазы, амфиболы, хлориты) осуществлялась на микрозонде JEOL JSM-8600MX с использованием соответствующих руководств (Deer, Howie, Zussman, 1992; Leake et. al., 1997; Schumacher, 1997). Для иллюстрации особенностей строения горных пород и взаимоотношения слагающих их минералов проводилось фотографирование шлифов под поляризационным микроскопом LEICA. Фотографии взаимоотношений минеральных фаз выполнялись на сканирующем

14

электронном микроскопе JEOL JSM-840A.

В нашем распоряжении были шлихи, отмытые по речкам Беренджак, Ипчул, Виза, шлихи по скважинам разведочных линий (1984-1985 гг.) в их долинах, а также хвосты доводки концентрата (шлих 906) и магнитная фракция концентрата (шлих 905) с промприбора старательской отработки россыпи рч. Беренджак. Подготовка шлихов и минералогический анализ шлихов проведен по стандартной методике (Родыгина, 1999). Из серого шлиха при помощи постоянного магнита отбиралась магнитная фракция, с помощью ручного электромагнита Сочнева (С-5) отбирались три электромагнитные фракции, немагнитный остаток обрабатывался в тяжелой жидкости (бромоформ). Изучение фракций осуществлялось под бинокулярным микроскопом МБС-2. Определение минералов проводилось как визуально по типоморфным особенностям, так и с использованием микрохимических реакций. Аналитик - Н.Н. Мартынова.

Силикатный анализ пород проводился в лаборатории ОИГГМ СО РАН (зав. группой к.х.н. Киреев А.Д.) рентгено-флуоресцентным методом, навеска пробы — 3 г. Железо определялось общее в пересчете на Fe2O3-Аналитик — Н.М. Глухова. Пределы обнаружения петрогенных окислов (%) приведены ниже:

Na2O-0,3;

SiO2,Al2O3,MgO-0,l;

Fe2O3, MnO, CaO-0,03;

TiO2,P2O5-0,01;

K2O- 0,005;

BaO- 0,003.

Эмиссионный спектральный полуколичественный анализ проводился в

аналитической лаборатории ГГП «Березовгеология» (зав. лабораторией Чариков Н.А.), навеска пробы - 3 г. Аналитик Л.П. Филипчук. Пределы обнаружения элементов (г/т):

барий - 200; иттрий - 3; ртуть - 40;

бериллий -6; кадмий-20; свинец-6;

бор-30; кобальт-2; серебро-0,03;

15

ванадий-6; лантан-30; скандий-3;

висмут - 1; литий - 20; стронций - 200;

вольфрам-30; марганец-10; сурьма-30;

гадолиний-30; медь-6; таллий-5;

галлий - 1; молибден - 2; тантал - 30;

гафний - 20; мышьяк - 100; теллур - 100;

германий-2; неодим-30; титан-100;

диспрозий — 30; никель —6; фосфор—100;

европий — 30; ниобий — 6; хром — 6;

золото - 3; олово - 3; церий - 100;

индий - 1; празеодим - 100; цинк - 40;

иттербий - 1; рений - 5; цирконий - 30.

Нейтронно-активационный анализ осуществлялся в ядерно-геохимической лаборатории кафедры ГЭГХ ИГНД ТПУ (зав. лабораторией к.т.н. Вертман Е.Г.). Навеска пробы - 200 мг. Пределы обнаружения элементов (г/т) приведены ниже:

барий - 100; лютеций - 0,06; тантал - 0,4;

гафний-0,5; мышьяк-5; тербий-0,2;

европий-0,2; натрий-200; торий-0,3;

железо-100; рубидий-10; уран —0,9;

золото-0,03; самарий-0,1; хром-0,2;

иттербий-0,3; серебро-4; цезий-0,5;

кальций-500; скандий - 0,02; церий-0,5.

кобальт-0,1; стронций - 200;

лантан-0,5; сурьма-0,2;

Золото и платиноиды (Pt, Pd) в магматических, метаморфических и метасоматических породах определялось инверсионно-

вольтамперометрическим методом в лаборатории геолого-аналитического Центра «ЗОЛОТО-ПЛАТИНА» при кафедре ГРМИ ИГНД ТПУ. Аналитики - Г.А. Новикова, О.В. Каминская и З.С. Михайлова. Навеска пробы - 1 г, чувствительность метода— 1-10*7%, воспроизводимость — 90%.

16

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ КОММУНАРОВСКОГО РАЙОНА

История геологического изучения Коммунаровского золотоносного района, в состав которого входит Коммунар-Балахчинская рудная зона, связана, в основном, с открытием и освоением россыпных, а затем и коренных месторождений золота в междуречье Белого и Черного Июсов. Первые россыпи были открыты в 1833 г. по р. Изекиюл в Знаменитовском узле, руч. Сактычул, Солгон и Федоровский, рч. Большая Собака - в Коммунаровском узле. В Балахчинском узле открытие россыпей состоялось на 25 лет позже, в 1858 г. по рч. Биза. В дальнейшем здесь были открыты россыпи по руч. Большой Благодатный (1866 г.), рч. Андат (1875 г.), рч. Ипчул и Большая Покровка (1880 г.), рч. Беренджак (1884 г.), руч. Железный, Сухой Лог, Константиновский (1885 г.), р. Тюхтерек (1886 г.). Мелкие россыпи в верховьях рч. Большая Сыя были открыты в 1871 г. (руч. Леонтьевский), в 1887 г. (руч. Витальевский) и в 1893 г. (руч. Васильевский). Таким образом, к концу XIX в. все основные золотые россыпи района были открыты и в значительной мере отработаны. До революции из россыпей Коммунаровского и Балахчинского золотоносных узлов было добыто около пяти тонн учтенного золота (Осипов, 1992).

Рудное золото было открыто в Коммунаровском узле в 1896 г. (жила Богомдарованная, она же Масловская), в Балахчинском узле — в 1897 г. (жилы Случайная, Медвежья), в Знаменитовском узле - в 1903 г. (жила Знаменитая).

В 1902 г. профессор Томского университета A.M. Зайцев посетил золотоносный район по маршруту с. Чебаки - Б. Рождественка — Изекиюл — Б. Собака — Сактычул — Солгон - Леонтьевский — Беренджак и кратко описал геологию и россыпи.

С 1907 г. на восточном склоне Кузнецкого Алатау геологическую съемку проводили геологи Геологического Комитета Я.С. Эдельштейн и А.Н. Чураков, определившие основные черты геологического строения этой

17

Список литературы