mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

На правах рукопису

Попович Наталія Миколаївна

УДК 624.042.42:692.4

ІМОВІРНІСНИЙ АНАЛІЗ ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ХОЛОДНІ ПОКРІВЛІ

ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

доктор технічних наук, професор

Пічугін Сергій Федорович

Полтава 2013

ЗМІСТ

ВСТУП	5

1.ДОСВІД   ДОСЛІДЖЕННЯ   ТА   НОРМУВАННЯ   ПРИРОДНО-

КЛІМАТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ	11

  - Загальні методи нормування природно-кліматичних навантажень

на будівельні конструкції	11

  - Норми природно-кліматичних навантажень на покрівлі	20

  - Метеорологічні спостереження та ймовірнісні моделі снігового навантаження	26

  - Метеорологічні спостереження та ймовірнісні моделі вітрового навантаження	32

  - Метеорологічні спостереження та ймовірнісні моделі 
температурних впливів	34

  - Конструкції та галузі використання холодних покрівель	35

  - Дослідження та нормування снігових навантажень на холодні покрівлі	38

  - Висновки з розділу та завдання досліджень	41

2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СНІГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ

НА ХОЛОДНІ ПОКРІВЛІ	44

  - Математична модель формування снігового покриву на холодні покрівлі	44

  - Теоретичне прогнозування інтенсивності танення снігу на 
холодній покрівлі	46

  - Установка й методика експериментального дослідження режиму відкладення снігу на холодній покрівлі	51

  - Результати спостережень за сніговим покривом на покрівлі експериментальної установки	56

  - Висновки з розділу	59

3. ОСОБЛИВО НЕБЕЗПЕЧНІ СНІГОПАДИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	61

  - Метеорологічні дані та їх попередній аналіз	61

  - Географічна локалізація особливо небезпечних снігопадів	64

  - Статистичний  аналіз  показників  особливо  небезпечних

снігопадів	69

  - Порівняння особливо небезпечних снігопадів з результатами снігомірних зйомок	77

  - Висновки з розділу	85

- 4. ІМОВІРНІСНА  МОДЕЛЬ  ПОСЛІДОВНОСТІ  СНІГОПАДІВ	87

  - Попередній аналіз метеорологічних даних	87

  - Статистичний аналіз послідовностей приростів снігового навантаження на ґрунт	92

  - Обґрунтування імовірнісної моделі послідовності снігопадів….102

  - Закон розподілу висоти імпульсу послідовностей снігопадів…..106

  - Статистичні  характеристики  послідовностей  снігопадів  на           території України……………………………………………...……109

  - Висновки з розділу…………………………………………………119

- 5. НОРМУВАННЯ  СНІГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ХОЛОДНІ

- ПОКРІВЛІ……………………………………………………………………121

  - Передумови  нормування  снігового  навантаження  на  холодні  покрівлі	121

  - Методика визначення розрахункових значень снігового навантаження на холодні покрівлі	124

  - Розрахункові  значення  снігового  навантаження  на  холодні      покрівлі для території України	135

  - Територіальне районування України за сніговим навантаженням      на холодні покрівлі	139

  - Пропозиції щодо нормування снігових навантажень на холодні покрівлі для території України	146

  - Вплив снігового навантаження на матеріалоємність несучих конструкцій  теплиць………………………………………………..150

  - Висновки з розділу	154

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	157

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	159

ДОДАТОК А. Результати вимірювань і спостережень	180

ДОДАТОК Б. Статистичні характеристики і розрахункові значення             снігового навантаження на холодні покрівлі………………………………….188

ДОДАТОК В. Довідки про впровадження дисертаційної роботи198

В С Т У П

Актуальність теми. У промисловому та сільськогосподарському виробництві використовують будівлі з холодними покрівлями при додатних значеннях температури внутрішнього повітря: цехи металургійного виробництва з надлишковими виділеннями тепла, теплиці та оранжереї із світлопрозорими покрівлями тощо. Вони сприймають навантаження від власної ваги, а також природно-кліматичні навантаження від дії снігу, вітру та змін температури атмосферного повітря. Дія вітру та змін температури на холодні покрівлі не відрізняється від дії цих навантажень на будівлі інших типів. Ці навантаження досить повно регламентовані чинними нормами, а тому не потребують додаткового вивчення. Снігове навантаження на холодні покрівлі з додатними внутрішніми температурами відрізняється тим, що за рахунок швидкого танення сніговий покрив не накопичується протягом зими. Це вимагає окремого дослідження й нормування снігового навантаження на холодні покрівлі таких будівель з урахуванням дії лише одного найбільшого можливого снігопаду. Таке нормування виконане в ДБН В.2.2-2-95 «Теплиці та парники», але наведена в них карта територіального районування України є недостатньо детальною, а методика визначення снігового навантаження не гармонізована з розробленими пізніше ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» та ДБН В.1.2-14:2009. «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ» щодо класифікації розрахункових значень та можливості урахування встановленого терміну експлуатації будівлі. Наведений у ДБН В.1.2-2:2006 коефіцієнт режиму експлуатації 0,8 дозволяє зменшувати снігове навантаження на холодні покрівлі на 20%, але останні дослідження вказують на його недостатнє обґрунтування.

Тому розроблення науково обґрунтованих норм природно-кліматичних навантажень, зокрема снігового навантаження, на холодні покрівлі виробничих будівель, гармонізованих з чинними нормами навантажень та вимогами до забезпечення надійності будівельних об’єктів, є актуальним завданням.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема відповідає напряму науково-технічної політики держави в галузі оцінювання технічного стану будівель і споруд згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 409 від 5 травня 1997 р. «Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та мереж» і рішенням науково-технічної ради Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики (Держбуду) України від 16.11.2001 р., № 63 «Про досвід НДІБК щодо вирішення науково-технічних проблем обстеження, оцінки технічного стану та підсилення конструкцій і будівель в умовах стислих термінів будівництва та реконструкції».

Робота виконана в межах наукової програми дослідних тем кафедри конструкцій із металу, дерева і пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (ПолтНТУ) «Розвиток методів розрахунку та проектування будівельних конструкцій», а також держбюджетних дослідних тем: «Розробка методів розрахунку надійності будівельних конструкцій та нормування навантажень на них» (державний реєстраційний номер 0196U000999), «Оцінювання надійності та ризиків несучих і огороджуючих будівельних конструкцій» (державний реєстраційний номер 0111U000839) та «Розробка пропозицій по удосконаленню норм проектування будівельних конструкцій на основі дослідження їх надійності» (державний реєстраційний номер 6194U0400378).

Мета роботи: розробити науково обґрунтовані пропозиції щодо нормування природно-кліматичних навантажень, зокрема снігового навантаження, на холодні покрівлі виробничих будівель.

Завдання досліджень полягають у наступному:

- розробити теоретичну модель формування природно-кліматичних навантажень, зокрема снігового покриву на холодних покрівлях, яка дозволить визначати швидкість танення снігового покриву з урахуванням передачі тепла з приміщення та його витрат на нагрівання й танення снігу;

- розробити методику та провести експериментальні дослідження процесу формування снігового покриву на холодній покрівлі при заданій температурі внутрішнього повітря;

- за наявними результатами метеорологічних спостережень сформувати електронну базу даних про вагу снігового покриву на території України і виконати статистичний аналіз цих даних;

- за результатами статистичного аналізу розробити ймовірнісну модель імпульсного випадкового процесу послідовності снігопадів та визначити її статистичні характеристики для мережі метеостанцій України;

- розробити необхідну методику та визначити розрахункові значення снігового навантаження на холодні покрівлі будівель, розміщених у різних географічних районах України;

- узагальнити отримані розрахункові значення, виконати територіальне районування України за сніговими навантаженнями на холодні покрівлі та підготувати пропозиції до норм проектування, гармонізовані з чинними нормативними документами.

Об’єкт дослідження: природно-кліматичні навантаження, зокрема снігове навантаження, на холодні покрівлі виробничих будівель.

Предмет дослідження: розрахункові значення снігового навантаження на холодні покрівлі виробничих будівель.

Методи дослідження: методи експериментальних досліджень для вивчення процесів формування снігового покриву на покрівлі, методи математичної статистики для оброблення результатів метеорологічних спостережень за сніговим покривом, методи теорії надійності та обчислювальної математики для визначення розрахункових значень снігового навантаження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- на базі розробленої теоретичної моделі та експериментального дослідження процесів формування снігового покриву на холодній покрівлі уточнено дані щодо швидкості танення снігу;

- показано, що інформація про особливо небезпечні снігопади міститься в результатах регулярних снігомірних зйомок, які повністю відображають процеси формування снігового покриву на поверхні ґрунту;

- уперше розроблено ймовірнісну модель послідовності снігопадів у формі стаціонарного імпульсного процесу та спосіб визначення її статистичних характеристик за результатами снігомірних зйомок, а також отримано статистичні характеристики розробленої ймовірнісної моделі послідовності снігопадів для усієї території України;

- на базі розробленої ймовірнісної моделі імпульсного випадкового процесу послідовності снігопадів удосконалено методику визначення розрахункових значень снігового навантаження на холодні покрівлі, гармонізовану з чинними нормативними документами;

- уточнено розрахункові значення снігового навантаження на холодні покрівлі та досліджено їх територіальну мінливість у межах України.

Практичне значення результатів роботи:

- за опублікованими результатами метеорологічних спостережень за сніговим покривом на території України сформовано електронну базу даних, яка забезпечує можливість статистичного дослідження й нормування розрахункових значень снігового навантаження;

- за результатами статистичної обробки даних снігомірних зйомок на 183 метеостанціях України отримано розрахункові значення снігового навантаження на холодні покрівлі;

- розроблено карту територіального районування України за характеристичними значеннями снігового навантаження на холодні покрівлі сільськогосподарських виробничих будівель та отримано єдину для усієї території залежність коефіцієнта надійності за граничним розрахунковим значенням снігового навантаження від його періоду повторюваності;

- для включення в нормативні документи державного рівня розроблені пропозиції до визначення розрахункових значень снігового навантаження на холодні покрівлі сільськогосподарських виробничих будівель з урахуванням установленого терміну експлуатації будівлі та її розміщення на території України.

Використання результатів роботи. Результати роботи впроваджено на ПБФ «Спецхімбуд», ПП «Полтава-проект» та в навчальний процес у ПолтНТУ.

Особистий внесок здобувача:

- розроблено конструкцію й виготовлено модель холодної покрівлі з регульованою температурою внутрішнього повітря, за допомогою якої виконано експериментальні дослідження процесу формування снігового покриву та встановлено інтенсивність його танення на холодній покрівлі;

- сформовано електронну базу даних із результатів снігомірних зйомок на території України та виконано їх статистичний аналіз;

- обґрунтовано ймовірнісну модель стаціонарного імпульсного випадкового процесу послідовності снігопадів та визначено його статистичні характеристики для 183 метеостанцій України;

- за розробленою ймовірнісною моделлю визначено розрахункові значення снігового навантаження на холодні покрівлі в різних географічних районах України;

- розроблено пропозиції щодо нормування розрахункових значень снігового навантаження на холодні покрівлі з урахуванням установленого терміну експлуатації покрівель та їх розміщення на території України з метою включення до норм проектування.

Апробація результатів роботи. Результати досліджень обговорювалися на 62-ій – 64-ій наукових конференціях професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (2010 – 2013 рр.); Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку академічної та університетської науки» (Полтава, 29 листопада – 2 грудня 
2010 року); VIII Международной научно-практической Интернет-конференции «Состояние современной строительной науки 2010» (м. Полтава, травень 
2010 р); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні технології і методи розрахунків у будівництві» (м. Луцьк, 27 – 29 вересня 2012 р.); 
X ювілейній Міжнародній науково-технічній конференції «Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація» 
(м. Полтава, 8 – 12 жовтня 2012 р.), Международной молодежной научной конференции «БУДУЩЕЕ НАУКИ – 2013» (м. Курськ, Росія, 23 – 25 квітня 2013 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено в 11 наукових працях, у тому числі в 6 статтях у фахових спеціалізованих виданнях 
(2 одноосібно), рекомендованих МОН України.

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку літературних джерел з 190 найменувань та 3 додатків. Дисертація викладена на 201 сторінці, у тому числі 139 сторінок основного тексту, 31 таблиця, 45 рисунків, 21 сторінка списку використаних джерел, 21 сторінка додатків.

ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження природно-кліматичних навантажень, зокрема снігового навантаження на холодні покрівлі промислових і сільськогосподарських будівель, дозволяють зробити такі висновки:

- За розробленою теоретичною моделлю формування снігового покриву на холодних покрівлях установлено, що інтенсивність танення снігу мало залежить від температури зовнішнього атмосферного повітря, але істотно зростає при збільшенні температури повітря всередині приміщення.

- У результаті експериментальних досліджень процесу формування снігового покриву на спеціально розробленій моделі холодної скляної покрівлі з контрольованою внутрішньою температурою повітря встановлено, що інтенсивність танення снігу може бути описана випадковою величиною, розподіленою за законом Вейбулла або за нормальним законом розподілу з коефіцієнтом варіації 0,5 і середнім значенням, установленим за розробленою теоретичною моделлю.

- Електронна база даних, сформована за опублікованими в метеорологічних щомісячниках результатами метеорологічних спостережень за сніговим покривом на 183 метеостанціях, дала змогу отримати статистичні характеристики процесу снігового навантаження на території України. Показано, що дані про особливо небезпечні снігопади містяться в результатах регулярних снігомірних зйомок, обсяг яких цілком достатній для нормування снігового навантаження на території України.

- За результатами статистичного аналізу снігомірних зйомок й особливо небезпечних снігопадів показано, що послідовності снігопадів можуть бути представлені ймовірнісною моделлю стаціонарного імпульсного випадкового процесу з експоненціальними розподілами висоти імпульсу та часу між ними. Розроблено методику визначення параметрів цієї моделі за результатами снігомірних зйомок і визначено необхідні статистичні характеристики для 183 метеостанцій України. Середньорічна кількість снігопадів зростає з 4-ох на території Криму до 12-и на північному сході України. Середнє значення навантаження від одного снігопаду змінюється менш закономірно, приймаючи значення від 90 Па до 140 Па.

- Розроблено методику та визначено граничні розрахункові значення снігового навантаження на холодні покрівлі опалюваних сільськогосподарських будівель, які при зростанні середнього періоду повторюваності з 5 до 50 років збільшуються практично вдвічі.

- Аналіз територіальної мінливості отриманих розрахункових значень показав, що вони слабо пов’язані з розрахунковими значеннями снігового навантаження, встановленими в ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи» та не можуть визначатися через останні шляхом уведення коефіцієнта режиму експлуатації. Розроблено карту територіального районування України містить три райони з характеристичними значеннями снігового навантаженнями на холодні покрівлі 250, 300 і 350 Па при базовому періоді повторюваності 10 років. Осереднена по всій території України залежність коефіцієнта надійності за граничним розрахунковим значенням від періоду повторюваності виражається логарифмічною функцією чи таблицею.

- За результатами досліджень підготовлено пропозиції до норм проектування щодо встановлення розрахункових значень снігового навантаження на холодні покрівлі сільськогосподарських і виробничих будівель з додатними внутрішніми температурами повітря, гармонізовані з чинними нормативними документами системи забезпечення надійності будівель і споруд.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Айзен А.М. К вероятностной оценке снеговой нагрузки / А.М. Айзен, Д.М. Ротштейн // Строительная механика и расчет сооружений. – 1981. – №5. – С.7–9.

- Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Андерсон Т. – М.: Мир 2, 1976. – 755 с.

- Аугусти Г. Вероятностные методы в строительном проектировании / Аугусти Г., Баратта А., Кашиати Ф.; пер. с англ. Ю.Д. Сухова – М.: Стройиздат, 1988. – 584 с.

- Бабич Є.М. Про класифікацію навантажень на будівельні конструкції та інженерні споруди / Бабич Є.М. // Гідромеліорація та гідротехнічне будівництво. Науково-технічний збірник. – Рівне: Видавництво Української державної академії водного господарства, 1997. – Вип. 21. – С. 94 – 99.

- Балдин В.А. Расчет строительных конструкций по предельным состояниям / Балдин В.А., Гольденблат И.И. – М.: Стройиздат, 1951. – 272 с.

- Бать А.А. О классификации нагрузок в расчетах строительных конструкций / Бать А.А., Отставнов В.А. // Промышленное строительство. – 1974. – № 2. – С.28 – 30.

- Болотин В.В. К статистической  интерпретации норм расчета строительных конструкций / Болотин В.В. // Строительная механика и расчет сооружений, 1986. – N 1. – С. 10 – 13.

- Болотин В.В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений / Болотин В.В. – М.: Стройиздат, 1982. – 352 с.

- Болотин В.В. О принципах назначения расчетных нагрузок на сооружения / Болотин В.В., Отставнов В.А. // Строительная механика и расчет сооружений, 1979. – № 5. – C. 3 – 5.

- Большев Л.Н. Таблицы математической статистики / Большев Л.Н., Смирнов Н.В. – М.: ВЦ АН СССР, 1968. – 476 с.

- Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. – М. : Наука, 1986. – 544 с.

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей / Вентцель Е.С. – М. : Физматгиз, 1962. – 564с.

- Вентцель Е.С. Прикладные задачи теории вероятностей / Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. – М.: Радио и связь, 1983. – 416с.

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей и ее инженерное приложение : учеб. пособие для втузов / Вентцель Е.С., Овчаров. Л.А. [2–е изд. стер.] – М. : Высш. шк., 2000. – 480с.

- Вентцель Е.С. / Теория вероятностей.- Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. – М.: Наука, 1969. – 368 с.

- Виноградов О.Г. Фактические сведения о распределении снеговых нагрузок / Виноградов О.Г. // Надежность и качество строительных конструкций. – Куйбышев, 1982. – C. 4 – 98.

- Вишневский Е.А. Перемещения и деформация железобетонных изгибаемых элементов при различных реализациях постоянной и снеговой нагрузок: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Строительные конструкции» / Е.А. Вишневский. – Москва, 1987. – 17 с.

- Власов В.В. Статистический анализ снеговой нагрузки методом ПМП / В.В. Власов // Строительные конструкции и архитектура промышленых зданий. – Свердловск, 1976. – С. 3 – 5.

- Волобуева Г.В. Климатические параметры для расчета снеговой нагрузки на сооружения по территории Белоруссии: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Строительные конструкции» / Г.В. Волобуева. – Ленинград, 1980. – 19 с.

- Вялкин А.И. Строительство теплиц, парников и хранилищ для овощей / Вялкин А.И., Горский Г.Ю., Гребенник Ф.С.. – Москва: – Изд-во лит. по строительству, 1970. – 119 с.

- ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-87). Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. – М.: Издательство стандартов, 1988 – 10 с.

- Гумбель Э. Статистика экстремальных значений / Гумбель Э. – Москва: Мир, 1965. – 450 с.

- ДБН 362-93. Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації – К.: Укрархбудінформ, 1995. – 46 с.

- ДБН В.1.2-2:2006. Система надійності та безпеки в будівництві. Навантаження і впливи. – К.: Мінбуд України, 2006. – 59 с.

- ДБН В.1.2-14:2009. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. – К.: Мінрегіонбуд, 2009. – 30 с.

- ДБН В.2.2-2-95. Будинки і споруди. Теплиці та парники. – К.: Укрархбудінформ, 1995. – 26 с.

- Длин А.М. Математическая статистика / Длин А.М. – М.: Статистика, 1975. – 368 c.

- Дривинг А.Я Рекомендации по применению экономико-статистических методов при расчёте сооружений с чисто экономической ответственностью / Дривинг А.Я – М.: ЦНИИСК, 1972. – 61 с.

- Дривинг А.Я. О коэффициенте перегрузки снеговой нагрузки на легкие покрытия / Дривинг А.Я. // Нагрузки и надежность строительных конструкций. Труды ЦНИИСК. – М.: Стройиздат, 1973. –  Вып. 21. – С. 53 – 57.

- Дрижирук Ю.В. Імовірнісний опис снігового навантаження на покрівлі будівель із перепадами висот: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Ю.В. Дрижирук. – Полтава, 2011. – 23 с.

- ДСТУ 3273-95. Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги: Державний стандарт України. – К.: Держстандарт України, 1996. – 24 с.

- Жовинский А.М. Инженерный экспресс-анализ случайных процессов / А.М. Жовинский, В.Н. Жовинский. – М.: Энергия, 1979. – 112 с.

- Жукова Н.К. Исследования снеговых нагрузок на покрытия сложного профиля промышленных зданий: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Строительные конструкции» / Н.К. Жукова. – Свердловск, 1971. – 23 с.

- Журански Е.А. Некоторые проблемы снеговых  нагрузок на крыши / Е.А.Журански, А. Соболевски // Симпозиум «Строительная климатология». – М.: Труды, 1983. – С. 281 – 295.

- Заварина М.В. Строительная  климатология / Заварина М.В. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – 312 с.

- Кендалл М.Дж. Многомерный статистический анализ и временные ряды / М.Дж. Кендалл, А.Стьюарт. – М.: Наука, 1976. – 736 с.

- Кендалл М.Дж. Теория распределений / Дж. Кендалл, А.Стьюарт. – М.: Наука, 1996. – 588 с.

- Кінаш Р.І. Районування території України за сніговим навантаженням для статистичних розрахунків надійності будівельних конструкцій / Р.І. Кінаш,  О. М. Бурнаєв // Проблеми надійності в інжинерії і будівництві. – Жешув, 1995. – С. 145 – 150.

- Кінаш Р.І. Снігове навантаження в Україні / Р.І. Кінаш, О.М. Бурнаєв – Львів : Вид–во науково–технічної літератури, 1997. – 848 с.

- Кінаш Р.І. Снігове навантаження в Українських Карпатах. Довідник / 
Р.І. Кінаш, О.М. Бурнаєв. – Львів: Львівська Політехніка, 1996. – 139 с.

- Кінаш Р.І. Стихійні метеорологічні явища в Україні / Кінаш Р.І., 
Бурнаєв О.М., Федик І.З. – К.: Держкомгідромет, 2000. – 119 с.

- Кінаш Р.І. Проблеми розрахунку надійності будівельних конструкцій / Кінаш Р.І. // Проблеми теорії і практики залізобетону: Збірник наукових статей. – Полтава: Полт.ДТУ імені Юрія Кондратюка, 1997. – С.215 - 218.

- Кінаш Р.І. Оцінка придатності рекомендацій чинних будівельних норм до встановлення нормативів за сніговим навантаженням / Кінаш Р.І., 
Бурнаєв О.М., Федик І.З. // Тезисы докладов YI Украинской  научно-технической конференции "Металлические конструкции". – Киев-Николаев, 1996. – С. 55-56.

- Кінаш Р.І. Джерела достовірних даних про снігове навантаження для розрахунків надійності будівельних конструкцій, будівель і споруд. Методичні вказівки на допомогу синоптику / Кінаш Р.І., Бурнаєв О.М., Федик І.З. – К. : Держкомітет України по гідрометеорології, 1996. – 6 с.

- Кінаш Р.І. Проблеми районування території України за сніговим навантаженням для статистичних розрахунків надійності будівельних конструкцій / Кінаш Р.І., Бурнаєв О.М., Шкоропад М.М. // Теорія і практика будівництва. Вісник ДУ. – Львів: "Львівська Політехніка", 1996. – № 300. – С. 14 – 18.

- Ковальчук С.П. Теплиці та оранжереї / Ковальчук С.П., Стасюкевич А.О., Томашпольський П.Н. – К.: Будівельник, 1986 – 88 с.

- Копылов А.Т. Снеговые нагрузки на плоские покрытия: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / А.Т. Копылов. – Москва, 1991. – 17 с.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г.Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1970. – 720 с.

- Корнилов Т.А. Снеговые нагрузки на покрытия зданий в условиях Якутии / Корнилов Т.А., Рыков А.В., Копылов А.Т. // Металлические конструкции. Работы школы профессора Н.С. Стрелецкого. – М.: МГСУ, 1995. – С. 194 – 198.

- Кошутин Б.М. О возможности снижения расчетных снеговых нагрузок на плоские и пологоскатные покрытия производственных зданий / Б.М. Кошутин, Б.П. Строкатов // Проблемы оптимизации и надежности в строительной механике : тез. доклада Всесоюз. конф. – М.: Стройиздат, 1983. – С. 21–22.

- Краковский М.Б. Надежность конструкций, проектируемых по советским и зарубежным нормам / Краковский М.Б. // Бетон и железобетон. 1989. № 6. – С. 21 – 23.

- Крамер Г. Математические методы статистики / Крамер Г. – М.: Мир, 1975. – 648 с.

- Краскевич В.Е. Гречко В.И. Численные методы в инженерных исследованиях / Краскевич В.Е., Зеленский К.Х., Гречко В.И. – К.: Вища школа, 1986. – 264 с.

- Лебедева И. В. Региональное нормирование снеговых нагрузок в России / И. В. Лебедева, Ю. П. Назаров, Н. А. Попов // Строит. механика и расчет сооружений. –  2006. – № 3.

- Лебедева И.В. Экспериментальные исследования снегоотложений / 
И.В. Лебедева И.В. Некрасов, С.Ю. Мяснянкин // Строительная механика и расчет сооружений. – 2007. – №2. – С. 76–85.

- Ледовской И. В. К анализу случайного процесса накопления снега на грунте // Вестник гражданских инженеров. – 2005. – №3 (4). – С. 29–35.

- Ледовской И. В. О нормах снеговых нагрузок // Вестник гражданских инженеров –  2007. – №1 (10). – С. 23–28.

- Ледовской И. В. Проблемы теории снеговых нагрузок на сооружения: автореф. дис. на соискание науч. степени доктора техн. наук: спец. 05.23.17 «Строительная механика» / И.В. Ледовской. – СПб.: СПГАСУ, 2009. – 34с.

- Ледовской И.В. Снеговая нагрузка на покрытие отапливаемого здания / 
И. В. Ледовской // Вестник гражданских инженеров. – 2008. – № 2 (15). – С. 31–36.

- Ледовской И.В. О влиянии потепления климата на тренд снеговых нагрузок на грунт / И.В. Ледовской, Т.В. Успасская // Вестник гражданских инженеров. –  2008. – №3 (16). –  С. 24–32.

- Липовская В.И. Кратковременные снеговые загрузки / 
В.И. Липовская // Труды ГГО им. Воейкова.– Л.: 1971,–вып. 283.

- Лосицкая К.С. Вероятностный метод определения коэффициента сочетания атмосферных нагрузок: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.17 «Строительная механика» / К.С. Лосицкая. – Москва, 1984. – 15 с.

- Лосицкая К.С. Определение коэффициента сочетания нагрузок вероятностным методом / Лосицкая К.С. // Строительная механика и расчет сооружений. – 1984. – № 1. – C.8 – 13.

- Лужин О.В. Вероятностные методы расчета сооружений / Лужин О.В. – М.: МИСИ, 1983. – 122 с.

- Матгозиев Х.М. Вероятностный метод решения задачи сочетания метеорологических  и  длительных нагрузок: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.17 «Строительная механика» / Х.М. Матгозиев. – Москва, 1987. – 17 с.

- Материалы наблюдений над снежным покровом и осадками в горах (маршрутные снегометрические съемки и наблюдения по суммарным снегомерам) на Украине . – К., 1956 – 1990.

- Метеорологический ежегодник. Наблюдения гидрометеорологических станций и постов над снежным покровом (снегосъемки). – Л.: Гидрометеоиздат, 1951-1978. – Вып. 10.

- Метеорологический ежемесячник. Часть І.– Л.: Гидрометеоиздат, 1961–1991. – Выпуск 10..

- Метеорологический ежемесячник. Часть II, Л.: Гидрометеоиздат, 1950–1978. – Выпуск 10.

- Михель Б.Н. Переносы снега при метелях и снегопады на территории СССР / Михель Б.Н., Рудникова А.В., Липовская В.И. – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 203 с.

- Молька І.В.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / І.В. Молька. – Полтава, 2012. – 21 с.

- Молька І.В. Особливості формування та фізичні характеристики снігового покриву / І.В. Молька // Зб. наук. пр. ПНТУ ім. Ю. Кондратюка: Галузеве машинобудування, будівництво. – Вип. 2 (24). – Полтава: ПНТУ, 2009. –  С. 77 – 84.

- Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В.Н. Гордеев, А.И. Лантух–Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перельмутер, С.Ф. Пичугин; Под общей ред. А.В. Перельмутера. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 482 с.

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. – Вып. 3, ч.1. Метеорологические наблюдения на станциях. – Л.:  Гидрометеоиздат, 1963. – 308 с.

- Оpешкин С.В. Системный подход к оценке показателей надежности металлических конструкцій / Оpешкин С.В. // Стp. механика и pасчет сооpужений. – 1991. – № 3 – C. 82 – 78.

- Окулов П.Д. Анализ совместного воздействия нагрузок от подвесных кранов и снега на металлические конструкции покрытия промышленных зданий: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Строительные конструкции» / П.Д. Окулов. – Москва, 1984. – 239 с.

- Отставнов В.А. Об основных напpавлениях совеpшенствования ноpмиpования нагpузок и воздействий / Отставнов В.А. // Стpоительная механика и pасчет сооpужений. – 1975. – № 4. – С. 26 – 29.

- Отставнов В.А. Возможности снижения снеговых нагрузок на плоские покрытия / В.А. Отставнов, Л.С. Розенберг // Промышленное строительство. – 1966. – № 12. – С. 28 – 31.

- Отставнов В.А. О некоторых особенностях сбора и первичной обработки исходного климатологического материала по снеговым нагрузкам / В.А. Отставнов, Л.С. Розенберг // Расчет строительных конструкций: Труды ЦНИИСК,  М. : Стройиздат, 1976– вып. 42. – С.91–98

- Пат. 51596 Україна, МПК (2009) Е 04 В 1/00. Спосіб захисту існуючих будівель і споруд від надмірного снігового навантаження біля перепадів висот / заявники Пічугін С.Ф., Семко О.В., Дрижирук Ю.В.; власник Полтав. нац. техн. ун–т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2010 00139; заявл. 11.01.2009; опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14. – 4с.

- Пат. 53409 Україна, МПК (2009) Е 04 С 2/00. Несуча консольна конструкція для захисту існуючих будівель і споруд від надмірного снігового навантаження при добудові до них нових вищих будівель / заявники Пічугін С.Ф., Семко О.В., Дрижирук Ю.В.; власник Полтав. нац. техн. ун–т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2010 02826; заявл. 12.03.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. – 4с.

- Пат. 53531 Україна, МПК (2009) Е 04 В 1/00. Несуча конструкція для захисту існуючих будівель і споруд від надмірного снігового навантаження при добудові до них нових вищих будівель / заявники Пічугін С.Ф., Семко О.В., Дрижирук Ю.В.; власник Полтав. нац. техн. ун–т ім. Юрія Кондратюка. – № u 2010 04099; заявл. 08.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. – 4с.

- Пашинський В.А. Методологія нормування кліматичних навантажень і впливів на будівельні конструкції: дис. …доктора техн. наук: 05.23.01 / Пашинський Віктор Антонович. – Полтава, 1999. – 33 с.

- Пашинский В.А. Методика нормирования атмосферных нагрузок на территории Украины / Пашинский В.А. // Пятая Украинская научно-техническая конференция по металлическим конструкциям. Усиление и реконструкция производственных зданий, построенных в металле. – К., 1992. – С. 9 – 10.

- Пашинский В.А. Представление атмосферных нагрузок в виде дифференцируемых случайных процессов / Пашинский В.А. // Строительная механика и расчет сооружений. – 1992. – № 1 – С. 92 – 96.

- Пашинский В.А. Вероятностное описание максимальных значений снеговой нагрузки на строительные конструкции / В.А. Пашинский., 
А.Г. Фенко // Пути повышения эффективности строительства: Тематический сборник научных трудов. – К., 1993. – С. 65 – 72.

- Пашинский В.А. Возможности территоиального районирования снеговой нагрузки с учетом периода повторяемости / В.А.Пашинский, 
Е.В. Кайдановский // Прогрессивные методы ведения проектных и исследовательских работ при реконструкции стальных каркасов зданий и сооружений: Тезисы докладов школы-семинара. – К., 1991. – С. 24 – 25.

- Пашинський В.А. Атмосферні навантаження на будівельні конструкції для території України / В.А. Пашинський. – Київ, 1999. – 185 с.

- Пашинський В.А. Враховуючи снігові навантаження / Пашинський В.А.  // Сільське будівництво. – 1988. – № 10 – С. 13.

- Пашинський В.А. Квазіпостійні розрахункові значення навантажень на будівельні конструкції / Пашинський В.А.  // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник.. – К.: Техника, 1999. – Вып. 18. – С. 78 – 81.

- Пашинський В.А. Методика територіального районування розрахункових параметрів атмосферних навантажень на будівельні конструкції / Пашинський В.А.  // Коммунальное хозяйство городов: Республиканский межведомственный научно-технический сборник. – К.: Техника, 1997. – Вып. 12. – С. 50 – 55.

- Пашинський В.А. Проблема точності оцінювання розрахункових навантажень на будівельні конструкції /Пашинський В.А.  // Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка: Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПДТУ, 1998. – Вип. 1. – С. 73 – 78.

- Пашинський В.А. До методики територіального районування атмосферних навантажень з урахуванням строку служби конструкцій /Пашинський В.А.  // Технічна метеорологія Карпат: Матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції. – Львів: Оксарт, 1998. – С. 91 – 96.

- Пашинський В.А. Забезпеченість розрахункових значень атмосферних навантажень на будівельні конструкції / Пашинський В.А.  // Проблеми теорії і практики залізобетону: Збірник наукових статей. – Полтава: ПДТУ, 1997. – С. 380 – 383.

- Пашинський В.А. Снігове навантаження на покрівлю / Пашинський В.А., Кайдановський Е.В., Кальченко А.О. // Наука, техніка, практика. – 1990. – № 12. – С. 43.

- Пашинський В.А. Експериментальні дослідження процесу формування снігового покриву на тепловиділяючих покрівлях / В.А. Пашинський, Н.М.Попович // Состояние современной строительной науки 2010: сб. науч. трудов. – Полтава, 2010. – С. 195–197.

- Пашинський В.А. Нормування коефіцієнта підтавання снігу на покриттях опалюваних будівель / Пашинський В.А., Молька І.В., Кутний Б.А. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2011. – Вип. 66. – 
С. 164–172

- Перельмутер А.В. Избранные проблемы надежности и безопасности строительных конструкций / А.В. Перельмутер. – [2–е изд., перераб. и доп.]. – К.: УкрНИИпроектстальконструкция, 2000. – 216 с.

- Перельмутер А.В. Работоспособность конструкций, запроектированных по ранее действовавшим нормам снеговых нагрузок / А.В. Перельмутер // Строительная механика и расчет сооружений. – 1986.– №3. – С.19–21.

- Перельмутер А.В. Про класифікацію навантажень та дій на будівельні конструкції / А.В. Перельмутер, В.А. Пашинський // Технічна метеорологія Карпат: Матеріали першої Міжнародної науково–технічної конференції ТМК–98. – Львів: Оксарт, 1998. – С. 75–78.

- Писчиков Б.Г. Методика учета изменчивости и вероятности сочетаний ветровых, снеговых и вертикальных крановых нагрузок / Писчиков Б.Г.// Комиссия № 23 по основным инженерным требованиям к надежности  сооружений Международного совета по строительству. – К. – 1967. – 
С. 1 – 22.

- Пічугін С.Ф. Надійність сталевих конструкцій виробничих будівель: дис. …доктора техн. наук: 05.23.01 / Пічугін Сергій Федорович. – Полтава, 1994. – 34 с.

- Пичугин С.Ф. Вероятностное представление нагрузок, действующих на строительные конструкции /Пичугин С.Ф. // Известия высших учебных заведений. – Строительство, 1995. – № 4. – С. 12 – 18.

- Пичугин С.Ф. Вероятностное описание снеговых нагрузок для территории Украины / Пичугин С.Ф. // Технічна метеорологія Карпат: мат. Першої Міжнар. наук. – техн. конф. ТМК–98. – “Окскарт”, Львів, 1998. – С.85–90.

- Пичугин С.Ф. Вероятностные модели снеговой нагрузки / Пичугин С.Ф. // Технічна метеорологія Карпат: Матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції ТМК–98. – Львів: Оксарт, 1998. – С. 79–84.

- Пичугин С.Ф. Вероятностный расчет стальных элементов на совместное действие нагрузок / С.Ф. Пичугин // Изв. вузов. Сер. стр–во, 1995. – № 5, 6. – С. 23 – 29.

- Пичугин С.Ф. Районные вероятностные характеристики атмосферных нагрузок для территории Украины / С.Ф. Пичугин, В.А. Пашинский // Тези доп. 45 наук. конф. Полтавського інж.–буд. ін–ту. – Полтава, 1993. — С. 254–255.

- Пичугин С.Ф. О возможности представления снеговой нагрузки в виде стационарного случайного процесса / С.Ф. Пичугин, В.А. Пашинский // Вопросы надежности железобетонных конструкций. – Куйбышев, 1979. – С.26–29.

- Пичугин С.Ф. Надежность стальных конструкций производственных зданий: [Текст] монография / С.Ф. Пичугин. – Полтава : ООО «АСМИ», 2009. – 452 с.

- Пичугин С.Ф. Расчет надежности металлических конструкций (полученные результаты и нерешенные вопросы) // Надежность строительных конструкций. Работа научной школы проф. Пичугина С.Ф.: Сборник научных трудов. – Полтава: ООО "АСМИ", 2010. – С. 16 – 35.

- Пичугин С.Ф. Снеговые и гололедные нагрузки на строительные конструкции / С.Ф Пичугин., А.В. Махинько. – Полтава: ООО "АСМИ", 2012. – 460 с.

- Пичугин С.Ф. Учет совместного действия экстремумов случайных нагрузок / С.Ф. Пичугин, В.А. Пашинский // Всесоюз. науч.-техн. конф. «Испытание строительных металлических конструкций в условиях действующих предприятий»: Тез. докл. – Магнитогорск, 1991. – C.29 – 31.

- Пічугін С.Ф. Розрахункові коефіцієнти норм проектування на основі аналізу надійності сталевих конструкцій / Пічугін С.Ф. // Будівництво України. – К., 1994. – С. 19 – 21.

- Пічугін С.Ф. Аналіз розвитку норм проектування по сніговому навантаженню / С.Ф Пічугін., Ю.В. Дрижирук // Збірник наукових праць Українського науково–дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – К.: Сталь, 2008. – Вип.1 – 
С.5 – 15.

- Пічугін С.Ф. Засоби боротьби з підвищеним сніговим навантаженням на покрівлю / С.Ф. Пічугін, О.В. Семко, Ю.В. Дрижирук // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – Вип. 20.– С.95 – 100.

- Пічугін С.Ф. Імовірнісна модель снігового навантаження в місцях перепадів висот будівель / С.Ф. Пічугін, Ю.В. Дрижирук // Збірник наукових праць Українського науково–дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського.– К.: Сталь, 2010. – Вип.6. – С.53 – 63.

- Пічугін С.Ф. Натурні дослідження снігового навантаження на покрівлях з перепадами висот / С.Ф. Пічугін, Ю.В. Дрижирук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць.– Рівне: НУВГП, 2009. – Вип. 19. – С.290–297.

- Пічугін С.Ф. Порівняльний аналіз розрахункових схем снігового навантаження біля перепадів висот будівель за нормами різних країн / С.Ф. Пічугін, Ю.В. Дрижирук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2009. –  Вип. 18. – С.406–413.

- Пічугін С.Ф. Рекомендації із розрахунку надійності сталевих елементів конструкцій на дію снігового та вітрового навантажень (до ДБН В.1.2–2:2006 „Навантаження і впливи”) / С.Ф. Пічугін, А.В. Махінько, 
Н.О. Махінько. – Полтава, 2007. – 115 с.

- Пічугін С.Ф. Снігове навантаження в місцях перепадів висот будівель / С.Ф. Пічугін, Ю.В. Дрижирук // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково–практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку академічної та університетської науки», 16–18 грудня 2009 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – С. 208–210.

- Пічугін С.Ф. Урахування підвищеного снігового навантаження в місцях перепаду висот, що створюються при добудові та реконструкції будівель / С.Ф. Пічугін, Ю.В. Дрижирук // Сб. науч.трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение. «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно–гражданского, промышленного и транспортного назначения». – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2007. – №43.– С.371 – 375.

- Пічугін С.Ф. Вплив особливо небезпечних снігопадів на формування снігового покриву / С.Ф.Пічугін , Н.М. Попович, І.Б. Попович // Науково-технічний збірник. Технічні науки та архітектура: – Харків: ХНАМГ, 2012. – С. 54 – 61.

- Пічугін C.Ф. Імовірнісна модель послідовності снігопадів  для  нормування снігового навантаження на холодні покрівлі / Пічугін С.Ф., 
Н.М. Попович // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць – Рівне: НУВГП, 2012. – Вип. № 24. – 
С. 377 – 384.

- Пічугін C.Ф. Статистичні характеристики послідовностей снігопадів на території України / Пічугін С.Ф., Н.М. Попович // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. № 65. – Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА» , 2012. – С. 472 – 475.

- Попович Н.М. База метеорологічних даних для нормування снігового навантаження на холодні покрівлі виробничих та 
сільськогосподарських будівель / Попович Н.М. // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – Вип.2 (30).– С.138 – 142.

- Попович Н.М. Статистичний аналіз змін снігового навантаження на поверхню ґрунту / Попович Н.М. // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – Вип. 29.– С.154 – 159.

- Попович Н.М. Методика визначення розрахункових значень снігового навантаження на холодні покрівлі / Попович Н.М., Пічугін С.Ф. // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Вип. 3 /(33).– С.190 – 196.

- Пугачев В.С. Теория вероятностей и математическая статистика / Пугачев В.С. – М.: Наука, 1979. – 496 с.

- Пугачев В.С. Теория случайных функций: 3-е изд. / Пугачев В.С. – М.: Физматгиз, 1962. – 883 с.

- Райзер В.Д. Теория надежности в строительном проектировании / 
Райзер В.Д. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 1998. – 302 с.

- Райзер В.Д. Методы теории надежности в задачах нормирования расчетных параметров строительных конструкций / В.Д. Райзер. – М.: Стройиздат, 1986. – 192 с.

- Райзер В.Д. Развитие теории надежности и совершенствование норм проектирования / Райзер В.Д. // Строительная механика и расчет сооружений. – 1983. – № 5. – С. 1 – 4.

- Райзер В.Д. Расчет и нормирование надежности строительных конструкций. / В.Д. Райзер. – М.: Стройиздат, 1995. – 348 с.

- РД 50-699-90. Методические указания. Надежность в технике. Общие правила классификации отказов и предельных состояний / Госстандарт СССР. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 12 с.

- Ржаницын А.Р. Вероятностный метод расчета конструкций, воспринимающих снеговую нагрузку / А.Р. Ржаницын, Ю.Д. Сухов, А.П.Булычев // Строительная механика  и расчет сооружений. – 1975. – 
№ 1. – С.6–8.

- Розенберг А.С. Вероятностная оценка максимумов снеговых нагрузок / Розенберг А.С. // Строительная механика и расчет сооружений. – 1990. – 
№ 3. – С. 75 – 78.

- Розенберг Л.С. Статистическая оценка редкого максимума снеговых нагрузок / Л.С. Розенберг // Надежность строит, конструкций: Межвуз. сб. науч. тр. — Куйбышев, 1991. — С.40–42.

- Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций / Свешников А.А. – М.: Наука, 1968. – 464 с.

- Складнев Н.Н. О методике назначения длительной доли снеговой нагрузки / Н.Н. Складнев, Е.А. Вишневский // Вопросы надежности строительных конструкций: Тезисы докладов. – Куйбышев, 1985. – C.99 – 100.

- СН 537-82. Инструкция по расчету несущих конструкций теплиц вероятностно-экономическим методом. – М., 1982. – 16 с.

- СНиП ІІ–А. ІІ–62. Нагрузки и воздействия. – М.: Стройиздат, 1963. – 23 с.

- СНиП II–6–74. Нормы проектирования. Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой СССР, 1975. – 60 с.

- СНиП 2.01.07–85. Нагрузки и воздействия / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. – 36 с.

- СНиП 2.01.07–85. Нагрузки и воздействия (Дополнение. Раздел 10. Прогибы и перемещения). Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 8 с.

- СНиП ІІ–3–79* Нормы проектирования. Строительная теплотехника. Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1982. – 40 с.

- Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло / Соболь И.М. – М.: Наука, 1973. – 312 с.

- Справочник по климату СССР. Часть ІІ. Температура воздуха и почвы. Выпуск 10. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 608 с.

- Справочник по климату СССР. Часть ІY. Влажность воздуха, атмосферные осадки и снежный покров. Выпуск 10. – Л.:Гидрометеоиздат, 1969. – 696 с.

- Сухов Ю.Д. Вероятностный метод определения коэффициента сочетаний постоянной нагрузки с временными / Сухов Ю.Д. // Строительная механика и расчет сооружений. – 1985. – №1. – C. 3 – 7.

- Топчий Д.Н. Сельскохозяйственные здания и сооружения / Д.Н Топчий, В.А. Бондар, О.Б. Кошлатый, В.И Хазин М.: ВО «Агропромиздат», 1985 – 480 с.

- Уваров Б.Ю. Методика исследования совместного воздействия нагрузок от подвесных кранов и снега на покрытие промышленного здания / Б.Ю. Уваров, П.Д. Окулов. // Изв. вузов. Сер. строительство и архитектура, 1983. – №11. – С. 17 – 19.

- Федик І.З. Параметри мінливості снігового навантаження в Україні дл  розрахунків надійності будівельних конструкцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / І.З. Федик. – Полтава, 1999. – 18 с.

- Федоров Е.И. Вероятностный расчет конструкций на действие снеговой и ветровой нагрузок: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.17 «Строительная механика» / Федоров Е.И. – Москва, 1975. – 104 с.

- Федоров Е.И. К вопросу надежности конструкций, находящихся под действием снеговой и ветровой нагрузок / Федоров Е.И. // Научные труды ЦНИИСК им. Кучеренко. – М., 1975. – Выпуск 38. – C. 66 – 69.

- Фенко О.Г. Сполучення зусиль при розрахунках будівельних конструкцій виробничих будівель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / О.Г. Фенко. – Полтава, 1998. – 17 с.

- Филиппов В.В. Формирование снегового покрова на покрытия промышленных зданий Якутии / Филиппов В.В., Корнилов Т.А.,
Копылов А.Т. // Изв.вузов. Строительство. –1992. – №№ 9,10. – С.136–138.

- Хазін В.Й. Будівлі і споруди агропромислового комплексу / Хазін В.Й. – К.: Вища школа, 2006 – 255 с.

- Хаютин И.Л. О снеговой нагрузке на покрытия зданий с перепадами высот / Хаютин И.Л. // Промышленное строительство. – 1971. – № 10. – С. 23 – 26.

- Чирков В.П. Вопросы надежности механических систем / Чирков В.П. – М.: Знание, 1981. – 121 с.

- Шор Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности / Шор Я.Б. – М.: Советское радио, 1962. – 552 с.

- Щербань И.М. Пространственно-временное распределение снежного покрова на Украине: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. геогр. наук: спец. 11.00.09 «Метеорология, климатология, агрометеорология» / И.М. Щербань. – Киев, 1990. – 28 с.

- Allen D.E. Snow Load on Buildings / D.E. Allen. – Ottawa, 1959. – 63p.

- ANSI/ASCE 7-10. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures. – American Society of Civil Engineers. Reston, 2010 – 124 p.

- Dufresne de Virel M. Field Investigation of Snow Loads on a Gable Roof / Dufresne de Virel M., Delpech P., Zurański J.A., Sucheki A., Sucheki S., Piekarski M.K. // Proc. of V International Conference on Snow Engineering. – Davos, Switzerland, 2004. – P. 73 – 76.

- Eurocode-Basis of Structural Design. – Brussels: Final draft, 2001. − 89 р.

- Eurocode 1 EN 1991–1–3: Actions on Structures – Part 1 – 3: General actions – Snow Loads. – Brussels: CEN, 2003. – 56 р.

- Gränzer M. New Ground Snow Loads for a Standard / Gränzer M. // Snow Engineering. Recent Advanced and Developments. – A.A.Balkema, Rotterdam, 2000. – P. 179 – 185.

- Holand I. Snow Load Serviceability Design with Focus on the Nordic Countries / Holand I., Leira B.J. // Snow Engineering. Recent Advanced and Developments. – A.A.Balkema, Rotterdam, 2000. – P. 187 – 193.

- ISO/FDIS 3898. Bases for design of structures – Notations – General Symbols.

- ISO 4355. Bases for Design of Structures-Determination of Snow Loads on Roofs. – Switzerland: ISO, 1998. – 31 p.

- ISO/FDIS 2394: General Principles on Reliability for Structures. ISO International Standard Organization. Switzerland. – 1998.

- Joh O. Wind Tunnel Investigation of Snow Accumulation on a Single Flat Roof and a Two-level Flat Roof Using Artificial Snow. Part 1: Field Survey of Snow Accumulation on Real Buildings by Aerial Photogrammetry and Eye-measurements / Joh O., Sakurai S., Abe O. // Proc. of V International Conference on Snow Engineering. – Davos, Switzerland, 2004. – P. 169 – 175.

- Kasperski M. A Novel Approach to the Specification of the Design Snow Joad on the Example of Gable Roofs / Kasperski M.  // Proc. of VI International Conference on Snow Engineering. – Whistler, Canada, 2008. – P. 7 – 16.

- Kimbar G., Flaga A. A New Approach to Similarity Criteria for Predicting a Snow Load in Wind-Tunnel Experiments / Kimbar G., Flaga A. // Environmental Effects on Buildings, Structures, Materials and People: Proc. Of the 5-th Symposium. – Lublin University of Technology. – Lublin, Poland, 2007. – P. 57 – 60.

- Kobayashi S. A. An Example of Automatic Record of Snow in a Mauntain Area in Japan / Kobayashi S., Ishimaru T., Katou T., Maruyama T. // Proc. of VI International Conference on Snow Engineering. – Whistler, Canada, 2008. – P. 253 – 258.

- Lovlin T. Cost Implication of Roof Step Orientation / Lovlin T., Waechter B., Hochstenbach F. // Proc. of VI International Conference on Snow Engineering. – Whistler, Canada, 2008. – P. 300 – 308.

- Mackinlay I. Snow Distribution on Complex Roofs / Mackinlay I., Flood R.S. // Proc. of V International Conference on Snow Engineering. – Davos, Switzerland, 2004. – P. 41 – 46.

- Meloysund V. Economical Effects of Differetiated Roof Snow Loads / Meloysund V., Hoiseth K.V., Leira B., Lis K. // Proc. of VI International Conference on Snow Engineering. – Whistler, Canada, 2008. – P. 150 – 158.

- Mitsuhashi H. Study of Snow Loads on Roofs / Mitsuhashi H., Takahashi Y., Tagava Y. // Proc. of V International Conference on Snow Engineering. – Davos, Switzerland, 2004. – P. 197 – 199.

- National Building Code of Canada. – National Research Council of Canada. – Ottawa, Canada. – 1995.

- O'Rourke M. Simulation of 50 Years Drift Loads / O'Rourke M. // Proc. of VI International Conference on Snow Engineering. – Whistler, Canada, 2008. – 
P. 159 – 168.

- Pichugin S.F. Reliability Estimation of Steel Structures under Wind and Snow Loads / Pichugin S.F., Makhinko A.V., Makhinko N.A. // Environmental Effects on Buildings, Structures, Materials and People: Proc. of the 5-th Symposium – Lublin University of Technology. – Lublin, Poland, 2007 – P. 185 – 193.

- Pichugin S. Snow Load Investigation for Buildings of Different Heights / Pichugin S., Dryzhyruk Y. // 6th International Symposium «Environmental Effects on Buildings and People – EEBP VI. Book of Keynote lectures and extended abstracts. – PAWE, Cracow, 2010. – P. 221 – 224.

- Sakurai S. Estimation of Ununiform Snow Accumulations on Roofs Based on Wind Tunnel Tests Using Artificial Snow and Wind Pressure Coefficients / Sakurai S., Joh O., Abe O. // Proc. of VI International Conference on Snow Engineering. – Whistler, Canada, 2008. – P. 169 – 176.

- Sanpaolesi L. European Snow Loads: Recent results / Sanpaolesi L., Del Corso R., Formichi P. // Snow Engineering. Recent Advanced and Developments. –A.A.Balkema, Rotterdam, 2000. – P. 257 – 263.

- Takita M. Proposal of Chart and Table to Estimate Roof Snow Accumulation on the Ground after Sliding Down / M. Takita, M. Watanabe // Snow Engineering. Recent Advanced and Developments. – A.A.Balkema, Rotterdam, 2000. – P. 305 – 312.

- Thiis T.K. Measurements and Numerical Simulations of Development of Snow Drifts on Curved Roofs / T.K. Thiis, J.F. Ramberg // Proc. of VI International Conference on Snow Engineering. – Whistler, Canada, 2008. – P. 309 – 318.

- Tobiasson W. Developing Ground Snow Loads for New Hampshire / Tobiasson W., Buska J., Greatorex A., Tirey J. // Snow Engineering. Recent Advanced and Developments. – A.A.Balkema, Rotterdam, 2000. – P. 313 – 321.

- Tsutsumi T. Field Measurement of Snowdrifts Around Buildings / Tsutsumi T., Tomabechi T., Chiba T. // Recent Advances in Research on Environmental Effects on Buildings and People; Ed. by A. Flaga and T. Lipecki. – PAWA, Cracow, Poland, 2010. – P. 295 – 302.

- Zurański J.A. Ground Snow Loads in Poland / Zurański J.A., Sobolewski A. // Proc. of V International Conference on Snow Engineering. – Davos, Switzerland, 2004. – P. 77 – 83.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html