Старіков Геннадій Петрович. Прогнозування нестійкості системи "вугілля-газ" при відпрацюванні викидонебезпечних вугільних пластів : дис... д-ра техн. наук: 05.15.11 / НАН України; Інститут фізики гірничих процесів. - Донецьк, 2005

Старіков Г.П. Прогнозування нестійкості системи “вугілля – газ” при відпрацюванні викидонебезпечних вугільних пластів. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”. Інститут фізики гірничих процесів НАН України, Донецьк, 2005. Дисертація присвячена розробці наукових основ стійкості системи «вугілля-газ» для створення способів прогнозування викидонебезпечності вугільного масиву, осередків ГДЯ та кваліфікації ГДЯ, що сталися (раптові викиди, обрушення). В основі роботи лежать теоретичні дослідження, які дозволяють розробити фізичну модель та встановити закономірності, які оцінюють стійкість системи «вугілля-газ» залежно від щільності заповнення її метаном, розглянути умови виходу метану (викид вугілля та газу) з поруватої структури вугілля за рахунок хвилі розвантаження і механізм зміни процесу дифузії на фільтрацію. Грунтуючись на результатах теоретичних досліджень експериментально в умовах об’ємного нерівнокомпонентного навантаження, моделюючого стан привибійної частини пласта, вперше встановлено, що високошвидкісне розвантаження газонасиченого вугілля переводить його із граничного стану в умовах узагальненого стиснення в плоский напружений стан з формуванням узагальненого розтягування як за напруженнями, так і за деформаціями, із зміненням фізико-механічних властивостей, що характеризують перехід від зсувного механізму руйнування до пошарового відриву за рахунок вскриття частини закритих пор, в яких знаходиться 70-75% сорбованого метану. Це дозволило обгрунтувати критерій викидонебезпечності газоносних пластів, враховуючих в явному вигляді вміщення флюідів у вугіллі, напружений стан та міцність вугілля. За зміненням вільної енергії вугілля, що визначається щільністю заповнення його відкритих та закритих пор метаном, обгрунтовані критерії визначення місцерозташування осередків викиду вугілля та газу, а за ступенем пошкодженості сорбційного об’єму вугілля, оцінюваного енергією активації виходу метану та часом його десорбції, - критерій кваліфікації типу ГДЯ. Усі критерії пройшли стадії шахтних досліджень на викидонебезпечних та особливо викидонебезпечних пластах і приймальних випробуваннях, які показали високу надійність та достовірність. Наукові результати дисертаційної роботи увійшли до нормативних документів, що регламентують порядок застосування розроблених автором способів..

В дисертаційній роботі отримані нові наукові результати в області фізичних процесів гірничого виробництва шляхом: встановлення закономірностей зміни форми і рівня потенціалу вільної енергії “вугілля-газ” залежно від теоретично обґрунтованих параметрів даної системи, які визначають її нестійкість, і експериментального підтвердження кількісних значень вказаних параметрів у вигляді критеріїв, а також розроблені на основі ціх критеріїв способи прогнозування і кваліфікації ГДЯ, що в сукупності є вирішенням наукової і прикладної проблеми відпрацювання викидонебезпечних вугільних пластів. Результати досліджень дозволили зробити наступні висновки та рекомендації: - Розроблена фізична модель системи “вугілля-газ”, яка дозволяє по зміні потенціала вільної енергіії виявляти приховані викидонебезпечні ситуації, обгрунтовувати параметри хвилі розвантаження, що знижують рівень потенціального бар’єру, які відокремлюють нестійкий стан системи з високим газовміщенням від стійкого з низьким газо вміщенням, та управляти кінетикою газовиділення з відкритих і закритих пор вугілля. - Обгрунтована фізична модель поруватої вугільної речовини, яка враховує знаходження метану в об’ємі закритих пор та дозволяє встановити, що швидкість газовиділення при їхньому перетворенні в тріщини, викликаного хвилею розвантаження, прямо пропорційна розміру та об’єму закритих пор та зворотно пропорційна квадрату метаноємності вугілля і коефіцієнту дифузії метану. - Зміна механізму руйнування вугілля від зсувного до пошарового відриву за рахунок розкриття закритих пор визначається ступенем газонасиченості, яка змінює пружні та деформаційні властивості, і швидкістю розвантаження мінімального стискуючого напруження, що забезпечує перевід вугільного масиву із граничного стану, в умовах загального стиснення, в плоский напружений стан з формуванням узагальненого розтягнення за напруженнями та деформаціями. - Розроблена та апробована методика визначення кількості метану в системі відкритих та закритих пор за даними спектрів ЯМР вугілля. - На основі встановлених закономірностей руйнування газонасиченого вугілля при моделюванні розвантаження розроблений критерій прогнозування викидонебезпечності при розкритті вугільних пластів, одночасно враховуючий кількість водометанового флюїду, середнє напруження у вугільному пласті та міцність вугілля на одновісне стиснення. Розроблені параметри способу. - Обгрунтований критерій оцінки місцезнаходження осередків ГДЯ при проведенні підготовчих виробок БВР, які враховують питоме газовміщення метану у вугільному пласті, або швидкісь змінення газовміщення у рухомому вугільному масиві підготовчої виробки. Розроблені параметри та технології способу..