Соляник Светлана Сергеевна. Повышение эффективности машинного доения коров за счет обоснования энергосберегающих режимов работы и оптимизации конструктивно-технологических параметров вакуум-силовых установок : диссертация ... кандидата технических наук : 05.20.01 / Соляник Светлана Сергеевна; [Место защиты: С.-Петерб. гос. аграр. ун-т].- Санкт-Петербург, 2009.- 154 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-5/2915

ФГОУ ВПО « Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет»

На правах рукописи

(04.20 0.9 09399е

Соляник

Светлана Сергеевна

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ
ЗА СЧЕТ ОБОСНОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ И ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВАКУУМ-СИЛОВЫХ

УСТАНОВОК

Специальность 05.20.01-Технологии
и средства механизации сельского хозяйства

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

А.В. Соминич

Санкт-Петербург-2009

Содержание

Стр.

Введение	4

- Состояние вопроса. Цель и задачи	9

  - Машинное доение коров и значение вакуумной силовой установки в

реализации процесса доения	9

■	: ' j 1

  - Вакуумный режим доильных установок и его влияние на показатели

машинного доения коров	13

  - Обзор конструкций и классификация вакуумных насосов доильных

установок	18

  - Обзор работ по исследованию вакуумных насосов	33

  - Анализ применяемых способов и средств стабилизации вакуумного

режима в доильной установке	41

  - Цель и задачи исследования	:	45

  - Выводы	46

- Теоретические исследования ротационного пластинчатого

вакуумного насоса с регулировкой частоты вращения ротора	47

- Теоретическое обоснование конструктивной схемы	47

- Анализ поточного процесса доения	‘.	53

  - Анализ основных кинематических характеристик вакуумного насоса.. ..61

  - Динамика вакуумного насоса	67

  - Характеристика пневмопровода	77

  - Определение мощности необходимой для привода ротационного

пластинчатого вакуумного насоса с регулируемой частотой вращения	81

  - Выводы	86

- Программа и методика экспериментальных исследований	88

  - Задачи экспериментальных исследований	88

  - Экспериментальная установка и приборное обеспечение исследований..89

  - Методики, используемые при проведении экспериментальных

исследований	95

з

    - Методика исследования влияния диаметра вакуумной трубы на

энергозатраты вакуумной установки	95

    - Методика исследования числа работающих доильных аппаратов на

энергозатраты вакуумной установки	96

    - Методика исследования влияния частоты вращения вала ротора насоса

на энергозатраты вакуумной установки	96

3.4 Методика планирования и проведения многофакторного эксперимента по оценке влияния основных факторов на мощность	99

- Результаты экспериментальных исследований и	их	анализ	106

4.1. Определение оптимальных значений исследуемых	факторов	106

- Влияние диаметра вакуумпровода на мощность вакуумной

установки	106

- Влияние частоты вращения ротора на мощность вакуумной

установки	107

- Влияние числа доильных аппаратов на мощность вакуумной

установки	109

- Выявление количественных зависимостей	между основными

параметрами	и	определение	их	оптимального

значения	111

- Выводы	126

- Оценка эффективности результатов исследования	128

  - Исходные данные для расчета	128

  - Методика расчета	130

  - Определение затрат на изготовление модернизированной установки. ..131

  - Результаты расчета экономической эффективности	 131

- Общие выводы	135

Список используемой литературы	138

Приложения	  148

Введение

В повышении уровня производства продукции молочного животноводства и улучшении ее качества большое значение, вместе с кормлением и содержанием животных, имеет машинное доение коров.

Эффективность работы доильных машин и технологии доения в целом определяется постоянством вакуумного режима в технологических линиях доильных установок. Анализ научных работ отечественных и зарубежных исследователей показал, что даже незначительное отклонение параметров вакуумного режима доильной установки приводит к росту числа заболеваний коров маститом, вызывает снижение их продуктивности и качества молока.

В качестве источника вакуума в современных доильных установках используются вакуумные насосы различных типов. Их рабочие параметры и, в первую очередь, подача определяют стабильность и величину рабочего разрежения в доильных машинах. В результате анализа технических средств создания разрежения установлено, что для обеспечения заданных параметров вакуумного режима доильных установок целесообразно использовать ротационные пластинчатые вакуумные насосы, а для снижения энергозатрат на привод использовать электродвигатель с регулированной частотой вращения ротора.

При неполной загрузке вакуум-силовой установки, когда одновременно доят не 6, а 2 или 4 коровы, существующие насосы роторнопластинчатого типа работают на полную мощность, в результате через вакуум-регулятор в систему поступает атмосферный воздух. Поэтому для поддержания необходимого вакуумного режима и снижения энергозатрат на привод возникла потребность в дальнейшем совершенствовании вакуумных насосов и улучшении показателей их работы.

Совершенствование схемы привода ротационных вакуумных насосов должно увеличить их надежность, снизить расход электроэнергии и соответственно, повысить эффективность процесса доения.

Цель работы. Разработка энергосберегающей конструктивнотехнологической схемы вакуум-силовой установки для машинного доения коров за счет обоснования режимов и оптимизации ее параметров.

Задачи исследования.

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:	*

- на основе анализа результатов проведенных ранее исследований, патентов и литературных источников определить основное направление совершенствования технологий и технических средств для создания вакуумного режима;

- на основе анализа факторов, характеризующих процесс машинного доения, получить математические модели зависимостей основных факторов исследуемой вакуумной установки с регулируемой частотой вращения ротора;

- разработать функциональную и наиболее рациональную конструктивно-технологическую схему вакуум-силовой установки с регулируемой частотой вращения ротора, отвечающую зоотехническим требованиям;

- теоретически обосновать выбор принципиальной схемы вакуумсиловой установки и ее конструктивно-режимных параметров;

- разработать методику исследований и	провести

экспериментальные исследования для определения оптимальных конструктивных параметров и режимов работы вакуум-силовой установки;

- на основе обработки результатов экспериментального исследования получить математические зависимости влияния основных факторов исследуемой вакуумной установки с регулируемой частотой вращения ротора на её производительность и энергоемкость;

- разработать программное обеспечение и практические рекомендации для использования усовершенствованной установки в производственных условиях;

-оценить экономическую и энергетическую эффективность усовершенствованной вакуум-силовой установки.

Объект исследования - Вакуум-силовая установка с вакуумпроводом.

Предмет исследования — Рабочий процесс работы вакуум-силовой установки при введении в её состав электродвигателя с регулируемой частотой вращения ротора и изменении конструктивных параметров вакуум- провода.

Методика исследования. В работе использованы аналитический и экспериментальный методы.

Аналитический метод включал изучение технологического процесса с применением методов теоретической механики, термодинамики, электропривода, гидравлики, системы программных средств ПК.

В экспериментальных исследованиях использовались методы физического моделирования для проверки теоретических положений и выводов.	~

Результаты исследований обрабатывались с применением известных методов математического анализа с использованием программных средств ПК.

Научная новизна. На основании аналитических и экспериментальных исследований получены расчетные зависимости для определения объемной подачи и требуемой мощности вакуум-силовой установки с регулируемой частотой вращения ротора.

Практическую ценность представляют:

-Математическая модель работы вакуум-силовой установки с регулируемым вращением ротора.

- Результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию конструктивно-технологической схемы.

- Результаты энергетической и экономической оценки исследуемой вакуум-силовой установки.

Снижение энергозатрат в вакуум-силовой установке целесообразно осуществлять изменением её конструктивной схемы за счет введения электродвигателя с изменяемой частотой вращения ротора. Насосы с регулируемой частотой вращения ротора имеют меньшее потребление электроэнергии за счет адаптации его расхода к реальным потребностям доильной установки, обусловленным количеством доильных аппаратов, находящихся в работе.

Реализация результатов исследований.

Разработанные методы расчета и экспериментальная модель вакуумсиловой установки используются в учебном процессе кафедры «МПППЖ» СПбГАУ при проведении занятий со студентами инженернотехнологического и энергетического факультетов.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены и одобрены на научно-практических конференциях профессорскопреподавательского состава и аспирантов в СПбГАУ (Санкт-Петербург 20042009).

Публикации. По результатам исследования опубликовано 6 печатных работ, одна из которых в издании, рекомендованном ВАК.

Объем диссертации. Диссертация изложена на 152 страницах машинописного текста, включая список литературы из 110 наименований (в том числе 4 на иностранных языках), содержит 21 таблицу, 51 рисунок, 4 приложения.

На защиту выносятся:

- конструктивно-технологическая схема и режимы работы вакуумсиловой установки	с	регулируемой частотой вращения ротора

электродвигателя.

- математическая модель изменения энергозатрат вакуум-силовой установки в зависимости от количества доильных аппаратов, используемых в работе.

- изменение энергозатрат в зависимости от диаметра вакуумпровода.

- результаты экспериментального исследования.

результаты оценки экономической и энергетической эффективности использования усовершенствованной вакуум-силовой установки.

6. Общие выводы

.	1. Необходимость совершенствования вакуумных машин доильных

установок определяется экономическими предпосылками. Приведенный анализ существующих конструкций и классификация вакуумных насосов, свидетельствуют о большом их разнообразии и широком диапазоне реализуемых ими режимов, но все они имеют ряд существенных недостатков. Однако общим их недостатком является невозможность изменения подачи насоса при изменении количества аппаратов, работающих одновременно.

- При большом разнообразии конструктивно-технологических схем

вакуумных установок наиболее перспективными и распространенными при машинном доении коров являются установки на базе ротационных вакуумных насосов. В результате анализа технических средств создания разрежения установлено, что для обеспечения заданных параметров вакуумного режима доильных установок целесообразно использовать ротационные пластинчатые вакуумные насосы, а для снижения энергозатрат на привод использовать электродвигатель с регулируемой частотой вращения ротора.	,

- Требуемая мощность при работе оператора с двумя доильными аппаратами будет равна 0,9 кВт, при работе с 4 аппаратами -1,6 кВт и при работе с шестью аппаратами потребуется 2,4 кВт, в то время как серийная установка работает на мощности 4 кВт. Поэтому для поддержания необходимого вакуумного режима и снижения энергозатрат на привод существует потребность в создании и разработке конструктивной схемы вакуумной установки адаптированной к условиям работы.

- Согласно полученным	аналитическим	зависимостям

(2.35),(2.39),(2.41),(2.62),(2.63),(2.65),(2.66),(2.67)	мощность,	а,

следовательно, и энергопотребление	ротационного	пластинчатого

вакуумного насоса с регулируемой частоты вращения ротора в наибольшей степени зависит от частоты вращения ротора, количества доильных аппаратов и диаметра вакуум-провода.

- Снижение энергозатрат в вакуум-силовой установке целесообразно осуществлять изменением её конструктивной схемы за счет введения частотного преобразователя в схему питания асинхронного электродвигателя. Насосы с регулируемой частотой вращения ротора имеют меньшее потребление электроэнергии за счет адаптации его расхода к реальным потребностям доильной установки, обусловленным количеством доильных аппаратов, находящихся в работе. При работе оператора с двумя доильными аппаратами необходимая частота вращения ротора будет 450 мин’1 (47 с’1), 4 доильными аппаратами-850 мин"1 (89 с'1), 6 доильными аппаратами — 1230 мин’1 (129 с’1), вместо существующей сейчас частоты вращения МЗОмин"1 (150 с’1).

- Для постановки и проведения экспериментальных исследований

была предложена программа и методика оптимизации конструктивных и режимных параметров	вакуум-силовой установки. Результаты

предварительного эксперимента позволили выявить значимые факторы, влияющие на работу вакуумного насоса. К ним можно отнести частоту вращения ротора, количество доильных аппаратов и диаметр вакуумпровода.

- Экспериментальные исследования позволили оценить влияние конструктивно-технологических факторов на энергопотребление вакуумной установки, а также получить математические модели, которые могут быть использованы для создания вакуум-силовой установки с регулируемой частотой вращения ротора. При работе 2 доильных аппаратов подача насоса сократится в 3 раза. При работе 2 доильных аппаратов подача насоса будет составлять 0,005 м /с, а 4-х аппаратов 0,01 м /с, вместо существующей

о

сейчас подачи 0,016 м/с.. При увеличении диаметра вакуум-провода в 1,5 раза мы получаем уменьшение мощности, потребляемой вакуумной установкой. При этом требуемая мощность будет- при диаметре 0,03м- 2,5 кВт, а при диаметре 0,035- 1,7 кВт соответственно.

- Годовой экономический эффект от использования предлагаемой вакуумной установки составит 7878,49 рублей для поголовья в 100 коров. Оптимизация технологических и конструктивных параметров исследуемой установки позволит снизить энергетические затраты в 2 раза в сравнении с серийной установкой и получить годовую экономию по прямым эксплуатационным затратам в размере 8996,92 рублей в расчете на одну вакуумную установку.

При существующем росте тарифов на электроэнергию можно предполагать сокращение срока окупаемости.

7