## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ

На правих рукопису

ЗОРІН ДЕНИС ОЛЕКСІЙОВИЧ

УДК 550.4 : 502.175

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ДНІСТРОВСЬКОГО КАНЬЙОНУ ЯК РЕГІОНАЛЬНОГО КОРИДОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ

21.06.01 – екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового

ступеня кандидата геологічних наук

Науковий керівник

Адаменко Олег Максимович,

доктор геолого-мінералогічних наук,

професор

Івано-Франківськ – 2008

ЗМІСТ

| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………... | 4 |
| --- | --- |
| ВСТУП…………………………………………………………………………. | 5 |
| РОЗДІЛ 1. ІЗ ІСТОРІЇ ГЕОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ……………… | 11 |
| РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОБІТ………………………………………............. | 23 |
| 2.1. Вибір модельної території………………………...................................... | 23 |
| 2.2. Розробка мережі геоекологічних полігонів …………............................. | 24 |
| 2.3. Польові екологічні маршрути…………………………............................ | 28 |
| 2.4. Відбір проб ґрунтів…………………………………………….................. | 29 |
| 2.5. Відбір проб поверхневих і ґрунтових вод та донних відкладів.............................................................................................................. | 32 |
| 2.6. Відбір проб атмосферного повітря, опадів дощу і снігу………………. | 33 |
| 2.7. Відбір проб рослинності………………………………………................. | 34 |
| 2.8. Аналітичні роботи………………………………………………………... | 35 |
| РОЗДІЛ 3. ПРИРОДНІ ЗМІНИ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ГЕОМОРФОСФЕРИ……..…………………………………………………… | 37 |
| 3.1. Будова та історія розвитку геологічного середовища………………….. | 37 |
| 3.2. Геоморфологічні особливості…………………………………………… | 45 |
| 3.3. Використання даних дистанційного зондування Землі для реконструкції тектоніки та геоморфоструктури………...………………….. | 48 |
| 3.4. Тектоніка………………………………………………………………...... | 53 |
| 3.5. Неотектоніка та сучасна геодинаміка…………………………................ | 59 |
| 3.6. Мінерально-сировинні ресурси………………………………………….. | 62 |
| 3.7. Порушення геологічного середовища карстовими процесами………... | 63 |
| 3.8. Порушення геоморфосфери (рельєфу) небезпечними екзогеодинамічними процесами……………………………………....……... | 68 |
| - РОЗДІЛ 4. ПРИРОДНІ ТА ТЕХНОГЕННІ ЗМІНИ ІНШИХ СЕРЕДОВИЩ…………………………………………………………………. | 73 |
| 4.1. Ґрунтовий покрив………………………………………………………… | 73 |
| 4.1.1. Вдосконалення розрахункових та графічних методів визначення фонових вмістів хімічних елементів…………………………………………. | 73 |
| 4.1.2. Просторовий розподіл забруднювачів у ґрунтовому покриві……….. | 92 |
| 4.2. Гідросфера………………………………………………………................ | 94 |
| 4.2.1. Поверхневі води………………………………………………………… | 94 |
| - 4.2.2. Ґрунтові води…………………………………………………………… | 104 |
| 4.2.3. Підземні води …………………………………………………………... | 109 |
| 4.3. Клімат та атмосферне повітря……………………………….................... | 110 |
| 4.4. Рослинний покрив і тваринний світ…………………………………….. | 116 |
| РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННИХ ГЕОСИСТЕМ ДНІСТРОВСЬКОГО КАНЬЙОНУ..... | 123 |
| 5.1. Існуючі методи визначення сучасної екологічної ситуації……………. | 123 |
| 5.2. Геоінформаційна постійно діюча багатокомпонентна комп’ютеризована система екологічної безпеки Дністровського каньйону……………………………………………………………………...... | 126 |
| 5.2.1. Компоненти навколишнього природного середовища………………. | 126 |
| 5.2.2. Основні джерела забруднення довкілля………………………………. | 128 |
| 5.2.3. Бази даних екологічної інформації та структура екологічної безпеки…………………………………………………………………………. | 134 |
| 5.2.4. Визначення сучасної екологічної ситуації – екологічний аудит……. | 137 |
| 5.2.5. Кількісна оцінка та прогноз екологічних змін………………………... | 141 |
| 5.2.6. Карта сучасної екологічної ситуації Дністровського каньйону……... | 149 |
| 5.2.7. Парагенетичні зв’язки між хімічними елементами………………….. | 165 |
| 5.2.8. Екологічний менеджмент……………………………………………… | 166 |
| 5.3. Рекомендації з екологічної безпеки та зменшенню техногенного впливу основних забруднювачів на екологічний стан Дністровського каньйону……………………………………………………………………...... | 172 |
| 5.4. Рекомендації щодо створення Дністровського екокоридора національної екологічної мережі України…………………………………... | 176 |
| ВИСНОВКИ……………………………………………………………..…….. | 183 |
| ДОДАТКИ…. …………………………………………………………………. | 185 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. | 265 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

| ПЗФ | Природно-заповідний фонд |
| --- | --- |
| НПП | Національний природний парк |
| ЕЛМ | Еколандшафтна мережа |
| ЕЛК | Еколандшафтний коридор |
| ГС | Геологічне середовище |
| ГМ | Геоморфосфера (рельєф) |
| ГІС | Географічна інформаційна система |
| ДЗЗ | Дистанційне зондування Землі |
| м3/с | Метр кубічний за секунду |
| м/с | Метр за секунду |
| с/м | Сантиметр за секунду |
| мг/ м3 | Міліграм у метрі кубічному |
| мг/дм3 | Міліграм у дециметрі кубічному |
| мг/кг | Міліграм у кілограмі |
| км/км2 | Кілометр на кілометр квадратний |
| м/рік | Метр за рік |
| мм/рік | Міліметр за рік |
| л/добу | Літр за добу |
| г/л | Грам у літрі |
| ккал/см2 | Кілокалорій на сантиметр квадратний |
| до н.е. | До нової ери |

ВСТУП

Актуальність теми. Розширення мережі природоохоронних територій, збереження нетрансформованих техногенним впливом ландшафтів, створення єдиної національної екологічної мережі України, яка б змикалась з аналогічною системою зарубіжної Європи – одна із найважливіших задач природоохоронної науки і практики. Дністровський каньйон із суміжними територіями – це унікальний природний об’єкт з численними геологічними, ботанічними, геоморфологічними, гідрологічними пам’ятниками, це екологічний коридор, що об’єднує геосистеми західних областей України та Східної Європи, це популярний рекреаційно-туристичний об’єкт, який зазнає певного техногенного впливу. Поки що немає наукового обґрунтування екологічного стану Дністровського каньйону, тому актуальним є виконати його еколого-геохімічну оцінку.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям досліджень тісно пов'язаний з тематикою наукових розробок кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу: темою Ф-7, що виконувалась на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України «Визначення ареалів забруднення ґрунтів, поверхневих та ґрунтових вод, атмосферного повітря і рослинності у басейні Верхнього Дністра та заходи по захисту ландшафтів від забруднення і деградації» (2001-2005 рр.) (№ державної реєстрації 0102U004015), темами ГМ-8 «Географічна інформаційна система (ГІС) екологічного моніторингу та екологічної безпеки Галицького району» (2003-2005 рр.) (0104U002082) та ГМ-10 «Створення геоінформаційної системи Тисменицького району» (2004-2006 рр.) (0104U005949), що виконувались на замовлення районних державних адміністрацій за рахунок бюджетних коштів Івано-Франківського обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, держбюджетної кафедральної теми «Природнича основа екологічного моніторингу Івано-Франківської області (2003-2007 рр.)» та міжнародного проекту ЮНЕСКО «Дністер», у яких дисертант брав безпосередню участь.

Мета і завдання дослідження: оцінити техногенний вплив на екологічний стан довкілля Дністровського каньйону як регіонального коридора національної екологічної мережі України, майбутнього національного природного парку та рекреаційно-туристичного використання території.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

1. На основі виконаних попередніми авторами геоекологічних досліджень проаналізувати існуючі методи екологічних оцінок та обґрунтувати, що нового запропонує дисертант.

2. Розробити геоінформаційну постійно діючу екологічну систему досліджуваної території та комплексно оцінити еколого-геохімічними  методами максимально можливу кількість компонентів довкілля та параметрів впливу забруднюючих речовин.

3. Вдосконалити розрахункові та графічні методи визначення еколого-геохімічних показників: фонових і аномальних вмістів, ізоконцентрат та ін.

4. Дослідити зв’язки між геохімічними елементами у різних середовищах довкілля та визначити техногенну складову екологічного стану.

5. Виконати геоекологічне районування та провести аналіз його зв’язку з ландшафтним районуванням. Обґрунтувати науково-теоретичні, організаційні та практичні умови функціонування Дністровського каньйону як природоохоронної території та рекреаційно-туристичного об’єкту.

Об’єкт дослідження – процеси формування геоекологічних структур та природних ландшафтів Дністровського каньйону.

Предмет дослідження – еколого-геохімічний стан компонентів довкілля, їх взаємозв’язок та взаємодія, загальна екологічна ситуація та її зміни під впливом як природних, так і техногенних чинників.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи складають концепції техноекології, геохімії навколишнього середовища, геоекології, моніторингу довкілля.

Методи: еколого-геохімічне картування; визначення хімічного складу основних забруднювачів навколишнього середовища за стандартними методиками геохімії, техноекології, ґрунтознавства та ландшафтної екології; складання еколого-геохімічних карт стану довкілля.

Наукова новизна одержаних результатів:

1. Вперше створена геоінформаційна постійно діюча багатокомпонентна комп’ютеризована система екологічної безпеки, яка є відкритою для додаткової інформації з режимних і моніторингових спостережень та її використання на інших територіях.

2. Удосконалені існуючі методи комплексної оцінки сучасної екологічної ситуації шляхом включення додаткового змістовного наповнення з  екологічного стану геологічного середовища, геоморфосфери, геофізичних даних та дистанційного зондування Землі.

3. Дістали подальшого розвитку розрахункові та графічні методи оцінки геохімічних коефіцієнтів та показників: коефіцієнтів концентрації, сумарних показників забруднення, фонових та аномальних вмістів, ізоконцентрат забруднюючих речовин та їх комп’ютерного і картографічного моделювання з використанням новітніх ГІС-технологій.

4. Вперше на основі статистичного аналізу визначені парагенетичні зв’язки між хімічними елементами у різних середовищах, що дає можливість  відокремити техногенну складову екологічного стану від природної та зменшити кількість проб.

5. Вперше для Дністровського каньйону виконано геоекологічне районування території з виділенням 3х геоекологічних зон і 24 смуг та проведено ранжування їх на сприятливий, нормальний, задовільний, напружений і складний геоекологічні стани. Виявлено, що при незначному техногенному навантаженні (долина Дністра та його лівих допливів) геоекологічні смуги відповідають контурам ландшафтних місцевостей, де забруднення перевищує фон і створює аномалії, там смуги не згідні з ландшафтною структурою (Прут-Дністровське межиріччя). Для кожної із 24 смуг запропоновані індивідуальні заходи оптимізації екологічної ситуації.

Практичне значення одержаних результатів. Еколого-геохімічна оцінка Дністровського каньйону використана управліннями туризму Тернопільської (довідка про впровадження № 17-01/01-06 від 21.01.2008 р.) та Івано-Франківської облдержадміністрацій, Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища у Тернопільській області (акт про впровадження № 1/1301 від 20.12.2007 р.) та Гусятинською райдержадміністрацією (акт про впровадження № 1/36 від 15.02.2008 р.) для рекреаційно-туристичного розвитку та районного планування території .

Наукові розробки реалізовано в навчальному процесі на інженерно-екологічному факультеті Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу при викладанні курсів «Основи екології» для туристів, «Основи загальної екології», «Глобальні екологічні проблеми», «Вступ до фаху» та «Організація і методика науково-дослідної роботи» для екологів.

Особистий внесок здобувача.

1. Обґрунтовано значення Дністровського каньйону як важливого рекреаційно-туристичного об’єкту, майбутнього національного природного парку та регіонального коридора національної екологічної мережі України [13, 98, 103, 107, 261].

2. Розроблена ГІС екологічної безпеки територій та бази даних до неї [6, 22, 105].

3. Узагальнені результати оцінок складних екологічних ситуацій на територіях [9, 15, 99, 106].

4. Визначений екологічний стан довкілля Подільського Придністров’я [104].

5. Вдосконалена методика екологічного аудиту та екологічного моніторингу [97, 101, 102, 160].

6. Визначений екологічний стан нетрадиційних енергоресурсів та їх можливе використання в регіоні Поділля [100, 228].

У процесі польових експедиційних досліджень 2003-2007рр. дисертантом особисто на 140 геоекологічних полігонах відібрано 136 проб ґрунтів, 44 проби поверхневих і 93 проби ґрунтових вод, 67 проб атмосферного повітря, 67 проб снігу і 149 проб рослинності. Мережа полігонів відповідає вимогам геохімічного картування.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідались дисертантом та щорічних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу; на науково-практичній конференції «Екологічні проблеми нафтогазового комплексу» у м. Яремче, 23-27 лютого 2003р.; на ІІ міжнародній науковій конференції «Екологічна географія» у м. Тернополі, 27-29 березня 2004 р.; на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна і техногенна безпека» у м. Харкові, 23-25 травня 2004 р.; на міжнародній науковій конференції «Екологічні проблеми Криму» у м. Сімферополі, 29-31 травня 2004 р.; на науково-практичній конференції «Екологічні проблеми індустріальних мегаполісів» у мм. Донецьку та Авдіївці, 15-17 червня 2004 р.; на XXVIII пленумі Геоморфологічної комісії РАН у м. Новосибірську, 20-24 вересня 2004 р.; на ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Відновлювальні екологічно безпечні енергоресурси у Карпатському регіоні» у м. Львові, 14-15 квітня 2005 р.; на IV міжнародній науково-практичній конференції «Ресурси природних вод Карпатського регіону» у м. Львові, 26-27 травня 2005 р.; на міжнародній науково-практичній конференції «Польські та українські геологічні дослідження у Старуні» у м. Кракові, 23-25 листопада 2005 р.; на  міжнародній науковій конференції «Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону» у м. Чернівці, 15-18 грудня 2005 р.; на міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій» у смт. Славське, 9-10 листопада 2006 р.; на науково-практичній конференції «Екологічні проблеми нафтогазового комплексу» у с. Синяк Закарпатської області, 26 лютого-2 березня 2007 р.; на IV міжнародній науково-технічній конференції «Еколого-економічні проблеми Карпатського Єврорегіону» у м. Івано-Франківську, 22-25 травня 2007 р.; на науково-практичній конференції «Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів та раціональне використання надр» у м. Коктебель, АР Крим, 4-8 червня 2007 р.; на                  ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» в м. Алушта, АР Крим, 10-14 вересня 2007 р.; на Х з’їзді Українського географічного товариства в м. Києві, 26-28 березня 2008р. та ін.

Публікації: Основні наукові положення та розробки автора викладені у брошурі «Дністровський каньйон» (3 др. арк., в т.ч. 64 кольорових ілюстрацій), 3 статтях у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 6 статтях у інших журналах, 4 статтях у матеріалах конференцій та 5 тезах  конференцій. 9 публікацій – одноосібних. Загальний обсяг публікацій 5,4 др. арк.

Обсяг і структура дисертації. Загальний обсяг 293 сторінки, в тому числі 104 сторінки основного тексту, 27 таблиць і 61 рисунок на 82 сторінках, 79 сторінок додатків, де міститься 28 таблиць і 23 рисунки. Основний текст складається із вступу, п’яти розділів, висновків і списку із 302 найменувань використаних джерел на 29 сторінках, в тому числі 40 іншомовних.

ВИСНОВКИ

Підводячи підсумки виконаних еколого-геохімічних досліджень, підкреслимо, що, не дивлячись на велику кількість попередніх робіт, які були фрагментарними і неузгодженими між собою, цілісної геоекологічної  характеристики з визначенням техногенного впливу, для території Дністровського каньйону – майбутнього національного природного парку і транзитного, міжрегіонального екологічного коридора – не було. Нами вперше виконана така оцінка. Основними висновками дисертаційної роботи є:

1. Вперше створена геоінформаційна постійно діюча багатокомпонентна комп’ютеризована система екологічної безпеки, яка є відкритою для додаткової інформації з режимних і моніторингових спостережень і може бути використаною на інших територіях.

2. Існуючі методи комплексної оцінки сучасної екологічної ситуації вдосконалені еколого-геохімічними дослідженнями та шляхом включення додаткового змістовного наповнення з екологічного стану геологічного середовища, геоморфосфери, геофізичних даних та дистанційного зондування Землі.

3. Дістали подальший розвиток розрахункові та графічні методи оцінки геохімічних показників: коефіцієнтів концентрації, сумарних показників забруднення, фонових та аномальних вмістів, ізоконцентрат забруднюючих речовин та їх комп’ютерно-картографічного моделювання з використанням новітніх ГІС-технологій.

4. Вперше на основі кореляційного аналізу визначені парагенетичні зв’язки між хімічними елементами у різних середовищах, що дає можливість відокремити техногенну складову екологічного стану від природної та зменшити кількість аналізів проб при дослідженнях.

5. Вперше для Дністровського каньйону виконане геоекологічне районування з виділенням 3х геоекологічних зон і 24х геоекологічних смуг з ранжуванням їх на сприятливий, нормальний, задовільний, напружений і складний геоекологічний стани. Виявлено, що при незначному техногенному навантаженні (долина Дністра та його лівих допливів) геоекологічні смуги відповідають контурам ландшафтних місцевостей, а де забруднення перевищують фон і створюють аномалії, смуги не згідні з ландшафтною структурою (Прут-Дністровське межиріччя). Для кожної із 24х смуг запропоновані конкретні заходи по оптимізації та покращення екологічної ситуації. Обґрунтовані науково-теоретичні, організаційні та практичні умови створення і функціонування Дністровського національного природного парку як регіонального екологічного коридора – одного із головних складових національної екологічної мережі України та важливого туристично-рекреаційного об’єкту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Адаменко О.М. Геоморфологические особенности зоны сочленения Карпатского орогена и Восточно-Европейской платформы // Геоморфологическое строение и развитие зон перехода от континента к океанам. Тез. докл. Всесоюзного совещания-XX Пленума Геоморфологической комиссии АН СССР (9-14 октября 1989г.). – Владивосток. – 1989. – С. 145.

- Адаменко О.М., Веклич Ю.М., Левковская Г.М. Позднеплиоценовые почвы и растительность Предкарпатья. В кн.: Геоекологічні дослідження екосистем України. – Київ: Манускрипт, 1996. – С. 73-88.

- Адаменко О.М., Рудько Г.І. Екологічна геологія. – Київ: Манускрипт, 1998. – 360 с.

- Адаменко О.М., Лободіна З.М, Луценко А.С., Міщенко Л.В., Здинянчин А.Б, Зорін Д.О. та ін. Геоінформаційні системи екологічної безпеки об’єктів нафтогазового комплексу. Матеріали наук.-прак. конференції. Екологічні проблеми нафтогазового комплексу. 23-27 лютого 2003р., м. Яремче. Товариство «Знання» України, 2003. – С. 28-30.

- Адаменко О.М., Міщенко Л.В., Триснюк В.М., Радванський М.І. Скала Подільська – унікальна палеогеографічна пам’ятка четвертинного періоду Поділля на Тернопільщині // Вісник Львів. нац. ун-ту ім.І.Франка. Серія географічна. – Львів. 2003. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 7-11.

- Адаменко О.М., Журавель О.М., Луценко А.С., Міщенко Л.В.,    Абушева І.А., Потравич Л.Д., Плаксій Л.В., Приходько М.М., Зоріна Н.О.,      Зорін Д.О. Ієрархія геоінформаційних систем екологічної безпеки центральної та східної Європи, Карпатського Єврогегіону, адміністративних областей, районів та міст західного регіону України. Вісник Дніпропетровського університету. Геологія. Географія. Вип. 5. Дніпропетровськ. – 2003. – С. 131-135.

- Адаменко О.М. Стратегія створення системи екологічної безпеки Івано-Франківської області. В зб.: Матеріали науково-практичної конференції «Івано-Франківщина – поступ у майбутнє» 17 лютого 2004р. – Івано-Франківськ, 2004. – С. 11-12.

- Адаменко. О., Адаменко Я., Триснюк В., Журавель О., Лободіна З., Луценко А., Міщенко Л., Скрипник В., Абушева І., Пендерецький О.,        Потравич Л., Плаксий Л., Приходько М., Зоріна Н., Зорін Д. Використання геоінформаційних систем для визначення екостанів та екоситуацій адміністративних областей та регіонів, населених пунктів Західного регіону України. Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції 27-29 травня 2004 р., «Екологічна географія», Тернопіль, 2004. – С. 114 -115.

- Адаменко О., Триснюк В., Зоріна Н., Зорін Д. Еколого-географічні дослідження на Прикарпатті та шляхи подолання складних екологічних ситуацій в Західному регіоні України. Періодичне видання. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, № 2, 2004. – С. 3-6.

- Адаменко О.М., Максимовських І.Г., Міщенко Л.В., Зоріна Н.О.,       Зорін Д.О., Здинянчин А.Б. Екологічна безпека рекреаційної зони Кримського Приазов’я в зв’язку з розробкою морських і континентальних нафтогазоконденсатних родовищ. Материалы междунар. науч. конферен., Сімферополь, 2004. – C. 148-149.

- Адаменко О.М., Мищенко Л.В., Луценко А.С., Абушева И.А., Приходько Н.Н., Зорин Д.О. Геохронология геоморфологических уровней в Карпатах. Рельефообразующие процессы: теория, практика, методы исследования. Материалы XXVIII Племума Геоморфологической комиссии РАН. Новосибирск, ИГ СО РАН, 20-24 сентября 2004 года. Новосибирск. –  2004. – С. 11-12.

- Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Лободіна З.М., Луценко А.С., Міщенко Л.В., Журавель А.М., Пендерецький О.В., Зорін Д.О. та ін. ГІС-технології оцінки екологічної ситуації для управління екологічною безпекою. Вісник Кременчуцького державного політех ун-ту, вип. 5/2004. – С. 149-152.

- Адаменко О.М., Луценко А.С., Зоріна Н.О., Зорін Д.О. Геоінформаційні системи екологічної безпеки Карпатського регіону // Вісник Харківського інституту соціального прогресу. – 2004. – Вип. 1 (6). – С.  40-46.

- Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Міщенко Л.В., Журавель О.М., Луценко А.С., Зорін Д.О. ГІС-технології екологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем. Экологические проблемы индустриальных мегаполисов. Материалы междунар. научно-практической конференции. Т. 2 – Донецк-Авдеевка. – 2004. – С. 175-176.

- Адаменко О.М., Міщенко Л.В., Журавель О.М., Триснюк В.М.,          Зорін Д.О. та ін. Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів. Український географічний журнал. – № 2, 2004. –  С. 22-32.

- Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Пендерецький О.В., Міщенко Л.В.,  Зорін Д.О. та ін. Пропозиції по створенню геоінформаційної системи екологічної безпеки ієрархічних рівнів Східної Європи, України, Карпатського регіону, області, районів і населених пунктів. – Матеріали міжнародної наукової конференції «Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Прутського регіону», присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького ун-ту ім. Ю. Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (15-18 грудня 2005р.). Чернівці, 2005. – С. 4-5.

- Адаменко О.М. Стратиграфія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області. В зб.: Соціально-екологічні дослідження в перехідний період. – Львів, 2005. – Вип. 5 (XLIX). – С. 168-175.

- Адаменко О.М., Адаменко Я,О., Міщенко Л.В., Зорін Д.О. та ін. Геоінформаційна система екологічної безпеки та екологічного аудиту територій. Система экологического менеджмента ISO 14001. Экологический аудит. Киев. – 2005. – С. 393.

- Адаменко О.М., Міщенко Л.В., Пендерецький О.В., Зорін Д.О. Геоінформаційна система екологічного стану водних та інших природних ресурсів адміністративного району. – Четверта міжнародна науково-практична конференція (26-27 травня 2005 р.) «Ресурси природних вод Карпатського регіону (проблеми охорони та рац. використання)». Збірник наук. статей. Львів, 2005. – С. 7-13.

- Адаменко О.М., Зорін Д.О. Стратегія екологічної безпеки рекреаційних об’єктів Карпатського регіону. – Тези доповідей науково-практичної конференції «Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій» (9-10 листопада 2006 р., Львівська обл., смт. Славське). Львів, 2006. – С. 90-92.

- Адаменко О. Наш майбутній дім – Екоєвропа. Роман життя, науки і кохання в 4-х томах. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – Том 4. – 460 с., 215 мал.

- Адаменко О.М., Карпаш О.М., Міщенко Л.В., Зорін Д.О., Зоріна Н.О., Плаксій Л.В. та ін. ГІС-технології оцінки екологічної ситуації для управління екологічною безпекою // Нафтогазова енергетика. Всеукраїнський науково-технічний журнал. – 2007. – № 1 (2). – С. 78-81.

- Адаменко О.М. Конструктивно-екологічний напрямок природоохоронної діяльності // Науковий вісник Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ: Полум’я, 2007. – С. 54-58.

- Адаменко О.М. Мій дім – університет. Роман життя, науки і кохання в 4-х томах. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2007. – Том 3. – 336с., 215 мал.

- Адаменко Я.О. Структура будови баз даних екологічної інформації. В кн.: Нетрадиційні енергоресурси та екологія України. К.: Манускрипт, 1996. – С. 111-123.

- Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Івано-Франківськ, 2006. – 39 с.

- Андрейчук В.Н. Закономерности развития карста в юго-восточной зоне сочленения Русской платформы с Предкарпатским прогибом. Автореферат дис. на соиск. уч. степ. канд. г.-м. н. Пермь, 1984. – 20 с.

- Арістов М.В., Тимченко О.В. Вивчення зсувів на території Тернопільської області дистанційними методами. Матеріали регіональної наради (13-14 червня 2007р.). – Тернопіль, 2007. – С. 14-19.

- Барышников П.Я. Развитие рельефа переходных зон горных стран в кайнозое. – Томск: изд-во ТГУ, 1992. – 182 с.

- Белоусов В.М. Периорогенные зоны гор юга Сибири // Геоморфология гор и равнин: взаимосвязи и взаимодействие. Тез. докл. междунар. Совещания – XXIV Пленума Геоморфологической комиссии РАН (6-10 октября 1998). – Краснодар, 1998. – С. 231-233.

- Билинкис Г.М. Геодинамика крайнего юго-запада Восточно-Европейской платформы в эпоху морфогенеза. – Кишинев: Штиинца, 1992. – 180 с.

- Білик С.С., Степчук В.М. Інженерно-геологічний аналіз та моніторинг процесонебезпечних територій в межах Тернопільської області. Матеріали регіональної наради (13-14 червня 2007). – Тернопіль. – 2007.

- Богуцький А.Б., Свинко Й.М. Антропогенові денудаційні поверхні вирівнювання північного краю Подільської височини // Доп. АН УРСР. Сер.Б. – 1975. – № 6. – С. 433-435.

- Богуцький А.Б. Четвертинні (антропогенові) відклади // Природа Хмельницької області. – Львів: Вища школа, 1980. – С. 26-33.

- Богуцький А.Б. Четвертинні відклади // Природа Тернопільської    області. – Львів: Вища школа, 1989. – С. 28-36.

- Боков В.А., Лущик А.В. Основы экологической безопасности: Учебное пособие. – Сімферополь: СОНАТ, 1998. – 224 с.

- Бондарчук В.Г. Геоморфологія УРСР (геологічний розвиток рельєфу УРСР). – К.: Радянська школа, 1949. – 241с.

- Бондарчук В.Г. Очерки по региональной тектоорогении. – К.: Наук. думка, 1972. – 259 с.

- Букатчук П.Д. Венд Молдавии и Подольського Приднестровья –  М., – Сов. геология, № 1, 1988. – С. 50-54.

- Веклич М.Ф. Основні етапи розвитку річкових долин // Геоморфологія річкових долин України. – Київ: Наук, думка, 1965. – С. 7-26.

- Веклич М.Ф. Этапы образования позднекайнозойских речных долин Украины // Речные системы и мелиорация. – Новосибирск: Изд-во АН СССР, 1977. – Ч. І. – С. 23-26.

- Веклич М.Ф. Палеоэтапность и стратотипы почвенных формаций верхнего кайнозоя. – Киев: Наук, думка, 1982. – 202 с.

- Венглинский И.В., Горецкий В.А. Стратотипы миоценовых отложений Волино-Подольской плиты, Передкарпатского и Закрпатского прогибов. – К., Наукова думка, 1979. – 138 с.

- Верховцев В.Г. Выделение геотектонических элементов Волыно-Подолии по материалам структурно-геоморфологических и аэрокосмических исследований // Геотектоника Волыно-Подолии. – К.: Наук, думка, 1990. – С. 209-215.

- Виноградов А.П. Биогеохимические провинции // Труды Юбилейной сессии, посвященной 100-леию со дня рождения В.В. Докучаева. – М. – Л., 1949. – 124 с.

- Виржиківський Р. Р. Геологічна мала України. Пляншети XXVI-6 і XXVII-6 (Наддністрянщина: Могилів-Ямпіль). – Київ: Український геолого-розвідувальний трест, 1933. – 259 с.

- Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. – Львів: Простір, 1998. – 356 с.

- Волошин І., Третьякова П. Еколого-географічні особливості Західного Поділля // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – К.-Л., 2000. –    Т. 3. – С. 16-20.

- Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли. – М: Изд. АН РАН, 1997. – 296 с.

- Геотектоника Волыно-Подолии / Чебаненко И.И., Вишняков И.Б., Власов Б. и др. / Отв. ред. И.И. Чабаненко. – Киев: Наук, думка, 1990. – 244с.

- Герасимов И.П. Советская конструктивная география. – М.: Наука,    1976. – 208 с.

- Геренчук К.И. Геоморфология Подолии // Учен. зап. Черн. ун-та. – 1950. Вып. 2. – №8. – С. 89-111.

- Геренчук К.І., Койнов М.М., Цись П.М. Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів. – Львів: Видавництво ЛУ, 1964. – 222с.

- Гожик П.Ф., Бойко Р.Д., Аверіна О.Л. Алювіальні відклади головних річкових систем УРСР // Стратиграфія УРСР. – Т.ІІ. Антропоген (четвертинні відклади). – Київ: Наук, думка – 1969. – С. 229-253.

- Голубець М.А. Екосистемологія. – Львів: Поллі, 2000. – 316 с.

- Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 33 с.

- Горбунова К.А. Карст гипса СССР. – Перм, 1997. – 143 с.

- Горленко И.А., Руденко Л.Г., Балабанов Г.В. и др. Проблемы комплексного развития территории. – К.: Наукова думка, 1994. – С. 8-59.

- Горняткевич Д. Печери в Кривчу // Літопис Борщівщини, вип. четвертий, Борщів, КТ «Джерело», 1993. – С. 40-44.

- Готинян В.С. Що таке ГІС / ДЗЗ-технології та їх місце в інфраструктурі геопросторових даних. Матеріали регіональної наради (13-14 червня 2007). – Тернопіль, 2007. – С. 7-38.

- Готинян В.С., Арістов М.В., Кітура В.М. Чому поки що не відкрито покладів нафти і газу на Тернопільщині? Матеріали регіональної наради (13-14 червня 2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 3-6.

- Гофштейн І.Д. Неотектоніка і морфогенез верхнього   Придністров'я. – Київ: В-во АН УРСР, 1962. –131 с.

- Гофштейн И.Д. Неотектоника Западной Волыно-Подолии. – К.: Наук. думка. – 1979. – 153 с.

- Гофштейн И.Д. Геоморфологический очерк Украинских Карпат. – Киев: Наук думка, 1995. – 84 с.

- Гродзинський М.Д., Щишенко П.Г. Ландшафтне різноманіття як компонента сталого розвитку // Проблеми сталого розвитку України. – К.: БМТ, 2001. – С. 243-263.

- Гумбольдт А. Картины природы. – М.: Географгиз, 1959. – 278 с.

- Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства: Навчальний посібник. –        К.: НМК ВО, 1992. – 60 с.

- Гуцуляк В.М. Ландшафтно-геохімічна екологія. – Чернівці: Рута. –    1995. – 317 с.

- Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія. Геохімічний аспекти. Чернівці: Рута. 2001. – 272 с.

- Демедюк Н.С. О строении плиоцен-четвертичного покрова  Предкарпатья // Доклады и сообщения Львов. отдела Географ. об-ва УССР. – Львов, 1966. – С. 53-59.

- Демедюк М.С. Про генезис лесових порід Передкарпаття // Доп. АН УРСР. – 1971. – № 3. – Серія Б. – С. 200-204.

- Демедюк М.С. Четвертинні відклади // Природа Івано-Франківської області. – Вид-во Львів. ун-ту, 1973. – С.25-31.

- Демедюк Ю.Н. Связь морфологии ходов пещеры Оптимистическая с литологией карстующихся пород //Физическая география и геоморфология. Киев, 1982, т. 28 (вып.28). – С. 130-135.

- Демедюк Ю.Н., Покалюк В.В., Цукерник И.Г. Генезис и этапы развития пещеры Оптимистическая в гипсах и ангидритах. Пермь, 1988. –  С. 31-36.

- Денисик Г.І. Природнича географія Поділля. – Вінниця, Екобізнесцентр, 1998. – 178 с.

- Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України: історико-географічний аналіз, регіональні структури, оптимізація. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук. – К., 1999. – 34 с.

- Дистанційне зондування Землі: Тлумачний словник. //За ред. В.С. Готиняна. – К.: НКАХ ДНВЦ «Природа», 1996. – 518 с.

- Довгий С.О., Лялько В.І., Трофимчук О.М., Федоровський О.Д. та інші. Інформатизація аерокосмічного землезнавства. – К., Наукова думка,    2001. – 148 с.

- Докучаєв В.В. К изучению зон природы. Горизонтальные и вертикальные почвенные зоны. Докучаев В.В. Избранные сочинения. М.: Сельхозгиз, 1949, т.3 – С. 315-329.

- Дроздовський И.П. Природа Борщівського району. – Тернопіль: Джура, 1999. – 104 с.

- Дублянський В.Н., Смольников Б.М. Карстолого-геофизические исследования карстовых полостей Приднестровской Подолии и Покутья. – Киев: Наукова думка, 1969. – 73 с.

- Дублянский В.Н., Ломаев А.А. Карстовые пещеры Украины. Киев,    1980. – 136 с.

- Дублянский В.Н., Илюхин В.В. Крупнейшие карстовые пещеры СССР. М., 1982. – 240 с.

- Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика// Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції. – Тернопіль, 2004. – 188 с.

- Екологічна геологія. Підручник для студ. вищих навч. заклад. екологічних, геологічних, географ. спеціальностей. Автори: Олег Адаменко, Георгій Рудько. За редак. О. Адаменко, Г. Рудька. – Київ: Манускрипт, 1997. – 322 с.

- Екологічна ситуація в Тернопільській області, її аналіз та перспективи вирішення // Матеріали наукової конференції. – Тернопіль, 1994.–175 с.

- Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці // Матеріали міжнародної наукової конференції. – Тернопіль, 1999. – 144 с.

- Журавель Н.Е. Закономерности формирования аномальных концентраций металлов в почвенно-растительном покрове Шебелинского месторождения // Доклады АН УССР. – Серия Б, 1987, №3. – С. 14-17.

- Журавльов Є.П., Гетьман В.В. Загальнодержавний моніторинг техногенної безпеки // Екологія і ресурси, вип. 11, К., 2005. – С. 48-58.

- Заморій П. К. Четвертинні відклади Української РСР. – Київ: Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – 550 с.

- Заморій П.К. Рухи земної кори в четвертинному періоді на території УРСР // Вч. зап. Київськ. ун-ту. – 1950. – Т.9. – вип. 3. – С. 17-65.

- Заморій П.К. Четвертинні відклади Української РСР. – К.: Вид-во Ки-вськ. ун-ту, 1961. – 549 с.

- Заставецька О.В., Заставецькии Б. І., Ткач Д.В. Географія Тернопільської області. – Тернопіль, 1994. – 224 с.

- Заставецька О.В. Тернопільська область: географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку.  – Львів, 1997. – 211с.

- Зінько Ю., Кравчук Я., Брусак В. Концепція транс’європейських  природоохоронних поясів та розбудови екологічної мережі України // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. – К.-Л., 2000. – Т. 3. – С. 24-27.

- Золотарев А.Г. Переходный рельеф между орогенными и равнинно-платформенными областями // Геоморфология. – 1976. – № 2. – С. 26-35.

- Зорін Д.О. Методика оцінки екологічного стану екосистем при екологічному аудиті // Наукові записки Вінницького держ. педагогічного ун-ту ім. М.Коцюбинського. Серія: Географія, вип. 11, 2006. – С. 61-64.

- Зорін Д.О. Дністровський каньйон. Еколого-туристичний нарис. – Тернопіль: Новий колір, 2007. – 48 с.

- Зорін Д.О. Шляхи подолання екологічної кризи в західному регіоні України // Вісник Дніпропетровського університету. Геологія. Географія. – 2007. – Вип. 9. –  С. 42-47.

- Зорін Д.О. Екологічні проблеми нафтогазових провінцій України // Екологічні проблеми нафтогазового комплексу: Наук.-практ. конф. с. Синяк, Закарпатська обл. 26 лютого-2 березня 2007 р. – Київ: Знання, 2007. – С. 32-33.

- Зорін Д.О. Екологічний моніторинг природно-антропогенних геоекосистем в нафтогазопромислових регіонах // Наукові вісті. Інститут менеджменту та економіки «Галицька академія». – Спецвипуск. – 2007. – С. 62-68.

- Зорін Д.О. Геоінформаційна система екологічного аудиту адміністративного району // Сучасні інформаційні технології управління екол. безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Зб. наук. праць. – Київ-Харків-Крим, 2007. – С. 175-177.

- Зорін Д.О. Дністровський каньйон – один із головних коридорів екологічної мережі природоохоронних територій України // Науковий вісник Волинського держ. ун-ту ім. Л.Українки. –  Вип. 11, частина 2.  – 2007. – С. 307-312.

- Зорін Д.О., Вітко Л.Я. Екологічна оцінка стану атмосферного повітря Подільського Придністров’я. Екологічна безпека техногенно перевантажених регіонів та раціональне використання надр // Науково-практична конференція (4-8 червня 2007р.), м. Коктебель, АР Крим. НПЦ «Екологія Наука Техніка»,  2007. – С. 84-85.

- Зорін Д.О., Міщенко Л.В. Створення геоінформаційної системи екологічного моніторингу Галицького району // Екологічні проблеми регіонів України: VII Всеукраїнська наукова конференція студентів, магістрів і   аспірантів. – Одеса, – 2005. – С. 60-61.

- Зорін Д.О. Методи екологічної оцінки геологічного та суміжних середовищ із використанням комп’ютерних технологій // Екологія довкілля та безпека  життєдіяльності. – 2008. – Вип. 1. – С. 82-85.

- Зорін Д.О. Еколого-географічні особливості Дністровського    каньйону // Матеріали Х з’їзду Українського географічного товариства. – Київ, 2008. – Том ІІІ. – С. 185-187.

- Ищенко Т.А. Силурийские водоросли Подолии. – К., Наукова думка, 1985. – 146 с.

- Киенко Ю.П. Основы космического природоведения. – М.: Изд. Картгеоцентр-Геоиздат, 1999. – 285 с.

- Кіптач Ф., Кукурудза С. Метризація екологічного стану земельних ресурсів лісостепових ландшафтів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 119 с.

- Климчук А.Б., Рогожников В.Я. Разновозрастность систем трещин в гипсах Подолии и спелеогенез //Состояние, задачи и методы изучения глубинного карста СССР. М., 1982. – 312 с.

- Климчук А.Б., Рогожников В.Я. Взаимосвязь поверхностных и подземных карстових форм в условиях гипсового карста Приднестровской Подолии // Проблемы инженерной геологии Урала. Пермь, 1984. – С. 1-49.

- Климчук А.Б. и др. Изучение геолого-гидрогеологических условий и особенности развития карста Приднестровской Подолии в святи с организацией карстологического стационара //Физ. география и геоморфология, 1985, № 32. – С. 73-80.

- Климчук А.Б., Андрейчук В.Н. Геолого-гидрологические условия развития и генезис крупных гипсовых пещер Запада Украины. В кн.: Пещеры. Пещеры в гипсах и ангидритах. Пермь, 1988. – С. 12-25.

- Ковальчук И.П. Антропогенные эрозионные процессы в Западной Подолии и их интенсивность // Рельеф и хозяйственная деятельность. – М.: издательство Московкого филиала Географического общества СССР, 1982. – С. 34-42.

- Ковальчук І.П., Симоновська М.Я. Регіональні закономірності поширення і тенденції розвитку яркових систем басейну Дністра // Вісник Львівського університету. – Серія географічна. – 1992, вип. 18. – С. 16-19.

- Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. – Львів: Інститут українознавства, 1997. – 440 с.

- Ковальчук І.П. Геоекологічний аналіз Західного регіону України // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. – Львів, 1998. – Ч. 3. – С. 132-139.

- Конструктивно-географические основы рационального природопользования в Украинской ССР. Теоретические и методические исследования / Маринич А.М., Горленко И.А., Руденко Л.Г. и др. – К.: Наукова думка, 1990. – 200 с.

- Корженевский Б.А., Рогожников В.Я. О значении контракционной трещиноватости в формировании карстових лабиринтових систем в гипсах Подолии // Вопросы генезиса, динамики, формирования подземных вод и воднофизические свойства пород УССР. Киев, 1978. – С. 21-29.

- Коробейнікова Я.С. Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук. Київ, 2002. – 19 с.

- Кравцова В.И. Космические методы картографирования. – Изд. Московского ун., 1995. – 240с.

- Кравчук Я.С. Геоморфологія Передкарпаття. – Львів: Меркатор, 1999. – 188 с.

- Красовський Г.Я., Петросов В.А. Інформаційні технології космічного моніторингу водних екосистем і прогнозу водоспоживання міст. – К.: Наукова думка, 2003. – 224 с.

- Красовський Г.Я., Волошкіна О.С., Пономаренко І.Г., Слободян В.А. Інвентаризація водойм регіону з застосуванням космічних знімків і геоінформаційних систем // Екологія і ресурси, вип. 11, К.: 2005. – С. 19-41.

- Красовський Г.Я., Трофимчук О.М., Зотова Л.В. Розробка систем картографічного забезпечення для управляння екологічною безпекою території області. Матеріали регіональної наради (13-14 червня 2007р.). – Тернопіль, 2007. – С. 41-49.

- Круглов С.С. Советские Карпаты // Разломы и горизонтальные движения горных сооружений СССР / Отв. Ред. А.И. Суворов. – М: Наука, 1977. – С. 83-95.

- Кубинська Л., Чайка Н., Люблінська Л. Моніторингові дослідження поверхневих вод ПЗФ НПП «Подільські Товтри». В кн.: Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Гримайлів, 2003. – С.203-207.

- Кудрин Л.Н. Стратиграфия, фации и экологический анализ фауны палеогеновых и неогеновых отложений Иредкарпатья. – Львов, изд-во Льв. ун-та, 1966. – 146 с.

- Кузьменко Е.Д. Екологоорієнтовані методи збереження та відновлення рекреаційно-туристичного потенціалу регіонів України. В зб.: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення. Збірка наукових статей, том І. Харків, 2007. – С. 88-92.

- Кузьменко Е.Д. Розробка та впровадження екологоорієнтованих методів збереження та відновлення рекреаційно-туристичного потенціалу території України. В зб.: Перспективи використання сучасних інформаційних технологій в туристичній діяльності. Дунаєвці, 2007. – С. 71-77.

- Кузьменко Э.Д. Способ пространственно-временного прогнозирования оползневых процессов. В кн.: Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення. Збірка наукових статей, том І. Харків, 2007. – С. 93-95.

- Кучерявий В.П. Урбоекологія. – Львів: Світ, 1999. – 360 с.

- Лазаренко Є.К., Сребродольський Б.І. Мінералогія Поділля. – Львів, вид-во Льв. ун-ту, 1969. – 468 с.

- Лазаренко Є.К., Сребродольський Б.І. Мінералогія Поділля. – Наукові записки Львів. ун-ту, 1969. – С. 46-51.

- Ласкарев В.Д. Геологические исследования в юго-западной России // Тр. Геолкома. – С-Пб., 1914. – 112 с.

- Личков Б.Л. Об эпейрогенических движениях на Русской равнине // Труды Геоморф. ин-та, 1934. – вып. 10. – С. 5-80.

- Лунгерсгаузен Г.Ф. Геологічна еволюція Поділля і Південного Наддністров’я // Праці молодих вчених. – К.: Вид АН УРСР, 1941. – С. 9-90.

- Лурье И.К. Основи геоинформатики и создание ГИС. /Дистанционное зондирование и географические информационные системи. Часть І. //Под ред. А.М. Берлянта.-М.: МГУ им. Ломоносова, 2002. – 140 с.

- Малишева Л.Л., Шищенко П.Г., Потапенко В.Г. Принципи і методи геоекологічного районування території України // Вісник Київського університету. – Серія Географія. – вип. 41, 1995. – С. 3-13.

- Малишева Л.Л. Теорія та методика ландшафтно-геохімічного аналізу й оцінки екологічного стану територій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук. К., 1998. – 32 с.

- Маринич О.М. Про походження врізаних меандрів р. Дністра // Наук. зап. Київ. ун-ту. – 1950. – Вип. 9. – № 4. – С. 19-24.

- Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України. К.: Знання, 2003. – 479 с.

- Маринич А.М., Пащенко В.М. Географические аспекты природопользования в условиях научно-технического прогресса. В кн.: Конструктивно-географические основы регионального природопользования в Украинской СССР. Теоретические и методологические исследования. – К.: Наукова думка, 1990. – С. 9-15.

- Мариняк Я.О. Вплив сукупності еколого-географічних чинників на функціонування водогосподарських геосистем // Матеріали міжнародної наукової конференції «Еколого-географічні дослідження в сучасній географічній науці». – Тернопіль, 1999. – С. 69-70.

- Мариняк Я.О. Основи моделювання стану  довкілля. – Тернопіль,   2000. – Ч. 1. – 132 с.

- Матеріали конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження видатного українського вченого-природодослідника Івана Верхратського. – Тернопіль, 1996. – 49 с.

- Матеріали першого міжнародного семінару з теорії і практики регіонального географічного краєзнавства. – Тернопіль, 1999. – 200 с.

- Медведев А.П., Яськів С.П. Про Теребовлянський розлом у межах Волино-Поділля // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1971. – Вип. 25. – С. 70-75.

- Медведев А.П. Структура фундамента // Геотектоника Волыно-Подолии. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 21-33.

- Международный геологический конгресе. XXVII сессия. Москва, 1984. Украинская Сов. Социал. Респ. Экскурсии. Сводный путеводитель. – К., Наукова думка, 1984. – 86 с.

- Мельник А.В. Основи регіонального еколого-ландшафтного   аналізу. – Львів: Літопис, 1997. – 229 с.

- Мережа територій та об'єктів природно-заповідного фонду Тернопільської області. – Тернопіль: Облполіграфвидав, 1985. – 124 с.

- Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. Затверджено наказом Мінекобезпеки України від 31.03.1998р. №44. Київ, «Символ-Т», 1998. – 28 с.

- Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. Київ, «Символ-Т», 1998. – 43 с.

- Мильков Ф.Н. Физическая география: учение о ландшафте, географическая зональность. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. – 328 с.

- Міллер Г.П., Петлін В.М., Мельник А.В. Ландшафтознавство: теорія і практика. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – 172 с.+43 рис.

- Міщенко Л.В. Геоекологічний аудит впливу техногенного забруднення на довкілля і здоров’я населення (на прикладі регіону Покуття). Автореферат дис. к. геогр. наук. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича,  2003. – 19 с.

- Міщенко Л.В. Геоекологічний аудит та моделювання екосистем Покуття. Наукові записки ТДПУ, серія: географія. № 1 – 2003. – С. 87-89.

- Міщенко Л.В., Зорін Д.О. Оцінка екологічного стану екосистем Прикарпаття методами екологічного аудиту території // Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. м. Алушта, АР Крим, 10-14 вересня 2007р. – Харків,  2007. – Т.1. – С . 116-119.

- Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Подільського регіону. Матеріали регіональної наради (29 листопада-2 грудня 2004 р). – Хмельницький, 2004. – 96 с.

- Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у сприянні вирішення проблем Прикарпаття. Матеріали регіональної наради (15-17 листопада 2005 р.). – Івано-Франківськ, 2005. – 145 с.

- Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області / Ред.     Кравчук Я.С., Царик Л.П., Мариняк Я.О. та ін. – Львів: ВНІ, 1999. – 24 с.

- Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області. Львів: Афіша, 2000. – 26 с.

- Нестор Х.Е., Эйнасто Р.Э. Фациально-седиментологическая модель силурийского Палеобалтийского периконтинентального бассейна. В кн. Фации и фауна силура Прибалтики. – Таллинн, 1997. – 116 с.

- Никифорова О.И., Предтеченский Н.Н., Абушик А.Ф. и др. Опорный разрез силура и нижнего девона Подолии. – Л., Наука, 1972. – 224 с.

- Палеогеография и литология венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы. – М., Недра, 1980. – 154 с.

- Палиенко В.П. Влияние новейших движений земной коры на строение  голоценовой террасы Верхнего Днестра // Материалы по Четвертичному периоду Украины. К VII Конгресу INQUA в США. – К.: Наукова думка, 1965. – С. 262-269.

- Палієнко В.П. Про типи заплавних терас (на прикладі заплавних терас річкових долин Прикарпаття та прилеглої частини Поділля) // Пробл. геогр. наук. в УРСР. – К.: Наук, думка, 1972. – С. 53-70.

- Палиенко В.П. О типах голоценового аллювия долины Днестра // Материалы по четвертичному периоду Украины. – К.: Наук, думка, 1974. – С. 247-250.

- Палієнко В.П., Соколовський И.Л. Про застосування неотектонічних досліджень при палеогеографічному аналізі Подільської височини // Фіз. географ. та геоморфологія. – 1975. – Вип. 14. – С. 52-60.

- Палиенко В.П., Соколовский И.Л. О применении геолого-геоморфологических методов при изучении молодых вертикальных движений в пределах западного склона Украинского щита и Предкарпатского краевого прогиба // Современные движения земной коры: Геол.-геоморф. исслед. – М.: Радио и связь, 1982. – С. 36-42.

- Палієнко В.П. Отражение динамики блоков фундамента в новейшей тектонике и современном рельефе // Геотектоника Волыно-Подолии. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 203-209.

- Палиєнко В.П., Спиця Р.О. Загальні положення морфоструктурно-неотектогічної ГІС для оцінки сучасної тектонічної активності структур // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. Збірник наук. праць VIII з'їзду УГТ. – Луцьк. – Вежа, 2000. – Т. 2. – С. 133-136.

- Пастернак С.І., Гаврилишин В.І., Гинда В.А. і інш. Стратиграфія і фауна крейдових відкладів заходу України. – К., Наукова думка, 1968. – 126 с.

- Пекун Ю.Ф. Минералогия бентонитовых глин западных областей УССР. – Львов, изд-во Льв. ун-та, 1956. – 84 с.

- Пендерецький О.В. Екологія Галицького району. Івано-Франківськ: Нова зоря, 2004. – 198 с., 46 мал.

- Перельман А.И. Геохимия ландшафта. М.: Высш. шк., 1966. – 392 с.

- Перспективи використання сучасних інформаційних технологій в туристичній діяльності (ред. В.С.Готинян). Дунаєвц, 2007. – 91 с.

- Печеркин И.А., Андрейчук В.Н. Структурно-тектонические условия развития карста на юго-востоке зоны сочленения Восточно-Европейской платформы и Предкарпатского прогиба // Геология и разведка, 1986, № 10. –С. 33-39.

- Питуляк М.Р. Природні рекреаційні ресурси Тернопільщини,    проблеми їх раціонального використання та охорони (навчальний посібник). – Тернопіль, 1999. – 60 с.

- Полынов Б.Б. Учение о ландшафтах. М.: Издательство АН СССР,   1956. – 232 с.

- Положення про державний природний ландшафтний парк «Дністровський каньйон». – Тернопіль, 1991. – 8 с.

- Полянський Ю. Подільські етюди. Тераси, леси і морфологія Галицькою Поділля над Дністром // Збірник Математично-природописно-лікарської секці Наукового Товариства імені Шевченка. – Т. 20. – 1929. – 191 с.

- Порядок здійснення державного моніторингу вод. Постанова КМ України від 20.07.1996 р. № 815. Київ, 1996. – 12 с.

- Природа Тернопільської області / Ред. Геренчук К.І. – Львів: Вища школа, 1979. – 167 с.

- Приходько М.М. Оцінка антропогенного впливу на природне середовище та обґрунтування геоекологічних засад раціонального природорокистування в Івано-Франківській області. Автореферат. дис. на здоб. наук. ступ. кандидата географ. наук. Львів, 2005. – 18 с.

- Приходько М.М., Приходько М.М (молодший). Управління природними ресурсами та природоохоронною діяльністю. Івано-Франківськ, Фоліант, 2004. – 847 с.

- Проблеми екології Поділля. Тези доповідей наукової конференції. – Кам'янець-Подільський, 1989. – 262 с.

- Радзієвський В.О. У печерних лабіринтах Тернопільщини. – К.: Здоров'я, 1967.

- Радзієвський В. Збруч – ріка єднання. Путівник. – Львів: Каменяр,  1969. – 176 с.

- Рога І.В. Геоекологічні дослідження ландшафтів Тернопільщини з використанням даних ДЗЗ. Матеріали регіональної наради (13-14 червня     2007 р.). – Тернопіль, 2007. – С. 46-52.

- Рудько Г.І. Моніторинг геологічного середовища Карпатського регіону (наукові та методичні аспекти). // Геоекологія України. К.: Манускрипт, 1993. – С. 38-49.

- Рудько Г.І., Бойчук М.Д. Техногенні чинники екологічних змін геологічного середовища Львівсько-Волинського кам’яновугільного        басейну // Вісник Українського будинку економічних та науково-технічних знань. – К., 1998, №  4. – С. 92-95.

- Рудько Г.І. Техногенно-екологічна безпека геологічного середовища (наукові та методологічні основи) // Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 359 с.

- Рудько Г.І., Шкіца Л.Є. Екологічна безпека та раціональне природокористування в межах гірничопромислових та нафтогазових комплексів (наукові та методологічні основи). Монографія. – К.: Нічлава, 2001. – 528 с.

- Рудько Г.І., Адаменко О.М. Екологічний моніторинг геологічного середовища. Підручник для студентів геологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих закладів освіти. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 260 с.

- Рудько Г.І., Гошовський С.В. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові та методичні основи). Наукова монографія. К.: Нічлава, 2006. – 464 с.

- Савиных В.П., Цветков В.Я. Геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования. – М.: Картгеоцентр-Геоиздат, 2001. – 228 с.

- Сает Ю.Е., Ревич Б.А., Янина Е.П. и др. Геохимия окружающей среды. М.: Недра, 1990. – 335 с.

- Свынко И.М. О тектонической трещиноватости пород западной части Подолии // Геол. сб.Льв. об.-ва. – 1973. – № 14. – С. 64-66.

- Свынко И.М. Основные черты новейшей тектоники северной части Подолии // Материалы по четв. периоду Украины. – К.: Наук думка, 1974. – С. 376-385.

- Свинко Й.М. Геоморфологія // Природа Тернопільської області. – Львів: Вища школа, 1979. – С. 43-57.

- Свинко Й.М. Основні риси геологічної будови і корисні копалини Тернопільської області. – Тернопіль, 1991.

- Свинко Й.М. Сторінки геологічного минулого рідного краю. – Тернопіль, 1991. – С. 46-60.

- Свинко Й., Дем'янчук П. Неотектоніка і рельєф Західно-Подільського горбогір’я // Наук. зап. Терноп. педунів. Сер. геогр, 1(7). – 2001. – С. 17-25.

- Сеньковський Ю.М. Літологія верхньокрейдових відкладів Середнього Придністров'я. – К., вид-во АН УРСР, 1963. – 208 с.

- Сеньковський Ю.М., Різун Б.П. Короткий нарис з історії геологічного розвитку Волино-Подільської плити. – Геологія і геохімія гор. копалин. – К., Наукова думка, 1971. – С. 41-52.

- Сеньковский Ю.Н., Глушко В.В., Сеньковский А.Ю. Фосфориты запада Украины. – К., Наукова думка, 1989. – 242 с.

- Сергеев Е.М. Проблемы преобразования окружающей среды и инженерно-геологические прогнозы. / В кн.: Международный геологический конгресс. XXV сессия. Доклады советских геологов «Геология четвертичного периода, инженерная геология, проблемы гидрогеологии аридной зоны». – М., 1976. – С. 145-148.

- Серов Г.П. Экологический аудит (Концептуальные и организационно-правовые основы). М.: Экзамен, 2000. – 766 с.

- Сивий М., Кітура В. Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області (сучасний стан і перспективи). – Тернопіль: 1999. – 274 с., іл., карти.

- Сивий М.Я. Мінеральні ресурси Поділля: конструктивно-географічний аналіз і синтез. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 656 с.

- Сивий М.Я. Теорія і практика конструктивно-географічного аналізу мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону. Автореферат десерт. на здоб. наук. ступ. доктора географ. наук. – Львів, 2005. – 36 с.

- Силур Подолии. Путеводитель экскурсии. Под ред.  Айзенверга Д.Е. – К., Наукова думка, 1963. – 86 с.

- Симонов Ю.Г. Географическое соседство и методы его         измерения // Весник МГУ, Серия 5. География, № 4, 1970. – С. 42-48.

- Скрипник В.С. Оцінка впливів об’єктів нафтогазового комплексу на антропогенні ландшафти Прикарпаття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського. Серія: Географія, вип. 10, 2005. – С. 30-35.

- Словник з дистанційного зондування Землі // За ред. В.І. Лялько та М.О. Ломова. – К., СМП АВЕРС, 2004. – 170 с.

- Слывка Р.О. Схема комплексного использования и охраны земельных ресурсов Ивано-Франковской области. Карта четвертичных отложений. Масштаб 1:200 000. – ЛьвовГИПРОВОДХОЗ, 1977. – 46 с.

- Слывка Р.О. Схема комплексного использования и охраны земельных ресурсов Ивано-Франковской области. Геоморфологическая карта. Масштаб 1:200 000. - ЛьвовГИПРОВОДХОЗ, 1977. – 24 с.

- Солнцев Н.А. Основные проблемы советского ландшафтоведения // Изв. ВГО. – 1962. – Вып 1. – С. 3-14.

- Сохацький М.П. Археологічний комплекс Більче-Золотого // Літопис Борщівщини, вип. другий. Борщів, МП «Чумацький шлях», 1993. –  С. 4-7.

- Сохацький М.П. Печери Поділля. В кн.: З археології України і Юри Ойцовської. Оjcow, 2001. – С. 15-126.

- Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, 1978. – 319 с.

- Спиця Р.О. Структурно-геоморфологічний аналіз здвигової неотектонічної компоненти на території Волино-Подільської плити та Передкарпатського прогину // Український географічний журнал. – 1999. –   №1. – С. 37-41.

- Спиця Р.О. Дослідження морфоструктурно-неогеодинамічних умов взаємодії в системі «Ороген-платформенна рівнина» // Український географічний журнал – 2000. – № 4. – С. 40-44.

- Спиця Р.О. Морфоструктура, новітня і сучасна геодинаміка зони взаємодії Українських Карпат і платформенних рівнин. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук, Київ, 2003. – 20 с.

- Стефанів А., Плаксій Л., Вітко Л., Зорін Д., Скрипник В. Відновлювальні екологічно безпечні енергоресурси у Карпатському регіоні //  Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Зб. наук. статей.  – Львів,  2005. – С. 48-52.

- Стецюк В.В. Передумови та зміст еколого-геоморфологічних досліджень // Вісник Київського університету, серія географічна, вип. 43,     1996. – С. 26-31.

- Стецюк В.В. Сучасний морфогенез та рельєф морфокліматичної зони як екологічний чинник. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук. Київ, 1998. – 34 с.

- Сытова В.А. Биогермы малиновецкого горизонта (силур) Подолии. – Бюллетень Моск. об-ва испыт. природы. Отд. геол. – М., вып. 6., 1966. – С. 41-50.

- Тернопільська область. Географічний атлас / Ред. Заставецька О.В. Київ: Мапа. – 2001. – 20 с.

- Триснюк В.М. Геоекологічний моніторинг Подільських Товтр в межах Гусятинського району Тернопільської області. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук. – Чернівці, 2004. – 20 с.

- Триснюк В.М. Екологія Гусятинського району Тернопільської області. Монографія. Тернопіль, Терно-граф, 2005. – 225 с.

- Трофимов В.Т., Зилинг Д.Г. Геоэкология как термин и междисциплинарная наука // Весник МГУ. Серия 4. Геология, 1994, № 5. – С. 43-55.

- Царик Л.П. Еколого-географічні дослідження – історична ретроспектива // Історія української географії. – Тернопіль, 2000. – № 1. – С. 62-68.

- Царик Л.П., Чернюк Г.В. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. –  188 с.

- Царик Л.П. Еколого-географічне краєзнавство: об’єкт, завдання, специфіка, зміст і структура // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. – Тернопіль, 2002, Ч. 1. – С. 114-120.

- Царик П.Л. Територіальна організація структурних елементів регіональної екомережі (на матеріалах Тернопільської області) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 199: Географія. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 79-92.

- Царик П.Л. Регіональна екологічна мережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області). – Чернівці,  2005. – 20 с.

- Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія і практика. На матеріалах Тернопільської області. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.

- Цегельнюк П.Д. Брахиоподы и стратиграфия нижнего палеозоя Волыно-Подолии. – К., Наук, думка, 1976. – 162 с.

- Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту,    1962. – 223 с.

- Чайковський М.П. Пам’ятки природи Тернопільщини. – Львів: Каменяр, 1977. – 46 с.

- Чайковський М.П. Дністровський каньйон. – Львів: Каменяр, 1981. – 76 с.

- Чайковський М.П., Сінгалевич О.В. Дністровський каньйон // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми становлення і функціонування новостворених заповідників». – Гримайлів, 1995. – С. 256-258.

- Чебаненко И.И. Блоковая тектоника кристаллического основания – каркас для заложения фанерозойских региональных геоструктур // Геотектоника Волыно-Подолии. – К.: Наук, думка, 1990. – С. 146-147.

- Чебаненко И.И., Великанов В.А., Верховцев В.Г. и др. Геотектоника Волыно-Подолии. – К., Наукова думка, 1990. – 116 с.

- Чикишев А.Г. Карст Русской равнины. – Москва: Надра, 1978. – 228 с.

- Чупило Г.Р. Використання програмного пакету Erdas imagine для аналізу рельєфу Тернопільщини. Матеріали регіональної наради (13-14 червня 2007). – Тернопіль, 2007. – С. 116-121.

- Шайнюк А.И. Петрография миоценовых отложений северо-восточной части Волыно-Подольской возвышености. Автореф. дисс. канд. геол.-мин.  наук. – Львов, 1961. – 21 с.

- Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологічний аудит (концептуальные и организационно-правовые основы). М.: Экзамены, 2000. – 766 с.

- Шестопалов В.М. Перспективы поисков минеральных вод типа «Нафтуся». – Разведка и охрана недр, 1986, №5. – С. 16-20.

- Шищенко П.Г. Прикладная физическая география. – К.: Вища школа, 1988. – 192 с.

- Шкіца Л.Є. Екологічна безпека гірничопромислових комплексів Західного регіону України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Івано-Франківськ, 2006. – 36 с.

- Яковлєв Е.А. О структуре оценки и управление экологическим риском геологической среды Украины // Геологический журнал, 1993. – С. 41-52.

- Яковлєв Е.А. Экологическая геология. На черте двух наук // Минеральные ресурсы Украины, 1, 1994. – С. 15-22.

- Яковлєв Є.О. Нафтохімічне забруднення як новий фактор екологічного ризику геологічного середовища // Мінеральні ресурси України, 2, 1997. – С. 14-21.

- Янковська Л.В. Еколого-географічне районування Тернопільської області // Наукові записки ТДПУ. Серія: Географія. – Тернопіль, 2003. – С. 156-162.

- Яцишин Андрій. Кореляція терас Дністра у межах Передкарпаття з основними стратиграфічними горизонтами лесово-ґрунтової серії Волино-Поділля // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті (24-26 вересня 2003 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – С. 285-287.

- Adamenko O.M., Kryzhanivsky Y.I., Vekeryk V.I., Stelmakh O.R., Mishchenko L.V., Zorina N.O., Zorin D.O., Ambrozyak M.V. A concept of an international «Ice-Age Geopark» as an ecological-tourist center in Starunia former ozokerite mine, fore-Carpathian region, Ukraine. – In: Polish and Ukrainian geological studies (2004-2005) at Starunia – the area of discoveries of wooly rhinoceroses. Worszawa, Krakow. – 2005. – РP. 205-209.

- Audits II. Agra Earth and Environmental Ltd., Calgary, Alberta. – Canada, 1995. – PP. 13-21.

- Berzelius J.J. Lehrbuch der Chemie. Bd. 1. Leipzig, 1847. 360 s. 17T CX Biogeochemical province Endemia, Pekin // Scienta Sinica (Ser. B), V. XXIX, N 24, 1991. – PP. 392-397.

- Bogucki A., Lanczont M., Wojtanowicz J. Dolnoplejstocenskie gleby kopalne w pokrywie lessowej Halickiego Podkarpacia // III Seminarium lessowe. Geneza i wiek pokrywowych utworow pylastych polydniowo-zachodniej Polski. Wrozlaw-Bozkow. 8-10 pazdziernik. 1999. – S. 5-7.

- Bogucki A., Lanczont M., Yacysyn A. Historia badan czwartorzedu i rzezby Naddniestrza halickiego //Studia geologica Polonica. – Vol. 119. – Czesc III. – 2002. – PP. 27-32.

- Bogutsky A., Lanczont M., Wojtanowicz J. Valne of the Zahwizdia profile for stratigraphy and paleogeography of the eo- and mezopleistocene of central Europe //  Україна та глобальні процеси: географічний вимір, Т. 2, Луцьк: Вежа, 2000. – С. 184-185.

- Czyzewski J. Z historij doliny Dniestry // Pr. Geogr. – 1928. – z. 10. – Lwow Warszawa. – S. 33-62.

- Darnley A.G. The International Geochemical Mapping Project – a Contribution to Environments Studies // Chemistry the Environment a Proc. Reg. Symposium in Brisbane, 1989 – Commonvealth Sci. Counil, Maklbough Hons, Nolles B.N., Chadha M.S. (Eds). London, UK, 1990. – PP. 35-58.

- Daten zur Umwelt. Berlin, 1990. – 613 s.

- Environmental auditing: a guide to best practice in the UK and         Europe // Tech. Commun with the British Library, 1992. – 66 p.

- Environmental auditing: an introduction and practical guide // The British Library, 1993. – 78p.

- Gajewski W. Szczatki flory pierwotnej w jarze Dniestru. Ochrona Przyrody, r.ll, Krakow, 193l. – S. 10-39.

- Goldschmidt X.M. Geochemistry. Oxford: The Claredon Press, 1954. – 730 s.

- Gore A. Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit. New York, Plume, 1993. – 394 p.

- Hadac Emil. Ekologicka Katastrofy. Praha, 1987. – 320 s.

- Holowkiewich E. Las na Podolu. Sylwan, Lwow, 1890. – 116 s.

- Industrial Waste Audit and Reduction Manual / Published by the Ontario Waste Management Corporation (OWMC) with the original assistance of CANVIRO Consultants, 1993. – 38 p.

- Izrael Yu.A. The problem of air pollution and other aspekts of environmental pollution. The concept of monitoring and regulating the quality of the environment, WMO, 1979, N°517- Geneva, 1979. – S. 3-9.

- Kitagishi K., Yamane I. Heavy Metal Pollution in Soils of Japan. Tokyo: Japan Sci. Press, 1981. – 302 p.

- Klimahuk A.B., Andreichuk V.N. Crenesis and development history of the large gypsum caves in the Western Ukraine // Atti Simposium Intern, sul Carsismo nelle Evaporiti. Bologna, 1986. – PP. 29-36.

- Kloke A. Content of arsenik, cadmiumchromium, fluorine, lead, mercury and nickel in plants grow on contaminated soil, papers presented at United Nations-ECE Syrnp. on Effects of Air-borne Pollution on Vegetation, Warsaw, Aug. 20,   1979. – 192 p.

- Koczwara M. Ganice florystyczne Podola. Kosmos. T.50. – Lwow,   1925. – 116 s.

- Kunzek T. Przewodnik po wojewodztwe Tarnopolskiem. Tarnopol – 1936. – 304 s.

- Lanczont ML, Bogucky A., Yacysyn A. Lessy i terasy Naddniestrza halickiego // VI Zjazd Geomorfologow Polskich. Jelena Gora, 11-14 wrzesnia,     2002. – S. 89.

- Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). / Pod red.  T. Madeyskiej. – Krakow: Studia geologica Polonica. – Vol. 119. – Czesc III. –  2002. – 96 s.

- Linson S. N. Phytotoxicology Excessive Levels for Contaminants in Soil and Vegetation, report of Ministry of the Environment, Ontario, Canada, 1978. – PP. 31.

- Lomnicki A. Atlas Geologicny Galicyi, z. 18. 1905. – 332 s.

- Mann R.F. Global environmental Monitoring System (GEMS). Action Plan for Phase 1. SCORE. Rep. 3 – Toronto, 1973. – 130 p.

- Nriagu I.O. A global assesment of natural Sources of atmospheric fracemetals N Nature, V. 338, № 6210, 1989. – PP. 47-49.

- Pedro G. Distribution des principoux types dfalteration chimigne a la Surfacedu globe // Precipitation d-une esquisse geographinque, Resu. Geographie Phys. et geol // JMnam, 1968. – PP. 457-470.

- Pollution monitoring and research in the farmwork of MAB Programme. Moscow. 23-26 Apr. 1974. – MAB rep., ser. № 20. Paris: UNESCO, 1974. –     PP. 58-63.

- Romer E. Kilka przyczynkow do historij doliny Dniestry // Kosmos, t.XXXI. 1906. – S. 363-386.

- Skarby przyrody i ich ochrona (red. W. Szafer): wydawn. Panstw. Rady Ochr. Przyr, – Warszawa 1932. – 363 s.

- Smolenskij J. O powstaniu polnocncj krawedzi podolskiej i o roli morfologicznej mlodszych ruchow Podola // Rospr. PAU A50.ser. III. – 1910. – № 10. – S. 31-67.

- Szafer W. Las I step na zachodniem Podolu. – Krakov, 1935. – 119 s.

- Szafer W. Rezerwaty Lesny w Szutromincach na Podolu. // Ochrona Przyrody, № 16, 1936. – S. 10-22.

- Teisseyre H. Problemy morfologiszne wschodniego Podkarpacia // Spr. Polsk. Inst. Geol. – 1932-1933. – t.VII. – Warszawa. – S. 421-464.

- Teisseyre W. Paleomorfologia podola (wiadomosc tymczasowa) // Spraw. Komis. fiziograf. – Krakov, 1894. – № 29. – S. 186-191.

- Tornton J., Webb U.S. Aspects of geochemistry and health in the United Kingdom, in Origin and Distribution of the Elements. V.II. // Ed. L.H. Ahrens. Pergamon Press, 1978. – PP. 791-805.

- Wierdak Sz.: Uwagi o ochronie przyrody w poludniowych Miodoborach. Ochrona Przyrody, r.10. – Krakow 1930. – PP.116-120.

- Wojewosztwo Tarnopolskie. Monografja regionalna. – Tarnopol 1931. – 452 s.

- Yatsyshyn A., Dmytruk R. Surface loess-soil complexes of Dniesters terracces // Loes and Paleoenvironment. Abstracts and Field Excursion Guidebook. Moskow, May 26 – June 1, 2003. – S. 63-64.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html