Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

На правах рукопису

ЗАЦЕРКОВНИЙ ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

УДК 681.518.3:528

МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ

- - інформаційні технології

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Науковий консультант: Бурачек Всеволод Г ерманович доктор технічних наук, професор Лауреат Державної премії СРСР

Чернігів - 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКРОЧЕНЬІ ПОЗНАЧЕНЬ	6

ВСТУП	8

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ

СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ	20

- Задачі управління територіями	20

- Аналіз стану інформаційного забезпечення системи управління територіями	24

- Аналіз можливостей ГІС щодо вирішення задач управління територіями...32

- Аналіз інформаційного забезпечення ГІС в управлінні територіями	36

- Аналіз стану державної геодезичної мережі України	38

- Аналіз стану топографічного картографування	39

- Аналіз стану розвитку державних кадастрів в Україні	43

- Аналіз сучасного стану національної інфраструктури просторових даних	46

- Аналіз стану національної картографічної мережі в мережі Інтернет 52

- Аналіз проблем впровадження ГІС в управління територіями	54

- Висновки до розділу 1	59

РОЗДІЛ 2 РОЗРОБЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ГІС У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ	61

- Розроблення моделі оцінки приросту інформації у процесі впровадження ГІС в управління територіями	62

- Розроблення моделі оцінки приросту інформації, що отримується у процесі управління територіями при впровадженні ГІС у канал зворотного зв’язку	70

- Розроблення моделі інтеграції даних існуючих інформаційних систем

у ГІС	73

- Розроблення моделі геоінформаційної підтримки прийняття рішень

у системі управління територіями	87

- Розроблення моделі управління розвитком територій за допомогою ГІС ....94

- Розроблення моделі оцінки впливу людино-машинних похибок на процес управління територіями	102

- Висновки до розділу 2	119

РОЗДІЛ З РОЗРОБЛЕННЯ ПІДХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІС В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІЯМИ ТОЧНИМИ І АКТУАЛЬНИМИ

ДАНИМИ	122

- Джерела даних для ГІС в управлінні територіями	122

- Задачі управління територіями, що вирішуються за допомогою ДЗЗ 127

- Розроблення технологій дистанційного знімання для

підвищення розрізненності первинних даних	131

- Розроблення технології субпіксельного дешифрування цифрових зображень об’єктів за методом віртуальної фотоприймальної матриці 132

- Розроблення теоретичних основ побудови віртуальної фотоприймальної матриці	139

- Розроблення способу високоточного аерокосмічного знімання лінійних об'єктів	144

- Розроблення конструктивних схем щодо підвищення точності прив’язки аерокосмічних знімків	150

- Висновки до розділу 3	163

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ	165

- Розроблення моделі для задач геоекологічного прогнозування

за допомогою комбінаторного алгоритму	168

- Розроблення моделі для задач геоекологічного прогнозування

за допомогою регуляризуючого функціоналу	183

- Розроблення моделі для задач геоекологічного прогнозування

за допомогою ортогоналізуючого функціоналу	187

- Розроблення моделі для задач геоекологічного прогнозування

за допомогою ортогональних багаточленів	192

- Висновки до розділу 4	195

РОЗДІЛ 5 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ГІС У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ	197

  - Розроблення моделі оцінки якості функціонування комплексу ГІС

і системи управління територіями	197

  - Розроблення моделі оцінки ефективності функціонування комплексу

ГІС і СУТ за критерієм інформативності	214

  - Розроблення моделі оцінки ефективності функціонування комплексу

ГІС і СУТ як складної системи	222

  - Розроблення моделі оцінки ефективності функціонування комплексу

ГІС і СУТ за допомогою теорії статистичних рішень	228

  - Розроблення моделі оцінки ефективності комплексу ГІС і СУТ

за вартісним критерієм	232

  - Висновки до розділу 5	237

6 АНАЛІТИЧНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДСИСТЕМ ГІС В УПРАВЛІННІ ТЕРИТОРІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	240

- ГІС екологічного моніторингу Чернігівської області	240

- Основні напрями використання ГІТ та технологій ДЗЗ у задачах екологічного моніторингу	247

- ГІС природно-заповідного фонду Чернігівської області	248

- ГІС моніторингу водних ресурсів та прогнозування підтоплень	252

- ГІС моніторингу атмосферного повітря	259

- ГІС моніторингу збереження та утилізації відходів	266

- ГІС соціально-економічного розвитку	268

- Агроекологічна ГІС Чернігівської області	268

- Соціально-екологічний web-атлас Чернігівської області	288

- ГІС екопатології	291

- Висновки до розділу 6	294

ВИСНОВКИ	297

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	301

ДОДАТКИ	328

Додаток А. ГІС В СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ	328

Додаток Б. ВПРОВАДЖЕННЯ ГІС У СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

ТЕРИТОРІЯМИ	339

Додаток В. ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ

ДАНИХ	342

Додаток Д. ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ	350

Додаток Е. ОЦІНКА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЛЕКСУ ГІС У СУТ 357

Додаток Ж. МОДЕЛЮВАННЯ ПІДСИСТЕМ ГІС	360

Додаток 3. АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ	403

Додаток К. ПАТЕНТИ	408

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ

Global Positioning System - система глобального позиціонування.

GPS

АСУ

БД (БнД)

БТІ

ГІС

ВВП

ГІТ

ГЛОНАСС

ГП

ДКГФ

дгм

дзз

дзк

дкн

ЕМВ

ЕОМ

EOT

ІЗ

ІКТ

ЮС

ІС

IP

IT

КМУ

лом

- автоматизована система управління.

- база даних (банк даних).

- бюро технічної інвентаризації.

- геоінформаційні системи.

- валовий внутрішній продукт.

- геоінформаційні технології.

- глобальна навігаційна супутникова система.

- геоінформаційне прогнозування.

- державний картографо-геодезичний фонд.

- державна геодезична мережа.

- дистанційне зондування Землі.

- державний земельний кадастр.

- державний кадастр нерухомості.

- електромагнітні випромінювання.

- електронна обчислювальна машина.

- електронна обчислювальна техніка.

- інформаційне забезпечення.

- інформаційно-комунікаційна технологія.

- інформаційно-обчислювальна система.

- інформаційна система.

- інформаційний ресурс.

- інформаційні технології.

- Кабінет Міністрів України.

- локальна обчислювальна мережа.

- метод найменших квадратів.

оптико-електронний пристрій.

мнк

ОЕП

НПС

одв

ОПР

пгм

пз

пзз

с/г

ПЗФ

СЕМ

СЕС

скв

сод

СППР

СУБД

СУТ

УПМ гнсс шсз

ЦМР

- навколишнє природне середовище.

- органи державної влади.

- особа, що приймає рішення.

- планова геодезична мережа.

- програмне забезпечення.

- прилад із зарядовим зв’язком.

- сільське господарство.

- природно-заповідний фонд.

- соціально-економічний моніторинг.

- соціально-економічна система.

- середньоквадратичне відхилення.

- система обробки даних.

- система підтримки і прийняття рішень.

- система управління базами даних.

- системи управління територіями.

- українська постійно діюча мережа спостережень глобальних навігаційних супутникових систем.

- штучні супутники Землі.

- цифрова модель рельєфу.

- ВСТУП

Актуальність теми. Управління територіями - складна задача, що вимагає постійного моніторингу й аналізу динаміки різноманітних даних про розвиток об'єкта управління, від ефективності розв'язку якої залежить якість управління. Швидке зростання економічних, соціальних і екологічних проблем в Україні за останні десятиліття призвело до усвідомлення того, що застосування традиційних методів і інструментів інформаційних систем (ІС) у системі управління територіями (СУТ) не дозволяє повною мірою розв’язати зростаючі проблеми і свідчить про її організаційну недосконалість [1-5]. Розробка ефективних управлінських рішень потребує застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ), що забезпечують повноту, своєчасність інформаційного відображення процесів, можливість їхнього моделювання, аналізу, прогнозування. Тому розробка і впровадження ефективних інформаційних технологій (ІТ) для СУТ і прийняття рішень - нагальна потреба сьогодення.

Якість управлінських рішень, що приймаються органами державної влади, найчастіше залежить від доступності, актуальності та коректності просторових даних, які слугують основою для аналізу ситуацій і прийняття рішень. Оскільки просторова інформація найчастіше є вирішальною для забезпечення соціально-економічного розвитку, планування і управління територіями, їх моніторингу, а геоінформаційні технології (ГІТ) забезпечують єдину просторову уніфікацію такої інформації та її спільне використання, сучасні геоінформаційні системи (ГІС) визнані у світі одним із універсальних інтегрованих інформаційно-технологічних засобів розв’язання різноманітних регіональних проблем [6-15].

Застосування ГІС передбачає комп'ютерний аналіз і синтез даних щодо розвитку територіальних утворень з метою одержання нової необхідної інформації та прийняття оптимальних рішень. Інформація у ГІС постійно змінюється, поповнюється і фільтрується, здійснюються статистичний аналіз і синтез, за

безпечуються наочність та візуалізація вихідної інформації у вигляді карт, графіків, факторних полів тощо. ГІС можуть використовуватись в управлінні і моніторингу територій, кадастрах, соціально-економічних дослідженнях, аналізі і прогнозуванні тенденцій розвитку ринку товарів і послуг, оптимізації використання ресурсів регіонів, стохастичній теорії запасів, топології логістичних систем, виборі ефективних маршрутів перевезення вантажів та пасажирів, дослідженні соціально-екологічного, еколого-патологічного і демографічного стану територій тощо.

Широкому впровадженню ГІС у СУТ сприяє стрімкий розвиток наземної навігації, що ґрунтується на засобах супутникового позиціонування, (GPS, ГЛОНАСС), телекомунікацій, дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), web- картографування і картографічних сервісів в Internet, а також нагромадження великого об'єму просторових даних, розподілених по державних, галузевих, відомчих і комерційних базах даних (БД). Розвитку і становленню ГІС суспільство завдячує багатьом зарубіжним, радянським, пострадянським і вітчизняним ученим, серед яких Берлянт О.М., Бугаєвський JI.M., Бусигін Б.С., Бурачек В.Г., Данджермонд Дж., Іщук О.О., Калкінз X., Капралов Є.Г., Карпінський Ю.О., Корольов Ю.К., Кошкарьов A.B., Лур'є І.К., Мерс М. де, Мокін В.Б., Морозов В.В., Світличний О.О., Серединін С.С., Тікунов B.C., Томплінсон З.Ф., Шипу- лін В.Д., Шоломицький A.A., Цветков В.Я. та багато інших. Теоретико- методичні основи застосування ГІС у галузі управління і моніторингу територіальними ресурсами наведені у працях Голуба С.В., Готиняна B.C., Железняка М.І., Іщука О.О., Кохан С.С., Красовського Г.Я., Лялька В.І, Попова О.М., Прохорова О.П., Трофимчука О.М., Шестопалова В.М., Якимчука М.А. та ін.

Розвитку математичних методів дослідження складних систем присвячені роботи учених Глушкова В.М., Згуровського М.З., Івахненка О.Г., Самарського

O.A. Значний внесок у розвиток технологій імітаційного моделювання внесли учені Бусленко Н.П., Зайцев В.Г., Дж, Кельтон В., Литвинов В.В., Лоу А., При- цкер А., Тимченко A.A., Томашевський В.М., Шеннон Р., Шрайбер Т.Дж. та ін.

Визнаючи наукову і практичну цінність розробок названих авторів, треба відзначити, що відсутність цілісної методології геоінформаційної підтримки прийняття рішень у СУТ не забезпечує ефективності прийняття рішень у процесі управління територіями, оскільки управління територіями сьогодні здійснюється головним чином на підставі суб’єктивних оцінок або з використанням моделей, які не відповідають сучасному рівню управління, що суттєво стримує автоматизацію розв’язку задач управління територіями та викликає об’єктивне протиріччя між високими вимогами до оперативності і ефективності прийняття рішень у процесі управління територіями та обмеженими можливостями науко- во-методичного апарату (моделей, методів, алгоритмів).

Це означає, що актуальною є науково-практична проблема підвищення ефективності управління територіями за рахунок впровадження ГІС у СУТ і наповнення ГІС актуальними і точними даними. Вимагається розробка методів, моделей та програмно-технічних засобів геоінформаційної підтримки прийняття рішень для системи управління територіями. Вирішенню цієї науково- практичної проблеми, яка має важливе господарське значення, присвячені наукові дослідження у рамках пропонованої дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний у дисертаційній роботі напрям досліджень узгоджується зі стратегією Послання Президента України до Верховної Ради ’’Україна: поступ у XXI століття”, тісно пов'язаний з програмою ’’Стратегія економічного і соціального розвитку на 2004-2015 рр.”, з Угодою між Чернігівським державним інститутом економіки і управління (ЧДІЕУ) і Чернігівською обласною адміністрацією, з науково- дослідною роботою, державний реєстраційний №010611000447 ’’Шляхи вирішення проблем моніторингу раціонального природокористування на основі ГІТ в умовах динаміки розвитку Чернігівської області”, науково-дослідною роботою ’’Застосування технологій ДЗЗ для вирішення задач кадастру та моніторингу земель”, державний реєстраційний № 011Ш003659, науково-дослідною роботою ’’Екологічний атлас Чернігівської області”, державний реєстраційний № 011Ш002354, з Угодою між ЧДІЕУ і Центром аерокосмічних досліджень Землі, науковими планами робіт кафедр геодезії, картографії та землеустрою, економічної кібернетики та інформатики Чернігівського державного інституту економіки і управління.

Результати дисертаційних досліджень реалізовано в організаціях Чернігівської області при створенні соціально-екологічного \¥еЬ-атласу Чернігівської області, у Відкритому акціонерному товаристві ’’Чернігівський завод радіоприладів” (ВАТ ’’ЧеЗаРа”) при розробці пристрою дистанційного знімання, у корпорації ’’Арсенал” при розробці технології дешифрування аерокосмічних зображень за методом віртуальної фотоприймальної матриці, Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища у Чернігівській області - при розробці ГІС ’’Природно-заповідного фонду Чернігівської області”, що підтверджується відповідними актами реалізації.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у розв’язку важливої науково-практичної проблеми підвищення ефективності СУТ за рахунок впровадження геоінформаційної підтримки прийняття рішень. Для її досягнення у роботі вирішено такі наукові завдання:

- Проаналізовано існуючі задачі, підходи, методи та ІТ управління територіями, визначено шляхи підвищення ефективності цього управління.

- Розроблено концепцію впровадження ГІС у СУТ.

- Розроблено модель оцінки приросту інформації, яку можна отримати від впровадження ГІС у СУТ.

- Розроблено модель інтеграції даних існуючих у регіоні ІС у створювану ГІС.

- Розроблено модель оцінки впливу людино-машинних похибок на точність ГІС.

- Розроблено методи підвищення точності первинних даних для ГІС у СУТ для забезпечення можливості створення і актуалізації картографічних зображень усієї лінійки масштабів.

- Розроблено моделі для геоекологічного прогнозування в умовах поганої обумовленості задач і недостатньої кількості експериментів.

- Розроблено моделі оцінки якості, ефективності та працездатності функціонування комплексу “СУТ і ГІС” за різними критеріями.

- Здійснено аналітико-експлуатаційне моделювання підсистем ГІС на прикладі Чернігівської області за запропонованими методами, моделями та програмно-технічними засобами геоінформаційної підтримки та оцінено економічну доцільність впровадження ГІС у СУТ.

Об’єктом дослідження є інформаційне середовище, система просторово- часових зв’язків і інформаційних потоків у СУТ, процеси обробки інформації у технологіях багаторівневого управління і моніторингу.

Предметом дослідження є процеси обробки інформації у технологіях багаторівневого моніторингу та управління територіями, методологія розробки багатоцільової ГІС в управлінні територіями.

Методи дослідження. У процесі дослідження, враховуючи особливості предметної галузі та сформульованих задач, використано методи системного аналізу для дослідження процесів моніторингу з метою декомпозиції інформаційного середовища та побудови адекватних моделей об’єктів моніторингу, сучасної теорії управління проектами, математичного апарату теорії ймовірностей, надійності, графів, багатофакторних експериментів, систем і оптимального управління, множин та теорії розпізнавання образів, а також методи теорії штучного інтелекту, кваліметрії, прийняття рішень і математичного моделювання. Для первинної обробки інформації, розрахунку показників точності і адекватності застосовано методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробленні моделей, методів та програмно-технічних засобів геоінформаційної підтримки прийняття рішень у СУТ.

У рамках виконаних досліджень отримані такі наукові результати.

Уперше:

• створено і обґрунтовано математичну модель ГІС як підмножина СУТ, яка, на відміну від існуючих, дозволяє оцінювати ступінь ефективності основних чинників, що впливають на функціонування СУТ і дозволяє збільшити інформативність системи управління територіями на 40-65%;

- синтезовано модель інтеграції даних ГІС в СУТ, яка на відміну від існуючих, дозволяє описати міжсистемні властивості існуючих ІС і може слугувати основою для інтеграції розрізнених галузевих і корпоративних даних;

- створено і обґрунтовано методологію оцінки результату розвитку СУТ за участю ГІС, яка відрізняється від існуючих тим, що використовує ГІС у взаємодії з системою ДЗЗ у каналі зворотного зв’язку у процесі управління і моніторингу територій;

- розроблено математичні моделі геоінформаційного аналізу для прогнозування і вироблення рекомендованих рішень з імовірнісною оцінкою ефективності для СУТ, які відрізняються від існуючих застосуванням методів планування експериментів при визначенні переліку контрольованих параметрів та періодичності визначення їх характеристик, що дозволяє утворити тезаурус - «запас» моделей, який є у розпорядженні дослідника при даному стані розвитку теоретичної основи ГІС, та обирати їх виходячи з практичних міркувань з урахуванням наявних обмежень;

- розроблено метод підвищення розрізненності аерокосмічних знімків - ’’метод віртуальної матриці”, який, на відміну від існуючих, заснований на використанні ’’рівносигнальних зон” у рядках і стовпцях фотоприймальної матриці аерокосмічної знімальної системи і нового програмного забезпечення, що дозволяє підвищити розрізненність щонайменше у 2—4 рази та дає можливість використання даних дистанційного зондування Землі з різними характеристиками, що дозволяє з високим ступенем точності та оперативності виконувати комплексну інтелектуальну обробку даних і створювати спектр оригінальних інформаційних продуктів, спрямованих на підвищення ефективності вирішення задач управління і моніторингу.

- розроблено і теоретично обґрунтовано субпіксельна методика прив’язки аерокосмічних знімків, яка дозволяє підвищити точність дешифрування та прив’язки до рівня, необхідного для створення великомасштабних топографічних карт, які, у свою чергу, є джерелом інформації для ГІС, різноманітних кадастрів, проведення моніторингу, виконання інженерних робіт тощо.

Удосконалено:

- способи високоточного аерокосмічного знімання лінійних об'єктів, які дозволяють підвищити точність цифрового аерофотознімання не за рахунок підвищення вимог до вузлів знімальної апаратури, а за рахунок вдосконалення програмного забезпечення.

Набули подальшого розвитку:

- модель оцінки впливу людино-машинних похибок на процес управління територіями, яка дозволяє моделювати різні варіанти людино-машинних похибок у ГІС, підбирати оптимальні значення окремих компонент, визначати усереднені характеристики моделі обробки інформації і робити висновок про джерело збурень і величину його впливу на кінцевий результат;

- методи і математичні моделі для розв’язку задач геоекологічного прогнозування і моніторингу при управлінні територіями в умовах недостатньої обумовленості задачі.

- методологія прийняття рішень за допомогою ГІС в аспекті управління територіями на основі формального опису ситуацій, що ґрунтуються на нечіткому опису основних елементів формалізованого подання ситуацій.

Загалом одержані результати у вигляді методів, моделей та програмно- технічних засобів перетворення інформації утворюють методологію впровадження геоінформаційної підтримки у системи управління територіями.

Практичне значення одержаних результатів. Усі розроблені методи, моделі та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями доведені до рівня інженерних методик, алгоритмів та програмних засобів комп’ютерної реалізації. Використання розробленого науково-методичного апарату створення геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями реалізовано в:

- Концепції ГІС Чернігівської області, яка передбачає застосування ГІТ у структурних підрозділах Чернігівської обласної державної адміністрації, підвідомчих організаціях і установах регіону і визначає основні напрями створення ГІС, склад користувачів, вимоги до інформаційних баз геоданих, питання нормативно-правової основи, розробників ГІС, етапи розробки, першочергові проекти, джерела фінансування тощо. Реалізація цієї концепції дозволяє забезпечити ефективне управління територіальним утворенням, оперативну й ефективну комунікацію регіональної інформації у вигляді відтворення у принципі необмеженої кількості електронних карт при належному створенні універсальних регіональних баз даних, наочне семіотичне подання регіональних процесів і явищ на основі функціонування мови карт.

- Розроблені компоненти ГІС, що є складовою частиною інтегрованої СУТ і яка включає банк різнорідної просторової картографічної і тематичної інформації з різних предметних галузей і програмно-технологічні засоби розв'язку прикладних задач для різних категорій користувачів. Можливості сучасного і перспективного використання природних ресурсів і їх охорони представлені на розроблених картах таким чином, що вони можуть бути використані при розробці господарських, екологічних і соціальних інноваційних проектів і заходів для регіонального розвитку. Накопичений досвід у розробці окремих підсистем ГІС управління територіями на прикладі Чернігівської області на основі даних ДЗЗ дозволяє зробити висновок про можливість комплексної реалізації ГІС у будь-якому суб'єкті держави, в обласних управліннях МНС, силових відомствах, обласних управліннях Міністерства навколишнього природного середовища, екологічних інспекціях. Результати моделювання наслідків надзвичайних ситуацій будуть також корисні страховим компаніям.

Зокрема, реалізовано соціально-екологічний \уеЬ-атлас Чернігівської області, що представляє різні аспекти соціально-екологічної ситуації регіону і використовується при розробці програм соціально-економічного розвитку та інвестиційних пропозицій Чернігівською обласною радою (Акт впровадження № 01- 05/485 від 07.05.2012); ГІС природно-заповідного фонду Чернігівської області використовується при плануванні програм екологічного розвитку і планування у Чернігівській області, розміщена на офіційному сайті Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Чернігівській області і використовується у роботі фахівцями структурних підрозділів управління, учнями, студентами, науковцями та зацікавленими верствами населення (Акт впровадження № 01/02-03 від 07.12.2012).

- Матеріали аерокосмічних знімань, опрацьовані за методом віртуальної фотоприймальної матриці, дозволяють отримувати надвисоку розрізненність і можуть становити вхідний канал геопросторових даних, який придатний для картографічного опрацювання ГІС у процесі управління територіями і створення різноманітних за тематикою великомасштабних карт регіону.

Зокрема, реалізовано метод підвищення рентабельності виконання аеро- фотознімальних робіт та точності виконання топографічного знімання, який дозволяє при збереженні величини поля зору цифрової камери отримати підвищення розрізненності аерокосмічних знімків за площею в п2 разів за рахунок заміни пікселів субпікселями або при збереженні розрізненності отримати збільшення поля зору і може бути використаний у різних галузях наук про Землю; пристрій дистанційного знімання місцевості, що дозволяє суттєво спростити процес обробки інформації та дистанційного знімання у порівнянні зі стереофотограмметричним методом та підвищити точність отримання моделі рельєфу за рахунок використання двоклинового двошвидкісного методу сканування місцевості лазерним променем по спіралі, використовується у дослідних розробках підприємства ВАТ «ЧеЗаРа» (Акт впровадження № 400/1024 від 14.05.2012).

- Розроблені способи та пристрої для дистанційного знімання дозволяють виконувати дистанційне знімання; реєстрацію і цифрову обробку аерокосмічних зображень з підвищеною розрізненністю за рахунок побудови субпіксе- льної фотоприймальної аналізуючої матриці (за методом віртуальної фотоприймальної матриці). Результати досліджень рекомендовані до впровадження у корпорації ’’Арсенал” (Довідка № 60/1 від 21.02.2013).

Ефективність виконаної роботи виражена у підвищенні характеристик вихідної інформації ГІС - інформативності, точності, розрізненності, оперативності зворотного зв’язку й прийнятті управлінських рішень у середньому в 1,5- 3 рази порівняно з існуючим рівнем управління.

Отримання цих результатів відкриває можливості для впровадження геоі- нформаційної підтримки прийняття рішень у СУТ.

Особистий внесок здобувана. Основні положення й результати дисертації отримані автором самостійно. З робіт, опублікованих у співавторстві, використано результати, які особисто отримані здобувачем.

Особистий внесок автора у роботах, які склали основу дисертації та виконані у співавторстві: [9] - розроблені розділи 3-9; [10] - розроблені розділи 2-4, 7-14; [29] - розроблені моделі і алгоритм підвищення якості дешифрування аерокосмічних знімків; [30] - розроблені алгоритм і технологія використання ГІС в задачах транспортно-екологічного моніторингу; [32] - розроблена структура і алгоритмічне забезпечення для задач великомасштабного картографування територій; [86] - розроблені принципи і алгоритм застосування ГІТ в екологічному моніторингу Чернігівської області; [87] - розроблені підходи і алгоритм застосування ГІТ в аналізі ґрунтового покриву; [94] - сформульовано принципи застосування ГІТ у задачах моніторингу збереження та утилізації відходів; [95] - розроблена і перевірена методологія застосування GPS-приймачів для актуалізації великомасштабних топографічних та кадастрових карт; [100] - розроблена концепція застосування ГІТ в задачах моніторингу природно-заповідного фонду Чернігівської області і структура розподіленої бази даних; [101] - розроблені концепція і принципи використання ГІТ у задачах моніторингу повітря Чернігівської області; [102] - сформульовані принципи створення системи агроекологічного моніторингу сільськогосподарських угідь за допомогою ГІС; [104, 105] - розроблені алгоритми і програмне забезпечення для задач геостати- стичного моделювання; [108] - розроблені підходи щодо вибору знімальної системи для моніторингу агроресурсів; [110] - обґрунтовані підходи щодо створення ГІС-моніторингу сільськогосподарських земель; [111] - формалізована задача і розроблені підходи щодо створення цифрової моделі місцевості для моніторингу та прогнозування стану водних ресурсів Чернігівської області;

[198, 199, 202 ] - розроблений алгоритм тренажерного комп’ютерного навчання виконанню технічних процесів геодезичних і землевпорядних робіт; [200] - формалізовано задачу і розроблений спосіб геодезичної прив’язки аерокосмічних знімків; [201, 203, 204] - розроблена методика дистанційного знімання місцевості; [205] - розроблений алгоритм стереографічного знімання місцевості; [206] - розроблені алгоритм і методика розпізнавання лінійних об’єктів; [207] - сформульована задача і розроблений алгоритм цифрового аерокосмічного зніман-

При виконанні дисертації розроблено 7 нових алгоритмів, одержано 10 патентів на винаходи (4 - на способи, 4 - способи і пристрої, 2 - пристрої).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації обговорювалися у рамках творчої співпраці та співдружності на конференціях, симпозіумах та нарадах: I—VIII міжнародних науково-практичних конференціях ’’Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування. Європейський досвід” (м. Чернігів, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), регіональній нараді ’’Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ у сприянні вирішенню проблем Чернігівщини” (м. Чернігів, 2007), міжнародній науковій конференції ’’Міжнародна співпраця та інтеграція у процесі підготовки фахівців з землевпорядкування та кадастру” (м. Одеса, 2009), міжнародних науково-технічних конференціях ’’ГЕОФОРУМ” (м. Львів, 2010, 2011), міжнародній конференції ’’Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки” (м. Київ, 2010), міжнародній науково-технічній конференції ’’Актуальні задачі сучасних технологій” (м. Тернопіль, 2010), міжнародній науково-технічній конференції ’’Організація використання земель в умовах ринкової економіки” (м. Дубляни- Львів, 2010), VIII Всеукраїнській науковій конференції ’’Сучасні проблеми екології та геотехнологій” (м. Житомир, 2011), міжнародній науково-технічній конференції ’’Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій” (м. Ніжин, 2011), міжнародній науковій конференції ’’Світ сучасної географії” (м. Сімферополь, 2011), 1-й міжнародній конференції ’’Обчислювальний інтелект” (м. Черкаси, 2011), міжнародній конференції користувачів ГІС

від Esri ’Теоінформаційні технології в управлінні територіальним розвитком” (м. Ялта, 2009, 2010, 2011, м. Судак, 2012), The Eighth International Conference on Digital Technologies (Zilina - Slovak Republic, 2011), VII Всеукраїнській науково-практичній конференції ’’Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як основа сталого розвитку України” (м. Запоріжжя, 2011), науко- во-практичній конференції ’’Вільне програмне забезпечення в освіті, науці, бізнесі” (м. Чернігів, 2012) та ін.

Публікації. Основні результати та висновки дисертації опубліковані у фахових виданнях та збірниках наукових праць конференцій, семінарів. Загалом за темою дисертації опубліковано 3 монографії, 41 наукова праця (у фахових виданнях - 27, рекомендованих ДАК України для спеціальності 05.13.06 - інформаційні технології (12 одноосібних), 20 статей у збірниках наукових конференцій і симпозіумів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, шести розділів, висновків та списку використаних джерел з 261 найменувань і додатків. Загальний обсяг основного тексту 301 сторінка. У додатках наведені рисунки, таблиці, акти впровадження результатів дисертаційної роботи та патенти України на винаходи.

висновки

Основним результатом дисертаційної роботи є вирішення науково- практичної проблеми підвищення ефективності управління територіями за рахунок впровадження ГІС у систему управління територіями і наповнення ГІС актуальними і точними даними, що має важливе господарське значення, яке полягає у розробленні методів, математичних моделей та програмно-технічних засобів для одержання точної, актуальної і достовірної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень у процесі управління територіями.

Розробка ефективних управлінських рішень у процесі управління територіями потребує застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ), перед усім, ГІС, що забезпечують повноту, своєчасність інформаційного відображення процесів на картографічних матеріалах усієї лінійки масштабів, можливість моделювання процесів, їх аналіз, прогнозування тощо.

На підставі аналізу сучасного стану в галузі застосування інформаційних технологій, зокрема, геоінформаційних, при розв’язку задач управління територіями виконано теоретичне обґрунтування узагальнення теоретичних методів і моделей, наведено нові науково-практичні комплексні рішення, що забезпечують наповнення ГІС точними і актуальними даними.

Зокрема, одержано такі наукові результати, що мають істотні переваги над існуючими рішеннями:

- Уперше створено і обґрунтовано математичну модель ГІС як підмножину СУТ, яка, на відміну від існуючих, дозволяє оцінювати ступінь ефективності основних чинників, що впливають на функціонування систем управління територіями і дозволяє збільшити інформативність системи управління територіями на 40-65%.

- Уперше синтезовано модель інтеграції даних ГІС в СУТ, яка, на відміну від існуючих, дозволяє описати міжсистемні властивості існуючих ІС і може слугувати основою для інтеграції розрізнених галузевих і корпоративних даних.

- Уперше створено і обґрунтовано методологію оцінки результату розвитку СУТ за участю ГІС, яка відрізняється від існуючих тим, що використовує ГІС у взаємодії з системою ДЗЗ у каналі зворотного зв’язку у процесі управління і моніторингу територій.

- Уперше розроблено математичні моделі геоінформаційного аналізу для прогнозування і вироблення рекомендованих рішень з імовірнісною оцінкою ефективності для СУТ, які відрізняються від існуючих застосуванням методів планування експериментів при визначенні переліку контрольованих параметрів та періодичності визначення їх характеристик, що дозволяє утворити тезаурус - «запас» моделей, який є у розпорядженні дослідника при даному стані розвитку теоретичної основи ГІС, та обирати їх, виходячи з практичних міркувань з урахуванням наявних обмежень.

- Уперше розроблено метод підвищення розрізненності аерокосмічних знімків - ’’метод віртуальної матриці”, який, на відміну від існуючих, заснований на використанні ’’рівносигнальних зон” у рядках і стовпцях фотоприймальної матриці аерокосмічної знімальної системи і нового програмного забезпечення, що дозволяє підвищити розрізненність щонайменше у 2-4 рази та дає можливість використання даних дистанційного зондування Землі з різними характеристиками, що дозволяє з високим ступенем точності та оперативності виконувати комплексну інтелектуальну обробку даних і створювати спектр оригінальних інформаційних продуктів, спрямованих на підвищення ефективності вирішення задач управління і моніторингу.

- Уперше розроблено і теоретично обґрунтовано субпіксельну методику прив’язки аерокосмічних знімків, яка дозволяє підвищити точність дешифрування та прив’язки до рівня, необхідного для створення великомасштабних топографічних карт, які, у свою чергу, є джерелом інформації для ГІС, різноманітних кадастрів, проведення моніторингу, виконання інженерних робіт тощо.

- Удосконалено способи високоточного аерокосмічного знімання лінійних об'єктів, які дозволяють підвищити точність цифрового аерофотознімання не за рахунок підвищення вимог до вузлів знімальної апаратури, а за рахунок удосконалення програмного забезпечення.

- Набула подальшого розвитку модель оцінки впливу людино-машинних похибок на процес управління територіями, яка дозволяє моделювати різні варіанти людино-машинних похибок у ГІС, підбирати оптимальні значення окремих компонент, визначати усереднені характеристики моделі обробки інформації , робити висновок про джерело збурень і величину його впливу на кінцевий результат.

- Набули подальшого розвитку методи і математичні моделі для розв’язку задач геоекологічного прогнозування і моніторингу при управлінні територіями в умовах недостатньої обумовленості задачі.

- Набула подальшого розвитку методологія прийняття рішень за допомогою ГІС в аспекті управління територіями на основі формального опису ситуацій, що ґрунтуються на нечіткому описі основних елементів формалізованого подання ситуацій.

Загалом одержані результати у вигляді методів, моделей та програмно- технічних засобів перетворення інформації утворюють методологію впровадження геоінформаційної підтримки у системи управління територіями.

Достовірність результатів дисертації підтверджено експериментальними дослідженнями, а також їхнім упровадженням на реальних об’єктах.

Виконана в дисертації кількісна оцінка ефективності впровадження ГІС в СУТ свідчить про скорочення витрат на створення і експлуатацію в Чернігівській області тематичних державних і галузевих кадастрових систем у 2-А рази, зменшення вартості робіт з інвентаризації об’єктів нерухомості і межування земель на 30-50%, скорочення термінів оформлення дозвільної документації на будівництво в 3-4 рази, підвищення ефективності обліку бази оподаткування земельних ресурсів у частині податків і зборів з майна і платежів за землю - в 2-3 рази.

Отримані в роботі результати можуть бути рекомендовані до застосування при розвитку науково-методичних основ геоінформаційної підтримки у системах управління територіями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Громадське лобіювання першочергових рішень влади для підвищення ефективності екологічної політики. - Київ: ВЕГО «МАМА-86», 2007. - 180 с.

- Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2010 рік: стат. щорічник / Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Чернігівській області. - Чернігів: ДУОНПС, 2010. - 184с.

- Зацерковний В.І. Аналіз еколого-економічної збалансованості та природно- ресурсного потенціалу територій за допомогою геоінформаційних технологій / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. - 2010. - № 17 (1). - С. 301-312.

- Громадська оцінка екологічної ситуації в Україні. Доповідь українських екологічних організацій. К.: РЕЦ-Київ, 2003. - 139 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2009 p. - К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2011. - 383 с.

- Мерс Д. Географические информационные системы. Основы /Д. Мерс, Н. Майкл; пер. с англ. - М.: Дата+, 1999. - 489 с.

- Бугаевский Л.М. Геоинформационные системы / Л.М. Бугаевский, В.Я. Цветков. - М.: Златоуст, 2000. - 222 с.

- Власов В.М. Использование ГИС в технологии диспетчерского управления маршрутизированным транспортом: Методическое пособие МАДИ (ГТУ) / Власов В.М., Ефименко Д.Б., Жанказиев С.В. - М.: МАДИ, 2007. - 72 с.

- Бурачек В. Г. Основи ГІС / В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, В.І. Зацерковний. - Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2011. - 512 с.

- Бурачек В.Г. Геоінформаційний аналіз просторових даних / В.Г. Бурачек,

О.О. Железняк, В.І. Зацерковний. - Ніжин: ТОВ Видавництво «Аспект- Поліграф», 2011. - 440 с.

П.Ерунова М.Г., Гостева A.A. Географические и земельно-информационные системы / Ерунова М.Г., Гостева A.A. - ч.1. Технология создания векторной кадастровой карты средствами ГИС программы векторизатора GeoDraw for Windows: Методические указания. - Красноярск: КГАУ, 2004. - 84 с.

- Геоинформационные системы в Украине: основные тенденции и проблемы развития / A.A. Ищук, Е.С. Серединин, С.А. Карпенко, [и др.]. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - (Серия «География»).- 2010. - Т.23 (62). - С. 13-21.

- Іщук О.О. Просторовий аналіз в ГІС: навч. посіб. / Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Є., за ред. акад. Д.М. Гродзинського - К.: ВПЦ Київський університет, 2003. -195с.

- Лопандя A.B., Немтинов В.А. Основы ГИС и тематического цифрового картографирования / A.B. Лопандя, В.А. Немтинов. - Тамбов.: ГОУ ВПО ТГТТУ, 2007. -72 с.

- Хаксхолд У.Е. Введение в городские информационные системы / Хаксхолд У.Е. -New York: Oxford/ Oxford University Pres, 1991. - 297 c.

- Инструментарий геоинформационных систем: справочное пособие / Б.С. Бусыгин, И.Н. Гаркуша, Е.С. Серединин [и др.]. - К.: ИРГ «ВБ», 2000. -174 с.

- Карпенко С.А. Региональная система управления социально-экономическим развитием как объект изучения / С.А. Карпенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. - (Серия „География”). - 2001, Т. 14, №1. - С.63 - 69.

- Боднар О.М. Системне моделювання у вирішенні задач природокористування на основі космічного геомоніторингу: дис. кандидата техн. наук: 05.07.12 / Боднар Олена Миколаївна. - К: ЦАДЗ, 2011. - 150 с.

- Куйбіда B.C. Регіональний розвиток та просторове планування територій: досвід України та інших держав-членів Ради Європи / Куйбіда B.C., Негода В.А., Толкованов В.В. - K.: Видавництво «Крамар», 2009. - 170 с.

- Дьяконов К.Н. Современные методы географических исследований: кн. для учителя / К.Н. Дьяконов, Н.С. Касимов, B.C. Тикунов. - М.: Просвещение-АО „Учебная литература”, 1996. - 207с.

- Грановська Л.М. Раціональне природокористування в зоні еколого- економічного ризику / Грановська JI.M. - Херсон : ХДУ, 2007. - 372 с.

- Руссман И.Б. Методы учета влияния качества ресурсов в моделях регионального развития / И.Б. Руссман, Д.С. Чембарцев // Вестник Воронежского государственного университета. - (Серия «Системный анализ и информационные технологии»). - 2006. - №2. - С. 162-168.

- Сільське господарство України: статист, зб. / За редакцією Н.С. Власенко. - К.: Державна служба статистики, 2010. - 376 с.

- Мизинцева М.Ф. Информационные механизмы развития региональных хозяйственных систем / Мизинцева М.Ф. - Волгоград: Изд-во Волгоградского государственного университета, 2001. - 332 с.

- Путилов В.А. Системная динамика регионального развития / В.А. Путилов,

- B. Горохов. - Мурманск: НИЦ Пазори, 2002. - 306 с.

- Димченко О.В. Регіональна економіка: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання спеціальностей економіка підприємства та бухгалтерський облік / Димченко О.В., Матвеева Н.М., Гайденко С.М. - Харків: ХНАМГ, 2008. - 205с.

- Фісун К.А. Методологія програмування розвитку регіонів України / Фісун К.А. - Харків: Харківська академія міського господарства, 2007. - 401 с.

- Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 20.12.2005. - N 3235-IV, від 25.06.2009. -№ 1562-VI.

- Постанова КМУ «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 750 (750-2007-п) від 16.05.07 від 21.07.06 р. №1001).

- Білявський Г.О. Основи екології / Г.О. Білявський, P.C. Фурдуй,

І.Ю. Костіков. - Київ: Либідь, 2005. - 408 с.

- Патракеєв І.М. ГІС в управлінні територіями: конспект лекцій (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 7.070908,	8.070908 «Геоінформаційні системи і технології») / Патракеєв І.М.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - X.: ХНАМГ, 2011. - 115 с.

- Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» /Авт. кол. A.C. Гальчинський, В.М. Геєць та ін. Нац. ін-т стратег, дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во- економіки та питань європ. інтеграції України. - К: ІВЦ Держкомстату України, 2004.-416 с.

- Співробітництво з метою підвищення конкурентоспроможності країни в умовах глобальної економіки. Роль ІКТ у покращенні конкурентоспроможності України 2011-2-12. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.chamber.ua.

- Коробова О.В. Региональная экономика:	реструктуризация системы управления региона / Коробова О.В., Быковский В.В., Герасимов Б.И. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. -104 с.

- Кугаенко A.A. Методы динамического моделирования в управлении экономикой: учеб. пособ. с компакт-диском / Кугаенко A.A.; [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Университетская книга, 2005. - 456 с.

- Атаманов С.А. Разработка методики автоматизации решения задач оперативного управления территорией: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 25.00.26 / Атаманов С.А. - М.: МИИГАиК, 2008.-23 с.

- Варламов A.A. Земельный кадастр / A.A. Варламов, С.А. Гальченко. - Т.6: Географические и земельные информационные системы. - М.: Колосс, 2006. - 400 с.

- Журкин И.Г. Геоинформационные системы. / И.Г. Журкин, С.В. Шайтура М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2009. - 272 с.

- Геоинформатика / [Иванников А.Д., Кулагин В.П., Тихонов А.Н., Цветков В .Я.]. - М.: МАКС-Пресс, 2001. - 349 с.

- Зейлер М. Моделирование нашего мира:	Руководство ESRI по проектированию базы геоданных / Зейлер М.; пер. с англ. - М.: СП ООО Дата+, 2004. - 254 с.

- Геоинформатика / [Капралов Е.Г., Кошкарев A.B., Тикунов B.C. и др.].- М.: Академия, 2005. - 480с.

- Самодумкин С.А. Управление данными в ГИС / Самодумкин С.А., Степанова H.A., Гулякина H.A. - Минск: БГУИР, 2006. - 114 с.

- Шипулін В.Д. Основні принципи геоінформаційних систем: навч. посіб. / В.Д. Шипулін - Харків, ХНАМГ, 2010. - 313 с.

- Лошкарева A.A. Геоинформационная система: теория, общая информация, руководство пользователя электронным атласом и базой данных «Сохранение биоразнообразия лососевых рыб Камчатки и их устойчивое использование» / Лошкарева A.A. - М.: Изд-во ВНИРО, 2008. - 110 с.

- Методическое пособие к семинару «Геоинформационные системы и особо охраняемые природные территории, г. Елизово, (16-21 апреля 2007 г.). Тула: Гриф и К, 2007.-240 с.

- Суховірський Б.І. Геоінформаційні системи і технології в регіональному розвитку / Суховірський Б.І. - K.: Знання України, 2002. - 210 с.

- Застосування технологій дистанційного зондування Землі для вирішення задач кадастру та моніторингу земель / [Байса Д.Ф., Бурачек В.Г., Беленок В.Ю., Зацерковний В.І. та ін.]. - Чернігів-Київ, 2011. - 367 с.

- Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій в екологічному моніторингу Чернігівської області / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки. - 2009. - Вип. 51. - С. 82-86.

- Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій в експлуатації та діагностиці інженерних мереж / В.Ю. Беленок, В.Г. Бурачек,

В.І. Зацерковний // Новітні досягнення геодезії геоінформатики та землевпорядкування. Європейський досвід: V міжнар. наук.-практ. конф. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - Вип. 5. - С. 156-164.

- Зацерковний В.І. Застосування теорії графів в задачах аналізу інженерних мереж/ В.Ю. Беленок, В.Г. Бурачек, В.І. Зацерковний // Новітні досягнення геодезії геоінформатики та землевпорядкування. Європейський досвід: V міжнародна науково-практична конференція. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - Вип. 5.

- С. 146-152.

- Зацерковний В.І. Формалізація опису регіону як об’єкта моделювання в ГІС / В.І. Зацерковний // - 2011. - Вісник ЧДІЕУ. - № 4 (12). - С. 69-79.

- Використання ГІС в задачах транспортно-екологічного моніторингу / В.Г. Бурачек, В.І. Зацерковний, Ю.С. Зеляк [та ін.]. // Безпека дорожнього руху. - 2006.-№3-4-С. 60-67.

- Виноградов Б.В. Аэрокосмический мониторинг екосистем / Виноградов Б.В.

- М.: Наука, 1984. - 320 с.

- Волков А.М. Получение и использование спутниковых данных о природных ресурсах Земли и окружающей среде / И.В. Минаев, А.М. Волков. - Санкт- Петербург, 1999. - 218 с.

- Митчелл Э. Руководство по ГИС анализу / Митчелл Э. 4.1: Пространственные модели и взаимосвязи. - М.: Дата+, 2002. - 177с.

- Савиных В. П. Геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования/ В.П. Савиных, В.Я. Цветков. - М.: Картгеоцентр-Геодезиздат,

- -228 с.

- Шляхи вирішення проблем моніторингу раціонального природокористування на основі ГІС-технологій в умовах динаміки розвитку Чернігівської області. НДР № 0106U000447 / [БайсаД.Ф., Боровий В.О., Бурачек В.Г., Буравльов Е.П., Зацерковний В.І. та ін.]. - Чернігів-Київ, 2008. - 367 с.

- Гиттис В.Г. Основы пространственно-временного прогнозирования в геоинформатике / В.Г. Гиттис, Б.В. Ермаков. - М: Физматлит, 2004. - 256 с.

- Самардак A.C. Геоинформационные системы / Самардак A.C. - Владивосток: ТИДОИТ, 2005. - 123 с.

- Тимчук Н.Ф. Автоматизация планирования комплексного развития регионов / Н.Ф. Тимчук. - K.: Техніка, 1986. - 188 с.

- Постанова КМУ «Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки від 16.01.03 р. № 37.

- Постанова Кабінету Міністрів України №844 “Основні положення створення державної геодезичної мережі України” від 8 червня 1998р. (Із змінами, внесеними згідно з Постановами KM № 792 (792-2004-п) від 21.06.2004 № 1259 (1259-2004-п ) від 22.09.2004 № 754 (754-2006-п) від 25.05.2006 № 1413 (1413-2009-п ) від 23.12.2009).

- Техніко-економічна доповідь по формуванню національної інфраструктури геопросторових даних (УкрНІГД). Шифр НДІ 10.0411. Науково-дослідний інститут геодезії і картографії (НДІГК). - K., 2005. - 112 с.

- Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003- 2010 роки. Постанова КМУ від 16 січня 2003 р. № 37.

- Основні положення створення та оновлення топографічних карт масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. Затверджені наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України №156 від 31.12.1999р.; погоджені з Воєнно-топографічним управлінням Генерального штабу Збройних сил України.

- Зацерковний В.І. Аналіз стану топографо-картографічного забезпечення як джерела даних для регіональної ГІС / В.І. Зацерковний // Вісник ЧДТУ. - (Серія «Технічні науки»). - 2012. - № 1 (55). - С. 186-193.

- Зацерковний В.І. Аналіз можливості інтеграції просторових даних у регіональній ГІС / В.І. Зацерковний // Вісник ЧДТУ. - (Серія «Технічні науки»). - 2011. - № 4 (53). - С. 205-215.

- Зацерковний В.І. Концепція комплексної оцінки просторових умов землекористування / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, М.І. Сидоренко // Новітні досягнення геодезії геоінформатики та землевпорядкування.

Європейський досвід: V між нар. наук.-практ. конф. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - Вип. 5. - Є. 121-129.

- Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій в аналізі ґрунтового покриву / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Інженерна геодезія. - 2010. - № 56. - С. 162-168.

- Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій у нормативній оцінці земель / В.І. Зацерковний, В.І. Гур’єв, С.В. Кривоберець // Вісник ЧДІЕУ. - 2010. - № 4(8). - С. 136-142.

- Зацерковний В.І. Концепція побудови регіональної ГІС Чернігівської області / Зацерковний В.І. // Вісник астрономічної школи. Т.8, №2 - 2012. - С.182-194.

- Прангишвили И.В. Энтропийные и другие системные закономерности: Вопросы управления сложными системами / Прангишвили И.В. Ин-т проблем управления им. В.А. Трапезникова. - М.: Наука, 2003. - 428 с.

- Красовский A.A., Поспелов Г.С. Основы автоматики и технической кибернетики / Красовский A.A., Поспелов Г.С. - М.: Госэнергоиздат, 1962. - 600 с.

- Понтрягин JI.C. Математическая теория оптимальных процессов / [Понтрягин JI.C., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф.] - [4 изд.]. - М.: Наука, 1983. - 383 с.

- Воробьева М.С. Математическое моделирование и технология интеграции данных в учетных информационных системах: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.13.18 / Воробьева М.С. - Тюмень: ТГУ, 2006. - 20 с.

- Бочарников В.П. Fuzzy-Технология: Математические основы. Практика моделирования в экономике / Бочарников В.П. - СПб.: Наука РАН, 2001. - 328с.

- Балашов О.В. Система поддержки принятия решений с адаптацией алгоритма вывода / О.В. Балашов, Е.М. Грубник, В.В. Круглов // Электронный математический и медико-биологический журнал «Математическая морфология». -2006. -№1.-С.12-18.

- Конон Н.И. Об информационных характеристиках геоинформационных систем / Н.И. Конон //Геодезия и картография. - 2001. - № 4. - С. 43-46.

- Конон Н.И. Концепция математической модели геоинформационных систем / Н.И. Конон //Геодезия и картография. - 2001. - № 6. - С. 48-54.

- Конон Н.И. Введение в проблематику информационного обеспечения геоинформационных систем / Н.И. Конон. - М.: Недра, 2000. - 44 с.

- Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Стрелков Ю.К. М.: Издательский центр «Академия», 2005. - 360 с.

- Пат. України на винахід № 76642, МПК (2006) G09B 19/00. Спосіб тренажерного комп’ютеризованого навчання виконанню техн. процесів геодезичних і землевпорядних робіт / Боровий В.О., Бурачек В. Г., Зацерковний

В.	І., Терещук О.І; патентовласник ЧДІЕУ; заявл. 24.12. 04; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8.

- Пат. України на винахід 82750, МПК (2006) G01C 3/00. Оптико- електронний тренажерний пристрій для навчання геодезичним вимірам / Боровий В.О., Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Воєділов I.A., Макаренко О.М.; патентовласник, ЧДІЕУ. - № 82750; заявл. 13.07.06; опубл. 12.05.08, Бюл. № 9.

- Пат. України на винахід 95319, МПК (2011.11) G01C 11/02. Інтелектуальна система тренажерного навчання геодезичних вимірів / Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Паранич В.П., Коледа Л.Д., Хомушко Д.В, патентовласник - Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування. - № 95319; заявл. 28.05.09; опубл. 25.07.11, Бюл. № 14.

- Бурачек В.Г. Основи системного аналізу. Конспект лекцій / В.Г. Бурачек,

В.І. Зацерковний. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2009. - 152 с.

- Загоруйко Н.Г. Алгоритмы обнаружения эмпирических закономерностей / Н.Г. Загоруйко, В.Н. Елкина, Г.С. Лбов. - Новосибирск : Наука, 1985. - 160 с.

- Пакет прикладных программ ОТЭКС / Н. Г. Загоруйко, В.Н. Елкина, С. В. Емельянов, Г. С. Лбов. - М. : Финансы и статистика, 1986. - 160 с.

- Москвин Б.В. Теория принятия решений: учебник / Москвин Б.В. - СПб.: ВКА им. Можайского, 2005. - 383 с.

- Байрак Г.Р. Аналіз рельєфу і природокористування рівнин заходу України за аерокосмічними даними / Байрак Г.Р. - Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франко, 2007. -296 с.

- Королев Ю.К. Общая геоинформатика / Королев Ю.К. Ч. І: Теоретическая геоинформатика.- М.: СП ООО Дата+, 1998. Вып. 1.-118 с.

- Киенко Ю. П. Основы космического природоведения / Киенко Ю. П. - М.: «Картгеоцентр»-«Геодезиздат», 1999. - 285 с.

- Кольцов А.С. Геоинформационные системы: учеб. пособ. / А.С. Кольцов, Е.Д. Федорков. Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2006. - 203 с.

- Коновалова Н.В. Введение в ГИС: учеб. пособ. / Н.В. Коновалова, Е.Г. Капралов - М.:, ООО "Библион", 1997. -160 с.

- Краснощёков А.Н. Г еоинформационные системы в экологии: учеб. пособ. / Краснощёков А.Н., Трифонова Т.А., Мищенко Н.В. - Владимир: Изд-во Владимирского университета, 2004. - 152 с.

- Картографические исследования природопользования: теория и практика работ / [Руденко Л.Г., Пархоменко Г.О., Молочко А.Н. и др.]. - Киев: Наукова думка, 1991. - 212 с.

- Зацерковний	В.І. Застосування GPS-приймачів для актуалізації топографічних та кадастрових карт / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, М.Г. Левченко // Аграрний вісник Причорномор’я. Технічні науки. - 2010. Вип. 55. С.183-190.

- Гарбук С.В. Космические системы дистанционного зондирования Земли /

С.В. Гарбук, В.Е. Гершензон. - М.: Издательство А и Б, 1997. - 297 с.

- Козодеров В.В. Методы оценки состояния почвенно-растительного покрова по данным оптических систем дистанционного аэрокосмического зондирования / В.В. Козодеров, Т.В. Кондранин /. - М.: МФТИ, 2008. - 222 с.

- Сердюков В.М. Фотограмметрия в промышленном и гражданском строительстве / Сердюков В.М. - М.: Недра, 1977. - 245 с.

- Методические и прикладные задачи космического мониторинга природной среды / Асмус В.В., Пяткин В.П. // Моделирование географических систем: мат. Всерос. науч.- метод, конф. - Иркутск, 2004. - С. 20-24.

- Super-resolving imaging system / Mendlovic D., Zalevsky Z., Konforti N., Marom E., Shabtay G., Levy U., Karako S. / United States Patent No 6,344,893. - 05.02.02.

- European Patent No 1 821 120. Optoelectronic device and method for its operation / Waslowski K., Merettig G. - 16.02.07.

- Пат. України на винахід 97888, МПК (2011) G01C 11/01. Спосіб аерокосмічного знімання лінійних об’єктів / Беленок В.Ю., Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Нисторяк І.О., Попов М.О., Станкевич С.А.; патентовласники Беленок В.Ю., Бурачек В. Г., Зацерковний В.І., Нисторяк І.О., Попов М.О., Станкевич С.А. -№ 97338; заявл. 09.09.10; опубл. 12.03.12, Бюл. № 6.

- Пат. України на винахід 90826, МПК (2009) G01C 11/00. Спосіб та пристрій для геодезичної прив’язки аерокосмічних знімків / Беленок В.Ю., Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Крельштейн П.Д., Крячок С.Д.; заявники та патентовласники Беленок В.Ю., Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Крельштейн П.Д., Крячок С.Д. - № 90826; заявл. 11.06.09; опубл. 25.05.10, Бюл. № 10.

- Бурачек В.Г. Новий варіант методики стереофотограмметричного знімання місцевості / В.Г. Бурачек, В.Ю. Беленок, В.І. Зацерковний // Вісник астрономічної школи. Т.7, №1. - 2011. - С. 19-23.

- Агапов C.B. Фотограмметрия сканерных снимков /Агапов С.В. - М.: «Картгеоиздат»-«Геоиздат», 1996. -176 с.

KJf о

- Білинський И.И. Методи обробки зображень в комп’ютеризованих оптико-електронних системах / Білинський И. И. - Вінниця: НТУ, 2010. - 272 с.

- Бурачек В.Г. Точність мобільного стереофотограмметричного знімання /

- Г. Бурачек, Р.В. Шульц // Інженерна геодезія. - 2003. - №49. - С. 37-44.

- Дешифрирование многозональных аэрокосмических снимков. Методика и результаты. - М.: Наука, 1982. - 82 с.

- Крелынтейн П. Д. Розробка та впровадження аерофотознімання з легких літальних апаратів: дис. кандидата техн. наук: 05.24.01 / Крельштейн Петро Давидович. - К., 2008. - 162 с.

- Системи управління базами даних ГІС для моніторингу ґрунтів / [Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Морозов О.В. та ін.]. - Херсон: ХДУ, 2007. - 112 с.

- Берлянт А.М. Виртуальные геоизображения / Берлянт А.М. - М.: Научный мир, 2001- 56 с.

- Цветков В.Я. Особенности геоинформационного прогнозирования / В.Я. Цветков // Известия вузов. - (Сер. Геодезия и аэрофотосъемка). - 1999. - №6. -

- 102-105.

- Цветков В.Я. Методы прогнозирования в геоинформационных технологиях / В.Я. Цветков. // Информатика-машиностроение. - 1999. - № 4. - С. 44-47.

- Цветков В.Я. Геоинформационные системы и технологии / Цветков В.Я. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 288с.

- Цветков В. Я. Геомаркетинг / Цветков В.Я. - М.: Машиностроение, 2000. - 64 с.

- Воеводин В. В. Матрицы и вычисления / В.В. Воеводин, Ю.А. Кузнецов. - М.: Наука, 1984. - 318 с.

- Никитин В.И. Диагностирование технических объетов по линейным диагностическим моделям при многомерных и непрерывных неисправностях на основе распознаваемости образов / Никитин В.И. - М., 1989. - 20с. - Деп. рукопись 4118 // Сборник рефератов депонированых рукописей. - Вып. 10, Сер. Б, №В-1335.

- Зацерковний В.І. Методика створення еталонних моделей місцевості просторових об’єктів ГІС за допомогою комбінаторного алгоритму/ В.І.

Зацерковний, C.B. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Вісник ЧДТУ. - (Серія «Технічні науки»). - 2010. - № 4 (45). - С. 165-172.

- Айвазян С.А. Прикладная статистика. Основы эконометрики: учебник для вузов: в 2 т. / Айвазян С.А., Мхитарян B.C. - [2-е изд., испр].Т. 1: Айвазян С.А.

- Теория вероятностей и прикладная статистика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 656 с.

- Андерсон Т., Введение и многомерный статистический анализ / Андерсон Т. М.: Физматгиз, 1963- 500 с.

- Тихонов А.Н. Методы решения некорректных задач: уч. пособ. для вузов /

А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. - М.: Наука, 1986. - 288 с.

- Демиденко Е. 3. Линейная и нелинейная регрессии / Демиденко Е.З. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 304 с.

- Корн Г. Справочник по математике / Г. Корн, Т. Корн. - М. : Наука, 1973.

- 830 с.

- Себер Дж. Линейный регрессионный анализ / Себер Дж. - М.: Мир, 1980. - 456 с.

- Справочник по типовым программам моделирования / Под редакцией А.Г. Ивахненко - Киев: Техника, 1980. - 184 с.

- Зацерковний B.I. Методика створення еталонних моделей місцевості просторових об’єктів ГІС за допомогою ортогональних багаточленів / В.І. Зацерковний // Вісник ЧДТУ. - (Серія «Технічні науки»). - 2011. - С. 215-220.

- Лекции по теории сложных систем / Н.П. Бусленко, В.В. Калашников, И.Н. Коваленко. - М.: Сов. радио, 1973. - 440 с.

- Выгодская Н.Н. Теория и эксперимент в дистанционных исследованиях растительности / Н.Н. Выгодская, И.И. Горшкова. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1987. - 248 с.

- Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: в 2-х кн./ Дрейпер

Н., Смит Г. - Кн. 1 - [2-е изд., пер. и дополн.] пер. с англ. - М.: Финансы и статистика, 1986. - 386 с.

ІЗІ.Зацерковний В.І. Методика створення еталонних моделей місцевості просторових об’єктів ГІС за допомогою регуляризуючого функціоналу / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Вісник ЧДТУ. - (Серія «Технічні науки»). - 2011. - № 2 (47). - С. 206-213.

- Никитин В.И. Ортогонализирующий функционал и его применение для нахождения диагностического решения систем линейных уравнений общего вида. М.: 1989.-12с. Деп. Рукопись 4120. - Сборник рефератов депонированых рукописей. - Вып. 10. Серия Б, инв. №В-1337, - 1989.

- Зацерковний В.І. Методика створення еталонних моделей місцевості просторових об’єктів ГІС за допомогою ортогоналізуючого функціоналу / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Вісник ЧДТУ. - (Серія «Технічні науки»). - 2011. - № 2 (49). - С. 240-246.

- Спосіб та пристрій дистанційного знімання / Д.Ф. Байса, В.Ю. Беленок,

В.Г. Бурачек, В.І. Зацерковний // Вісник астрономічної школи. - 2009. - Т.6, №1,2 -С.193-197.

- Островський A. JI. Геодезія. Частина II:	Підручник	для вузів/

Островський A. JL, Мороз О. І., Тарнавський В. JI. - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007. - 508 с.

- Згуровский М.З. Системный анализ / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова. - К.: Наукова думка, 2005. -743 с.

- Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / Клир Дж.; пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1990. - 554 с.

- Ковалевский С.С. Модели, методы и средства создания распределенных интегрированных систем для управления / Сергей Сергеевич Ковалевский, Владимир Викторович Кульба //КомпюЛог. - 1997. - №4. - С. 14-23.

- Ларичев О.И. Качественные методы принятия решений. Вербальний анализ решений / О.И. Ларичев, Е.М. Мошкович. - М.: Наука. Физматлит, 1996. - 228 с.

- Бакланов А.И. Анализ состояния и тенденция развития систем наблюдения высокого и сверхвысокого разрешения / А.И. Бакланов //Вестник Самарского университета. - 2010. - №2. - С.80-91.

- Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф. П. Введение в системный анализ / Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко. - М.: Высшая школа, 1989. - 367 с.

- Формализованное описание и представление результатов информационного обследования объектов расселения: сб. тр. / [Мамиконов

А.Г., Кульба В.В., Косяченко С.А., Островский Б.А.].	- Вып. 13: Формализованные методы сложных систем. - М., 1976. - С.17-23.

- Токарева О.С. Обработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли: уч. пособ. Томск.: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. -148 с.

- Эдельман В.И. Надежность технических систем: экономическая оценка / Эдельман В.И. - М.: Экономика, 1988. - 151 с.

- Баранов Ю.Б. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Баранов Ю.Б., Берлянт А.М., Капралов Е.Г. - М.: ГИС-Ассоциация, 1999. - 204с.

- Берлянт А.М. Геоиконика / Берлянт А.М. - М.: Астрея, 1996. - 208 с.

- Краснощеков Р.В. ГИС-технологии: словарь терминов и понятий / Краснощеков Р.В. - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. - 87 с.

- Литинский П.Ю. Трехмерное моделирование структуры и динамики таежных ландшафтов / Литинский П.Ю. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. - 107с.

- Аэрокосмические методы в геоэкологии [Лялько В.И. Вульфсон Л.Д., Жарый В.Ю. и др. ] - К.: Наукова думка, 1992. - 206 с.

- Максаковский В.Л. Географическая культура.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998.-416с.

- Морозов В.В. ГІС в управлінні водними і земельними ресурсами: навч. посіб. / Морозов В.В. - Херсон: вид-во ХДУ, 2006. - 88 с.

- Морозов В.В. Геоінформаційні технології в агросфері / Морозов В.В., Лисогоров К.С., Шпоринська Н.М. -Херсон: ХДУ, 2007. - 223 с.

- Моделювання та прогнозування для проектів геоінформаційних систем / [Морозов В.В., Плоткін С .Я., Поляков М.Г. та ін.]. -Херсон: ХДУ, 2007. - 328 с.

- Світличний О.О. Основи ГІС / О.О. Світличний, С.В. Плотницький. - Суми: Університетська книга, 2006. - 296с.

- Суховірський Б.І. Географічні інформаційні системи: навч. посіб. / Суховірський Б.І. - Чернігів: ЧДІЕУ, 2000. - 197 с.

- Турлапов В.Е. Геоинформационные системы в экономике: учеб.-метод. пособ. / Турлапов В.Е. - Нижний Новгород: НФГУ-ВШЭ, 2007. -188 с.

- Ушаков И.А. Оценка эффективности функционирования сложных ветвящихся систем с учетом надежности / И.А. Ушаков, Ю.К. Коненков, «Кибернетику на службу коммунизму»: сб. - М.: Энергия, 1964. - Т. 2. - 46 с.

- О надежности и эффективности систем автоматического контроля и регулирования / В.К. Бурцев, Д.В. Свечарник // Приборостроение. - 1963. № 6.

С.17-23.

- Определение точности допусковых контрольно-измерительных устройств / В. А. Вигман, Б. Б. Дунаев, // Измерительная техника. -1963. - № 1. - С.32-37.

- Макол P.E. Введение. Справочник по системотехнике / Макол P.E. - М.: Мир, 1970. - 210с.

- Станкевич С. А. Метод оцінювання інформативності гіперспектральних зображень в задачах дистанційного зондування Землі: дис. доктора техн. наук : 05.07.12 / Станкевич Сергій Арсенійович. - K., 2008. - 369 с.

- Смирнова Г.Н. Проектирование экономических информационных систем: учебник / Смирнова Г.Н., Сорокин A.A., Тельнова Ю.Ф. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 512 с.

- Федоровский А.Д. Системная методология повышения эффективности космического геоэкологического мониторинга / А.Д. Федоровский, Е.Н. Боднар, В.Г. Якимчук // Сб. тезисов Шестой укр. конф. по космическим исследованиям. - Евпатория, 2006. - С. 115.

- Васильєв Б.В. Надежность и эффективность радиоэлектронных устройств. / Васильев Б.В., Козлов Б.А., Ткаченко Л.Г. - М.: Советское радио, 1964. - 336 с.

- Динамическое программирование / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест [и др.]. // Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms / Под ред. И. В. Красикова. - [2-е изд.]. - М.: Вильямс, 2005. - 1296 с.

- Розенберг В.Я. Введение в теорию точности измерительных систем. / Розенберг В.Я. - М.: Сов. радио, 1975. - 304 с.

- Федоровский А. Д. Определение требований к параметрам космического аппаратурного комплекса зондирования Земли / А.Д. Федоровский, С.А. Рябоконенко, З.В. Козлов // Доповіді НАН України. - 2003. - № 7. - С. 118-122.

- Щепилов В.Н. Математическое моделирование задач урбанизации в ГИС /

В.Н. Щепилов // Вісник ЗДУ. - 2001. - №1. - С. 1-9.

- Шишонок И.А. Основы теории надежности и эксплуатации радиоэлектронной техники / Шишонок И.А., Репкин В.Ф., Барвинский Л.Л. - М.: Советское радио, 1964. -370 с.

- Орлов А.И. Эконометрика: ученик / Орлов А.И. - М.: Издательство "Экзамен", 2002. - 576 с.

- Болыпев А.Н., Смирнов Н.В. Таблицы для вычисления функции двумерного нормального распределения / Болыпев А.Н., Смирнов Н.В. - М.: Изд-во АН СССР, 1962. - 416 с.

- Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование / Берлянт А.М. - М.: РАЕН, 1997. - 64с.

- Карпінський Ю.О. Формування національної інфраструктури просторових даних - пріоритетний напрям топографо-геодезичної та картографічної діяльності / Ю.О. Карпінський, A.A. Лященко // Вісник геодезії та картографії. - 2001. - №3. - С. 65-74.

- Васмут A.C. Автоматизация и математические методы в картосоставлении: учеб. пособие для вузов / Васмут A.C. [и др.]. - М.: Недра, 1991.-392 с.

- Вахромеев И.В. Алгоритмы и структуры данных для геоинформационных систем. Методические указания для студентов / Вахромеев И.В., Ермакова И.Г., Савельев A.C. - Красноярск: КГТУ, 2003. - 34 с.

- Востокова Е.А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Востокова Е.А., Шевченко JI.A., Сущеня В.А. - М.: Недра, 1982.-251 с.

- Бурачек В.Г. Аналіз вимог до точності аерокосмічних знімків та цифрових карт і розробка підходів щодо їх підвищення / В.Г. Бурачек, В.Ю. Беленок, В.І. Зацерковний // Вісник астрономічної школи- 2011.	-	Т.7,	№2.

С.	202-207.

- Вахрамеева JI.A. Картография: учебник для студентов геодезических специальностей вузов / Вахрамеева JI.A. - М.: Недра, 1981. - 223 с.

- Востокова Е.А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Востокова Е.А., Сущеня В.А., Шевченко JI. А- М.: Недра, 1988.-223 с.

- Географічна інформація - Еталонна модель: (ДСТУ ISO 19101:2002(Е). - K.: Держспоживстандарт України, 2005. - 65 с. (нац. стандарт України).

- Географическое картографирование: карты природы: учеб. пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова, Геогр. фак.; отв. ред. Е.А. Божилина. - М.: Изд-во Моск. унта, 2005. -172 с.

- Гуковский Д.Э. О статистическом подходе к обнаружению событий в автоматическом контроле / Д.Э. Гуковский // Автоматика и телемеханіка. - 1964. - T. XXV.-С. 284-312.

- http://www.ciesin.colmnbia.edu/repository/epi/data/2010EPI_country_profiles.pdf.

- Цапко В.Г. Безпека життєдіяльності/ Цапко В.Г. - К.: Знання, 2005. - 398 с.

- Зацерковний В.І. Концепція створення системи агроекологічного моніторингу сільськогосподарських угідь за допомогою ГІС / В.І. Зацерковний,

С.В. Кривоберць // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. - Львів: Львівська політехніка, 2011. -№2(22). - С. 176-181.

- http://tyzden.ua/Publication/2087

- Невідкладні завдання розвитку географічної картографії в Україні / Бондар АЛ., Жупанський Я.І., Золовський [та ін.] // Вісн. геодезії та картографії. - 1994. - № 2. - С. 93-100.

- Закон України «Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність» із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 03.04.2003. - № 662- IV; від 15.05.2003. - № 762-IV; від 19.01.2006. - № 3370-IV; від 9.02.2006. - № 3421-IV; від 11.02.2010. - № 1872-VI; від 19.10.2010. - № 2608-VI; від 2.10.2012. - № 5394-VI; від 16.10.2012. - № 5462-VI.

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» // - Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 41.

- Запольський А.К. Основи екології /А.К. Запольський, А.І. Салюк. - Київ: Вища школа, 2004. - 384 с.

- Козаченко Т.І. Картографічне моделювання: навчальний посібник / Козаченко Т.І., Пархоменко Г.О., Молочко А.М. - Вінниця: ТОВ «Антекс-У ЛТД», 1999. - 320 с.

- Топографічне картографування / І.М. Катренко, Б.Д. Лепетюк, М.О. Трюхан, П.М. Шевчук // Державна картографо-геодезична служба України (1991-2006); за ред. Р.І. Сосси. - К: НДІГК, 2006. - 376 с.

193.Чандра А.М. Дистанционное зондирование и географические информационные системы / А.М. Чандра, С.К. Гош. - М.: Техносфера, 2008. - 312 с.

- Черванев И.Г. Геосистемные основы управления природной средой / Черванев И.Г., Боков В.А., Тимченко И.Е. - Харьков: Харьковский национальный университет, 2004. - 111 с.

- Берлянт А.М. Картография: учебник для вузов / Берлянт А.М. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 336 с.

- Бугаевский Л.М. Л.А. Картографичные проекции / Л.М. Бугаевский, Л.А. Вахромеева - М.: Недра, 1992. - 293 с.

- Бугаевский Л.М. Математическая картография / Бугаевский Л.М. - М.: Златоуст, 1998. - 400 с.

- Замай С.С. Программное обеспечение и технологии геоинформационных систем / С.С. Замай, О.Э. Якубайлик. - Красноярск: КГУ, 1998. - 110 с.

- Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-9). - № 56 від 09.04.98 із змінами, внесеними згідно з Наказом Укргеодезкартографії № 90 ( z0653-99 ) від 27.07.99.

- Лурье И.К. Основы геоинформационного картографирования: учеб. пособ. для студентов вузов / Лурье И.К. - М.: МГУ, 2000. - 143 с.

- Лебедева O.A. Картографические проекции / Лебедева O.A. - Новосибирск.: Новосибирский научно-методический центр по ГИС и ДЗЗ, 2000. -35 с.

- Лисицкий Д.В. Основные принципы цифрового картографирования местности / Лисицкий Д.В. - М.: Недра, 1988. - 261 с.

- Бурачек В.Г. Розробка алгоритмічного забезпечення автоматизованої системи дешифрування аерокосмічних зображень для вирішення задач тематичного картування просторових об’єктів регіональної ГІС / В.Г. Бурачек,

В.І. Зацерковний // Вісник Криворізького технічного університету. - 2010. - Вип. 26.-С. 308-311.

- Бакланов А.И. К вопросу о пространственном разрешении и точности привязки изображений космических систем наблюдения высокого разрешения /

А.И. Бакланов // Геоматика - 2010. - №3. - С.25-30.

- Цифровая обработка сигналов на основе теоремы Уиттекера- Котельникова-Шеннона / М. А. Басараб, Е. Г. Зелкин, В. Ф. Кравченко [и др.]. - М.: Радиотехника, 2004. - 72 с.

- Богомолов Л.А. Дешифрирование аэроснимков / Богомолов Л.А. - М.: Недра, 1976. - 145 с.

- Бурачек В.Г. Аналіз можливості підвищення якості дешифрування аерокосмічних знімків / В.Г. Бурачек, В.І. Зацерковний, В.Ю. Беленок // Вісник ЧДТУ серія «Технічні науки». - 2010. - № 42. - С.204-212.

- Дистанционное зондирование: количественный поход / Дейвис Ш. М., Д.

А.	Ландгребе Д.А., Филлипс Т.Л. [и др.].; под ред. Ф. Свейна и Ш. Дейвис; пер. с англ. - М.: Недра, 1983. - 415 с.

- Дистанційне зондування Землі з космосу. Терміни та визначення понять: ДСТУ 4220-2003. - [Чинний від 2004-10-01]. - К.: Держспоживстандарт України, 2003. - 24 с. - (Національний стандарт України).

- Дорожинський О.Л. Фотограмметрія: підручник / О.Л. Дорожинський, Р. Тукай. - Львів:	Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. - 332 с.

- Бурштинська Х.В. Аерокосмічні знімальні системи: навч. посібник / Х.В. Бурштинська, С.А. Станкевич. Львів: Видавництво Львівської політехніки,

- - 292 с.

- Радиолокационные системы землеобзора космического базирования / B.C. Верба, Л.Б. Неронский, И.Г. Осипов, [и др.]. - М.: Радиотехника, 2010. - 679 с.

- Вельцер В. Аэроснимки в военном деле / Вельцер В.; пер. с нем. - М.: Воениздат, 1990. - 286 с.

- Зацерковний B.I. Концепція застосування ГІС для моніторингу природно-заповідного фонду Чернігівської області /ВЛ. Зацерковний, В.В. Сергієнко, Ю.С. Сімакін // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва: зб. наук, праць Західного геодезичного товариства УТГК. - 2010. - №1(19).-С. 247-252.

- ГІС природно-заповідного фонду Чернігівської області / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, В.В. Сергієнко [та ін.] // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. - (Серія Географія). - 2010. - Т.23(62), №2. - С. 92-104.

- Зацерковний В.І. Концепція подання просторової інформації в екологічних ГІС / В.І. Зацерковний // IV Міжнар. Наук. - практ. конференція «Новітні досягнення геодезії геоінформатики та землевпорядкування. Європейський досвід». - Чернігів: ЧДІЕУ, 2008. - С. 185-192.

- Зацерковный В.И. Проектирование ГИС природно-заповедного фонда. /

В.И. Зацерковный // Компьютерное проектирование и документооборот-

- -№3 (16). - С.10-15.

- Зацерковний B.I. Створення геоінформаційного середовища для моніторингу та прогнозування стану водних ресурсів Чернігівської області /

В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Наук, праці Дон. нац. техн. ун-ту. (Серія: «Гірничо-геол.»). - 2010. - Вип. 12 (173). - С.90-98.

- Керівництво щодо здійснення інтегральної оцінки стану довкілля на регіональному рівні. - Офіц. вид. - K.: Парлам. вид-во, 2007. - 12 с. - (Бібліотека офіційних видань).

- Цыганок Д.А. ГИС / Цыганок Д.А. 4.1,2. Введение в ГИС. Аппаратное обеспечение ГИС. - Красноярск: КГУ, 2004. - 112 с.

- Скворцов A.B. Триангуляция Делоне и её применение / Скворцов A.B. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. - 128 с.

- Зацерковний В.І. Концепція застосування геоінформаційних технологій у моніторингу повітря Чернігівської області / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберць, Ю.С. Сімакін // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. 36. наук, праць Західного геодезичного товариства УТГК. - Львів: Львівська політехніка,

- -№1(21).-С. 173-178.

- Зацерковний В.І. Геоінформаційний моніторинг АП в Чернігівській області / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського - (Серія Географія). - 2011. - Т. 24 (63), № З С. 74 -

- Зацерковний В.І. Застосування геоінформаційних технологій в задачах моніторингу збереження та утилізації відходів / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець, Ю.С. Сімакін // Національна безпека: Український вимір. - 2010. -№7 (26). С. 123-128.

- Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій в експертній оцінці земель / В.І. Зацерковний, В.І. Гур’єв, С.В. Кривоберець // Вісник ЧДІЕУ. - 2010. - № 3(7). -С. 43-48.

- Зацерковний В. І. Аналіз способів отримання геопросторової інформації при багатозональній та гіперспектральній зйомці / В.І. Зацерковний, В.Ю. Беленок, М.Г. Левченко // VI міжнар. наук.-практ. конф. «Новітні досягнення геодезії геоінформатики та землевпорядкування. Європейський досвід». - Чернігів: ЧДІЕУ, 2010. - Є. 219-231.

- Зацерковний В.І. Розробка підходів щодо створення ГІС-моніторингу сільськогосподарських земель / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець // Інженерна геодезія. - 2011. - № 57. - Є. 123-132.

- Зацерковний В.І. Обґрунтування вибору знімальної системи для моніторингу агроресурсів / В.І. Зацерковний, С.В. Кривоберець // Вісник Тернопільського національного технічного університету. Науковий журнал. -

- -Т. 16. № 2. - С. 139-149.

- Изображения Земли из космоса:	примеры использования природоохранными организациями: Научно-популярное издание. - М.: ООО инженерно-технологический центр «СКАНЭКС», 2005. - 40 с.

- Кашкин В.Б. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровавая обработка изображений: учебн. пособ. / В.Б. Кашкин, А.И. Сухинин. - М.: Логос, 2001. - 264 с.

- Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы географических исследований / Ю.Ф. Книжников, В.И. Кравцова, О.В. Тотубалина. - М.: Академия, 2004. - 236 с.

- Козлова И.В. Дешифрирование аэрофотоснимков при картографировании ландшафтов: учебно-метод. пособ. / Козлова И.В. - Томск: Изд-во ТПУ, 2006. - 38 с.

- Кравцова В. И. Космические методы исследования почв: учеб. пособ. для студентов вузов / Кравцова В. И. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 190 с.

- Кремер Г. Дж. Наблюдение за Земной поверхностью и ее окружающей средой - Обзор датчиков и задач, выполняемых с их помощью / Кремер Г. Дж. [4-е изд.]. - Берлин: Springer, 2002, - 1510 с.

- Креопалова Г. В. Оптические измерения / Креопалова Г.В., Лазарева Н.Л., Пуряев Д.Т.; под общей ред. Д.Т. Пуряева. - М.: Машиностроение, 1987. - 264

- Кринов Е. Л. Спектральная отражательная способность природных образований / Кринов Е. Л. - Москва-Ленинград: изд-во АН СССР, 1947. - 272 с.

- Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. Основные методы дистанционных исследований в геологи / Кронберг П.; пер. с нем. - М.: Мир, 1988. - 343 с.

- Лабутина И. А. Дешифрирование аэрокосмических снимков: учеб. пособ. для студентов вузов / Лабутина И. А. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 184 с.

- Медведев Е. М. Лазерная локация земли и леса: учеб. пособ. / Медведев Е. М., Данилин И. М., Мельников С. Р. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Геолидар, Геоскосмос; Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, 2007. - 230 с.

- Миллер В. Аэрофотогеология / В. Миллер, К. Миллер. - М.: Мир ,1964. - 292 с.

- Шадчина Т.М. Наукові основи дистанційного моніторингу стану посівів зернових / Шадчина Т.М. - К.: Фітосоціоцентр, 2001. - 220 с.

- Муха Б.П. Дистанційні дослідження Землі: навч. підручник / Б.П. Муха, Г.Р. Байрак. Львів: - Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. - 600 с.

- Архів даних MODIS NASA - MODIS Rapid Response [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/realtime/2011061.

- Центр прийому і обробки спеціальної інформації та контролю навігаційного поля (ЦПОСІ та КНП) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dzz.gov.ua/CPOSI/style/page_2/templer_page2_ua.php ?id=5&table=text _monitoring&papka=ndvi&tabl=archive_NDVI.

- Global land cover mapping from MODIS: algorithms and early results M.A. Friedl, D.K. Mclver, J.C.F. Hodges [et al.] // Remote Sensing of Environment. -

- -№83. P. 287-302.

- Програма GLCF Університету Меріленд [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://glcfapp.umiacs.umd.edu:8080/esdi/index.jsp.

- Данные - MODIS - Описание съемочной аппаратуры [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.scanex.ru/ru/data/default.asp?submenu% 20modis&id=idescription

- MODIS on-orbit calibration and characterization / X. Xiong, K. Chiang, J. Esposito [et al. ] // Metrologia. - 2003. - №40. - P. 89-92.

- Погурельська T.B. Географічний атлас із серії «Моя мала Батьківщина» / Погурельська T.B. - К.: Мапа, 2003. - 20 с.

- Зацерковний В.І. Використання геоінформаційних технологій для створення web-атласу Чернігівської області / В.І. Зацерковний, В.В. Сергієнко, Ю.С. Сімакін // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. - (Серія Географія). - 2010. - Т.24(63), №2,4.2. - С. 64-68. 251.3ацерковный В.И. Анализ возможностей повышения эффективности боевых действий с помощью ГИС / В.И. Зацерковный // Артиллерийское и стрелковое вооружение. - 2009. - №3. - С. 38-46.

- Зацерковный В.И. Использование геоинформационных технологий и данных ДЗЗ для повышения эффективности огневого поражения целей противника / В.И. Зацерковный // Артиллерийское и стрелковое вооружение- 2009.-№4. - С. 24-31.

- Зацерковный В.И. Использование геостатистического моделирования для оценки эффективности боевых действий артиллерии / В.И. Зацерковный // Артиллерийское и стрелковое вооружение. - 2010. - №1. - С. 3-9.

- Зацерковный В.И. Использование данных дистанционного зондирования для повышения функционирования Вооруженных Сил / В.И. Зацерковный // Артиллерийское и стрелковое вооружение - 2010 - №3. - С.41-54.

- Пат. України на винахід 94163, МПК (2009) G01C 11/02. Спосіб та пристрій для дистанційного знімання місцевості / Беленок В.Ю., Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Мороз В.М., Паранич В.П.; патентовласник Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування. - № 94163; заявл. 24.11.09; опубл. 11.04.11, Бюл. № 7.

- Пат. України на винахід 95696, МПК (2011) G01C 11/01. Спосіб дистанційної зйомки/ Бурачек В. Г., Зацерковний В. І., Попов М.О., Станкевич

С.	А.; патентовласник - Державна установа Науковий центр наукових досліджень Землі Інститут геологічних наук НАН України. - № 95696; заявл. 23.12.2011; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

- Пат. України на винахід 95697, МПК (2011) G01C 11/01. Пристрій дистанційної зйомки / Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Попов М.О., Станкевич

С.А.; патентовласник Державна установа Науковий центр наукових досліджень Землі Інститут геологічних наук НАН України. - № 95697; заявл. 23.02.11; опубл. 25.08.11, Бюл. № 16.

- Пат. України на винахід 97338, МПК (2011) G01C 11/01. Спосіб стереографічного знімання місцевості / Беленок В.Ю., Бурачек В.Г., Дерун

І.Ю., Зацерковний В.І., Караулов Д.О.; патентовласник Чернігівський державний інститут економіки і управління. - № 97338; заявл. 13.05.11; опубл. 25.01.12, Бюл. № 2.

- Пат. України на винахід 97889, МПК (2011) G01C 11/01. Спосіб цифрового аерокосмічного знімання / Беленок В.Ю., Бурачек В.Г., Зацерковний

В.І., Нисторяк І.О., Попов М.О., Станкевич С.А.; патентовласники Беленок

- Ю., Бурачек В.Г., Нисторяк І.О., Зацерковний В.І., Попов М.О., Станкевич

- А. - № 97338; заявл. 09.09.10; опубл. 12.03.12, Бюл. № 6.

- Зацерковний В.І. Застосування ГІС в агрохімічному моніторингу земельних ресурсів / В.І. Зацерковний, В.І. Гур’єв, С.В. Кривоберець // Вісник ЧДІЕУ. - 2012. - № 03(12). - С. 22-34.

- Створення \уеЬ-атласу Чернігівської області. НДР № державної реєстрації 0111Г002354 [Зацерковний В.І., Гур’єв В.І., Сімакін Ю.С., Сергієнко В.В.]. - Чернігів, 2012.-162 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html