Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Вінницький національний технічний університет

На правах рукопису

ЧЕРНЯК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

УДК 681.325

ПОТОКОВІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ

ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПОБІТОВОЇ АРИФМЕТИКИ

ЗІ ЗМЕНШЕНИМИ ВИТРАТАМИ ОБЛАДНАННЯ

Спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

АЗАРОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ,

доктор технічних наук, професор

Вінниця – 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	4

ВСТУП		7

РОЗДІЛ 1	СТАН ТА ЗАДАЧІ ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПОБІТОВОЇ ПОТОКОВОЇ ОБРОБКИ	17

1.1	Проблема з’єднань	17

1.2	Використання побітової обробки у сучасних технологіях	22

1.3	Використання побітової обробки у перспективних технологіях майбутнього	24

1.4	Порозрядна обробка у знакорозрядній двійковій системі числення	29

1.5	Побітова обробка у системах числення золотої пропорції	36

1.6	Вибір напрямку і формулювання задач досліджень	42

РОЗДІЛ 2	ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМ ЧИСЛЕННЯ  ДЛЯ ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПОТОКОВОЇ  ПОРОЗРЯДНОЇ АРИФМЕТИКИ	44

2.1	Теоретико-числові властивості АМ-систем числення	44

2.2	Адитивні перетворення в АМ-системах числення	49

2.3	Порозрядне додавання в АМ-системах числення	68

2.4	Порівняльні оцінки систем числення повнофункціональної порозрядної потокової обробки	80

2.5	Висновки до розділу	84

РОЗДІЛ 3	ПОТОКОВІ МЕТОДИ ПОБІТОВОЇ АРИФМЕТИКИ У СИСТЕМІ ЧИСЛЕННЯ ЗОЛОТОЇ 1-ПРОПОРЦІЇ	87

3.1	Особливості побітової обробки прямих кодів	87

3.2	Властивості побітового потокового додавання і віднімання	90

3.3	Потоковий метод побітового додавання з урахуванням знаків	109

3.4	Потоковий метод побітового множення	112

3.5	Потоковий метод побітового ділення	118

3.6	Метод обчислення похибок лінійності передатної характеристики для оперативного самокалібрування АЦП	121

3.7	Висновки до розділу	126

РОЗДІЛ 4	РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОБУДОВИ ПОТОКОВИХ ЗАСОБІВ ПОВНОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПОБІТОВОЇ АРИФМЕТИКИ  ЗІ ЗМЕНШЕНИМИ ВИТРАТАМИ ОБЛАДНАННЯ	128

4.1	Пристрої побітового додавання і віднімання	128

4.2	Пристрої побітового множення та ділення	144

4.3	Обчислювальний пристрій оперативного самокалібрування лінійності АЦП	153

4.4	Порівняльний аналіз витрат обладнання при реалізації пристроїв повнофункціональної побітової обробки	159

4.5	Висновки до розділу	165

ВИСНОВКИ	167

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	170

ДОДАТКИ	189

Додаток А Акти впровадження та фотографії пристроїв	190

Додаток Б Схеми суматора мінімізованих форм кодів золотої 1-пропорції	195

Додаток В Доведення тверджень	196

Додаток Г Приклади виконання адитивних перетворень	207

Додаток Д Порозрядне додавання в АМ-системах числення	210

Додаток Е Побітові арифметичні операції у системі числення золотої 1-пропорції	213

Додаток Ж Потокові пристрої для побітових арифметичних операцій у системі числення золотої 1-пропорції	218

Додаток К Розробка програми і моделювання UA-перетворень	238

Додаток Л Моделювання розроблених пристроїв у середовищі Active-HDL	258

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ΔLk – похибка лінійності k-го розряду АЦП;

ΔM – похибка масштабу АЦП;

ΔN – похибка зміщення нуля АЦП;

Smax – максимальна довжина перенесення у молодші розряди при додаванні окремих розрядів;

А-перетворення – адитивне перетворення кодів в АМ-системах числення;

A-співвідношення – адитивне співвідношення АМ-системи числення;

A10n−1(i) – послідовний код золотої 1-пропорції з виходу АЦП1;

A20n−1(i) – послідовний код золотої 1-пропорції з виходу АЦП2;

A1Д0n−1 – паралельний двійковий код з виходу АЦП1;

A2Д0n−1– паралельний двійковий код з виходу АЦП2;

АL-перетворення – А-перетворення кодів в АМ-системах числення з перенесенням у старші розряди;

АR-перетворення – А-перетворення кодів в АМ-системах числення з перенесенням у молодші розряди;

Ck – множина цифр АМ-системи числення;

dSmax – максимальна довжина перенесення у старші розряди при додаванні окремих розрядів;

dZ – найбільша кількість розрядів, загальне максимальне значення яких менше граничного значення адитивного співвідношення;

EA-перетворення – елементарне А-перетворення;

EAL-перетворення – елементарне АL-перетворення;

EAR-перетворення – елементарне АR-перетворення;

FА-перетворення – повне А-перетворення;

FАL-перетворення – повне АL-перетворення;

FАR-перетворення – повне АR-перетворення;

FPGA – програмована користувачем вентильна матриця;

H[p] – дискретна одинична функція Хевісайда;

IRI – інформаційний резерв для збільшення;

MS – мультиплексор;

QCA – технологія клітинних автоматів на квантових точках;

R – граничне значення коду в АМ-системі числення (rCk);

SFQ-logic – одноквантова логіка;

T – проміжний результат;

UA-перетворення – універсальне А-перетворення;

UAL-перетворення – універсальне АL-перетворення;

UAR-перетворення – універсальне АR-перетворення;

w – основа АМ-системи числення;

Xuv – частина коду X0n−1 від u-го до (u+v)-го розрядів;

АМ-системи числення – системи числення з адитивними та мультиплікативними співвідношеннями певного виду між вагами розрядів;

АЦП – аналого-цифровий перетворювач;

БА – блок аналізу;

БАЗ – блок аналізу знаків;

БВ – блок віднімання;

БД – блок додавання;

БДС – блок допоміжних сигналів;

БО – блок операції;

БОП – блок обчислення похибки;

БОР – блок обробки розрядів;

БОС – багатопроцесорна обчислювальна система;

БП – блок побітового порівняння;

БР – блок розгортання;

БРЧ – блок розряду частки;

БС – блок стробування;

БФС – блок формування сигналів;

БФР – блок формування результату;

ДПЛ – допустима похибка лінійності;

Зх – ознака того, що знак проміжного результату дорівнює знаку операнда X;

ЗнT – знак проміжного результату;

К – комутатор чергових розрядів операндів;

КЗВПДВ – коефіцієнт зменшення витрат обладнання.

NTi – кількість тактів, необхідних для визначення i-го розряду частки;

ООС – однорідні обчислювальні середовища та системи;

Оп – режим дійсної операції (0 – додавання, 1 – віднімання);

ОПДВДП – кількість логічних елементів пристрою побітового додавання і віднімання довільних форм прямих кодів;

ОПДВМД – кількість логічних елементів пристрою побітового додавання і віднімання мінімізованих форм доповняльних кодів;

ОПЛ – обчислена похибка лінійності;

ОСДБ – кількість логічних елементів суматора довільних форм додатних кодів золотої 1-пропорції;

ОСДМ – кількість логічних елементів суматора мінімізованих форм додатних кодів золотої 1-пропорції;

ПВ – вхід початкового встановлення;

ПР – сигнал примусового розгортання;

ПС – початковий стан;

Рг – регістр;

РгПН – регістр послідовного наближення;

СЧ – сигнал початку числа;

СЧВН – системи числення з ваговою надлишковістю;

TЗх – тригер для зберігання сигналу Зх;

ТЗн – тригер знака;

TI – тактові імпульси;

ЦОС – цифрова обробка сигналів;

# ВСТУП

Актуальність теми

Повнофункціональна побітова потокова обробка є одним із видів порозрядної потокової обробки та надає можливість побітового виконання всіх арифметичних операцій, починаючи зі старших розрядів. Завдяки побітовому передаванню інформації між пристроями дана обробка дозволяє мінімізувати витрати обладнання на організацію довгих ліній інформаційних зв’язків. Побітова потокова обробка є одним з відомих підходів до вирішення проблеми з’єднань у цифровій техніці, що постала ще у 20-му столітті. У технічній літературі цій проблемі дана назва "тиранія міжз’єднань", а за один із способів її вирішення Джеку Кілбі була призначена нобелівська премія [1]. Підвищення рівня інтеграції мікросхем та широке впровадження паралельних обчислень при побудові засобів обчислювальної техніки обумовлює зростання актуальності даної проблеми у наш час. Проблемі з’єднань приділяється значна увага не тільки у розвинутих країнах заходу, але й у країнах ближнього зарубіжжя [2]. Актуальність цієї проблеми підтверджують численні наукові публікації, а також дослідження, що здійснюються такими провідними науково-дослідними і виробничими фірмами та державними установами в усьому світі, як IBM, Sun Microsystems, NEC, DARPA та ін. [1–23]. Як вказують у своїх публікаціях Яковлев Ю. С. і Brown C., в мікроелектронній техніці найбільше на проблему з’єднань впливають довгі лінії інформаційних зв’язків [4, 5], через які здійснюється передавання інформації між окремими функціональними модулями всередині мікросхеми.

Одним з відомих схемотехнічних підходів до зменшення кількості довгих ліній інформаційних зв’язків є суміщення порозрядної потокової обробки і порозрядного передавання послідовних кодів. В рамках цього підходу найменші витрати на інформаційні зв’язки забезпечує побітова потокова обробка, яка потребує однієї лінії інформаційного зв’язку для передавання одного розряду. Дана обробка може виконуватись лише у позиційних системах числення з цифрами 0 і 1. Використання класичної двійкової системи числення для побітової обробки описано у наукових публікаціях таких авторів, як Шмойлов В. І., Andraka R. J., Crook D., Dittmann F., Fabris E. E., Ferguson L., Hariyama M., Isshiki T., Longa P., Retberg A., Turner L. E., Weber R. та ін. [24–40]. Такий вид обробки широко застосовується при побудові сучасних засобів цифрової обробки сигналів на основі FPGA та в обчислювальних системах з реконфігурацією. Крім того, побітова обробка прогнозується для впровадження у таких перспективних електронних технологіях майбутнього, як QCA (quantum cellular automata) і SFQ (single flux quantum). Побітова обробка на основі цих технологій описана у наукових працях таких авторів, як Зінов’єв Д., Свідіненко Ю., Almani I., Dimitrov V. S., Hara H., Ito M., Niemier M., Park H., Tanaka M., Yoshokawa N., Whitney J. та ін. [41–66]. Проте у класичній двійковій системі числення не можна виконувати побітове потокове ділення, що робить неможливою реалізацію на її основі повнофункціональної побітової обробки. Слід вказати, що дана операція є необхідною для вирішення багатьох обчислювальних задач. Наприклад, використанню операції ділення у задачах цифрової обробки сигналів присвячені наукові публікації таких авторів, як Chiang J., Geraci A., Leal C., Parhi K. K., Roelser E. та ін. [67–71].

Повнофункціональна реалізація побітової обробки вимагає порозрядного виконання всіх арифметичних операцій, починаючи зі старших розрядів, що можливо тільки у надлишкових системах числення. Порозрядна потокова обробка на основі двійкової знакорозрядної системи числення розглянута у наукових працях українських учених, таких як Дичка І. А., Жабін В. І., Жабіна В. В., Корнійчук В. І., Кухарчук А. Г., Луцький Г. М., Тарасенко В. П. та ін.; російських учених, таких як Гузік В. Ф., Левин І. І., Каляєв А. В., Станішевський О. Б. та ін.; учених країн дальнього зарубіжжя, таких як Galli R., Obata K., Tanaka M., Tisserand A. та ін. [72–107]. Запропонована ними організація обчислень дозволяє у десятки разів зменшити витрати на обмін інформацією без значного зменшення продуктивності обчислювальних засобів. Двійкова знакорозрядна система числення використовує цифри з множини {-1, 0, 1} і тому при передаванні одного розряду між порозрядними пристроями вона потребує двох ліній інформаційного зв’язку.

Для організації повнофункціональної побітової потокової обробки потрібно використовувати надлишкові системи числення, що мають цифри з множини {0, 1}. Серед них слід відзначити системи числення з ваговою надлишковістю, запропоновані Азаровим О. Д., як інформаційну основу для високопродуктивного аналого-цифрового і цифроаналогового перетворення [109–114]. Найвідомішою з них є запропонована Бергманом (Bergman G.) система числення золотої пропорції [115]. Дана система числення була також описана Стаховим О. П., як коди золотої пропорції, та узагальнена ним на клас систем числення з ірраціональними основами типу золотої пропорції [116, 117]. У наукових працях Стахова О. П. при виконанні арифметичних операцій використовуються мінімальні форми кодів, в яких не може бути двох одиниць поряд. Це дозволяє контролювати виконання арифметичних операцій та зберігання інформації у пам’яті. Однак при побітовій потоковій обробці, починаючи зі старших розрядів, послідовний код результату не може бути отриманим у мінімальній формі. Для приведення його до мінімальної форми потрібно виконати повнорозрядну операцію згортання. Тому повнофункціональна побітова потокова обробка з використанням мінімальних форм кодів золотої пропорції неможлива. Питання побітової потокової обробки для мінімізованих форм доповняльних послідовних кодів золотої 1-пропорції розглянуті у наукових працях Блінової Т. І. [118, 119]. У цих формах подання коди не можуть мати більше двох одиниць поряд, що також дозволяє здійснювати контроль виконання арифметичних операцій і зберігання інформації. Проте використання мінімізованих форм і доповняльних кодів приводить до значних витрат обладнання при побудові цифрових засобів на їх основі. У наукових працях Лужецького В. А. розроблено основи теорії "фібоначчієвих" моделей даних, методи обчислень над складними об’єктами та основи теорії побудови "фібоначчієвих" операційних пристроїв і спеціалізованих пристроїв, орієнтованих на розв’язання задач обчислювальної математики [120]; наведено класифікацію систем числення та узагальнено способи виконання арифметичних операцій над послідовними кодами золотої p-пропорції для довільного значення параметра p. Проте запропоновані ним методи обробки кодів золотої пропорції або не дозволяють організувати побітове виконання всіх операцій в одному потоці, або потребують для цього значних витрат обладнання при побудові пристроїв. Отже, відомі розробки не дозволяють реалізувати повнофункціональну побітову потокову обробку зі зменшеними витратами обладнання.

Будучи одним із способів розпаралелювання обчислень і використовуючи надлишкові системи числення, повнофункціональна побітова потокова обробка призводить до значних витрат обладнання при побудові цифрових засобів. Тому виникає необхідність їх зменшення. Слід зазначити, що в залежності від вибору системи числення витрати обладнання на реалізацію такої обробки будуть різними. Теоретично існує безліч систем числення з можливістю побітового потокового виконання всіх арифметичних операцій. Базовою операцією в них є побітове потокове додавання з обмеженою довжиною перенесення у старші розряди. Від довжини перенесення залежить кількість розрядів, що паралельно обробляються у побітовому суматорі за один такт. Це, у свою чергу, визначає апаратні витрати при створенні побітових потокових пристроїв. Тому актуальною є задача узагальнення систем числення, в яких можлива повнофункціональна побітова потокова обробка, та вибору тієї, що має найменшу довжину перенесення при побітовому додаванні. Для вибраної системи числення постає задача розробки потокових методів і пристроїв побітового додавання, віднімання, множення й ділення зі зменшеними витратами обладнання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до таких постанов, наказів та програм:

- Договір від 1.06.1987р. про творчу співдружність між Науково-дослідним інститутом багатопроцесорних обчислювальних систем м. Таганрог і Спеціальним конструкторсько-технологічним бюро"Модуль" (м. Вінниця) на виконання роботи "Розробка послідовних арифметичних самоконтрольованих пристроїв для порозрядної обробки інформації в кодах золотої пропорції". Автор – безпосередній учасник і виконавець;

- Постанова Президії АН України від 14.06.1989р. "Коди й комп'ютери Фібоначчі. Новий підхід до створення вимірювальних, обчислювальних та керуючих систем нових поколінь";

- Держбюджетна тема Д-8 "Розвиток теорії чисел Фібоначчі і створення нових інформаційних, арифметичних та схемотехнічних основ самоконтрольованих і відмовостійких, високонадійних обчислювальних, вимірювальних, інформаційно-реєстраційних систем, систем передачі і відображення інформації". Автор – безпосередній учасник і відповідальний виконавець;

- Науково-дослідна робота 58-Д-247 "Розробка теорії високоефективних вимірювальних та обчислювальних засобів на базі надлишкових позиційних систем числення" № держ. реєстрації 0102U002265. Автор – безпосередній учасник і виконавець.

Мета і задачі дослідження

Мета роботи – зменшення витрат обладнання потокових пристроїв повнофункціональної побітової арифметики за рахунок використання оптимальної за довжиною перенесення системи числення та вдосконалення методів і засобів виконання арифметичних операцій.

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі:

- Розробити теоретичні положення систем числення, в яких можливе порозрядне потокове виконання всіх арифметичних операцій, та визначити серед них систему числення, що забезпечує найменшу довжину перенесення при побітовому додаванні;

- У визначеній системі числення розробити потоковий метод побітового додавання з урахуванням знаків, який забезпечує зменшення витрат обладнання при побудові пристроїв на його основі;

- Розробити потоковий метод побітового множення з невеликою незалежною від розрядності затримкою потоку кодів добутків відносно потоку кодів операндів, що забезпечує лінійне зростання витрат обладнання при нарощуванні розрядності пристроїв, побудованих на його основі;

- Розробити потоковий метод побітового ділення, що забезпечує лінійне зростання витрат обладнання при нарощуванні розрядності пристроїв, побудованих на його основі;

- Розробити рекомендації щодо побудови пристроїв зі зменшеними витратами обладнання для побітового додавання, віднімання, а також додавання і віднімання з урахуванням знаків;

- Розробити рекомендації щодо побудови пристроїв побітового потокового множення і ділення зі зменшеними витратами обладнання та лінійним зростанням їх при нарощуванні розрядності;

- Розробити метод та рекомендації щодо побудови обчислювального засобу з використанням запропонованих пристроїв побітової арифметики.

Об’єктом дослідження є процес побітового потокового виконання арифметичних операцій, витрати обладнання на реалізацію яких залежать від системи числення та методів і засобів виконання арифметичних операцій.

Предметом дослідження є системи числення та методи і засоби побітового потокового виконання арифметичних операцій.

Методи дослідження. При розробці теоретичних положень систем числення використовуються поняття теорії систем числення, теорії множин та теорії кодування. Розробка методів виконання побітових арифметичних операцій базується на теорії кодів золотої пропорції та теорії обробки інформації. Рекомендації щодо побудови потокових пристроїв побітової арифметики розробляються з використанням положень теорії проектування цифрових пристроїв, двійкової логіки та теорії цифрових автоматів.

Наукова новизна одержаних результатів

- Вперше запропоновано теоретичні положення, що узагальнюють позиційні надлишкові системи числення як з цілою, так і нецілою основою, придатні для порозрядного потокового виконання всіх арифметичних операцій. Це дозволяє порівнювати дані системи числення за витратами обладнання при побудові потокових засобів повнофункціональної побітової арифметики на їх основі.

- Удосконалено потоковий метод побітового додавання кодів золотої 1-пропорції з урахуванням знаків, який відрізняється тим, що в ньому використовуються довільні форми прямих кодів зі знаками, розташованими після старших одиниць. Крім того, до появи знаків обох операндів встановлюється розгортання старшого розряду проміжного результату, яке забороняється після надходження останніх розрядів. Це забезпечує зменшення витрат обладнання при побудові пристроїв на його основі, не потребуючи додаткових тактів між послідовними кодами.

- Удосконалено потоковий метод побітового множення кодів золотої 1-пропорції, який відрізняється тим, що в ньому за допомогою декількох послідовностей тривходових побітових потокових суматорів додаються всі часткові добутки, сформовані у пари послідовних кодів. Це дозволяє отримувати незалежну від розрядності затримку потоку кодів добутків відносно потоку кодів операндів, не потребуючи додаткових тактів між послідовними кодами, та забезпечує лінійне зростання витрат обладнання при нарощуванні розрядності пристроїв, побудованих на основі даного методу.

- Удосконалено потоковий метод побітового ділення кодів золотої 1-пропорції, який відрізняється тим, що на кожному етапі у другому такті після надходження старшої цифри дільника за допомогою додаткового аналізу його наступного розряду визначається черговий розряд частки і вставляється у попередній код частки. Це забезпечує лінійне зростання витрат обладнання при нарощуванні розрядності пристроїв, побудованих на основі даного методу, не потребуючи додаткових тактів між послідовними кодами.

Практичне значення одержаних результатів

- Запропоновано рекомендації щодо побудови потокових пристроїв  зі зменшеними витратами обладнання для побітового додавання, віднімання, а також додавання з урахуванням знаків чисел, поданих прямими послідовними кодами золотої 1-пропорції у довільній формі подання.

- Запропоновано рекомендації щодо побудови потокових пристроїв зі зменшеними витратами обладнання та лінійним їх зростанням при нарощуванні розрядності для побітового множення і ділення чисел, поданих прямими послідовними кодами золотої 1-пропорції у довільній формі подання.

- Запропоновано метод та рекомендації щодо побудови на основі побітової потокової обробки пристрою обчислення похибок лінійності передатної характеристики АЦП  у системі числення золотої 1-пропорції, що дозволяє виконувати самокалібрування лінійності АЦП у процесі роботи.

Впровадження результатів досліджень

- Російський науково-дослідний інститут космічного приладобудування, м. Москва. Впроваджено рекомендації щодо побудови порозрядного арифметичного суматора і порозрядного перемножувача послідовних кодів золотої пропорції; рекомендації щодо побудови інтегральних мікросхем ППК (перемножувач послідовних кодів) та АЛППК (арифметико-логічний пристрій послідовних кодів) для потокового порозрядного виконання операцій алгебраїчного додавання, віднімання, множення і ділення послідовних кодів золотої пропорції. Акт впровадження результатів дисертаційної роботи Черняка О. І. від 5.12.2001 р.

- Інститут електроніки і зв’язку Української академії наук, м. Київ. Впроваджено рекомендації щодо побудови пристроїв побітового множення і ділення кодів золотої 1-пропорції. Акт про впровадження результатів дисертаційної роботи Черняка О. І. від 31.07.2012 р.

Особистий внесок здобувача

Всі наукові і практичні результати дисертаційної роботи отримані автором особисто. В роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать:

[127–133] – теоретичні положення систем числення для повнофункціональної порозрядної потокової обробки, поняття, властивості адитивних перетворень і алгоритми їх виконання, потоковий метод і властивості порозрядного додавання, математичні співвідношення, формулювання і доведення тверджень, порівняльні характеристики систем числення;

[134–137] – потокові методи та алгоритми виконання побітових арифметичних операцій у системі числення золотої 1-пропорції, починаючи зі старших розрядів, ідея подання і обробки знаків у послідовних кодах;

[138] – метод, структура пристрою та блока обчислення похибок лінійності;

[141] – ідея використання довільних форм подання кодів доданків і суми, ідея використання та структура блока формування додаткових сигналів суми і перенесення;

[142–158] – ідеї організації обчислень, структури пристроїв та їх блоків;

[159] – методика порівняння, розрахунки і результати аналізу витрат обладнання;

[160, 161] – ідея і структурна організація використання побітового суматора кодів золотої 1-пропорції для цифрової фільтрації.

Апробація роботи

Положення дисертації та результати досліджень доповідались і обговорювались на:

- всесоюзній конференції "Методы и микроэлектронные средства цифрового преобразования и обработки сигналов", м. Рига, 1983 р.;

- всесоюзному семінарі "Микропроцессорные средства вычислительной техники и их применение в народном хозяйстве", м. Москва, 29.10-1.11 1985 р.;

- республіканському семінарі "Избыточное кодирование в вычислительных системах и преобразование информации", м. Вінниця, 22.06.1988 р.;

- республіканському семінарі "Избыточное кодирование в вычислительных системах и преобразование информации", м. Вінниця, 14.12.1990 р.;

- міжнародній науково-технічній конференції "Фотоніка ОДС 2000", м. Вінниця, 2.10-5.10 2000 р.;

- міжвідомчому міжрегіональному семінарі Наукової ради НАН України "Технічні засоби захисту інформації", м. Вінниця 13.03.2003 р.;

- VI міжнародній науково-технічній конференції "АВІА-2004", м. Київ, 26.04-28.04 2004 р.;

- міжвідомчому міжрегіональному семінарі Наукової ради НАН України "Технічні засоби захисту інформації", м. Вінниця 10.06.2004 р.;

- VIII міжнародній конференції "Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005)", м. Вінниця, 24.10-27.10 2005 р.;

- V міжнародній конференції "ІНТЕРНЕТ – НАУКА – ОСВІТА (ІОН-2006)", м. Вінниця 10.10-14.10 2006 р.;

- VII міжнародній конференції "ІНТЕРНЕТ – НАУКА – ОСВІТА (ІОН-2010)", м. Вінниця 28.09-3.10 2010 р.;

- III міжнародній науково-практичній конференції "Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації", м. Вінниця, 20-22 квітня 2011 р.

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 14 статей за переліком фахових видань, 5 матеріалів і тез доповідей на всесоюзних й міжнародних конференціях і семінарах, 14 авторських свідоцтв СРСР на винаходи та деклараційний патент України на корисну модель.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел із 161-го найменування і дев’яти додатків. Загальний обсяг роботи – 265 сторінок друкованого тексту. Основний текст займає 146 сторінок. Робота містить 100 рисунків, 14 таблиць та 2 акти про впровадження.

# ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі сформульовані і вирішені задачі розробки потокових методів і засобів повнофункціональної побітової арифметики зі зменшеними витратами обладнання за рахунок використання довільних форм прямих кодів золотої 1-пропорції. При вирішенні даних задач отримані такі результати.

Проведений аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових публікацій дозволив зробити висновок, що повнофункціональна порозрядна потокова обробка є ефективним вирішенням проблеми інформаційних зв’язків як в існуючих (FPGA, системи з реконфігуруванням), так і у перспективних (QCA, SFQ) технологіях розробки засобів обчислювальної техніки. З цієї точки зору найефективнішою є побітова обробка. Проте відомі розробки з даного напрямку або не дозволяють реалізувати всі побітові арифметичні операції в єдиному потоці, або потребують значних витрат обладнання для їх реалізації. Тому актуальним є зменшення витрат обладнання потокових пристроїв побітового виконання всіх арифметичних операцій.

Виконані в рамках дисертації дослідження дозволили отримати такі наукові результати:

- Вперше запропоновано теоретичні положення, що узагальнили системи числення як з цілою, так і з нецілою основою, придатні для порозрядного потокового виконання всіх арифметичних операцій (АМ-системи числення). Це дозволило порівнювати дані системи числення за витратами обладнання при побудові потокових засобів повнофункціональної побітової арифметики на їх основі. Проведений порівняльний аналіз АМ-систем числення показав, що найменші витрати обладнання при реалізації повнофункціональної побітової потокової обробки забезпечує використання системи числення золотої 1-пропорції. Дана система числення вибрана для реалізації методів і засобів повнофункціональної побітової арифметики;

- Удосконалено потоковий метод побітового додавання кодів золотої 1-пропорції з урахуванням знаків, який відрізняється тим, що в ньому використовуються довільні форми прямих кодів зі знаками, розташованими після старших одиниць. Крім того, до появи обох знаків операндів встановлюється розгортання старшого розряду проміжного результату, яке забороняється після надходження їх останніх розрядів. Це забезпечило зменшення витрат обладнання при побудові пристроїв на основі даного методу, не потребуючи додаткових тактів між послідовними кодами;

- Удосконалено потоковий метод побітового множення кодів золотої 1-пропорції, який відрізняється тим, що в ньому за допомогою декількох послідовностей тривходових побітових потокових суматорів додаються всі часткові добутки, сформовані у пари послідовних кодів. Це дозволило отримати незалежну від розрядності затримку потоку кодів добутків відносно потоку кодів операндів, не потребуючи додаткових тактів між послідовними кодами, та забезпечило лінійне зростання витрат обладнання при нарощуванні розрядності пристроїв, побудованих на основі даного методу;

- Удосконалено потоковий метод побітового ділення кодів золотої 1-пропорції. Метод відрізняється тим, що на кожному етапі у другому такті після надходження старшої цифри дільника за допомогою додаткового аналізу його наступного розряду визначається черговий розряд частки, який вставляється у попередній код частки. Це забезпечило лінійне зростання витрат обладнання при нарощуванні розрядності пристроїв, побудованих на основі даного методу, не потребуючи додаткових тактів між послідовними кодами.

Всі побітові арифметичні операції виконуються над довільними формами прямих кодів золотої 1-пропорції в єдиному потоці, починаючи зі старших розрядів.

Виконані розробки рекомендацій щодо побудови пристроїв дозволили отримати такі практичні результати:

- Запропоновано рекомендації щодо побудови потокових пристроїв  зі зменшеними витратами обладнання для побітового додавання, віднімання, а також додавання з урахуванням знаків чисел, поданих прямими послідовними кодами золотої 1-пропорції у довільній формі. Використання довільних форм прямих кодів дозволило зменшити витрати обладнання при побудові пристроїв додавання і віднімання з урахуванням знаків відносно відомого побітового додавання і віднімання доповняльних кодів. При розрядності операндів 8 витрати обладнання зменшуються у 1,54 рази., а при розрядності 32 – у 4,17 рази;

- Запропоновано практичні рекомендації щодо побудови потокових пристроїв зі зменшеними витратами обладнання та лінійним їх зростанням при нарощуванні розрядності для побітового множення і ділення чисел, поданих прямими послідовними кодами золотої 1-пропорції у довільній формі;

- Як приклад використання розроблених засобів побітової потокової арифметики при подані інформації у форматі з фіксованою крапкою автором вперше запропоновано метод та рекомендації щодо побудови пристрою обчислення похибок лінійності передатної характеристики АЦП на основі побітової потокової обробки у системі числення золотої 1-пропорції, що дозволило виконувати самокалібрування його лінійності у процесі роботи.

З метою підтвердження результатів досліджень були виготовлені та пройшли випробування дослідні макети цифрового фібоначчієвого фільтра (ЦФФ) та фібоначчієвого послідовного арифметичного пристрою (ФПАП). Крім того, було проведене програмне моделювання розроблених пристроїв і алгоритмів. Результати дисертаційної роботи були впроваджені у Російському НДІ космічного приладобудування (м. Москва) та Інституті електроніки і зв’язку Української академії наук (м. Київ), що підтверджено відповідними актами, наведеними у додатку А.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Июльская жара, «тирания соединений» и интегральная схема [Електронний ресурс] // VIOL: История радио: На пути к современному радио – Режим доступу до мат. :

http://files.radioscanner.ru/files/download/file2456/istoria_radio_v_imenah.pdf.

- Бабкин В. И. О перспективности организации российско-германской инвестиционной программы в области микроэлектроники [Електронний ресурс] / В. И. Бабкин. // Аналитические обзоры – Режим доступу до мат. :

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/7717.html.

- Interconnect Technology, IEEE International Conference [Електронний ресурс] // IEEE Xplore : Digital library : Browse : Conferences – Режим доступу до мат. : http://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome.jsp?punumber=1000400.

- Яковлев Ю. С. Однокристальные компьютерные системы высокой производительности. Особенности архитектурно-структурной организации и внутренних процессов : монография / Яковлев Ю. С. – Винница : ВНТУ, 2009. – 294 с.

- SoC interconnect crisis: Path delays cancel speed increase [Електронний ресурс] / Chappell Brown, // EE Times. – Jun. 2003. – Режим доступу до мат. :

http://www.eetimes.com/story/OEG20030620S0028.

- The Future of Interconnects: How Will Billions of Transistors Communicate in the Nanometer Era [Електронний ресурс] / Nagaraj NS - Texas Instruments Inc., Dallas, TX // 44th Design Automation Conference San Diego. – Jun. 2007. – Режим доступу до мат. :

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1278623&dl=ACM&coll=DL&CFID=141366031&CFTOKEN=39676461.

- Wilson R. Industry takes aim at 22nm interconnect stack [Електронний ресурс] / R.Wilson // EDN network: electronics news – Режим доступу до мат. : http://www.edn.com/electronics-news/4314122/Industry-takes-aim-at-22-nm-interconnect-stack.

- Данилина Г. IBM переводит закон Гордона Мура в третье измерение [Електронний ресурс] / Г. Данилина. // Наука и образование – Режим доступу до мат. : http://technomag.edu.ru/doc/71226.html.

- Будик А. IBM пронзила чипы водяными капиллярами [Електронний ресурс] / А. Будик. // 3D news: Новости Hardware – Режим доступу до мат. : http://www.3dnews.ru/news/ibm_osnastila_chipi_vodyanimi_kapillyarami/.

- Novikov A. Применение наноструктурированных материалов в технологии соединений [Електронний ресурс] / A. Novikov. // Abercate consulting: Аналитика – Режим доступу до мат. :

http://www.abercade.ru/research/analysis/1134.html.

- Свиденко Ю. 1 ГГц интегральная схема с межсоединениями из углеродных нанотрубок [Електронний ресурс] / Ю. Свиденко. // Nano News Net: Главная: Новости – Режим доступу до мат. :

http://www.nanonewsnet.ru/news/2008/1-ggts-integralnaya-skhema-s-mezhsoedineniyami-iz-uglerodnykh-nanotrubok/.

- Медведев А. И. Технологическое обеспечение надежности межсоединений [Электронный ресурс] / А. И. Медведев. // Технология электронной промышленности. – 2005. – № 5 – Режим доступу до мат. :

http://www.tech-e.ru/pdf/2005_05_60.pdf.

- Ахманов А. С. Оптическая передача информации в суперЭВМ и микропроцессорных системах [Електронний ресурс] / А. С. Ахманов, О. Е. Наний, В. Я. Панченко. // Lightwave Russian Edition. – 2008. – № 3. – Режим доступу до мат. : http://photonics.net.ua/files/LRE/2008_No_3.pdf.

- Mikami Osamu, Uchida Teiji "Opto-Electronics Packaging Technology, Present Status and Prospect," Review of Laser Engineering Journal, – 2000. – Vol. 30., No. 10. – P. 571-575.

- Goodman, J. W. Optical interconnections for VLSI systems [Електронний ресурс] / J. W. Goodman, F. J. Leonberger, S.-Y. Kung, R. A. Athale // IEEE, Proceedings (ISSN 0018-9219). – Jul. 1984. – vol. 72. – P. 850–866. – Режим доступу до мат. : http://adsabs.harvard.edu/abs/1984IEEEP..72..850G.

- Lacy S. W. The Offset Cube: A Three-Dimensional Multicomputer Network Topology Using Through-Wafer Optics [Електронний документ] / W. S. Lacy, J. L. Cruz–Rivera, D. S. Wills // IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. – Sept. 1998. – Vol. 9. – Is. 9. – P. 893–908. – Режим доступу до мат. :

http://www2.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/71.722222.

- Facanga H. S. Design of freshel holograms for optical interconnection of VLSI [Електронний документ] / H. S. Facanga, D. R. Selviah, K. Steptoe, M. Zhi-Qiang // Second International Conference on Holographic Systems, Components and Applications. IEEE, London, UK. – 1989. – P. 213–217. – Режим доступу до мат. : http://eprints.ucl.ac.uk/2671/1/2671.pdf.

- Chou J. Robust free space board-to-board optical interconnect with closed loop MEMS tracking [Електронний документ] / J. Chou, K. Yu, D. Horsley, B. Yoxall, S. Mathai, M. R. T. Tan, S.-Y. Wang, M. C. Wu // Applied Physics A: Materials Science & Processing. – Jun. 2009. – Vol. 95. – No 4. – P. 973–982. – Режим доступу до мат. :

http://www.springerlink.com/content/5u811h05gjk72u76/.

- Kang M. Floating dielectric slab optical interconnection between metal-dielectric interface surface plasmon polariton waveguides [Електронний документ] / M. Kang, J. Park, I.-M. Lee, B. Lee // Optics Express. – Jan. 2009. –Vol. 17. – Is. 2. – P. 676–687. – Режим доступу до мат. :

http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-17-2-676.

- Харьковский А. Оптический коммутатор IBM для применения в процессорах. [Електронний ресурс] / Александр Харьковский // 3DNews : Новости Hardware – Режим доступу до мат. :

http://www.3dnews.ru/news/opticheskii_kommutator_ibm_dlya_primeneniya_v_protsessorah/.

- G. Overton. Photonics applied: Can optical integration solve the computational bottleneck? [Електронний ресурс] – Режим доступу до мат. : http://www.laserfocusworld.com/articles/2009/03/photonics-applied-integrated-photonics-can-optical-integration-solve-the-computational-bottleneck.html.

- Venditti M. B. Design and test of an optoelectronic VLSI chip with 40 element receiver trans mitter arrays using differential optical signaling / M. B. Venditti, E. Laprise, J. Faucher et al. // IEEE J. Select. Topics Quantum Electron. – 2003. – Vol. 9. – No. 2. – P. 361.

- Geib K. M. Fabrication and performance of two dimensional matrix addressable arrays of integrated vertical-cavity lasers and resonant cavity photodetectors / K. M. Geib, K. D. Choquette, D. K. Serkland et al. // IEEE J. Select. Topics Quantum Electron. – 2002. – Vol. 8. – P. 943.

- Hariyama M. A Field-Programmable VLSI Based on an Asynchronous Bit-Serial Architecture / M. Hariyama, S. Ishihara, C. Wei, M. Kameyama // In: IEEE, Asian Solid-State Circuits Conference / Jeju, Korea. – Nov. 2007. – P. 380–383.

- Rettberg A. A Fully Self-Timed Bit-Serial Pipeline Architecture for Embedded Systems [Електронний ресурс] / A. Rettberg, M. Zanella, C. Bobda, T. Lehmann // – 2003. – Режим доступу до мат. :

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.6.3923.

- Andraka R. J. Building a high performance bit-serial processor in an FPGA / R. J. Andraka // Design SuperCom: Andraka consulting group: On-chip system design conference. – 1996.

- Ferguson L. FPGA-based FIR Filter Using Bit-Serial Digital Signal Processing [Електронний ресурс] / Lee Ferguson // – 2000. – Режим доступу до мат. : http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0529.PDF.

- Andraka R. J. FIR Filter Fits in an FPGA using a Bit Serial Approach [Електронний ресурс] / Raymond J. Andraka // – 2007. – Режим доступу до мат. : http://www.andraka.com/files/fir.pdf.

- Longa P. Area-Efficient FIR Filter Design on FPGAs using Distributed Arithmetic [Електронний ресурс] / P. Longa, A. Miri // – 2006. – Режим доступу до мат. :

http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/ISSPIT.2006.270806.

- Fabris E. E. A bit-serial FFT processor [Електронний ресурс] / E. E. Fabris, G. A. Hoffmann, A. Susin, L. Carro // – 2001. – Режим доступу до мат. :

http://iie.fing.edu.uy/investigacion/grupos/microele//iberchip/pdf/50.pdf.

- David Crook, John Fulcher, "A Comparison of Bit Serial and Bit Parallel DCT Designs," VLSI Design. – 1995. – Vol. 3. – No. 1. – P. 59–65.

- Tsuyoshi Isshiki. "High-Performance Bit-Serial Datapath Implementation for Large-Scale Configurable Systems." PhD thesis, University of California at Santa Cruz, USA, 1996.

- Cyca D. Bit-Serial Digital Filter Implementation using a Custom C Compiler [Електронний ресурс] / D. Cyca, L.E. Turner // – 2007. – Режим доступу до мат. : http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=4145449.

- Turner L. E. Bit-serial FIR Filters with CSD Coefficients for FPGAs [Електронний ресурс] / L. E. Turner, P. J. W. Graumann, S. G. Gibb // – 2007. – Режим доступу до мат. :

http://www.springerlink.com/content/y15j4101w4281441/fulltext.pdf?page=1.

- Weber R. Implementation of the AES Algorithm for a Reconfigurable Bit Serial, Fully Pipelined Architecture [Електронний ресурс] / R. Weber, A. Rettberg // – 2009. – Режим доступу до мат. :

http://www.springerlink.com/content/x488826185315065/.

- Rettberg A. Towards a High-Level Synthesis of Reconfigurable Bit-Serial Architectures [Електронний ресурс] / A. Rettberg, F. Dittmann, M. Zanella, T. Lehmann // – 2003. – Режим доступу до мат. :

http://www2.computer.org/portal/web/csdl/abs/proceedings/sbcci/2003/2009/00/20090079abs.htm.

- Dittmann F. Path Concepts for a Reconfigurable Bit-Serial Synchronous Architecture [Електронний ресурс] / F. Dittmann, A. Rettberg, R. Weber // – 2005. – Режим доступу до мат. :

http://www.springerlink.com/content/y5kk543864352395/fulltext.pdf?page=1.

- Visavakul C. A Digit-Serial Structure for Reconfigurable Multipliers [Електронний ресурс] / C. Visavakul, P. Y. K. Cheung, and W. Luk // – 2002. – Режим доступу до мат. : http://www.doc.ic.ac.uk/rr2001/luk.pdf.

- Ban T. Development of Digit-serial Floating Point Units for Scientific Computation Engine [Електронний ресурс] / T. Ban, Y. Shiraishi, K. Tanigawa, T. Hironaka // – 2008. – Режим доступу до мат. :

http://www.ieice.org/ken/paper/20080926oa5f/eng/.

- Wu X. One-bit processing for real-time control [Електронний ресурс] / X. Wu, R. Goodall // – 2003. – Режим доступу до мат. :

http://www.nt.ntnu.no/users/skoge/prost/proceedings/ecc03/pdfs/563.pdf.

- Свидиненко Ю. Клеточные автоматы на квантовых точках : Nanotechnology News Networc [Електронний ресурс] / Ю. Свидиненко // – 2006 – Режим доступу до мат. : http://old.nanonewsnet.ru/index.php?module= Pagesetter&func=viewpub&tid=9&pid=93.

- I. Amlani, A. O. Orlov, G. Toth, G. H. Bernstein, C. S. Lent, G. L. Snider "Digital Logic Gate Using Quantum-Dot Cellular Automata," SCIENCE. – Vol. 284. – Apr. 1999. – P. 289–291.

- Vetteth A. Quantum-dot cellular automata of flip-flops [Електронний ресурс] / A. Vetteth, K. Walus, V. S. Dimitrov, G. A. Jullien // The national Conference on Communications. – 2003. – Режим доступу до мат. :

www.ncc.org.in/download.php?f=NCC2003/L-6.pdf.

- Niemier M. Dataflow in molecular QCA: Logic can "sprint", but the memory wall can still be a "hurdle" [Електронний ресурс] / M. Niemier, P. Kogge, R. Murphy, A. Rodrigues, T. Dysart, and S. Frost // University of Notre Dam, Department of Computer Science and Engineering. – 2006. – Режим доступу до мат. : http://www.cse.nd.edu/Reports/2006/TR-2006-14.pdf.

- K. Walus, G.A. Jullien, and V.S. Dimitrov, "Computer Arithmetic Structures for Quantum Cellular Automata," Proc. Conf. Record of the 37th Asilomar Conf. Signals, Systems, and Computers. – 2003. – Vol. 2. – P. 1435–1439.

- Timler, J., Lent, C.S., "Power gain and dissipation in quantum-dot cellular automata," J. Appl. Phys., American Institute of Physics. – 2002. – No 91 (2). – P. 823.

- Bit-Serial Adder Based on Quantum Dots : Tech briefs / Electronics & computers [Електронний ресурс] // NASA's Jet Propulsion Labaratory, Pasadena, California – 2003 – Режим доступу до мат. :

http://www.techbriefs.com/component/content/article/911.

- W. J. Townsend, J. A. Abraham, "Complex Gate Implementations for Quantum Dot Cellular Automata ," 4th IEEE Conference on Nanotechnology. – Munich, Germany, 2004. – August 17–19. – P. 625–627.

- Свидиненко Ю. Одноатомная квантовая точка приближает эру квантовых компьютеров [Електронний ресурс] // Ю. Свидиненко – 2009. – Режим доступу до мат. :

http://www.nanonewsnet.ru/news/2009/odnoatomnaya-kvantovaya-tochka-priblizhaet-eru-kvantovykh-kompyuterov.

- V. K. Kornev, I. I. Soloviev and O. A. Mukhanov, "Possible Approach to the Driver Design Based on Series SQIF," IEEE Transaction on Applied Superconductivity. – 2005. – Vol. 15. – P. 388–391.

- Dmitry Zinoviev High-speed rapid single flux quantum (RSFQ). [Електронний ресурс] – Режим доступу до мат. :

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.54.6337.

- M. Tanaka, K. Obata, K. Takagi, N. Takagi, A. Fujimaki, N. Yoshikawa "A High-Throughput Single-Flux-Quantum Floating-Point Serial Divider Using the Signed-Digit Representation," IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – 2009. – Vol. 19. – P. 653–656.

- Приборы на основе сверхпроводимости [Електронний ресурс] – 2009. – Режим доступу до мат. : http://radiomaster.ru/articles/view/587/.

- Зиновьев Д. Леденящая альтернатива [Електронний ресурс] / Д. Зиновьев // – 1999. – Режим доступу до мат. :

http://cs.mipt.ru/docs/comp/rus/hardware/other/altern/index.html.

- H. Park, Y. Yamanashi, K. Taketomi, N. Yoshikawa, A. Fujimaki, N. Takagi, "Novel serial-parallel converter using SFQ logic circuits," Physica C. – Sep. 2008. – Vol. 468. – P. 1977–1982.

- M. Ito, K. Kawasaki, N. Yoshikawa, A. Fujimaki, H. Terai, S. Yorozu, "20 GHz operation of bit-serial handshaking systems using asynchronous SFQ logic circuits," IEEE Transactions on Applied Superconductivity. – Jun. 2005. – Vol. 15. – P. 255–258.

- K. Kawasaki, K. Yoda, N. Yoshikawa, A. Fujimaki, H. Terai, S. Yorozu, "Design and implementation of a high-speed bit-serial SFQ adder based on the binary decision diagram," Supercond. Sci. Technol. – 2003. – Vol.16. – No. 12. – P. 1497–1502.

- H. Park, Y. Yamanashi, K. Taketomi, N. Yoshikawa, M. Tanaka, K. Obata, Y. Ito, A. Fujimaki, N. Takagi, K. Takagi, S. Nagasawa, "Design, Implementation, and On-Chip High-Speed Test of an SFQ Half-Precision Floating-Point Adder," IEEE Transaction on Applied Superconductivity. – Jun. 2009. – Vol. 19. – P. 634–639.

- H. Hara, K. Obata, H. Park,Y. Yamanashi,K. Taketomi, N. Yoshikawa, M. Tanaka, A. Fujimaki, N. Takagi, K. Takagi, S. Nagasawa, "Design, Implementation and On-Chip High-Speed Test of SFQ Half-Precision Floating-Point Multiplier," IEEE Transaction on Applied Superconductivity. – Jun. 2009. – Vol. 19. – P. 657–660.

- S. Iwasaki, M. Tanaka, Y. Yamanashi, H. Park, H. Akaike, A. Fujimaki, N. Yoshikawa, N. Takagi, K. Murakami, H. Honda, K. Inoue, "Design of a reconfigurable data-path prototype in the single-flux-quantum circuit," Supercond. Sci. Technol. – 2007. – Vol. 20. – P. 328–331.

- N. Yoshikawa, F. Matsuzaki, N. Nakajima, K. Fujiwara, K. Yoda, K. Kawasaki, "Design and Component Test of a Tiny Processor Based on the SFQ Technology," IEEE Transaction on Applied Superconductivity. – 2003. – Vol. 13. – P. 441–445.

- Researchers Build Superconducting Processor : Electromagnetic News Report [Електронний ресурс] – 2004. – Режим доступу до мат. :

http://www.highbeam.com/doc/1P3-663524731.html.

- M. Tanaka, F. Matsuzaki, T. Kondo, N. Nakajima, Y. Yamanashi, H. Terai, S. Yorozu, N. Yoshikawa, A. Fujimaki, H. Hayakawa, "Prototypic design of the single-flux-quantum microprocessor, CORE1", Superconductor Science and Technology. – Dec. 2003. – Vol. 16. – Is. 12. – P. 1460–1463.

- N. Nakajima, F. Matsuzaki, Y. Yamanashi, N. Yoshikawa, M. Tanaka, T. Kondo, A. Fujimaki, H. Terai, S. Yorozu, "Design and implementation of circuit components of the SFQ microprocessor CORE1," Superconductor Science and Technology. – 2004. – Vol. 17. – P. 301–307.

- Tanaka M. Design and implementation of a pipelined 8 bit-serial single-flux-quantum microprocessor with cache memories : Superconductor Science and Technology [Електронний ресурс] /M. Tanaka, Y. Yamanashi, N. Irie, H. Park, S. Iwasaki, K. Takagi, K. Taketomi, A. Fujimaki, N. Yoshikawa, H. Terai, S. Yorozu // – 2007. – Режим доступу до мат. :

http://www.iop.org/EJ/abstract/0953-2048/20/11/S01.

- Superconducting Technology Assessment (NSA, Office of Corporate Assessments) : Nitrd Publications [Електронний ресурс] – Aug., 2005. – Режим доступу до мат. :

http://www.nitrd.gov/Publications/PublicationDetail.aspx?pubid=42.

- A. Geraci, S. Riboldi, G. Ripamonti, "Fixed-point DSP timing of pulses based on a high-precision division technique," Proc. of the EUSIPCO 2000 - X European Signal Processing Conference, Tampere, Finland, Sept. 2000.

- J.-S. Chiang, H.-D. Chung, M.-S. Tsai, "Carry-Free Radix-2 Subtractive Division Algorithm and Implementation of the Divider," Tamkang Journal of Science and Engineering. – 2000. – Vol. 3. – No. 4. – P. 249–255.

- K. K. Parhi, "A systematic approach for desing of digit-serial signal processing architectures," IEEE Transactions on circuits and systems. – Apr. 1991. – Vol. 38. – No. 4. – P. 358–375.

- Roesler, E., and B. Nelson, "Novel Optimizations for Hardware Floating-Point Units in a Modern FPGA Architecture," Proc. 12th Int’l Conf. Field-Programmable Logic and Applications, LNCS #2438. – 2002. – P. 637-646.

- C. Leal, C. Meihlac, A. Pesme, J.-F. Bercher, C. Vignat, "Recovering binary data transmitted over unknown communication channels," in Proc. of DSPCONF Texas-Instrument, Noisy-le-Grand. – Sept. 1998. – P., pp. 119–124.

- Самофалов К. Г. Основы теории многоуровневых конвейерных вычислительных систем : монографія / К. Г. Самофалов, Г. М. Луцкий – Москва : Радио и связь, 1989. – 272 с. : ил.

- Кухарчук А. Г. Конвейерный принцип обработки информации / Кухарчук А. Г., Луцкий Г. М., Реутов Г. В. // Кибернетика. – 1968. – № 6. – С. 43–49.

- Самофалов К. Г. Структуры и организация функционирования ЭВМ и систем : монографія / К. Г. Самофалов, Г. М. Луцкий – Киев : Вища школа, 1981. – 224 с.

- Самофалов К. Г. Основы построения конвейерных ЭВМ : монографія / К. Г. Самофалов, Г. М. Луцкий – Киев : Вища школа, 1978. – 392 с.

- Жабин В. И. Косвенный функциональный контроль вычислительных систем / В. И. Жабин // Комп'ютери у Європі. Минуле, сучасне та майбутнє : міжнародний симпозіум : праці – Київ : "Фенікс" УАННП, 1998. – С. 363–366.

- Жабин В. И. Методы вычисления некоторых функций при поразрядном вводе и выводе информации / В. И. Жабин, В. И. Корнейчук, В. П. Тарасенко // Известия вузов : Приборостроение. – 1978. – № 2. – С. 64–69.

- Жабин В. И. Метод быстрого неавтономного воспроизведения функций / В. И. Жабин, В. И. Корнейчук, В. П. Тарасенко // Управляющие системы и машины. – 1977. – № 3. – С. 96–101.

- Жабин В. И., Ковалев Н. А. Метод повышения быстродействия квазипараллельных однородных цифровых интегрирующих структур // Проблеми інформатизації та управління. – 2008. – № 1 (23). – С. 103 – 109.

- Ковалев Н. А. Исследование метода реализации баллистического вычислителя на базе FPGA / Н. А. Ковалев, Н. И. Кравченко, В. Т. Стефанович // Артиллерийское и стрелковое вооружение. – 2007. – № 3 (24). – С. 42–47.

- Каляев А. В. Многопроцессорные системы с программируемой архитектурой : монография / Каляев А. В. – М. : Радио и связь, 1984. – 240 с.

- Каляев А. В. Теория цифровых интегрирующих машин и структур : монография / Каляев А. В. – М. : Советское радио, 1970. – 472 с.

- Гузик В. Ф. Модульные интегрирующие вычислительные структуры : монография / Гузик В. Ф. – М. : Радио и связь, 1984. – 216 с.

- Жабин В. И. Реализация цифровых интеграторов на ПЛИС / В. И. Жабин, Н. А. Ковалев // Проблеми автоматизації і управління. – 2007. – № 1 (19). – С. 50–55.

- Жабин В. И. Исследование методов построения вычислительных устройств на основе FPGA / В. И. Жабин, Н. А. Ковалев // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002. – № 2. – С. 35–39.

- Каляев И. А. Высоко-производительные многопроцессорные вычислительные системы с программируемой архитектурой на основе ПЛИС / И. А. Каляев И. И. Левин // Моделирование – 2006 : Международная конференция : матер. – К. : ИПМЭ НАНУ. – 2006. – С. 41–46.

- Ковалев Н. А. Об одном методе перестраивания цифровых интегрирующих машин / Н. А. Ковалев // Штучний інтелект. – 2009. – № 1. – С. 166–174.

- Дичка И. А. Совмещение зависимых операций на уровне обработки разрядов операндов / И. А. Дичка , В. В. Жабина // Штучний інтелект. – 2008. – № 3. – С. 649–654.

- Дичка И. А. Метод вычисления функций в неавтономном режиме / И. А. Дичка , В. В. Жабина // Штучний інтелект. – 2009. – № 4. – С. 409–414.

- Березький О. Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі / О. Березький, І. Цмоць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2007. – № 591. – С. 63–76.

- Каляев И. А. Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры : монография / И. А. Каляев, И. И. Левин, Е. А. Семерников, В. И. Шмойлов – Ростов-на-Дону : Издательство ЮНЦ РАН, 2008. – 393 с.

- Евреинов Э. В. Однородные универсальные вычислительные системы высокой производительности : монография / Э. В. Евреинов, Ю. Г. Косарев – Новосибирск : Наука, 1966. – 308 с.

- Евреинов Э. В. Цифровые автоматы с перестраиваемой структурой : монография / Э. В. Евреинов, И. В. Прангишвили – М. : Енергия, 1974 – 240 с.

- Прангишвили И. В. Микроэлектроника и однородные структуры для построения логических и вычислительных устройств : монография / И. В. Прангишвили, Н. А. Абрамова, Б. В. Бабичева, В. В. Игнатущенко. – М. : Наука, 1967. – 228 с.

- Русин Б. П. Реконфигурируемые высокопроизводительные системы на однородных средах / Б. П. Русин, М. Н. Кузьо, В. И. Шмойлов // Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 2000. – № 3. – С. 72–81.

- Русин Б. П. Пульсирующие информационные решетки – новое поколение однородных вычислительных сред / Б. П. Русин, М. Н. Кузьо, В. И. Шмойлов // Автоматика и вычислительная техника. – Рига, 2002. – № 1. – С. 60–71.

- Самчинский А. А. Архитектура однородной вычислительной среды : монография / Самчинский А. А., Седов В. С., Шмойлов В. И. – Львов : НТЦ "Интеграл", 1991. – 228 с.

- Седов В. С. Элементная база ОВС : монография / В. С. Седов, В. Н. Соболев, А. А. Самчинский и др. – Львов : ИППММ АН УССР, 1989. – 38 с.

- Шмойлов В. И. Организация вычислительного процесса в мультиконвеерной вычислительной структуре : монография / Шмойлов В. И. – Львов : НТЦ "Интеграл", 1991. – 93 с.

- Однородные вычислительные среды и пульсиры : монография / [В. И. Шмойлов, Б. П. Русын, М. Н. Кузьо и др.]. – Львов : Меркатор, 2001. – 62 с.

- Каляев А. В. Принципы построения программно-аппаратных средств супермакрокомпьютеров / А. В. Каляев, О. Б. Станишевский // Сб. "Информатика" : Сер. Автоматизация проектирования. – Москва, 1990. – Вып. 2. – С. 13–12.

- Каляев А. В. Макропроцессорный комплект СБИС / А. В. Каляев, О. Б. Станишевский, Б. Г. Фрадкин // Однородные вычислительные среды и систолические структуры : I Всесоюзная конференция : матер. – Львов, 1990. – Т2. – С. 33–46.

- Семейство многопроцессорных вычислительных систем с динамически перестраиваемой архитектурой [Електронний ресурс] / А. И. Дордопуло, И. А. Каляев, И. И. Левин, Е. А. Семерников – 2007. – Режим доступу до мат. : hhttp://fpga.parallel.ru/papers/dordopulo.pdf

- M. Tanaka, K. Obata, K. Takagi, N. Takagi, A. Fujimaki, N. Yoshikawa, "A high-throughput single-flux-quantum floating-point serial divider using the signed-digit representation," IEEE Transaction on Applied Superconductivity – Jun. 2009. – Vol. 19. – P. 653–656.

- Bit-serial FIR Filters with CSD Coefficients for FPGAs [Електронний ресурс] / L. E. Turner, P. J. W. Graumann, S. G. Gibb – 2007. – Режим доступу до мат. :

http://www.springerlink.com/content/y15j4101w4281441/fulltext.pdf?page=1

- A. Tisserand, P. Marchal, C. Piguet, "An on-line arithmetic based FPGA for low power custom computing," Field Programmable Logic and Applications, 9th International Workshop, FPL'99, Proceedings (Lecture Notes in Computer Science vol. 1673), Lysaght, P., et al., eds. – Aug. 1999. – P. 264-273.

- R. Galli, A.F. Tenca, "Design and evaluation of online arithmetic for signal processing applications on FPGA," in Proc. SPIE Int. Conf. High-Speed Computing, Digital Signal Processing, Filtering Using Reconfigurable Logic – Aug. 2001. – P. 134–144.

- Rajagopal, S., and J.R. Cavallaro, "Truncated Online Arithmetic with Applications to Communication Systems," IEEE Trans. Computers, – 2006. – Vol. 55 – No. 10. – P. 1240–1252.

- Азаров О. Д. Основи теорії аналогоцифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення : монографія / Азаров О. Д. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 260 с.

- Азаров О. Д. Аналогоцифрове порозрядне перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю : монографія / Азаров О. Д. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 232 с.

- Азаров О. Д. Високолінійні порозрядні АЦП з ваговою надлишковістю : монографія / Азаров О. Д., Архипчук О. А., Захарченко С. М. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 125 с.

- Захарченко С. М. Самокалібровані АЦП із накопиченням заряду на основі надлишкових позиційних систем числення : монографія / Захарченко С. М., Азаров О. Д., Харьков О. М.; під заг. ред. О. Д. Азарова. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 235 с.

- Азаров О. Д. Конвеєрні аналогоцифрові перетворювачі з ваговою надлишковістю : монографія / Азаров О. Д., Шапошніков О. В., Захарченко С. М. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 157 с.

- Корнійчук В. І. Основи комп’ютерної арифметики. / Корнійчук В. І., Тарасенко В. П., Тарасенко-Клятченко О. В. – К. : "Корнейчук", 2006. – 164 с.

- Bergman G. A namber system with an irrational base. – Mathematics Magazine, – 1957. – No. 31. – P. 98-119.

- Стахов А. П. Коды золотой пропорции / Стахов А. П. – М. : "Радио и связь", 1984. – 152 с.

- А. с. 696452 СССР, МКИ G 06 F 7/50 Последовательный сумматор / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. В. Оводенко (СССР). – 3 с. : ил.

- Блинова Т. А. Аппаратурный контроль конвейерных преобразователей информации. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук : спец. 05.13.13 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" / Т. А. Блинова – К., 1988. – 16 с.

- А. с. 1137460 СССР, МКИ G 06 F 7/49 Конвейерный сумматор / Г. М. Луцкий, Т. А. Блинова, А. В. Корочкин – № 3606399/24–24. Заявлено 30.03.83 Опубл. 30.01.85. Бюл. № 4 // Открытия. Изобретения. – 1985. – № 4.

- Луцкий Г. М. Структурная организация конвейерных устройств для обработки кодов "золотой" пропорции Г. М. Луцкий, Т. А. Блинова, С. Ф. Дрофа // Материалы V всесоюзной школы-семаинара "Распараллеливание обработки информации". – Львов. – 1985. – С. 81–82.

- Лужецький В. А. Високонадійні математичні Фібоначчі-процесори : монографія – Вінниця : "УНІВЕРСУМ-Вінниця", 2000. – 248 с.

- Белявский В. Л. Об одном подходе к организации вычислений в дискретных устройствах / В. Л. Белявский, Ю. Л. Иваськив, В. С. Харам // Управляющие системы и машины. – 1976. – №  4. – С. 90–96.

- Функция Хевисайда [Електронний ресурс] – режим доступу до мат. : dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/193406

- Кодирование информации / [Березюк Н. Т., Андрущенко А. Г., Мощицкий С. С. и др.]. – Харьков : "Вища школа", 1978. – 252 с.

- Kautz W. H. Fibonacci codes for synchronization control – IEEE Trans. Inform. Theory. – 1965. – Vol. 11. – No 8. – P. 284–292.

- Черняк О. І. Системи числення для конвеєрної порозрядної обробки послідовних кодів / О. І. Черняк // Реєстрація, зберігання і обробка даних. – 2000. – Т. 2, № 4. – С. 18–26. – ISSN 1560-9189.

- Азаров О. Д. Розробка і моделювання адитивних перетворень у системах числення з адитивним та мультиплікативним співвідношеннями між вагами розрядів / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2005) : VIII Міжнар. конф., 24-27 жовтня 2005 р.: тези доповідей – Вінниця, 2005. – С. 26.

- Азаров О. Д. Рекурсивні алгоритми адитивних перетворень в АМ-системах числення / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2010. – № 2 (18). – С. 32–37. – ISSN 1999-9941.

- Азаров О. Д. Властивості адитивних перетворень в АМ-системах числення / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // АВІА-2004 : VI Міжнародна науково-технічна конференція 26-28 квітня 2004 р. : матер. – Київ. – 2004. – Т. 1. – С. 13.61–13.64.

- Азаров О. Д. Додавання у системах числення з адитивними та мультиплікативними співвідношеннями між розрядами / О. Д. Азаров, О. І. Черняк, Д. О. Черняк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 2. – С. 71–76. – ISSN 1997–9266.

- Азаров О. Д. Визначення довжини перенесення при додаванні в системах числення з адитивними та мультиплікативними співвідношеннями між вагами розрядів / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. – 2004. – Випуск 74. – С. 401–407. – ISSN 1996-1588.

- Азаров О. Д. Розрядність пристроїв порозрядного додавання в АМ-системах числення [Електронний ресурс] / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Наукові праці ВНТУ. – 2010. – № 4. – С. 1–9. – Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010_4/2010-4.files/uk/10odaics_ua. pdf.

- Азаров О. Д. Порівняльні оцінки систем числення для порозрядного обробляння / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Інтернет-Освіта-Наука : VII Міжнародна науково-практична конференція – 2010, 28 вересня – 3 жовтня 2010 р. : тези доповідей – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 364–367. – ISBN 978-966-641-377-5.

- Азаров О. Д. Методи конвеєрної порозрядної обробки послідовних кодів золотої пропорції / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1996. – № 1. – С. 18–22. – ISSN 1997-9266.

- Азаров О. Д. Алгоритмічні основи побітової обробки кодів золотої пропорції / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2006. –№ 2(6). – С. 28–43. – ISSN 1999-9941.

- Азаров О. Д. Метод побітового конвеєрного ділення довільних форм прямих кодів золотої 1-пропорції / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Проблеми інформатизації та управління. – 2011. – Вип. 3(35). – С. 5–12. – ISSN 2073-4751.

- Азаров А. Д. Полнофункциональная побитовая обработка результатов аналогоцифрового преобразования / А. Д. Азаров, А. И. Черняк // Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації: Третя міжнародна наук.-практ. конф., 20-22 квітня 2011р. : тези доповідей. – Вінниця : ВНТУ. – 2011. – С. 208–209. ISBN 978-966-641-406-2.

- Азаров О. Д. Метод оперативного самокалібрування АЦП порозрядного наближення з ваговою надлишковістю / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 3. – С. 142–147. – ISSN 1997-9266.

- Рабинович З. Л. Типовые операции в вычислительных машинах. / З. Л. Рабинович, В. А. Раманаускас.  – К. : Техніка, 1980. – 264 с., ил.

- Муханин Л. Г. Схемотехника измерительных устройств: Учебное пособие / Муханин Л. Г. – СПб. : Издательство "Лань", 2009. – 288 с. : ил.

- А. с. 1170449 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Последовательный сумматор кодов с иррациональными основаниями / В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. В. Кондратенко, Д. А. Стахов (СССР). – № 3608773/24-24 ; заявл. 17.06.83 ; опубл. 30.07.85, Бюл. № 28.

- А. с. 1259249 СССР, МКИ3 G 06 F 7/40. Последовательный сумматор кодов с иррациональными основаниями / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, И. С. Соболева, А. Е. Андреев (СССР). – № 3836694/24-24; заявл. 07.01.85 ; опубл. 23.09.86, Бюл. № 35.

- А. с. 1262482 СССР, МКИ3 G 06 F 7/52. Последовательное устройство для умножения / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка (СССР). – № 3861122/24-24 ; заявл. 07.10.86 ; опубл. 07.10.86, Бюл. № 37.

- А. с. 1361544 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Устройство для деления кодов "золотой пропорции" / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка (СССР). – № 4062926/24-24 ; заявл. 29.04.86 ; опубл. 23.12.87, Бюл. № 47.

- А. с. 1439577 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Последовательный сумматор кодов с иррациональными основаниями / А. П. Стахов, А. А. Козак, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев (СССР). – № 4241943/24-24 ; заявл. 12.05.87 ; опубл. 23.11.88, Бюл. № 43.

- А. с. 1444754 СССР, МКИ3 G 06 F 7/52. Последовательное устройство для умножения / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев (СССР). – № 4276300/24-24 ; заявл. 06.07.87 ; опубл. 15.12.88, Бюл. № 46.

- А. с. 1546970 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Последовательный сумматор / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев, В. В. Кондратенко (СССР). – № 4457135/24-24 ; заявл. 09.06.88 ; опубл. 28.02.90, Бюл. № 8.

- А. с. 1552175 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Устройство для деления / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев (СССР). – № 4482078/24-24 ; заявл. 12.09.88 ; опубл. 23.03.90, Бюл. № 11.

- А. с. 1571573 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Последовательный сумматор / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев (СССР). – № 4472420/24-24 ; заявл. 09.08.88 ; опубл. 15.06.90, Бюл. № 22.

- А. с. 1608644 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Устройство для обработки последовательного кода "золотой пропорции" / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев (СССР). – № 4631366/24-24 ; заявл. 03.01.89 ; опубл. 23.11.90, Бюл. № 43.

- А. с. 1612295 СССР, МКИ3 G 06 F 7/52. Устройство для умножения / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев (СССР). – № 4650187/24-24 ; заявл. 12.02.89 ; опубл. 07.12.90, Бюл. № 45.

- А. с. 1633392 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Последовательный сумматор / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев (СССР). – № 4675013/24 ; заявл. 28.02.89 ; опубл. 07.03.91, Бюл. № 9.

- А. с. 1693600 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Устройство для деления / А. П. Стахов, В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, А. Е. Андреев (СССР). – № 4678657/24 ; заявл. 12.04.89 ; опубл. 23.11.93, Бюл. № 43.

- Азаров О. Д. Схемотехнічні основи побітового додавання кодів золотої пропорції / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – № 1(8). – С. 9–17. – ISSN 1999-9941.

- Азаров О. Д. Схемотехнічні основи побітового віднімання кодів золотої пропорції / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 2. – С. 56–60. – ISSN 1997-9266.

- Азаров О. Д. Структурна організація побітового додавання і віднімання кодів золотої 1-пропорції з урахуванням знаків / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2011. – № 3(22). – С. 13–16. – ISSN 1999-9941.

- Деклараційний патент України на корисну модель № 5494. (51) 7 G06F7/49. Пристрій для ділення послідовних кодів золотої пропорції / Азаров О. Д., Черняк О. І. ; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. – № 20040604913 ; заявл. 21.06.2004 ; опубл. 15.03.2005, Бюл. № 3.

- Азаров О. Д. Структурна організація побітового множення і ділення кодів золотої пропорції / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Проблеми інформатизації та управління. – 2007. – Вип. 3(21). – С. 5–13. – ISSN 2073-4751.

- Азаров О. Д. Аналіз витрат обладнання пристроїв побітової арифметики у системі числення золотої 1-пропорції / О. Д. Азаров, О. І. Черняк // Проблеми інформатизації та управління. – 2012. – Вип. 2(38). – С. 5–9. – ISSN 2073-4751.

- Аналоговый микропроцессор для фильтрации сигналов / В. А. Лужецкий, А. И. Черняк, С. Л. Титов, П. В. Козлюк // Тезисы докладов II Всесоюзной конференции "Методы и микроэлектронные средства цифровой обработки сигналов". – Рига. – 1983. – С. 260–262.

- А. с. 1295381 СССР, МКИ3 G 06 F 7/49. Устройство для умножения на коэффициенты / С. Л. Титов, А. И. Черняк, В. П. Малиночка, Ю. Ф. Рощинский, Е. Н. Титова (СССР). – № 3955638/24-24 ; заявл. 19.09.85 ; опубл. 07.03.87, Бюл. № 9.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.