Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ ім. Г.Є. ПУХОВА

На правах рукопису

Євдіна Алла Камілівна

УДК 004.056.55:004.272.23

ПОБУДОВА РЕКОНФІГУРОВНИХ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ПОСИЛЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ОСНОВІ АЛГОРИТМІВ БЛОКОВОГО СИМЕТРИЧНОГО ШИФРУВАННЯ

05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Гільгурт Сергій Якович,

кандидат технічних наук

Київ – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	5

ВСТУП...........	7

РОЗДІЛ 1.	Алгоритми блокового симетричного шифрування ТА технічні засоби їх реалізації	15

1.1.	Алгоритми блокового симетричного шифрування	17

1.1.1.	Теоретичні основи блокового симетричного
шифрування.	17

1.1.2.	Структура блокового симетричного шифрування.	19

1.2.	Засоби реалізації криптографічних алгоритмів	23

1.2.1.	Програмні засоби шифрування.	24

1.2.2.	Апаратні засоби шифрування.	24

1.3.	Реалізації алгоритмів блокового симетричного шифрування на апаратних платформах	26

1.3.1.	Структура та можливості цифрових сигнальних процесорів.	26

1.3.2.	Реалізація алгоритмів БСШ на цифрових сигнальних процесорах.	28

1.3.3.	Структура та можливості графічних процесорів.	28

1.3.4.	Реалізація алгоритмів БСШ на графічних процесорах.	31

1.3.5.	Структура та можливості ПЛІС.	34

1.3.6.	Реалізація алгоритмів БСШ на ПЛІС.	37

1.4.	Висновки до розділу 1	42

РОЗДІЛ 2.	СПОСОБИ ПОСИЛЕННЯ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ТА РЕКОНФІГУРОВНІ ЗАСОБИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ	43

2.1.	Класифікація способів посилення криптографічного захисту	43

2.1.1.	Комбінування криптографічних алгоритмів.	44

2.1.2.	Динамічна модифікація криптографічних алгоритмів.	47

2.1.3.	Динамічний комбінований спосіб.	48

2.2.	Режими роботи алгоритмів для багаторазового та каскадного шифрування	49

2.2.1.	Блокові режими обробки даних.	51

2.2.2.	Потокові режими обробки даних.	62

2.3.	Застосування способів посилення при обміні закритими повідомленнями	66

2.4.	Засоби шифрування на базі реконфігуровних обчислювачів	67

2.4.1.	Порівняльний аналіз різних платформ технічної реалізації шифрування.	68

2.4.2.	Структура та склад реконфігуровного уніфікованого обчислювача.	72

2.4.3.	Програмне забезпечення для РУО.	73

2.5.	Висновки до розділу 2	77

РОЗДІЛ 3.	МЕТОД СИНТЕЗУ РЕКОНФІГУРОВНИХ КРИПТОПРОЦЕСОРІВ	..79

3.1.	Узагальнена структурна схема реконфігуровного криптопроцесора	80

3.2.	Типові структурні схеми реконфігуровних процесорів, що реалізують способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування	83

3.3.	Структура методу синтезу реконфігуровних процесорів, що реалізують способи посилення захисту інформації алгоритмами блокового симетричного шифрування	91

3.3.1.	Оцінка продуктивності, вибір обладнання.	91

3.3.2.	Контроль коректності способу посилення.	91

3.3.3.	Комплект конфігурацій, що завантажуються в ПЛІС.	92

3.3.4.	Реалізація методу.	93

3.4.	Висновки до розділу 3	96

РОЗДІЛ 4.	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ АПАРАТНО-ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС	98

4.1.	Порівняння запропонованого методу із класичним способом розробки апаратно-програмного комплексу	98

4.2.	Питання взаємодії з реконфігуровними уніфікованими обчислювачами	101

4.2.1.	Системні питання взаємодії.	101

4.2.2.	Обмін інформацією з реконфігуровними уніфікованими обчислювачами.	102

4.2.3.	Питання швидкодії обміну інформацією з реконфігуровним уніфікованим обчислювачем.	108

4.3.	Структура експериментального апаратно-програмного комплексу	109

4.4.	Обчислювальні експерименти з апаратно-програмним комплексом	113

4.5.	Висновки до розділу 4	119

ВИСНОВКИ	121

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	123

Додаток А Документи, що підтверджують впровадження результатів дисертаційної роботи	137

Додаток Б Структурна Схема ядра алгоритму ГОСТ 28147-89.	.139

Додаток В Фрагмент коду (ядро алгоритму ГОСТ 28147-89)	141

# ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

| ASIC | – application-specific integrated circuit (спеціалізовані замовні великі інтегральні схеми, СпІС) |
| --- | --- |
| СPLD | – complex programmable logic device |
| CU | – compute unit |
| CUDA | – compute unified device architecture |
| DSP | – digital signal processor |
| FPGA | – field-programmable gate array (тип програмованої логічної інтегральної схеми) |
| GCN | – graphics core next |
| GPGPU | – general-purpose graphics processing unit |
| HDL | – hardware description language (мова опису апаратури) |
| IV | – Input Vector |
| LUT | – look-up table |
| PCI | – peripheral component interconnect |
| SIMD | – single instruction multiple data |
| VHDL | – VHSIC (Very high speed integrated circuits) Hardware Description Language (мова опису апаратури інтегральних схем) |
| АЛП | – арифметичний логічний пристрій |
| БВВ | – блок введення-виведення |
| БСШ | – блокове симетричне шифрування |
| БТР | – бібліотека типових рішень |
| БЯАШ | – бібліотека ядер алгоритмів шифрування |
| ГП | – графічний процесор |
| ДВЧ | – датчик випадкових чисел |
| ЕАПК | – експериментальний апаратно-програмний комплекс |
| КА | – криптографічний алгоритм |
| КЛБ | – конфігурований логічний блок |
| КП | – криптопроцесор |
| НВІС | – надвеликі інтегральні схеми |
| ОЗП | – оперативний запам’ятовуючий пристрій |
| ПВВ | – пристрій введення / виведення |
| ПЕОМ | – персональна електронно-обчислювальна машина |
| ПЗ | – програмне забезпечення |
| ПЛІС | – програмована логічна інтегральна схема |
| ПП | – профіль посилення |
| ППП | – параметри профілю посилення |
| РП | – реконфігуровний процесор |
| РП-БСШ | – реконфігуровний процесор, що реалізує алгоритми блокового симетричного шифрування |
| РП-ПЗБСШ | – реконфігуровний процесор посилення захисту блоковим симетричним шифруванням |
| РУО | – реконфігуровний уніфікований обчислювач |
| САПР | – система автоматизованого проектування |
| ТПР | – таблиця перетворення (LUT) |
| ТР | – типове рішення |
| ЦП | – центральний процесор |
| ЦСП | – цифровий сигнальний процесор |
| ЯАШ | – ядро алгоритму шифрування |

# ВСТУП

Актуальність. З розвитком обчислювальної техніки, комп’ютерних та мережевих технологій відбувається збільшення обсягів даних, які обробляються, передаються та зберігаються в електронному вигляді. Як наслідок, все більшої актуальності набувають питання захисту інформації, їх значущість неухильно зростає.

Значна частина проблем комп’ютерної безпеки розв’язується криптографічними методами. Шифрування, цифровий підпис, електронні сертифікати стали невід’ємними атрибутами сучасних інформаційних технологій. В даний час алгоритми блокового симетричного шифрування (БСШ) є важливим засобом шифрування даних при зберіганні в пам’яті та передачі по мережі. Дослідженням і розвитком алгоритмів БСШ займалися такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Аграновський О.В., Бабенко Л.К., Барічев С.Г., Брассар Ж., Головашин С.А., Долгов В.І., Задірака В.К., Корченко О.Г., Лисицька І.В., Лисенко І.В., Маховенко О.Б., Молдовян О.А., Молдовян М.А., Мухачов В.А., Олійников Р.В., Панасенко С.П., Петров О.А., Романець Ю.В., Ростовцев О.Г., Рябко Б.Я., Соколов О.В., Тілборг ван Х.К.А., Хорошко В.О., Чмора А.Л., Шаньгін В.Ф., Шнайер Б., Яковлев А.В., Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone, A. Al Jabri, P. Gazi, U.M. Maurer, J.L. Massey та ін.

Залучення в електронне діловодство все більш широкого кола користувачів, з одного боку, і постійне зростання продуктивності обчислювальної техніки, доступної потенційним зловмисникам, з іншого, призводять до необхідності розвивати і підсилювати захисні можливості криптографічних алгоритмів. Криптостійкість методів шифрування, які всього кілька років тому широко використалися для вирішення задач інформаційної безпеки, в даний час для деяких застосувань виявляється вже недостатньою. Розробка нових алгоритмів є трудомісткою задачею. Цим обумовлена актуальність напрямку, пов’язаного з розвитком способів посилення криптографічного захисту, що базуються на використанні відомих, перевірених часом алгоритмів.

Питання розкриття зловмисником секретної інформації залежить головним чином від наявності у нього обчислювальних і часових ресурсів. З факту існування двох видів ресурсів випливає наявність двох шляхів підвищення ступеня захищеності інформації, спрямованих, відповідно, на збільшення ресурсомісткості завдання розкриття і на скорочення часу, що надається зловмисникові. Найбільш очевидними способами їх реалізації є: комбінування (повторне застосування) алгоритмів і динамічна модифікація (зміна алгоритму в часі).

Очевидно, що практична реалізація даних способів призводить до ускладнення і підвищення ресурсомісткості створюваних технічних засобів закриття інформації. У цьому зв’язку викликає інтерес такий клас цифрових пристроїв, як реконфігуровні уніфіковані обчислювачі (РУО) на базі мікросхем програмованої логіки (ПЛІС) типу FPGA (Field Programmable Gate Array). В даний час РУО поряд з прискорювачами інших типів починають активно використовуватися для вирішення ресурсомістких завдань, в тому числі, в галузі інформаційної безпеки. Істотний внесок у розвиток проблематики проектування пристроїв на ПЛІС внесли роботи Арістова В.В., Баркалова О.О., Бібіла П.М., Гільгурта С.Я., Грушвицького Р.І., Зотова В.Ю., Каляєва І.А., Кравця П.І., Левина І.І., Мельника А.О., Мохора В.В., Палагіна О.В., Опанасенка В.М., Сергієнка А.М., Стешенка В.Б., Суворової О.О., Угрюмова Е.П., Хаханова В.І., Харченка В.С., Чемериса О.А., Шейніна Ю.Е., Яковлєва Ю.С. та ін.

Складність створення конфігурацій для ПЛІС є однією з головних проблем, що стримують широке застосування РУО. Цей процес вимагає від розробника високої кваліфікації, знань в області синтезу цифрових схем, навичок володіння спеціалізованими пакетами.

Виходячи з вищесказаного, створення методу розробки реконфігуровних процесорів, що реалізують алгоритми блокового симетричного шифрування, а також способи посилення криптографічного захисту, є актуальною проблемою.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України в рамках наступних науково-дослідних робіт: НДР «МодА» «Дослідження і розробка методів розпізнавання, які базуються на використанні спектральних перетворень, для інформаційного забезпечення безпеки енергетичних об’єктів» № 0105U001296, що виконувалась у 2005-2008 роках; НДР «МодБ» «Дослідження та розробка методів підвищення безпеки та ефективності розподілених високопродуктивних інформаційних технологій при вирішенні задач енергетики» № 0108U010588, яка виконується з 2009 року по теперішній час; НДР «Управління» «Розробка методів і комп’ютерних засобів підтримки прийняття рішень в задачах ситуаційного і технологічного управління в енергетиці» № 0102U005589, яка виконувалась у 2002-2006 роках, НДР «Модель» «Розвиток теорії, розробка нових методів і засобів математичного й комп’ютерного моделювання енергетичних і енергоємних об’єктів, систем і установок» № 0107U001945 виконувалась у 2007-2011 роках та НДР «Гібрид» «Розвиток теорії, розробка методів та засобів реалізації гібридних експертно-моделюючих комп’ютерних систем в задачах комплексного управління перетворенням енергії» № 0112U000050, яка виконується з 2012 року по теперішній час. Також частина досліджень виконувалась в рамках договору з НТУУ КПІ (договір № 239-01 від 15 вересня 2001 року), НДР «РизикМ» «Розробка нормативних документів системи ТЗІ, що визначають алгоритми, методи і методологію побудови моделей загроз для інформації в автоматизованих системах різних класів», яка виконувалась протягом 2001-2007 років.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка принципів і методів побудови реконфігуровних криптопроцесорів, що реалізують способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені й вирішені такі основні задачі:

1. Аналіз принципів побудови відомих алгоритмів блокового симетричного шифрування і можливостей посилення криптозахисту шляхом комбінування та динамічної модифікації даних алгоритмів.

2. Аналіз апаратних, програмних та реконфігуровних засобів реалізації алгоритмів шифрування.

3. Розробка обчислювальних структур, що реалізують способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів БСШ, в яких враховуються особливості цих алгоритмів та кожного зі способів.

4. Розробка методу синтезу реконфігуровних криптопроцесорів, що реалізують способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів БСШ, який дає можливість прискорити процес створення конфігурацій, що завантажуються в ПЛІС.

5. Розробка компонентів експериментального апаратно-програмного комплексу, що реалізують окремі алгоритми БСШ для деяких типів РУО і можуть бути використані для практичної реалізації запропонованого методу.

Об’єкт дослідження – побудова реконфігуровних апаратно-програмних засобів реалізації блокового симетричного шифрування.

Предмет дослідження – принципи і методи побудови реконфігуровних апаратно-програмних засобів, що реалізують способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування.

Методи дослідження. При виконанні поставлених у дисертаційній роботі задач було використано основи криптографії, цифрову схемотехніку, теорію цифрових автоматів, теорію реконфігуровних обчислень, експериментальні дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

- На основі аналізу способів посилення захисту інформації та оцінки їх обчислювальної ресурсомісткості обґрунтовано доцільність використання для їх реалізації реконфігуровних обчислювачів, які поєднують швидкодію та надійність апаратних рішень та гнучкість програмних рішень, що сприяє більш широкому використанню даних способів.

- Запропоновано узагальнену структуру реконфігуровного криптопроцесора, в якій на основі аналізу особливостей алгоритмів блокового симетричного шифрування виокремлено компоненти, що не залежать від конкретного алгоритму БСШ, і тому можуть бути наперед розроблені, налагоджені та перевірені, що доповнило теорію синтезу реконфігуровних криптопроцесорів.

- На основі запропонованої узагальненої структури реконфігуровного криптопроцесора розроблено типові структурні схеми, які дозволяють реалізувати всі виявлені способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів БСШ, що дає можливість практичної реалізації даних способів у вигляді криптографічних апаратно-програмних засобів на базі реконфігуровних обчислювачів.

- Вперше розроблено метод синтезу реконфігуровних криптопроцесорів, які реалізують способи посилення захисту інформації на базі типових структурних схем. Метод дозволяє погоджувати спосіб посилення криптографічного захисту з вимогами до швидкодії та характеристиками наявних обчислювальних ресурсів, а також дає можливість прискорити процес створення конфігурацій, що завантажуються в ПЛІС.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертаційній роботі результати можуть бути використані для створення технічних засобів закриття інформації підвищеного рівня захищеності в широкому колі областей застосування інформаційних систем.

Практична цінність роботи полягає в наступному:

– на основі запропонованого методу можуть бути розроблені реконфігуровні криптопроцесори з підвищеними показниками криптостійкості та продуктивності при невисокій вартості;

– розроблені типові структурні схеми, які реалізують способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів БСШ, дозволяють створювати технічні засоби різного призначення, що базуються на використанні криптографічних методів інформаційної безпеки;

– сформульовані в роботі принципи виокремлення компонентів, що є незмінними для деякого класу задач і які можуть бути наперед розроблені, налагоджені та перевірені, можуть бути використані для проектування реконфігуровних обчислювальних пристроїв у різних предметних областях;

– розроблений експериментальний апаратно-програмний комплекс може бути використаний при розробці комп’ютерних систем широкого застосування для вирішення ресурсомістких задач на базі реконфігуровних уніфікованих обчислювачів.

Результати дисертаційної роботи використовувались при виконані наукових робіт «Розвиток теорії, розробка нових методів і засобів математичного й комп’ютерного моделювання енергетичних і енергоємних об’єктів, систем і установок» та «Розвиток теорії, розробка методів та засобів реалізації гібридних експертно-моделюючих комп’ютерних систем в задачах комплексного управління перетворенням енергії», що виконувались в ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Результати дисертаційної роботи використовуються в Національному авіаційному університеті, м.Київ (додаток А). Запропоновані способи посилення захисту інформації та розроблені на їх основі реконфігуровні криптопроцесори дозволили підвищити ступінь захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах. Розроблений автором метод побудови реконфігуровних криптопроцесорів та запропоновані способи посилення захисту інформації на основі блокових симетричних алгоритмів впроваджені в Комплексній роботі зі створення дослідного зразка безпілотної авіаційної системи «Україна» на базі двомоторного безпілотного повітряного судна (шифр 781-ДБ12) в частині створення та виготовлення експериментального зразка апаратури для захищеної передачі радіотелеметричних даних та засобів відеоспостереження.

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, подані у дисертації, одержані автором особисто. У роботах, написаних у співавторстві, автору належать: [1] – аналіз програмного забезпечення, пов’язаного з використанням реконфігуровних обчислювачів, [2] – аналіз процесів обміну даними між центральним процесором та реконфігуровним обчислювачем, [3] – аналіз методів та засобів інформаційної безпеки, реалізацію яких доцільно здійснювати на базі реконфігуровних обчислювачів, [4] – розробка криптографічних принципів захисту даних користувачів у розподілених комп’ютерних системах, [5] – типові обчислювальні структури, що реалізують способи посилення криптографічного захисту, [6] – метод синтезу реконфігуровних криптопроцесорів, що реалізують способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів БСШ, [7] – дослідження процесів синтезу реконфігуровних процесорів з використанням фірмових пакетах САПР, [8] – аналіз проблем захисту даних при побудові грід-центру з проблем енергетики, [9] – аналіз функцій криптографічного захисту у складі додаткової системи безпеки грід-систем, аналіз сучасних інтерфейсів обміну даними з РУО.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати дисертаційної роботи доповідалися й обговорювалися на наступних наукових конференціях і семінарах: щорічних науково-технічних конференціях молодих вчених і спеціалістів (ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, м. Київ, 2007-2013 рр.), міжнародних семінарах «Математичне моделювання та інформаційні технології» (Одеська державна академія холоду, м. Одеса, 2007-2008 рр.), міжнародній науково-технічній мультиконференції «Актуальные проблемы информационно-компьютерных технологий, мехатроники и робототехники» (сел. Дивноморськ, Росія, 2009 р.), II та III Міжнародних науково-технічних конференціях «Комп’ютерні системи та мережеві технології» (Національний авіаційний університет, м. Київ, 2009-2010 рр.), Міжнародній науково-технічній конференції «Штучний інтелект. Інтелектуальні системи» (сел. Кацивелі, 2010-2011 рр.), Міжнародній науково-технічній конференції «Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання» (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, 2011 р.), а також наукових семінарах, що проводяться в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 25 наукових робіт, у тому числі: 12 статей в виданнях, які входять до переліку фахових видань України, та 13 публікацій в матеріалах конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку використаної літератури, який містить 125 найменувань вітчизняних та зарубіжних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 147 сторінок, з яких 122 сторінки основного тексту. Робота містить 8 таблиць, 33 рисунки.

# ВИСНОВКИ

У дисертації наведене нове вирішення науково-технічної задачі підвищення ефективності розробки реконфігуровних засобів закриття інформації, яка полягає в розробці принципів і методів побудови реконфігуровних процесорів на базі програмованої логіки, що реалізують способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування.

При цьому здобуті такі теоретичні та практичні результати:

- На основі аналізу способів посилення захисту інформації та оцінки їх обчислювальної ресурсомісткості обґрунтовано доцільність використання для їх реалізації реконфігуровних обчислювачів, які поєднують швидкодію та надійність апаратних рішень та гнучкість програмних рішень, що сприяє більш широкому використанню даних способів.

- Запропоновано узагальнену структуру реконфігуровного криптопроцесора, в якій на основі аналізу особливостей алгоритмів блокового симетричного шифрування виокремлено компоненти, що не залежать від конкретного алгоритму БСШ, і тому можуть бути наперед розроблені, налагоджені та перевірені, що доповнило теорію синтезу реконфігуровних криптопроцесорів.

- На основі запропонованої узагальненої структури реконфігуровного криптопроцесора розроблено типові структурні схеми, які дозволяють реалізувати всі виявлені способи посилення захисту інформації на основі алгоритмів БСШ, що дає можливість практичної реалізації даних способів у вигляді криптографічних апаратно-програмних засобів на базі реконфігуровних обчислювачів.

- Вперше розроблено метод синтезу реконфігуровних криптопроцесорів, які реалізують способи посилення криптографічного захисту, на базі типових структурних схем. Метод дозволяє погоджувати спосіб посилення криптографічного захисту з вимогами до швидкодії та характеристиками наявних обчислювальних ресурсів, а також дає можливість прискорити процес створення конфігурацій, що завантажуються в ПЛІС.

- Розроблено апаратні та програмні компоненти (у вигляді експериментальної системи), що реалізують окремі алгоритми БСШ для деяких типів РУО і можуть бути використані для практичної реалізації запропонованого методу.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Гильгурт С.Я. Программное обеспечение для тестирования аппаратных средств реконфигурируемых вычислителей / С.Я. Гильгурт, А.К. Гиранова // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 38. – С. 8-14.

- Гильгурт С.Я. Некоторые вопросы обмена данными между персональным компьютером и реконфигурируемым устройством / С.Я.Гильгурт , А.К.Гиранова // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2007.– Вип. 43. – С. 86-94.

- Гильгурт С.Я. О применении реконфигурируемых вычислителей для решения задач защиты информации / С.Я.Гильгурт , А.К.Гиранова // Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 46. – С.93-99.

- Гильгурт С.Я. Программно-аппаратная защита данных в распределенных интеллектуальных системах / С.Я.Гильгурт , А.К.Гиранова // Искусственный интеллект. – Донецк: НАН Украины, институт проблем ИИ, 2010. –№3. –С. 706-711.

- Гильгурт С.Я. Реконфигурируемый процессор, реализующий усиленные алгоритмы закрытия информации / С.Я.Гильгурт, А.К.Гиранова // Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2011. –Вип. 58. – C. 127-134.

- Гильгурт С.Я. Методика создания реконфигурируемых процессоров, реализующих усиленные алгоритмы закрытия информации / С.Я. Гильгурт, А.К. Гиранова // Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 61. – С. 69–78.

- Гильгурт С.Я. К вопросу об использовании реконфигурируемых вычислителей для решения задач компьютерного моделирования / С.Я. Гильгурт, А.К. Гиранова // Математическое моделирование и информационные технологии: Сборник тезисов научного семинара – Одесса: издат. ОГАХ, 2007. – С. 20 – 21.

- Центр для решения задач энергетики на базе технологии GRID / А.Н.Давиденко, С.Я.Гильгурт, В.В.Душеба , А.К.Гиранова // II Міжнародна науково-технічна конференція "Комп’ютерні системи та мережеві технології": Тези доп. – К.: Вид-во Нац.авіац.ун-ту «НАУ-друк», 2009. – C. 29.

- Гільгурт С.Я. Програмно-апаратна система захисту даних для інфраструктури грід / С.Я.Гільгурт, А.К.Гіранова // Сучасні комп’ютерні системи та мережі розробка та використання: Матеріали 5-ї Міжнародної науково-технічної конференції ACSN-2011 – Львів: НВФ «Українські технології», 2011. – C. 50-53.

- Зима В.М. Безопасность глобальных сетевых технологий / В.М.Зима, А.А.Молдовян, Н.А.Молдовян – СПб.: БХВ-Петербург, 2000. – 320 с.

- Коркішко Т. Алгоритми та процесори симетричного блокового шифрування / Т.Коркішко, А.Мельник, В.Мельник – Львів: БАК, 2003. – 168 с. – (Захист інформації в комп’ютерних та телекомунікаційних мережах) – ISBN 966-7065-43-X

- Menezes А. Handbook of applied cryptography / А.Menezes, P.Oorshot, S.Vanstone – N.Y.: CRC Press Inc., 1996. – 816 p.

- Schneier B. Applied cryptography / B.Schneier – N.Y.: John Wiley & Sons Inc., 1996. – 757 p.

- Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях / В.Ф.Шаньгин. – М.: ДМК Пресс, 2012. – 592 с.

- Романец Ю.В. Защита информации в компьютерных системах и сетях / Ю.В.Романец, П.А.Тимофеев, В.Ф.Шаньгин; под ред. В.Ф. Шаньгина. – М.: Радио и связь, 1999. – 328 с.

- Столлингс В. Криптографія и защита сетей: принципы и практика, 2-е изд.: Пер.с.англ.. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2001. – 672 с.

- Панасенко С.П. Алгоритмы шифрования. Специальный справочник / С.П. Панасенко – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 576 с. – ISBN 978-5-9775-0319-8.

- Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: учеб.пособие. / В.Ф.Шаньгин – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФА-М, 2008. – 416 с.

- Rueppel R.A. Modern Key Agreement Techniques / R.A. Rueppel, P.C. van Oorschot. – Computer Communications. – Volume 17, Issue 7. – P. 458–465.

- Соколов А.В. Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах / А.В. Соколов, В.Ф. Шаньгин – М.: ДМК Пресс, 2002. – 656 с.

- Шеннон К. Теория связи в секретных системах / К. Шеннон. – Печатается по изданию: К. Шеннон «Работы по теории информации и кибернетике», М., ИЛ, 1963, с. 333-369 (перевод В.Ф.Писаренко) с корректировкой терминологии переводчика.

- Коркишко Т. Структурна організація алгоритмів симетричного блокове шифрування / Т.Коркишко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – Вип. 2. – 2001 – С. 158 – 170.

- The International PGP Home Page [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pgpi.org/. – Назва з екрану.

- Enterprise Data Protection [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.jetico.com/enterprise-data-protection/. – Назва з екрану.

- Панасенко С. Аппаратное шифрование для ПК / С. Панасенко // BYTE – 2003 – № 4 – с.64-67.

- Лукашов И. Аппаратные шифраторы на отечественной элементной базе / И. Лукашов // Электроника: НТБ. – 2001 – № 6 – с.48-51.

- Chamberlain R.D. Visions for application development on hybrid computing systems / R.D.Chamberlain, J.Lancaster, R.K.Cytron // Parallel Computing, 2008. – Vol. 34, № 4-5. – P. 201-216.

- Марков С. Цифровые сигнальные процессоры / С. Марков – Книга 1. – М.: фирма МИКРОАРТ, 1996. – 144 с.

- Хіхловська І.В. Обчислювальна техніка та мікропроцесори: підручник / І.В.Хіхловська, О.С.Антонов. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2011. – 440 с.

- Солонина А.И. Алгоритмы и процессоры цифровой обработки сигналов / А.И.Солонина, Д.А.Улахович, Л.А.Яковлев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 464 с.

- Аксенов В.П. Сигнальные процессоры: учеб. пособие / В.П. Аксенов. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2006. –135 с.

- Реализация алгоритмов шифрования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.codenet.ru/progr/alg/enc/13.php.

- A Survey of General-Purpose Computation on Graphics Hardware. / J.D.Owens, D.Luebke, N.Govindaraju, et al. // Computer Graphics Forum , 2007. – Vol. 26 (1) – Р. 80-113.

- AMD History [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amd.com/US/ABOUTAMD/CORPORATE-INFORMATION/Pages/
timeline.aspx.

- Пахомов С. Новая микроархитектура Graphics Core Next и видеокарта AMDRadeon HD 7970 [Електронний ресурс] / С.Пахомов // Комп’ютерПресс, 2012. – №2. – Режим доступу: http://www.compress.ru/article.aspx?id=
22798&iid=1047#9.

- CryptoGraphics: Secret Key Cryptography Using Graphics Cards. / D.L.Cook, J.Ioannidis, A.D.Keromytis, J.Luck // CT-RSA 2005, Lecture Notes in Computer Science, 2005. – Vol. 3376. – P. 334-350.

- Harrison O. AES Encryption Implementation and Analysis on Commodity Graphics Processing Units. / O.Harrison, J.Waldron // Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems. – Springer-Verlag, 2007. – Vol. 4727. –P. 209-226.

- Manavski S.A. CUDA compatible GPU as an efficient hardware accelerator for AES cryptography / S.A.Manavski // Proc. of IEEE International Conference on Signal Processing and Communication. – ICSPC 2007. – Р. 65–68.

- Harrison O. Practical Symmetric Key Cryptography on Modern Graphics Hardware / O.Harrison, J.Waldron // Proc. of the 17th conference on Security symposium. – San Jose, CA, 2008. – Р. 195-209.

- Design of a parallel AES for graphics hardware using the CUDA framework / A.D. Biagio, A. Barenghi, G. Agosta, G. Pelosi // Proc. of 2009 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium. – IEEE press, 2009. – Р. 1–8.

- Mei C. CUDA-based AES parallelization with fine-tuned GPU memory utilization / C. Mei, H. Jiang, J. Jenness // Proc. of 2010 IEEE International Symposium on Parallel Distributed Processing Workshops and PhD Forum(IPDPSW). – IEEE press, 2010. – Р.1-7.

- A Program Behavior Study of Block Cryptography Algorithms on GPGPU / Gu Liu, Hong An, Wenting Han, et al. // Proc. of Frontier of Computer Science and Technology, Fourth International Conference on FCST ’09, 2009. – P. 33–39.

- Nishikawa N. Granularity optimization method for AES encryption implementation on CUDA / N.Nishikawa, K. Iwai, T. Kurokawa // IEICE technical report. VLSI Design Technologies (VLD2009-69). – Kanagawa, Japan, 2010. – P. 107-112.

- Iwai K. AES encryption implementation on CUDA GPU and its analysis / K. Iwai, T. Kurokawa, N. Nishikawa // Proc. of 2010 First International Conference on Networking and Computing, 2010. – P.209-214.

- Nishikawa N. High-Performance Sysmmetric Block Ciphers on CUDA / N.Nishikawa, K. Iwai, T. Kurokawa // Proc. of 2011 Second International Conference on Networking and Computing (ICNC), 2011. – P.221-227.

- Аппаратные и программные средства встраиваемых систем. Учебное пособие / А.О. Ключев, Д.Р. Ковязина, П.В. Кустарев, А.Е. Платунов. – СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. – 290 с.

- Потехин Д.С. Разработка систем цифровой обработки сигналов на базе ПЛИС / Д.С.Потехин, И.Е.Тарасов. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 248 с.

- Опанасенко В.Н. Высокопроизводительные реконфигурируемые компьютеры на базе FPGA / В.Н.Опанасенко // Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 20009. – Вип. 3(27). – С. 114-118.

- Грушвицкий Р.И. Проектирование систем на мікросхемах программируемой логики. / Р.И.Грушвицкий, А.Х.Мурсаев, Е.П.Угрюмов – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608 с.

- What is a FPGA? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.xilinx.com/fpga/index.htm. – Назва з екрану.

- Сергиенко А.М. Микропроцессорные устройства на программируемых логических ИС / А.М.Сергиенко, В.И.Корнейчук. – К.: «Корнійчук», 2005. – 108 с.

- Суворова Е.А. Проектирование цифровых систем на VHDL / Е.А.Суворова, Ю.Е.Шейнин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 576 с.

- Каляев И.А. Реконфигурируемые вычислительные системы / И.А.Каляев, И.И.Левин, Е.А.Семерников // Гироскопия и навигация. – М.: Изд-во ЦНИИ «Электроприбор», 2009. ISSN 0869-7035 (спецвыпуск). – № 5. – С.18-22.

- Xilinx Corporate Overview [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://files.shareholder.com/downloads/XLNX/0x0x560025/79309203-DE7B-43BC-9972-A2F3B030DD58/Corporate_Overview_Q4FY12.pdf – Назва з екрану.

- Каляев И.А. Принципы построения многопроцессорных вычислительных систем на основе ПЛИС. / И.А.Каляев, И.И.Левин, Е.А.Семерников // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. 9: математика и информатика. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятск. гос. ун-та, 2008. – С.184-196.

- Баркалов А.А. Реализация алгоритма шифрования DES на базе FPGA / А.А. Баркалов, А.А. Красичков, В.О. Кузьменко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. – Донецьк: ДонНТУ, 2009. – Вип. 147(16). – 248 с.

- Cheung Y.H. Implementation of an FPGA Based Accelerator for Virtual Private Networks / Y. H.Cheung // Master’s’Thesis, Chinese University of Hong Kong, July, 2002. – 71 p.

- Patterson C. High performance DES encryption in Virtex FPGAs using JBits. / C.Patterson // IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines, April 2000. – P. 113-121.

- Advanced Encryption Standard (AES): Federal Information Processing Standards Publication (FIPS PUB) 197. – National Institute of Standards and Technology, 2001. – 47 р.

- Dandalis A. A comparative study of performance of AES ﬁnal candidates using FPGAs. / A.Dandalis, V.K.Prasanna, J.D.P.Rolim // Cryptographic Hardware and Embedded Systems Int’l Workshop Proceeding: Lecture Notes in Computer Science. – Springer-Verlag, 2000. – Vol. 1965/2000. – P. 125-140.

- An FPGA implementation and performance evaluation of the AES block cipher candidate algorithm ﬁnalists / A.J.Elbirt, W.Yip, B.Chetwynd, C.Paar // Proc. Third Advanced Encryption Conf., AES3, New York, NY, USA, April 2000. – P. 13–27.

- Gaj K. Comparison of the hardware performance of the AES candidates using reconﬁgurable hardware. / K.Gaj, P.Chodowiec // Proc. 3rd Advanced Encryption Standard Candidate Conf., AES3, New York, NY, USA, April 2000. – P. 40–54.

- Mroczkowski P. Implementation of the block cipher Rijndael using Altera FPGA // Public Comments on AES Candidate Algorithms – Round 2, May 2000.

- An FPGA-based performance evaluation of the AES block cipher candidate algorithm ﬁnalists / A.J.Elbirt, W.Yip, B.Chetwynd, C.Paar // IEEE Trans. VLSI Syst., 2001, 9 (4). – P.545–557.

- An FPGA-based performance analysis of the unrolling, tiling, and pipelining of the AES algorithm. / G.P.Saggese, A.Mazzeo, N.Mazzocca, A.G.M.Strollo // 13th Int. Conf. Field Programmable Logic and Applications, FPL 2003, Lisbon, Portugal, September 2003. – P.292–302.

- Zambreno J. Exploring area/delay tradeoffs in an AES FPGA implementation / J.Zambreno, D.Nguyen, A.Choudhary // 14th Int. Conf. Field-Programmable Logic and its Applications, FPL 2004, Antwerp, Belgium, August, 2004. – P. 575–585.

- Pramstaller N. A universal and efﬁcient AES co-processor for ﬁeld programmable logic arrays. / N.Pramstaller, J.Wolkerstorfer // 14th Int. Conf. Field-Programmable Logic and its Applications, FPL 2004, Antwerp, Belgium, August, 2004. – P.565–574.

- Chodowiec P. Very compact FPGA implementation of the AES algorithm. / P.Chodowiec, K.Gaj // Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, CHES 2003, Cologne, Germany, September 2003. – P. 319–333.

- Сompact and efﬁcient encryption/decryption module for FPGA implementation of the AES Rijndael very well suited for small embedded applications. / G.Rouvroy, F.-X.Standaert, J.-J.Quisquater, J.-D.Legat // Int. Conf. Information Technology: Coding and Computing, ITCC’04, Las Vegas, NV, USA, April 2004, Vol. 2. – P. 583–587.

- Efﬁcient implementation of Rijndael encryption in reconﬁgurable hardware: improvements and design tradeoffs. / F.-X.Standaert, G.Rouvroy, J.-J.Quisquater, J.-D.Legat // Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems, CHES 2003, Cologne, Germany, September 2003. – P. 334–350.

- Caltagirone C. High throughput, parallelized 128-bit AES encryption in a resource-limited FPGA / C.Caltagirone, K.Anantha // 15th Annual ACM Symp. Parallel Algorithms and Architectures, SPAA’03, San Diego, CA, USA, June 2003. – P.240–241.

- Gielata A. AES hardware implementation in FPGA for algorithm acceleration purpose. A.Gielata, P.Russek, K.Wiatr /// International Conference on Signals and Electronic Systems, 2008. – P.137-140.

- McLoone M. Rijndael FPGA implementations utilizing look-up tables / M.McLoone, J.V.McCanny // Journal of VLSI Signal Processing Systems,Vol.34,2003. – P.261-275.

- Rady A. Design and implementation of area optimized AES algorithm on reconfigurable FPGA / A. Rady, E. ElSehely, A.M. ElHennawy // International conference on Microelectronics, 2007. – P. 35-38.

- Saleh A.H. High performance AES design using pipelining structure over GF ((24)2) /A.H. Saleh, S.S.B Ahmed // IEEE International Conference on Signal Processing and Communications, 2007. – P. 716-719.

- Efficient Implementation of Rijndael Encryption in Reconfigurable Hardware: Improvements and Design Tradeoffs / F.-X. Standaert, G. Rouvroy, J.-J. Quisquater, J.-D. Legat // Cryptographic hardware and embedded systems workshop, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2779, 2003. – P. 334-350.

- Rais M.H. Efficient Hardware Realization of Advanced Encryption Standard Algorithm using Virtex-5 FPGA / M.H.Rais, S.M.Qasim // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.9, №.9, 2009. – P.59-63.

- Implementation of the AES-128 on Virtex-5 FPGAs / P.Bulens, F.-X.Standaert, J.-J.Quisquater [et al.] // AFRICACRYPT 2008: Lecture Notes in Computer Science. Springer-Verlag, 2008. – Vol 5023. – P. 16-26.

- Järvinen K. Comparative Survey of High-Performance Cryptographic Algorithm Implementations on FPGAs / Kimmo Järvinen, Matti Tommiska, Jorma Skyttä // Information Security, 2005. – Vol. 152, № 1. – P. 3-12.

- Гиранова А.К. Анализ подходов к повышению эффективности закрытия информации и вопросы их реализации на унифицированных вычислителях / А.К.Гиранова // Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАНУ. – Київ, 2009. –Вип. 52. – C.78-83.

- Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си / Б.Шнайер. – М.: Триумф, 2002. – 816 с.

- Al Jabri A. On the security of cascaded ciphers / A. Al Jabri // Indonesia Cryptology and Information Security Conference, Jakarta, Indonesia March 30 – 31, 2005. – P. 105-108.

- Gazi P. Cascade Encryption Revisited / P. Gazi, U.M. Maurer // ASIACRYPT 2009, LNCS 5912, 2009. – P. 37–51.

- Maurer U.M. Cascade ciphers: The importance of being first. / U.M. Maurer, J.L. Massey // Journal of Cryptology, 1993. – Vol. 6, № 1. – P. 55–61.

- Бабенко Л.К. Алгоритмы "распределенных согласований" для оценки вычислительной стойкости криптоалгоритмов. / Л.К.Бабенко, А.М.Курилкина– М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 112 с.

- Yeh Y.-S. Dynamic GOST / Y.-S.Yeh, C.-H.Lin, C.-C.Wang // J. of Information Science and Engineering, 2000. – Vol. 16, № 6. – P. 857-861.

- FIPS 81. «DES modes of operation». Federal Information Processing Standards Publication 81 U. S. Department of Commerce [Електронний ресурс] / National Bureau of Standards, National Technical Information Service, Springfield, Virginia, 1980. – 16 p. – Режим доступу: http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip81.htm.

- ISO/IEC 10116:2006. «Information processing – Security techniques – Modes of operation for an n–bit block cipher» [Електронний ресурс] / International Organization for Standardization. – Geneva, Switzerland, 2006. – 41 p. – Режим доступу: http://www.nhzjj.com/asp/admin/editor/newsfile/2010318171240586.pdf.

- Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования: ГОСТ 28147-89. – М.: Госстандарт СССР, 1989. – 26 с.

- Аграновский А.В. Практическая криптография: алгоритмы и их программирование / А.В.Аграновский, Р.А.Хади.– М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 256 с.

- Винокуров А. Варианты использования блочных шифров [Електронний ресурс] / А.Винокуров // Infused bytes e-mag. – Режим доступу: http://www.enlight.ru/ib/.

- Гиранова А.К. О применении реконфигурируемых вычислителей для защиты информации в гриде / А.К.Гиранова // XXVIII Щорічна науково-технічна конференція молодих вчених і спеціалістів: Тези доп. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАНУ, 2009. – C.33.

- Анализ вопросов внутренней безопасности в распределенных компьютерных сетях / А.Н. Давиденко, С.Я. Гильгурт, В.В. Душеба, А.К Гиранова // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 62 – С. 57–62.

- Развитие системы внутренней защиты информации в распределенных компьютерных сетях / А.Н. Давиденко, С.Я. Гильгурт, В.В. Душеба, А.К. Евдина // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 63 – С. 3–9.

- Гильгурт С.Я. Анализ требований к шифраторам на базе ПЛИС, предъявляемых современными информационными технологиями / С.Я.Гильгурт, А.Н.Давиденко, А.А.Кочурков // Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. –Київ: 2005. – Вип. 30. – С. 17-26.

- Гильгурт С.Я. Анализ существующих унифицированных вычислителей для выполнения ресурсоемких расчетов / С.Я.Гильгурт // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. –Київ, 2008. – Вип. 48. – С. 115–120.

- Опанасенко В.М. Два підходи до формалізації процесу проектування проблемно-орієнтованих пристроїв / В.М.Опанасенко, О.М.Лісовий // Науково-технічний журнал «Радіоелектронні та комп’ютерні системи». – Харків: ХАІ, 2010. – № 5 (46). – С. 251-257.

- Палагин А.В. Реконфигурируемые вычислительные системы: Основы и приложения. / А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко. – К.: «Просвіта», 2006. – 280 с.

- Гильгурт С.Я. Обзор современных реконфигурируемых унифицированных вычислителей / С.Я.Гильгурт // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України.– Київ: 2008. – Вип. 49. – С. 17-24.

- Cryptographic Algorithms on Reconfigurable Hardware // F. Rodríguez-Henríquez, Naza A. Saqib, A. Díaz-Pérez and Çetin K. Koç. – Springer; 2007. – 362 p.

- Гильгурт С.Я. Применение типовых устройств на базе программируемой логики для решения вычислительных задач / С.Я. Гильгурт // II Международная конф. «Параллельные вычисления и задачи управления», 4–6 окт. 2004 г.: тезисы докл. – М.: Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН, 2004. – С. 514–530.

- Гиранова А.К. Анализ программного обеспечения реконфигурируемых вычислителей / А.К. Гиранова // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр.ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 41. – С. 43–48.

- Гильгурт С.Я. Методика оптимизации процесса разработки конфигурации для специализированных вычислителей на базе ПЛИС / С.Я. Гильгурт, // XXIV наук.-техн. конф. «Моделювання»: тези доп. – Київ: Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН Україні, 2005. – С. 4.

- Бережная М.А. Методы проектирования нечетких устройств принятия решений на основе программируемых логических интегральных микросхемах / М.А. Бережная, Я.Ю.Королева // Технология приборостроения. Научно-технический журнал. – Харьков, 2009. – №2. – С. 16-23.

- About AHDL [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://quartushelp.altera.com/current/mergedProjects/hdl/ahdl/ahdl_intro.htm – Назва з екрану.

- Active-HDL – FPGA Design and Simulation Made Easy – Режим доступу: http://www.aldec.com/en/products/fpga_simulation/active-hdl – Назва з екрану.

- ISE WebPACK Design Software [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite/ise-webpack.htm – Назва з екрану.

- FPGA CPLD and ASIC from Altera [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.altera.com/ – Назва з екрану.

- Impulse CoDeveloper [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.impulseaccelerated.com/products.htm – Назва з екрану.

- Catapult: Product Family Overview [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://calypto.com/en/products/catapult/overview – Назва з екрану.

- Download SystemC [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.accellera.org/downloads/standards/systemc – Назва з екрану.

- Гильгурт С.Я. Анализ применения унифицированных вычислителей в интеллектуальных системах. // Искусственный интеллект. – Донецк: НАН Украины – институт проблем ИИ. – 2009. – №1. – С. 144–148.

- Maxwell - a 64 FPGA Supercomputer / Rob Baxter [et al] // Engineering Letters, 2008. – Vol. 16 Issue 3. – P.426-433.

- Якуба А.А. Развитие ускорителей специализированных вычислений / А.А.Якуба, Э.И.Комухаев, С.Г.Рябчун // Математические машины и системы. – 2010. – № 2. – С. 10-20.

- Основы криптографии: Учебное пособие. 2-е изд.,испр. и доп. А.П. Алферов, А.Ю. Зубов, А.С. Кузьмин, А.В. Черемушкин / – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 480 с.

- Гиранова А.К. Обобщенная структура реконфигурируемого процессора, реализующего симметричные алгоритмы закрытия информации / А.К.Гиранова // Зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2010. –Вип. 57. – C. 113-119.

- Бибило П.Н. Синтез логических схем с использованием языка VHDL / П.Н.Бибило. – М.: СОЛОН-Р, 2002. – 384 с.

- DeviceIoControl function [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363216(v=vs.85).aspx – Назва з екрану.

- What is the Pinout Area Constraints Editor (PACE) [Електронний ресурс]. – XAPP419 (v1.0) October 28, 2002. – Режим доступу: http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp419.pdf – Назва з екрану.

- Зотов В.Ю. Проектирование цифровых устройств на основе ПЛИС фирмы XILINX в САПР WebPACK ISE. – М.: Горячая линия-Телеком, 2003. – 624 с.

- AMD HyperTransport™ Technology [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amd.com/us/products/technologies/hypertransport-technology/
Pages/hypertransport-technology.aspx – Назва з екрану.

- Intel® Quickpath Interconnect Maximizes Multi-Core Performance [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intel.com/content/www/
us/en/io/quickpath-technology/quickpath-technology-general.html – Назва з екрану.

- Гиранова А.К. Разработка пакета программ для проведения экспериментов с реконфигурируемыми вычислителями / А.К.Гиранова // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України. – Київ, 2011. –Вип. 59. – C.124-129.

- Сергиенко А.М. VHDL для проектирования вычислительных устройств / А.М.Сергиенко. – К.: ЧП «Корнейчук», ООО «ТИД ДС», 2003. – 208 с.

- Nexys™2 Spartan-3E FPGA Board [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,789&Prod=
NEXYS2 – Назва з екрану.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html