Воложанінов Сергій Сергійович. Обгрунтування параметрів системи очищення виноградникових малооб'ємних обприскувачів: дис... канд. техн. наук: 05.05.11 / Південний філіал "Кримський агротехнологічний ун-т" Національного аграрного ун-ту. - Сімф., 2005

Воложанінов С.С. Обґрунтування параметрів системи очищення виноградникових малооб’ємних обприскувачів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. - Південний філіал «Кримський агротехнологічний університет» Національного аграрного університету, Сімферополь, 2005. Дисертаційна робота присвячена дослідженню і удосконаленню системи очищення робочої рідини у виноградникових малооб’ємних обприскувачах з метою підвищення якості й надійності роботи машини. Вивчені існуючі системи очищення робочих рідин від механічних домішок, доведено необхідність їх модернізації. На основі теоретичних досліджень розроблена нова система очищення робочої рідини з використанням гідроциклона. Побудовано математичну модель розподілу тиску в системі «вхідний патрубок гідроциклона - регулятор тиску». Визначено конструктивні і технологічні параметри гідроциклона. Досліджено фізико-механічні властивості робочих рідин і механічних домішок, що містяться в них. Проведено експериментальні лабораторні й польові дослідження, на підставі яких доведено високу ефективність функціонування запропонованої системи очищення робочої рідини з використанням гідроциклона..

У дисертаційній роботі розроблено конструкцію гідроциклона для системи очищення робочої рідини у виноградникових малооб’ємних обприскувачах і на основі теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано його геометричні і технологічні параметри. 1. Очищення робочої рідини у малооб’ємних обприскувачах не вирішено технічно, що негативно впливає на експлуатаційні і якісні показники роботи обприскувача, особливо при використанні мідьвмісних препаратів. 2. Аналіз існуючих способів і пристроїв для очищення робочої рідини від механічних домішок в обприскувачах дав змогу обґрунтувати доцільність використання для цієї мети гідроциклона. 3. Виконані аналітичні і теоретичні дослідження дозволили створити метод розрахунку втрат тиску у системі «вхідний патрубок гідроциклона - регулятор тиску» стосовно до сільськогосподарських обприскувачів і кінцево-елементну модель руху рідини у гідроциклоні та встановити математичні залежності для визначення основних конструктивних і технологічних параметрів гідроциклона. 4. Експериментальні дослідження технологічного процесу очищення робочих рідин за допомогою гідроциклона підтвердили аналітико-теоретичні передумови і дозволили: - дослідити фізико-механічні властивості робочих рідин з токсичними речовинами за розробленою автором методикою, а також створити фізичну модель робочих рідин, яка має хімічну стійкість і нетоксичність шляхом аналізу нетоксичних аналогів; - визначити за допомогою методів планування багатофакторного експерименту, що якісне виконання процесу очищення робочих рідин від механічних домішок розміром більш 5010-6 м можливе при діаметрі гідроциклона м, діаметрі зливального патрубка м, діаметрі розвантажувального патрубка м. 5. Польові експериментальні дослідження показали, що використання малооб’ємного обприскувача з очищенням робочої рідини за допомогою гідроциклона дозволяє підвищити змінну продуктивність на 35 %, зменшити витрати часу на технічне обслуговування машини на 50 %, підвищити коефіцієнт використання змінного часу на 27 %. 6. Розроблені рекомендації щодо використання у системі очищення робочих рідин гідроциклона і методика його інженерного розрахунку підтверджують можливість широкого і ефективного застосування цього апарата при проектуванні і модернізації сільськогосподарських обприскувачів. 7. Річний економічний ефект від упровадження малооб’ємного обприскувача з удосконаленою системою очищення склав 3192 грн. Він досягається за рахунок зменшення експлуатаційних витрат, зокрема зниження витрат на отрутохімікати, з одночасним збереженням якості й ефективності обробки виноградних насаджень..