Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

КУЛИК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

УДК 631.303.7

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРИВОДНИХ МЕХАНІЗМІВ

РЕШІТНИХ СТАНІВ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

доктор технічних наук,

професор Ловейкін В. С.

Київ – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП		5

РОЗДІЛ 1. СТАН ПИТАННЯ Й ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ		11

1.1. Основні принципи очищення і сортування зерна		11

1.1.1. Технологічні процеси післязбиральної обробки зерна		11

1.1.2. Способи очищення і сортування зерна		13

1.1.3. Типи зерноочисних машин		14

1.2. Огляд конструкцій повітряно-решітних зерноочисних машин		15

1.2.1. Конструкції робочих органів повітряно-решітних зерноочисних машин		20

1.2.2. Конструкції приводних механізмів решітних станів зерноочисних машин		24

1.3. Огляд існуючих досліджень по темі роботи		25

1.3.1. Дослідження процесу сепарації зернових сумішей зерноочисними машинами		26

1.3.2. Дослідження конструкцій робочих органів зерноочисних машин решітного типу		37

1.3.3. Дослідження конструкцій приводних механізмів решітних станів зерноочисних машин		42

1.4. Постановка задачі дослідження		43

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕШІТНИХ СТАНІВ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН З РЕКУПЕРАТИВНИМ ПРИВОДОМ		46

2.1. Оптимізація режимів руху зернової частинки вподовж вібруючого похилого решета		46

2.1.1. Основні припущення та диференціальні рівняння руху зернової частинки		47

2.1.2. Якісний характер залежності середньої швидкості руху частинки від параметрів		51

2.1.3. Вибір оптимальних параметрів коливань		53

2.2. Оптимізація режимів коливань зернових сумішей за наявності сухого тертя		55

2.3. Оптимізація параметрів спарених кривошипно-повзунних механізмів решітних станів зерноочисних машин		60

2.4. Моделювання динаміки руху робочих органів зерноочисних машин з рекуперативним приводом		75

2.5. Аналіз впливу конструктивних параметрів елементів приводу на енергетичні показники роботи зерноочисної машини		89

2.6. Силовий аналіз зерноочисної машини		111

Висновки по другому розділу		124

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ		126

3.1. Програма експериментальних досліджень		126

3.2. Розробка конструкції ексцентриків для забезпечення необхідних кутів їх взаємного зміщення в ході експериментальних досліджень		128

3.3. Вимірювально-реєструюче обладнання для визначення параметрів зерноочисної машини		130

3.4. Зернові суміші		136

3.5. Планування експерименту та методика обробки даних експериментальних досліджень		137

3.6. Засміченість зерна		139

3.7. Методика відбору проб зерна		140

3.8. Методика визначення якості сепарації зернового матеріалу		141

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ		144

4.1. Результати експериментальних досліджень кутової швидкості приводного вала решітної очистки зерноочисної машини		144

4.2. Результати експериментальних досліджень силових навантажень приводного вала решітної очистки зерноочисної машини		159

4.2.1. Результати експериментальних досліджень крутного моменту на приводному валу робочих органів зерноочисної машини		160

4.2.2. Результати експериментальних досліджень реакцій в опорах (підшипникових вузлах) приводного вала робочих органів зерноочисної машини		171

4.3. Результати експериментальних досліджень якісних показників сепарації		179

4.3.1. Результати експериментальних досліджень якості сепарації		179

4.3.2. Результати експериментальних досліджень втрат основної культури у відходи		180

4.4. Порівняння теоретичних і експериментальних результатів досліджень режимів руху приводного вала решітних станів зерноочисної машини		181

4.4.1. Порівняння теоретичних і експериментальних результатів досліджень кутової швидкості приводного вала решітних станів зерноочисної машини		181

4.4.2. Порівняння теоретичних і експериментальних результатів досліджень крутного моменту на приводному валу решітних станів зерноочисної машини		183

Висновки до четвертого розділу		187

РОЗДІЛ 5. РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ КОНСТРУКЦІЙ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН		189

5.1. Рекомендації з удосконалення приводного механізму решітної очистки зерноочисних машин		189

5.2. Розрахунок очікуваного економічного ефекту		195

ВИСНОВКИ		198

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ		201

ДОДАТКИ		233

ВСТУП

Актуальність теми. Післязбиральна обробка зерна є завершальною стадією при його виробництві. На післязбиральну обробку і зберігання зерна припадає більше однієї третини витрат, пов’язаних із його виробництвом. Своєчасна післязбиральна обробка зерна, зібраного зернозбиральними комбайнами, запобігає його псуванню та сприяє якісному зберіганню.

Підвищення надійності конструкцій зерноочисних машин та зменшення енергетичних витрат приводних механізмів їхніх робочих органів, поліпшення експлуатаційних показників і розширення функціонально-технічних можливостей є пріоритетним напрямом досліджень із удосконалення існуючих та розробки нових зерноочисних машин.

В існуючих теоретичних та експериментальних дослідженнях зерноочисних машин обґрунтовано конструктивні параметри їхніх робочих органів, шляхи підвищення якості та продуктивності сепарації зерна. Разом з іншим, недостатньо уваги приділено дослідженням діючих динамічних навантажень, їхньому характеру зміни в часі та впливу на елементи приводу решітних станів, а також на якість готової продукції.

Під час роботи конструкції зерноочисних машин, а також елементи приводу решітних станів перебувають під дією значних динамічних навантажень. Найбільші динамічні навантаження в існуючих конструкціях зерноочисних машин виникають при досягненні решітними станами крайніх положень. Такі навантаження  небажаними і належать до суттєвих факторів, що значно підвищують енергетичні витрати та знижують надійність роботи зерноочисних машин і, як наслідок, призводять до передчасного виходу їх із ладу.

Дослідження динамічних процесів під час роботи зерноочисних машин дозволить оцінити динамічні навантаження, що діють на їхні конструкції та елементи приводу решітних станів за різних режимів руху. Це уможливить здійснення модернізації існуючих конструкцій зерноочисних машин, а також розроблення нових конструкції, які забезпечать якісну очистку зерна за незначних енергетичних витрат із підвищеним рівнем надійності конструкцій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана за науково-дослідними темами кафедри конструювання машин НУБіП України: «Оптимізація режимів руху механізмів підйомно-транспортних машин, що використовуються при механізації виробничих процесів у тваринництві і рослинництві» (номер державної реєстрації 0105U007502); «Розробка енергоощадних засобів та методів оптимізації режимів руху вантажопідйомних машин у сільськогосподарському виробництві» (номер державної реєстрації 0109U000953).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – зменшення енергетичних втрат решітних зерноочисних машин за рахунок обґрунтування параметрів і режимів руху приводних механізмів решітних станів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- обґрунтувати режими руху зернової суміші вподовж похилого решета й визначити параметри його коливань;

- розробити математичну модель динаміки робочих органів решітної зерноочисної машини;

- обґрунтувати параметри та дослідити силові й енергетичні характеристики приводного механізму для удосконаленої конструкції зерноочисної машини;

- провести експериментальні дослідження задля перевірки отриманих умов руху приводного механізму решітних станів зерноочисної машини з рекуперативним приводом і встановлення закономірностей впливу його параметрів на силові характеристики та якість сепарації зернового матеріалу;

- розробити рекомендації щодо удосконалення решітних зерноочисних машин і виконати техніко-економічну оцінку запропонованих рішень.

Об’єкт дослідження – технологічний процес сепарації зернового матеріалу на решітних робочих органах зерноочисних машин.

Предмет дослідження – обґрунтування конструктивних параметрів та режимів руху приводних механізмів решітних станів зерноочисних машин.

Методи дослідження – теоретичні дослідження здійснено з використанням методів теоретичної механіки, теорії механізмів і машин, варіаційного, диференціального та інтегрального числення, методів математичного моделювання й статистики. Для теоретичних розрахунків використано програми MS «Excel» та Wolfram Mathematica 8.0.1. Експериментальні дослідження проведено у виробничих умовах при сепарації врожаю озимої пшениці сорту «Золотоколоса», ячменю сорту «J.B. Maltasia» та гороху овочевого сорту «Vikma» зерноочисною машиною ОВС-25 у ННВП ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут” із використанням високотехнологічного вимірювального обладнання лабораторії надійності сільськогосподарської техніки УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. Опрацювання результатів експериментальних досліджень виконано із застосуванням положень теорії ймовірності та математичної статистики, зокрема, підпакетів Statistics та Numerical Math програми Wolfram Mathematica 8.0.1.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення дисертаційних досліджень, які визначають наукову новизну одержаних результатів, полягають у такому:

уперше:

- обґрунтовано принцип роботи решітної зерноочисної машини з рекуперативним приводом, що дало можливість здійснювати перерозподіл кінетичної енергії решітних станів із зерновою сумішшю під час безперервних пускогальмівних режимів руху;

- оптимізовано параметри режимів руху зернової суміші вподовж похилого коливного решета та визначено кінематичні характеристики коливання, які забезпечують такий режим руху;

- розроблено математичну модель динаміки робочих органів решітної зерноочисної машини з рекуперативним приводом, на основі якої встановлено залежність нерівномірності руху приводного валу решітних станів від кута зміщення ексцентриків (кривошипів);

удосконалено:

- конструктивні параметри ланок приводного механізму решітних станів зерноочисної машини за енергетичним та динамічним критеріями;

набуло подальшого розвитку:

- застосування рекуперативного приводу решітних станів зерноочисної машини, як одного зі способів зниження енергетичних витрат та динамічних навантажень.

Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведених досліджень рекомендовано використовувати рекуперативний привод решітних станів у зерноочисних машинах, який уможливлює значне зменшення енергетичних витрат та підвищення надійності роботи машини за рахунок зменшення динамічних навантажень.

Запропоновано і впроваджено методику розрахунку нерівномірності руху приводного вала решітних станів, яка дозволяє повною мірою визначити динаміку робочих органів зерноочисної машини. Удосконалена конструкція зерноочисної машини з рекуперативним приводом дає змогу знизити коефіцієнт нерівномірності руху в 3,1 раза порівняно з базовою конструкцією.

За результатами досліджень розроблено нові конструкції приводних механізмів решітних станів та елементів зерноочисних машин, захищених двома патентами України на винаходи та одинадцятьма – на корисні моделі.

Результати досліджень прийняті до впровадження в ННВП ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Методику проведення експериментальних досліджень впроваджено в навчальний процес на кафедрі загальнотехнічних дисциплін ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» під час дослідження нерівномірності руху важільних механізмів із дисципліни «Теорія механізмів і машин».

Особистий внесок здобувача. Основні теоретичні й експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи виконані здобувачем особисто, зокрема: обґрунтовано актуальність проведення досліджень та проаналізовано зміст публікацій патентної документації за обраною темою; розроблено конструкцію решітної зерноочисної машини з рекуперативним приводом [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]; оптимізовано режими руху зернової суміші вподовж похилого коливного решета й визначено параметри коливань, які забезпечують такий режим руху [10, 11]; розроблено математичну модель динаміки робочих органів решітної зерноочисної машини з рекуперативним приводом [12–14, 15, 16]; досліджено вплив кута зміщення ексцентриків на нерівномірність руху, силові та енергетичні характеристики приводного механізму решітних станів зерноочисної машини з рекуперативним приводом [17, 18, 19, 20, 21, 22]; оптимізовано конструктивні параметри приводного механізму решітних станів зерноочисної машини з рекуперативним приводом [18, 19, 23, 24]; розроблено методику й проведено експериментальні дослідження з визначення режимів руху та силових характеристик приводного механізму решітних станів зерноочисної машини за різних кутів зміщення ексцентриків для різних сільськогосподарських культур [25]; розроблено рекомендації щодо вдосконалення решітних зерноочисних машин та виконано техніко-економічну оцінку запропонованих рішень [26–31].

Апробація результатів дисертації. Основні положення наукових досліджень, що містяться в дисертації, було викладено в доповідях і вони отримали позитивну оцінку на: щорічних науково-технічних конференціях НПП та аспірантів, що проводились у НУБіП України протягом 2009–2012 рр. [28–30]; Науково-технічній конференції «Перспективи розвитку агропромислового комплексу в поліському регіоні України», ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (2007); 66-й, 67-й, 68-й, 70-й та 72-й Науково-практичних конференціях у Київському національному університеті будівництва і архітектури (2005–2007, 2009 і 2011 рр.); Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми створення машин сільського та лісового комплексів» (м. Київ, НАУ, 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан та перспективи інноваційного розвитку сільського господарства України: концентрації, методологія, технології, практика» (ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», 2011 р.); на XII Всеукраїнській конференції «Проблеми та перспективи розвитку технічних та біоенергетичних систем природокористування» (НУБіП України, 2012 р.).

Публікації. Основні положення та результати досліджень опубліковано у 31 науковій праці, з яких 13 – статей у наукових фахових виданнях, одна стаття у міжнародному виданні, 2 патенти на винаходи і 11 патентів на корисні моделі України, тези 4 доповідей на науково-практичних конференціях.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішена важлива науково-практична завдача, яка полягає у створенні та дослідженні низькоенергоємного принципу побудови решітних зерноочисних машин із рекуперативним приводом.

1. Встановлено, що гравітаційні зерноочисні машини практично досягли межі підвищення ефективності сепарації зернового матеріалу. Перспективним напрямом подальшого вдосконалення зерноочисних машин є використання рекуперативного приводу, який дозволяє здійснювати перерозподіл кінетичної енергії решітних станів під час безперервних пускогальмівних режимів руху за рахунок використання спільного кривошипно-шатунного механізму на два решета, кривошипи яких зміщені один відносно одного на кут  Цей принцип зменшує енергетичні витрати на процес сепарації зерна та підвищує надійність роботи зерноочисної машини.

2. Здійснено теоретичне дослідження та розроблено математичну модель динаміки зернової суміші вподовж похилого коливного решета з урахуванням сухого тертя. У межах цієї моделі оптимізовано режим руху суміші й визначено параметри коливань решета, які забезпечують рух суміші в одному напрямку.

3. Розроблено математичну модель динаміки робочих органів решітної зерноочисної машини з рекуперативним приводом. На основі цієї моделі визначено режими руху приводного вала решітних станів за різних значень кута зміщення ексцентриків. Установлено, що найменші значення коефіцієнта нерівномірності руху  і коефіцієнта динамічності  досягнуто при куті зміщення ексцентриків , а найбільші –  і  при  При куті Δϕ=π/2, порівняно з кутом Δϕ=π коефіцієнт нерівномірності руху зменшився в 3,34 раза, а коефіцієнт динамічності – у 5,55 раза. Найменше максимальне значення кінетичної енергії  досягається при  а найбільше Tmax.min==78,55Дж – при

4. Проведено оптимізацію конструктивних параметрів зерноочисної машини за енергетичними та динамічними критеріями. Встановлено, що нахил решіт до горизонту в межах від 0 до 15° практично не впливає на зміну максимальних і мінімальних значень кінетичної енергії зерноочисної машини за різних значень кута зміщення ексцентрика. Тоді як при куті нахилу решета до горизонту 35° максимальне значення кінетичної енергії зерноочисної машини зростає майже втричі, порівняно з кутом  Зі збільшенням радіуса ексцентрика приводного механізму максимальне значення кінетичної енергії системи також зростає. Найменше максимальне значення кінетичної енергії  досягається при довжині шатуна 0,30 м і куті зміщення ексцентриків  За цих же значень конструктивних параметрів найменші значення приймають коефіцієнти нерівномірності руху та динамічності, що приводить до зменшення динамічних навантажень і, як наслідок, підвищується надійність роботи очисної машини.

5. Проведено силовий аналіз зерноочисної машини, з якого встановлено, що найменше максимальне значення крутного моменту  досягається при куті зміщення ексцентриків  Разом з тим, найбільше максимальне значення цього моменту  досягається при куті  Таке значне зменшення крутного моменту зерноочисної машини з рекуперативним приводом, порівняно з базовою машиною, приводить до такого ж зменшення енергетичних витрат і підвищення надійності роботи приводного механізму. Також необхідно зазначити, що найменше значення реакцій у підшипниках приводного вала  досягається при куті  Водночас, при цьому куті зміщення ексцентриків має місце найбільше значення реакцій напрямних на решеті (20230 Н).

6. Експериментальними дослідженнями зерноочисної машини встановлено, що зміщення ексцентриків приводного вала решітних станів на кути близькі до 90° приводить до значного зменшення коефіцієнта нерівномірності руху (у 3,1 раза порівняно з базовою машиною). Порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень режимів руху приводного вала для різних кутів зміщення ексцентриків показало достатню збіжність отриманих характеристик. Похибка відхилень коефіцієнта нерівномірності руху не перевищила 11,5 %, а крутних моментів становить від 4,5 % до 16,4 %.

7. На підставі отриманих у дисертаційній роботі результатів теоретичних та експериментальних досліджень розроблені рекомендації з удосконалення приводного механізму та конструкції зерноочисної машини з решітними станами. На основі цих рекомендацій модернізовано зерноочисну машину ОВС-25 (встановленням рекуперативного приводу), яку прийняту до впровадження в ННВП ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут”. До того ж, розроблена конструкція трирешітної зерноочисної машини з рекуперативним приводом при зміщенні ексцентриків на приводному валу на кут

8. Методику проведення теоретичних та експериментальних досліджень режимів руху приводних механізмів решітних станів зерноочисних машин із рекуперативним приводом впроваджено в навчальний процес кафедри загальнотехнічних дисциплін ВП НУБіП України “Ніжинський агротехнічний інститут” при дослідженні нерівномірності руху важільних механізмів із дисципліни “Теорія механізмів і машин”.

9. Економічна ефективність від впровадження зерноочисної машини з рекуперативним приводом решітних станів досягнута за рахунок зменшення енергетичних витрат, встановленої потужності приводного механізму та металоємності приводного валу і становить 692 грн./рік на одну зерноочисну машину.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Ловейкін В. С. Удосконалення конструкції повітряно-решітної очистки зернозбиральних комбайнів з традиційною та аксіально-роторною схемою молотарок / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Науковий вісник НАУ. – 2007. – Вип. 115. – С.77–81.

- Патент на КМ 10535. Україна, МПК А01D 41/12. Сепаратор зернового вороху / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № u 2005 04 460 ; заявл. 13.05.2005 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11.

- Патент на КМ 14393. Україна, МПК А01D 41/12. Сепаратор зернового вороху / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № u 2005 04 460 ; заявл. 13.05.2005 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11.

- Патент на КМ 21506. Україна, МПК А01F 12/44, В07B 1/28. Сепаратор для очищення насіння бавовни / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № u 2006 10 719 ; заявл. 10.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. №3.

- Патент на КМ 21531. Україна, МПК А01D 41/12. Сепаратор зернового вороху / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № u 2006 10 868 ; заявл. 16.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.

- Патент на КМ 46566. Україна, МПК А01F 12/44, В07B 1/28. Машина первинної очистки зерна / Ловейкін В. С., Кулик В. П. ; заявник та власник НУБіП України. – № u 2009 07 554 ; заявл. 17.07.2009 ; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.

- Патент на КМ 62443. Україна, МПК А01F 12/44, В07B 1/28. Машина первинної очистки зерна / Ловейкін В. С., Кулик В. П., Кулик О. А. ; заявник та власник НУБіП України. – № u 2011 02 066 ; заявл. 21.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

- Патент (Винахід) 97155. Україна, МПК А01F 12/44, В07B 1/28. Зерноочисна машина / Ловейкін В. С., Кулик В. П. ; заявник та власник НУБіП України. – № а 2009 13 871 ; заявл. 29.12.2009 ; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1.

- Кулик В. П. Розробка конструкції зерноочисної машини з рекупераційним приводом / В. П. Кулик // Зб. тез доповідей конференції НПП та аспірантів технічного ННІ НУБіП України. Секції ННЦ конструювання і надійності машин для сільського, лісового і водного господарства та харчових технологій. К., 2010. – С. 10–11.

- Ловейкін В. С. Аналіз та оптимізація режимів руху зернової частинки вподовж вібруючого похилого решета / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, В. П. Кулик // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Техніка і енергетика в АПК». – 2012. – Вип. 170, Ч. 1. – С. 277–286.

- Ловейкин В. С. Оптимизация режимов колебаний зерновых смесей при наличии сухого трения / В. С. Ловейкин, Ю. В. Човнюк, В. П. Кулик // MOTROL: International journal on operation of farm and agri-food industry machinery. – 2012. – Vol. 14, No 3. – P. 139–1.

- Ловейкін В. С. Моделювання режимів руху машин і механізмів за наявності нелінійних кінетичних зв’язків / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, В. П. Кулик // Вісник ЛНТУ: Агроінженерні дослідження. – 2008. – №12(2). –  С. 218–224.

- Ловейкін В. С. Динамічний аналіз робочих органів зерноочисних машин з рекупераційним приводом / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – 2009. – Вип. 76. – С. 316–323.

- Ловейкін В. С. Удосконалення методів кінематичного аналізу та динамічної оптимізації спарених кривошипно-повзунних механізмів, які реалізують рекуперацію енергії зворотно-поступального руху робочих органів зерноочисних машин / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, В. П. Кулик // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Технічні науки. – 2009. – № 2. – С. 147–157.

- Ловейкін В. С. Моделювання динаміки руху робочих органів зерноочисних машин з рекупераційним приводом / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Техніка і енергетика в АПК”. – 2010. – Вип. 144, Ч. 3. – С. 62–71.

- Ловейкін В. С. Моделювання динаміки руху робочих органів зерноочисних машин з рекупераційним приводом / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Зб. тез доповідей конференції НПП НУБіП України. Секції ННЦ «Конструювання і надійність машин». – К., 2009. – С. 16–18.

- Ловейкін В. С. Кінематичний аналіз та оптимізація спарених кривошипно-повзунних механізмів, які реалізують рекуперацію енергії зворотно-поступального руху робочих органів / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, В. П. Кулик // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка “Механізація с. г. виробництва”. – 2008. – Вип. 75. – Т. 1. – С. 127–134.

- Ловейкін В. С. Вплив кута зміщення кривошипів на силові характеристики зерноочисної машини / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка “Механізація с.-г. виробництва”. – 2010. – Вип. 93. – Т. 1. – С. 269–276.

- Ловейкін В. С. Визначення оптимальних значень кутів зміщення кривошипів приводного механізму та нахилу решітних станів / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Техніка і енергетика в АПК”. – 2010. – Вип. 144, Ч. 1. – С. 179–188.

- Ловейкін В. С. Аналіз нерівномірності руху приводного механізму робочих органів зерноочисних машин / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Науковий вісник НУБіП України. Серія «Техніка і енергетика в АПК». – 2012. – Вип. 170, Ч. 1. – С. 254–261.

- Кулик В. П. Визначення оптимальних значень кутів зміщення кривошипів приводного механізму та нахилу решітних станів / В. П. Кулик // Зб. тез доповідей конференції НПП та аспірантів технічного ННІ НУБіП України. Секції ННЦ конструювання і надійності машин для сільського, лісового і водного господарства та харчових технологій. – К., 2010. – С. 8–10.

- Ловейкін В. С. Аналіз нерівномірності руху зерноочисної машини з рекупераційним приводом / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Тези доповідей VI міжнародної наукової конференції “Екобіотехнології та біопалива в АПК – ENERGIA 2012”. – Київ-Люблін-Сімферополь-Львів, 2012. – С. 52–53.

- Ловейкін В. С. Вплив радіуса кривошипів на енергетичні показники роботи зерноочисної машини / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Міжвузівський збірник “Наукові нотатки”: – 2009. – Вип. 26. – С. 172–176.

- Ловейкін В. С. Вплив довжини шатуна на енергетичні показники роботи зерноочисної машини / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Техніка і енергетика в АПК”. – К., 2010. – Вип. 144, Ч. 2. – С. 33–39.

- Ловейкін В. С. Методика експериментального визначення параметрів зерноочисної машини / В. С. Ловейкін, В. П. Кулик // Науковий вісник НУБіП України. Серія “Техніка і енергетика в АПК”. – 2011. – Вип. 166. – Ч. 1. – С. 139–146.

- Патент (Винахід) 69192А. Україна, МПК В01G 27/30. Вібраційний транспортер / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Рибалко В. М., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № 2003 12 11 511 ; заявл. 12.12.2003 ; опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8.

- Патент на КМ 21432. Україна, МПК В01G 27/10. Вібраційний транспортер / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № u 2006 10 345 ; заявл. 28.09.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.

- Патент на КМ 21595. Україна, МПК В65G 27/10. Вібраційний транспортер / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № u 2006 11 167 ; заявл. 23.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.

- Патент на КМ 24007. Україна, МПК В65G 27/10. Вібраційний транспортер / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № u 2007 02 104 ; заявл. 27.02.2007 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.

- Патент на КМ 35976. Україна, МПК В65G 27/10. Вібраційний конвеєр / Ловейкін В. С., Ярошенко В. Ф., Кулик В. П. ; заявник та власник Національний аграрний університет. – № u 2008 05 879 ; заявл. 06.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19.

- Патент на КМ 62444. Україна, МПК В65G 27/10. Вібраційний транспортер / Ловейкін В. С., Кулик В. П., Кулик О. А. ; заявник та власник НУБіП України. – № u 2011 02 066 ; заявл. 21.02.2011 ; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

- Кленин Н. И. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Кленин Н. И., Сакун В. А. – М.: Колос, 1994. – 751 с.

- Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / [Д. Г. Войтюк, В. М. Барановський, В. М. Булгаков та ін.]. за ред. Д. Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.

- Механизация послеуборочной обработки зерна: Учебное пособие / [П. И. Макаров, Г. С. Юнусов, И. И. Казанковит др.]. – Йошкар-Ола, 2007. – 284 с.

- Халанский В. М. Сельскохозяйственные машины / В. М. Халанский, И. В. Горбачев. – М.: Колосс, 2004. – 624 с.

- Тиц З. Л. Машины для послеуборочной поточной обработки семян / З. Л. Тиц. – М.: Колос, 1967. – 477 с.

- Гортинский В. В. Процессы сепарирования на зерноперераба-тывающих предприятиях / Гортинский В. В., Демской А. В., Борискин М. А. – М.: Колос, 1980. – 304 с.

- Захарченко И. В. Послеуборочная обработка семян в Нечерноземной зоне / И. В. Захарченко. – М.: Россельхозиздат, 1983. – 263 с.

- Зверков Р. А. Интенсификация технологического процесса сепарации зерна на зерноочистительной машине с цилиндрическими качающимися решетами: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01 /Зверков Р. А. – Новосибирск, 2007 – 167 c.

- Дрогалин К. В. Очистка семян от трудноотделимых примесей / К. В. Дрогалин, Б. В. Жиганков, М. В. Карпов. М.: Колос, 1978. – 127 с.

- Боуман Г. Эффективная обработка и хранение зерна / Г. Боуман. Пер. с англ. В.И. Дашевского. – М.: Агропромиздат, 1991 – 608 с.

- Кузьмич А. Я. Дослідження процесу сепарації дрібного зерносоломистого вороху та обґрунтування параметрів робочих органів очисток комбайнів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва” / А.Я. Кузьмич – Глеваха, 2003. – 18 с.

- Кузьмич А. Я. Дослідження процесу сепарації дрібного зерносоломистого вороху в повітряно-решітних очистках // Механізація та електрифікація сільського господарства. – 2000. – Вип. 83. – С. 196–199.

- Богуславський В. П. Дослідження жалюзійних решіт зернозбиральних комбайнів з оптимізованими сепаруючими поверхнями / Богуславський В. П., Кузьмич А. Я. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Випробування, техніка і технології для сільськогосподарського виробництва на рубежі ХХІ сторіччя”. – Дослідницьке, 1998. – С.21.

- Комаристов В. Ю. Сільськогосподарські машини / Комаристов В. Ю., Петренко М. М., Косінов М. М. – К.: Урожай, 1996. – 240 с.

- Гладков Н. Г. Зерноочистительные машины / Н. Г. Гладков – М.: Машгиз, 1950.– 320 с.

- Демской А. Б. Сепарирующие машины зерноперерабатывающих предприятий / Демской А. Б., Борискин М. А. – М.: Колос, 1979. – 189 с.

- Соколов А. Я. Машины для очистки и транспорта зерна / Соколов А. Я. – М.: Машгиз, 1957. – 376 с.

- Справочнк инженера-механика сельскохозяйственного производства / [В. М. Баутин, Д. С. Буклагин, И.Г. Голубев и др.]. – М.: Информагротех, 1995. – 452с.

- Гудков А. Н. Некоторые проблемы сельскохозяйственного производства / А Н. Гудков. – М.: Сельхозгиз, 1962. – 46 с.

- Кулагин М. С. Механизация послеуборочной обработки и хранения зерна и семян / М. С. Кулагин, В. М. Соловьев, В. С. Жеглов. – М.: Колос, 1979. 256 с.

- Сепаратор воздушно-решетный предварительной очистки СБП-100. Руководство по эксплуатации. ОАО “Воронежсельмаш”. – 64 с.

- Теория, конструкция и расчет сельскохозяйственных машин / [Е. С. Босой, О. В. Верняев, И. И. Смирнов и др.]. М.: Машиностроение, 1973. – 568с.

- Летошнев М. Н. Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, проектирование и испытание / М Н. Летошнев. М.: – Л.: Сельхозгиз, 1955. – 764 с.

- Летошнев М. Н. Сельскохозяйственные машины. Задачи и упражнения / М. Н. Летошнев. – Л.: Госиздат с.-х. литературы, 1955. – 356с.

- Василенко П. М. Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин / Василенко П. М. – К.: УАСХН, 1960. – 284 с.

- Кожуховский И. Е. Исследование работы плоских решет / Кожуховский И. Е. // Труды ВИМ. – М., 1960. – Т. 28. С. 5–40.

- Кожуховский И. Е. Оптимальный кинематический режим качающихся решет / Кожуховский И. Е. // Механизация и электрификация социалистического сельского хазяйства. – М.: 1967.Вып. 7. С. 29–31.

- Кожуховский И. Е. Механизация очистки и сушки зерна / И. Е. Кожуховский, Г. Т. Павловский. – М.: Колос, 1968. – 439 с.

- Кожуховский И. Е. Научные основы и методы расчета и проектирования зерноочистительных машин: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук: спец. 05.04.10 / Кожуховский И. Е. – М., 1970. – 37 с.

- Кожуховский И. Е. Зерноочистительные машины. Конструкция, расчет и проектирование /Кожуховский И. Е. М.: Машиностроение, 1974. – 248 с.

- Кожуховский И. Е. Исследование работы плоских решет при больших загрузках / Кожуховский И. Е. // Труды ВИМ. – М., 1960, Т. 27.С. 132–138

- Заика П. М. О вибрационном способе сортирования семян / П. М. Заика // Механизация процессов сельскохозяйственного производства. Сб. научн. тр. ХИМЭСХ. – Харьков, 1971. Вып. 15. – С. 39–51.

- Заика П. М. Вибрационное перемещение твердых и сыпучих тел в сельськохозяйственных машинах / П. М. Заика. – К.: УСХА, 1999. – 626 с.

- Заика П. М. Динамика вибрационных зерноочистительных машин / П. М. Заика. – М.: Машиностроение, 1977. – 278 с.

- Заика П. М. Вибрационные зерноочистительные машины. Теория и расчет / П. М Заика – М.: Машиностроение, 1967. – 142с.

- Заика П. М. К исследованию вибрационного перемещения твердых тел / Заика П. М., Мазоренко Д. И., Завгородний А. И. // Сб. науч. тр. МИИСП: Применение новейших математических методов и вычислительной техники в решении инженерных задач. – 1977. – Т. 14. – Вып. 10. – С. 21–25.

- Заика П. М. Сепарация семян по комплексу физико-механических свойств / П. М. Заика, Мазнев Г. Е. – М.: Колос, 1978. – 287 с.

- Заика П. М. Вибрационные семяочистительные машины и устройства / П. М. Заика. – М.: МИИСП, 1981. – 139 с.

- Заика П. М. Очистка семян от трудноотделимых семян сорных растений и примесей: Учеб. пособ. / П. М. Заика. – М.: МИИСП, 1986. – 87 с.

- Заика П. М. Избранные задачи земледельческой механики / П. М. Заика. – К.: УСХА, 1992. – 512 с.

- Заїка П. М. Теорія сільськогосподарських машин. Т. 3. Розділ 7. Очистка і сортування насіння / П. М. Заїка. – Харків: Око, 2006. – 408с.

- Заика П. М. Определение законов движения рабочих органов пространственных вибрационных машин / П. М. Заика. // Всеукраинский научно-технический журнал Винницкого государственного аграрного университета “Вибрации в технике и технологиях”. – 2002. – № 4 (25). – С. 17-25.

- Быков В. С. Интенсификация процесса сепарации зерновых смесей на плоских качающихся решетах: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01 / Быков В. С.– Воронеж, 1991 – 235 c.

- Быков В. С. Определение кинематических параметров решета / Быков В. С. // Техника в сельском хозяйстве. – 1997. – № 5. – С. 16-18.

- Быков В. С. Определение скорости виброперемещения сыпучего материала / Быков В. С. // Техника в сельском хозяйстве. – 2000. – № 2. – С. 21-23.

- Быков В. С. Повышение эффективности процесса сепарирования зерновых смесей на плоских качающихся решетах: дис. … доктора тех. наук: 05.20.01 / Быков В. С. – Воронеж, 1999. – 472 c.

- Бакум Н. В. Обоснование рациональных параметров технологического процесса сепарации мелкосеменных смесей на виброрешетной семяочистительной машине: дис. … канд. техн. наук: 05.20.01 / Бакум Н. В. – Харьков, 1984. – 322 с.

- Бакум Н. В. Исследование процесса очистки семян тимофеевки луговой на виброрешетах / Бакум Н. В. // Сб.науч. тр. МИИСП: Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин. – 1978.– Т. ХV.– Вып. 2. – С. 26-30.

- Бакум Н. В. Исследование процесса очистки семян лука от семян куриного проса и щетинница сизого / Бакум Н. В. // Сб.науч. тр. МИИСП: Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин. – 1979.– Т. ХІV.– Вып. 8. – С. 83-90.

- Бакум Н. В., Завгородний А. И., Исаков В. Б. О возможности доочистки семян щавеля до высоких посевных кондиций на виброрешетах. В кн.: Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин: Сб.н.тр. МИИСП, М., 1979, с. 42–45.

- Бакум Н. В. Исследование процесса очистки семян льна / Бакум Н. В., Исаков В. Б. // Сб.науч. тр. МИИСП: Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин. – 1980.– Т. ХVІ. – Вып. 5. – С. 17–22.

- Бакум Н. В. Доочистка семян моркови на виброрешетах / Бакум Н. В. // Сб.науч. тр. МИИСП: Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин. – 1980.– Т. ХVІ.– Вып. 5. – С. 79–82.

- Бакум Н. В. Сепарация семян щавеля на вибрационных решетах / Бакум Н. В. // Сб.науч. тр. МИИСП: Повышение эффективности и качества работы вибрационных семяочистительных машин. – 1981.– Т. ХV.– Вып. 2. – С. 47–50.

- Зильбернагель A. B. Влияние положения частицы относительно грани продолговатого отверстия решета на ее предельную скорость / Зильбернагель A. B. // Вестник ОмГАУ. 2003. – № 2. – С. 122–124.

- Зильбернагель A. B. Интенсификация процесса сепарации зерна на плоских решетах с продолговатыми отверстиями, расположенными под углом: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01 / Зильбернагель A. B. – Омск, 2005 – 176 c.

- Черняков A. B. Экспериментальное исследование работы плоского решета / A. B. Черняков, В. Ф. Евтягин, A. B. Зильбернагель // Омский научный вестник. 2002. – № 21. – С. 67–69.

- Черняков A. B. Экспериментальное исследование факторов, влияющих на работу плоского решета / A. B. Черняков, A. B. Зильбернагель // Омский научный вестник. – 2002. № 20. – С. 120–122.

- Зильбернагель А. В. Предельная скорость движения зерна проходовой фракции на решете с наклонными продолговатыми отверстиями / Зильбернагель А. В. // Вестник ОмГАУ. – 2003. – № 3 – С. 41–45.

- Зильбернагель А. В. Математическая модель процесса взаимодействия частицы с кромкой наклонного прямоугольного отверстия решета / Зильбернагель А. В., Евтягин В. Ф. // Совершенствование технологических процессов зональных сельхозмашин и оборудования. – 2004. – С. 113–117.

- Черняков А. В. Интенсификация технологического процесса сепарации зерна на решетах, совершающих бигармонические колебания: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01. – Омск, 2002 – 188 c.

- Черняков А. В. Исследование процесса сепарации зерна на решете, совершающем бигармонические колебания / Черняков А. В. // Конф. молодых ученых Сиб. региона, посвящ. 30-летию Селекционного центра Сиб. НИИ сел. хоз-ва. Тез. докл. – Омск, 2000. Вып. 2. – С. 70–71.

- Евтягин В. Ф. Граничные режимы бигармонических колебаний плоского решета. / В. Ф. Евтягин, А. В. Черняков // Естественные науки и экология: Межвуз. сб. науч. тр. Омск, 2000. – Вып. 5. – С. 17–20.

- Евтягин В. Ф. Расчет эксцентрикового механизма с эллиптическим шкивом / В. Ф. Евтягин, Л. З. Шрайбер, А. В. Черняков // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2001. №1. – С. 53–58.

- Мекшун Ю. Н. Повышение эффективности процесса сепарации зерна путем применения решетного конвейера с поперечными колебаниями рабочей поверхности: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01. – Курган, 2006 – 180 c.

- Котов Б. І. Теоретичне обґрунтування руху частинки зерна на вібропневморешеті при дії розпушуючих робочих органів / Котов Б. І., Степаненко С. П., Калініченко Р. А. // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип. 115. – С. 112–117.

- Степаненко С. П. Підвищення ефективності вібропневматичних сепараторів зерна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.11 / С. П. Степаненко. – Глеваха, 2008. – 21 с.

- Степаненко С. П. Аналіз взаємодії пасивного розпушувача із віброзрідженим зерновим шаром. / Степаненко С. П. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. – Дослідницьке, 2005. – Вип. 8 (22). Кн. 2. – С. 290–297.

- Степаненко С. П. Обґрунтування параметрів процесу вібропневматичної сепарації зерна на площинному решеті з пасивними розпушувачами / Степаненко С. П. // Механізація та електрифікація сільського господарства: Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – 2005. – Вип. 89. – С. 316–322.

- Степаненко С. П. Визначення впливу швидкості занурення зернини у зерносуміші зернового потоку на загальну якість сепарування насіння / Степаненко С. П. // Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва в сучасних умовах: Вісник степу. Науковий збірник. – Кіровоград. – 2005. – С. 121–123.

- Степаненко С. П. Вплив параметрів пасивних розпушувачів на ефективність вібропневматичної сепарації зерна / Степаненко С. П. // Праці Таврійської державної агротехнічної академії – 2006. – Вип.41. – С. 153–160.

- Степаненко С. П. Вплив аеродинамічних параметрів вібропневмосепаратора на ефективність розділення зернових сумішей / Степаненко С. П. // Збірник тез доповідей молодих вчених ХІV Міжнародної науково-практичної конференції “Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві”, 10-13 жовтня 2006 р. – Глеваха, 2006. – С. 67–74.

- Котов Б. І. Тенденції розвитку конструкцій машин та обладнання для очищення і сортування зерно матеріалів / Котов Б. І., Степаненко С. П., Пастушенко М. Г. // Кіровоградський державний технічний університет. Зб. наук. пр. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – 2003. – Вип. 33. – С. 53–59.

- Котов Б. І. Дослідження шляхів підвищення ефективності віброрешітних сепараторів зерна і насіння / Котов Б. І., Степаненко С. П., Пастушенко М. Г. // Вінницький державний аграрний університет. Зб. наук. праць. “Вибрации в технике и технологиях”. – 2004. – Вип. 3(35). – С. 61–63.

- Котов Б. І. Механіко-математична модель руху твердої частинки у віброзрідженому шарі зерна / Котов Б. І., Степаненко С. П. // Кіровоградський національний технічний університет. Зб. наук. праць. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2004. –Вип. 15. – С. 433–437.

- Котов Б. І. Теоретичні передумови інтенсифікації вібропневматичного розділення зернових матеріалів на решетах / Котов Б. І., Степаненко С. П. // Кіровоградський державний технічний університет. Зб. наук. пр. Конструювання, виробництво та експлуатація сільсько-господарських машин. – 2005. – Вип. 35. – С. 209–214.

- Котов Б. І. Щодо методики дослідження швидкості переміщення зернівок в зерновому воросі на вібруючому решеті / Котов Б. І., Степаненко С. П. // Загальний міжвідомчий науково-технічний збірник КНТУ. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – 2007. – Вип. 37. – С. 223–227.

- Котов Б. І. , Степаненко С. П. Основні напрямки розвитку технологій та технічних засобів для механізації післязбиральної обробки зерна. Механізація та електрифікація сільського господарства: Міжвідомчий тематичний науковий збірник // ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – Глеваха, 2007. – Вип.91. – С. 164–169.

- Патент на КМ 18056. Україна, МПК В07В1/28. Спосіб сепарації зернових матеріалів / Степаненко С. П., Котов Б. І., Пастушенко М. Г.; заявник та власник ННЦ “ІМЕСГ” УААН. – № u 2006 05352; заявл. 16.05.2006, опубл. 16.10.2006, бюл. № 10.

- Лузан П. Г. Обґрунтування параметрів та режимів роботи інерційно-гравітаційного решітчастого сепаратора зерна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.05.11 “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва” / П. Г. Лузан – Кіровоград, 2001. – 18 с.

- Лузан П. Г. Интенсификация процесса сепарирования зерновых материалов под действием инерционных силовых полей / Лузан П. Г., Васильковский А. М., Мачок Ю. В. // Проблеми конструювання та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кіровоград: КІСМ, 1997. – С. 72–74.

- Лузан П. Г. Методика визначення основних параметрів інерційно-гравітаційного сепаратора / Лузан П. Г. // Збірник наукових праць національного аграрного університету, Т. V, “Сучасні проблеми механізації сільського господарства”. – 1999. – С.41–44.

- Лузан П. Г. Вірогіднісна математична модель процесу сепарації на інерційно-гравітаційному сепараторі / Лузан П. Г. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – Кіровоград: КДТУ, 2000. – Вип. 29. – С. 80–83.

- Лузан П. Г. Методика вибору і розрахунку основних конструктивних елементів і параметрів інерційно-гравітаційного сепаратора зернових сумішей / Лузан П. Г. // Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету, “Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація”. – 2001. – Вип. 9. – С. 11–16.

- Васильковский М. И. Проблемы совершенствования процессов очистки и сортирования зерна на решетах / Васильковский М. И., Лузан П. Г. // Повышение технического уровня сельскохозяйственных машин. – К.: УМК ВО, 1991. – С.31–36.

- Васильковский М. И., Лузан П. Г. Совершенствование решетных сепараторов для зерна / Васильковский М. И., Лузан П. Г. // Республиканская НТК “Проблемы конструирования и технологии производства сельскохозяйственных машин”. – Кировоград: КИСХМ. – 1991. – С.18–19.

- Патент (Винахід) 24700А Україна, МПК В07В 13/04. Решітковий сепаратор / Васильковський М. І., Васильковський О. М., Лузан П. Г., Осипов І. М.; заявник та власник Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. – № 97063049; заявл. 24.06.97; опубл. 04.08.98. – бюл № 0.

- Тіщенко Л. М. Наукові основи процесів вібровідцентрового сепарування зернових сумішей: дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / Тіщенко Л. М. – Харків, 2004. – 403 с.

- Тищенко Л. Н. Интенсификация сепарирования зерна / Тищенко Л. Н. – Харьков: Основа, 2004. – 222 с.

- Тищенко Л. Н. К описанию кинетики виброцентробежного сепарирования / Тищенко Л. Н. // Вопросы механизации с.х.: Сб. науч. тр. ХГТУСХ. – 1996. – С. 25–32.

- Тищенко Л. Н. К определению гидродинамических характеристик псевдоожиженных сыпучих сред при работе виброцентробежных сепараторов / Тищенко Л. Н. // Экология и с.-х. техника: Сб. нач. тр. СЗНИИМЭСХ. – 2000. – Т. 1. – С. 70–73.

- Тищенко Л. Н. Гидродинамические характеристики псевдоожиженных сыпучих сред при виброцентробежном сепарировании на зерноперерабатывающих предприятиях / Тищенко Л. Н. // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних та харчових виробництв: Вісник ХДТУСГ. – 2001. – Вип. 5. – С. 13–33.

- Тищенко Л. Н., Бредихин В. В. Тенденции совершенствования вибропневматических центрифуг для разделения зерновых смесей / Тищенко Л. Н., Бредихин В. В. // Конструювання, виробництво та експлуатація с.г. машин: Зб. наук. пр. КДТУ. – 2001. – Вип. 31. – С.92–96.

- Тищенко Л. Н. К исследованию динамики полотна цилиндрических решет виброцентробежных зерновых сепараторов / Тищенко Л. Н. // Экология и с.х. техника: Сб.н.тр. СЗНИИМЭСХ. – 2002. – Т. 3. – С. 278–283.

- Тищенко Л. Н. Динамика полотна цилиндрического решета виброцентробежного сепаратора / Тищенко Л. Н. // Всеукраинский научно-технический журнал Винницкого государственного аграрного университета “Вибрации в технике и технологиях”. – 2002. – № 4 (25). – С. 33–40.

- Тищенко Л. Н. К исследованию параметров виброожиженных зерновых смесей при виброцентробежном сепарировании / Тищенко Л. Н., Телига А. Г. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2002. – Вип. 4 (18), Т. 1. – С. 88–101.

- Тищенко Л. Н. О применении фрактального анализа для развития математических моделей сегрегации зерновых смесей / Тищенко Л. Н. // Механізація с.г. виробництва: Вісник ХДТУСГ. – 2002. – Вип. 11. – С. 106–112.

- Тищенко Л. Н. Определение динамических характеристик полотна цилиндрического решета на основе конечно-элементных моделей / Тищенко Л. Н. // Науковий вісник НАУ. – 2003. – Вип. 60. – С. 315–323.

- Тищенко Л. Н. Явление стохастического резонанса при виброцентробежной сегрегации зерновых смесей как механизм влияния интенсификаторов на процессы сепарации / Тищенко Л. Н. // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних та харчових виробництв: Вісник ХДТУСГ. – 2003. – Вип. 16. – С. 16–20.

- Тищенко Л. Н. Динамическая модель интенсификаторов в вибро-центробежных сепараторах на основе стохастических дифферен-циальных уравнений / Тищенко Л. Н. // Сучасні напрямки технології та механізації переробних та харчових виробництв: Вісник ХДТУСГ. – 2003. – Вип. 22. – С. 21–28.

- Тищенко Л. Н. Анализ движения потока зерновой смеси по внутренней оребренной поверхности цилиндрического виброцентробежного решета / Тищенко Л. Н., Пивень М. В. // Всеукраинский научно-технический журнал Винницкого государственного аграрного университета “Вибрации в технике и технологиях”. – 2003. – Вып. 6 (32). – С. 23–26.

- Пивень М. В. Обґрунтування параметрів процесу решітного сепарування зернових сумішей: дис. … канд. тех. наук: 05.05.11 / Пивень М. В. –Харків, 2006 – 265 c.

- Тищенко Л. Н. Экспериментальное исследование работы модернизированного виброцентробежного решета / Тищенко Л. Н., Пивень М. В. // Механізація сільсько-господарського виробництва. Науковий вісник НАУ. – 1999. – Т. 5. – С. 231–233.

- Тищенко Л. Н. К исследованию динамики зернового потока на наклонном решете / Тищенко Л. Н., Пивень М. В. // Підвищення надійності відновлюємих деталей машин. Вісник ХДТУСГ. – 2001. – Вип. 8. – Т. 1. – С. 198–205.

- Пивень М. В. Численное решение задачи о стационарном потоке сыпучей среды на наклонном решете / Пивень М. В. // Сучасні напрямки технології та механізації процесів переробних та харчових виробництв. Вісник ХДТУСГ. – 2002. – Вип. 9. – С. 40–48.

- Тищенко Л. Н. К исследованию движения зерновой смеси на решете под действием вибрации / Тищенко Л. Н., Пивень М. В // Науковий вісник НАУ. – 2002. – Вип. 49. – С. 329–336.

- Тищенко Л. Н. К исследованию динамики зернового потока на внутренней поверхности вертикального цилиндрического виброцентробежного решета / Тищенко Л. Н., Пивень М. В. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. Сучасні проблеми землеробської механіки. – Миколаїв: МДАУ. 2002. – Вип. 4 (18). – Т. 2. – С. 144–154.

- Тищенко Л. Н. К исследованию разделения фракций зерновой смеси при сепарировании на вертикальном цилиндрическом виброцентробежном решете / Тищенко Л. Н., Пивень М. В. // Вибрации в технике и технологиях. – 2002. – №5(31). – С. 40–43.

- Тищенко Л. Н. Анализ движения потока зерновой смеси по внутренней оребренной поверхности цилиндрического вибро-центробежного решета / Тищенко Л. Н., Пивень М. В. // Всеукраинский научно-технический журнал Винницкого государственного аграрного университета “Вибрации в технике и технологиях”. – 2003. – № 6 (32). – С. 23–26.

- Тищенко Л. Н. Исследование внутрислоевого движения частиц зерновой смеси при виброцентробежном сепарировании / Тищенко Л. Н., Пивень М. В. // Вибрационные машины и технологии. Курский государственный технический университет. – 2003. – С. 150–156.

- Пивень М. В. Исследование процесса сегрегации зерновой смеси при виброцентробежном сепарировании / Пивень М. В. // Вибрации в технике и технологиях. – 2004. – № 4 ( 36). – С. 23–26.

- Патент (Винахід) 31700А. Україна, МПК В09В 1/26. Циліндричне решето / Тіщенко Л. М., Півень М. В., Мандрика О. В., Резніченко Ф. М., Пуха В. М.; заявник та власник Тіщенко Л. М., Півень М. В., Мандрика О. В., Резніченко Ф. М., Пуха В. М. – № 98105572; заявл. 23.10.1998; опубл. 15.12.2000, бюл. № 7

- Бредихін В. В. Обгрунтування параметрів процесу вібропневмо-відцентрового розділення насіннєвих сумішей за густиною насіння: дис. … канд. техн. наук: 05.05.11 / Бредихін В. В. – Х., 2003 – 248 с.

- Бредихін В. В. Механіко-математична модель руху зернових сумішей у вібропневмоцентрифугах / Бредихін В. В. // Механізація та електрифікація сільського господарства. Глеваха. – 2001. – Вип. 85. – С. 116–119.

- Бредихин В. В. Изыскание способов повышения эффективности вибропневмоцентробежного разделения зерновых смесей / Бредихин В. В.// Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – 2001. – Вип. 1. Т. 1. – С. 45–49.

- Тіщенко Л. М. Тенденции совершенствования вибропневматических центрифуг для разделения зерновых смесей / Тіщенко Л. М., Бредихін В. В. // Конструювання та експлуатація сільськогосподарських машин. Кіровоград. – 2001. – Вип. 31– С. 92–96.

- Васильковський О. М. Розробка конструкції та обґрунтування параметрів відцентрового решітного сепаратора зерна: дис. … канд. тех. наук: 05.05.11 / Васильковський О. М. – Кіровоград, 2001 – 131 c.

- Васильковський М. І. Вдосконалення технологічного процесу очищення зерна зерноочисними машинами загального призначення. / Васильковський М. І., Осипов І. М., Васильковський О. М., Мороз С. М. // – Механізація і автоматизація технологічних процесів у молочному скотарстві. Агроінженерні дослідження. Вісник Львівського державного аграрного університету. – 1999. – № 3. – С. 102–107.

- Васильковський О. М. Обгрунтування конструктивних параметрів інерційного прямоточного сепаратора зерна / Васильковський О. М., Васильковський М. І., Осипов І. М. // – Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – 1999. – Вип. 29. – С. 234–238.

- Лузан П. Г. Нові конструкції решіткових сепараторів / Лузан П. Г., Васильковський О. М. // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. – 1999. – Вип. 27. – С. 123–127

- Васильковський О. М. Аналіз процесу сепарації на інерційному прямоточному сепараторі / Васильковський О. М., Васильковський М. І., Осипов І. М. // Механізація сільськогосподарського виробництва. Збірник наукових праць Національного аграрного університету. – 2000. – Т. 8, С. 346–349.

- Васильковский М. И. Перспективные направления совершенствования зерночистительных машин / Васильковский М. И., Васильковский А. М., Косинов М. М. // Проблеми конструювання та експлуатації сільськогосподарської техніки. Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. – 1997. – С. 33–35.

- Васильковськи М. І. Аналіз процесу відцентрової сепарації зерна на решетах / Васильковськи М. І., Лузан П. Г., Васильковський О. М. // Розробка і технологія виробництва сільськогосподарських машин. – К.: ІСДО, 1994. – С. 18–20.

- Васильковский М. И. Повышение эффективности сепарации сыпучих материалов на решетах / Васильковский М. И., Лузан П. Г., Васильковский А. М. // Тезисы региональной научно-практической конференции “Проблемы разработки производства и эксплуатации подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин”. – Кировоград: КИСМ. – 1994. – С. 28–29.

- Козий А. Б. Обоснование параметров технологического процесса очистки и сортирования семян зерновых культур на вибрационной семяочистительной машине: дис. … канд. тех. наук: 05.02.01. – Х., 1998. – 337 с.

- Козий А. Б. Сортирование семян ячменя на вибрационном сепараторе / Козий А. Б. // Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1983. – С. 71–72.

- Козий А. Б. Вибросепарация семян овса / Козий А. Б. // Повышение эффективности сельскохозяйственных машин и орудий для растениеводства: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1984. – С. 107–109.

- Козий А. Б. Вибросепарация семян овса по комплексу фрикционных и упругих свойств / Козий А. Б. // Повышение эффективности и качества работы вибрационных семяочистительных машин: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1985. – С. 79–85.

- Козий А. Б. Очистка и сортирование семян зерновых культур / Козий А. Б. // Совершенствование технологических процессов и рабочих органов сельскохозяйственных машин: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1986. – С. 61–65.

- Козий А. Б. Сортирование семян зерновых культур на фрикционном сепараторе / Козий А. Б. // Послеуборочная обработка семян на вибрационных семяочистительных машинах: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1987. – С. 117–122.

- Козий А. Б. Сортирование семян овса и ржи на вибрационной семяочистительной машине / Козий А. Б. // Вопросы механизации сельского хозяйства: Сб. науч. тр. Харьк. гос. аграр. ун–та. – 1996. – С. 53–57.

- Козий А. Б. Определение оптимальных параметров процесса очистки и сортирования семян зерновых культур на вибрационной семяочистительной машине / Козий А. Б. // Вопросы механизации сельского хозяйства: Сб. науч. тр. Харьков. – 1996. – С. 57–60.

- Манчинський Ю. О. Обґрунтування параметрів розділення насіннєвих сумішей на вібруючій поверхні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора тех. наук: спец. 50.20.01 / Манчинський Ю. О. – К., 2000. – 31 с.

- Манчинський Ю. О. Обгрунтування параметрів робочого органу вібраційної машини для розділення насіннєвих сумішей / Манчинський Ю. О. – Х.: Око, 1997. – 124 с.

- Заика П. М. Теоретическое исследование движения семян по фрикционной неперфорированной плоскости вибросепаратора с учетом их формы / Заика П. М., Манчинский Ю. А., Бакеев С. Д. // Совершенствование рабочих органов сельскохозяйственных машин: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1983. – С. 3–9.

- Манчинский Ю. А. Определение оптимальных параметров процесса очистки семян конопли на вибрационной семяочистительной машине / Манчинский Ю. А., Богомолов А. В. // Повышение эффективности сельскохозяйственных машин и орудий для растениеводства: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1984. – С. 85–90.

- Манчинский Ю. А. Исследование влияния начальных условий на характеристики движения семян на вибрирующей плоскости при произвольном направлении вибрации / Манчинский Ю. А., Бакум В. В. // Совершенствование технологических процессов и рабочих органов сельскохозяйственных машин: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1986. – С. 23–28.

- Манчинский Ю. А. Выбор критерия качества сортирования семян овощных культур на вибрирующей неперфорированной плоскости / Манчинский Ю. А., Жмай Л. Г. // Повышение эффективности и качества вибрационных семяочистительных машин: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1985. – С. 74–79.

- Манчинский Ю. А. Исследование движения плоских частиц по вибрирующей плоскости / Манчинский Ю. А., Бакум В. В. // Послеуборочная обработка семян на вибрационных семеочистительных машинах: Сб. науч. тр. МИИСП. – 1987. – С. 86–93.

- Манчинский Ю. А. Особенности движения семян на рабочей плоскости вибрационной семеочистительной машины / Манчинский Ю. А. // Технология производства и конструирования с. х. машин: Сб. науч. тр. Харьковского государственного аграрного университета. – 1996. – С. 84–90.

- Манчинський Ю. О. Оцінка якості розділення насіннєвих сумішей / Манчинський Ю. О. // Механізація та електрифікація сільського господарства: – Вип. 86. – К. – 1997. – С. 56–60.

- Манчинський Ю. О. Визначення характеристик руху насіння на робочій площині вібраційної насіннєочисної машини / Манчинський Ю. О. // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1998. – Вип. 3. – С. 25–29.

- Манчинський Ю. О. Вплив керуючих параметрів на критерії ефективності вібраційної насіннєочисної машини / Манчинський Ю. О. // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1998. – Вип. 9. – С. 126–131.

- Куринная Н. О. Повышение эффективности сепарации зерна круговыми колебаниями решет в режиме самоочистки отверстий от застрявших частиц: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01 / Куринная Н. О. – Курган, 2009. – 174 с.

- Амосов Г. И. Обоснование параметров процесса ударной очистки плоских решет с круговыми колебаниями в зерноочистительных машинах: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01 / Амосов Г. И. – Курган, 2003. – 159 с.

- Дроздецкий Ю. А. Повышение эффективности процесса сепарации зерна на решетках с продольными колебаниями применением ударной очистки их отверстий: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01 / Дроздецкий Ю. А. – Курган, 2003. – 167 с.

- Завгородний А. И. Очистка решет в зерноочистительных машинах / Завгородний А. И. – К.: УСХА, 1992. – 180с

- Завгородний А. И. Профили для рабочих элементов очистителей роторных решет с n-угольным сечением / Завгородний А. И. // Совершенствование конструкций рабочих органов с.-х. техники: Сб. науч. тр. Харьковского сельскохозяйственного института им. В. В. Докучаева, – 1988. – С. 87–95.

- Завгородний А.И. Процесс забиваемости решета, оснащенного механизмом очистки / Завгородний А.И. // Вопросы механизации возделывания и уборки с. х. культур: Сб. науч. тр. Харьковского сельскохозяйственного института им. В. В. Докучаева. – 1990. – С. 62–72.

- Завгородний А. И. Забиваемость решет многокомпонентными смесями / Завгородний А. И. // Совершенствование технологического процесса и конструкций рабочих органов с.-х. техники: Сб. науч. тр. Харьковского государственного аграрного университета. – 1992. – С. 69–78.

- Завгородний А. И. Анализ времени технологических циклов очистителей решет / Завгородний А. И. // Сучасні проблеми сільськогосподарського машинобудування: Зб. наук. пр. Національного аграрного університету. – 1997. – Т. 1 – С. 24–26.

- Завгородний А. И. К исследованию очистки отверстий цилиндрического решета очистителем с комбинированными рабочими органами / Завгородний А. И. // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1998. – Вип. 9. – С. 135–138.

- Завгородний А. И. Забиваемость отверстий очищаемых решет при случайном движении рабочих органов очистителей / Завгородний А. И. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. праць Національного аграрного університету. – 1999. – Т. 5. – С. 67–71.

- Завгородний А. И. К определению рациональных параметров очистителей решет со случайным движением рабочих органов очистителей / Завгородний А. И. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. праць Національного аграрного університету. – 1999. – Т. 6. – С. 244–249.

- Заика А. П. Забиваемость решет, снабженных очистителями со случайным движением рабочих органов / А. П. Заика, А. И. Завгородний // Конструирование и технология производства сельскохозяйственных машин: Респуб. межвед. науч.-техн. сб. / Кировоградский институт сельскохозяйственного машиностроения. – 1993. – Вып. №23. – С. 12–18.

- Завгородний А. И. Теоретическое исследование геометрии самотранспортирующих рабочих органов очистителя роторных решет / Завгородний А. И., Дюндик С. М., Новиков С. Е. // Совершенствование технологического процесса и конструкций рабочих органов с.-х. техники: Сб. науч. тр. Харьковского государственного аграрного университета. – 1992. – С. 78–85.

- Завгородний А. И. О влиянии рабочих органов очистителей на пропускную способность решет / Завгородний А. И., Дюндик С. М., Романов В. А. // Технология производства и конструирование сельскохозяйственных машин: Сб. науч. тр. Харьковского государственного аграрного университета. – 1997. – С. 70–78.

- Завгородний А. И. Оценка технологической эффективности и резерва усовершенствования рабочих органов очистителей решет / Завгородний А. И., Козаченко А. В., Дюндик С. М. // Технология производства и конструирование сельскохозяйственных машин: Сб. науч. тр. Харьковского государственного аграрного университета. – 1996. – С. 78–83.

- А. с. 1755944 СССР, МКИ5 B 07 B 1/50. Устройство для очистки решет / А. И. Завгородний (СССР). – № 4834210/03; заявл. 05.06.90; опубл. 23.08.92, Бюл. № 31.

- А. с. 1755945 СССР, МКИ5 B 07 B 1/50. Способ очистки решет и устройство для его осуществления / А. И. Завгородний, Н. И. Шакин, А. А. Андрейченко (СССР). – № 4840059/03; заявл. 21.06.90; опубл. 23.08.92, Бюл. № 31.

- А. с. 1808422 СССР, МКИ5 B 07 B 1/50. Щеточный очиститель плоских решет / А. И. Завгородний, С. М. Дюндик, А. П. Горбанев, А. А. Андрейченко (СССР). – № 4936157/03; заявл. 14.05.91; опубл. 15.04.93, Бюл. № 14.

- Дюндик С. М. Дослідження процесу очищення плоских решіт зерноочисних машин та обґрунтування параметрів очисників з комбінованими робочими органами: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01 / Дюндик С. М. – Харків, 1998. – 157 с.

- Дюндик С. М. Об очистке отверстий решет очистителем с комбинированными рабочими органами / Дюндик С. М., Завгородний А. И. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. праць Національного аграрного університету. – 1998. – Т. 4. – С. 278–282.

- Дюндик С. М. Деформація щіток очисника при взаємодії з рухомим решетом / Дюндик С. М., Завгородній О. І., Зефіров В. М. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. праць Національного аграрного університету. – 1998. – Т. 4. – С. 213–216.

- Дюндик С. М. Вплив деформації щіток очисника на якість очищення решіт зернообробних машин / Дюндик С. М., Завгородній О. І., Зефіров В. М. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. праць Національного аграрного університету. – 1998. – Т. 4. – С. 216–220.

- Дюндик С. М. К исследованию процесса очистки плоских решет зерноочистительных машин / Дюндик С. М., Завгородний А. И. // Новые решения в современных технологиях: вестник ХГТУ. – 1999. – Вып. 47 – С. 29–31.

- Дюндик С. М. К вопросу оптимизации параметров очистителя решет с комбинированными рабочими органами / Дюндик С. М., Завгородний А. И. // Підвищення надійності відновлюємих деталей машин: Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. – 2000. – Вип. 4. – С. 220–223.

- Дюндик С. М. Исследование кинематики ударных рабочих органов очистителя решет с канатным приводом / Дюндик С. М. // Вопросы механизации сельского хозяйства: Сб. науч. тр. ХГТУСХ. – 1996. – С. 192–198.

- Завгородний А. И. О влиянии рабочих органов очистителей на пропускную способность решет / Завгородний А. И., Дюндик С. М., Романов В. А. // Технология производства и конструирование сельскохозяйственных машин: Сб. науч. тр. Харьковского государственного аграрного университета. – 1996. – С. 70–78.

- Завгородний А. И. Об очистке отверстий решет очистителем с комбинированными рабочими органами / Завгородний А. И., Дюндик С. М. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Зб. наук. праць Національного аграрного університету. – 1998. – Т. 4. – С. 278–282.

- А. с. 1816518 СССР, МКИ5 В 07 В 1/54. Очиститель плоских решет / А. И. Завгородний, А. В. Богомолов, Н. И. Шакин, С. М. Дюндик, А. П. Заика, А. П. Горбанев (СССР). № 4892964/03; заявл. 25.12.90; опубл. 23.05.93, Бюл. № 19.

- Тищенко Л. Н. Обоснование параметров технологического процесса очистки вертикальных цилиндрических вибрационно-центробежных решет: дис. … канд. тех. наук: 05.20.01 / Тищенко Л. Н. – Харьков, 1984. – 224 с.

- Мандрика О. В. Підвищення ефективності процесу очистки циліндричних решіт вібраційно-відцентрових сепараторів: дис. … канд. тех. наук: 05.05.11 / Мандрика О. В. – Харків, 2001. – 166 с.

- Тищенко Л. Н. К вопросу динамики взаимодействия системы “сепаратор-зерновой поток” / Тищенко Л. Н., Мандрыка А. В. // – Сб. науч. тр. ХГТУ. – 1998. – Вып. 6. – Ч .2. – С. 149–151.

- Тіщенко Л. М. Методика моделювання процесу сепарування системи ‟решето-зерновий потік” / Тіщенко Л. М., Мандрика О. В. // – Науковий вісник Національного аграрного університету. – 1998. – С. 154–157.

- Тищенко Л. Н. Оптимизация параметров системы “вибрационно-копирующий очиститель – цилиндрическое решето” / Тищенко Л. Н., Мандрыка А. В. // – Збірник наукових праць Національного аграрного університету. – 1999. – Т. 6. – С. 77–81.

- Тіщенко Л. М. До питання дослідження системи “очисник – решето - зерновий потік” під дією радіальних коливань / Тіщенко Л. М., Мандрика О. В. // Тракторная энергетика в растениеводстве. Сб. науч. тр. ХГТУСХ. – 2000 – С. 167–170.

- Мандрыка А. В. К вопросу определения упругодемпфирующих свойств очистителя / Мандрыка А. В. // – Тракторная энергетика в растениеводстве. Сб. науч. тр. ХГТУСХ. – 2000. – С. 171–174.

- А. с. 335018 СССР, МКИ3 В 07 В 1/30, А 01 F 12/44. Решетный стан / А. С. Сергеев, В. М. Соловьев, Г. Н. Павлихин, И. И. Косицын, В. М. Халанский, А. Н. Зюлин (СССР). – № 1479562/29–93; заявл. 19.10.70; опубл. 11.04.72, бюл. № 13.

- Патент на КМ 49662. Україна, МПК В07В 1/62, А01С 1/00. Криволінійне решето / Бакум М. В., Леонов В. П.; заявник та власник Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка; Бакум М. В.; Леонов В. П. – № u 2009 10 509; заявл. 16.10.2009; опубл. 11.05.2010, бюл. № 9

- Патент на КМ 28310. Україна, МПК А 01 В 15/00. Спосіб інтенсифікації процесу сепарації сипких матеріалів на решетах / Бакум М. В., Манчинський Ю. О., Горбатовський О. М. ; заявник та власник Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка; – № u 2007 05 573 ; заявл. 21.05.2007 ; опубл. 10.12.2007,        Бюл. № 20.

- Патент на КМ 50874, МПК В 07 В 1/00. Спосіб інтенсифікації сепарації насіннєвих сумішей на плоских решетах / Харченко С. О., Бакум М. В. ; заявник та власник Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Харченко Сергій Олександрович, Бакум Микола Васильович ; № u 2009 13 683 ; заявл. 28.12.2009 ; опубл. 25.06.2010, Бюл. № 12.

- Патент на КМ 55286, МПК В 07 В 1/00, А 01 В 76/00. Решето з прямокутними отворами / Харченко С. О., Бакум М. В. ; заявник та власник Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Харченко С. О., Бакум М. В. ; № u 2010 06 635 ; заявл. 31.05.2009 ; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.

- Патент на КМ 58042, МПК В 07 В 1/28. Спосіб інтенсифікації сепарації насіннєвих сумішей на штампованих решетах / Харченко С. О., Бакум М. В. ; заявник та власник Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Харченко Сергій Олександрович, Бакум Микола Васильович ; № u 2010 11 203 ; заявл. 20.09.2010 ; опубл. 25.03.2011, Бюл. № 16.

- Патент на КМ 37527, МПК В 07 В 1/46. Решето Фадєєва / Фадєєв Л. В. ; заявник та власник Фадєєв Л. В. ; № u 2008 09 604 ; заявл. 22.07.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22.

- Патент на КМ 38176, МПК В 07 В 1/46. Решето Фадєєва / Фадєєв Л. В. ; заявник та власник Фадєєв Л. В. ; № u 2008 09 582 ; заявл. 22.07.2008 ; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.

- Патент на КМ 38177, МПК В 07 В 1/46. Решето Фадєєва / Фадєєв Л. В. ; заявник та власник Фадєєв Л. В. ; № u 2008 09 583 ; заявл. 22.07.2008 ; опубл. 25.12.2008, Бюл. № 24.

- А. с. 1567285 СССР, МКИ3 В 07 В 1/00. Сито / И. А. Гурин, Г. И. Никитин, А. П. Филиппов, Т. В. Вильд (СССР). – № 4454912/25–03 ; заявл. 05.07.1988 ; опубл. 30.05.1990, Бюл. № 20.

- А. с. 1706723 СССР, МКИ3 В 07 В 1/04. Сито / А. А. Лопан, А. С. Архипов, И. В. Шевцов, Ю. Н. Мекшун (СССР). – № 4697291/03 ; заявл. 14.04.1989 ; опубл. 23.01.1992, Бюл. № 3.

- Пат. 2384995 Российская федерация, МПК A 01 F 12/44. Зерноочистительная машина / Орлов А. А. ; заявитель и патентообладатель Орлов Алексей Андреевич. – № 2009104677/12 ; заявл. 11.02.09 ; опубл. 27.03.10, Бюл. № 9.

- Блехман И. И. Иследования процесса вибросепарации вибротрнспортировки. / И. И. Блехман // Инженерный сборник 1952 – Т. ХI. – С. 35–78.

- Блехман И. И. Движение частицы в колебающейся среде при наличии сопротивления типа сухого трения / И. И. Блехман, В. В. Гортинский, Г. Е. Птушкина // Изв. АН СССР. Отд-ние техн. Наук. Механика и машиностроение. – 1963. – № 4. – С. 32–28.

- Блехман И. И. Нелинейные задачи теории вибротрспорта и вибросепарации / И. И. Блехман, Г. Ю. Джанелидзе // Труды международного симпозиума по нелинейным колебаниям, АН УССР. – 1963. Т. III. – С.41–71.

- Блехман И. И. Вибрационное перемещение / И. И. Блехман, Г. Ю. Джанелидзе. – М.: Наука, 1964. – 410 с.

- Блехман И. И. О теории вибрационного разделения сыпучих смесей / И. И. Блехман, В. Я. Хайман // Изв. АН СССР. Механика. – 1965. – № 5. – С. 153–161

- Блехман И. И. Что может вибрация? О вибрационной технике и вибрационной механике / Блехман И. И. – М.: Наука, 1988. – 207 с.

- Вибрации в технике: Справочник. В 6-ти томах – Т. 4. Вибрационные процессы и машины / Под ред. Э. Э. Лавендела. – М.: Машиностроение, 1981. – 509 с.

- Гончаревич И. Ф. Динамика вибрационного транспортирования / Гончаревич И. Ф. – М.: Наука, 1972 – 244 с.

- Гончаревич И. Ф. Теория вибрационной техники и технологии / И. Ф. Гончаревич, К. В. Фролов – М.: Наука, 1981 – 319 с.

- Брусин В. А. К теории вибротранспортировки / В. А. Брусин // Изв. вузов. Радиофизика. – 1960. – Т. III.–Вни.3. – С. 467–477.

- Нагаев Р. Ф. Периодические режимы вибрационного перемещения. / Р. Ф. Нагаев. – М.: Наука, 1978. – 160 с.

- Курдюмов А. А. Вибрация корабля / Курдюмов А. А. – Л.: Судпромгиз, 1961. – 318 с.

- Сакович В. Л. Об учете сил сопротивления в вибраторах для бетона / В. Л. Сакович // Известия вузов. Строительство и архитектура. – 1961. – № 6. – С. 45–58.

- Сакович В. Л. Исследование машин вибрационного действия / В. Л. Сакович // Научные труды Киевского инженерно-строительного института.  – 1961. – Вып. 17. – С. 204–225.

- Сакович В. Л. Метод решения уравнений динамически нелинейных вибросистем / В. Л. Сакович // Научные труды Киевского инженерно-строительного института. – 1964. – Вып. 20. – С. 91–105.

- Сакович В. Л. Вынужденные колебания вибратора при наличии сухого трения / В. Л. Сакович // Научные труды Киевского инженерно-строительного института. – 1964. – Вып. 20. – С. 116–127.

- Ден-Гартог Дж. П. Механические колебания / Ден-Гартог Дж. П. – М.: Физматгиз, 1960.

- Den-Hartog I. P. Forced Vibrations With Combined Conlomb and Viscons Friction / I. P. Den-Hartog // Transactions of ASME. – 1931.– Vol. 53, No. 9. – P. 107–115.

- Стрекис А. М. Вынужденные колебания с одной степенью свободы при наличии сухого трения и при произвольной возмущающей силе / А. М. Стрекис // Сб. “Вопросы динамики и динамической прочности”. – Рига: РПИ, 1956. – Вып. IV. С. 175–189.

- Крылов А. Н. О некоторых дифференциальных уравнениях математической физики / Крылов А. Н. – М. – Л., 1950. – 384 с.

- Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев – М.: Наука, 1986. – 544 с.

- Ловейкин В. С. Определение оптимальных режимов движения механизмов грузоподъемных машин / В. С. Ловейкин // Подъемно-транспортное оборудование. – К.: Техника, 1987, вып. 18. – С. 31–35.

- Ловейкин В. С. Расчеты оптимальных режимов движения механизмов строительных машин / В. С. Ловейкин // – Киев: УМК ВО, 1990. – 168 с.

- Ловейкін В.С. Аналіз нерівномірності руху роликової формовочної установки з рекупераційним приводом / В. С. Ловейкін, К. І. Почка // Підйомно-транспортна техніка. – 2005. – № 4. – С. 19-33.

- Артоболевский И. И. Теория механизмов и машин / Артоболевский И. И. – М.: Наука, 1975. – 640 с.

- Артоболевский И. И. Динамические критерии режима движения машин / Артоболевский И. И. // Теоретична и приложена механика / Болгария. – 1971. – №1. – С. 11–24.

- Ловейкин В. С. Оценка движения механизмов и машин / В. С. Ловейкин // Подъемно-транспортное оборудование. – 1989. – Вип. 21. – С. 16–18.

- Веденяпин Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных / Г. В. Веденяпин – М.: Колос, 1973. – 199 с.

- Погорелый Л. В. Инженерные методы испытаний сельскохозяйственных машин / Погорелый Л. В. – К.: Техніка, 1991. – 157с.

- Агейкин Д. И. Датчики контроля и регулирования: справочник / Агейкин Д. И., Костина Е. Н., Кузнецова Н. Н. – М.: Машиностроение, 1965. – 928 с.

- Подпрятов Г. І. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва/ Подпрятов Г. І., Скалецька Л. Ф., Сеньков А. М. – К.: Вища освіта, 2004. – 272 с.

- Ящук Н. Правильний відбір проб зерна та насіння для аналізу сільгоспкультур / Н. Ящук // Пропозиція. – 2010. – № 7. – С. 78–81.

- Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. Серія: Математичні науки / Барковський В. В., Барковська Н. В., Лопатін О. К. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 448 с.

- Пшениця. Технічні умови: ДСТУ 3768:2010 – [Чинний від 2010-04-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національні стандарти України).

- Ячмінь. Технічні умови: ДСТУ 3769-1998 – [Чинний від 1998-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 1998. – 15 с. – (Національні стандарти України).

- Горох. Технічні умови: ДСТУ 4523:2006 – [Чинний від 2007-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 10 с. – (Національні стандарти України).

- Иванов М. Н.. Детали машин: Учебник для машиностроительных специальностей вузов / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. – М.: Высш. шк., 2008. – 408 с.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.