Гуменюк Володимир Олександрович. Гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-корегуючих станцій : Дис... канд. наук: 05.22.13 - 2009.

Гуменюк В.О. Гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-корегуючих станцій. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом. ДП “Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління”, Київ, 2009. Дисертацію присвячено обґрунтуванню завадозахисту контрольно-корегуючих станцій для гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень шляхом використання синтезованої інваріантної антенної решітки контрольно-корегуючої станції, що працює в складній електромагнітній обстановці. Вперше розроблено модель для просторово-часової обробки сигналів ККС з ЦАР. Набула подальшого розвитку методика гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній ЕМО роботи ККС. Покращено комплекс технічних засобів, що в умовах застосування в контрольно-корегуючих станціях цифрової антенної решітки забезпечують якість просторово-часової обробки сигналів. Розроблено нові технічні рішення антен ККС здатних формувати стабільну по відношенню до частоти корисних сигналів та завад діаграму спрямованості. Оцінено область ефективності запропонованого комплексу технічних рішень..

- Аналіз рівнів якості радіонавігаційного забезпечення контрольно-корегуючих станцій з традиційними схемами побудови засвідчив їх невідповідність вимогам замовників. Системний аналіз робіт попередників виявив необхідність в розробці антени контрольно-корегуючої станції з просторово-часовою обробкою сигналів, що забезпечить: формування множини навігаційних космічних апаратів, що гарантують точність навігаційних визначень; адаптовану до частоти завади й сигналу діаграму спрямованості; цілеспрямоване застосування компонентів цифрової антенної решітки. - Вперше розроблено та обґрунтовано модель, в якій запропоновано новий принцип розподілу функцій між аналоговими та цифровими трактами контрольно-корегуючої станції з цифровою антенною решіткою для просторово-часової обробки сигналів за рахунок покращення в контрольно-корегуючій станції векторного відношення сигнал/завада згідно просторової параметризації функції діаграми спрямованості та шляхом синтезу інваріантних антенних решіток, що в умовах апріорної невизначеності про частоту сигналів та роботі в широкій смузі частот забезпечує точність надання корегуючого коду контрольно-корегуючої станції. - Набула подальшого розвитку методика гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-корегуючих станцій за рахунок одночасного врахування не лише геометричних умов розташування робочого сузір’я навігаційних космічних апаратів, геометричного розташування джерел завад у просторі, а також параметрів завад й режимів застосування цифрових антенних решіток в контрольно-корегуючих станціях у процесах навігаційних визначень. - Набули подальшого розвитку моделі оцінок похибок, що за рахунок вперше запропонованого комплексу технічних засобів, які в умовах дії факторів електромагнітної обстановки та застосування в контрольно-корегуючих станціях нових принципів побудови цифрових антенних решіток, забезпечують якість просторово-часової обробки сигналів. Запропоновані технічні рішення для просторово-часової обробки сигналів контрольно-корегуючими станціями забезпечують покращення достовірності формування множини навігаційних космічних апаратів приблизно в 1,5 разів. - Розроблено нові технічні рішення варіантів адаптивної та неадаптивної антен для розробки та реалізації аналогових та цифрових трактів антен контрольно-корегуючих станцій, здатних формувати стабільну по відношенню до частоти корисних сигналів та завад діаграму спрямованості. - Оцінено область ефективності запропонованого комплексу технічних рішень, що гарантує експлуатаційну точність навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-корегуючих станцій з середньо-квадратичним відхиленням менше, аніж 0,4 м від еталонного значення. - Мета досліджень щодо обґрунтування методики й моделей щодо технічних, програмно-апаратних рішень гарантування експлуатаційної точності навігаційних визначень в складній електромагнітній обстановці роботи контрольно-корегуючих станцій досягнута і всі поставлені часткові завдання вирішені повністю. - Перспективним напрямком подальших досліджень може бути пошук шляхів зменшення рівня внутрішніх шумів приймального тракту ККС, а також шумів квантування та дискретизації для збільшення максимальної глибини провалу діаграми спрямованості, що сформовано контрольно-корегуючою станцією в напрямку завади..