Махов Валерій Григорович. Обгрунтування параметрів технології виїмки крутих пластів гідроімпульсними установками: дисертація канд. техн. наук: 05.15.02 / НАН України; Інститут фізики гірничих процесів. - Донецьк, 2003

МАХОВ В.Г. Обгрунтування параметрів технології виїмки крутих пластів гідроімпульсними установками. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. – Інститут фізики гірничих процесів НАН України, Донецьк, 2003. У дисертації на основі аналітичних і експериментальних досліджень розроблені й обгрунтовані технологічні параметри виймання вугілля з застосуванням гідроімпульсних установок при розробці крутих пластів, у тому числі: розташування і форма вибою в площині пласта; силовий вплив на виконавчий орган виймальної машини при різноманітних конструктивних виконаннях установки; керування гірничим тиском і провітрювання вибою. Обгрунтовані техніко-економічні параметри технології виймання крутих вугільних пластів дозволили розширити галузь застосування гідроімпульсних установок у складних гірничо-геологічних умовах. Ефективність отриманих результатів полягає в збільшенні рівня механізації і підвищенні безпеки очисних робіт при розробці надто викидонебезпечних пластів..

У дисертаційній роботі на підставі проведених аналітичних, експериментальних і шахтних досліджень вирішена актуальна задача по обгрунтуванню параметрів технології виймання вугілля з застосуванням гідроімпульсних установок при розробці тонких крутих пластів. Основні практичні результати дисертаційної роботи полягають у наступному: 1. Попередня розробка дуже тонких крутих пластів потужністю 0,5-0,7 м може забезпечити захист майже усіх викидонебезпечних пластів робочої потужності в Центральному районі Донбасу. 2. З урахуванням сучасних вимог з безпеки ведення робіт розробка дуже тонких крутих викидонебезпечних пластів у небезпечній зоні повинна здійснюватися спеціальною технікою і базуватися на технології нового технічного рівня і комплексної механізації основних технологічних процесів. 3. Тривалий етап створення і впровадження стругових установок із різноманітним принципом впливу виконавчого органа на вибій, а також різноманітними видами засобів притиснення виконавчого органа до вугільного масиву, не виявив істотних переваг одного виду перед іншими. 4. Використовуючи пружні опорно-направляючі елементи в технологічних схемах виїмки вугілля, у тому числі і з застосуванням гідроімпульсної установки, не можна розраховувати на постійну стабільну форму вибою. Форма вибою буде безупинно змінюватися, створюючи труднощі в керуванні, як безпосередньо установкою, так і бічними породами. 5. На якість провітрювання очисного вибою, обладнаного гідроімпульсною установкою, робить негативний вплив потік падаючого вугілля. В окремих випадках має місце перекидання вентиляційного струменя в очисному вибої. 6. При роботі гідроімпульсною установкою найбільш небезпечна зона напружено-деформованого стану масиву концентрується в 1,5-2,0 рази далі від вибою, чим при роботі очисних комбайнів, що є неодмінною умовою зберігання привибійного простору. 7. Гідроімпульсна установка є більш безпечним засобом виїмки викидонебезпечних пластів, чим будь-який інший вид виймальної техніки, тому що вугілля відбивається невеличкими порціями, поступово, що значною мірою знижує умови для миттєвого розвантаження напруг у гірничому масиві. 8. Практична корисність результатів роботи полягає у: розробці й обгрунтуванні параметрів технології виїмки вугілля (форма вибою, кріплення і керування гірничим тиском, вплив газового фактора, безпека робіт і ін.) з застосуванням гідроімпульсної установки; розширенні області й обсягу застосування засобів механізації при розробці крутих пластів, у тому числі надто викидонебезпечних; 9. Розроблені параметри технології застосування гідроімпульсних установок використані при розробці технічних документів по експлуатації установки ГІУВ-1 на шахті ім. Гайового, а також галузевих нормативних документів: «Технологические схемы применения гидроимпульсных установок в очистных забоях крутых и крутонаклонных угольных пластов Донбасса», затверджених директором Держвуглепрома Міністерства палива й енергетики України 12 листопада 2000 р.; Технічне завдання на машину бурову гідроімпульсну МБГІ-1, затвердженому начальником Науково-технічного управління Держвуглепрома Міністерства палива й енергетики України 25 липня 2001 р.; «Технологическая схема бурения восстающих скважин гидроимпульсной машиной МБГИ-1», затверджена Міністерством палива й енергетики України 21 жовтня 2001 р. Технічне завдання на машину бурову гідроімпульсну МБГІ-1 сприяло розвитку НДДКР у галузі технології і засобів проведення підняттєвих виробок на викидонебезпечних пластах. Технологічні схеми використані шахтами Центрального району Донбасу при впровадженні засобів гідроімпульсної виїмки вугілля. Впровадження результатів роботи має соціальний ефект у підвищенні безпеки робіт при виїмці надто викидонебезпечних крутих вугільних пластів..