Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

імені адмірала Макарова

На правах рукопису

КАБАНОВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 629.5.01: 629.542

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СУХОВАНТАЖНИХ СУДЕН ТРАМПОВОГО

СПОСОБУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Спеціальність 05.08.03 – конструювання та будування суден

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Нєкрасов Валерій Олександрович

доктор технічних наук, професор

Перший примірник дисертації

ідентичний за змістом з іншими

примірниками дисертації.

Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради Д 38.060.02

д.т.н., професор                                 Коростильов Л. І.

Миколаїв – 2013 р.

ЗМІСТ

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ	5

ВСТУП	6

Розділ 1. СУЧАСНИЙ СТАН СУДЕН ТРАМПОВОГО ФЛОТУ І

ПЕРСПЕКТИВА ЇХ РОЗВИТКУ	13

  - Перевезення вантажів морем	13

    - Динаміка вантажоперевезень	13

    - Фрахтування судна	14

  - Морські транспортні судна	17

    - Класифікація суден за типом використання. Склад світового флоту…	17

    - Сучасний економічний стан флоту	19

    - Особливості трампових суден	20

  - Аналіз основних характеристик трампових суден	21

  - Короткий огляд літератури за темою дослідження	27

Висновки за розділом 1 	29

Розділ 2. ЗАДАЧА ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ТРАМПОВИХ СУДЕН	31

  - Постановка задачі проектування трампового судна для умов

ринкової експлуатації	31

  - Задача визначення основних характеристик трампа..	35

    - Формулювання критерію ефективності..	36

  - Методи розв'язку оптимізаційної задачі проектування трампа	42

  - Методи розв'язку задач функціонування трампу	44

  - Представлення закону розподілу оптимізованого критерію

ефективності	49

Висновки за розділом 2	50

Розділ 3. ЗАДАЧА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАМПОВОГО СУДНА	52

  - Формулювання задач функціонування	52

    - Задача одержання замовлення на вантажоперевезення	55

    - Задача виконання судном вантажних операцій	55

    - Задача здійснення транспортного переходу судна між портами	56

  - Погодні умови в районі експлуатації судна	58

    - Аварійність морського транспорту	59

  - Імітаційна модель району експлуатації судна	65

    - Завдання параметрів регіону функціонування	64

    - Алгоритм статистичного експерименту в оптимізаційній задачі	68

Висновки за розділом 3	73

Розділ 4. МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ

ЕЛЕМЕНТІВ ТРАМПОВОГО СУДНА	74

  - Опис критерію ефективності функціонування судна	75

  - Система обмежень оптимізаційної задачі	76

  - Математична модель визначення характеристик судна	80

    - Розрахунок складових економічного критерію ефективності	81

    - Визначення проектних характеристик судна	87

    - Визначення потужності СЕУ	88

    - Розрахунок складових навантаження мас	89

    - Розрахунок остійності	90

    - Визначення мінімального надводного борту судна	95

Висновки за розділом 4 	97

Розділ 5. РОЗВ’ЯЗОК ДВОЕТАПНОЇ СТОХАСТИЧНОЇ ЗАДАЧІ

ОПТИМІЗАЦІЇ ГОЛОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАМПОВОГО СУДНА	99

  - Математична модель задачі двоетапної оптимізації основних

характеристик трампового судна	99

  - Формулювання штрафної функції	108

  - Перевірка достовірності результатів	116

5.3.1	Похибка методу Монте-Карло	116

5.3.2	Похибка розрахунків характеристик судна	118

Висновки за розділом 5	124

ВИСНОВОК 	126

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	128

Додаток А. АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ РОЗМІРІВ

ТРАМПОВОГО СУДНА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО

КОМПЛЕКСУ “TrampCargoShip”.	142

А.1. Модуль визначення характеристик судна.	142

А.2. Розрахунок потужності головного двигуна за методом Холтропа	143

А.3. Розрахунок втрати швидкості судна на хвилюванні	146

А.4. Розрахунок складових вагового навантаження	147

А.5. Розрахунок початкової метацентричної висоти та періоду вільних

бортових коливань судна	149

А.6. Розрахунок остійності судна на великих кутах крену	150

А.7. Оцінка морехідності судна	159

Додаток Б. АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАМПОВОГО СУДНА.	160

Б.1. Економічні розрахунки річної експлуатації судна.	160

Додаток В. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ТРАМПОВОГО СУДНА ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗРОБЛЕНОГО

ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ “TrampCargoShip”	163

В.1. Вигляд робочої програми..	163

В.2. Приклад перетину модифікованої поверхні для оптимальних

характеристик судна  ..	164

В.3. Система обмежень оптимізаційної задачі	164

В.4. Результати розрахунків..	165

Додаток Г. АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТЫ	166

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

СевНТУ – Севастопольский національний технічний університет

НУК – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ОНМУ – Одеський національний морський університет

ЧДУ – Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ISL – Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development

DSC – Drewry Shipping Consultants

CRS – Clarkson Research Services

СЕУ – суднова енергетична установка

ГД – головний двигун

ДСО – діаграма статичної остійності

ВП – випадковий процес

ПСП – початкова стадія проектування

ЦВ – центр ваги

ВП – верхня палуба

МЦВ – метацентрична висота

СКВ – середньоквадратичне відхилення

д/б – держбюджетна

р.т. – регістрова тонна

куб. ф. – кубічних футів

ЦФ – цільова функція

ШФ – штрафна функція

ШД – штрафний додаток

САПР – система автоматизованого проектування суден

ОПЗ – область припустимих значень

ВСТУП

Морський транспорт займає важливе місце у розвитку світової економіки. Зокрема, для України він має стратегічне значення. Особливістю морських вантажоперевезень нашої країни є широке використання трампового судноплавства. Для даного способу експлуатації характерні відсутність закріпленості судна на фіксованих лініях руху та можливість одночасного перевезення різнорідних вантажів. У порівнянні з іншими формами організації перевезень, це дозволяє більш успішно реагувати на фрахтові пропозиції і легше пристосовуватися до до стрімко змінюючихся умов конкурентного ринку, тим самим, забезпечуючи одержання більшого прибутку.

Для отримання ефективності  нового судна, ще на початковій стадії проектування потрібно враховувати умови його майбутньої експлуатації, для реального відображення яких необхідне  спільне вирішення внутрішньої та зовнішньої задач проектування. З огляду на особливості трампового судноплавства, проблему проектування судна доцільно формулювати в стохастичній постановці, тим самим представляючи її як задачу перетворення  законів розподілу випадкових вхідних величин у закон розподілу результуючої функції (показник економічної ефективності).

Спроектовані на основі такого урахування судна будуть найбільш пристосовані  до:

- функціонування в умовах конкурентного середовища;

- забезпечення ефективності своєї роботи;

- подальшого розвитку в постійно змінюючихся умовах ринку;

- безперервного технічного вдосконалювання.

Ці обставини обумовлюють актуальність проблеми розвитку трампового типу суден на основі вдосконалення методу їх проектування.

З огляду на вищевикладене, актуальність дослідження визначається:

а) необхідністю удосконалення комплектації та роботи торговельного суховантажного флоту України, більшість якого складають трампові судна;

б) необхідністю забезпечення ефективного функціонування трампових суден в умовах ринкової економіки, збільшення  ефективності за рахунок ретельного урахування випадковості факторів експлуатації при проектуванні, переходу до стохастичної постановки задачі проектування і її вирішення на цій основі;

в) необхідністю розробки відсутнього на сьогоднішній день програмного забезпечення для визначення основних характеристик трампа на початкових стадіях проектування за критеріями найбільшої ефективності.

Наукове значення результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що формулювання та розв'язок задач функціонування, вибору критеріїв ефективності та розробки методу пошуку характеристик оптимального проекту трампового судна є актуальними невирішеними проблемами сучасної теорії проектування суден.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація  виконана відповідно до "Концепції розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період до 2020 року", "Cтратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року", затвердженою постановою Кабінету міністрів України від 6 травня 2009 року №581-р.

Дисертація  включає результати досліджень, отримані при виконанні прикладної д/б науково-дослідної роботи Розробка методики проектування суден для умов ринкової експлуатації” № ДР 0107U000718, де здобувач брав участь як відповідальний виконавець та прикладної д/б науково-дослідної роботи "Розробка методики визначення параметричної надійності судна на початкових етапах його проектування" № ДР 0111U002319, де здобувач брав участь як виконавець.

Мета наукового дослідження. Метою даного дослідження є розробка удосконаленої технології визначення оптимальних головних елементів і характеристик трампових суден на початкових стадіях їх проектування.

Основні задачі наукового дослідження. Для досягнення поставленої мети дослідження, необхідно вирішити наступні задачі:

1. Визначити стан торгівельного суховантажного флоту України та світу і створити базу даних за сучасними універсальними суховантажними суднами з отриманням відповідних статистичних залежностей;

2. Виділити особливості експлуатації трампових суден та на цій основі розробити відповідну модель їх функціонування;

3. Проаналізувати критерії ефективності, які застосовуються в задачах  проектування суден, сформулювати критерій, за яким буде вирішено задачу пошуку  проектних характеристик трампового судна;

4. Сформулювати і розв’язати оптимізаційну задачу пошуку головних елементів та характеристик трампового судна;

5. Розробити методику визначення оптимальних проектних характеристик трампу на початкових стадіях проектування.

Об'єктом дослідження є проектування судна трампового способу експлуатації за критеріями найбільшої ефективності.

Предметом дослідження є визначення оптимальних для заданого регіону експлуатації головних елементів універсального суховантажного судна трампового способу експлуатації на початкових стадіях його проектування.

Методи дослідження. Задачу функціонування трампового судна і визначення його ефективності сформульовано і розв’язано за допомогою апарату теорії ймовірностей та методів імітаційного моделювання. Наближені залежності побудовано на основі використання методів регресійного аналізу. При розв'язанні задачі визначення головних елементів трампу використано фундаментальні методи теорії корабля і теорії проектування суден. Задачу вибору його головних елементів і характеристик розв’язано за допомогою методів нелінійного програмування, теорії оптимізації. Для оцінки похибки обчислень використано методи теорії похибок.

Дисертаційна робота ґрунтується на працях вітчизняних та закордонних вчених в області теорії корабля, теорії проектування суден, зокрема оптимізаційного проектування. Велике наукове і практичне значення в цих галузях мають роботи H. Benford, V. Bertram, H. Schneekluth, В. В. Ашика,                   С. М. Баскакова, А. В. Броннікова, А. М. Вашедченко, О. І. Гайковича,                             Л. М. Дихти, В. Р. Душко, В. І. Краєва, О. І. Кротова, В. О. Нєкрасова,                             В. М. Пашина, В. П. Соколова, О. І. Соломенцева.

Наукові результати і їхня новизна:

1. На основі використання математичних методів дослідження операцій вперше сформульовано та розв'язано сукупність стохастичних задач функціонування трампового судна, що дає змогу враховувати особливості умов експлуатації трампу на початкових стадіях проектування, забезпечуючи його конкурентоспроможність.

2. За допомогою методів теорії ймовірності удосконалено формулювання критерію ефективності судна трампового способу експлуатації, в якому разом з традиційними економічними показниками використано показник надійності виконання судном своїх функціональних операцій, що забезпечує його надійне та продуктивне використання.

3. На основі методів нелінійного програмування та імітаційного моделювання вперше розроблено методику оптимізації головних елементів трампового судна за двома критеріями економічної ефективності: максимізація прибутку, що приносить трамп в процесі експлуатації та мінімізація потужності суднової енергетичної установки. Використання створеного оптимізаційного методу на початкових стадіях проектування  дозволить отримати параметри найбільш ефективного та надійного судна.

4. За допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу, диференціального числення та лінійної алгебри вперше розроблено метод, який забезпечує коректний пошук екстремуму в умовах зашумленої цільової функції оптимізаційної задачі пошуку головних характеристик трампового судна.

5. Вперше, за допомогою апроксимаційних методів, побудовано сукупність регресійних рівнянь, створених на основі обробки бази даних характеристик сучасних універсальних суховантажних суден. Це дозволяє виконати експрес-оцінювання основних елементів суден на початкових стадіях їх проектування.

Наукове значення результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що формулювання та розв'язок задач функціонування, вибору критеріїв ефективності та розробки методу пошуку характеристик оптимального проекту трампового судна є актуальними невирішеними проблемами сучасної теорії проектування суден.

Розв’язання цих задач надає можливість здійснити вдосконалення процесу проектування суден трампового способу експлуатації.

Практична цінність роботи. Практична цінність результатів дисертаційної роботи полягає у створенні прикладних методик, реалізованих у розробленому програмному продукті "TrampCargoShip", який забезпечує знаходження оптимальних характеристик трампового судна на початкових стадіях його проектування. Таким чином, ефективність проектних робіт підвищується за рахунок скорочення термінів розробки проекту на початковій стадії.

Крім того, практична цінність проекту полягає у створенні судна, орієнтованого на отримання максимального прибутку, що забезпечує його майбутню конкурентоспроможність та ефективність.

Завдяки тому, що умови експлуатації, обмеження на оптимізовані параметри й інші вихідні дані можуть бути змінені користувачем, програмне забезпечення рекомендовано для використання в проектно-конструкторських і науково-дослідних організаціях для дослідницького проектування та обґрунтування вибору проектних характеристик і найбільш ефективних варіантів суден розглянутого способу експлуатації.

Створена методика може бути корисною в практичній діяльності організацій, що займаються експлуатацією трампового флоту для прогнозування та урахування можливих економічних ситуацій, а також для забезпечення ефективного використання наявних суден.

Використання результатів роботи. Розроблені методика вибору основних елементів суден трампового способу експлуатації та програмне забезпечення "TrampCargoShip" впроваджені та використані в порядку дослідної експлуатації у НФ ООО "ОМА"Интерброкер" (м. Миколаїв, Україна), в учбовому процесі Національного університету кораблебудування (м. Миколаїв, Україна), в ООО "Балтик энд Ориентал Николаев" (м. Миколаїв, Україна), в учбовому процесі Одеського національного морського університету  (м. Одеса, Україна), в ПАТ "Чорноморсуднопроект" (м. Миколаїв, Україна).

Конкретна особиста участь автора в одержанні наведених у дисертації наукових результатів полягає в створенні бази даних за сучасними суховантажними суднами та отриманні відповідних статистичних залежностей, розробці схеми та імітаційної моделі функціонування трампа, формуванні методу визначення його ефективності і вартості, формулюванні критеріїв ефективності, системи тривіальних і функціональних обмежень оптимізаційної задачі проектування трампа, модифікації формули штрафної функції (що забезпечує швидку та коректну збіжність оптимізаційних методів), розробці методу оптимізації за декількома критеріями проектних характеристик судна, розробці програмного продукту визначення головних характеристик і елементів трампа, аналізі впливу складових системи обмежень, а також незалежних змінних на результуючу оптимізовану функцію.

Апробація роботи. Результати дисертаційної роботи доповідались і одержали позитивну оцінку на науково-технічній конференції професорсько-викладацького складу НУК (Україна, м. Миколаїв, НУК, 26-28 квітня 2006, 23-25 квітня 2008, 24-26 березня 2010); міжнародній науково-методичній конференції "Автоматизація суднобудівного виробництва і підготовка інженерних кадрів: стан, проблеми, перспективи" (Україна, м. Миколаїв, НУК, 26-27 червня 2007); міжнародній науково-методичній конференції "Безпека мореплавання і її забезпечення при проектуванні та побудові суден"  (Україна, м. Миколаїв, НУК, 25-26 жовтня 2007); всеукраїнській студентській науково-технічній конференції "Совершенствование проектирования и эксплуатации морских судов и сооружений" (Україна, м. Севастополь, СевНТУ, 2-5 грудня 2008); міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании" (Україна, м. Одеса, 15-25 грудня 2008); міжнародній науково-практичній інтернет-конференції  "Современные направления теоретических и прикладных исследований" (Україна, м. Одеса, 16-27 березня 2009); форумі молодих учених "Макаровськi читання" (Україна, м. Миколаїв, НУК, 27-28 травня 2009); міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Научный потенциал мира" (Болгария, г. София, 17-25 вересня 2009); міжнародній науково-технічній конференції "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці" (Україна, м. Миколаїв, НУК, 15-17 вересня 2010, 5-7 жовтня 2011 ); "Могилянські читання" (Україна, м. Миколаїв, ЧДУ, 9-11 листопада 2011); міжнародній науково-технічній конференції "Актуальные проблемы судоходства, судостроения и судоремонта" (Україна, м. Одеса, ОНМУ, 16-18 листопада 2011); міжнародній конференції молодих вчених "Комп’ютерні науки та інженерія 2011" (Україна, м. Львів, Національний університет "Львівська політехніка", 24–26 листопада 2011).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 14 друкованих наукових праць, з них 5 статей [28, 42, 94, 128, 132] без співавторів, 2 статті [31, 89] у співавторстві в збірниках наукових праць НУК  видання, що рекомендується Переліком ВАК України і 7 матеріалів та тез доповідей міжнародних конференцій [29, 41, 61, 90, 88, 106, 127] без співавторів.

ВИСНОВОК

У процесі дисертаційного дослідження розв’язано важливу наукову задачу – підвищення ефективності суден трампової форми експлуатації. Це досягається створенням методики визначення  оптимальних проектних характеристик трампа для заданих економічних умов на початкових стадіях його проектування. На основі усіх розроблених та використаних здобувачем методів створено програмний комплекс, за допомогою якого здійснюється визначення оптимальних за декількома критеріями проектних характеристик трампового судна.

Основні результати роботи:

1. Проаналізовано стан суховантажного флоту України та світу. Створено базу даних за сучасними універсальними суховантажними суднами, оброблення якої дало відповідні статистичні залежності у вигляді регресійних рівнянь. Створені формули застосовано для формування початкової точки оптимізаційної задачі пошуку головних елементів і характеристик судна трампового способу експлуатації. Зазначені залежності також можуть бути використані для експрес-оцінювання основних характеристик суховантажних суден на начальних стадіях їх проектування.

2. Виділено та проаналізовано особливості режиму експлуатації універсальних суховантажних трампових суден у вигляді сукупності стохастичних задач, що реалізовано у відповідній моделі функціонування. Врахування експлуатаційних умов дозволяє забезпечити ефективність судна ще на стадії проектування.

3. Проаналізовано критерії ефективності, які використовуються в задачах оптимізаційного проектування суден.  Було удосконалено обраний критерій ефективності, в якому разом з традиційними економічними показниками фігурує надійність виконання судном своїх функціональних операцій.

4. Сформульовано і вирішено задачу оптимізації головних розмірів і характеристик трампового судна. Уперше в задачі пошуку головних характеристик трампа застосовано метод оптимізації, що забезпечує задоволення декільком критеріям ефективності в процесі сумісного розв’язку зовнішньої та внутрішньої задач проектування. Уперше в методі пошуку оптимальних характеристик проектованого судна використано апроксимаційні методи для забезпечення коректного пошуку екстремуму в умовах зашумленої цільової  функції;

5. Розроблено методику визначення оптимальних проектних характеристик трампового судна на початкових стадіях його проектування, яка реалізована у прикладному програмному продукті "TrampCargoShip".

Достовірність отриманих результатів виконаного дослідження забезпечується:

- постановкою задач функціонування  (складених на підставі аналізу режимів експлуатації існуючих функціонуючих трампових суден) і проектування трампа, що супроводжувалися коректним використанням при їхньому вирішенні методів теорії корабля, теорії проектування суден, апарату імітаційного моделювання та нелінійного програмування;

- порівнянням та збіжністю отриманих за допомогою побудованої математичної моделі судна, результатів з аналогічними даними існуючих універсальних суховантажних суден розглянутого способу експлуатації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Outlook for Shipping Market : Dry cargo, Tankers, Containers [Електронний ресурс] : report by HSBC Shipping Services at the 6 th Annual Shipping Conference, 2012 / HSBC Shipping Services. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CG8QFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.hsbcscheduling.com%2Ff.php%3Fefid%3DbDJgNTo0ZD42PDFmZWI&ei=WqUgUNGAGpDOsgb8jIDYBw&usg=AFQjCNHE7skqmuWs99tb2WficoOCDzB7iA&sig2=-eUpP2diXLWD_3Nqu31MdA. – загол. з екрану.

2. Review of Maritime Transport 2011 [Text] : report by the Unctad Secretariat / United Nations Conference on Trade And Development. – New York, 2011. – 213 p. – ISBN 978-92-1-112841-3.

3. Branch, А. Elements Of Shipping [Text] / Alan Edward Branch. – 8th ed. – New York : Routledge, 2007. – 505 p. – ISBN 978-0-415-36286-3.

4. Wilson, J. Carriage of Goods by Sea [Text] / John Furness Wilson. – 7th ed. – USA. : Longman, 2010. – 616 p. – ISBN 978-1-4082-1893-8.

5. Stopford, M. Maritime Economics [Text] / Martin Stopford. – 3d ed. – New York : Routledge, 2008. – 840 p. – ISBN 978-0-415-27558-3.

6. Dockray, M. Cases & materials on the carriage of goods by sea [Text] / Martin Dockray, Katherine Reece Thomas. – 1st ed. – London. : Routledge-Cavendish, 2004. – 512 p. – ISBN 978-1-85941-796-6.

7. Правила оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом [Текст] :  затв. наказом Мінтрансу і зв'язку України 13.12.04 № 1098 : діє з 08.01.2005.

8. Кодекс торгового мореплавання України [Текст] : затв. наказом президента 23.05.95 № 176/95 : ред. від 06.04.2011, підстава 2753-17.

9. Николаева, Л. Л. Формы договора морской перевозки [Текст] / Л. Л. Николаева. – Одесса : Феникс, 2007. – 240 с. – ISBN: 978-966-438-048-2.

10. Coghlin, T. Time Charters  (Lloyd's Shipping Law Library) [Text] / Terence Coghlin, Andrew W. Baker and Julian Kenny, John D. Kimball. – 6th ed., revised – London. : Informa Law, 2008. – 868 p. – ISBN 1-84311-751-7

11. Cooke, J. Voyage Charters (Lloyd's Shipping Law Library) [Text] / Julian Cooke, Timothy Young QC, John Kimball, LeRoy Lambert, Andrew Taylor, David Martowski. – 3d ed., revised – London : LLP Professional Publishing, 2007. – 1254 p. – ISSN: 1-85978-599-9.

12. Schofield, J. Laytime and Demurrage [Text] / John Schofield. – 6th ed. – London : Informa, 2011. – 495 p. – ISBN 978-1-84311-945-6.

13. Summerskill, M. B. Laytime [Text] / Michael Brynmor Summerskill. – 4th ed. – London : Stevens & Son, 1989. – 358 p. – ISBN 978-0-420-47970-9

14. Мировой фрахтовый рынок [Электронный ресурс] / ТЭФ Росатранс. – Режим доступа : http://rosatrans-tlt.ru/stati/2.2.-mirovoy-frahtovyy-rynok.html. – загол. с экрана.

15. Промышленные грузы [Текст] : справочно-информационный бюллетень / учредитель ООО "ИА Металл-Курьер". – Днепропетровск : Металл-Курьер, 2010, 10(219-220), 40 с.

16. Войниченко, В. Мировое судостроение: фрахт диктует условия [Электронный ресурс] / Валерий Войниченко. – Режим доступа : http://www.ugmk.info/print/art/1209051506.html. – загол. с экрана.

17. Review of Maritime Transport 2008 [Text] : report by the Unctad Secretariat / United Nations Conference on Trade And Development. – New York and Geneva, 2008. – 184 p. – ISBN 978-92-1-112758-4.

18. Войниченко, В. Мировой фрахтовый рынок и его функции [Электронный ресурс] / Валерий Войниченко. – Режим доступа : http://www.transportall.ru/info/perevozki/289/2141.html. – загол. с экрана.

19. Войниченко, В. Мировое судостроение: портфель заказов за 2 года вырос вдвое [Электронный ресурс] / Валерий Войниченко. – Режим доступа : http://www.rtpp.com.ua/news/2008/04/22/4/916.html. – загол. с экрана.

20. Войтенко, М. Сектор сухогрузных судов чувствует себя хорошо [Текст] / Михаил Войтенко // Морской Бюллетень – Совфрахт. – 2009. – № 23. – С. 4–6.

21. Войтенко, М. Тяжеловесы и негабариты [Текст] / Михаил Войтенко // Морской Бюллетень – Совфрахт. – 2009. – № 22. – С. 8.

22. Кучерова, Е. Сухогрузный тоннаж-2009: могло быть и хуже [Электронный ресурс] / Елена Кучерова. – Режим доступа : http://ugmk.info/art/suhogruznyj-tonnazh-2009-moglo-byt-i-huzhe.html. – загол. с экрана.

23. ГОСТ 23346-78. Эксплуатация транспортного морского флота техническая. Термины и определения [Текст]. – Введ. 1980–01–01, изм. 23.06.2009. – М. : Издательство стандартов, 1979. – 7 с.

24. Разработка методики проектирования судов для условий рыночной эксплуатации [Текст] : звіт з НДР НУК ; кер. Нєкрасов В.О. ; викон.: Мікоша Н.М. [та ін.]. –168 с. – № 0107U000718.

25. Cathy Jo [Електронний ресурс] / Department of Product and Systems Design Engineering. – Режим доступу : http://www.vesseltracker.com/en/Ships/Cathy-Jo-9419278.html. – загол. з екрану.

26. Fleetlist [Електронний ресурс] : Cathy Jo : shipdetails / Royal Wagenborg. – Режим доступа : http://www.wagenborg.com/en/divisions/wagenborg-shipping/fleetlist/shipdetails.aspx?ship=443&q=cathy. – загол. с экрана.

27. Как устроены морские суда [Электронный ресурс] : Соотношения главных размерений / Сайт о морских судах. – Режим доступа : http://www.seaships.ru/correlations.htm. – загол. с экрана.

28. Микоша, Н. Н. Регрессионные зависимости для определения главных элементов современных сухогрузных судов [Текст] / Н. Н. Микоша // зб. наук. праць НУК. – 2009. – №4 (427). – С. 111-118.

29. Микоша, Н. Н. Интерполяция основных характеристик сухогрузов [Текст] / Н. Н. Микоша // Научный потенциал мира: материалы международной научно-практической конференции. – София: Бял ГРАД-БГ, 2009. – С. 37-39.

30. Нестеров, О. Л. Оптимизация характеристик сухогрузных судов смешанного река-море плавания с учетом вероятностных условий их работы [Текст] : дис. канд. техн. наук : 05.08.03 : защищена 01.07.2005 / Нестеров Олег Львович. – Нижний Новгород, 2005. – 194 с.

31. Некрасов, В. А. Задача проектирования судна для условий рыночной эксплуатации [Текст] / В. А. Некрасов, Н. Н. Микоша // зб. наук. праць НУК. – 2006. – №2 (407). – С. 3-10.

32. Фам, С. Н. Визначення основних елементів суден, які обслуговують морські споруди та нафтові промисли [Текст] : дис. канд. техн. наук : 05.08.03 : захищена 15.12.08 / Фам Суан Нгок. – Миколаїв, 2008. — 201 с.

33. Ле, К. Х. Визначення головних елементів рятувальних суден [Текст] : дис. канд. техн. наук : 05.08.03 : захищена 02.04.07 / Ле Куанг Хунг. – Миколаїв, 2006. — 183 с.

34. Панкова, О. В. Визначення характеристик транспортного судна, що перевозить вантажі послідовними рейсами [Текст] : дис. канд. техн. наук : 05.08.03 : захищена 06.06.2011 / Панкова Ольга Володимирівна. – Миколаїв, 2011. – 248 с.

35. Holtrop, J. Computer Programs for the Design and Analysis of General Cargo Ships [Text] / J. Holtrop // International Shipbuilding Progress. – 1972. – Vol. 19, № 210. – P. 53–63. – ISSN 0020-868X.

36. Thorvaldsen, S. Computer Aided Preliminary Ship Design and Evaluation of Sea Transportation [Text] / S. Thorvaldsen // Norwegian Maritime Research. – 1975. – Vol. 3, № 2. – P.18–24. – ISSN 0304-1743.

37. Chowdhury, K. H. Simulation in Marine Transportation System [Text] / K. H. Chowdhury // Marine Technology. – 1989. – Vol. 26, № 1. – Р. 74–85. – ISSN 0025-3324.

38. Chung, C. A. Simulation Modeling Handbook : A Practical Approach [Text] / Christopher A. Chung. – New York : CRC Press, 2004. – 574 p. – ISBN 978-0-8493-1241-0

39. Clark, B. Simulation in Marine Design and Operation [Text] / B. Clark, K. Lewis, D. S. Aldwinckle // The Naval architect. – 1986. – №7. – P. 145–160. – ISSN 0306-0209.

40. Краев В. И. Экономические обоснования при проектировании морских судов [Текст] / В. И. Краев. – Л. : Судостроение, 1981. – 193 c.

41. Мікоша, Н. М. Задача проектування судна та визначення його ефективності в стохастичній постановці [Текст] / Н. М. Мікоша // Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы: материалы международной научно-методической конференции. – Николаев: НУК, 2007. – С. 206–209.

42. Мікоша, Н. М. Вплив факторів експлуатації на ефективність транспортного судна [Текст] / Н.М. Мікоша // зб. наук. праць НУК. – 2007. – №4 (415). – С. 16-22.

43. Войлошников, М. В. Морские ресурсы и техника: эффективность, стоимость, оптимальность [Текст] / М. В. Войлошников. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2002. – 586 с. – ISBN 5–7596–0286–1.

44. Molland, A. F. The Maritime Engineering Reference Book: A Guide to Ship Design, Construction and Operation [Text] / edit by Anthony F. Molland. – USA : Butterworth-Heinemann, 2008. – 920 с. – ISBN 978-0-7506-8987-8

45. Barrass, C. B. Ship design and performance for masters and mates [Text] / C. B. Barrass. – India: Elsevier India Pvt Ltd, 2011. – 252 p. – ISBN 978-9-3809-3127-2

46. Dokkum, K. Ship Knowledge a Modern Encyclopedia [Text] / K. van Dokkum. – 6th ed. – Netherlands : DOKMAR/Allan Printing Ltd, 2010. – 376 с. – ISBN 978-90-71500-18-3

47. Taggart, R. Ship Design and Construction – [Text] / edit by Robert Taggart. – USA, : Society of Naval Architects & Marine Engineer, 1980. – 737 p. – ISBN 978-0-9603048-0-6.

48. Азарова, Н. М. Выбор функции цели при проектирования судов в условиях рыночной экономики [Текст] / Н. М. Азарова, А. И. Раков // зб. наук. праць УДМТУ. – 1998. – № 1 (349). – С. 58–60.

49. Бабинов, Е. А. Квалиметрия качества подготовки личного состава как компонент оценки боевых возможностей корабля [Текст] / Е. А. Бабинов // Морской сборник. – 2000. – № 7. – С. 71–76.

50. Некрасов, В. А. Комплексная критериальная оценка эффективности и безопасности судов [Текст] / В. А. Некрасов, Ю. Б. Богова // зб. наук. праць УДМТУ. – 2003. – № 6. – С. 10–21.

51. Bronmo,  G. Ship routing and scheduling with flexible cargo sizes [Text] / G. Bronmo, M. Christiansen, B. Nygreen // Journal of the Operational Research Society. – 2007. – Vol. 58, № 9. – P. 1167-1177.

52. Некрасов, В. А. Метод формирования безопасности судна при выборе его оптимального проектного решения  [Текст] / В. А. Некрасов // Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов: материалы международной научно-технической конференции. – Николаев: НУК, 2007. – С. 12–15.

53. Goss, R. O. Advances in maritime economics [Text] / edit by R. O. Goss. – 2d ed. – New York : Cambridge University Press, 1977. – 320 p. – ISBN 978-0-521-21232-8.

54. Гайкович, А. И. Основы теории проектирования сложных технических систем [Текст] / А. И. Гайкович. – СПб : НИЦ "Моринтех", 2001. – 432 с. – ISBN 978-5-93887-005-5

55. Veenstra, Albert W. The Relationship Between Design and Economic Performance of Ships [Text] / Albert W. Veenstra, Marcel W. Ludema // Maritime Policy & Management. – 2006. – Vol. 33, № 2. – P. 159–171.

56. Brown, A. Multiple-Objective Optimization in Naval Ship Design [Text] / Alan Brown, Juan Salcedo // Naval Engineers Journal. – 2003. – Vol. 115, № 4. – P. 49–62.

57. Пашин, В. М. Вероятностная оценка экономической эффективности судов [Текст] / В. М. Пашин, Ю. Н. Поляков. – Л. : Судостроение, 1976. – 84 с.

58. Artana, Ketut Buda Spreadsheet Modeling to Determine Optimum Ship Main Dimensions and Power Requirements at Basic Design Stage [Text] / Ketut Buda Artana, Kenji Ishida // Marine Technology. – 2003. – Vol. 40, № 1. – P. 61–70. – ISSN: 0025-3324.

59. Ray, T. A global optimization model for ship design [Text] / T. Ray, R. P. Gokarn, O. P. Sha // Computers in Industry. – 1995. – Vol. 26. – P. 175–192.

60. Schneekluth, H. Ship Design for Efficiency and Economy [Text] / H. Schneekluth,

V. Bertram. – 2nd ed. – Oxford : Butterworth-Heinemann, 1998. – 224 p. – ISBN 0-7506-4133-9.

61. Микоша, Н. Н. Задача определения главных элементов транспортного судна / [Текст] / Н. Н. Микоша // Безопасность мореплавания и ее обеспечение при проектировании и постройке судов: материалы международной научно-методической конференции. – Николаев: НУК, 2007. – С. 53– 55.

62. Войткунский, Я. И. Справочник по теории корабля [Текст]. В 3 ч. Ч 2. Статика судов. Качка судов / под ред. Я. И. Войткунского. – Л.: Судостроение, 1985. – 440с.

63. Rawson, K. J. Basic ship theory [Text] / K. J. Rawson; E. C.Tupper. – 5th ed. – USA : Butterworth–Heinemann, 2001. – 784 p. – ISBN 978-0-7506-5398-5.

64. Нечаев, Ю. И. Анализ и прогноз поведения судна в экстремальной ситуации на основе нечеткой системы знаний [Текст] / Ю. И. Нечаев, Хейн Тун // Искусственный интеллект. – 2009. – № 3. – С. 434-442.

65. Bazaraa , M. S. Nonlinear Programming: Theory and Algorithms [Text] / Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C. M. Shetty. – 3rd ed. – USA : John Wiley & Sons, 2006. – 853 p. – ISBN 978-0-471-48600-8.

66. Himmelblau, D. M. Applied Nonlinear Programming [Text] / David Mautner Himmelblau. – New York : McGraw-Hill, 1972. – 416 p. – ISBN 978-0-07-028921-5.

67. Nocedal, J Numerical optimization [Text] : Springer series in operations research / Jorge Nocedal, Stephen J. Wright. – 2d ed. – New Delhi : Springer India Pvt Ltd, 2011. – 686 p. – ISBN 978-81-322-0480-0.

68. Avriel, M Nonlinear Programming: Analysis and Methods [Text] / Mordecai Avriel. – 1st ed. – New York : Dover Publications, 2003. – 528p. – ISBN 978-0-486-43227-4

69. Трифонов, А. Г. Постановка задачи оптимизации и численные методы ее решения [Электронный ресурс] : Методы условной оптимизации / А. Г.Трифонов. – Режим доступа: http://www.nsu.ru/matlab/MatLab_RU/optimiz/book1/3_4.asp.htm. – загол. с экрана.

70. Вашедченко, А. Н. Автоматизированное проектирование судов [Текст] : учебн. пособие / А. Н. Вашедченко – Л.: Судостроение, 1985. – 159 с.

71. Бондаренко, О. В. Оптимізація характеристик нафтоналивного судна на основі імітаційного моделювання [Текст] : дис. канд. техн. наук : 05.08.03 : захищена 21.01.02 / Бондаренко Олександр Валентинович. – Миколаїв, 2001. – 222 с.

72. Chung, C. A. Simulation Modeling Handbook. A Practical Approach [Text] / Christopher A. Chung. – New York : CRC Press, 2003. – 608 p. – ISBN 978-0-8493-1241-0.

73. Law, A. M. Simulation Modeling and Analysis [Text] / Law Averill M., Kelton W. David. – 4th ed. – USA : McGraw-Hill, 2006. – 800 p. – ISBN 978-0-07-125519-6.

74. Banks, J. Handbook of simulation: principles, methodology, advances, applications, and practice [Text] / Jerry Banks. – 1st ed. – USA : A Wiley-Interscience publication, 1998. – 864 p. – ISBN 978-0-471-13403-9.

75. Шеннон, Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука [Текст] / Роберт Шеннон ; перевод с англ. Е. К.Масловского. – М.: Мир, 1978. – 420 с.

76. Губарь, Ю. В. Введение в математическое моделирование [Электронный ресурс] : лекции интернет-университета информационных технологий / Ю. В. Губарь. – Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/calculate/intromathmodel/5/. – загол. с экрана.

77. Kroese, D. P. Simulation and the Monte Carlo method [Text] : Solutions Manual to Accompany / Dirk P. Kroese, Thomas Taimre, Zdravko I. Botev, Reuven Y. Rubinstein. – 2d ed. – USA : A Wiley-Interscience publication, 2007. – 188 p. – ISBN 978-0-470-25879-8.

78. Лычкина, Н. Н. Имитационное моделирование экономических процессов [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Лычкина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 254 с. – ISBN 978-5-16-004675-4.

79. Волков, И. М. Проектный анализ: Продвинутый курс [Текст] : учеб. пособие / И. М. Волков, М. В. Грачева. – М.: Инфра-М, 2004. – 495 с. – ISBN 5-16-001791-7.

80. Лоу, А. М. Имитационное моделирование. Классика CS [Текст] / Аверилл М. Лоу, В. Дэвид Кельтон. – 3-е издание. – СПб.: Питер, 2004. – 847 с. – ISBN 	5-94723-981-7.

81. Bhattacharya, R. N. A basic course in probability theory [Text] / Rabindra Nath Bhattacharya, Edward C. Waymire. – USA : Springer, 2007. – 220 p. – ISBN 978-0-387-71938-2.

82. Robinson, S. Simulation : The Practice of Model Development and Use [Text] / Stewart Robinson. – 1st ed. – USA : Wiley, 2004. – 336 p. – ISBN 978-0-470-84772-5.

83. Ross, S. M. Simulation [Text] / Sheldon M. Ross. – 4th ed. – London : Academic Press, 2006. – 312 p. – ISBN 978-0-12-598063-0

84. Forbes, C. Statistical Distributions [Text] / Catherine Forbes, Merran Evans, Nicholas Hastings, Brian Peacock. – 4th ed. – USA : John Wiley & Sons, 2010. – 212 p. – ISBN 978-0-470-39063-4.

85. Krishnamoorthy, K. Handbook of Statistical Distributions with Applications [Text] : Statistics: A Series of Textbooks and Monographs / Kalimuthu Krishnamoorthy. – USA : Chapman and Hall/CRC, 2006, 376 p. – ISBN 978-1-58488-635-8

86. Spiegel, M. R. Schaums Outline of Statistics [Text] / Murray Spiegel, Larry Stephens. – 4th ed. – USA – McGraw-Hill, 2011, 608 p. – ISBN 978-0-07-175549-8.

87. Некрасов, В. А. Вероятностные задачи мореходности судов [Текст] / В. А. Некрасов. – Л.: Судостроение, 1978. – 300 с.

88. Микоша, Н. Н. Задача функционирования судна трампового типа [Текст] / Н. Н. Микоша // Совершенствование проектирования и эксплуатации морских судов и сооружений: материалы ІІІ всеукраинской студенческой научно-технической конференции. – Севастополь: СевНТУ, 2008. – С. 140-146.

89. Некрасов, В. А. Задача функционирования судна, эксплуатирующегося  на незакрепленных линиях перевозок, в проблеме его проектирования [Текст] / В. А. Некрасов, Н. Н. Микоша // зб. наук. праць НУК. – 2008. – №6 (423) – С. 35-40.

90. Микоша, Н. Н. Оптимизационная задача проектирования трампового судна [Текст] / Н. Н. Микоша // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали I міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. – Миколаїв: НУК, 2010. – С. 117-119.

91. Некрасов, В. А. Формулировка концепции обеспечения плавания судов в условиях шторма [Текст] / В. А. Некрасов, С. Б. Приходько. // Гидродинамика корабля: Сборник научных трудов НКИ. – 1992. – С. 11-22.

92. Некрасов, В. А. Реализация принципов управления судном в шторм при оптимизации его проектного решения [Текст] / В. А. Некрасов // Науковий потенціал вищої школи: зб. наук. праць МПІ. – 2008. – С. 14-16.

93. Некрасов, В. А. Обеспечение безопасности при проектировании сооружений [Текст] / В. А. Некрасов // Безопасность жизнедеятельности человека – образование, наука, практика: материалы 7-й международной научно-методической конференции. – Николаев: НУК, 2008. – С.16-18.

94. Микоша, Н. Н. Имитационная модель транспортировки грузов трамповым судном [Текст]  / Н. Н. Микоша // зб. наук. праць НУК. – 2009. – №1 (424). – С. 61–65.

95. Винников, В. В. Экономика предприятия морского транспорта (экономика морских перевозок) [Текст] : учеб. для вузов водн. трансп. / В. В. Винников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса: Латстар, 2001. – 416 с. – ISBN 966-7553-58-9.

96. Соломенцев, О. И. Инженерная методика расчета потери скорости на волнении для одно- и двухкорпусных судов [Текст]  / О. И. Соломенцев // Проектирование судов и судовых устройств : Сборник научных трудов НКИ. – 1991. – С. 45-55.

97. Maritime accident review 2010 [Text] : review by European Maritime Safety Agency / European Maritime Safety Agency. – Portugal, 2010. – 31 p.

98. Кацман, Ф. М. Аварийность морского флота и проблемы безопасности судоходства [Текст] / Ф. М. Кацман // Транспорт российской федерации. – 2006. –  № 5. – С. 82-84.

99. Анализ аварийности судов [Электронный источник] / Коллекция рефератов Otherreferats. – Режим доступа: http://otherreferats.allbest.ru/transport/00001925.html. – загол. с экрана.

100. Kokotos, D. X. Classification Tree Application to Predict Total Ship Loss [Text] / Dimitris X. Kokotos, Yiannis G. Smirlis // Journal of Transportation and Statistics. – 2005. – Vol. 8, № 2. – pp. 31–42. – ISSN 1094-8848.

101. Микоша, Н. Н. Задача функционирования судна трамового типа [Текст] / Н. Н. Микоша // Современные направления теоретических и прикладных исследований: материалы международной научно-практической конференции. – Одесса: Черноморье, 2009. – С. 86-87.

102. Микоша, Н. Н. Задача блуждания трампа по портам [Текст] / Н. Н. Микоша // Макаровські читання: матеріали форуму молодих науковців. – Миколаїв: НУК, 2008. –  С. 27.

103. Розробка методики визначення параметричної надійності судна на початкових етапах його проектування [Текст] : звіт з НДР (проміжн.) / НУК ; кер. Нєкрасов В.О. ; викон.: Бондаренко О. В. [та ін.]. –180 с. – № 0111U002319.

104. Review of Maritime Transport 2010 [Text] : report by the Unctad Secretariat / United Nations Conference on Trade And Development. – New York and Geneva, 2010. – 192 p. – ISBN 978-92-1-112810-9.

105. Пашин, В. М. Оптимизация судов [Текст] / В. М. Пашин – Л.: Судостроение, 1983. – 296 с.

106. Микоша, Н. Н. Формулировка задачи оптимизации главных характеристик судна трампового типа [Текст] / Н. Н. Микоша // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании: материалы международной научно-практической конференции. –  Одесса: Черноморье, 2008. – С. 51–54.

107. Правила по оборудованию морских судов. Правила по грузоподъемным устройствам морских судов. Правила о грузовой марке морских судов [Текст] : НД N 2-020101-065. – СПб : Российский морской регистр судоходства, 2012. – ISBN 978-5-89331-203-4.

108. Ногид, Л. М. Проектирование морских судов [Текст]. В 2 ч. Ч. 2. Остойчивость судна и его поведение на взволнованном море / Л. М. Ногид. – Л.: Судостроение, 1967. – 240 с.

109. Нечаев, Ю. И. Моделирование остойчивости на волнении : современные тенденции [Текст] / Ю. И. Нечаев. – Л. : Судостроение, 1989. – 237 c. – ISBN 5-7355-0136-4.

110. Нечаев, Ю. И. Математическое моделирование в бортовых интеллектуальных системах реального времени / Ю. И. Нечаев // тр. 5-й Всероссийской конференции «Нейроинформатика-2003». – М. : МИФИ, 2003. – c. 119–179. – ISBN 5-7262-0471-9.

111. Лимонов, Э. Л. Внешнеторговые операции морского тарнспорта и мультимодальные перевозки [Текст] / Э. Л. Лимонов. – 4-е изд., перераб. и доп. – С-Петербург : Модуль, 2006г. – 379 с. – ISBN 978-5-98361-098-9.

112. Про портові збори [Текст] : затв. Кабінетом міністрів України 12.10.2000 № 1544 : редакція від 12.07.2012.

113. Про затвердження Ліцензійних  умов впровадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом [Текст] :  затв. Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва Міністерства транспорту України 30.01.2002 № 11/50.

114. Экономическое обоснование проектных решений [Текст] : пособие для конструктора-судостроителя : Справ. / Н. И. Третников, Н. П. Любушин, В. А. Бируля, А. Ф. Иконников. – Л. : Судостроение, 1990. - 211 с. – ISBN 5-7355-0077-5.

115. Войлошников, М. В. Модели оценки судов, активов морских предприятий и ресурсов океана: учеб. пособие / М. В.Войлошников. – М. : Российское Общество Оценщиков, 2010. –364 с. – ISBN 978-5-93027-002-0.

116. Prediction of Resistance and Propulsion Power of Ships [Text] : report of  Project no. 2010-56 / Technical University of Denmark, University of Southern Denmark ; Hans Otto Kristensen, Marie Lützen. – Denmark,  2012. – 52 p.

117. Holtrop, J. A Statistical re-analysis of resistance and propulsion data [Text] / J. Holtrop // International Shipbuilding Progress. – 1984. – Vol. 31, № 363. – P. 272–276.

118. Holtrop, J. An  approximate power prediction method [Text] / J. Holtrop, G. J. Mennen // International Shipbuilding Progress. – 1982. – Vol. 29, № 335. – P. 166–170.

119. Ortigosa, I. Prediction of total resistanse coefficients using neural networks [Text] / I Ortigosa, R López, J García // Journal of maritime research. – 2009. – Vol. VI., №ІІІ. – pp. 15-26.

120. Watson, D. G. M Practical ship design [Text] / D. G. M. Watson. – 1st ed. – Netherlands : Elesevier, 2002. – 560 p. – ISBN 978-0-08-044054-5.

121. Ship Design and Construction [Text] : 2 Vol. / edit by Thomas Lamb. – 4th. ed. – USA : Publishers Enterprise Group, 2004. – 1, 2 Vol. – ISBN 978-99909-0-620-2.

122. Проектування морських транспортних суден [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кротов, В. І. Голіков, О. Ю. Єганов, О. В. Бондаренко. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 156 с.

123. Мацкевич, В. А. Расчет дедвейта на начальных стадиях проектирования [Текст] / В. А. Мацкевич, Ю. И. Рязанцев, И. И. Бойцун // Морской вестник. – 2007. – №4(24). – С. 16–19.

124. Киреев, В. Н. Расчет нагрузки масс и водоизмещений по измерителям [Текст] / В. Н. Киреев, В. А. Мацкевич, Ю. И. Рязанцев // Морской вестник. – 2006. – №4 (20). – С. 91–98.

125. Семенов-Тян-Шанский, В. В. Статика и динамика корабля [Текст] / В.В. Семенов-Тян-Шанский. – 3-е изд. – Л. : Судостроение, 1973. – 608 с.

126. Правила классификации и постройки морских судов [Текст] : в 3 т. : НД 2-020101-064. – СПб : Российский морской регистр судоходства, 2012. – 1 т. – ISBN 978-5-89331-177-8.

127. Микоша, Н. Н. Оптимизация характеристик трампового судна [Текст] / Н. Н. Микоша // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці: матеріали II міжнародної науково-технічної конференції, присвяченої 20-річчю Незалежності України. – Миколаїв: НУК, 2011. – С. 107-113.

128. Кабанова, Н. Н. Решение стохастической задачи оптимизации характеристик

трампового судна [Текст] / Н. Н. Кабанова // Вісник Одеського національного морського університету. – 2012. – № 34. – С. 172-183.

129. Kabanova N. N. Những đặc điểm trong xây dựng và giải quyết bài toán thiết kế tàu vận chuyển theo chuyến “tramp vessel” (Formulation and solution of tramp vessel designing task and its particular qualities) [Text] / N. N. Kabanova  // Tạp chí Hàng hải Visaba Times. – Hồ Chí Minh, 2013. – № 1. – С. 32–36.

130. Волгин, Н. С. Исследование операций [Текст] / Н. С. Волгин, И. В. Махров, В. А. Юровский. – Л. : ВМА, 1981. – 280 с.

131. Rao, S. S. Engineering optimization: theory and practice [Text] / Singiresu S. Rao. – 4th. ed. – USA : John and Wiley & Sons Inc, 2009. – 840 p. – ISBN 978-0-470-18352-6.

132. Кабанова, Н. Н. Особенности применения штрафной добавки в оптимизационной задаче поиска главных элементов судна [Текст] / Н. Н. Кабанова // Науковий вісник Херсонської державної морської академії. – 2012. – №1 (6). – С. 85-92.

133. Нименья, И. Н. Статистика [Текст] / И. Н. Нименья. – СПб. : Нева, М. : Красный пролетарий, 2004. – 184 с. – ISBN 5-7654-3584-1.

134. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. – Изд. 11-е, перераб. – М. : Высшее образование, 2009. – 416 с. – ISBN 978-5-9692-0384-6.

135. Лямаев, И. В. Оценка точности метода Монте Карло [электронный ресурс] / И. В. Лямаев. – Режим доступа : http://www.belovo.ru/university/kos/liv/precition-monte-carlo.html. – Загл. с экрана.

136. Бродский, Я. С. Статистика. Вероятность. Комбинаторика [Текст] / Я. С. Бродский. – М. : Оникс, 2008. – 544 с. – ISBN 978-5-488-01369-8.

137. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. – Изд. 12-е, перераб. – М. : Высшее образование, 2008. – 479 с. ISBN 978-5-9692-0192-7.

138. ГОСТ 8.207-76. Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения [Текст]. – Введ. 1977–01–01, изм. 19.07.2010. – М. : Стандартинформ, 2006. – 7 с.

139. Базилевский, С. А. Теория ошибок, возникающих при проектировании судов [Текст] / С. А. Базилевский. – Л. : Судостроение, 1964. – 264 с.

140. Гмошинский, В. Г. Теоретические основы инженерного прогнозирования [Текст] / В. Г. Гмошинский, Г. И. Флиорент. – М. : Наука, 1973. – 303 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html