## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

На правах рукописи

СУПРУН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 621.396.965

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ

И ОЦЕНКИ ЧИСЛА ИСТОЧНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ

СИГНАЛОВ

05.12.17 – радиотехнические и телевизионные системы

Диссертация на соискание ученой степени

Кандидата технических наук

Научный руководитель

Д.т.н Карташов В.М.

Харьков – 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 5

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………... 6

1 ПРОБЛЕМА СОВМЕСТНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ И

ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРУППЫ ТОЧЕЧНЫХ

ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ…………………………….……

16

1.1 Критерии рзарешения исгналов.…………………………….... 17

1.2 Методы пространственной селекции………………………… 18

1.3 Статистическая постановка задчаи разрешения сигнало…в ... 26

Выводы………………………………………………………….. 29

2 СИНТЕЗ АЛГОРИТМОВ СОВМЕСТНОГО

ОБНАРУЖЕНИЯ, РАЗРЕШЕНИЯ И ОЦЕНКИ УГЛОВЫХ

КООРДИНАТ ТОЧЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ….

31

2.1 Локально оптимальная статистчиеская пространственно-

временная обработка сигналов………………………………...

32

2.2 Синтез алгоритмов пространственно-временной обработки

сигналов при широкополосной модели наблюдения………...

35

2.3 Синтез статистических глобально оптимальных алгоритмов

пространственно-временной обработки сигналов……………

38

2.4 Алгоритм оценки параметров центроида группы неразре-

шенных объектов…………………………………….

43

Выводы………………………………………………………….. 50

3 СИНТЕЗ РОБАСТНЫХ АЛГОРИТМОВ

ПРОСТРАНСТВЕННО ВРЕМЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ

ИСТОЧНИКОВ…………………………………………………

53

3.1 Неточности описания сигнлаа иш ума………………………... 54

3.2 Метод синтеза линейных робастных алгоритмов простран-

ственно-временной обработки сигналов…………..

56

3

3.3 Метод синтеза нелинейных робастных алгоритмов про-

странственно-временной обработки сигналов…………..

58

3.3.1 Общий подход к синтезу нелинейных робастных алгорит-

мов………………………………………………………

58

3.3.2 Синтез нелинейных робастных алгоритмов при неточно из-

вестном положении сигнала в пространстве и неизвестной

амплитудой……………………………………………………...

59

3.3.3 Редукция нелинейных робастных алгоритмов на случай уз-

кополосных сигналов………...………………………………

62

3.4 Нелинейные алгоритмы усойчивые к изменениямп ростран-

ственно-временной корреляционной функции шума………...

64

3.4.1 Неточно известен энергетический спектр шума……………... 64

3.4.2 Неточно известен пространственный спектр шума………….. 67

3.5 Адаптивная пространственно-временная обработка сигна-

лов устойчивая к коррелированным помехам………….

68

Выводы………………………………………………………….. 76

4 АДАПТИВНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ…………………...

79

4.1 Оптимальное оценивание взаимной спектральной матрицы

шума……………………………………………………………..

80

4.2 Синтез оптимальных робастных адаптивных алгоритмов

пространственно-временной обработки сигналов……………

82

4.3 Синтез алгоритмов пространственно-временной обработки

сигналов на основе ортогональных разложений……………...

87

Выводы………………………………………………………….. 94

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

АДАПТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ ПРОСТРАНСТВЕННО-

ВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ…………………...

96

5.1. Постановка задачи моделирования…………………………… 97

5.2. Цифровая модель системы обнаружения…………………….. 99

4

5.3. Модель системы наблюдения и наблюдаемых сигналов……. 101

5.4. Результаты моделирования……………………………………. 105

Выводы………………………………………………………….. 108

ВЫВОДЫ……………………………………………………….. 109

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………... 111

ПРИЛОЖЕНИЯ ..………………………………………………. 120

5

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ААР — адаптивная антенная решетка;

АР — антенная решетка;

АРСС — авторегрессия со скользящим средним;

MUSIC — multiple signal classification;

АКФ - автокорреляционная функция;

АМ - амплитудная модуляция;

АЦП - аналогово-цифровой преобразователь;

ВКФ - взаимнокорреляционная функция;

ДН - диаграмма направленности;

SNR — signal noise ratio (отношение сигнал шум).

6

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Решение проблемы совместного обнаружения и

оценивания параметров группы точечных источников сигналов при помощи

радиотехнических систем наблюдения за сигналами, которые излучают сами

объекты чрезвычайно важно как для синтеза оптимальных систем сбора ин-

формации об объектах и средах, так и для построения оптимальных алгорит-

мов обработки сигналов в процессе идентификации объектов и физических

явлений.

История развития математических методов обработки сигналов свиде-

тельствует о явной тенденции опережения теорией возможностей аппарату-

ры. Достаточно вспомнить о роли в современной радиотехнике преобразова-

ния Фурье, предложенного в девятнадцатом веке (1822 г.), когда о радиотех-

нике еще и речи не было. Однако скачок в развитии средств вычислительной

техники, который произошел в конце прошлого столетия, существенно изме-

нил ситуацию. В частности, современная тенденция развития радиотехниче-

ских систем пассивного наблюдения характеризуется неуклонным ростом

качественных показателей аппаратных средств получения информации об

исследуемых объектах. Эта информация используется в алгоритмах пеленга-

ционных систем для обнаружения, идентификации и измерения характери-

стик объектов при наличии маскирующих и флуктуационных помех, а также

применяется для управления фазированными антенными решетками (ФАР) в

современных системах радиосвязи, радиолокации, радионавигации, радиоас-

трономии и т. д.

Очевидно, что качество информации, используемой для идентифика-

ции объектов тем выше, чем лучше разрешающая способность системы на-

блюдения, которая определяется как способность системы различать близко

расположенные в пространстве точечные источники. Флуктуационные и

маскирующие помехи снижают эффективность работы систем наблюдения, а

в ряде случаев при низких соотношениях сигнал/шум адаптивные системы

7

работают хуже, чем традиционные апертурные антенны. Поэтому проблема

синтеза оптимальных робастных к произвольным изменениям соотношений

сигнал/шум алгоритмов обнаружения и оценки числа неразрешенных источ-

ников остается весьма актуальной не смотря на многочисленные публикации

и симпозиумы посвященные этой тематике.

Большой вклад в развитие теории и техники устойчивых адаптивных

систем оценивания пространственных спектров внесли такие ученые как

Н.А. Арманд [1], S.P. Applebaum [2], В.Ф. Писаренко [3], L.E. Brennan [4],

Я.Д. Ширман [5], W.F. Gabriel [6], B. Widrow [7], J. Capon [8], J.P Burg [9]

Я.С. Шифрин [10], L.J. Griffiths [11], и др.

Конечной целью обработки получаемой информации является иденти-

фикация и оценка состояния наблюдаемых объектов. Проблемы синтеза оп-

тимальных алгоритмов пространственно-временной обработки сигналов и

спектрального оценивания освещены в фундаментальных монографиях Р.А.

Монзинго, Т.У. Миллера [12] и С.Л. Марпла [13].

Стохастический характер сигналов и помех обуславливает необходи-

мость разработки обобщенных математических моделей наблюдаемых про-

цессов с учетом их пространственной и временной структуры, позволяющих

строить алгоритмы совместной обработки сигналов различных пространст-

венно разнесенных датчиков. Такой подход возможен благодаря тому, что

практически любой стохастический процесс может быть задан в ограничен-

ной группе случайных событий, называемой локально компактной группой

[14] с помощью соответствующих вероятностных мер, например характери-

стических функций. Адекватное математическое представление подобных

случайных процессов является одним из основных элементов обобщенной

модели сигнала, которая используется для синтеза алгоритмов их простран-

ственно временной обработки. Формирование понятийного аппарата обоб-

щенных стохастических моделей флуктуационных помех и их взаимодейст-

вия с зондирующими сигналами осуществлялось на протяжении ряда десяти-

летий такими учеными как N. Wiener [15], Д. Миддлтон [16], В.И. Тихонов

8

[17], Б.Р. Левин [18], Я.П. Драган [19], А.Н. Колмогоров [20], Б.Г. Марченко

[21], В.А. Омельченко [22], Р.Л. Стратанович [23], В.Г. Репин и Г.П. Тарта-

ковский [24], Г. Ван Трис [25], С.Е. Фалькович [26] и др.

Предпосылкой для разработки теории и техники радиотехнических

систем адаптивной пространственно-временной обработки сигналов, наряду

с классической теорией статистических решений (Я.З. Цыпкин [27], П. Эйк-

хофф [28], Akaike H. [29] и др.), послужило интенсивное развитие методов

спектрального «сверхразрешения» упоминание о которых в научной литера-

туре стало появляться в 60-70 е годы прошлого столетия [2―4, 6―9, 11―13].

Они позволяют на основе теории матриц и априорной информации о сигна-

лах и помехах получать оценки пространственных спектров с разрешением

существенно превосходящим разрешение традиционных апертурных антенн.

Разработка теории и методов пространственно-временной обработки

сигналов мультисенсорных радиотехнических систем сбора информации ак-

туально для многих областей науки и техники. В акустических системах дис-

танционного зондирования атмосферы с адаптивными антенными решетками

предварительное определение направлений на источники шумового излуче-

ния позволяет, используя полученную информацию, адаптивно выбирать на-

правления зондирования – направления излучения полезного сигнала и таким

образом существенно повышать отношение сигнал -шум на выходе системы.

Вмешательство же контактных измерителей в этот процесс приведет к

нарушению и зачастую просто к гибели клеток, что, естественно, недопустиc2k-

мо. Здесь проблема получения пространственных спектральных оценок с вы-

соким разрешением пожалуй видна более наглядно, чем в традиционных ра-

диолокационных приложениях. Интенсивные исследования по измерению

параметров живых биологических тканей осуществляются многими учены-

ми. В частности, в работах В.И. Пасечника [30], А.А Аносова [31], Л.А По-

спелова [32], T. Bowen [33], K. Hynynen [34], K.J. Parker [35] и др. рассмотре-

ны основные аспекты акустотермометрии и процессы взаимодействия живых

тканей с ультразвуковыми колебаниями. Результаты этих исследований яв-

9

ляются необходимой составляющей обобщенных моделей в задачах синтеза

адаптивных систем сбора информации для медицинского приборостроения.

В задачах радиоастрономии при обнаружении удаленных на значи-

тельные расстояния космических объектов применяются антенны, состоящие

из множества однотипных антенных элементов. Уровень полезных сигналов,

которые носят шумоподобный характер настолько низок, что интервалы на-

копления сигналов исчисляются десятками часов и суток. Поэтому разработ-

ка статистически устойчивых методов оценивания пространственно-

временных спектров при низких отношениях сигнал/шум особенно актуально

для решения фундаментальных задач в этой отрасли науки.

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость в разработке

теории и стохастических методов устойчивой пространственно-временной

обработки сигналов при произвольных соотношениях сигнал/шум, а также

развития и математической формализации концепции «сверхразрешения» в

радиотехнике. Она подготовлена всем ходом развития современной науки и

актуальна для дальнейшего прогресса техники обработки сигналов в задачах

радиолокации, гидролокации, радиоастрономии, медицинского приборо-

строения и ряде других отраслей науки и техники, дистанционного зондиро-

вания сред, медицинского приборостроения и др..

Связь работы с научными программами, планами, темами. На-

правление исследований возникло и развивается в связи с необходимостью

решения практически важных задач в области построения алгоритмов обра-

ботки сигналов систем наблюдения с целью экологического мониторинга, а

также прогнозирования и анализа последствий чрезвычайных ситуаций в

плане госбюджетной НИР: «Розробка принципів побудови вітчизняного ком-

плексу інформаційно - вимірювальних систем для прогнозування й аналізу

наслідків надзвичайних ситуацій» № ДР 0109U0016351200, в части подраз-

дела «Розробка принципів побудови комплексованих радіолокаційно-

радіоакустичних систем для метеорологічного моніторингу атмосфери в

10

умовах надзвичайних ситуацій» , выполненой в Харьковском национальном

университете радиоэлектроники в период с 2008 по 2010 годы.

Цель и задачи исследований. Целью исследований является развитие

адаптивных стохастических методов получения информации о пространст-

венном распределении источников флуктуационных сигналов при наличии

помех и разработка теоретических основ синтеза оптимальных алгоритмов

инвариантных к статистическим свойствам помехи адаптивной пространст-

венно-временной обработки сигналов.

Основными задачами исследования являются:

- изучение стохастических методов сбора информации о простран-

ственном распределении источников флуктуационных сигналов с

целью определения возможности выделения инвариантных к

свойствам помех информационных параметров сигналов;

- разработка теоретических основ инвариантной к свойствам по-

мех пространственно-временной обработки принимаемых сигна-

лов по данным пеленгационных систем наблюдения и синтез ал-

горитмов адаптации антенных решеток, использующих совокуп-

ность статистических признаков сигналов излученных объекта-

ми;

- анализ критериев пространственно-временного разрешения сиг-

налов с целью формирования решающих правил, наиболее полно

учитывающих априорную информацию об объектах сигналах и

их распределениях;

- разработка математической модели и методик имитационного

моделирования работы адаптивных систем пространственно-

временной обработки, устойчиво работающих при низких соот-

ношениях сигнал/помеха;

- синтез квазиоптимальных алгоритмов оценивания координат

центроида группы пространственно неразрешенных источников

сигналов с использованием инвариантных моделей;

11

- разработка рекомендаций по стратегии использования совокуп-

ности статистических решающих правил при обработке сигналов

в адаптивных антенных решетках, работающих в изменяющейся

помеховой обстановке.

Объектом исследования являются процессы взаимодействия сигналов с по-

мехами и преобразования стохастических информационных сигналов в адап-

тивных системах пространственно-временной обработки сигналов..

Предметом исследования являются характеристики и свойства адаптивных

алгоритмов пространственно-временной обработки стохастических сигналов

работающих в условиях нестационарных помех.

Методы исследования. В работе применяются теоретические и экспе-

риментальные методы. Теоретические методы анализа систем применены для

представления обобщенных моделей систем пространственно-временной об-

работки сигналов. Теоретические методы статистической радиотехники ис-

пользованы для синтеза оптимальных и квазиоптимальных устойчивых алго-

ритмов оценивания пространственных спектров, а также при анализе процес-

сов и синтезе решающих правил для алгоритмов и устройств адаптивного

обнаружения источников сигналов, как стационарных, так и динамичных.

Экспериментальные методы численного моделирования использованы для

верификации предложенных алгоритмов, оценки границ применимости ме-

тодов и исследования особенностей работы алгоритмов в условиях прибли-

женных к реальным.

Научная новизна полученных результатов состоит в теоретическом

обосновании и решении задачи синтеза оптимальной комплексной обработки

стохастической информации мультисенсорных радиотехнических систем на-

блюдения за пространственно распределенными источниками сигналов с це-

лью повышения надежности их работы в нестационарной помеховой обста-

новке. В рамках этой задачи:

- впервые предложен стохастический критерий пространственного разре-

шения источников сигналов на основе их вероятностных моделей, в котором

12

в отличие от известных не накладываются ограничения на структуру алго-

ритма обработки и свойства помехи;

- впервые предложен метод оценки пространственных координат центроида

группы пространственно неразрешенных объектов, отличающийся от извест-

ных тем, что позволяет адаптивно изменять интервалы накопления сигнала

при изменениях стохастических свойств помех, обеспечивая тем самым вы-

сокую устойчивость работы синтезируемых на его основе алгоритмов;

- впервые для получения оптимальных оценок пространственно-временных

спектров в условиях действия нестационарных помех предложено использо-

вать комбинацию линейных и нелинейных робастных алгоритмов, что позво-

лило создавать алгоритмы, которые не теряют работоспособности при низких

соотношениях сигнал/шум;

- получила дальнейшее развитие методика синтеза квазиоптимальных ре-

шающих правил на основе рекуррентных процедур вычисления оценок про-

странственно-спектральной матрицы наблюдаемых процессов и установлены

границы, при которых возможна замена ее модели на выборочную матрицу,

что позволило создать класс алгоритмов пространственно-временной обра-

ботки с предельно возможным разрешением при условии их инвариантности

к помехам;

- впервые показано, что при ограниченных по пространству выборках ис-

пользование произвольного набора базисных функций при синтезе решаю-

щих правил приводит к деградации разрешающей способности известных ал-

горитмов, для _______снижения этого негативного эффекта предложено использо-

вать систему базисных функций модели точно описывающую поле в точках

пространства, где осуществляется выборка;

- получила дальнейшее развитие реализация вычислительных процедур в

алгоритмах оптимальной обработки сигналов при решении прикладных задач

пространственно-временной обработки сигналов в адаптивных антенных ре-

шетках. В отличие от известных, предложена математически обоснованная

13

процедура оценивания ошибок в структуре стохастических сигналов, обу-

словленных влиянием неучтенных погрешностей в аппаратуре.

Практическое значение полученных результатов состоит в разра-

ботке ряда новых технических решений, алгоритмов и рекомендаций со-

стоящих в следующем:

- разработан алгоритм для определения длины обучающей выборки при

проведении наблюдений за группой пространственно неразрешенных источ-

ников сигналов в условиях априорной неопределенности относительно их

пространственного распределения и вероятностных характеристик помех,

который позволяет получать достоверные оценки координат центрода груп-

пы;

- разработан метод оценки пространственно временных спектров и робаст-

ный алгоритм формирования весовых коэффициентов адаптивной системы

пеленгации на его основе, который не дает ложных оценок при снижении со-

отношений сигнал/шум ниже критических значений, как это имеет место в

известных адаптивных системах;

- на основе квазиоптимального решающего правила синтезирована струк-

тура устройства пространственно-временной обработки сигналов обеспечи-

вающая согласие теоретических и экспериментальных результатов уже при

объемах выборок порядка 25 отсчетов;

- разработана математическая модель системы пространственно временной

обработки сигналов, которая позволяет оперативно для заданных сигналов и

помех рассчитать необходимое время наблюдения с целью обеспечения тре-

буемого качества обнаружения;

- даны рекомендации по реализации обнаружителя в виде специализиро-

ванного вычислительного устройства, состоящего из регистров сдвига, сум-

маторов и перемножителей.

Результаты диссертационной работы использованы при разработке

программно-аппаратных средств и алгоритмов пространственно-временной

обработки сигналов, а также при построения алгоритмов обработки сигналов

14

систем наблюдения с целью экологического мониторинга, прогнозирования и

анализа последствий чрезвычайных ситуаций в госбюджетной НИР: ««Роз-

робка принципів побудови вітчизняного комплексу інформаційно - вимірю-

вальних систем для прогнозування й аналізу наслідків надзвичайних ситуа-

цій» № ДР 0109U0016351200, в части подраздела «Розробка принципів побу-

дови комплексованих радіолокаційно-радіоакустичних систем для метеоро-

логічного моніторингу атмосфери в умовах надзвичайних ситуацій» , выпол-

ненной в Харьковском национальном университете радиоэлектроники в пе-

риод с 2008 по 2010 годы.

Личный вклад соискателя. В работах, которые написаны в соавтор-

стве, автор выполнял постановку задач, разрабатывал методы их решения,

участвовал в постановке экспериментов и разработке программного обеспе-

чения для анализа результатов. Разработана методика оценки пространствен-

ных координат центроида группы пространственно неразрешенных объектов.

Предложен стохастический критерий пространственного разрешения источ-

ников сигналов на основе их вероятностных моделей. Разработаны квазиоп-

тимальные решающие правила на основе рекуррентных процедур вычисле-

ния оценок пространственно-спектральной матрицы наблюдаемых процес-

сов. Разработан алгоритм оптимального оценивания пространственно-

временных спектров в условиях действия нестационарных помех, а также

предложено использовать комбинацию линейных и нелинейных робастных

алгоритмов для повышения достоверности работы систем наблюдения.

В частности, в [36, 42] предложен алгоритм оценки координат цен-

троида группы источников, разработано программное обеспечение для моде-

лирования, в [37] исследована устойчивость метода к воздействию помех,

предложена адаптивная процедура, ускоряющая сходимость алгоритма, в

[38] получено аналитическое выражение для ошибок оценивания, рассчитаны

искажения сигналов и проведено машинное моделирование, в [39, 43] – раз-

работаны теоретические основы методов адаптации системы наблюдения с

использованием инвариантных моделей. В работах [40, 42] получены анали-

15

тические выражения и рассчитаны численно оценки распределений флуктуи-

рующего сигнала, в [41, 85] разработан алгоритм обработки радиолокацион-

ных сигналов, в [44] предложена методика расчета коэффициентов адаптив-

ного фильтра в контуре управления сканирующей антенной решетки, в [45,

46] предложен и смоделирован на ЭВМ алгоритм фокусирования адаптивной

антенной решетки.

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертационной

работы докладывались на 6-ти международных и республиканских научных

симпозиумах, конференциях. В том числе на Международной конференции

“CriMiCo’2010” (г. Севастополь, 2010). Международной конференции “IEEE

11-th International Conference “The Experience of designing and Application of

CAD Systems in Microelectronics”. (CADSM’ 2011)” (г. Львов, 2011), на 7-я

Международной молодежной научно-технической конференции «Современ-

ные проблемы радиотехники и телекоммуникаций РТ-2011». г. Севастополь,

2011), на Международной научно-практической конференции «Обробка сиг-

налів і негауссівських процесів» (г. Черкассы, 2011), на четвертом междуна-

родном форуме «Прикладная радиоэлектроника. состояние и перспективы

развития» МРФ–2011 (г. Харьков, 2011).

Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 12 научных

трудах: из них 5 статей и 7 докладов на конференциях и форумах.__

ВЫВОДЫ

Впервые при синтезе оптимальных радиотехнических систем наблюде-

ния за источниками сигналов и оптимальной пространственно-временной об-

работки информации многопозиционных мультисенсорных приемных систем

разработан метод инвариантного оценивания пространственного распределе-

ния объектов, основой которого являются стохастические конечномерные

рекуррентные процедуры, адаптивно изменяющие решающие правила по ме-

ре накопления информации об объектах и помехах.

Научное значение работы.

Состоит в теоретическом обосновании и решении задачи синтеза опти-

мальной комплексной обработки стохастической информации мультисенсор-

ных радиотехнических систем наблюдения за пространственно распределен-

ными источниками сигналов с целью повышения надежности их работы в

нестационарной помеховой обстановке. В рамках этой задачи:

- впервые предложен стохастический критерий пространственного разре-

шения источников сигналов на основе их вероятностных моделей, в котором

в отличие от известных не накладываются ограничения на структуру алго-

ритма __________обработки и свойства помехи;

- впервые предложен метод оценки пространственных координат центроида

группы пространственно неразрешенных объектов, отличающийся от извест-

ных тем, что позволяет адаптивно изменять интервалы накопления сигнала

при изменениях стохастических свойств помех, обеспечивая тем самым вы-

сокую устойчивость работы синтезируемых на его основе алгоритмов;

- впервые для получения оптимальных оценок пространственно-временных

спектров в условиях действия нестационарных помех предложено использо-

вать комбинацию линейных и нелинейных робастных алгоритмов, что позво-

лило создавать алгоритмы, которые не теряют работоспособности при низких

соотношениях сигнал/шум;

110

- получила дальнейшее развитие методика синтеза квазиоптимальных ре-

шающих правил на основе рекуррентных процедур вычисления оценок про-

странственно-спектральной матрицы наблюдаемых процессов и установлены

границы, при которых возможна замена ее модели на выборочную матрицу,

что позволило создать класс алгоритмов пространственно-временной обра-

ботки с предельно возможным разрешением при условии их инвариантности

к помехам;

- впервые показано, что при ограниченных по пространству выборках ис-

пользование произвольного набора базисных функций при синтезе решаю-

щих правил приводит к деградации разрешающей способности известных ал-

горитмов, для снижения этого негативного эффекта предложено использо-

вать систему базисных функций модели точно описывающую поле в точках

пространства, где осуществляется выборка;

- получила дальнейшее развитие реализация вычислительных процедур в

алгоритмах оптимальной обработки сигналов при решении прикладных задач

пространственно-временной обработки сигналов в адаптивных антенных ре-

шетках. В отличие от известных, предложена математически обоснованная

процедура оценивания ошибок в структуре стохастических сигналов, обу-

словленных влиянием неучтенных погрешностей в аппаратуре.

Получены важные для практики результаты.

Cостоящие в разработке ряда новых технических решений, алгоритмов

и рекомендаций состоящих в следующем:

- разработан алгоритм для определения длины обучающей выборки при

проведении наблюдений за группой пространственно неразрешенных источ-

ников сигналов в условиях априорной неопределенности относительно их

пространственного распределения и вероятностных характеристик помех,

который позволяет получать достоверные оценки координат центроида груп-

пы;

- разработан метод оценки пространственно временных спектров и робаст-

ный алгоритм формирования весовых коэффициентов адаптивной системы

111

пеленгации на его основе, который не дает ложных оценок при снижении со-

отношений сигнал/шум ниже критических значений, как это имеет место в

известных адаптивных системах;

- на основе квазиоптимального решающего правила синтезирована струк-

тура устройства пространственно-временной обработки сигналов обеспечи-

вающая согласие теоретических и экспериментальных результатов уже при

объемах выборок порядка 25 отсчетов;

- разработана математическая модель системы пространственно временной

обработки сигналов, которая позволяет оперативно для заданных сигналов и

помех рассчитать необходимое время наблюдения с целью обеспечения тре-

буемого качества обнаружения;

- даны рекомендации по реализации обнаружителя в виде специализиро-

ванного вычислительного устройства, состоящего из регистров сдвига, сум-

маторов и перемножителей.

112

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арманд Н.А., Крапивин В.Ф., Мкртчан Ф.А. Методы обработки дан-

ных радиофизического исследования окружающей среды. — М.: Наука, 1987.

— 270 с.

2. Applebaum S.P. Adaptive Arrays // IEEE Trans. Antennas Propag. ¾

1976. ¾ Vol. AP-24, №5, September. ¾ P. 585 — 598.

3. Pisarenko V.F. The Retrieval of Harmonics from a Covariance Function

// Geophys. J.R. astr.Soc. ¾ 1973. ¾ Vol. 33. ¾ P. 347 — 366.

4. Brennan L.E., Reed I.S. Theory of Adaptive Radar. // IEEE Trans.

Aerosp. Electron. Syst. ¾ 1973. ¾ Vol. AES-9, №2, March. ¾ P. 237 — 252.

5. Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолока-

ционной информации на фоне помех. — М.: Радио и связь. — 1981. — 416 с.

6. Gabriel W.F. Adaptive Arrays – An Introduction. // Proc. IEEE. ¾ 1976.

¾ Vol. 64, №2, February. ¾ P. 239 — 272.

7. Widrow B., Mantey P.E., Griffits L.J. at all. Adaptive Antenna Systems //

Proc. IEEE. ¾ 1967. ¾ Vol. 55, December. ¾ P. 2143 — 2159.

8. Capon J. Application of Detection and Estimation Theory to Large Array

Seismology. // Proc. IEEE. ¾ 1970. ¾ Vol. 58, May. ¾ P. 760 — 770.

9. Burg J.P. Maximum Entropy Spectral Analysis. // Proc. of the 37th Meeting

of Society of Exploration Geophysicists. / Stanford University, Calf.¾ 1967.

¾ May. ¾ P. 214 — 219.

10. Шифрин Я.С. Вопросы статистической теории антенн. ¾ М.: Сов.

Радио. ¾ 1970. ¾ 383 с.

11. Griffiths L.J. A simple Algorithm for Real Time Processing in Antennas

Arrays. // Proc. IEEE. ¾ 1969. ¾ Vol. 57, Octouber. ¾ P. 1696 — 1707.

12. Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки. Вве-

дение в теорию. / Пер. с англ. ¾ М.: Радио и связь. ¾ 1986. ¾ 448 с.

113

13. Марпл.-мл. С.Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения.

/ Пер. с англ. ¾ М.: Мир. ¾ 1990. ¾ 584 с.

14. Хейер Х. Вероятностные меры на локально компактных группах. /

Пер. с англ. ¾ М.: Мир. ¾ 1981. ¾ 696 с.

15. Wiener N. Extrapolation, Interpolation and Smoothing of Stationary

Time Series. — New York: John Willey, 1949. — 162 p.

16. Мидлтон Д. Введение в статистическую теорию связи: В 2 т. / Пер. с

англ. ¾ М.: Сов. радио. ¾ 1962. ¾ Т. 2. ¾ 750 с.

17. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. ¾ М.: Сов. радио,

1966. ¾ 678 с.

18. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники: В 3

т. ¾ М.: Сов. радио, 1975. ¾ Т. 2. ¾ 392 с.

19. Драган Я.П. Структура и представления моделей стохастических

сигналов. ¾ Киев: Наукова думка, 1980. ¾ 384 с.

20. Колмогоров А.Н. Интерполирование и экстраполирование стацио-

нарных случайных последовательностей // Изв. АН СССР Сер.

Математическая. — 1941. — №5. — С. 3 — 14.

21. Марченко Б.Г., Щербак Л.Н. Линейные случайные процессы и их

приложения. ¾ Киев: Наукова думка, 1975. ¾ 143 с.

22. Вероятностные модели и обработка случайных сигналов и полей:

Сб. научн. тр. / Под ред. В.А. Омельченко. ¾ Киев: УМК ВО, 1991. ¾ 192 с.

23. Стратанович Р.Л. Избранные вопросы теории флуктуаций в радио-

технике. — М.: Сов. радио, 1961. — 558 с.

24. Репин В.Г., Тартаковский Г.П., Статистический синтез при априор-

ной неопределенности и адаптация информационных систем. ¾ М.: Сов. ра-

дио, 1977. ¾ 432 с.

25. Ван Трис Г. Теория обнаружения, оценок и модуляции: В 4 т. / Пер.

с англ. ¾ М.: Сов. радио. ¾ 1972. ¾ Т. 1. ¾ 744 с.

114

26. Фалькович С.Е., Пономарев В.И., Шкварко Ю.В. Оптимальный при-

ем пространственно-временных сигналов в радиоканалах с рассеянием. ¾

М.: Радио и связь. ¾ 1989. ¾ 296 с.

27. Цыпкин Я.З. Основы информационной теории идентификации. —

М.: Наука, 1984. ¾ 320 с.

28. Современные методы идентификации систем / П. Эйкхофф, А. Ва-

нечек, Е. Савараги., Т. Соэда, Т. Накамзито / Под ред. П. Эйкхоффа. ¾ М.:

Мир, 1983. ¾ 400 с.

29. Akaike H. Statistical Predictor Identification // Ann. Inst. Statist. Math.

— 1970. — Vol. 22. — P. 203 — 217.

30. Пасечник В.И. Акустическая термография биологических объектов.

Радиотехника. ¾ 1991. ¾ № 8. ¾ С. 65 ¾ 72.

31. Аносов А.А., Исрефилов М.Г., Пасечник В.И. Точность решения об-

ратной задачи акустотермографии при некорреляционном приеме. // Радио-

техника (Москва). ¾ 1995. ¾ №9. ¾ С.49 ¾ 57.

32. Поспелов Л.А., Клочко Г.И., Бычков Д.М., Сытник О.В., Малышен-

ко Ю.И. Разработка измерительных систем комплекса «Экстратерм ХХІ» //

Радиотехника (Харьков). ¾ 2001. ¾ Вып. 121, С. 52 ¾ 57.

33. Bowen T. Acoustic radiation temperature for noninvasive thermometry. //

Automedica ( UK ). — 1987. — Vol.8, № 4. — P. 73 — 81.

34. Hynynen K., Watmough D.J., Mallard J.R. Ultrasonic Hyperthermia Apparatus

// Ultrasound Med. Biol. — 1983. — Vol. 9. — P. 621 — 627.

35. Lele P.P., Parker K.J. Theoretical Simulation and Practical Application

Ultrasonic Hyperthermia for Cancer Treatment // Brit. J. Cancer. — 1982. — Vol.

45, №5. — P. 108 —121.

36. О.В. Сытник, В.М. Карташов, А.А. Супрун. Алгоритм оценки пара-

метров центроида группы неразрешенных объектов. // Системи обробки

інформації. / Харківський університет повітряних сил. (Харків). — 2010. —

Вип. 5(86). — С. 132 —135.

115

37. О.В. Сытник, В.М. Карташов, А.А. Супрун. Адаптивная пространст-

венно-временная обработка сигналов устойчивая к коррелированным поме-

хам. // Радиотехникаc2С. (Харьков). — 2010. — Вып. 163. — С. 243 —247.

38. О.В. Сытник, В.М. Карташов, А.А. Супрун. Ортогональная про-

странственно-временная обработка сигналов в адаптивных приемных систе-

мах. // Системи управління навігації та зв’язку. Радіолокація і радіонавігація.

/ Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління. (Київ). —

2010. — Вип. 2(14). — С. 67 — 69.

39. О.В. Сытник, В.М. Карташов, А.А. Супрун. Алгоритм адаптации

пространственно-временной селективной системы в условиях нестационар-

ных помех. // Радиотехника. (Харьков). — 2011. — Вып. 164. — С. 5 — 10.

40. О.В. Сытник, В.М. Карташов, А.А. Супрун. Робастная пространст-

венно-временная обработка сигналов в коррелированном шуме. // 20-th Int.

Crimean Conference “Microwave & Telecommunication Technology”

(CriMiCo’2010). 13-17 September, Sevastopol, Crimea, Ukraine. P. 1233-1234.

41. Sytnik O.V., Kartashov V.A., Suprun A.A. Invariant to the Correlated

Noise Adaptive Signal Processing Algorithms // IEEE 11-th International Conference

“The Experience of designing and Application of CAD Systems in Microelectronics”.

(CADSM’ 2011) Lviv, Polytechnic National University. 23-25 February,

2011 Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. P. 112-113.

42. О.В. Сытник, В.М. Карташов, А.А. Супрун. Стохастическая оценка

параметров группы пространственно-неразрешенных объектов. // Праці ІІІ

Міжнародної науково-практичної конференції «Обробка сигналів і негауссів-

ських процесів». 24-27 травня 2011 р. м. Черкаси, Україна. 165 — 167 с.

43. А.А. Супрун, Д.Н. Куля Робастный алгоритм подавления помех в

сканирующей антенной решетке. // 7-я Международная молодежная научно-

техническая конференция «Современные проблемы радиотехники и теле-

коммуникаций РТ-2011». 11-15 апреля 2011 г. Севастополь, Украина. С. 54-

55.

116

44. А.А.Супрун, Гурьев В.Ю. Адаптивная пространственно-временная

обработка сигналов на основе нейронных сетей. // Труды 15-го Международ-

ного молодежного форума "Радиоэлектоника и молодежь в 21 веке"- Харь-

ков, ХНУРЭ.-2011. с.58-59.

45. О.В. Сытник, В.М. Карташов, А.А. Супрун. Рекуррентный алгоритм

обработки сигналов сканирующей антенны/Сборник научных трудов 4-го

Международного радиоэлектронного форума "Прикладная радиоэлектрони-

ка. Состояние и перспективы развития." Т.1. Конференция Интегрированные

информационные радиоэлектронные системы и технологии". -Харьков. -

2011.-258-260.

46. А.А.Супрун, Гурьев В.Ю. Адаптивный фильтр в контуре управле-

ния сканирующей антенной решетки // Труды 15-го Международного моло-

дежного форума "Радиоэлектроника и молодежь в 21 веке"- Харьков,

ХНУРЭ.-2011. с.167-168.

47. Baird C. A., Rassweiler G. G. Search Algorithms for Sonobuoy Communication

// Proceedings of Adaptive Antenna Systems Workshop. ― 2007. Vol. I,

― P. 285 – 303.

48. 48. Paulson A.S., Swope G.R. Autoregressive Process Order Selection

via Model-Critical Methods // IEEE Journal of Oceanic Engineering. ― 1987, Vol.

OE-12. ― № 1. ― P. 75 – 79.

49. 49. Bruton L. T., Bartley N. R. The Design of Highly Selective Adaptive

Three-Dimensional Recursive Cone Filters // IEEE Transactions on Circuits and

Systems. ― 1987, Vol. CAS-34 ― № 7. ― P. 775 – 781.

50. А. Н. Лебедев Управление пространственными характеристиками

излучения в РЛС с антенными решетками // Изв. высш. учеб. заведений. Ра-

диоэлектроника. ― 1987. Т. 30. ― №11. ― С. 9 – 15.

51. Chow J. C. On the Estimation of the Order of a Moving Average Process

// IEEE Trans. Autom. Control. ― 1972, Vol. AC-17 ― № 5. ― P. 386 – 397.

117

52. Chuang C. W., Moffatt D. L. Natural Resonances of Radar Targets via

Prony’s Method and Target Discrimination // IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.

― 1976, Vol. AES-12 ― № 6. ― P. 583 – 589.

53. Pisarenko V. F. The Retrieval of Harmonics from a Covariance Function

// Geophys. J.R. astr. Soc. − 1973. − V.33. − P. 347 − 366.

54. Kaveh M., Barabell A. J. The Statistical Performance of the MUSIC and

Minimum-Norm Algorithms for Resolving Plane Waves in Noise // IEEE Trans.

Acoust. Speech Signal Process. ― 1986, Vol. ASSP-34 ― № 4. ― P. 331 – 341.

55. П.С. Акимов, П.А. Бакут, В.А. Богданович Теория обнаружения

сигналов / Под ред. П.А. Бакута. ― М.: Радио и связь, 1984. ― 440 с.

56. П.С. Акимов, Ф.Н. Кубасов, И.Я. Литновский Ранговое бинарное

обнаружение детерминированного сигнала на фоне марковской помехи // Ра-

диотехника и электроника. ― 1999. Т. 44. ― № 7. ― С. 1454 – 1459.

57. Холлендер М., Вульв Д. Непараметрические методы статистики /

пер. с англ. Д.С. Шмерлинга. ― М.: Финансы и статистика, 1983. ― 518 с.

58. Hajek J. Asymptotically Most Powerful Rank-Order Tests // Ann. Math.

Statist. ― 2008. ― №. 6. ― P. 1124 – 1147.

59. П.С. Акимов Знаковое обнаружение сигнала на фоне коррелирован-

ной помехи // Радиотехника и электроника. ― 1979. Т. 24. ― № 9. ― С. 1928

– 1932.

60. П.С. Акимов, В.С. Ефремов, А.С. Косолапов Реализация непарамет-

рического рангового обнаружителя // Радиотехника. ― 1976. Т. 31. ― № 7.

― С. 95 – 97.

61. А.М. Бриккер Непараметрические алгоритмы обнаружения сигна-

лов на перемешанных статистиках с линейным преобразованием входных

данных // Радиотехника и электроника. ― 1981. Т. 26. ― № 10. ― С. 2119 –

2128.

62. Kirlin R. L. Moghaddamjoo A. Robust Adaptive Kalman Filtering for

Systems with Unknown Step Inputs and Non-Gaussian Measurement Errors //

118

IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. ― 1986, Vol. ASSP-34 ― № 2. ― P.

252 – 263.

63. Godiwala P.M. Passive Estimates of Underwater Maneuvering Targets //

IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. ― 2006, Vol. ASSP-54 ― № 7. ― P.

731 – 743.

64. Bovik A.C., Huang T.S. Munson D.C. A generalization of Median Filtering

Using Linear Combinations of Order Statistics // IEEE Trans. Acoust. Speech

Signal Process. ― 1983, Vol. ASSP-31 ― № 12. ― P. 1342 – 1350.

65. Chang C. B., Tabaczynski J.A. Application of State Estimation to Target

Tracking // IEEE Trans. Automat. Contr. ― 1984, Vol. AC-29 ― № 2. ― P. 98 –

109.

66. Carter G.C. Passive Sonar Signal Processing // IEEE Trans. Acoust.

Speech Signal Process. ― 1981, Vol. ASSP-29 ― № 6. ― P. 463 – 470.

67. Левин Б.Р., Кушнир А. Ф. Асимптотически оптимальные ранговые

алгоритмы обнаружения сигналов на фоне помех // Радиотехника и электро-

ника. ― 1969. Т. 14. ― № 2. ― С. 259 – 266.

68. А.М. Бриккер Непараметрические алгоритмы обнаружения сигна-

лов на перемешанных статистиках с линейным преобразованием входных

данных // Радиотехника. ― 1982. Т. 37. ― № 3. ― С. 195 – 197.

69. Вальд А. Статистические решающие функции / пер с англ. Под ред.

К.Н. Воробьева. ― М.: Наука, 1967. — 522 с.

70. Sharf L.L., Lytle D. W. Signal Detection in Gaussian Noise of Unknown

Level // IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. ― 2011, Vol. ASSP-59 ―

№ 3. ― P. 271 – 283.

71. Huber P.J. Robust Statistics. ― New York, Chichester, Brisbane, Toronto.

1981. ― 512 p.

72. Hollander M., Wolfe D.A. Nonparametric Statistical Methods. ― New

York, London, Sydney, Toronto. ― 1973. ― 612 p.

73. Kassam S.A., Poor H.V. Robust Signal Processing for Communication

systems // IEEE Commun., Mag. ― 1983. Vol. 21, No 1. ― P. 20-28.

119

74. Poor H.V. The Rate-distortion Function Classes of Sources determined

by Spectral Capacities // IEEE Trans. Inform. Theory. ― 1982, Vol. IT-26. ―

P.19-26.

75. Wirth W.D. Fast and Efficient Target Search with Phased Array Radars.

// Proc. IEEE Int. Radar Conf. ― 1975. ― P.198-203.

76. Wirth W.D. Signal Processing for Target Detection in Experimental

Phased-array Radar ELRA. // IEE Proc. F., Comun., Radar & Signal Proc. ―

1981, 128 (5). ― P. 311-316.

77. Bucklew J.A., Wise G.L. Multidimensional Asymptotic Quantization

Theory with Power Distortion Measures // IEEE Trans. Inform. Theory. ― 1982.

Vol. IT-28, ― P.239-247.

78. Aazhang B., Poor H.V. On Optimum and Nearly Optimum Data Quntization

for Signal Detection // IEEE Trans. Commun. ― 1984,Vol. COM-32. ―

P.745-751.

79. Хемминг Р.В. Численные методы. − М.: Наука. − 1968. − 400 с.

80. Шилов Г.Е. Математический анализ (конечномерные линейные

пространства). − М.: Наука. − 1969. − 432 с.

81. Маргил-Ильяев Г.Г., Тихомиров В.М. Выпуклый анализ и его при-

ложения. − М.: Едиториал УРСС. − 2003. − 176 с.

82. Wiggins R.A., Robinson E.A. Recursive Solution to the Multichannel

Filtering Problem // Journal of Geophys. Res. ― 1965. Vol. 70. ― №4. ― P.

1885-1891.

83. Отнес Р., Эноксон Л. Прикладной анализ временных рядов. Основ-

ные методы. ― М.: Мир. ― 1982. ― 428 с.

84. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. ― М.: Радио

и связь. ― 1986. ― 512 с.

85. Сытник О.В., Карташов В.М., Супрун А.А. Пространственная се-

лекция широкополосных источников по собственным числам ковариацион-

ной матрицы / // Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-тех. сб. — Харьков,

2012. — Вып. 171. — С. 210 — 215.

120

86. Карташов В.М. Выбор алгоритма адаптации для антенной решетки

содара / В.М. Карташов, О.В. Сытник, А.А. Васильченко // Радиотехника.

Межведомственный научно-технический сборник. – 2001. – №. 120. – С. 57–

63.

87. Карташов В.М., Алгоритм оценивания оптимальных направлений

зондирования атмосферы акустическими системами / В.М. Карташов,

О.В. Сытник, А.А. Васильченко //Радиотехника. Межведомственный научно-

технический сборник. – 2001. – №. 121. – С. 42–46.

88. Васильченко А.А. Особенности пространственно-временной обра-

ботки сигналов при использовании адаптивных фильтров в каналах антенной

решетки содара / А.А. Васильченко // Радиотехника. Межведомственный на-

учно-технический сборник. – 2004. –№. 139. – С. 38–44.

89. Васильченко А.А. Выбор оптимальных направлений и частот зон-

дирования содара. / А.А. Васильченко, В.М. Карташов // Прикладная радио-

электроника. –2006. –№ 2. –С. 269–275.

90. Vasilchenko A. Analysis of Influence Exerted by Longitudinal Doppler

Effect upon Output Signal of Sodar Antenna Array / A. Vasilchenko, V.M. Kartashov

// Telecommunications and Radio Engineering. − New York. − 2006. −

Vol. 66, №9. − P.841−847.__