Таблица 2.1

Классификация параметров потребительских свойств продукции и характеризующих их показателей

| № п/п | Классификационная группа | Описание показателей | Подгруппа | Наименование показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Назначение | Характеризуют свойства продукции, определяющие основные функции, для выполнения которых она предназначена, и обусловливают область ее применения | Функциональные показатели | Гибкость; упругость; жесткость и др. |
|  |  | Определяют полезный эффект при эксплуатации продукции, а также прогрессивность технических решений, заложенных в продукцию. Для технических объектов эти показатели принято называть эксплуатационными. | Показатели технической эффективности | Производительность; точность; вольтамперные характеристики и др. |
|  |  | Определяют основные проектно-конструкторские решения, удобство монтажа продукции, приспособленность продукции к агрегатированию и взаимозаменяемости. | Конструктивные показатели | Габаритно-весовые характеристики (размеры); коэффициент эффективности взаимозаменяемости; сборности изделия. |
|  |  | Определяют содержание в продукции структурных групп, химических элементов и т. д. | Показатели состава и структуры | Процентное содержание топлива, основных компонент конструкционного материала, вредных посторонних включений. |
| 2. | Надежность | Характеризуют реальный срок эксплуатации продукции, в течении которого сохраняются параметры качества | Показатели безотказности | Показатели долговечности, сохраняемости, вероятность безотказной работы, средняя наработка на отказ, средняя наработка до отказа |
|  |  | Характеризуют приспособленность поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта при условии соблюдения условий эксплуатации объекта, а также условий проведения процедур технического обслуживания. | Показатели ремонтопригодности | Вероятность восстановления работоспособного состояния, средняя трудоемкость ремонта и др. |
| 3. | Технологичность | Определяют свойства продукции обусловливать оптимальное распределение затрат материалов, денежных средств, временных ресурсов при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции. | Основные показатели | Показатели трудоемкости, материалоемкости и себестоимости |
|  |  |  | Дополнительные показатели | Коэффициент сборности и др. |
| 4. | Безопасность | Определяют способность продукции обусловливать при ее эксплуатации и потреблении безопасность. | - | Вероятность безопасной работы человека, время срабатывания блокировочных и защитных устройств, электропрочность |

89

Продолжение табл.2.1.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Экологические параметры | Определяют уровень вредных воздействий на окружающую среду, эксплуатации и потреблении продукции. Продукция, которая не отвечает принятым нормам по охране окружающей среды, подлежит снятию с производства. | - | Содержание вредных компонентов; вероятность выбросов вредных компонентов (газов, жидкостей, излучений). |
| 6. | Экономические параметры | Характеризуют затраты на разработку, производство, эксплуатацию и потребление продукции. | Рентабельность | Затраты основных ресурсов на разработку, производство и эксплуатацию продукции; себестоимость и трудоемкость производства; затраты по статьям калькуляции |
|  |  |  | Себестоимость |  |
| 7. | Транспортабельность | Характеризуют приспособленность продукции к транспортированию, т. е. перемещению в пространстве, а также к подготовительным и другим операциям | - | Затраты основных видов ресурсов, квалификацию и число людей, выполняющих работы по транспортированию. |
| 8. | Стандартизация и унификация | Определяют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации продукции с другими изделиями. | - | Коэффициенты применяемости, повторяемости, взаимной унификации |
| 9. | Эргономические параметры | Характеризуют соответствие изделия гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека при его взаимодействии с изделием | Гигиенические показатели | Показатели освещенности, температуры, влажности, магнитного и электрического полей, излучения, токсичности, шума и др. |
|  |  | Характеризуют соответствие продукции размерам, форме и массе человеческого тела, взаимодействующего с изделием. | Антропометрические показатели | Показатели соответствия конструкции изделия размерам человеческого тела и его отдельных частей, а также массе человека. |
|  |  | Характеризуют соответствие продукции физиологическим свойствам человека и особенностям функционирования его органов чувств | Физиологические и психофизиологические показатели | Показатели соответствия изделия возможностям человека воспринимать и перерабатывать информацию и др. |
| 10. | Патентно-правовые параметры | Определяют степень защиты изделия авторскими свидетельствами и патентами в странах предполагаемого экспорта или продажи лицензий на отечественные изобретения. | Показатели патентной защиты | Коэффициент патентной защиты |
|  |  | Определяют степень воплощения в изделие технических решений, не подпадающих под действие, патентов исключительного права как внутри страны так и за рубежом. | Показатели патентной чистоты | Коэффициент патентной чистоты |
| 11. | Эстетические параметры | Характеризуют информационную выразительность продукции, рациональность формы, совершенство исполнения продукции. | - | Показатели знаковости, функционально-конструктивной обусловленности, 90 чистоты выполнения контуров, тщательности покрытий и отделки, устойчивости к повреждению |