## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ВОСТОЧНОУКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. В. ДАЛЯ

На правах рукописи

## ЗУБОВА   ЛИЛИЯ   ГРИГОРЬЕВНА

- УДК 504.06:622.33

## ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ ДО УРОВНЯ ПРИРОДНЫХ

## (на примере терриконовых ландшафтов Донбасса)

Специальность 21.06.01 – "Экологическая безопасность"

## Диссертация на соискание научной

степени доктора технических наук

Научный консультант

СМИРНЫЙ М.Ф.

доктор технических наук,

профессор

- Луганск  -  2004

## СОДЕРЖАНИЕ

| - ВВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | - 6 |
| --- | --- | --- |
| - РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ CОСТОЯНИЯ ВОПРОСА ТЕХНОГЕННОЙ - ОПАСНОСТИ ТЕРРИКОНОВЫХ ЛАНДШАФТОВ - ДОНБАССА И СПОСОБОВ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ . . . . |  | - 17 |
|  | - 1.1. Ландшафты и их место в иерархии геосистем . . . . . . . . . . . . 1.2. Естественные ландшафты региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. Формирование антропогенных терриконовых ландшафтов . 1.4. Изменение природных компонентов ландшафтов под воздействием террикоников и угольной промышленности в целом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1. Изменение рельефа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.2. Изменение климата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.3. Изменение водных объектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.4. Изменение коры выветривания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.5. Изменение почв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.6. Изменение растительного покрова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5. Анализ известных способов восстановления терриконовых ландшафтов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 17 - 19 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 31 - 31 - 34 - 37 |
| - РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА, МЕТОДИКА И ОБЪЕКТЫ - ИССЛЕДОВАНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | - 48 |
|  | 2.1. Цель и задачи исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Методика проведения исследований и экспериментов. . . . . . 2.2.1. Методика исследования изменений природных компонентов и геохимической трансформации ландшафтов под воздействием террикоников . . . . . . . . . . . 2.2.2. Методика исследования возможности использования физико-геологических и геохимических процессов в террикониках для целей утилизации отвальной породы . . . 2.2.3. Разработка технических мероприятий, снижающих стоимость и трудозатраты на выполнение работ по рекультивации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.4. Методика изучения продуктивности рекультивированных терриконовых ландшафтов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.5. Методики, разработанные в процессе исследований . . . . . - 2.3. Объекты исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 48 - 49 - 49 - 53 - 54 - 55 - 64 - 73 |
| - РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОХИМИЧЕСКОЙ - ТРАНСФОРМАЦИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ - ЛАНДШАФТОВ ДОНБАССА В АНТРОПОГЕННЫЕ - СЕРНОКИСЛЫЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | - 84 |
|  | 3.1. Окислительно-восстановительная обстановка и окислительно-восстановительный потенциал отвальных пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Влияние жизнедеятельности организмов на экзогенные процессы в отвалах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Изменение температуры и давления при окислении отвальных пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4. Поверхностные силы коллоидных систем. . . . . . . . . . . . . . . . 3.5. Комплекс типоморфных элементов и концентрация водородных ионов в терриконовых ландшафтах. . . . . . . . . . . 3.6. Радиоактивность конических отвалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. Геоморфологические особенности террикоников, степень электролитической диссоциации и внутреннее строение - атомов и ионов отвальных пород . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | - 91 - 96 - 97 - 98 - 101 - 104 - 111 |
| - РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА КЛАССИФИКАЦИИ ТЕРРИКОНИКОВ . . . |  | - 126 |
|  | - 4.1. Распределение конических отвалов с учетом эндогенных и - экзогенных факторов их образования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.1.1. Влияние геологического строения карбона Донбасса на - состав отвальной массы терриконников . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.1.2. Особенности выветривания отвалов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Классификация отвалов по их техногенной опасности. . . . - Обеспечение экологической безопасности террикоников с - помощью поэтапной утилизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 4.4. Обеспечение экологической безопасности террикоников - с помощью поэтапной рекультивации их поверхности . . . . - Пример использования классификаций . . . . . . . . . . . . . . . | - 126 - 126 - 133 - 138 - 149 - 150 - 151 |
| РАЗДЕЛ 5. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ - БЕЗОТХОДНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТВАЛЬНОЙ ПОРОДЫ . |  | - 156 |
|  | 5.1. Теоретическое обоснование использования породы террикоников в металлургии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.1. Получение металлов из сульфидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.2. Получение металлов из силикатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.3. Получение алюминия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 5.2. Комплексная безотходная утилизация отвальной породы. . . | - 156 - 160 - 162 - 170 - 173 |
| РАЗДЕЛ 6. ИССЛЕДОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕРРИКОНОВЫХ ЛАНДШАФТОВ С ПОМОЩЬЮ - РЕКУЛЬТИВАЦИИ ИХ ПОВЕРХНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . |  | - 181 |
|  | 6.1. Проведение рекультивационных работ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2. Усовершенствование горнотехнического этапа рекультивации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.3. Эколого-биологическая характеристика фитоценозов, сформировавшихся в результате рекультивации . . . . . . . . . . - 6.3.1. Терриконик №1 шахты "Черноморка". . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6.3.2. Терриконик № 2 шахты "Кременная-Западная". . . . . . . . . . - 6.3.3. Плоский отвал шахты им. М.Л.Рухимовича. . . . . . . . . . . . . - 6.4. Характеристика процесса формирования временных почв - после рекультивации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4.1. Теоретически возможные типы почвообразования . . . . . . . 6.4.2. Влияние экологического потенциала минеральной части грунтов террикоников и органической части (лесной растительности) на формирование временных почв. . . . . . 6.5. Оценка степени восстановления продуктивности в результате рекультивации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6.5.1. Биологическая продуктивность естественных лесных - ландшафтов Донбасса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6.5.2. Теоретически возможный уровень биологической - продуктивности терриконовых ландшафтов в результате - проведения рекультивации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5.3. Фактическая биологическая продуктивность - рекультивированных терриконовых ландшафтов . . . . . . . . | - 181 - 199 - 213 - 213 - 224 - 225 - 229 - 229 - 232 - 238 - 238 - 241 - 242 |
| РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕРРИКОНОВЫХ ЛАНДШАФТОВ |  | - 255 |
|  | - 7.1. Экологическая оценка отрицательного воздействия отвалов - 7.2. Расчет платы за вредное воздействие отвалов . . . . . . . . . . . . - 7.3. Экономическая оценка эффективности восстановления терриконовых ландшафтов и окупаемость затрат . . . . . . . . . | - 255 - 260 - 262 |
| - ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | - 269 - 274 - 297 |

- ВВЕДЕНИЕ

Состояние и актуальность проблемы. Исторически сложилось так, что объекты угольной промышленности являются градообразующими, вокруг них создавалась и формировалась насыщенная техногенная структура.  В настоящее время практически весь Донецкий регион превратился в перенасыщенную антропо-техногенную зону, в которой любое проявление природной или техногенной опасности может стать катастрофой.  Именно поэтому защита и восстановление окружающей среды в регионе, обеспечение экологической безопасности являются чрезвычайно актуальными [1].

На территории Донбасса уже более 200 лет производится подземная добыча угля.  Шахтные комплексы изменяют до неузнаваемости естественные ландшафты [2].  На месте природных, пусть и не очень богатых растительностью, степных ландшафтов образуются техногенные, изобилующие прудами-отстойниками, производственными зданиями, террикониками.  Последних на территории региона более 1500.  Почвы, запечатанные под отвалы и не выполняющие свои экологические функции, на территории Донбасса составляют 11 тысяч гектаров.  На прилегающих к отвалам территориях растительность ослаблена, то есть биологическая продуктивность здесь ниже нормы.  Это происходит потому, что отвальная порода, повсеместно содержащая сульфиды, окисляется. Окисление сопровождается образованием серной кислоты и ее соединений, горением отвалов, миграцией воздушным путем вредных газов и пыли, водным – радионуклидов и тяжелых металлов.  Токсичные вещества, мигрирующие с террикоников, воздействуют не только на растительность прилегающих территорий, но и на другие компоненты степных ландшафтов, изменяя их естественные геохимические особенности. Однако эти изменения недостаточно изучены.

Утилизация отвальной породы – одно из направлений прекращения вредного воздействия террикоников на окружающую среду и восстановления ландшафтов. Кроме известных способов использования породы с целью получения строительных материалов и удобрений новые направления утилизации пока не разработаны.  Не изучен химический состав отвальной породы на предмет наличия в отвалах угольных шахт запасов некоторых металлов, соизмеримых по объему с природными месторождениями полезных ископаемых, получение которых для Украины будет экономически выгодным, тем более что в настоящее время многие из минеральных ресурсов уже почти исчерпаны, что является одной из глобальных экологических проблем.  По данным Коваленко П.А. и Коваленко К.Г. все благородные, легкие и цветные металлы исчерпаются в начале третьего тысячелетия, железо и легирующие металлы в большинстве своем - к 2100 году [3].  Поэтому именно сейчас целесообразно рассматривать техногенные отходы как альтернативный вариант пополнения природных ресурсов.

- Вторым направлением восстановления терриконовых ландшафтов является рекультивация поверхности отвалов.  В настоящее время ее горнотехнический этап часто выполняется без экономического и экологического обоснования применяемых инженерных методов.  Да и сами методы не совершенны.  Все это делает рекультивационные работы очень дорогостоящими.  Поэтому необходима разработка технических мероприятий по снижению стоимости и трудозатрат на выполнение рекультивации террикоников и более совершенный подход к выбору ее методов.

- В связи с вышеизложенным возникает актуальная научно-прикладная проблема разработки теоретических и практических основ восстановления терриконовых ландшафтов Донбасса до уровня природных с целью повышения уровня экологической безопасности окружающей среды.  Решению этой проблемы путем разработки новых направлений утилизации, а также усовершенствования рекультивации поверхности отвалов и посвящена диссертационная работа.

- Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическими планами научно-исследовательских работ Восточноукраинского национального университета им. В. Даля; в частности, в научно-исследовательской работе "Теория информационных диагностических систем экологического оснащения" (№ ГР 0198U002853), в подпрограмме "Научные основы обеспечения экологической безопасности в регионе" автор, как исполнитель, обосновал рациональные методы восстановления терриконовых ландшафтов до уровня природных.  В диссертации использованы результаты хоздоговорной научно-исследовательской работы «Разработка рациональной агротехники и технологии озеленения террикоников ПО «Лисичанскуголь», в которой под руководством и при непосредственном участии автора была разработанная технология и проведена рекультивация террикоников ПО "Лисичанскуголь".

Цель и задачи исследования. Цель работы – повышение уровня экологической безопасности в регионе на основании разработки методологии восстановления терриконовых ландшафтов Донбасса новыми способами утилизации отвальной породы и усовершенствования горнотехнической рекультивации поверхности отвалов.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи исследований:

1. Оценить изменения естественных компонентов и определить сущность техногенной опасности при геохимической трансформации ландшафтов под влиянием террикоников.

2. Разработать классификации террикоников с учетом эндогенных и экзогенных условий их образования и с оценкой их техногенной опасности, которые позволят экономически и экологически обосновано использовать методы их утилизации или рекультивации.

3. Установить параметры и закономерности физико-геологических и геохимических процессов в террикониках и определить направления и способы использования этих процессов для целей утилизации отвальной породы и, соответственно, для обеспечения экологической безопасности в регионе.

4. Обосновать теоретические основы комплексной безотходной утилизации террикоников как одного из направлений повышения уровня экологической безопасности.

5. Разработать технические средства и технологические решения, которые снижают стоимость и трудоемкость работ по рекультивации террикоников.

6. Определить биологическую продуктивность рекультивированных террикоников как критерий оценки эффективности восстановления терриконовых ландшафтов и степени снижения техногенной опасности.

Объект исследований – техногенное уменьшение уровня экологичес-кой безопасности терриконовых ландшафтов вследствие физико-геологических и геохимических процессов в отвалах горных пород.

Предмет исследований – закономерности физико-геологических и геохимических процессов как основы разработки способов восстановления терриконовых ландшафтов до уровня природных.

Методы исследований. При проведении исследований использованы теоретические и экспериментальные методы, в частности: эмиссионный спектральный анализ – при изучении химического состава отвальных пород, почв и растений;  статистический анализ – при обработке результатов изучения радиоактивности террикоников и эффективности экранирования плодородным субстратом их плоских вершин;  математическое моделирование и идентификация моделей по экспериментальным данным – при оценке влияния окисления пирита на радиоактивность отвалов, определении продолжительности химического выветривания отвальных пород и изучении быстрого разрушения кристаллических решеток алюмосиликатов в условиях горения террикоников; таксационный анализ – при оценке состояния и продуктивности насаждений на рекультивированных отвалах.

Идея работы состоит в использовании закономерностей физико-геологических и геохимических процессов, которые происходят в терриконовых ландшафтах, с целью их восстановления до естественного, экологически безопасного состояния.

- Научная новизна полученных результатов.

- 1. Впервые установлены особенности миграции ионов химических элементов в терриконовых ландшафтах, рассмотрено влияние на нее внутренних и внешних факторов, доказана геохимическая трансформация естественных кальциевых ландшафтов Донбасса под влиянием террикоников в антропогенные сернокислые.

- 2. Впервые для террикоников угольных шахт установлены зависимости между литологическим составом отвальных пород и степенью их метаморфизма и геохимической активностью террикоников и их высотой. На основе этих зависимостей, описанных математическими формулами, предложены оценочные критерии, с помощью которых разработана новая классификация террикоников, позволяющая выбирать наиболее рациональные методы восстановления терриконовых ландшафтов.

- 3. Обосновано принципиально новое направление утилизации терриконовой породы, отличающееся от существующих тем, что перед переработкой породы в строительные материалы или в углеудобрения часть ее используют как сырье для металлургии.

- 4. Впервые выявлена аналогия между ключевыми этапами геохимических процессов, происходящих в отвальной породе, и процессов промышленного кислотного способа получения алюминия, на основе которой разработаны теоретические подходы получения металлов из отвальной породы, позволяющие обосновать новый экономически выгодный способ получения алюминия, галлия и германия.

- 5. Установлено оптимальное количественное соотношение между объемами речного ила и отвальной породы в смеси, которая предложена для экранирования плоских вершин террикоников с целью улучшения лесорастительных свойств породы при биологической рекультивации отвалов.

- 6. Разработаны новые методические подходы к оценке степени восстановления нарушенных территорий до уровня естественных, базирующиеся на определении биологической продуктивности рекультиви-рованных террикоников, избранной в качестве критерия оценки их экологической безопасности.

- 7. На основе изучения особенностей развития искусственных лесных насаждений на исследуемых террикониках впервые обоснована возможность упрощения лесной рекультивации склонов породных отвалов путем их частичного облесения или использования гидропосева семян древесных культур и трав согласно двум разработанным способам, первый из которых базируется на использовании особенностей естественного эрозионно-гидрологического процесса на склонах отвалов и способности культур к самосеву, а второй - на перераспределении семян по поверхности терриконика от его верхушки искусственными водными потоками.

Полученные результаты позволили обосновать следующие научные положения.

1. В результате появления террикоников происходит трансформация естественных кальциевых ландшафтов Донбасса в экологически опасные антропогенные сернокислые. Серная кислота и ее соединения, образующиеся при окислении имеющегося в террикониках пирита, переводят тяжелые металлы и радиоактивные элементы минералов отвальных пород в подвижную форму, а водная эрозия, усиленная конической формой отвалов, способствует их миграции на прилегающую территорию. Результатом столкновения двух миграционных потоков (антропогенного сернокислого и естественного кальциевого) является образование на значительной площади физико-химических и биогеохимических барьеров с накоплением в почвах и растениях в аномальных концентрациях (в 1,3-16,6 раза выше ПДК) Co, Ni, Cu, Zn и других элементов-загрязнителей.

2. Эффективным способом снижения экологической опасности террикоников является их поэтапная (соответственно геохимической активности) утилизация; при этом первыми целесообразно перерабатывать объекты высотой 50 м и более с продолжительной стадией окисления пирита как постоянные источники загрязнения окружающей среды токсичными элементами; одновременно надо утилизировать свежеотсыпанные отвалы, на которых еще не начался процесс окисления; старые перегоревшие терриконики утилизируют во вторую очередь, а горящие отвалы перерабатывают после их полного геохимического перехода в состояние «перегоревшие».

- 3. Экологически целесообразный, технически и экономически выгодный путь переработки отвальной породы состоит в получении алюминия, галлия и германия, которые изоморфно вошли в алюмосиликаты и сульфиды в минимальных промышленных концентрациях; при этом стоимость кислотного способа снижается в 2 раза если использовать для разрушения алюмосиликатов естественную серную кислоту, которая образуется при ускоренном биохимическом окислении пирита отвальных пород по кучному методу.

4. Снижение экологической опасности террикоников, сохранение полезных элементов в отвалах для будущего использования обеспечивается биологической рекультивацией их поверхности, которая позволяет ускоренно, экологически целесообразным путем создавать в условиях техногенного экотопа новые временные почвогрунты и стойкие фитоценозы с уровнем биологической продуктивности близким к среднезональному (3 м3/га).  Эколого-экономический результат усиливается с помощью предложенного экранирования верхушки плоских отвалов смесью пород с речным илом.

- Практическое значение полученных результатов состоит в том, что они использованы как основа методик, способов, классификаций, технических решений, устройств, обеспечивающих эффективное восстановление терриконовых ландшафтов до уровня природных, в частности:

- - универсальной методики определения количественных показателей загрязнения тяжелыми металлами территорий, прилегающих к отвалам угольных шахт;

- - способа учета количества продуктов водной эрозии, которые поступают с террикоников на близлежащую территорию (патент Украины № 42978А), упрощающего экологический мониторинг терриконовых ландшафтов и повышающего его информативность;

- - классификации террикоников на основе их геохимической активности, которая позволяет выбирать более рациональные направления и методы утилизации или рекультивации;

- - обоснованы принципиальные схемы безотходной утилизации террикоников, в которых отвальная порода применяется как сырье для металлургии (патенты Украины №№ 34830А, 44988А, 52904А, 52907А, 52908А, 53848А);

- - новых экономических способов промышленного получения галлия, германия, висмута и алюминия из отвальной породы;

- - нового метода рекультивации террикоников, в котором экран из дорогостоящей плодородной почвы на плоских вершинах заменен на смесь отвальной породы с речным илом;

- - устройств для подготовки поверхности террикоников к озеленению (патенты Украины № 34829А и № 46510А), которые обеспечивают снижение затрат работы и повышение ее продуктивности.

- Основные положения диссертации внедрены в Госуправлении экологии и природных ресурсов в Луганской области и на предприятиях ПО "Лисичанскуголь" (справка № 3 от 15.01.2004 г.).

- Теоретические разработки автора использованы в учебном процессе Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам "Геохимия окружающей среды" и "Экология Донбасса" (акт внедрения № 107.115-48), а также в учебном курсе "Ландшафтная экология и рекультивация земель", который вошел в состав материалов, за которые университету была присуждена Золотая медаль на Международной выставке учебных заведений "Современное образование в Украине - 2004" (справка № 107.115-94 от 12.04.2004 г.).

- Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается: использованием современных методов математико-статистического и корреляционно-регрессионного анализов; высоким уровнем показателей адекватности полученных математических моделей; продолжительным периодом исследований и производственной проверки их результатов; вариабельностью литологических и климатических условий при проведении экспериментов; достаточным количеством вариантов опытов и их повторений, обеспечивающим отклонение фактических и теоретических данных не более 10% с вероятностью 0,95; результатами внедрения разработок при рекультивации отвалов ПО "Лисичанскуголь".

Личный вклад соискателя.  Автором сформулированы проблема, цель и задачи исследований, идея работы, основные научные положения, выводы и рекомендации, разработаны методики исследований, теоретически обосновано использование отвальной породы террикоников в качестве сырья для металлургии; под его руководством и при непосредственном участии разработаны рекомендации, технологии и проекты рекультивации отвалов ПО "Лисичанскуголь", выполнено их внедрение. Соискателем предложены главные отличительные признаки, конструктивные и технологические параметры разработанных совместно с соавторами запатентованных способов учета продуктов водной эрозии с террикоников и получения висмута и глинозема из отвальной породы, поставлена задача разработки и определены функциональные параметры устройств для подготовки поверхности террикоников к озеленению и выполнению работ на крутосклонах.

- Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертации докладывались и были одобрены: на межрегиональной научно-практической конференции "Биологические и горнотехнические проблемы рекультивации нарушенных земель и повышение их продуктивности" (Днепропетровск, 1992 г.); на Международной научной конференции "Земельные ресурсы Украины: рекультивация, рациональное использование, и сохранение" (Днепропетровск, 1996 г.);  на Всеукраинской конференции "Техногенные ландшафты: структура; функционирование, оптимизация" (Кривой Рог, 1996 г.); на Международном симпозиуме "Инновационные экологические методы и процессы в прикладной экологии" (Луганск, 2001 г.);  на 6 Международной конференции "Ekologi. Technics and technologie for traiting of nonmetal materials" (Sozopol, Bulgaria, 2001 г.);  на Всеукраинской конференции "Состояние земельных ресурсов в Украине: проблемы, пути решения" (Киев, 2001 г.);  на Международной научно-практической конференции "Рациональное использование рекультивированных и эродированных земель" (Днепропетровск, 2002 г.);  на Всеукраинской научно-практической конференции "Перспективы развития Луганщины в контексте экологических проблем Украины и мира. Взгляд ученых, общественности и молодых" (Луганск, 2002 г.); на Международной научно-практической конференции "Оптимизация агроландшафтов: рациональное использование, рекультивация, охрана" (Днепропетровск, 2003 г.); на международных научно-практических конференциях "Университет и регион" (Луганск, СНУ, 1998 – 2002) и др.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 49 научных работ, в том числе: 20 статей в специализированных изданиях, утвержденных ВАК Украины (11 без соавторов), 9 - в других научных журналах и сборниках научных трудов; 10 авторских свидетельств и патентов; 10 работ - в материалах конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вступления, семи разделов, выводов, списка использованных источников из 253 наименований на 23 страницах и 4 приложений на 4 страницах. Общий объем диссертации - 301 страница, из них основной текст – 274 страницы, рисунков - 44 (из них 15 на отдельных страницах), таблиц – 92 (из них 3 на отдельных страницах).

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации, являющейся завершенной научно-исследовательской работой, поставлена и решена актуальная научно-прикладная проблема, которая заключается в повышении уровня экологической безопасности путем восстановления техногенных ландшафтов, сформировавшихся при добыче угля в Донбассе, до уровня природных на основе выявленных закономерностей физико-геологических и геохимических процессов в террикониках, разработки методологии, технических средств и технологических решений по утилизации отвальной породы и рекультивации поверхности отвалов.

Основные научные и практические результаты, полученные при решении поставленных задач исследований, выводы и рекомендации работы состоят в следующем:

1. Проведение интенсивных работ по добыче угля шахтным способом в Донбассе привело к формированию на значительной территории (11 тысяч гектаров) терриконовых ландшафтов и к отрицательному изменению всех природных компонентов: загрязнению атмосферного воздуха газообразными веществами - продуктами горения, деградации прилегающих к отвалам почв, снижению биологической продуктивности и нарушению энергетического баланса ландшафтов.  Это обуславливает актуальность научно-практической проблемы восстановления техногенных ландшафтов до уровня природных.

2. Наиболее характерными из нарушений, обусловленных появлением в регионе отвалов угольных шахт, являются геохимические. Окислительные процессы на поверхности отвалов, которые приводят к образованию в породе серной кислоты и к сильному подкислению среды, переводят в типоморфные элементы ион водорода и сульфат-ион, в то время как в компонентах естественных ландшафтов Донбасса типоморфным элементом является кальций. Изменения в миграции атомов привели к геохимической трансформации естественных кальциевых ландшафтов в терриконовые сернокислые.

3. Техногенная опасность при геохимической трансформации ландшафтов Донбасса обусловлена механическими, физико-химическими и биогенными особенностями миграции химических элементов в терриконовых ландшафтах Донбасса в отличие от естественных.

Механические особенности обусловлены специфическим геоморфологическим строением конических шахтных отвалов - их высотой (до 100 м и более) и крутыми (до 45) склонами, которое способствует катастрофической водной эрозии. В результате последней смыв породы на обследованных отвалах варьирует от 720 до 4830 т.

Физико-химическая миграция характеризуется интенсивным выносом сернокислыми водными потоками водорастворимых простых катионов (Sr, Li, Zn, Cu, Pb, Cd, Ва, Hg, Ag, Y, La, Са) и комплексных анионов (Р, V, Mn, Cr) и образованием щелочных геохимических барьеров при встрече с естественными почвами, представленными черноземами обыкновенными с нейтральной или слабощелочной реакцией среды, в пределах которых происходит загрязнение почв тяжелыми металлами.  Загрязнение медью и хромом (подвижная форма) достигают 25-30 мг/кг, а никелем 18 мг/кг.  Такая экологическая ситуация охарактеризована, соответственно, как кризисная и катастрофическая.

Установлено, что в результате биогенной миграции происходит накопление в растениях химических элементов в аномальных концентрациях, то есть образуются биогеохимические барьеры.  По фактическому содер-жанию меди, никеля, хрома в овощах (15, 3 и 5 мг/кг), выращиваемых на территориях,  прилегающих к терриконикам, экологическая ситуация признана катастрофической, а по концентрации цинка (15 мг/кг) – кризисной.

4. Терриконики, с учетом эндогенных (метаморфизм, литологический состав, механическая прочность) и экзогенных (плотность, содержание серы, горение отвальных пород) факторов образования пород целесообразно классифицировать на:

- слабо-, средне- и сильнометаморфизированные;

- с повышенным содержанием аргиллитов и известняков и отвалы с повышенным содержанием алевролитов и песчаников;

- слабо-, средне- и высокопрочные;

- плотные и пористые;

- с малым, средним и повышенным содержанием общей серы;

- на отвалы с замедленной и быстрой стадией окисления и возгорания.

С использованием разработанной классификации работы по прекращению вредного влияния и восстановлению терриконовых ландшафтов необходимо проводить после полного анализа эндогенных и экзогенных факторов образования отвальной породы.

5. Утилизация шахтных пород, в соответствии с разработанной классификацией, должна проводиться поэтапно исходя из их геохимической активности. При этом, первыми надо перерабатывать терриконики с продолжительной стадией окисления как постоянные источники загрязнения окружающей среды токсичными элементами, мигрирующими в результате продолжительных эрозионных процессов; одновременно с ними надо утилизировать свежеотсыпанные отвалы, на которых еще не начался процесс окисления пирита; старые перегоревшие отвалы утилизируют во вторую очередь, а горящие отвалы надо перерабатывать после их полного геохимического перехода в состояние «перегоревшие».

6. На основании установленных закономерностей и параметров физико-геологических и геохимических процессов, а также, учитывая, что в отвалах в повышенных концентрациях имеется Ga, Ge, Bi (0,002; 0,002; 0,007%, соответственно), отвальную породу целесообразно использовать как сырье для металлургии.

Учитывая, что часть вышеназванных элементов находится в отвальной породе в виде сульфидов, повышать их концентрацию для промышленного получения необходимо методом флотации.

Из-за того, что, вследствие процессов глубинного метаморфизма, часть галлия и германия изоморфно вошла в кристаллические решетки силикатов, извлекать эти элементы в промышленных условиях необходимо путем ускоренного химического и бактериального окисления пирита отвальной породы с обжигом при температуре 450–500°С для германия и 600-800°С для галлия, с последующим растворением получаемых сульфатов.

Получение галлия, германия и алюминия из отвальной породы с помощью флотационного метода целесообразно объединять с бактериальным окислением по кучному методом.

- 7. Естественная серная кислота, которая образуется при ускоренном биохимическом окислении пирита отвальных пород по кучному методу, может быть использована для разрушения алюмосиликатов при производстве глинозема. Это позволяет снизить стоимость кислотного способа получения алюминия в два раза.

8. Для обеспечения полной безотходной переработки отвальной породы целесообразно из отходов флотации и биохимического выщелачи-вания, образующихся при извлечении металлов, производить углеудобрения, кирпич и прочие строительные материалы.

9. Для снижения трудозатрат при проведении рекультивации терри-коников целесообразно выполнять микротеррасирование их склонов с использованием разработанного устройства, которое способно кроме террас формировать посадочные места для саженцев древесных культур.

10. Для повышения эффективности рекультивации террикоников целесообразно наносить на их плоскую вершину вместо экрана из плодородной почвы смесь отвальной породы с речным илом в количественном соотношении 1:2.  Это снижает транспортные затраты на экранирование плоской вершины на 25%.

11. С помощью лесной рекультивации поверхности отвалов прекра-щается вредное влияние терикоников на близлежащую территорию и одновременно консервируются полезные элементы для будущего использования.  Наряду с этим, рекультивация обеспечивает временное (до проведения утилизации) восстановление биологической продуктивности терриконовых ландшафтов.

Уровень продуктивности древесных насаждений, созданных на террикониках, соответствует естественному для лесных ландшафтов региона (3 м3/га и более).

12. Производственная проверка результатов исследований в ПО «Лисичанскуголь» с эколого-экономическим эффектом 5130 тыс. грн. позволяет предлагать для широкого внедрения другим производственным объединениям и проектным организациям Минуглепрома, строительным и лесохозяйственным организациям с целью повышения уровня экологической безопасности терриконовых ландшафтов и восстановления их биопродуктивности разработанный методологический и технологический комплекс, который включает мониторинг интенсивности поступления в ландшафт с террикоников продуктов водной эрозии, разработку оптимальной последовательности и целесообразного метода утилизации или рекультивации террикоников, технические средства подготовки поверхности под облесение, технологические схемы безотходной утилизации.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кононенко Н.А. Научно-техническая стратегия экологической работы в угольной промышленности // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 3 - 7.

2. Куракова Л.И. Современные ландшафты и хозяйственная деятельность.- М.: Просвещение, 1983.- 159 с.

3. Коваленко П.А., Коваленко К.Г. Экология и ресурсосберегающие технологии.- К.: УМК ВО, 1992.- 186 с.

4. Перельман А.И. Биокосные системы земли.- М.: Наука, 1977.- 160 с.

- 5. Исаченко А.Г., Шляпников А.А. Ландшафты.- М.: Мысль, 1989.- 503 с.

6. Фисуненко О.П., Жадан В.И. Природа Луганской области.- Луганск, 1994.-  232 с.

7. Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты: Очерки антропогенного ландшафто-ведения.- М.: Мысль, 1973.- 149 с.

8. Мильков Ф.Н. Рукотворные ландшафты.- М.: Мысль, 1978.- 156 с.

9. Леонов П.А., Сурначев Б.А. Породные отвалы угольных шахт.- М.: Недра, 1970.- 110 с.

- 10. Буевский Н.М., Зорин Л.Ф. Рекультивация земель, нарушенных горными работами.- Донецк: Донбасс, 1969.- 226 с.

- 11. Краткий толковый словарь по рекультивации земель.- Новосибирск: Наука, 1980.- 35 с.

- 12. Игошин В.М., Васильев А.Н. Современное состояние породных отвалов шахт и обогатительных фабрик Минуглепрома СССР // Основные направления природоохранных мерприятий в отрасли на 1981 – 85 гг.: Сб. науч. тр.- Пермь: ВНИИОСуголь, 1982.- С. 32 - 36.

- 13. Етеревская Л.В. Рекультивация земель.- К.: Урожай, 1977.- 120 с.

- 14. Бакланов В.И., Подкопаев А.А. Защитно-декоративное озеленение терриконов Донбасса // Уголь Украины.- 1985.- №5.- С. 34 - 36.

15. Бакланов В.И. Классификация террикоников шахт и обогатительных фабрик Донбасса в целях их озеленения // Зеленое строительство в степной зоне УССР.- К.: Наук. думка, 1970.- С. 75 - 83.

16. Беседа Н.И., Яковенко П.И., Бент О.И. Состояние окружающей среды в Донбассе и предложения по ее охране // Уголь Украины.- 1996.- №.5- С. 22 - 25.

17. Зубов А.Р., Зубова Л.Г. Моделирование эрозионных процессов на террикониках // Уголь Украины.- 1991.- №1.- С. 43 - 44.

18. Чирков Ю.И. Основы агрометеорологии.- Л.: Гидрометеоиздат, 1982.-

248 с.

19. Средоулучшающая роль защитно-декоративных насаждений шахт и обогатительных фабрик в Донбассе / Ю.Н. Попа, А.В. Козак, Б.Н. Моисеенко и др. // Республиканская конф. по программе «Лес».- Винница, 1985.- С. 34 - 35.

20. Кучерявый В.А. Зеленая зона города.- К.: Наук. думка, 1981.- 247 с.

21. Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Унифицированная методика оптимизации мелиоративно-водохозяйственных систем.- К.: Лыбидь, 1991.- 295 с.

22. Горев Л.Н., Пелешенко В.И. Основы мелиоративной гидрохимии.- К.: Высшая школа, 1991.- 536 с.

23. Горев Л.Н., Пелешенко В.И., Кирничный В.В. Методика оптимизации природной среды обитания.- К.: Лыбидь, 1992.- 128 с.

24. Горєв Л.М. Основи моделювання в гідроекології.- К.: Либідь, 1996.- 335 с.

25. Никаноров А.М., Посохов Е.В. Гидрохимия.- Л.: Гидрометеоиздат, 1985.- 232 с.

26. Саранчук В.М. Борьба с горением породных отвалов.- К.: Наук. думка, 1978.- 268 с.

27. Пашковский П.С., Попов Э.А., Яремчук М.А. Контроль теплового состояния породных отвалов // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 27 - 29.

28. Бакланов В.И. Воздействие отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик УССР на прилегающие территории // Рекультивация земель и землевание малопродуктивных угодий.- М.: Наука, 1981.- С. 36 - 40.

- 29. Саранчук В.И., Раскидин В.К. Предупреждение самовозгорания пород-ных отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик // Борьба с горением породных отвалов и рекультивация земель.- М.: Наука, 1976.-С. 1 - 6.

- 30. Полищук С.З. Основные направления модельных исследований по прогнозу состояния эколого-экономической системы региона и принятию управленческих решений по рациональному природопользованию // Опыт моделирования при решении задач природопользования и экологии.- Днепропетровск: Институт проблем природопользования и экологии.- 1998.- С. 7-9.

- 31. Сухаревский В.М., Стельмах А.П., Сирий Н.П. Загрязнение атмосферы, создаваемое породными отвалами // Растения и промышленная среда.- К.: Наук. думка, 1968.- С. 38 - 45.

32. Временное методическое руководство по разработке плана мероприятий по охране воздушного бассейна на предприятиях угольной промышленности.- ВНИИОСуголь.- М., 1979.- 93 с.

33. Загрязнение атмосферного воздуха сернистым газом от шахтных терриконов / Д.Н. Калюжный, С.А. Давыдов, Л.Г. Дукарская и др.// Гигиена и санитария.- М.: Медгиз, 1950.- С. 19 - 24.

34. Использование новых способов тушения породных отвалов- неотложная задача /Зборщик М.П., Осокин В.В., Рудь А.М. и др. // Уголь Украины.-1985.-№11.- С. 30 - 32.

35. Зборщик М.П. Предотвращение самовозгорания горных пород.- К.: Техніка, 1990.- 175 с.

36. Зборщик М.П., Осокин В.В., Паниотов Ю.Н. Условия самонагревания пиритсодержащих осадочных горных пород // Горный журнал.- 1990.- №11.-

- С. 9 - 16.

37. Зборщик М.П., Осокин В.В., Паниотов Ю.Н. Условия теплового взрыва в пиритсодержащих горных породах // Разработка месторождений полезных ископаемых- 1990.- Вып. 86.- С. 70 - 77.

38. Зборщик М.П., Осокин В.В. Предотвращение экологически вредных проявлений в породах угольных месторождений.- Донецк.: ДонГТУ, 1996.-

178 с.

39. Зборщик М.П., Осокин В.В. Природа опасных и экологически вредных проявлений в пиритсодержащих породах // Уголь Украины.- 1998.- № 5.-

- С. 26 - 27.

- 40. Отраслевая методика расчета количества отходящих, улавливаемых и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ по удельным величинам.- ВНИИОСуголь.- Пермь, 1984.- 16 с.

41. Перельман А.И. Геохимия.- М.: Высшая школа, 1989.- 423 с.

42. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР.- М.: Гос. научно-техническое изд-во литературы по геологии и охране недр, 1963.- Т.1.- 1210 с.

43. Слюсарев А.А. Природа Донбасса.- Донецк: Донбасс, 1988.- 176 с.

44. Региональные технические изменения геологической среды Донбасса под влиянием горных работ.- К.: Знание, 1997.- 216 с.

45. Почва, город, экология / Под общей ред. акад. РАН Г.В. Добровольского.- М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1997.- 320 с.

46. Зубова Л.Г. Разработка мероприятий по улучшению лесной рекультивации террикоников угольных шахт Донбасса: Автореф. дис канд. с.-х. наук: 06.03.04 / Всес. науч.- исслед. ин-т. агролесомелиорации.- Волгоград, 1988.- 18 с.

- 47. Промышленная ботаника.- К.: Наукова думка, 1980.- 319 с.

- 48. Горовой А.Ф. Отходы добычи и переработки углей - источники загрязнения окружающей среды и минерального сырья // Геология угольных месторождений.- Екатеринбург.- 2002.- С. 285-290

- 49. Проскурня Ю.А., Усенко В.Р. Геохимические особенности пород террикоников Донецко-Макеевского угленосного района // VШ Всеукр. наук. конф. ”Охорона навкол. середовища та раціон. викорис. природ. ресурсів”.- Донецьк: ДонГТУ, 1998.- С. 118 - 119.

- 50. Проскурня Ю.А. Мінералогія відвалів вугільних шахт Донбасу (на прикладі Донецько-Макіївського промислового району): Автореф. дис...   канд. геолог. наук: 04.00.20 / Крив. техн. ун-тет.- Кривий Ріг, 2000.- 19 с.

- 51. Основные черты геохимии урана.- М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1963.- 590 с.

52. Зубова Л.Г., Гречка В.А., Матюшенко Ю.В. Воздействие горнодобывающей промышленности на естественные ландшафты Донбасса // Экотехнологии и ресурсосбережение.- 1999.- № 4.- С. 63 - 66.

53. Зражевський А.І. Родючість нерозвинених грунтів на териконах Донбасу і питання озеленення териконів // Праці інституту лісівництва.: Вид-во АН УРСР, 1953.- Т. 6.- С. 120 - 138.

54. Зеликов В.Д. Почвоведение.- М.: Лесная промышленность, 1981.- 216 с.

55. Моторина Л.В. Опыт рекультивации нарушенных промышленностью ландшафтов СССР и зарубежных стран // Обзорн. инф.- М.: ЦБНТИ, 1975.- 53 с.

56. Моторина Л.В., Овчинников В.А. Промышленность и рекультивация земель.- М.: Мысль, 1975.- С. 140 - 145.

57. Рева М.Л., Бакланов В.І. Утворення рослинного покриву на териконах Донбасу // Укр. бот. ж-л, 1972.- № 16.- С. 717 - 721.

58. Рева М.Л., Бакланов В.И. Использование растений для мелиорации терриконов Донбасса // Интродукция и акклиматизация растений на Украине.- К., 1975.- Вып. № 7.- С. 109 - 112.

59. Зубова Л.Г. Естественное зарастание террикоников // Уголь Украины, 1993.- № 2.- С. 36.

60. Рева М.Л., Хархота А.И. Естественная растительность  на террикониках угольных шахт Донбасса // Материалы 1 Украинской конференции “Растения и промышленная среда”.- К.: Наук. думка, 1968.- С. 146 - 152.

61. Бакланов В.И. Естественное зарастание террикоников травянистой растительностью // Тезисы 1 сессии Донецкого научного центра.- Донецк, 1966.- С. 70 - 72.

62. Скорик В.Г. Естественное зарастание террикоников Донбасса травянистой растительностью // Сб. науч. труд.- К.: Изд-во УСХА, 1973.- Вып. №94.- С. 52 - 54.

63. Ліпницька Г.П. Водорості на породах териконів // V1 з’їзд Укр. бот. тов.- К.: Наук. думка, 1977.- 172 с.

- 64. Рева М.Л., Бакланов В.И. Динамика естественного зарастания терриконов Донбасса // Растения и промышленная среда.- Свердловск, 1974.- С. 109 - 115.

65. Бакланов В.И., Мазур А.Б. Особенности роста и развития некоторых корневищных злаков на породных отвалах угольных шахт Донбасса // Рекультивация земель.- Тарту, 1975.- С. 190 - 196.

66. Бакланов В.И., Мазур А.Б. Применение бобовых растений для закрепления поверхности породных отвалов угольных шахт УССР // Растения и промышленная среда.- Киев, 1976.- С. 31 - 33.

67. Логгинов Б.И., Киричек Л.С. Подбор газонных трав для озеленения терриконов Донбасса // Сб. науч. труд.- К.: УСХА, 1973.- Вып. 94.- С. 49 - 52.

68. Мазур А. Особливості розвитку кореневих систем бобових рослин на породних відвалах вугільних шахт // VІ з'їзд Укр. бот. товар.- К.: Наук. думка, 1977.- С. 247 - 248.

69. Максимова С.Л., Бакланов В.И. Опыт посева травянистых растений на терриконах Донбасса // Зеленое строительство в степной зоне УССР.- К.: Наук. думка, 1970.- С. 130 - 136.

70. Красавин А.П. Защита окружающей среды в угольной промышленности М.: Недра, 1991.- 219 с.

71. Плющев В.В. Проблеми відходів вугільної промисловості при закритті шахт області // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 51 - 52.

72. Галушка И.Ф. Терриконы дешевых удобрений.- Донецк: Донбасс, 1965.- 43 с.

73. Галушка И.Ф., Лядицкая М.И. Сланцевые шахтные породы Донбасса– важный резерв удобрения сельскохозяйственных культур // Интродукция растений и зеленое строительство в Донбассе.- К.: Наук. думка, 1970.- С. 62 - 66.

74. Христева Л.А. Углистые сланцы как один из возможных видов сырья для производства гуминовых удобрений // Гуминовые удобрения, теория и практика их применения.- Харьков: ХСХИ, 1957.- С. 29 - 38.

75. Плюснин И.И., Голованов А.И. Мелиоративное почвоведение.- М.: Колос, 1983.- 318 с.

76. Волошин М.П. Опыт озеленения террикоников // Сб. науч. труд.- М.: Изд-во  АН СССР, 1961.- Вып. 43.- С. 27 - 28.

77. Зражевский А.И., Попов М.А. Инструкция по озеленению террикоников.- К.: Наук. думка, 1953.- 21 с.

78. Кобезкий К.Д. Озеленить терриконы // Строительство и архитектура.- 1957.- № 9.- С. 16 - 18.

79. Шалыт М.С., Костомаров В.И. Опытное озеленение террикоников Донбасса // Докл. АН УССР.- 1950.- Т.5.- С. 399 - 404.

80. Шалыт М.С., Костомаров В.И. Посадка на терриконах// Лесное хозяйство.- 1950.- №12.- С. 59 - 61.

81. Бакланов В.И., Мазур А.Б. Внедрение рекомендаций по озеленению породных отвалов шахт и обогатительных фабрик Донбасса.- М.: ЦНИЭЛИуголь, 1978.- 16 с.

82. Рева М.Л., Бакланов В.І. Підсумки досліджень з озеленення териконів Донбасу // Інтродукція та експериментальна екологія рослин.- К.: Наук. думка, 1973.- Вип. 2 .- С. 90 - 97.

- 83. Бакланов В.И. Некоторые методы снижения токсичности поверхностного слоя породы терриконов Донбасса // Рекультивация земель в СССР.- М.: Мысль, 1973.- С. 317 - 325.

- 84. Бакланов В.И. Терриконы – как объект озеленения // Растения и промыш-ленная среда.- К: Наук. думка, 1968.- С. 157 - 161.

- 85. Бакланов В.И. Некоторые особенности водного режима в породе террико-нов Донбасса // ІV Республиканская научная конференция молодых исследо-вателей.- К.: Наук. думка, 1969.- С. 62 - 63.

- 86. Временные рекомендации по озеленению породных отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик.- Донецк: Донбасс, 1974.- 20 с.

87. Бакланов В.И., Давыдов И.А. Почвообразовательный процесс на тер-риконах // Растения и промышленная среда.- К.: Наук. думка, 1968.- С. 45- 52.

88. Бакланов В.И. Растительные условия терриконов Донбасса // Интродукция растений и зеленое строительство в Донбассе.- К.: Наук. думка, 1970.- С. 15 - 25.

89. Бакланов В.И. Исследование по озеленению отвалов (терриконов) шахт и обогатительных фабрик Донбасса: Автореф. дис... канд. биол. наук.- Донецк, 1971.- 27 с.

90. Бакланов В.И. Терриконы станут зелеными // Природа вокруг нас.- Донецк: Донбасс, 1978.- С. 23 - 29.

91. Костюк А.Н., Бакланов В.И. Использование дикорастущего винограда для озеленения шахтных терриконов // Зелёное строительство в степной зоне УССР.- К.: Наук. думка, 1970.- С. 100 - 103.

92. Рева М.Л., Бакланов В.И. Опыт озеленения терриконов Донбасса // Матер. І Украинской конф. «Растения и промышленная среда».- К.: Наук. думка, 1968.- С. 28 - 31.

93. Рева М.Л., Бакланов В.И. Результаты озеленения террикона шахты Центрально-Заводская в г. Донецке // Материалы симпозиума по вопросам рекультивации нарушенных промышленностью территорий ГДР.- Лейпциг, 1970.- С. 409 - 416.

94. Рева М.Л., Бакланов В.И. Некоторые результаты фитомелиорации терриконов Донбасса // Растительность и промышленные загрязнения.- Свердловск, 1970.- Вып. 7.- С. 112 - 117.

95. Рева М.Л., Бакланов В.И. Древесные растения на терриконах Донбасса // Растения и промышленная среда.- К.: Наук. думка, 1971.- С. 133 - 135.

96. Рева М.Л., Бакланов В.И. Почвообразовательные процессы на отвалах каменноугольных шахт Донбасса // Рекультивация промышленных пустошей.- М.: Мысль, 1972.- С. 103 - 111.

97. Рева М.Л., Бакланов В.И. Опыт озеленения террикона шахты Центрально-Заводская в г. Донецке // Растительность и промышленные загрязнения.- Свердловск, 1969.- С. 145 - 150.

98. Рева М.Л., Бакланов В.И. Некоторые тенденции при рекультивации породных отвалов шахт Донбасса // Тезисы докладов Всесоюзного совещания по рекультивации земель в СССР.- М., 1975.- С. 373 - 375.

99. Скорик В.Г. Опыт озеленения террикоников угольных шахт Донбасса: Автореф. дис...  канд. с.-х. наук.- К.: УСХА, 1976.- 29 с.

100. Киричек Л.С. Естественное плодородие и эффективность минеральных удобрений грунтов терриконов угольных шахт Донбасса // Научные труды УСХА.- 1976.- Вып. 177.- С. 85 – 89.

101. Логгинов Б.И. Возможности озеленения терриконов Донбасса // Растения и промышленная среда.- К.: Наук.думка, 1971.- С. 124 - 129.

102. Логгінов Б.И., Кірічек Л.С., Корецький Г.С. До добору деревних порід для захисно-декоративного залісення териконів вугільних шахт Донбасу // Наук. праці УСГА, 1972.- Вип. 64.- С. 46 - 52.

103. Логгінов Б.И., Кірічек Л.С., Корецький Г.С. Умови росту лісонасаджень та результати дослідів на териконах Донбасу // Наук. праці УСГА, 1972.- Вип. 64.- С. 39 - 45.

104. Логгинов Б.И. Рекультивация земель с нарушенным почвенным покровом // Повышение эффективности лесного хозяйства Украины.- К.: МСХ СССР, 1973.- С. 95 - 98.

105. Логгинов Б.И., Киричек Л.С., Жук Е.Г. Особенности применения минеральных удобрений при лесовыращивании на каменистых грунтах терриконов Донбасса // Науч. Труды УСХА, 1976.- Вып. 172.- С. 58 - 64.

106. Логгинов Б.И., Киричек Л.С. Защитно-декоративное облесение угольных шахт Донбасса: Экспресс-информ.- М., 1974.- Вып. 9.- 23 с.

107. Логгинов Б.И. О методах биологической рекультивации отвалов промышленных выработок // Науч. труды УСХА, 1977.- Вып. 150.- С. 7 - 10.

108. Логгинов Б.И., Киричек Л.С. Методические рекомендации по защитно-декоративному облесению терриконов угольных шахт Донбасса.- К., 1978.- 34 с.

109. Логгинов Б.И., Киричек Л.С. За озеленение терриконов угольных шахт Донбасса // Уголь, 1978.- № 11.- С. 60 - 61.

110. Логгинов Б.И. Облагораживание терриконов угольных шахт Донбасса // Лесное хозяйстьво.- 1979.- №11.- С. 54 - 56.

111. Логгинов Б.И., Киричек Л.С. Наступление на терриконы // Лес и человек.- М., 1979.- 30 с.

112. Логгинов Б.И. Гидропоника на терриконах Донбасса // Наука и жизнь, 1981.- № 6.- С. 20 - 21.

113. Логгинов Б.И., Киричек Л.С., Попа Ю.Н. Экономическая эффективность лесной рекультивации шахтных отвалов Донецкого угольного бассейна // Экологическая и экономическая роль защитных лесных насаждений в лесоаграрном степном ландшафте.- Волгоград, 1985.- С. 140 - 144.

114. Скорик В.Г. Об озеленении терриконов Донбасса // Вестник сельскохозяйственной науки.- 1975.- №8.- С. 90 - 93.

115. Скорик В.Г. Зимостойкость некоторых древесных пород на терриконах Донбасса // Науч. труды УСХА, 1976.- Вып. 172.- Т. 1.- С. 73 - 75.

116. Рекультивация земель и ландшафтная архитектура.- Луганск: ВУГУ, 2000.- 39 с.

117. Колесниченко М.В. Лесомелиорация с основами лесоводства.- М.: Колос, 1981.- 335 с.

118. Практикум по почвоведению.- М.: Колос, 1984.- 94 с.

119. Практикум по почвоведению / Под ред. И.С. Кауричева.- М.: Агропромиздат, 1986.- 336 с.

120. Анучин Н.П. Лесная таксация.- М.: Лесная  промышленность, 1977.- 512 с.

- 121. Соловьев Г.А., Смулевич В.Г. Использование комплексных вытяжек для определения доступных форм микроэлементов в почвах // Биогеохимические методы при изучении окружающей среды.- М.: ИМГРЭ, 1989.- С. 117 - 123.

122. Экогеохимия городских ландшафтов.- М.: Изд-во Московского университета, 1995.- 328 с.

- 123. Земельні ресурси України / За ред. В. В. Медведєва.- К.: Аграрна наука, 1998.- 148 с.

124. Практикум по физиологии растений.- М.: Колос, 1982.- 271 с.

125. Власова Н.П. Практикум по лесным травам.- М.: Агропромиздат, 1986.- С. 88 - 92.

- 126. Brandon D.B. Developing mathematical models for computer control, 1959.- №7.

127. Іванов Є.А. Еколого-ландшафтознавчі основи рекультивації гірничо-промислових територій // Проблеми ландшафтного різноманіття України.- К., 2000.- С. 221 - 225.

128. Курмелев И.И., Дородникова И.А. О содержании редких элементов в углях и вмещающих породах Снежнянской площади области // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 21-22.

129. Алексеенко В.А. Экологическая геохимия.- М.: Логос, 2000.- 626 с.

130. Довідник з агрохімічного та агроекологічного стану грунтів України.- К.: Урожай, 1994.- 333 с.

131. Полупан М.І., Соловей В.Б., Величко В.А. Методичні підходи до створення генетично-субстантивної класифікації грунтів України на параметричній основі // Вісник аграрної науки. - 2001.- №11.- С 14 - 21.

- 132. Заславский М.Н. Эрозиоведение.- М.: Высшая школа, 1983.- 320 с.

133. Зубова Л.Г. Формирование сернокислых ландшафтов на территории Донбасса // Уголь Украины.- 1998.- №11.- С. 20 - 22.

134. Зубова Л.Г. Воздействие горной промышленности на состояние ландшафтов Донбасса // Наук. праці Луганського сільськогосподарського інституту, 1998.- С. 19 - 21.

135. Зубова Л.Г., Бабич И.В. Воздействие горнодобывающей промыш-ленности на подземные и поверхностные воды Донбасса // Наук. праці Луганського сільськогосподарського інституту, 1999.- №4 (11).- С. 47 - 50.

136. Зубова Л.Г., Зубов А.Р. Экология горнопромышленных ландшафтов Донбасса // Матеріали конф. “Оптимізація структури агроландшафтів і раціональне використання грунтових ресурсів”.- К., 2000.- С. 9 - 10.

137. Зубова Л.Г., Пахомов А.Н. Воздействие угольной промышленности на естественные ландшафты Донбасса // Матеріали конф. “Проблеми ландшафтного різноманіття України”.- К., 2000.- С. 185 - 187.

138. Михаил Ф. Смирный, Лилия Г. Зубова Воздействие горнодобывающей промышленности на естественные ландшафты Донбасса // Материалы конф. “Екология, техника и технологии за переработка на неметални материали”.- Sozopol, Bulgaria., 2001.- С. 129 - 132.

139. Смирный М.Ф., Харьковский Б.Т., Зубова Л.Г. Формирование техногенных ландшафтов Донбасса // Матеріали конф. «Раціональне використання рекультивованих та еродованих земель”.- Днепропетровск, 2002.- С. 89 - 92.

140. Пахомов А.Н., Зубова Л.Г. Миграция тяжелых металлов и эрозионные процессы в горнопромышленных ландшафтах Донбасса // Матеріали конф. “Стан земельних ресурсів в Україні. Проблеми, шляхи вирішення.”.- К., 2001.- С. 125 - 128.

141. Зубова Л.Г. Методика учета загрязнения территорий, прилегающих к отвалам шахт, тяжелыми металлами // Уголь Украины.- 2002.- № 6.- С. 39-40.

142. Смирный М.Ф., Харьковский Б.Т., Зубова Л.Г. и др. Терриконики уголь-ных шахт – источники радиоактивности // Экология.- 2002.- №2.- С. 8 -11.

143. Смирный М.Ф., Зубова Л.Г., Зубов А.Р. и др. Воздействие промышленных отходов Донбасса на прилегающие территории // Экология.-2002.- №2.- С. 45 - 48.

144. Зубова Л.Г. Вредное воздействие террикоников на земли сельско-хозяйственного использования // Наук. праці Луганського сільсько-господарського інституту.- Луганськ, 2002.- №19 (31).- С. 59 - 64.

145. Почвоведение / Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова.- М.: Высшая школа, 1988.- Т. 1.- 400 с.

146. Голомзик А.И., Михайлова Т.А. Окислительная способность Thiobacillus ferrooxidans в связи с содержанием О2 и СО2 в среде обитания // Прикладная биохимия и микробиология.- 1972.- Т.8, вып. 1.- С. 38 - 41.

147. Silverman M.P., Rogoff M.H. Morphological variation in Ferrobacillus ferrooxidans related to iron oxidation // Nature,- 1961.- Vol.191/- P. 1221 – 1224.

148. Полькин С.И. Обогащение руд и россыпей редких и благородных металлов: Учеб. для вузов по спец. “Обогащение полезных ископаемых”.- 2-е  изд.- М.: Недра, 1987.- 429 с.

149. Крайнюк О.В. Міграційна здатність деяких токсичних металів у грунті // Зб. доп. Всеукр. конф. “Стан земельних ресурсів в Україні”.- К., 2001.- С. 23 - 125.

150. Зубов А.Р., Зубова Л.Г. Моделирование эрозионных процессов на террикониках // Уголь Украины.- 1991.- №1.- С. 43.

151. Зубова Л.Г. Эрозионные процессы на террикониках Донбасса // Матер. конф. “Почвенно-эрозионные процессы и меры борьбы с эрозией почв”.-Душанбе, 1991.- С. 27.

152. Зубов А.Р., Зубова Л.Г. Способ подготовки поверхности террикоников под облесение // Лесное хозяйство.- 1991.- №5.- С. 22 - 25.

153. Зубова Л.Г., Пахомов А.Н., Зинченко А.В. Закономерности выветривания отвальной породы террикоников Донбасса // Уголь Украины.- 2001.- №10.- С. 52 - 54.

154. Зубова Л.Г. Классификация террикоников угольных шахт с учетом эндогенных и экзогенных факторов их образования // Матер. конф. “Инновационные экологические методы и процессы в прикладной экологии”.- Луганск, 2001.- С. 43 - 48.

155. Способ борьбы с эрозией почв: А. с. 1743385 СССР, МКИ А 01 В 13/16 / А.Р. Зубов, Н.М. Шелякин, Л.Г. Зубова (СССР).- № 4764361/15; Заявлено 04. 12. 89; Опубл. 30. 06. 92, Бюл. № 24 - С. 2.

156. Пат. 42978А Україна, МКИ Е21, С41/32.  Спосіб обліку продуктів водної ерозії з териконів/ О.Р.Зубов, Б.Т.Харківський, Н.Б.Колтунова, Л.Г.Зубова.-; Заявл. 17. 10. 2000; Опубл. 15. 11. 2001, Бюл. № 10.- С. 4.

157. Долгилевич М.И., Швебс Г.И., Зыков И.Г. Научные основы прогнозирования и система предупреждения эрозионных процессов.- М.: Колос, 1992.- 146 с.

158. Зеликман А.Н., Крейн О.Е., Самсонов Г.В. Металлургия редких сплавов.- М., 1978.- 485 с.

159. Советский Энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 1989.- 1632 с.

160. Логвиненко Н.В. Петрография осадочных пород.- М.: Высшая школа, 1974.- С. 63 - 152.

161. Нестеров В.Г., Неудачина И.Д., Кузьмина Р.Н. Укрупненные полу-промышленные испытания мышьяково-висмутовой руды одного из месторождений Средней Азии.- М.: Металлургия, 1985.- С. 24 - 27.

162. Жизнь растений / Под редакцией А.А. Федорова.- М: Просвещение, 1974.-Т. 1.- С. 413 - 420.

163. Гудима Н.В., Шейн Я.П. Краткий справочник по металлургии цветных металлов.- М.: Металлургия, 1975.- 540 с.

164. Справочник металлурга по цветным металлам.- М., 1970.- 432 с.

165. Зонн С.В., Травлеев А.П. Алюминий. Роль в почвообразовании и влияние на растения.- Днепропетровск.: Изд-во ДГУ, 1992.- 224 с.

166. Зубова Л.Г. Терриконики угольных шахт – источники сырья для металлургии // Уголь Украины.- 2000.- № 7.- С. 32 - 34.

167. Зубова Л.Г. Отходы подземной добычи угля – источники сырья для металлургии // Экология.- 2001.- №1.- С. 119 - 123.

168. А. с. 1454267 СССР, МКИ А 01 В 13/16 Способ подготовки поверхности терриконов под облесение / А.Р. Зубов, Л.Г. Зубова, Н.П. Тимошенко; Заявл. 17. 03. 86; Опубл. 30. 01. 86, бюл. № 4.- 4 с.

169. Методические указания по бонитировке почв.- Воронеж: Изд-во Воронежского СХИ, 1986.- 17 с.

170. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Почвоведение».- Луганск.: ВНУ, 2001.- 27 с.

171. Илькун Г.М. Газоустойчивость растений.- К.: Наук. думка, 1971.- 235 с.

172. Попа Ю.Н. Технология биологической консервации террикоников угольных шахт Донбасса.- К.: УСХА, 1991.- 19 с.

173. Пат. 34829А Україна, МКИ А 01 В 35/00. Пристрій для підготовки поверхні териконів до озеленіння / А.В. Омельченко, Б.Т. Харьковський, Л.Г. Зубова.- Заявл. 12. 07. 1999; Опубл. 15. 03. 2001, Бюл.№ 2 .- 4 с.

174. Пат. 46510А Україна, МКИ А 01 В 5/00, А 01 В 35/32. Універсальний пристрій для виконання робіт на крутосхилах / Б.Т. Харьковський, А.В. Омельченко, Л.Г. Зубова.- Заявл. 31. 07. 2001; Опубл. 15. 05. 2002, Бюл.№ 5.- 4 с.

175. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв.- М.: Изд-во МГУ, 1989.- 336 с.

176. Почвы СССР / Т.В. Афанасьева, В.И. Василенко, Т.В.Терешина, Б.В. Шеремет / Под ред. Г.В. Добровольского.- М.: Мысль, 1979.- 380 с.

177. Почвоведение / Под ред. В.А. Ковды, Б.Г. Розанова.- М.: Высшая школа, 1988.- Т. 1.- 400 с.

178. Орфанитский Ю.А. Основы лесного почвоведения.- М.: Колос, 1982.- 87 с.

179. Лактионов Н.И., Шеларь И.А. Почвоведение с основами геологии.- Харьков: Изд-во Харьковского СХИ, 1989.- 85 с.

180. Грунти Луганської області.- Луганськ: Донбас, 1969.- 67 с.

181. Грунти Запорізької області.- Дніпропетровськ: Промінь, 1969.- 56 с.

182. Грунти Харківської області.- Харків: Прапор, 1970.- 70 с.

183. Грунти Донецької області.- Донецьк: Донбас, 1969.- 54 с.

184. Канівець В.І. Життя грунту.- К.: Аграрна наука, 2001.- 131 с.

185. Лактионов Н.И. Почвенные коллоиды.- Харьков: Изд-во Харьк. гос. аграр. ун-та, 1991.- 23 с.

186. Ремезов Н.П., Быкова Л.Н., Смирнова К.М. Потребление и круговорот азота и зольных элементов в лесах Европейской части СССР.- М.: Изд-во МГУ, 1959.- 283 с.

187. Гошовский С.В. Гидрогеологические и геохимические проблемы ликвидации угольных шахт // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 37 - 38.

188. Об экологических проблемах при закрытии шахт и путях их решения / Л.Ф. Миронов, А.В. Ткачук, М.В. Бабаев, Е.П. Котелевец // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 39 - 41.

189. Кононенко Н.А. Экологическая безопасность в техногенно-перегруженных регионах // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 48.

190. Курченко И.П., Махонченко В.И. Охрана окружающей среды в объединении “Ворошиловградуголь” // Уголь Украины.- 1986.- №4.- С. 37-39.

191. Кошель В.М. Екологічна ситуація в Луганській області // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 6 - 8.

192. Зубова Л.Г., Зинченко А.В. Влияние пород терриконов на екологическое состояние региона області // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 24 - 25.

193. Несмашная А.Е., Тахтарь К.И., Андреева Н.А. Результаты кризисного мониторинга почвенного покрова Краснодонского угольного региона області // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 29 - 31.

194. Заварина Г.М., Черкашина А.А. Анализ экологической ситуации в Донбассе и области // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 42 - 43.

195. Вітріщак В.Я., Вітріщак С.В. Вплив екологічної деградації навколишньго середовища на стан здоровя населення Луганської області // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 14 - 19.

196. Курмелев И.И., Дородникова И.А. О содержании редких элементов в углях и вмещающих породах Снежнянской площади // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 21-22.

197. Утробин Г.В., Ксенофонтов М.М. Регіональні підходи до вирішення проблем, що виникають внаслідок реструктуризації вугільної промисловості // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 25 - 27.

198. Кононов И.Ф., Денщик В.А. Причини та соціальні й екологічні наслідки масового закриття вугільних шахт в Луганській області // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 49.

199. Плющев В.В. Проблеми відходів вугільної промисловості при закритті шахт // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 51 - 52.

200. Ковтуненко Т.Н. Проблемы угольной промышленности – закрытие шахт // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 61 - 62.

201. Шарандина Н.А. Оптимизация процесса восстановления древесно-кустарниковой растительности на антропогенно нарушенных территориях г. Луганска // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 71 - 72.

202. Руденко В., Сирик К. Сохраним природные ландшафты // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 74-79.

203. Пахомов А.Н. Вредное воздействие террикоников угольных шахт на окружающую среду и пути решения этой проблемы // Матер. конф. “Инновационные экологические методы и процессы в прикладной экологии”.-Луганск, 2001.- С. 34 - 37.

204. Заболотний А.Г., Григорюк Е.В. Экологические проблемы в угольной отрасли Украины // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 12 - 14.

205. Пиньковский Г.С., Скляренко А.А. Угольная промышленность и общая экологическая обстановка в центральном Донбассе // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 14 - 18.

206. Іванців О.Е., Лизун С.О. Вплив підприємств вугледобувної промис-ловості на навколишнє середовище // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 19 - 21.

207. Еколого-біохімічні особливості відходів вугілля Львовсько-Волинського басейну / С.І. Бик, В.І. Узіюк, В.О Лазар, В.А. Анєнков // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 22 - 23.

- 208. Грешта Я., Венгерек С. Динамика изменения химических свойств отвального материала под влиянием термических процессов // Симпозиум по вопросам рекультивации нарушенных промышленностью территорий.- Лейпциг: Изд-во Акад. с-х. наук ГДР.- 1970.- С. 216 - 222.

- 209. Охрана атмосферы: Экспр.-инф.- М.: ЦНИЭИуголь, 1980.- 10 с.

- 210. Охрана природы.- М.: Просвещение, 1983.- 69 с.

211. Мусафирова О., Борейко В. Живые терриконы // Советский шахтер.- 1985.- №1.- С. 30 - 31.

212. Надршин Т.К. Механизация рекультивации нарушенных земель.- М.: Россельхозиздат, 1979.- С. 45 - 46.

213. Научно-методические рекомендации по рекультивации нарушенных земель в Украинской ССР.- К., 1981.- 21с.

214. Соловьев В.В. Облесение терриконов // Лесное хозяйство.- 1977.- №2.- С. 12-13.

215. Школяренко Г.Н. Защита ландшафта от вредных влияний горных выработок: Экспр. инф.- М.: ЦНИЭИуголь, 1983.- С. 12 - 13.

216. Панас Р.Н. Агроэкологические основы рекультивации земель.- Львов.: Изд-во Львов. гос. ун-тета, 1989.- 157 с.

217. Бондарь Н.Г., Бондарь И.П. Влияние агрохимических свойств грунтов террикоников антрацитовых шахт Донбасса на возможность их последую-щего облесения // Землепользование, землеустройство, агролесомелиорация.- 1986.- №5.- С. 7.

218. Зубова Л.Г.Фитомелиорация террикоников как способ интенсификации сельскохозяйственного производства // Тезисы докладов 1 Республиканской научно-производственной конференции.- Львов, 1984.- С. 8 - 9.

219. Карагодин Л.Н., Малышенко В.С., Саранчук В.И. Состояние породоот-вального хозяйства угольных шахт и обогатительных фабрик // Уголь.- 1986.- №6.- С. 34 - 36.

220. Келеберда Т.Н., Нестеренко Л.А., Крапцов А.П. Зеленеют терриконики.- Ворошилоград: ЦНТИ, 1985.- 2 с.

221. Меренкова Т. Терриконов зеленый шум // Техника - молодежи.- 1981.- №8.- С. 4 - 7.

222. Логгинов Б.И., Киричек Л.С. Использование терриконов угольных шахт Донбасса // Рекультивация земель.- М.: Наука, 1977.- С. 105 - 107.

223. Логгинов Б.И., Киричек Л.С. Обезвреживание и использование терриконов угольных шахт Донбасса // Сборник научно-технических проблем.- М., 1978.- С. 232 - 236.

224. Моторина Л.В. Возрождение земли // Земля и люди.- М.: Мысль, 1980.- С. 74 - 77.

225. Попа Ю.Н., Козак А.В., Зубова Л.Г. Создание насаждений в механических защитных зонах отвалов угольных шахт: Информ. лист.- Ворошиловград: ВЦНТИ, 1987.- 4 с.

226. Рекультивация террикоников: Из опыта работы производственного объединения Ворошиловградуголь.- К.: Реклама, 1986.- 2 с.

- 227. Крупеников И.А., Холмецкий А.М. Некоторые проблемы рекультивации земель // Наука о земле.- 1979.- № 7.- С. 12.

228. Смирный М.Ф. Восстановление техногенных ландшафтов, образовавшихся под воздействием угольной промышленности области // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 13 - 14.

229. Хуртин И. Рекультивация бросовых земель с помощью зеленых насаждений области // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 39.

230. Михайловский Е.В. Проблема озеленения терриконов області // Матер. конф. “Перспективи розвитку Луганщини в контексті екологічних проблем  України та світу. Погляд вчених, громадськості та молоді”.- Луганськ, 2002.- С. 64 - 66.

231. Волошин М.П. К состоянию озеленения в Донбассе // Растения и промышленная среда.- К.: Наук. думка, 1968.- С. 207 - 210.

232. Грешта Я. Укрепление склонов бросовых земель, образованных в результате промышленной эксплуатации недр земли, при помощи растительности // Охрана природы на Урале.- 1970.- Вып. 7.- С. 63 - 71.

233. Келеберда Т.Н., Кульчихин В.В., Махонченко В.И. Рекультивация породных шахтных отвалов в Ворошиловградской области //Уголь Украины.- 1982.- №7.- С. 23.

234. Ланге Г. Озеленение породных отвалов // Глюкауф (перевод с немецкого), 1985.- №15.- С. 31 - 35.

235. Лесная рекультивация земель, нарушенных горнотехническими работами.- Ленинград, 1978.- С. 31 - 37.

236. Сургай Н.С., Буслик В.Н. Рекультивация породных отвалов закрываемых шахт Львовско-Волынского бассейна // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 24 - 25.

237. Теория и практика рекультивации и озеленения породных отвалов в Западном Донбассе / Н.Е. Опанасенко, В.В. Корженевский, Ю.М. Халимендик , А.Е. Оболонский // Уголь Украины.- 2000.- №7.- С. 29 - 32.

238. Зубов А.Р., Зубова Л.Г., Тимошенко Н.П. Фитомелиорация террикоников // Инф. листок № 074-87.- Ворошиловград: ВЦНТИ, 1987.- 4 с.

239. Лесоразведение на террикониках угольных шахт в системе мероприятий по охране природы Донбасса / Попа Ю.Н., Козак А.В., Зубова Л.Г., Седова Н.Г. // Матер. конф. “Проблемы рекультивации нарушенных земель”.- Свердловск, 1988.- С. 79 - 80.

240. Зубов А.Р., Зубова Л.Г. Взаимосвязь между экологическими факторами и ростом древесных пород на террикониках // Сб. науч. тр. Харьковского сельскохозяйственного института.- Харьков, 1990.- С. 84 – 93.

241. Зубова Л.Г., Зубов А.Р. Математические модели показателей роста лесонасаждений на террикониках Донбасса // Матер. конф. “Отчетная научно-техническая конференция сотрудников ЛСХИ по итогам 1989 г.”.- Луганск, 1990.- С. 49.

242. Зубова Л.Г. Математические модели роста лесной растительности на террикониках // Матер. конф. “Агрометеорологические ресурсы и продукционные процессы в растениеводстве”.- К., 1991.- С. 172 - 173.

243. Попа Ю.Н., Выродова И.В., Козак А.В., Зубова Л.Г. Защитное лесоразведение на промышленных отвалах и нарушенных землях Донбасса при рыночных отношениях // Матер. Всесоюз. совещ. “Работа предприятий лесного комплекса в условиях рыночной экономики”.- М., 1991.- С. 69 - 71.

244. Келеберда Т.Н., Зубова Л.Г. Пригодность отвалов угольных шахт для биологического освоения // Матер. конф. “Биологические и горнотехнические проблемы рекультивации нарушенных земель и повышение их продуктивности”.- Днепропетровск, 1992.- С. 136.

245. Зубова Л.Г. Особенности произрастания древесных насаждений на террикониках // Лесное хозяйство.- 1994.- №2.- С. 33 - 34.

246. Попа Ю.Н., Козак А.В., Зубова Л.Г. Экологическая эффективность защитно-декоративных лесонасаждений на отвалах угольных шахт // Сб. науч. тр. ВНИАЛМИ.- Вып. 2 (97).- Волгоград, 1989.- С. 155 - 161.

247. Зубова Л.Г. Особенности лесорастительных условий террикоников Донбасса // Уголь Украины.- 1994.- №2.- С. 12 - 13.

248. Зубова Л.Г. Способ подготовки поверхности терриконов под облесение // Инф. листок № 60 - 94.- Луганск: ЦНТЭИ, 1994.- 4 с.

249. Логгинов Б.И., Зубова Л.Г. Создание биологически устойчивых лесонасаждений на террикониках // Уголь Украины.- 1995.- №2.- С. 36 - 39.

250. Зубова Л.Г. Фітомеліорація териконів – один з напрямків оптимізації техногенних ландшафтів Донбасу // Матер. конф. “Техногенні ландшафти: структура, функціонування, оптимізація”.- Кривий Ріг, 1996.- С. 40.

251. Зубова Л.Г., Польская И.Н., Митрохина Я.П. Подбор древесных пород для озеленения территории угольных шахт // Уголь Украини.- 2001.- №6.- С. 22 - 24.

252. Cортиментные таблицы для таксации леса на корню.- К.: Урожай, 1984.- 628 с.

253. Методика определения затрат на удаление и обезвреживание твердых отходов.- М.: Мысль, 2001.- 21 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html