Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

На правах рукопису

МАЛЕТА БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 663.551.4

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАСООБМІНУ В КОЛОННИХ АПАРАТАХ З

ЦИКЛІЧНИМ РУХОМ ФАЗ

05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та

фармацевтичних виробництв

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

Науковий керівник

Таран Віталій Михайлович

док. техн. наук, професор

Київ – 2013

1

ЗМІСТ

ВСТУП ........................................................................................................................ 5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЦИКЛІЧНОЇ РЕКТИФІКАЦІЇ В АНАЛІТИЧНОМУ

ВИСВІТЛЕННІ  .......................................................................................................... 11

1.1. Масообміні процеси з контрольованими циклами ....................................... 11

1.2.Конструктивні характеристики колонних апаратів ......................................... 20

1.3. Аналіз математичних моделей та ефективності масообміну ........................ 33

Висновки і задачі досліджень ................................................................................ 45

РОЗДІЛ 2. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ  РОЗДІЛЕННЯ В

БРАЖНІЙ КОЛОНІ .................................................................................................... 47

2.1. Вибір методу розв’язання системи рівнянь математичної моделі ............... 48

2.2. Математична модель роботи бражної колони .............................................. 53

2.3. Гідродинамічна модель рідинного потоку при переливанні рідини ........... 55

2.4. Математичне моделювання бражної колони ................................................ 57

2.5. Теоретичне вивчиння впливу параметрів процесу на ефективність

розділення .............................................................................................................. 72

Висновки ................................................................................................................. 89

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНТАКТНИХ

ПРИСТРОЇВ .............................................................................................................. 91

3.1. Розробка конструкцій контактних пристроїв ................................................. 91

3.2. Експериментальна установка…………………………………………………96

3.3. Методика досліджень……………………………………………………………………………………99

3.4.Гідродинамічні режими роботи та гідравлічний опір розроблених

контактних пристроїв ............................................................................................. 99

3.5. Діапазон навантажень тарілок в режимі циклічного руху фаз .................... 110

Висновки……………………………………………………………………………………………………………..112

2

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МАСООБМІНУ ............................................ 114

4.1. Експериментальна установка ....................................................................... 115

4.2. Методика та програма випробувань ............................................................ 118

4.3. Опрацювання результатів експериментальних досліджень. ...................... 122

4.4. Перевірка математичної моделі на адекватність  ....................................... 126

4.5. Порівняння технологічних характеристик бражних колон………………………..131

4.6. Визначення ефективності бражної колони…………………………………………………132

Висновки ..................................................................................... …………………………134

РОЗДІЛ 5. ПРОМИСЛОВЕ  ВПРОВАДЖЕННЯ  РОЗРОБЛЕНИХ  КОНТАКТНИХ

ПРИСТРОЇВ ............................................................................................................ 135

5.1. Промислового впровадження колони концентрування домішок на

ДП «Косарський спиртовий завод» ..................................................................... 135

Висновок ............................................................................................................... 146

ВИСНОВКИ ............................................................................................................ 147

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................................... 149

ДОДАТКИ .............................................................................................................. 160

Додаток А. Акт промислового впровадження. Патенти…………………………………...161

Додаток Б. Алгоритм розрахунку циклічного процесу ректифікації…………………174

Додаток В. Результати математичного моделювання………………………………………189

Додаток Г. Експериментальна установка. Специфікація обладнання…………..…195

Додаток Д. Результати експериментальних досліджень…………………………………196

Додаток Е.Хроматограми …………………………………………………………………...............…197

3

Умовні позначення та скорочення

Т Т−теоретична тарілка  ЛЛК− легколеткий компонент  ІВ− ідеальне витіснення 𝐸0 − локальна ефективність,%  𝐸𝑚𝑣 − ефективність тарілки по Мерфрі, % 𝐸�𝑚𝑣 − середня ефективність тарілки по Мерфрі, %

Ф− кратність рідинної затримки

H − кількість рідини на тарілці, моль

h/hmax – відносна висота шару рідини на тарілці

𝑁− кількість теоретичних тарілок

𝑁і.п. − кількість теоретичних тарілок ІВ

𝑁ц − кількість тарілок в циклічному режимі

𝐺 – витрата пари, кг/дал Fs − фактор парового навантаження, м

с �кг

м3�0,5

V – швидкість пари, м/с

𝐿− витрата рідини, моль/с 𝜏п. − тривалість парового періоду, с 𝜏р. − тривалість рідинного періоду, с 𝜏ц. − тривалість циклу, с

𝑦𝑛 − концентрація ЛЛК в парі, яка покидає n-ну тарілку

𝑦𝑛���− середня концентрація ЛЛК в парі, яка покидає n-ну тарілку

y∗ − ріноважне значення концентрації ЛЛК в парі  𝑥𝑛 − концентрація ЛЛК у рідині на n-й тарілці, % моль

𝑥д − концентрація ЛЛК у дистиляті, % моль 𝜆−фактор дифузійного потенціалу 𝑚 – константа фазової рівноваги

4

ВСТУП

Ректифікація –  розділення однорідних  летких  сумішей  на компоненти

або групи компонентів (фракції) шляхом багаторазового двостороннього масо-теплообміну між паровими та рідинними потоками, які рухаються назустріч

один одному. Це один із найбільш поширених технологічних процесів  у

багатьох  галузях  промисловості,  що  залишається  основним  способом

розділення  речовин з різною леткістю.

Колонні    апарати  представляють  собою  циліндричні  корпуси  з

внутрішніми  контактними  пристроями.  Призначення  контактних  пристроїв

полягає в створенні максимальної поверхні контакту фаз, та забезпечення

заданих гідродинамічних  умов  їх взаємодії. Виконання даних умов можливе

завдяки конструктивному  оформленню  контактних  пристрої.  Одним із

методів  інтенсифікації  та  підвищення  ефективності  взаємодії  фаз  є

застосування  нестаціонарних  режимів  роботи.    До  таких    можна  віднести

режим, суть якого зводиться до перемінного руху фаз у зоні контакту.

Актуальність  теми.  Колонні  масообмінні  апарати  широко

використовуються  в  харчовій,  хімічній,  нафтохімічній  та  інших  галузях

промисловості для розділення рідких сумішей. Домінуючими серед процесів

розділення є процеси ректифікації, що охоплюють близько 90 %.  Витрати

енергії на ректифікацію можуть досягати 50 % від загальних енергетичних

витрат усього виробництва.

Відомо, що як капітальні, так і поточні витрати на промислові процеси

розділення обернено пропорційні ефективності масопередачі між парою та

рідиною, що, у свою чергу, залежить від характеру фазової рівноваги, поверхні

контакту фаз  та коефіцієнта масопередачі. Для тарілчастих колонних апаратів

резерви підвищення ефективності процесу пов’язані з організацією руху фаз у

колонах та залежать від характеру взаємодії потоків на тарілках. Найбільша

ефективність розділення компонентів досягається при ідеальному витісненні по

5

рідині та парі.

Сучасні  вимоги  до  процесу  ректифікації  передбачають  вирішення

комплексу завдань: зменшення капітальних витрат на будівництво нових та

реконструкцію  діючих  об’єктів;  зменшення  енерговитрат  на  процеси

розділення; підвищення якості кінцевих продуктів.

Отже, створення обладнання, яке забезпечує підвищення ефективності

масообміну  в  тарілчастих  колонах  за  рахунок  організації  гідродинамічних

режимів ідеального витіснення по парі та рідині, обумовлює зацікавленість у

подальшому  вдосконаленні  їх  конструкцій  та  дослідженні  основних

характеристик режимів їх роботи.

Зв’язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами.  Роботу

виконано відповідно до планів науково-дослідної роботи НУХТ, зокрема до

теми:  “Розроблення  наукових  основ  тепломасообмінних  та  інших  процесів

харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв з метою створення

нових  високоефективних  технологій  та  обладнання,  засобів  механізації  та

автоматизації для харчових та переробних галузей АПК” (схвалено Вченою

Радою НУХТ, протокол від 25.03.06 № 7) та пов’язана з кафедральною темою на

2010-2015  рр.:  “Інтенсифікація  технологічних  процесів  з  метою  створення

високоефективного обладнання харчових, мікробіологічних і фармацевтичних

виробництв”(схвалено на засіданні кафедри МАХВ, протокол від 17.09.10 № 3).

Автор особисто брав участь у створенні дослідної установки, проведенні

експериментальних  досліджень,  обробленні  та  узагальненні  результатів

експериментів, у промисловому впровадженні.

Мета та завдання досліджень. Мета дисертації  –   розробка колонних

масообмінних апаратів, які забезпечують зменшення капітальних та поточних

витрат  на  промислові  процеси  розділення  рідних  однорідних  сумішей  за

рахунок підвищення ефективності масообміну при організації гідродинамічних

режимів ідеального витіснення по рідині та парі. Мета дисертаційної роботи

6

передбачає розв’язання комплексу основних задач:

-  розробити  алгоритм  та  програму  розрахунку  процесу  циклічної

ректифікації, яка дозволяє визначити число ступенів контакту, концентраційні

профілі на ступенях у рідині та парі, ефективність ступенів;

-  провести теоретичне дослідження впливу керуючих факторів процесу та

параметрів математичної моделі (локальної ефективності та величини рідинної

затримки) на ефективність розділення;

-  на  основі  аналізу  конструкцій  існуючих  контактних  пристроїв

(масообмінних  тарілок)  розробити  та  дослідити  контактні  пристрої,  які

забезпечують однократну зміну рідини на ступені контакту;

-  виготовити  експериментальну  установку,  дослідити  гідродинамічні,

масообмінні  та  технологічні  характеристики  запропонованих  контактних

пристроїв;

-  провести  експериментальні  дослідження  бражної  колони  при  різних

технологічних  режимах  та  порівняти  отримані  дані  з  реально  діючими

колонами;

-  порівняти  експериментальні  дані  з  результатами  математичного

моделювання;

-  розробити  колони,  які  працюють  у  режимі  циклічного  руху  фаз  для

впровадження в промислову галузь України;

-  провести  техніко-економічний  аналіз  результатів  промислового

впровадження.

Об’єкт  і  предмет  дослідження.  Об’єктом  дослідження  є  процес

масообміну  в  тарілчастих  колонних  апаратах,  які  працюють  у  циклічному

режимі. Предмет досліджень – спеціальні контактні пристрої, які забезпечують

ідеальне витіснення по рідині та парі.

7

Методи дослідження. У роботі застосовувались методи математичного та

фізичного  моделювання.  Математична  модель  базується  на  числовому

вирішенні нелінійної системи диференційних рівнянь першого порядку. Під час

фізичних досліджень застосовувались методи фізико-хімічного аналізу, зокрема

газової  хроматографії.  Обробка  результатів  досліджень  проводилась  із

застосуванням статистичних методів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 1) на базі

теоретичної тарілки ідеального витіснення запропоновано метод розрахунку

циклічної  ректифікації;  2)  створено  програмне  забезпечення,  яке  дозволяє

розрахувати технологічні та конструкційні параметри ректифікаційних колон,

використовуючи моделі теоретичної тарілки (Мак-Кеб і Тіле), моделі ідеального

витіснення  та  проміжні  значення  гідродинамічних  режимів;  3)  проведено

моделювання бражної колони, яка працює в циклічному режимі; встановлено

вплив керуючих факторів процесу та параметрів моделі на ефективність роботи

бражної колони; 4) розроблено спеціальні контактні пристрої, які забезпечують

однократну  зміну  рідини  на  тарілці  при  безперервній  подачі  рідини  та

циклічній подачі пари в колону; 5) досліджено гідродинамічні та масообмінні

характеристики  розроблених  контактних  пристроїв;  6)  запропоновано  нову

методику  для  визначення  ефективності  колони,  яка  працює  в  циклічному

режимі;  7)  виконано  комплекс  досліджень  технологічних  характеристик

бражної  колони  в  промислових  умовах  і  на  базі  отриманих  результатів

підтверджено  відповідність  розробленого  програмного  забезпечення;  8)

вперше впроваджено колони, які працюють у режимі циклічного руху фаз, з

розробленими контактними пристроями.

Практичне значення отриманих результатів.

Створено програмне забезпечення, яке дозволяє розрахувати технологічні

та конструкційні параметри бражних колон.

Створено експериментальну установку, яка дозволила провести фізичне

8

моделювання  бражної  колони  і  довести  адекватність  запропонованої

математичної моделі промисловим умовам.

На  базі  виконаних  експериментальних  досліджень  розроблено

рекомендації щодо промислової експлуатації бражних колон.

Розроблені  конструкції  контактних  пристроїв  використані  в  колонах  з

діаметром  від  400  до  650  мм,  захищені  Українськими,  Євразійськими

патентами та патентами США.

Промислова  експлуатація  підтвердила,  що  ефективність  процесу

розділення у циклічному режимі не залежить від діаметра колони.

Одержані результати використані при проектуванні промислових апаратів

на ДП “Косарський спиртовий завод” та ДП “Червонослобідський спиртовий

завод”  і  підтверджені  актами  впроваджень  результатів  дисертаційного

дослідження                  № 1 від 08.09.11 та № 2 від 24.07.12 відповідно.

Особистий внесок здобувача. Розвинуто та доповнено теоретичні основи

циклічної  ректифікації  у  співавторстві  з  науковим  керівником

д.т.н, проф. Тараном В. М.

За  безпосередньою  участю  автора  отримано  наступні  результати:

розроблено математичну модель та програму розрахунку бражної колони;

створено експериментальну установку, розроблено засоби її автоматизації  та

програмне  забезпечення;  досліджено  гідродинамічні  та  масообмінні

характеристики запропонованих контактних пристроїв; доведено адекватність

запропонованої математичної моделі режимам роботи промислових колонних

апаратів.  Особисто  проведено  експериментальні  дослідження,  виконано

математично-статистичне  опрацювання  їх  результатів.  Надано  рекомендації

щодо режимів роботи бражної колони.

Апробація  результатів  досліджень.  Матеріали  дисертаційної  роботи

обговорювались і доповідались на: 73–76-й наукових конференціях молодих

вчених,  аспірантів  і  студентів  НУХТ,  Київ,  НУХТ,  2007–2011  рр.;  IV

9

Международной научной конференции студентов и аспирантов “Техника и

технология  пищевых  производств”,  Беларусь,  Могильов,  МГУП,  2008;  The

European  Meeting  of  Chemical  Industry  and  Environment  EMChIE,  Mechelen,

Belgium,2010; 19th

International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA

and the 7th

European Congress of Chemical Engineering ECCE-7, Prague, Czech Republic,

2010; 9th

Distillation & Absorption Conference, Eindhoven, The Netherlands, 2010;

Публікації.  За  темою  дисертаційної  роботи  опубліковано  19  наукових

праць, з них 3 статі у фахових виданнях, 10 тез доповідей на науково-технічних

конференціях; патенти на винахід 5 та патент на корисну модель 1.

Структура  і  обсяг  роботи.  Дисертаційна  робота  складається  зі  вступу,

5  розділів,  висновків,  списку  використаних  джерел  з  107  найменувань,  6

додатків. Загальний об’єм роботи – 201 сторінок (основний текст становить 148

сторінки), рисунків – 61, таблиць – 17

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі проведено теоретичний аналіз та запропоновано

апаратурне  оформлення  способу  інтенсифікації  процесу  масообміну  в

тарілчастих колонних апаратах за допомогою циклічних режимів роботи та

реалізовано промислове впровадження розроблених контактних пристроїв, що

дозволило отримати такі результати:

1.  Створено  програмне  забезпечення  для  моделювання  процесу

ректифікації бражної колони. Математичне моделювання  дозволяє:

а) отримати робочу лінію процесу, концентраційні профілі ЛЛК у рідині та

парі на ступенях контакту, кількість ступенів контакту та їхню ефективність;

б)  визначити вміст етанолу в дистиляті та втрати в барді;

в) дослідити вплив керівних факторів процесу та параметрів моделі на

ефективність розділення, отримати залежність кількості теоретичних тарілок від

концентрації бражки при різних значеннях параметрів моделі;

г) провести порівняння розрахункової витрати пари для стаціонарного та

циклічного процесів;

д) використати програмне забезпечення при проектуванні, оптимізації та

експлуатації колонних апаратів.

2.  Розроблено  контактні  пристрої,  які  забезпечують  однократну  зміну

рідинної затримки на ступені контакту та мають суттєві переваги над відомими

контактними пристроями. На запропоновані конструкції отримано патенти на

винаходи України, США та Євразії.

3.  Створено  експериментальну  установку  та  виконано  комплекс

досліджень  режимів  роботи  бражної  колони.  Визначено  гідродинамічні

характеристики  тарілок  та  їх  робочий  діапазон  (по  рідині  та  парі),  який

відповідає промисловим навантаження.

4.  Встановлено,  що  для  експериментальної  бражної  колони  кількість

тарілок в 2,0…2,5 рази менше, ніж у промислових колонах. Питома витрата пари

147

на перегонку зменшилась на 4…5 кг/дал. Навантаження тарілки по бражці

складає 15…20 м3/м2год.

5.  Підтверджено  адекватність  математичної  моделі  промисловим

режимом роботи експериментальної бражної колони.

6. Показано, що технічні характеристики колони концентрування домішок

на ДП “Косарський спиртовий завод” переважають характеристики ковпачкової

колони  за  наступними  позиціями:  навантаження  на  колону  по  спирту

збільшилося у 3 рази, площа січення колони зменшилась у 2 рази, кількість

тарілок зменшилась у 3,3 рази, витрата пари зменшилась у 2,5 рази, а води на

гідроселекцію –  у 2,5 рази. Ефективність розділення автомодельна відносно

діаметра колони.

7. Економічна ефективність від впровадження колони КД у циклічному

режимі  досягається  за  рахунок  збільшення  виходу  спиту  етилового

ректифікованого на 3 % від продуктивності заводу та зменшення питомих

витрат пари на 2 кг/дал.

8. Промислові колони впроваджені на ДП “Косарський спиртовий завод”,

“Червонослобідський спиртовий завод”.

148

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  A.С.  472663  (СССР).  Тарелка  ректификационной  колонны  с

контролируемыми циклами / Конобеев Б.И., Арутюнян Г.Р., Назаров П.С

// Бюл. изобр.-1975.-№21.

2.  А. С.  226550 (СССР). Массообменный аппарат для взаимодействия газа с

жидкостью / Гурьянов А.И., Азизов Б.М., Галеев А.Ф. и др. // Бюл. изобр. -

1968. - № 29.

3.  А.С. 921590 (СССР). Массообменный аппарат / Поникаров И.И, Азизов

Б.М., Ахметов Т.Г. и др. // Бюл. изобр. - 1982. - № 15.

4.  А. С. 1072864 (СССР). Массообменная тарелка / Арутюнян Г.Р., Малюсов

В.А., Конобеев Б.И. и др. // Бюл. изобр. - 1984. - № 6.

5.  А.C. 1307643 (СРСР). Массообменное контактное устройство. Таран В.М.,

Малета В.Н., Заднепряный В.А. 1984 г.

6.  А.С. 1212451 (СССР). Массообменное контактное устройство / Таран В.М.,

Малета В.Н., Заднепряный В.А. и др. // Бюл. изобр. - 1986. - № 7.

7.  А.С. 1360753 (СССР). Тепломассообменный аппарат / Копыленко А.В.,

Таран В.М., Заднепряный В.А. // Бюл. изобр. - 1987. - № 47.

8.  А.С. 1761173 (СССР) Азизов С.Б.  // Бюл. изобр. - 1992. - № 34.

9.  А.С.  1005804  (СССР).  Способ  проведения  процесса  ректификации  в

циклическом режиме / Арутюнян Г.Р., Конобеев Б.И., Малюсов В.А. и др.

// Бюл. изобр.-1983.- №11.

10. Азизов С.Б. Гидродинамика и массообмен в аппаратах с циклическим

режимом работы. – Дис.кан.техн.наук. – Казань 2007 год, 108с.

11. Александров  И.А.  Ректификационные  и  абсорбционные  аппараты.

М.1965, 280с.

12. Анистратенко В.А. Исследование чешуйчатых /струйных/- 164 тарелок

массообменных колонн. -Дисс.канд.техн.наук. -Киев, 1964, - 130с.

149

13. Анистратенко  В.А.,  Стабников  В.Н.  Гидродинамика  и  массообменные

характеристики чешуйчатых /струйных/ тарелок массообменных колонн.

- Краснодар. Известия ВУЗов. Пищевая технология, 1964, ЖЕ, с.128 - 138.

14. Аношин И.М. Теоретические основы  массообменных процесов пищевых

производств. – М.: Пищевая промышленность, 1970. – 340с.

15. Арутюнян  Г.Р.  Удерживающая  способность  и  оптимальные  периоды

подачи фаз при ректификации в циклическом режиме /Арутюнян Г.Р.,

Малюсов В.А., Конобеев Б.И. // ТОХТ. - 1987. - Т. 21, № 4. - с. 546 - 548.

16. Арутюнян  Г.Р.  Циклическая  ректификация  в  тарельчатых  и

насадочных аппаратах: Автореф. дис.канд. техн. наук. /М., 1984. - 23 с.

17. Арутюнян  Г.Р.,  Малюсов  В.А.,  Конобеев  Б.И.    Исследование  средней

эффективности  и  коэффициента  полезного  действия  ступени

ректификационных аппаратов циклического действия // ТОХТ. - 1986. - Т.

20, №5. - с.579-583.

18. Арутюнян Г.Р., Малюсов В.А., Назаров П.С. Модель процесса циклической

ректификации в тарельчатых аппаратах // ТОХТ. - 1987. - Т. 21, №2.- с. 166-170.

19. Астарита Д. Масопередача с химической реакцией. – Л.Химия,1971 –223с.

20. Беме Б. Оптимальные циклические режимы в процессах разделения:

Автореф. дис.канд. техн. наук / М., Московский інститут хим. машиностр. -М., 1975. - 16 с.

21. Бондарь  А.Г.  Математическое  моделирование  в  химической

технологии. - Киев: Вища школа, 1973. – с.278 - 280

22. Бушуев Р.П. Исследование структуры барботажного слоя на тарелках

перекрестного  тока    и  некоторых  явлений  связанных  с  масштабным

переходом. – Дис.канд.тех.наук. – Москва, 1971, - 248с.

150

23. Ветохин В.Н. Разделение многокомпонентных смесей // В сб.: Процессы и

аппараты химической технологии, сер.: Итоги науки и техники. - М., 1973.

– 107 с.

24. Врагов А.П., «Масообміні процеси та обладнання хімічних та газохімічних

виробництв». Суми університецька книга 2007, с.24.

25. Гельперин  Н.И.  Исследование  работы  ковпачковой  тарельчатой

ректификационной колонны в циклическом режиме  / Гельперин Н.И.,

Полоцкий Л.М., Потапов Т.Г. // Химическое и нефтяное машиностроение.

- 1975. - № 8. - с. 15-16.

26. Гельперин  Н.И.  Исследование  работы  ректификационной  колонны  с

ковпачковыми  тарелками  в  циклическом  режиме  Гельперин  Н.И.,

Полоцкий  Л.М.  //  Труды  Московского  института  тонкой  химии

технологии. - М.,1974г. - Т.4, №1.- с. 149-151.

27. Гельперин  Н.И.  Исследование  работы  ректификационной  колонны  с

колпачковыми  тарелками  в  циклическом  режиме  /  Гельперин  Н.И.,

Полоцкий Л.М., Потапов Т.Г. и др. // Труды Московского ин-та тонкой

хим. технологии. - М., 1975. -Т. 5, №2.- с. 191-194.

28. Гельперин  Н.И.  Исследование  работы  ректификационной  насадочной

колонны  в  циклическом  режиме  /  Гельперин  Н.И.,  Полоцкий  Л.М.,

Потапов Т.Г. и др. //  Труды  Московского  института  тонкой  химии

технологии. - 1974. - Т. 4, № 2. – с. 114 - 116.

29. Гельперин  Н.И.  Основные  процессы  и  аппараты  химической

технологии. - М.: Химия, 1981. - 811 с.

30. Гельперин  Н.И.  Расчет  профиля  концентраций  жидкости  на  тарелках

ректификационной  колонны,  работающей  в  циклическом  режиме/

Гельперин Н.И., Полоцкий Л.М., Логовинский С.Н. и др. // Химическое и

нефтяное машиностроение. - 1978.- № 8 - с. 11-13.

151

31. Гельперин Н.И.  Структура потоков и эффективность колонных аппаратов

химической промышленности  /  Гельперин Н.И., Пебалк  В.Л., Костанян

А.Е. //  - М.: Химия, 1977. – 261 с.

32. Данилычев И.А. Исследование массообмена в жидкой фазе на ситчатых

тарелках  с  учетом  продольного  перемешивания  /  Данилычев  И.А.,

Плановский А.Н., Чехов О.С. // Хим. промышленность. -  1965. -  № 10. -

с. 461-465.

33. Дильман  В.В.  Влияние  поперечной  неравномерности  движения  на

эффективность  массопередачи  при  перекрестном  токе  //  Химическая

промышленность. - 1965. - № 10. - с. 760 - 762.

34. Дильман В.В. Повышение эффективности массообменных аппаратов /

Дильман  В.В.,  Ручинский  В.Р.  //  Изв.  АН  СССР.  ОТН.  Металлургия  и

топливо. -1961.- №4. - с. 160 - 165.

35. Закгейм  А.Ю.  Введение  в  моделирование  химико-технологических

процессов (математическое описание процессов). - М.:Химия,1973.-224 с.

36. Касаткин А.Г. Расчет тарельчатых ректификационных и абсорбционных

аппаратов  /Касаткин  А.Г.,  Плановський  А.Н.,  Чехов  О.С.  //    -

М.: Стандартгиз, 1961.- 80 с.

37. Кафаров  В.В.  Методы  оптимизации  в  химической  технологии.  -  М.:

Химия, 1976.- 463 с.

38. Кафаров В.В. Основы массопередачи. – М.: Высшая школа, 1979. – 438с.

39. Кирилов    Н.И.  Теория  равновесных  концентраций  при  непрерывном

протекании  и  ее  приложение  для  непрерывного  и  стандартного

проведения  различных  химических процессов.  –  Журнал  прикладной

химии, 1940, №7, с. 978 - 983.

40. Колтунова Л.Н.  Эффективность контактных устройств с пульсирующими

потоками /Колтунова Л.Н., Позин Л.С., Аэров М.Э. и др. // ТОХТ. - 1978. - Т.

12, № 3. - с. 323 - 328.

152

41. Колтунова  Л.Н.,  Влияние  циклической  подачи  фаз  на  эффективность

массообменных аппаратов // теор. Основы хим. технологий -  1980.  -  ХIУ.

№ 5 - с. 643-649.

42. Комисаров Ю.А, Гордеев Л.С. Основы конструирования и проектирования

промышленных аппаратов. Москва 1997г. - 366 с.

43. Комиссаров Ю.А.  Интенсификация процесов ректификации путьом не

стационарной организации потоков фаз  /Комиссаров Ю.А., Кафаров В.В.

Егоров А.Ф. // Реахимтехника-2. Днепропетровск 1985г., с.75 - 78.

44. Конобеев Б.И.  Исследование циклической ректификации в тарельчатой

колонне / Конобеев Б.И., Арутюнян Г.Р., Назаров Н.С. // ТОХТ. - 1977. - Т.

11, №4.- с. 491 - 502.

45. Конобеев  Б.И.  Массообменные  процессы  с  регулируемыми  циклами

/ Конобеев Б.И., Фандеев М.А., Арутюнян Г.Р. и др. // ТОХТ. - 1976.- Т.10,

№ 2. - с. 190 - 196.

46. Конобеев  Б.И.  Описание  циклической  ректификации  в  насадочных

колоннах  с  помощью  математических  моделей  /  Конобеев  Б.И.,

Арутюнян Г.Р., Малюсов В. А. // ТОХТ. - 1979. - Т. 13, № 4. - с. 499 - 510.

47. Конобеев  Б.И.,  Арутюнян  Г.Р.  Некоторые  вопросы  гидродинамики  и

массообмена в процессе ректификации с контролируемыми циклами//

сб.: ХI Менделеевский съезд по общей химии. Теоретические основы

химической технологии.  – Алма-Ата, 1974.- с.24 - 26.

48. Копыленко  А.В.  Интенсификация  массообменных  процессов  пищевых

производств у  колонных аппаратах с циклическим режимом работы. -

Дис. канд.техн.наук.-Киев.,1983;

49. Копыленко  А.В.  Исследование  гидродинамики  колпачковых  и

провальных  контактных  устройств  в  режиме  с  контролируемыми

циклами. / Копыленко А.В., Таран В.М. // Сборник тезисов докладов на

Республиканской  конференции  «Повышение  эффективности,

153

совершенствования процессов и аппаратов химических производств». -

Днепропетровск, 1980. - с. 123 - 125.

50. Копыленко А.В. Применение ячеечных моделей для расчета циклических

колонн  /  Копыленко  А.В.,  Таран  В.М.,  Геращенко  В.Н.  и  др.  //  VI

Всесоюзная конференция по ректификации. Тез. докл. -  Северодонецк,

1991. - с. 116.

51. Косьмин  В.Д.  Эффективность  работы  тарелок  струйного  типа  при

секционировании  потока  жидкости  /  Косьмин  В.Д.,  Лебедев  Ю.Н.,

Молоканов  Ю.К.  и  др.  //  Эксплуатация,  модернизация  и  ремонт

оборудования. Научно-техн. сб. - 1975. - № 2. - с. 3 - 5.

52. Кустов  А.В.  Гидродинамика  и  массообмен  на  вихревых

ректификационных  ступенях  при  переработке  растительного  сырья.

Автореф.дис.канд.техн.наук Красноярск – 2009. 194с.

53. Малагамба  Л.Г.  Исследование  перемешивания  жидкости  в  условиях

циклической  ректификации  /Малагамба  Л.Г.,  Березин  Б.В.  //  -

Свердловск.  Уральский  политехнический  ин-т.  -  1979.  -  12  с.  Деп.  в

отделении НИИТЭХИМ, г.Черкассы. - № 151 хп- Д80.

54. Малагамба  Л.Г.,  Березин  Б.В.  Новая  схема  провидения  циклической

ректификации. –  Тезисы докладов ІІІ Всеукраинской конференции по

теоретической и практической ректификации. Сверодонецк, 1973,  т.2,

с. 265-268.

55. Малежик И.Ф. Исследование гидродинамики и эффективности клапанных

тарелок ректификационных аппаратов. - Дис.канд.техн.наук.- Киев, 1961 ,

172с.

56. Малежик І.Ф., Цыганков П.С., Таран В.М. Процеси і апарати харчових

виробництв К.: НУХТ, 2003 –  400 с.

154

57. Малежык  И.Ф.  Интенсификация  и  моделирувание

брагоректификацеонной  установки  спиртовой  промышленности.  –

Дис.докт.техн.наук. - Киев, 1980. 409 с.

58. Малета  Б.В.  Співставлення  циклічного  та  стаціонарного  процесу

ректифікації/Малета Б.В.,Таран В.М.,Малета В.Н. // Наукові праці НУХТ–

2010. - №33 - с.95 - 97.

59. Малета В.Н. «Интенсификация процесса массообменна при циклической

работе аппаратов пищевых производств» Дис.канд.техн.наук.- Киев,1988,

172с.

60. Малета В.Н.  Использование ячеечной модели при расчете циклического

процесса  ректификации  /  Малета  В.Н.,  Таран  В.А.,  Дубовик  Т.В.  //

Изв. Вузов. Пищевая технология. - 1987. - № 5. - с. 62 - 65.

61. Малета  В.Н.  Исследование  процесса  циклической  ректификации  в

тарельчатых  исчерпывающих  колоннах  /  Малета  В.Н.,  Таран  В.М.,

Дубовик В.А. // Рукопись депонирована УкрНИИНТИ 11.01.88 - №187.- УК

88. - 35с.

62. Малета  В.Н.,  Таран  В.М.,  Дубовик  В.А.  Определение  локальной

эффективности  тарелки  ректификационной  колонны,  работающей  в

циклическом  режиме  /  Малета  В.Н.,  Таран  В.М.,  Дубовик  В.А.  //  -

Повышение эффективности, совершенствование  процессов и аппаратов

хим.  производств.  7  Республиканская  конференция,

20-22 сент., 1988: Тез. докл. - Львов, 1988. - Ч. 2. - с. 11 - 12.

63. Малюсов В.А. Новые процессы и аппараты для разделения и очистки

веществ // ТОХТ. - 1987. - Т. 21, № 1. - с. 26 - 34.

64. Маринченко В.О., Домарецький В.А., Шиян П.Л. Технологія спирту. м. Київ

- 2003 р. - 236 с.

65. Молоканов  Ю.Н.  Процессы  и  аппараты  нефтегазопереработки.  –

М.: Химия, 1980.- 406с.

155

66. Патент  РФ (RU 2013102) // Бюл. изобр. - 1994. - № 10.

67. Патент  РФ (RU 2050167) // Бюл. изобр. - 1995. - № 35.

68. Патент 4381974 (США). Ректификационная колонна // Изобретения в СССР

и за рубежом. - 1984. - вып. 16, № 1.

69. Патент  на  винахід    81700  Україна,  МПК  B01D  3\30  Масообмінний

контактний  пристрій/  Б.В.  Малета,  О.В.  Малета;  заявка  –  №  а2006

03889;заявл. 10.04.2006; опубл. 25.01.2008,Бюл. №2.

70. Патент на корисну модель  53305 Україна, МПК B01D 3\30,B01D 3\14

Самозаливний  гідрозатвор/ Б.В. Малета, О.В. Малета;  заявка –  №u2008

14827; заявл. 23.12.2008; опубл. 11.10.2010,Бюл. №19.

71. Патент України 60566 А. Масообмінний контактний пристрій / Малета

В.М., Щуцький І.В., Дмитрук А.П., Черняхівський Й.Б. - Заявлено 10.12.02;

Опубл. 15.10.03, Бюл. № 10.

72. Патент  України  89874  С2.  Спосіб  переливу  рідини  по  тарілках  колонного

апарата  у  процесі  масообміну  між  парою  та  рідиною  /  Дмитрук

А.П.,Черняхівський  Й.Б., Дмитрук  П.А., Булій  Ю.В.  –  Заявлено  06.06.08;

Опубл.10.03.10, Бюл. № 5.

73. Перри Д.Г. Справочник инженера-химика. Л.: Химия, 1969. – 504 с.

74. Рамм В.М. Абсорбция газов. - M.: Химия, 1976. - 655 с.

75. Розен A.M.  К вопросу о  гидравлическом моделировании противоточных

аппаратов большого  диаметра  Розен A.M., Лаповак Л.И., Елатомцев Б.В.

//Химическое и нефтяное машиностроение. -1964. - №4. - с. 14 - 18.

76. Розен  A.M.  Масштабный  переход  и  гидравлическое  моделирование

промышленной массообменной аппаратуры /  Розен A.M., Крылов B.C. //

В сб.: Тепло- и массоперенос. - Минск, 1972.- Т. 4.- с. 180-191.

77. Розен A.M.  Некоторые вопросы масштабного  перехода при разработке

массообменных аппаратов / Розен A.M., Аксельрод Л.С., Дильман В.В.  //

ТОХТ. -1967. - Т. 1,№ 4.- с. 446 - 458.

156

78. Розен  A.M.  Проблемы  масштабного  перехода  при  разработке

массообменной аппаратуры / Розен A.M., Крылов B.C.  // ТОХТ. - 1967. - Т.

1, № 3. - с. 297 - 305.

79. Соммерфельд  Д.Т.  Контролируемая  циклическая  ректификация  //

Хим. промышленность. - 1968. № 1. - с. 51 - 56.

80. Фандеев  М.А.  Иследование  насодочных  екстрактивных  колон  в

циклическом рабочом режыме  /  Фандеев М.А., Арутюнян Г.Р., Конобеев

Б.И. // – Химическая промышленность, 1973, №3, с. 59 - 61.

81. Фандеев  М.А.  Исследования  процессов  жидкостной  экстракции    в

аппаратах с циклическим режимом работы. Автореферат дис. кан. тех.

наук. М.: - 1973г. - 23 с.

82. Фильчаков П.Ф. Справочник по вышей математике. – Киев. 1984. – 176 с.

83. Циганков П.С.  Брагоректификационные  установки  -  Москва. Пищевая

промышленность,  1984г. - 336 с.

84. Цыганков П.С., Цыганков С.П., «Руководство по ректификации спирта»

Москва. Пищепромиздат,  2001, с. 310.

85. Чехов О.С. Массообмен и гидравлическое сопротивление колпачковых

тарлок.: Автореф.дис.канд.техн.наук.- М., 1959, - 19с.

86. Штромило  М.И.  Исследование  решетчатых  провальных  тарелок  и  их

применение в бражной  спиртовых и ацетоно-бутиловых производств.-

Дис. канд.техн.наук.-Киев.,1971, - 163 с.

87. Baron G.  Stepwise periodic distillation I. /  Baron G., Wajc S., Lavie R. //

Chem.Eng. Science. - 1981, V. 35. - p. 859.

88. Baron G., Stepwise periodic distillation -  II.  Separation of a binary mixture

Baron G., Wajc S., Lavie R. // Chem. Eng. Science. -  1981, V. 36, N 11. -

p.1819.

89. Cannon M.R.  Distillation Absorption and Extraction column/ Oli and Gas,

1956, v.54, №.38, p. 68 - 70.

157

90. Cannon  M.R.  Controlled  cycling  improves various  processes  //  Ind.  Eng.

Chem.-1961.-V.53, № 8. - p. 630 - 631.

91. Furzer I.A. Periodic cycling of plate column. Chem. En. Sci. -1973 – V.28 - №1 -

p. 296 - 299.

92. Gautreaux  M.F.  Effect  of  length  of  liquid  path  on  plate

efficiency /Gautreaux M.F., CT  Connell H.E. // Chem. Eng. Progr.  -  1955.  -  V.

51, N 5. - p. 232 - 237.

93. Horn F.I. Periodic countercurrent process /Horn F.I. and May R.A. // Ind. Eng.

Chem. Prac. Des. Dev., 1967, V.6, №1 p. 30 - 35.

94. Kiss A.A. Cyclic distillation - towards energy efficient binary distillation / Anton

A. Kiss, Servando J. Flores Landaeta and Edwin Zondervan //   Proceedings of

the 22nd European Symposium on Computer Aided Process Engineering, 17-20 June 2012, London.

95. Lancer I. Hydrodynamic model of controlled cycling in tray columns /Lancer I.,

Kummel M. // Chem. Eng. Science. - 1979, V. 34. - p. 455 - 462.

96. Levis W.K Rectification of binary mixtures // Ind. Eng. Chem. -  1936. -  V. 28,

N4. - p.399 - 402.

97. Lloyd W.A. Controlled cycling in distillation and extraction / Lloyd W.A.,

McWhirter J.R. // Chem. Eng. Progr.. - 1963. - V. 59, N 6. - p. 58 - 63.

98. Maleta V. Energy-saving technology of mass transfer in tray columns with

separate phase movement / V. Maleta, V. Taran, and B. Maleta// The 6th

European Meeting on Chemical Industry and Environment EMChIE (Mechelen,

Belgium, 2010), Conference Proceeding, Volume 2, p.655 - 664.

99. Maleta V. Hydrodynamics of Liquid Flow in the Model of Theoretical Stage

with Perfect Displacement / V. Maleta, V. Taran, and B. Maleta // Journal of

Chemistry and Chemical Engineering Volume 5, Number 1, January 2011 USA,

Pages 25-29.

100. Maleta V. Understanding process intensification in cyclic distillation systems

158

/V. Maleta, A. Kiss, V.Taran, B. Maleta//Chemical Engineering and Processing:

Process Intensification Volume 50, Issue 7, July 2011,USA, Pages 655-664.

101. Matsubara M. Binary periodic distillation scheme with enhanced energy

conservation -  I /Matsubara M., Watanabe N., Kurimoto H. // II Chem. Eng.

Science. - 1985, V. 40, № 5 - p. 715 - 726.

102. Matsubara M., Watanabe N., Kurimoto H. Binary periodic distillation scheme

with enhanced energy conservation -  II // Chem. Eng. Science. -  1985, V.

40,N5.- p. 755 - 758.

103. May R.A. Stage efficiency of periodically Operated distillation column/ May

R.A., Horn F.J.M. // Ind.Eng.Chem.Prac.Des.Dev.,1968, V.7, №1 p.61 - 64.

104. McWhirter J.R. and Cannon M.R. Controlled cycling in distillation // Ind. Eng.

Chem. - 1961. - V. 53, N 8. - p. 632 - 634.

105. Patent EP1 028 791 B1. Goorden, Josephus Johannes Petrus Maria. BATCH-CONTINUOUS  COUNTERCURRENT  MASS  EXCHANGE  PROCESS.  Date  of

publication and mention of the grant of the patent: 18.09.2002

106. Schrodt U.N Plant-scale study of controlled cyclic distillation / Schrodt U.N.,

Sommerfeld I.T., Martin O.R. // Chem. En. Sci. -1967 – V.22 - №3 - p.795 - 798.

107.Shulman H.L., Mellish W.G., Lyman W.H. // AlCh. E. Journ. 1971. - V. 17, N3. -

p.631 - 640.

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.