Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Национальная металлургическая академия Украины

На правах рукописи

Ерёмин Александр Олегович

УДК 621.1.016.4:66.041.001.2

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ

ПРОЦЕССОВ ПРИ НАГРЕВЕ МЕТАЛЛА И РАЗРАБОТКА

МЕТОДОЛОГИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ

ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА

05.14.06 - техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика

Диссертация на соискание научной степени доктора

технических наук

Научный консультант

д.т.н., проф. Губинский В.И.

Днепропетровск - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЙ |  | 24 |
|  | 1.1 Современное состояние топливных нагревательных печей металлургии |  | 26 |
|  | 1.2 Направления совершенствования тепловой работы топливных нагревательных печей |  | 30 |
|  | 1.2.1 Снижение расхода топлива в нагревательных печах |  | 31 |
|  | 1.2.1.1 Методы снижения расхода топлива |  | 31 |
|  | 1.2.1.2 Регенеративное отопление промышленных печей |  | 39 |
|  | 1.2.1.3 Использование компактных регенераторов в нагревательных печах |  | 41 |
|  | 1.2.2 Качество нагрева садки в нагревательных печах |  | 49 |
|  | 1.2.2.1 Нагревательные колодцы с отоплением из центра подины |  | 50 |
|  | 1.2.2.2 Регенеративные нагревательные колодцы |  | 52 |
|  | 1.2.2.3 Термические нагревательные колодцы |  | 53 |
|  | 1.2.2.4 Рекуперативные нагревательные колодцы с верхней горелкой |  | 53 |
|  | 1.2.2.5 Камерные термические печи периодического действия |  | 54 |
|  | 1.2.2.6 Камерные печи непрерывного действия |  | 57 |
|  | 1.2.2.7 Методические печи |  | 57 |
|  | 1.2.3 Снижение вредных выбросов при горении топлива |  | 59 |
|  | 1.2.3.1 Химические методы снижения вредных выбросов при сжигании топлива |  | 61 |
|  | 1.2.3.2 Технологические методы снижения вредных выбросов при сжигании топлива |  | 61 |
|  | 1.3 Применение объёмного способа сжигания топлива при нагреве металла |  | 63 |
|  | 1.3.1 Рециркуляция как способ организации объёмного сжигания топлива и равномерного нагрева металла в печах |  | 64 |
|  | 1.3.2 Сжигание топлива при регулируемом перемешивании его с воздухом |  | 66 |
|  | 1.3.3 Регламентированное перемешивание реагентов горения и распределённое сжигание топлива в нагревательных печах с высокотемпературным подогревом воздуха |  | 70 |
|  | 1.4 Особенности конструирования печей с регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов и распределенным сжиганием топлива |  | 73 |
|  | 1.5 Выводы по разделу 1 |  | 76 |
| 2 | ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЁННОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА ЗА СЧЁТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА И ДВИЖЕНИЯ ПЕЧНЫХ ГАЗОВ |  | 78 |
|  | 2.1 Общие вопросы организации распределённого объёмного сжигания топлива в нагревательных печах, оборудованных высокоэффективными регенераторами |  | 78 |
|  | 2.1.1 Газодинамические характеристики печных газов |  | 82 |
|  | 2.1.2 Конструктивные параметры |  | 96 |
|  | 2.2 Управление сжиганием топлива и движением печных газов при регламентированном перемешивании реагентов горения и распределённом сжигании топлива в печах |  | 101 |
|  | 2.2.1 Объёмная зона тепловыделения и крупномасштабная внутренняя рециркуляция потока печных газов |  | 107 |
|  | 2.2.2 Колебания температуры подогрева воздуха в насадке регенератора |  | 118 |
|  | 2.2.3 Работа системы отопления нагревательной печи с регенераторами и объёмным способом сжигания топлива при её разогреве с холодного состояния |  | 121 |
|  | 2.2.4 Реверс печных газов при объёмном сжигании топлива в печах с регенераторами |  | 123 |
|  | 2.3 Нагрев массивных тел в печах с распределённой генерацией теплоты и реверсом печных газов |  | 127 |
|  | 2.4 Выводы по разделу 2 |  | 134 |
| 3 | ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА И РАСПРЕДЕЛЁННЫМ СЖИГАНИЕМ ТОПЛИВА |  | 137 |
|  | 3.1 Использование существующей тягодутьевой системы реконструируемых печей при их оборудовании регенераторами с высокоразвитой поверхностью теплообмена |  | 138 |
|  | 3.2 Работа регенеративной системы отопления без сброса дыма в обвод регенераторов |  | 144 |
|  | 3.3 Замена топлива при высокотемпературном подогреве воздуха |  | 148 |
|  | 3.4 Обеспечение заданного температурного режима в печи при высокотемпературном подогреве воздуха |  | 151 |
|  | 3.5 Управление технологическим процессом и тепловым режимом в нагревательных печах с распределённым объёмно-регенеративным сжиганием топлива |  | 153 |
|  | 3.6 Применение распределённого объёмно-регенеративного сжигания топлива в нагревательных печах |  | 158 |
|  | 3.6.1 Нагревательные колодцы с отоплением из центра подины |  | 159 |
|  | 3.6.2 Нагревательные колодцы с верхней горелкой |  | 164 |
|  | 3.6.3 Камерные печи периодического действия |  | 167 |
|  | 3.6.4 Методические печи |  | 174 |
|  | 3.6.4.1 Организация объёмного сжигания при высокотемпературном подогреве воздуха в методической печи |  | 174 |
|  | 3.6.4.2 Распределённое объёмное сжигание при замене топлива в методической печи |  | 179 |
|  | 3.7 Выводы по разделу 3 |  | 183 |
| 4 | РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ С РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ НА ОСНОВЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ |  | 185 |
|  | 4.1 Математическая модель горения топлива, теплообмена и движения печных газов в нагревательной печи при объёмно-регенеративном способе сжигания топлива |  | 185 |
|  | 4.1.1 Развитие численного моделирования теплотехнических процессов в печах |  | 185 |
|  | 4.1.2 Математическое описание теплофизических процессов в печи |  | 188 |
|  | 4.1.2.1 Уравнения движения газов |  | 189 |
|  | 4.1.2.2 Уравнения модели турбулентности |  | 191 |
|  | 4.1.2.3 Уравнение энергии газа |  | 195 |
|  | 4.1.2.4 Уравнения теплообмена излучением |  | 196 |
|  | 4.1.2.5 Уравнения модели горения |  | 200 |
|  | 4.1.2.6 Уравнение состояния газа |  | 203 |
|  | 4.1.3 Теплофизические свойства газов |  | 203 |
|  | 4.1.3.1 Динамическая вязкость газов и их смесей |  | 204 |
|  | 4.1.3.2 Теплопроводность газов |  | 206 |
|  | 4.1.3.3 Коэффициент диффузии |  | 208 |
|  | 4.1.3.4 Теплоемкость газов |  | 209 |
|  | 4.2 Численная реализация математической модели. Допущения, ограничения и подходы, принятые при численном решении |  | 210 |
|  | 4.3 Исследования конвективной теплоотдачи в высокотемпературных нагревательных печах на основе математического моделирования |  | 213 |
|  | 4.4 Разработка схем и конструкций горелочных устройств для распределённого объёмного сжигания топлива в печах различных типов с регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов |  | 219 |
|  | 4.4.1 Нагревательные колодцы с отоплением из центра подины |  | 221 |
|  | 4.4.2 Нагревательные колодцы с верхней горелкой |  | 233 |
|  | 4.4.3 Камерные печи периодического действия |  | 237 |
|  | 4.4.4 Методические печи |  | 242 |
|  | 4.5 Выводы по разделу 4 |  | 250 |
| 5 | РАБОТА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КОЛОДЦА С ШАРИКОВЫМИ РЕГЕНЕРАТОРАМИ ПРИ РАСПРЕДЕЛЁННОМ ОБЪЁМНОМ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ВОЗДУХОМ |  | 252 |
|  | 5.1 Конструкция регенеративного нагревательного колодца с отоплением из центра подины |  | 254 |
|  | 5.2 Эксплуатация нагревательного колодца |  | 264 |
|  | 5.2.1 Расход топлива в регенеративном нагревательном колодце |  | 267 |
|  | 5.2.2 Исследование окалинообразования в регенеративном нагревательном колодце |  | 271 |
|  | 5.2.3 Равномерность нагрева слитков |  | 275 |
|  | 5.2.4 Эксплуатация оборудования регенеративного нагревательного колодца |  | 279 |
|  | 5.3 Разработка рациональных режимов нагрева слитков в нагревательном колодце с распределённым сжиганием топлива |  | 283 |
|  | 5.4 Выводы по эксплуатации регенеративного нагревательного колодца с шариковыми регенераторами при объёмно-регенеративном способе сжигания топлива |  | 286 |
|  | 5.5 Экономия топлива при нагреве металла в условиях применения распределённого объёмно-регенеративного способа сжигания топлива в нагревательных печах |  | 288 |
|  | 5.6 Влияние распределённого сжигания топлива на образование вредных выбросов в печах, оборудованных регенераторами с высокоразвитой поверхностью теплообмена насадки |  | 290 |
|  | 5.7 Выводы по разделу 5 |  | 292 |
| ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ |  |  | 295 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |  |  | 303 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  | 334 |
| Приложение А Таблица А.1 Состав дыма и наличие излучающих газов при различной теплоте сгорания коксодоменной смеси |  |  | 335 |
| Приложение Б Таблица Б.1 Зависимость калориметрической и действительной температуры горения от температуры подогрева воздуха при сжигании коксодоменной смеси различной теплоты сгорания |  |  | 337 |
| Приложение В Акт о внедрении результатов диссертационной работы НПП «Днепротехнология» |  |  | 340 |
| Приложение Д Акт внедрении рекомендаций и результатов диссертационной работы ГП «УКРГИПРОМЕЗ» |  |  | 341 |
| Приложение Ж Технологическое задание (ТЛЗ) на выполнение рабочей документации по реконструкции нагревательного колодца (титульный лист) |  |  | 342 |
| Приложение К Заключение об возможности использовании горелки ПЗУ по технологическому назначению |  |  | 343 |
| Приложение Л Акт о внедрении результатов и рекомендаций диссертационной работы Ассоциацией «ЦВ Энергоинтех» (2007 г.) |  |  | 344 |
| Приложение М Акт о внедрении проектных и технических решений Ассоциацией «ЦВ Энергоинтех» (2008 г.) |  |  | 345 |
| Приложение Н Аппроксимация уравнения математической модели |  |  | 346 |
|  |  | Н.1. Аппроксимация уравнений математической модели | 346 |
|  |  | Н.1.1. Уравнение движения по координате X | 346 |
|  |  | Н.1.2. Уравнения движения по координате Y | 348 |
|  |  | Н.1.3. Уравнение движения по координате Z | 350 |
|  |  | Н.2. Уравнение для обобщенной скалярной переменной φ | 352 |
| Приложение П Справка о внедрении результатов НИР НПП «Вейс» в проект реконструкции закалочной печи и рабочий проект дымо-воздушного клапана |  |  | 354 |
| Приложение Р Акт внедрения рекомендаций и результатов диссертационной работы на ПАО «Днепропетровский завод прокатных валков» |  |  | 355 |
| Приложение С Экспертное заключение про соответствие проекта реконструкции нагревательного колодца нормативным документам по энергосбережению |  |  | 356 |
| Приложение Т Акт внедрения нагревательного колодца в промышленную эксплуатацию |  |  | 357 |
| Приложение У Справка о внедрении режимов нагрева слитков в нагревательном колодце |  |  | 358 |
| Приложение Ф Акт о внедрении результатов диссертационной работы в учебный процесс кафедры ТЭМП НМетАУ |  |  | 359 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Нагревательные печи промышленности являются одними из крупнейших потребителей топливно-энергетических ресурсов в Украине. Исследования показывают, что удельные расходы топлива в печах отечественных промышленных предприятий значительно выше, чем этот же показатель в развитых странах. Количество вредных выбросов в атмосферу также зависит от эффективности работы печей. Применение современных теплотехнических решений, внедрение рациональных режимов нагрева, приближение удельного расхода топлива в нагревательных печах к научно-обоснованным показателям, в значительной мере, предопределяют конкурентоспособность продукции, уровень производства и соответствие теплотехнических агрегатов передовым требованиям.

В настоящее время широкое распространение получают высокоэффективные теплоутилизаторы – малогабаритные регенераторы с насадкой, имеющей высокоразвитую поверхность теплообмена. С помощью таких современных регенераторов возможно утилизировать до 90 % теплоты уходящих из печи дымовых газов, подогреть воздух горения до 900 – 1000 ºС и существенно снизить расход топлива в нагревательных топливных печах. Высокотемпературный подогрев воздуха изменяет характер возгорания и горения топлива, позволяя его сжигать в любом соотношении с окислителем. Вопросы увеличения степени равномерности температурного поля в рабочем пространстве нагревательных печей, снижения образования вредных выбросов при горении и окалинообразования при нагреве металла в условиях высокотемпературного подогрева воздуха недостаточно изучены и требуют дополнительных исследований.

Качественный и энергоэффективный нагрев металла в нагревательных печах с регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов можно осуществить с помощью управления процессами сжигания топлива, движения печных газов и теплопередачи. Организация распределённого тепловыделения возможна за счёт регламентированного перемешивания реагентов горения, выбора динамических характеристик печных газов, конструктивных параметров печи и её элементов. Важное значение для обеспечения стандартного и равномерного температурного поля в нагревательных печах имеет рециркуляция и периодический реверс печных газов, характерный для печей, оборудованных регенераторами. Актуальность приобретают вопросы разработки принципов конструирования и эксплуатации промышленных нагревательных печей с высокотемпературной подогревом воздуха и распределенным тепловыделением в рабочем пространстве.

Таким образом, комплексное решение проблемы повышения качества нагрева металла в нагревательных печах, снижения расхода топлива и количества вредных выбросов в атмосферу за счёт управления сжиганием топлива, движением печных газов и теплопередачей определяют актуальность развития научных основ тепломассообменных процессов при нагреве металла в промышленных печах с высокотемпературным подогревом воздуха.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Результаты работы направлены на решение задач, поставленных в «Концепции Государственной целевой научно-технической программы развития и реформирования горно-металлургического комплекса Украины на период до 2020 года», в отраслевых и региональных программах повышения энергоэффективности и снижения потребления энергоресурсов, связаны с научными направлениями украинской школы теплотехники и кафедры теплотехники и экологии металлургических печей (ТЭМП) Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ). Базовыми для диссертации стали НИР «Разработка новых способов высокотемпературного сжигания топлива и утилизации продуктов горения в тепловых агрегатах металлургии» (№ гос. рег. 0106U002217), где автор диссертации являлся руководителем раздела; «Современные проблемы энергосбережения в тепловых процессах и агрегатах металлургического производства» (№ гос. рег. 0103U003215); «Разработка технологического задания и основных проектных решений по реконструкции нагревательного колодца для КГГМК “Криворожсталь” с целью применения регенеративного отопления» (№ гос. рег. 0103U006364); «Разработка режимов нагрева слитков в нагревательных колодцах с шариковыми регенераторами цеха Блюминг - 1» (№ гос. рег. 0104U007768); «Разработка и применение объёмно-регенеративного способа сжигания топлива при нагреве металла в промышленных печах» (№ гос. рег. 0109U004021), в которых автор диссертации являлся ответственным исполнителем.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка научных основ конструирования современных нагревательных печей с распределённым сжиганием топлива, высокотемпературным подогревом воздуха, рециркуляцией и реверсом печных газов в рабочем пространстве, выбор рациональных режимов их работы для высококачественного и экономичного нагрева металла.

Для достижения поставленной цели диссертационной работы необходимо решить следующие задачи:

– провести анализ и обобщить научную информацию о современных направлениях совершенствования тепловой работы топливных нагревательных печей, тепло- и массообменных процессах при нагреве металла и объёмном сжигании топлива для повышения качества нагрева метала, снижения расхода топлива и количества вредных выбросов, образующихся при горении;

– теоретически обосновать эффективность применения распределённого объёмного сжигания топлива в промышленных нагревательных печах, оборудованных регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов;

– подтвердить возможность повышения энергоэффективности, качества нагрева металла, ресурсосбережения и снижения вредных выбросов за счет регламентированного перемешивания топлива и высокотемпературного воздуха, распределённого объёмного тепловыделения в рабочем пространстве нагревательных печей, управления движением печных газов и тепломассообменными процессами;

– разработать принципы организации регламентированного перемешивания реагентов горения и распределённого сжигания топлива в нагревательных печах за счёт конструктивных параметров печи и её элементов, газодинамических характеристик печных газов, их реверса и рециркуляции;

– создать численную математическую модель сопряженных процессов горения топлива, движения газов и теплообмена в нагревательной печи с регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов и с распределённым объёмным сжиганием топлива, учитывающую переменные теплофизические свойства, реверс, крупномасштабную и мелкомасштабную рециркуляцию печных газов;

– разработать принципы конструирования нагревательных печей и их элементов, обеспечивающих энергоэффективный и качественный нагрев металла при условии высокотемпературного подогрева воздуха, распределённого сжигания топлива, реверса и рециркуляции печных газов в рабочем пространстве;

– на основе математического моделирования провести численные исследования влияния величины объёмных зон тепловыделения, рециркуляции и реверса печных газов, изменения температуры реагентов горения на равномерность температурного поля и качество нагрева металла в нагревательных печах;

– разработать алгоритм проектирования элементов системы отопления основных типов нагревательных печей с регенеративной утилизацией теплоты дымовых газов, регламентированным перемешиванием реагентов горения и распределённым сжиганием топлива, реверсом и рециркуляцией печных газов;

– выполнить исследования газодинамики, теплообмена и температурного поля в рабочем пространстве основных типов нагревательных печей с распределённым сжиганием топлива, реверсом и рециркуляцией печных газов в рабочем пространстве с целью определения газодинамических характеристик печных газов и конструктивных параметров печей и их элементов, обеспечивающих равномерное температурное поле, энергоэффективный и качественный нагрев металла;

– определить значения локальных коэффициентов теплоотдачи конвекцией в высокотемпературных нагревательных печах с петлевой траекторией движения печных газов в рабочем пространстве;

– разработать и внедрить в промышленную эксплуатацию новую конструкцию крупнотоннажной нагревательной печи с высокотемпературным подогревом воздуха, распределённым объёмным сжиганием топлива, реверсом и крупномасштабной внутренней рециркуляцией печных газов. Определить энергоэффективность и качество нагрева металла в разработанной конструкции печи;

– провести освоение технологии распределённого сжигания топлива и разработать рациональные режимы нагрева металла в промышленной нагревательной печи – регенеративном нагревательном колодце с центральной горелкой.

Объект исследования – процессы газодинамики, тепло- и массообмена в нагревательных печах с регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов.

Предмет исследования – влияние теплофизических и газодинамических характеристик печных газов, их реверса и рециркуляции, конструктивных параметров нагревательной печи, распределённого тепловыделения на энергоэффективность, ресурсосбережение и качество нагрева металла.

Методы исследования.

В работе использовались экспериментальные и теоретические методы. Теоретические исследования основывались на фундаментальных положениях гидрогазодинамики, тепло- и массообмена и термодинамики. Математическое моделирование сопряженных процессов горения топлива, движения газов и теплообмена в нагревательных печах с регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов осуществлялось с помощью численного решения дифференциальных уравнений с условиями однозначности, соответствующими исследуемому процессу. Для обработки полученных результатов использованы методы статистической обработки экспериментальных данных. Метод физического моделирования использовался для проверки работоспособности системы розжига газового сопла с помощью запального устройства, устойчивости основного факела, исследований профиля факела, его дальнобойности. При промышленных исследованиях использовались известные методы изучения температурного состояния рабочего пространства печи и нагреваемого металла. Для оценки энергоэффективности полученных проектных и технических решений по совершенствованию тепловой работы печных агрегатов использовался теплотехнический анализ.

Научная новизна полученных результатов.

Теоретически обоснована, подтверждена результатами математического моделирования и промышленного внедрения возможность повышения энергоэффективности управления тепломассообменными процессами путем распределённого объёмного сжигания топлива за счёт регламентированного перемешивания реагентов горения, реверса и крупномасштабной внутренней рециркуляции печных газов в рабочем пространстве нагревательных печей с высокотемпературным подогревом воздуха с целью высококачественного и экономичного нагрева металла.

1. Получил дальнейшее развитие и научное обоснование принцип организации распределённого сжигания топлива, что обеспечивается: регламентированным перемешиванием топлива и высокотемпературного воздуха в рабочем пространстве нагревательных печей c регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов и с различием величины расходного количества движения реагентов горения не более 10 %; созданием высокодинамичных характеристик струй топлива и воздуха, при которых длина объёмной зоны тепловыделения равна длине полной траектории движения печных газов, а кратность крупномасштабной рециркуляции печных газов составляет Крец = 1,5 – 5; периодическим изменением направления движения печных газов.

2. Получили дальнейшее развитие исследования равномерности температурного поля в нагревательных печах с регенераторами, имеющими насадку с высокоразвитой поверхностью теплообмена, и петлевой траекторией движения печных газов в зависимости от величины объёмных зон тепловыделения. Изменение объёма зон горения топлива с 0,19 до 0,94 величины объёма рабочей камеры приводит к снижению максимальной температуры в нагревательных печах на 10 %, а неравномерность температуры по зонам, выраженная в виде оценки среднего квадратичного отклонения, уменьшается на 40 %. Улучшение равномерности температурного поля связано с возможностью получения в объёмной зоне горения температур топливно-воздушной смеси равных или превышающих температуру воспламенения топлива за счёт высокотемпературного подогрева воздуха в регенераторах, возможностью воспламенения топлива в этих условиях при любом количестве кислорода и распределением горения вдоль всей траектории движения печных газов организацией регламентированного перемешивания реагентов горения.

3. Впервые показано влияние локальной мелкомасштабной рециркуляции на формирование температурного поля в рабочем пространстве нагревательных печей c регенеративной системой утилизации теплоты и с петлеобразной траекторией движения печных газов. При изменении доли локальной рециркуляции в общей рециркуляции от нуля до максимальной величины 
Крец лок = 2 перепад температуры в рабочем пространстве нагревательных печей с петлевой траекторией движения газов увеличивается более чем на 15 % за счёт снижения величины перепада температур перемешивающихся печных газов и уменьшения интенсивности процессов теплопереноса, зависящих от массы рециркулирующих газов ΔGi,j и температурного градиента grad t.

4. Получили дальнейшее развитие исследования, направленные на уточнение закономерностей формирования температурного поля при переменной величине кратности рециркуляции и реверсе печных газов в нагревательных печах с распределённым тепловыделением. Показано, что изменения направления движения печных газов в нагревательных печах снижают перепад температуры по её длине более чем в 1,5 раза. При увеличении кратности рециркуляции печных газов от 1 до 10 влияние реверса на степень выравнивания температуры по длине печи несущественно снижается.

5. Впервые определены газодинамические характеристики реагентов горения и условия перехода факельного сжигания топлива в нагревательных печах, оборудованных регенераторами для нагрева воздуха, в режим сжигания топлива с распределенными теплогенерацией. Показано, что разница между величиной количества движения реагентов горения более чем на 
10 – 15 % способствует интенсификации перемешивания реагентов горения и переходу распределенного объемного сжигания топлива в факельное за счет ускорения массообменных процессов.

6. Уточнены значения локальных коэффициентов теплоотдачи конвекцией при нагреве заготовок в камерных нагревательных печах с петлеобразной траекторией движения печных газов. Доля конвекции в этих печах не превышает 4 – 5 % от общей величины теплопередачи при температуре в рабочем пространстве 1100 – 1200 ºС. Величина среднего значения локального коэффициента теплоотдачи конвекцией у граней нагреваемых заготовок составляет 3,4 – 5,5 Вт/м2∙К.

7. Получили дальнейшее развитие и уточнены принципы конструирования высокоэффективных нагревательных печей, в которых с помощью устройств для сжигания топлива специальной конструкции создаются такие динамические характеристики и условия введения и движения газов в печи, которые обеспечивают регламентированное перемешивание топлива и воздуха с заданной кратностью рециркуляции и величиной объемных зон тепловыделения. Оборудование нагревательных печей регенераторами для подогрева воздуха горения с насадкой, имеющей высокоразвитую поверхность теплообмена, организация равномерного распределения теплоты в объеме печи за счет создания особых условий сжигания топлива и управления объемными зонами тепловыделения, реверс печных газов и их развитая крупномасштабная рециркуляция, выбор конструктивных параметров печи и ее элементов создают условия для высококачественного и экономичного нагрева металла.

8. Показано решающее значение кратности крупномасштабной внутренней рециркуляции печных газов при формировании температурного поля в нагревательных печах c регенеративной системой утилизации теплоты и с петлеобразной траекторией движения печных газов. Основное снижение перепада температуры по зонам печи достигается при повышении кратности крупномасштабной внутренней рециркуляции печных газов до Крец = 4 – 5. Увеличение Крец выше 5 – 7 не ведёт к существенному улучшению равномерности температурного поля в печах с петлеобразной траекторией печных газов. Предложены зависимости, которые позволяют определить требуемое значение кратности рециркуляции печных газов в соответствии с допустимой по технологии неравномерностью температурного поля в печи.

Практическое значение полученных результатов.

1. Разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию новая конструкция крупнотоннажной нагревательной печи – регенеративный нагревательный колодец с центральной горелкой, обеспечивающей распределённое объёмное сжигание топлива (Патенты Украины № 42445А и № 61495А). Промышленная эксплуатация колодца с 2004 года показала, что: выросла равномерность нагрева слитков в колодце, максимальный перепад температуры по высоте слитка снизился с 50 ºС до 25 – 35 ºС; экономия топлива в среднем составила 30 %; максимальный расход топлива снизился с 2100 м3/ч до 1500 м3/ч; снизился угар металла на 1,9 – 3,5 кг на 1 т годного металла; производительность реконструированного нагревательного колодца выросла на 7 – 17 %.

Экономический эффект от снижения расхода топлива и угара метала в регенеративном нагревательном колодце с центральной горелкой ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» составил 8 694 715, 42 грн. за 4 года эксплуатации.

2. Разработаны и внедрены рациональные режимы нагрева металла в регенеративном нагревательном колодце с центральной горелкой. Продолжительность выдержки слитков в печи по сравнению с существующим графиком нагрева сокращено на 0,5 – 0,75 часа. Рассчитанный экономический эффект от внедрения новых режимов нагрева слитков в нагревательных колодцах составил 173 762 грн.

3. Разработана новая конструкция регенеративного нагревательного колодца с торцевым отоплением, в котором достигается улучшение равномерности нагрева слитков по длине рабочей камеры колодца и её высоте на 5 – 10 % благодаря распределённому сжиганию топлива, реверсу и рециркуляции печных газов (Патент Украины на полезную модель №44023).

4. Разработана новая конструкция пилотно-запального устройства (ПЗУ) с системой розжига, датчиком контроля пламени и максимальным расходом природного газа 0,5 м3/ч. ПЗУ предназначено для розжига основного факела горелки при температуре в печи ниже 600С. Горелка ПЗУ удовлетворяет требованиям ГОСТ 21204-83, ГОСТ 50591-93, прошла Государственные приемочные испытания, признана годной к использованию по технологическому назначению и внедрена в проекте реконструкции типовой камерной закалочной печи фасонно-сталелитейного цеха (ФСЛЦ) ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

5. Разработан рабочий проект реконструкции камерной закалочной печи с выдвижным подом. Распределённое объёмное сжигание топлива в совокупности с реверсом и развитой крупномасштабной рециркуляцией печных газов обеспечивают в рабочем пространстве камерной печи температурное поле высокой равномерности и качественный (равномерный и стандартный) нагрев садки. Расчётная экономия топлива составляет 28 %.

6. Для нагревательной методической печи получены новые проектные и технические решения по её переводу на регенеративное отопление с реализацией распределённого объёмно-регенеративного способа сжигания топлива. Периодический реверс и крупномасштабная рециркуляция печных газов с кратностью Крец ≈ 1,5 позволили получить растянутый на всю ширину рабочего пространства печи факел и равномерное температурное поле. Ожидаемый экономический эффект от реализации предложенного мероприятия в методической печи составляет 13 526 тыс. грн./год.

7. Разработан комплекс программ для численного моделирования сопряженных процессов горения топлива, движения газов и теплообмена, позволяющий качественно и количественно исследовать циркуляцию печных газов и температурное поле в топливных нагревательных печах, проектировать печи, обеспечивающие низкий расход топлива и уровень вредных выбросов, высокое качество нагрева метала за счет высокотемпературного подогрева воздуха горения и создания равномерного и стандартного температурного поля в рабочей камере.

8. Разработан алгоритм и предложена методика инженерного расчёта газовых сопел и воздушных окон горелочных устройств нагревательных печей с регенеративной системой утилизации теплоты уходящих газов, которые обеспечивают распределённое объёмное сжигание топлива. С помощью предложенной методики и математического моделирования рассчитаны конструктивные параметры горелок и динамические характеристики печных газов для нагревательных методических и камерных печей, регенеративных нагревательных колодцев с отоплением из центра подины и с торцевыми горелками.

9. Разработан и внедрён теплотехнический режим регенеративного нагревательного колодца цеха блюминг-1 ПАТ «АрселорМиттал Кривой Рог» с отоплением из центра подины. Теплотехнический режим обеспечивает создание газодинамических характеристик печных газов для регламентированного перемешивания реагентов горения и распределённого сжигания топлива, энергоэффективный нагрев крупнотоннажных слитков с высокой равномерностью.

10. Разработаны принципы проектирования, схемы и конструкции основных типов нагревательных печей с целью применения в них энергоэффективного распределённого объёмного сжигания топлива с высокотемпературным воздухом, подогретым в регенераторах с высокоразвитой поверхностью теплообмена насадки, включающие: выбор газодинамических характеристик печных газов и конструктивных параметров печи и её элементов, рациональное размещение металла, воздушных и дымовых окон и выбора их взаимного расположения. Выданы рекомендации по управлению технологическим процессом и тепловым режимом в печах новой конструкции.

11. Выданы рекомендации по использованию существующей тягодутьевой системы реконструируемых нагревательных печей при их оборудовании регенераторами с высокоразвитой поверхностью теплообмена насадки и глубоким охлаждением дымовых газов. Разрежение, достаточное для преодоления сопротивления дымового тракта высокотемпературных нагревательных печей, имеют кирпичные дымовые трубы высотой 35 м и выше. Для преодоления аэродинамического сопротивления шариковой насадки и перекидных клапанов необходимо использование дымососа, устанавливаемого за насадкой регенератора.

12. Для условий реконструкции нагревательных печей с целью применения в них высокотемпературного подогрева воздуха и распределённого сжигания топлива разработаны схемы регенеративной системы отопления без сброса дыма в обвод регенераторов. Определена область применения такой системы отопления и рассчитана её эффективность. Коэффициент использования топлива при отказе от сброса части дыма в обход регенераторов увеличивается на 2 – 5 % с соответствующей экономией топлива. При использовании для отопления печи топлива с теплотой сгорания выше 
14 – 15 МДж/м3 наличие обводных каналов не требуется.

Научные разработки по применению распределённого объёмного сжигания топлива, включающие в себя организацию регламентированного перемешивания реагентов горения, реверс и внутреннюю рециркуляцию печных газов для обеспечения равномерного температурного поля в рабочем пространстве основных типов нагревательных печей, нашли отражение в патенте Украины на изобретение № 92293, в декларационных патентах Украины и патентах Украины на полезные модели № 42445 А, № 61495 А, № 26272, № 44023, а также приняты к использованию ГП «Укргипромез», НПП «Днепротехнология», НПП «Вейс», Ассоциацией «ЦВ Энергоинтех» и другими проектными организациями для внедрения в проектирование нагревательных печей. Научные разработки диссертационной работы внедрены в промышленную эксплуатация, в проекты реконструкции, в технические и проектные решения для ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», МК «Азовсталь», ПАО «Днепропетровский завод прокатных валков», ЗАО «Лозовской кузнечно-механический завод» и др. Разработки, выполненные в диссертации, используются в учебном процессе кафедры теплотехники и экологии металлургических печей Национальной металлургической академии Украины.

Личный вклад соискателя. Основные идеи исследования, концепция работы, её положения и принципы разработаны автором самостоятельно. В разработке ряда технических решений и их реализации участвовали сотрудники НМетАУ, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ПАО "ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского" и других предприятий, что нашло отражение в совместных работах. В научных трудах автора, которые опубликованы в соавторстве, личный вклад соискателя состоит в: проведении литературного обзора [222, 227]; разработке принципов организации распределённого сжигания топлива [48, 137, 139, 235]; составлении математической модели, моделировании процессов и совместном анализе результатов [157, 175, 231]; обобщении, анализе и обработке расчётных исследований и экспериментов [50, 64, 168, 169]; разработке методик, алгоритмов расчётов [28, 136]; проведении экспериментов [16, 73]; разработке конструкции печей и их элементов [176, 177]; обосновании эффективности применения системы утилизации теплоты и формировании выводов по работе [83, 237].

Апробация результатов диссертации. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры ТЭМП 
НМетАУ, г. Днепропетровск, 2008-2013 гг.; на Приднепровском научном семинаре «Техническая теплофизика, промышленная теплоэнергетика и теплотехника», г. Днепропетровск, 2013 г.; на международных конференциях, семинарах, симпозиумах, форумах, в том числе:

проведенных в Украине – 15 и 16 международная конференция «Теплотехника и энергетика в металлургии», г. Днепропетровск, 2008 г., 2011 г.; международная научно-техническая конференция, посвященная 125-летию основания ДМЗ им. Петровского, г. Днепропетровск, 2012 г.; Международный научно-практический форум “Наука и бизнес – основа развития экономики”, г. Днепропетровск, 2012 г.

проведенных в странах СНГ – IV международная научно-практическая конференция «Печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии и машиностроении», г. Москва, Россия, 2008 г.; Международная научно-практическая конференция «Теория и практика тепловых процессов в металлургии», г. Екатеринбург, Россия, 2012 г.;

проведенных в странах Европейского Союза – IV международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», г. Варна, Болгария, 2008 г.; XII, XIII International scientific conference “New Technologies and Achievements in Metallurgy and Material Engineering”, Czestochowa, Poland, 2011, 2012 гг.

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 35 работ, в том числе 24 статьи в специализированных научных изданиях, которые входят в соответствующий перечень научных специализированных изданий Украины и в научных периодических иностранных изданиях (из них 10 – без соавторов), 1 патент Украины на изобретение, 4 патента Украины на полезную модель и декларационных патента Украины (1 – без соавторов), 3 работы в материалах и трудах зарубежных международных конференций (2 – без соавторов), 3 работы в материалах международных конференций в Украине (из них 1 – без соавторов).

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы и 15 приложений. Основной материал изложен на 302 страницах машинописного текста с учётом 73 рисунков и 48 таблиц. Библиография содержит 243 наименования работ и приведена на 31 странице. Общий объём работы составляет 359 страниц.

Работа выполнена на кафедре ТЭМП НМетАУ.

Считаю своим долгом выразить благодарность профессору 
Губинскому В.И. – моему учителю и научному руководителю по кандидатской диссертации и консультанту по докторской диссертации в период с 1992 г. по 2012 г. за оказанную помощь при выборе и обосновании темы диссертации, при планировании и проведении исследований, за ценные советы при обработке их результатов, за доброе отношение, терпение и доверие. Это плодотворное сотрудничество прервалось в январе 2012 г. из-за смерти
профессора Губинского В.И.

Автор особо признателен коллективу кафедры теплотехники и экологии металлургических печей, всему профессорско-преподавательскому составу Национальной металлургической академии Украины, за ценные советы и консультативную поддержку при написании диссертации.

Успеху промышленного внедрения результатов диссертации способствовал живой интерес к работе и поддержка научных разработок руководителями комбината, сотрудниками цеха блюминг-1 и ЦТТЛ КГГМК «Криворожсталь» (ныне ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»).

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

На основе развития научных основ тепломасообменных процессов при нагреве металла выполнено теоретическое обобщение и получено комплексное решение важной научно-прикладной проблемы снижения расхода топлива и улучшения качества нагрева металла в нагревательных печах металлургии с помощью управления сжиганием топлива с высокотемпературным воздухом, движением печных газов и теплопередачей в рабочем пространстве нагревательных печей. Разработана методология конструирования и эксплуатации промышленных нагревательных печей с распределенным объёмным сжиганием топлива и высокотемпературным подогревом воздухом.

1. На основе выполненного анализа научно-технической информации проведено обобщение направлений совершенствования тепловой работы топливных нагревательных печей в вопросах повышения качества нагрева метала, снижения расхода топлива и количества вредных выбросов, образующихся при горении, за счёт управления тепломассообменными процессами при сжигании топлива и при нагреве металла.

2. На основании обобщения теоретических, экспериментальных и производственных исследований, комплексного подхода к решению задач экономии топлива, повышения качества нагрева металла и защиты окружающей среды теоретически обоснована и экспериментально подтверждена эффективность применения регламентированного перемешивания реагентов горения и распределённого объёмного сжигания топлива в промышленных нагревательных печах, оборудованных регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов.

3. Теоретическими расчётами, результатами математического моделирования, экспериментально и промышленной эксплуатацией подтверждена энергоэффективность и качество нагрева металла в нагревательных печах, оборудованных современными регенераторами, с распределённым объёмным сжиганием топлива, реверсом и рециркуляцией печных газов за счёт эффективного управления процессами горения, движения печных газов и тепломассообмена. Применение комплексного подхода к конструированию нагревательных печей с распределённым объёмным сжиганием топлива и высокотемпературным подогревом воздуха в современных регенераторах позволяет:

– достигнуть 20 – 50 % экономии топлива по сравнению с существующими нагревательными устройствами. Величина снижения расхода топлива зависит от технического состояния существующего теплотехнического агрегата;

– до 2,0 раз снизить неравномерность температурного поля в нагревательных печах;

– уменьшить количество вредных выбросов, образующихся при сжигании топлива в нагревательных печах на 10 – 15 %.

4. Разработаны принципы организации регламентированного перемешивания реагентов горения и распределённого сжигания топлива в нагревательных печах с высокотемпературным подогревом воздуха в современных регенераторах за счёт:

– создания газодинамических характеристик потоков реагентов горения, разделенных в горелке, при которых обеспечивается не более 10 % различие величины расходного количества движения топлива и высокотемпературного воздуха;

– конструирования топливосжигающих устройств, обеспечивающих величину удельной энергии циркуляции печных газов, при которой: длина объёмной зоны тепловыделения равняется длине траектории движения печных газов; в циркуляционное движение вовлекаются отработавшие печные газы в прикорневой зоне факела; кратность крупномасштабной внутренней рециркуляции печных газов составляет Крец = 1,5 – 5;

– рационального размещения в печи нагреваемого металла, горелок, дымовых окон и их взаимного расположения, обеспечивающего отсутствие застойных зон или металла в застойных зонах и минимизацию зон мелкомасштабной локальной рециркуляции печных газов;

– реверса печных газов.

5. Разработана численная математическая модель сопряженных процессов горения топлива, движения газов и теплообмена в нагревательной печи с регенераторами, позволяющая качественно и количественно исследовать циркуляцию печных газов, температурные и концентрационные поля и проектировать печи, обеспечивающие низкий расход топлива и высокое качество нагрева метала за счет высокотемпературного подогрева воздуха горения, создания равномерного и стандартного температурного поля в рабочей камере.

6. С использованием результатов математического моделирования разработаны принципы конструирования промышленных печей и их элементов, предусматривающие возврат в рабочее пространство печи не менее 80 % теплоты уходящих из печи дымовых газов путем подогрева воздуха горения до 
800 – 1000 ºС в регенераторах с высокоразвитой поверхностью теплообмена насадки и организацию равномерного распределения теплоты по объёму печи посредством управления сжиганием топлива, движением печных газов и теплопередачей. Разработаны схемы и конструкции основных типов нагревательных печей и их элементов:

– камерной печи периодического действия с регенеративной системой утилизации теплоты дымовых газов;

– методической печи для нагрева заготовок с высокотемпературным подогревом воздуха в регенераторах с высокоразвитой поверхностью теплообмена насадки или в индивидуальном воздухоподогревателе;

– регенеративного крупнотоннажного нагревательного колодца с отоплением из центра подины;

– регенеративного крупнотоннажного нагревательного колодца с торцевым отоплением.

7. На основе разработанных схем и конструкции основных типов нагревательных печей и их элементов предложены пути использования существующего оборудования, систем и режимов работы таких печей при их реконструкции. Разработана схема системы отопления без сброса «избыточного» дыма в обход регенераторов. Определена область применения этой системы, рассчитана её эффективность.

8. С помощью математического моделирования проведены численные исследования влияния газодинамических характеристик печных газов на равномерность температурного поля и качество нагрева металла в нагревательных печах.

Стандартность нагрева металла в печи с петлеобразной траекторией движения печных газов существенно зависит от дальнобойности потока печных газов. Увеличение безразмерной длины участка выгорания топлива от 0,19 до 0,94 приводит к 10 % снижению максимальной температуры в зонах печи; неравномерность температуры по зонам печи (в виде оценки среднего квадратичного отклонения) уменьшается на 40 %.

Существенное повышение равномерности температурного поля по зонам печи достигается при повышении кратности крупномасштабной внутренней рециркуляции печных газов до Крец = 4 – 7. Дальнейшее повышение рециркуляции малоэффективно.

При увеличении доли локальной мелкомасштабной рециркуляции неравномерность температурного поля в печи может вырасти на 15 %. Уменьшение мелкомасштабной локальной рециркуляции связано с устранением препятствий и местных сопротивлений на пути движения печных газов, резкого изменения направления их движения.

Максимальный перепад температуры по длине печи вследствие реверса печных газов уменьшается более чем в 1,5 раза.

9. Исследовано влияние изменения температуры подогрева воздуха в регенераторах на регламентированное перемешивание реагентов горения. Изменение температуры подогрева воздуха в пределах 100 – 400 С в течение цикла работы регенераторов существенно не влияет на соотношения расходного количества движения реагентов горения и условия организации распределённого горения топлива. При разогреве насадки регенераторов с холодного состояния, когда уровень подогрева воздуха меньше 0,6 расчётной температуры, сжигание переходит в факельный режим.

10. Разработан алгоритм и предложена методика инженерного расчёта горелочных устройств для достижения распределённого объёмного сжигания топлива в нагревательных печах с регенеративной системой утилизации теплоты. Разработаны конструкции горелочных устройств для камерной печи периодического действия, для методической печи и для нагревательных колодцев с отоплением из центра подины и с торцевым отоплением.

11. Исследования процессов газодинамики, теплообмена, концентрационных и температурных полей в рабочем пространстве разработанных конструкций нагревательных печей показали, что:

- размещение горелочных устройств и дымовых окон в разработанных конструкциях камерной печи периодического действия и в методической печи с распределённым объёмным сжиганием топлива позволяет получить температурное поле высокой равномерности. Реверс и рециркуляция продуктов сгорания в камерной печи с Крец = 5,0 и в методической печи Крец ≈ 1,5, конструктивные параметры печей и их элементов, динамические характеристики печных газов обеспечивают высокое качество нагрева. Расход топлива в камерной печи снижается на 28 %, в методической печи – более чем на 40 % (без учёта потерь холостого хода);

- наличие регламентированного перемешивания топлива с высокотемпературным воздухом, распределенного горения по петлеобразной траектории движения печных газов от горелки до дымовых окон, реверса и развитой крупномасштабной рециркуляции печных газов с Крец = 1,84 обеспечивают малоокислительную атмосферу в регенеративном нагревательном колодце, стандартное и равномерное температурное поле по высоте и одинаковые условия нагрева всех слитков. По сравнению с типовым рекуперативным нагревательным колодцем перепад температуры по высоте рабочей камеры снизился в 2 раза;

- в регенеративном нагревательном колодце с торцевым отоплением наблюдается циркуляция печных газов по максимальной длине 
Lср = 20 – 22 м петлеобразной траектории их движения. Крупномасштабная рециркуляция печных газов с Крец = 2,3, их реверс и распределённое горение создают равномерное и стандартное температурное поле в рабочем пространстве колодца. За счёт 10 % увеличения КИТ расчётная экономия топлива составляет 18,6 %.

12. Уточнены значения локальных коэффициентов теплоотдачи конвекцией для различных граней слитков при их нагреве. Доля конвективной теплопередачи в рекуперативном и регенеративном нагревательных колодцах с петлеобразной траекторией движения печных газов с температурой в рабочем пространстве 1100 – 1200 ºС не превышает 5 % для любого участка поверхности нагреваемого металла. Среднее значение локального коэффициента теплоотдачи конвекцией в рекуперативном колодце составляет 5,55 Вт/(м2∙К), в регенеративном колодце – 3,4 Вт/(м2∙К).

13. При нагреве металла в регенеративных печах с регенераторами, несмотря на колебания температуры подогрева воздуха, обеспечивается заданное температурное состояние заготовок в конце нагрева и необходимая производительность печи. При периодически изменяющимся тепловом потоке качество нагрева термически массивного металла в печах, оборудованных современными регенераторами, не хуже аналогичного (по уровню подогрева воздуха) рекуперативного нагрева.

14. Разработана и внедрена в промышленную эксплуатацию новая конструкция нагревательного колодца с центральной горелкой. Вследствие распределённого объёмного сжигания топлива, реверса и крупномасштабной внутренней рециркуляции печных газов выросла равномерность нагрева слитков в колодце. Максимальный перепад температуры по высоте слитка уменьшился с 50 ºС до 25 – 35 ºС. В результате высокотемпературного подогрева воздуха в современных регенераторах снизился удельный расход топлива при нагреве на 30 %. Удельный расход условного топлива (с учётом потерь холостого хода и простоев) составил 25,3 – 28,4 кг у.т./т (до реконструкции – 30,3 кг у.т./т). Среднесуточное количество нагревов (и пропорционально – производительность колодца) увеличилось на 7 – 17 %. За счёт создания малоокислительной атмосферы при распределённом сжигании топлива количество угара металла снизилось на 1,9 – 3,5 кг на 1 т годного металла. Экономический эффект за 4 года эксплуатации составил 8 694 715, 42 грн.

15. В регенеративном нагревательном колодце с отоплением из центра подины освоена технология распределённого объёмного сжигания топлива и энергоэффективного нагрева металла. Разработан теплотехнический режим, обеспечивающий: создание газодинамических характеристик печных газов, при которых регламентированное перемешивание топлива с высокотемпературным воздухом происходит на всей длине траектории движения печных газов – 10 м; кратность крупномасштабной внутренней рециркуляции печных газов составляет Крец = 1,8 – 1,85; допустимый недожог на выходе из рабочего пространства печи не более 1 – 1,5 %; нагрев крупнотоннажных слитков с высокой равномерностью и низким количеством угара металла.

16. На основе математического моделирования разработаны и внедрены рациональные режимы нагрева металла в регенеративном нагревательном колодце с центральной горелкой: нагрев по действующему графику с максимальным расходом газа 1300 – 1400 м3/час; нагрев с уменьшенным временем выдержки на 15 минут; без выдержки в термосе, с расходом топлива 
(300 – 400 м3/час) в течение 30 минут с последующим повышением расхода топлива до 1300 – 1500 м3/час. Время выдержки слитков во всех режимах сокращено на 0,5 – 0,75 часа.

Результаты работы, проектные и технические решения, полученные в ходе выполнения диссертации, внедрены:

– в виде ТЛЗ на выполнение проекта реконструкции рекуперативного нагревательного колодца 11-1 цеха блюминг-1 КГГМК «Криворожсталь»;

– в производство в виде конструкции регенеративного нагревательного колодца 11-1 цеха блюминг-1 КГГМК «Криворожсталь» с высокотемпературным подогревом воздуха в шариковых регенераторах и распределённым сжиганием топлива;

– в режимах нагрева слитков различных марок стали в предложенной конструкции нагревательного колодца;

– в газодинамических режимах движения топлива и высокотемпературного воздуха в нагревательной камерной печи при термообработке прокатных валков массой до 18 тонн из высоколегированного чугуна с пластинчатой и шаровидной формой графита на ПАО «Днепропетровский завод прокатных валков»;

– в инструкции по эксплуатации ИЭ228-Б1-01-2004 «Эксплуатация регенеративных нагревательных колодцев цеха блюминг №1»;

– в виде теплотехнического режима нагревательного колодца с высокотемпературным подогревом воздуха в шариковых регенераторах и распределённым сжиганием топлива;

– в виде проектных и технических решений при выполнении конструкторской документации – рабочего проекта реконструкции камерной закалочной печи фасонносталелитейного цеха комбината «Криворожсталь», рабочего проекта перекидного дымо-воздушного клапана и ТЗ на выполнение проекта автоматики;

– в ТЛЗ на выполнение рабочей документации и ТЗ на выполнение проекта АСУ ТП нагревательной методической печи МС-250-4 ПАО «Миттал Стил Кривой Рог»для её перевода на регенеративный подогрев воздуха;

– в ТЛЗ на выполнение рабочей документации по реконструкции нагревательной методической печи МС-250-4 СПЦ №2 ПАО „АрселорМиттал Кривой Рог”с целью увеличения температуры подогрева воздуха горения в индивидуальных регенеративных воздухоподогревателях;

– в учебном процессе при выполнении дипломных проектов и работ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Губинский В. И. Нагревательные печи металлургии – сегодня и завтра / В. И. Губинский // Теория и практика металлургии. – 2004. – № 6. – С. 56–60.

2. Доброхотов Н. Н. Часть первая. Законы теплопередачи / Н. Н. Доброхотов // Вестник металлопромышленности. – №№ 1-3 Русское Металлургическое Общество № 2. – М. : Деловой Двор, 1923. – С. 29–40.

3. Семикин И. Д. Тепловая работа мартеновских печей / И. Д. Семикин // Металлург. – 1930. – № 4-5. – С. 581–616.

4. Семикин И. Д. Теоретические основы расчёта нагревательных печей и колодцев / И. Д. Семикин // Сталь. – 1937. – № 12. – С. 29–42.

5. Губинский В. И. Теория пламенных печей / В. И. Губинский, Лу Чжун-У. – М. : Машиностроение, 1995. – 256 с.

6. Карп И. Н. Энергосбережение в Украине : проблемы и пути решения / И. Н. Карп // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – № 4. – С. 3–13.

7. Сорока Б. С. Интенсификация тепломассообменных процессов при сжигании топлива в печах. 1. Развитие теории топливных печей и топочных процессов / Б. С. Сорока // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 5. – С. 3–14.

8. Карп І.М. Можливі обсяги економії та заміщення природного газу в Україні / І.М. Карп, К.Є. П’яних // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2012.– № 1. – С. 3-13.

9. Карп И. Н. Энергосберегающие технологии в металлургии / И. Н. Карп, А. Н. Зайвый // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 1. – С. 13–20.

10. Назюта Л. Ю. Анализ структуры потребления топливно-энергетических ресурсов на металлургических предприятиях Украины / Л. Ю. Назюта, А. С. Рыбко, А. В. Губанова // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 2. – С. 14–22.

11. Овчаренко Е. Г. Энергосбережение в нагревательных и термических печах машиностроения и других производств / Е. Г. Овчаренко, В. И. Бербенёв, В. Н. Асцатуров // Автоматизированные печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии : ІІ междунар. науч.-практич. конф., 3-5 декабря 2002 г. : сборник трудов. – М. : Учеба, МИСиС, 2002. – С. 29–33

12. Губинский В. И. Направления совершенствования печной техники и теплоэнергетических установок на металлургических предприятиях / В. И. Губинский, Р. Г. Хейфец // Металлургическая горнорудная промышленность. – 2000. – № 2. – С. 93–97.

13. Прибытков И. А. Энергосберегающие способы нагрева металла на основе использования струй/ И. А. Прибытков // Автоматизированные печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии : ІІ междунар. науч.-практич. конф., 3-5 декабря 2002 г. : сборник трудов. – М. : Учеба, МИСиС, 2002. – С. 375–390.

14. Дружинин Г. М. Разработка и внедрение способов и устройств, обеспечивающих энергосбережение и снижение вредных выбросов при сжигании газа в металлургических печах : автореферат диссертации на соискание ученой степени док. технич. наук : спец. 05.16.02 «Металлургия черных цветных и редких металлов» / Г. М. Дружинин. –Екатеринбург, 2004. – 48 с.

15. Губинский В. И. Актуальные задачи реконструкции нагревательных печей / В. И. Губинский // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга первая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 149–156.

16. Губинский В. И. Применение регенеративных горелок в промышленных печах с целью энергосбережения / В. И. Губинский, А. О. Ерёмин // Известия ВУЗов. Энергетика. – 2001. – № 5. – С. 50–58.

17. Новые схемы импульсного отопления нагревательных и термических печей / М.П. Ревун, Е.Н. Баришенко, А.И. Чепрасов [и др.]  // Металлургическая горнорудная промышленность. – 2005. – № 3. – С. 97–100.

18. Сацкий В. А. Технический прогресс – залог высокопроизводительной работы комбината / В. А. Сацкий // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2000. – № 4. – С. 1–3.

19. Сибирь А. В. Рациональные режимы нагрева слитков с незатвердевшей сердцевиной перед прокаткой / А. В. Сибирь, В. И. Губинский, С. И. Решетняк // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга вторая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 300–310.

20. Совершенствование режимов нагрева слитков в регенеративных колодцах блюминга 1150 / Л. А. Анисимов, В. И. Тимошпольский, И. А. Трусова [и др.] // Сталь. – 1999. – № 7. – С. 38–43.

21. Стальной слиток : в 3 т. / Ю. А. Самойлович, В. И. Тимошпольский, И. А. Трусова, В. В. Филиппов. – Минск. : Белорусская наука, 2000–    .–
Т. 2 : Затвердевание и охлаждение. – 2000. – 637 с.

22. Разработка режимов нагрева крупнотоннажных слитков с повышенным теплосодержанием / Дубина О. В. , Тимошпольский В. И., Губинский В. И. [и др.] // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : НМетАУ, 2002. – Т. 7. – С. 116–123.

23. Снижение энергетических затрат в колодцах за счёт нагрева слитков с повышенным теплосодержанием / Н. П. Свинолобов, В. Ф. Сапов, Н. М. Омесь [и др.] // Теория и практика металлургии. – 2007. – № 3-4. – С. 97–101.

24. Повышение экономичности тепловой работы методических печей со сплошным монолитным подом / В. А. Лозовая, В. И. Романенко, М. И. Костюченко [и др.] // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга первая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 300–306.

25. Интегрированные энергосберегающие теплотехнологии в стекольном производстве : монография / [Таважнянский Л. Л., Кошельник В. М., Соловей В. В., Кошельник А. В.] ; под ред. В. М. Кошельника. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 628 с.

26. Повышение качества проката в условиях деформации при пониженных температурах нагрева / Ю. В. Кузнецов, В. Л. Бровкин, Г. Н. Иванова [и др.] // Сталь. – 1991. – № 11. – С. 65–67.

27. Ревун М. П. Перспективные направления совершенствования тепловой работы нагревательных и термических камерных печей / М. П. Ревун, В. Ю. Зинченко // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск: ЧП Грек О. С., 2006. – С. 294–302.

28. Ерёмин А. О. Энергосбережение в термических камерных печах с глубоким охлаждением кладки между нагревами металла / А. О. Ерёмин, Т. Н. Шемет, О. Л. Ерёмина // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : ЧП Грек О. С., 2006. – С. 139–151.

29. Шемет Т. Н. Исследование теплопроводности волокнистых теплоизоляционных материалов / Т. Н. Шемет, Г. М. Затопляев // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга первая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 456–462.

30. Мартыненко В. В. Эффективные теплоизоляционные легковесные и волокнистые огнеупоры / В. В. Мартыненко, Л. А. Дергапуцкая // Огнеупоры. – 1993. – № 6. – С. 19–21.

31. Свинолобов Н. П. Печи чёрной металлургии : учебное пособие для вузов / Н. П. Свинолобов, В. Л. Бровкин. – Днепропетровск : Пороги, 2002. – 154 с.

32. Андоньев С. М. Испарительное охлаждение металлургических печей / С. М. Андоньев. – [2-е изд.]. – М. : Металлургия, 1970. – 420 с.

33. Костырко Н. А. Сравнительная оценка способов отопления рекуперативных нагревательных колодцев с отоплением из центра пода / Н. А. Костырко, Н. Ф. Парахин // Изв. вуз. Чёрная металлургия. – 1990. – № 2. – С. 86–87.

34. А. с. 1301852 СССР. МКИ 4 C 21 D 1/34. Способ отопления промышленных печей / Н. Ф. Парахин, Н. А. Костырко, С. Ф. Парахина,
Тольский А. А.,  Жарова В. Н.  (СССР). – № 3866570/22-02 ; заявл. 25.12.84 ; опубл. 07.04.87, Бюл. № 13.

35. Сорока Б. С. Интенсификация тепловых процессов в топливных печах / Б. С. Сорока. – К. : Наук. Думка, 1993. – 416 с.

36. Сорока Б. С. Интенсификация тепломассообменных процессов  при сжигании топлива в печах. 2. Увеличение результирующего теплового потока и экономия топлива / Б. С. Сорока // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 6. – С. 3–15.

37. Арутюнов В. А. Математическое моделирование тепловой работы промышленных печей / [В. А. Арутюнов, В. В. Бухмиров, С. А. Крупенников] ; под. науч. ред. В. А. Арутюнова. – М. : Металлургия, 1990. – 239 с.

38. Ольшанский В.М. Реконструкция и совершенствование теплового режима работы методических печей стана 1700 комбината им. Ильича / В. М. Ольшанский, С. Л. Сурядная, В. И. Гупало // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1992. – № 3. – С. 62–63.

39. Ольшанский В. М. Струйно-факельный нагрев недокатков в сортопрокатном цехе / В. М. Ольшанский, Ю. С. Борбоц, В. И. Гупало // Сталь. –1988. – № 5. – С. 102–105.

40. Кравцов В. В. Новая концепция постановки и решения задачи оптимального управления тепловым режимом термических печей / В. В. Кравцов, А. И. Волошин, А. Б. Бирюков // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : ЧП Грек О. С., 2006. – С. 173–181.

41. Трубицин Т. В. Оптимальное управление камерными печами в период простоев с минимальным расходом топлива / Т. В. Трубицин // Автоматическое управление металлургическими процессами : межвуз. сборник. – Свердловск : УПИ, 1987. – С. 52–56.

42. Ревун М. П. Расчёт управления форсированным нагревом термически массивных тел в камерных печах / М. П. Ревун, В. Ю. Зинченко // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : ЧП Грек О. С., 2006. – С. 285–293.

43. Казяев М. Д. Исследование конвективного теплообмена в методической печи для термообработки вагонных осей, оснащённой скоростными горелками / М. Д. Казяев, А. М. Вохмяков, Д. М. Казяев, Б. Н. Арсеев // Теория и практика нагревательных печей в XXI веке : Всероссийская научно-практическая конференция, 25-26 мая 2010 г. : сборник трудов. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. – С. 65–73.

44. Карп И.Н. Совершенствование системы отопления нагревательных печей ДМК на основе использования струйно-стабилизационных горелок / И.Н. Карп, И.Н. Зайвый, В.В. Мосьпан [и др.] // Теплотехника и энергетика в металлургии : XV международная конференция, 7-9 октября 2008 г., НМетАУ, Днепропетровск : сб. тр. конф. – Днепропетровск: Новая идеология, 2008. – С. 116.

45. Пат. 2274663 Российская Федерация, МПК7 С21 D9/70. Способ нагрева слитков в нагревательном колодце / Макаров А. Н., Дунаев А. Ю. ; заявитель и патентообладатель Гос. образ. учрежд. высш. проф. образ. Тверской ГТУ. № 2004132624/02 ; заявл. 09.11.2004 ; опубл. 20.04.2006.

46. Губинский В. И. Энергосбережение при эксплуатации садочной печи периодического действия / В. И. Губинский, Т. Н. Шемет // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : Пороги, 2004. – С. 116–121.

47. Регенеративные системы отопления для нагревательных печей прокатного и кузнечного производства (история развития, теория и практика) / Дистергефт И. М., Дружинин Г. М., Щербинин В. И. [и др.] // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : НМетАУ, 2002. – Т. 5. – С. 44–57.

48. Губинский В. И. Реконструкция системы отопления камерной закалочной печи с применением шариковых регенераторов / В. И. Губинский, А. О. Ерёмин, С. Л. Губинская, Г. Л. Шевченко // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : НМетАУ. – 2002. – Т. 5. – С. 84–87.

49. Затопляев Г. М. Теплотехническое испытание нагревательной печи с регенеративными горелками / Г. М. Затопляев, А. О. Ерёмин // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2000. – № 3. – С. 85–87.

50. Губинский В. И. Эксплуатация нагревательного колодца с малогабаритными регенераторами / В. И. Губинский, А. О. Ерёмин // Сталь. – 2006. – № 6. – С. 96–98.

51. Сезоненко Б. Д. Повышение эффективности использования природного газа при отоплении промышленных печей регенеративными горелками / Б. Д. Сезоненко, В. Н. Орлик, В. В. Алексеенко // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1996. – № 1. – С. 14–18.

52. Дистергефт И. М. Опыт ВНИИМТа в разработке регенеративных систем отопления для металлургических агрегатов / И. М. Дистергефт, Г. М. Дружинин, В. И. Щербинин // Сталь. – 2000. – № 7. – С. 84–90.

53. Воробьёва Л. А. Перспективные направления утилизации теплоты в промышленных печах / Л. А. Воробьёва // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга первая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 80–86.

54. Романько Я. В. Исследование работы компактного регенератора с различными насадками / Я. В. Романько, С. И. Решетняк // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : Пороги, 2004. – С. 93–101.

55. Губинский В. И. Теплообмен в металлическом трубчатом регенераторе / В. И. Губинский, Л. А. Воробьёва // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск:  ЧП Грек О. С., 2006. – С. 121–131.

56. Дистергефт И. М. К вопросу о выборе оптимального диаметра шаров для насадки регенеративной системы отопления нагревательных печей / И. М. Дистергефт, Г. М. Дружинин, П. В. Маслов // Автоматизированные печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии : ІІ междунар. науч.-практич. конф., 3-5 декабря 2002 г. : сборник трудов. – М. : Учеба, МИСиС, 2002. – С. 142–143.

57. Кривандин В. А. Металлургические печи / В. А. Кривандин, Н. Г. Молчанов, С. Л. Соломенцев. – М. : Государственное научно-техническое издательство литература по черной и цветной металлургии, 1962. – 600 с.

58. Румянцев В. Д. Теплотехника : учебное пособие / В. Д. Румянцев. – Днепропетровск : Пороги, 2011. – 543 с.

59. Бербенев В. И. Сжигание газа в печах безокислительного и малоокислительного нагрева / В. И. Бербенев. – Л. : Недра, 1988. – 175 с.

60. Румянцев В. Д. Теплотехника : учебное пособие / В. Д. Румянцев, В. М. Ольшанский ; под ред. В. И. Губинского. – Днепропетровск : Пороги, 2002. – 325 с.

61. Лемлех И. М. Высокотемпературный нагрев воздуха в черной металлургии / И. М. Лемлех, В. А. Гордон. – М. : Металлургиздат, 1963. – 352 с.

62. Тимофеев В. Н. Регенеративный теплообмен / В. Н. Тимофеев, В. М. Малкин, Ф. Р. Шкляр // Сборник научных трудов ВНИИМТ. – Свердловск : ВНИИМТ. – 1962. – № 8. – С. 16–32.

63. Хоу Чен Лян. Современное состояние и перспективы развития высокопроизводительных регенеративных печей (ВРП) в КНР / Хоу Чен Лян // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов ГМетАУ (Энергетика. Металлургия). – Днепропетровск : ГМетАУ. – 1999. – Т. 1. – С. 195– 200.

64. Работа нагревательного колодца с шариковыми регенераторами / В. И. Губинский, А. О. Ерёмин, А. В. Сибирь [и др.] // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2005. – № 1. – С. 103–105.

65. Ерёмин А. О. Промышленная эксплуатация регенеративного нагревательного колодца комбината «Криворожсталь» / А. О. Ерёмин // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга первая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 214–221.

66. Губинский М. В. Влияние режимных и конструктивных параметров на тепловую работу компактных регенераторов / М. В. Губинский, С. С. Фёдоров, Г. Л. Шевченко // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга первая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 157–166.

67. Ерёмин А. О. Работа регенеративной системы отопления на низкокалорийном топливе без сброса дыма в обвод регенераторов / А. О. Ерёмин // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : ЧП Грек О. С., 2007. – С. 144–150.

68. Shinichiro Fukushima. Eco-friendly Regenerative Burner Heating System Technology Application and Its Future Prospects / Yutaka Suzukawa, Toshikazu Akiyama, Yuzo Kato, Akio Fujibayashi, Takeshi Tada // NKK TECHNICAL REVIEW. – 2002. – N 87. – P. 30–37.

69. Экспериментальные исследования тепловых характеристик высокотемпературного теплообменника с плотным слоем шариковой насадки / Есикава, Кадзияма, Окамура, Кабасима, Ямасаки // Труды амер. об-ва инж.-механиков. Серия С. Теплопередача. – 1985. – №3. – С. 192–202.

70. Фёдоров С. С. Математическая модель компактного регенератора с учётом влияния теплообмена в наднасадочном пространстве / С. С. Фёдоров // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : Пороги, 2004. – С. 272–278.

71. Попов С. К. Математическая модель компактного регенератора / С. К. Попов // Промышленная теплотехника. – 2001. – № 10. – С. 39–40.

72. Затопляев Г. М. Расчёт основных параметров в шариковой насадке регенеративной горелки / Г. М. Затопляев // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. – № 2. – С. 103–105.

73. Шевченко Г. Л. Влияние материала насадки на эффективность работы компактного регенератора / Г. Л. Шевченко, А. О. Ерёмин, Н. С. Аверина, Л. Ю. Сидоренко // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : НМетАУ. – 2002. – Т. 8. – С. 143–146.

74. Фёдоров С. С. Моделирование работы компактных регенераторов / С. С. Фёдоров, Г. Л. Шевченко, М. В. Губинский // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ, Днепропетровск : НМетАУ, 2003. – Т. 9. – С. 87–92.

75. Анализ процесса теплопередачи в регенеративных теплообменниках с шаровой насадкой / Карп И. Н., Сезоненко Б. Д., Орлик В. Н., Пахомов С. В. // Доклады Академии наук Украины. – 1994. – № 6. – С. 77–79.

76. Шевченко Г. Л.Моделирование тепловых процессов в компактной насадке шарикового регенератора / Г. Л. Шевченко, М. В. Губинский // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ, Днепропетровск : НМетАУ. – 2001. – Т. 4. – С. 140–144.

77. Нагревательная печь с регенеративной системой отопления / И. М. Дистергефт, Г. М. Дружинин, П. В. Маслов [и др.]  // Автоматизированные печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии : ІІ междунар. науч.-практич. конф., 3-5 декабря 2002 г. : сборник трудов. – М. : Учеба, МИСиС, 2002. – С. 144–146.

78. Алексеенко В. В. Исследования и разработка систем отопления промышленных печей на основе регенеративных горелочных устройств : дис. … кандидата технич. наук : 05.14.06 / В. В. Алексенко. – К., 2004. – 153 с.

79. Особенности тепловой работы компактных слоевых регенераторов / Б. А. Тихонов, Я. М. Гордон, В. А. Гурашвили [и др.] // Изв. вузов. Чёрная металлургия. – 1984. – № 6. – С. 108–110.

80. Шевченко Г. Л. Исследование гидравлического сопротивления насыпной насадки компактного регенератора / Г. Л. Шевченко, М. В. Губинский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2001. – № 2. – С. 105–107.

81. Пат. 56379 A Україна, МПК F23L 15/02. Регенеративний теплообмінник / Губинський В. Й., Дубіна О. В., Сокуренко А. В., Романенко В. І., Омесь М. М., Любімов І. М., Єрьомін О. О., Губинський М. В., Губинська С. Л., Шевченко Г. Л., Затопляев Г. М., Коваленко І. М. (Україна) ; заявник та патентовласник ВАТ "Холдінг-компанія "Інтермет".– № 2001096193 ; заявл. 10.09.2001 ; опубл. 15.05.2003, Бюл. № 5. – 2 с.

82. Пат. 50110 А Україна, МПК F23L 15/02. Регенеративний теплообмінник / Губинський В. Й., Дубіна О. В., Сокуренко А. В., Романенко В.І., Омесь М. М., Любімов І. М., Єрьомін О. О., Губинський М. В., Губинська С. Л., Шевченко Г. Л., Затопляев Г. М., Коваленко І. М. (Україна) ; заявник та патентовласник ВАТ "Холдінг-компанія "Інтермет". – № 2001096192 ; заявл. 10.09.2001 ; опубл. 15.10.2002, Бюл. № 10. – 2 с.

83. Пат. 92293 Україна, МПК F28D 19/00, F28F 1/00, F23L 15/00, F23L 15/02, C21B 9/00. Трубна насадка регенеративного теплообмінника / Губинський В. Й., Губинський М. В., Воробйова Л. О., Єрьомін О. О., Сибір А. В. (Україна) ; заявник та патентовласник Національна металургійна академія України. – № a200912349 ; заявл. 30.11.2009 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. – 4 с.

84. Фиалко Н.М. Особенности методики расчёта поверхностных теплоутилизаторов конденсационного типа / Н. М. Фиалко, В. И. Гомон, Р. А. Навродская [и др.] // Промышленная теплотехника. – 2000. – Т. 22, № 2. – С. 49–53.

85. Куроедов В. А. Безокислительный нагрев стали в печах открытого пламени / В. А. Куроедов // Кузнечно-штамповочное производство. – 1959. – № 1. – С. 25–30.

86. Карп И.Н. Анализ процесса теплопередачи в регенеративных теплообменниках с шаровой насадкой / И.Н. Карп, Б.Д. Сезоненко, В.Н. Орлик [и др.] // Доклады Академии наук Украины. – 1994. – № 6. – С. 77 – 79.

87. John N. Newby. High-performance heat recovery with regenerative burners / John N. Newby // Iron and Steel Engineer. – 1987. – April. – Р. 20–24.

88. Lawrence V. Rich. Regenerative burners in reheat furnaces / Lawrence V. Rich // Iron and Steel Engineer. – 1989. – October. – Р. 46–52.

89. Drehkammerofen mit Regenerativbrenner // Stahl und Еisen. – 2006. – Vol. 126., № 4. – Р. 19.

90. Полетавкин П. Г. Результаты экспериментальных исследований высокотемпературного регенеративного воздухонагревателя с неподвижной шаровой насадкой / П. Г. Полетавкин, Ю. С. Малюгин, Ф. Б. Головкин // Теплоэнергетика. – 1972. – № 7. – С. 56–60.

91. Телегин А.С. Термодинамика и тепломассоперенос / А. С. Телегин, В. С. Швыдкий, Ю. Г. Ярошенко. – М. : Металлургия. – 264 с.

92. Моделирование нагрева слитков в регенеративных нагревательных колодцах / С. И. Гинкул, Е. И. Казанцев, А. Н. Лебедев, Н. В. Прокофьева // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : ЧП Грек О.С., 2007. – С. 78–85.

93. Жук С. Н. Раздельная система отопления рекуперативных нагревательных колодцев с центральной горелкой / С. Н. Жук, Г. С. Хандрига // Международная научно-техническая конференция «Рациональное использование природного газа в металлургии» : сборник трудов. – Москва : МИСиС, 2003. – С. 74-75.

94. Шульц Л. А. По следам разработки и внедрения печей со стадийным сжиганием топлива и перспективы их развития в металлургии / Л. А. Шульц // Изв. Вузов. Черная металлургия. – 2005. – № 10. – С. 62–69.

95. Металлургические печи. Теория и расчёты : учебник в 2 т. / [В. И. Губинский, В. И. Тимошпольский, В. М. Ольшанский и др.] ; под общ. ред. В. И. Тимошпольского, В. И. Губинского. – Минск : Белорус. Наука, 2007.– Т. 2. – 2007. – 832 с.

96. Горелочные устройства промышленных печей и топок (конструкции и технические характеристики) : справочник / А. А. Винтовкин, М. Г. Ладыгичев, В. Л. Гусовский, Т. В. Калинова. – М. : Теплотехник, 2008. – 560 с.

97. Гусовский В. Л. Газогорелочные устройства и отопление нагревательных печей / В. Л. Гусовский, А. Е. Лифшиц, В. М. Тымчак. – М. : Металлургия. – 1967. – 262 с.

98. Проскурня А. Е. Оценка энергетической эффективности систем отопления нагревательных колодцев с центральной горелкой / А. Е. Проскурня, С. Н. Жук // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга вторая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 239–246.

99. Разработка горелочного устройства для низкотемпературного отпуска специальных сталей в камерных термических печах / Ревун М. П, Чепрасов А. И., Шаповаленко В. В. [и др.] // Металлургия : сборник научных трудов. – Запорожье : ЗГИА.– 2003. – Вып. 7. – С. 104–108.

100. Улучшение процесса сжигания топлива в регенеративных нагревательных колодцах / В. Ф. Сапов, Г. Т. Цыганков, В. И. Иванов, Н. А. Кияшко // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : Пороги, 2004. – С. 266–271.

101. А. с. 806881 СССР. МКИ 3 С 21 D 9/70. Регенеративный нагревательный колодец / Н. А. Кияшко, В. Л. Дзюба, М. А. Милькин [и др.] (СССР). – № 2632133/22-02 ; заяв. 16.06.78 ; опубл. 23.02.81, Бюл. №7.

102. Аксельруд Л. Г. Нагревательные колодцы / Л. Г. Аксельруд, Н. И. Сухов, В. М. Тымчак. – М. : Металлургиздат, 1962. – 236 с.

103. А. с. 1255654 СССР. МКИ 4 С 21 D 9/70. Нагревательный колодец / В. Ф. Сапов, Н. П. Свинолобов, Ю. С. Борбоц [и др.] (СССР).– № 3798525/22-02 ; заявл. 08.10.84 ; опубл. 07.09.86, Бюл. №33.

104. Пат. 40327 A Україна, МПК C 21 D 9/70. Регенеративний нагрівальний колодязь / Цкітішвілі Е. О., Сапов В. Ф., Кияшко М. А., Лук’янов Ю. В.; заяв. та патентовласник ВАТ "Алчевський металургійний комбінат". – № 2000127115 ; заяв. 11.12.2000 ; опубл. 16.07.2001. Бюл. №6.

105. Казяев М. Д. Конструирование энергосберегающих агрегатов на основе их физического моделирования / М. Д. Казяев, В. П. Маркин, Н. Б. Лошкарев, В. Е. Киселёв // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : НМетАУ. – 2002. – Т. 8. – С. 203–210.

106. Яковлева И.Г. Движение струи возврата продуктов сгорания в подподовой топке и рабочем пространстве камерной термической печи / И.Г. Яковлева, И.Н. Мных, Е.Н. Баришенко // Металургія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. – Вип. 2(27). – С. 172–178.

107. А. с. 1491897 СССР. Кл. МКИ 4 С 21 D 9/70. Способ отопления регенеративных нагревательных колодцев / Проценко Ю. Ю., Миронов Е. К., Кияшко Н. А. [и др.]. – № 4364410/23-02 ; заявл. 16.11.87 ; опубл. 07.07.89. – Бюл. № 25.

108. Ревун М. П. Исследование взаимосвязи распределения температуры в камерах термических колодцев с режимными параметрами тепловой работы / М. П. Ревун, В. Ю. Зинченко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. – № 4. – С. 88–90.

109. Работа колодцев с одной верхней горелкой / Н. С. Галатов, М. С. Крускаль, Е. А. Кудрин [и др.] // Сталь. – 1966. – № 6. – С. 55–57.

110. Ерёмин А. О. Разработка конструкции регенеративного нагревательного колодца с торцевым отоплением / А. О. Ерёмин // Металлургическая теплотехника : сб. науч. тр. НМетАУ. – Днепропетровск : Новая идеология. –2012. – Вып. 4(19). – С. 62-77.

111. Исследование теплового режима нагревательного колодца с одной верхней горелкой при импульсном отоплении / М. А. Глинков, В. Ю. Каганов, Ш. Энкеш [и др.] // Сталь. – 1973. – № 2. – С. 171–173.

112. Сапронова Е. В. Модель импульсного отопления в нагревательных колодцах с одной верхней горелкой / Е. В. Сапронова, Ю. Л. Курбатов, Ю. А. Фалеева // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. В двух книгах. – Книга вторая. – Днепропетровск : Пороги, 2005. – С. 295–299.

113. Исследование теплового режима нагревательного колодца с одной верхней горелкой при импульсном отоплении / М. А. Глинков, В. Ю. Каганов, Ш. Энкеш [и др.] // Сталь. – 1973. – № 2. – С. 171–173.

114. Еринов А. Е. Исследование и совершенствование тепловой работы рекуперативных нагревательных колодцев с верхним отоплением / А. Е. Еринов, Л. Н. Троценко, А. Т. Яковенко // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : НМетАУ. – 2002. – Т. 7. – С. 110–115.

115. А.с. 1051131 СССР, МКИ С21 D 9/70. Рекуперативный нагревательный колодец / Еринов А. Е., Сезоненко Б. Д., Свердлов И. В. [и др.]. – 3417405/22-02 ; заявл. 06.04.82 ; опубл. 30.10.83, Бюл. № 40.

116. Яковлєва І.Г. Аналіз сучасного стану теплової обробки сталі в термічних печах з метою поліпшення їх якості роботи / І.Г. Яковлєва, О.М. Барішенко, І.М. Мних, // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія. – 2009. – Вип. 1. – С. 200–206.

117. Ревун М. П. Интенсификация работы нагревательных печей / М. П. Ревун, В. И. Гранковский, А. Н. Байбуз. – К. : Техніка, 1987. – 136 с.

118. Яковлева И.Г. Анализ распределения температуры в рабочем пространстве печи при различных условиях рециркуляции продуктов горения / И.Г. Яковлева, Е.Н. Баришенко, И.Н. Краснокутская // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – С. 19–22.

119. А. с. 1133457 СССР, МКИ F 23 C 11/60. Способ отопления промышленных печей / Кригульский И. И., Губинский В. И.., Якименко Г. С. [и др.]. № 3439137/22-02 ; заявл. 18.05.82 ; опубл. 07.01.85, Бюл. №1.

120. Ревун М. П. Методика расчёта параметров импульсного отопления термических печей / М. П. Ревун, Е. Н. Баришенко, С. В. Башлий // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : ЧП Грек О. С., 2007. – С. 219–224.

121. Пат. №70600 А Україна, МПК F 23 D 14/20. Пальниковий пристрій / Ревун М. П., Башлий С. В., Чепрасов О. І. [та ін.] заявник та патентоовласник Запорізька державна інженерна академія. – № 20031211663 ; заявл. 16.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10.

122. Фролов А. В. Оптимизация тепловых режимов в пламенных промышленных печах. Автоматическая горелка «ТЕСКА» серии ГСС с регулируемыми параметрами факела / А. В. Фролов // Автоматизированные печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии : ІІ междунар. науч.-практич. конф., 3-5 декабря 2002 г. : сборник трудов. – М. : Учеба, МИСиС, 2002. – С. 329–331.

123. Тайц Н. Ю. Технология нагрева стали / Н. Ю. Тайц. – М. : ГНТИ по черной и цветной металлургии, 1962. – 568 с.

124. Шульц Л.А. Элементы безотходной технологии в металлургии / Л. А. Шульц. – М. : Металлургия, 1991. – 174 с.

125. Грес Л. П. Охрана окружающей среды при сжигании топлива / Л. П. Грес. – Днепропетровск : РИА «Днепр-VAL», 2002. – 104 с.

126. Зельдович Я. Б. Окисление азота при горении / Я. Б. Зельдович, П. П. Садовников, Д. А. Франк-Каменецкий. – М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1947. – 147 с.

127. K. Telger. Опыт работы при применении горелок с режимом беспламенного окисления / K. Telger, W. Roth // Gaswärme international. – 1995. –Т. 44, № 7-8. – С. 332–337.

128. Кошельник В.М. Применение математических моделей для диагностики технико-экономических параметров системы регенерации тепла высокотемпературных теплотехнологических установок / В.М. Кошельник, А.В. Кошельник, Е.Ю. Долженко. – Інтегровані технології та енергозбереження. – 2004. – №1. – С. 40-44.

129. Труды съезда [Текст] : 10-18 ноября 1926 г., Москва / Всесоюзный теплотехнический съезд (Москва). – М. : Теплотехн. ин-т им. В. И. Гриневецкого и К. В. Кирша, 1926 –       .– Т. 3, Вып. 1. – 1927. – 161 с.

130. Пуговкин А. У. Рециркуляционные камерные печи / А. У. Пуговкин. – Л. : Машиностроение, 1975. – 200 с.

131. Исследование термической печи, оснащенной встроенными вентиляторами / В. Д. Брук, Л. А. Неймарк, Б. П. Брунь [и др.] // Печи и сушила машиностроительной промышленности. – М. : ВНИПИ Теплопроект. – 1977. – Вып. 42. – С. 44–51.

132. Пилипенко Р.А. Камерные термические печи прецизионного нагрева металла/ Р. А. Пилипенко // Межд. симпоз. «ОТТОМ-2» : сб. докл. – Харьков : ННЦХФТИ, 2001. – С. 20–25.

133. Ерёмин А. О. Современные способы отопления нагревательных печей / А. О. Ерёмин // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : Новая идеология, 2008. – С. 139–151.

134. Леонидова М. Н. Физико-химические основы взаимодействия металлов с контролируемыми атмосферами / М. Н. Леонидова, Л. А. Шварцман, Л. А. Шульц. – М. : Металлургия, 1980. – 264 с.

135. Тайц Н. Ю. Методические нагревательные печи / Н. Ю. Тайц, Ю. И. Розенгарт. – М. : Металлургиздат, 1964. – 406 с.

136. Ерёмин А. О. Реализация современного способа сжигания топлива в печах прокатного производства / А. О. Ерёмин, И. В. Панасенко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2012. – № 7. – С. 236–240.

137. Пат. 26272 Україна, МПК F23N 5/26. Об’ємно-регенеративний спосіб спалювання палива при нагріванні металу / Єрьомін О. О., Губинський В. Й, Сибір А. В. (Україна) ; заявник та патентовласник Національна металургійна академія України. – № u200705240 ; заявл. 14.05.2007 ; опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14. – 2 с.

138. Сорока Б. С. Математическая модель и численный анализ влияния рециркуляции продуктов сгорания на энергоэкологию топочного процесса / Б. С. Сорока, В. А. Згурский // Экотехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. – 2008. – № 1. – С. 41–48.

139. Ерёмин А. О. Разработка и применение объёмно-регенеративного способа сжигания топлива в нагревательных печах / А. О. Ерёмин, А. В. Сибирь, В. И. Губинский // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. – № 6. – С. 88–91.

140. Губинский В. И. Теория и практика конструирования топливных нагревательных и термических печей нового поколения / В. И. Губинский, М. В. Губинский, А. О. Ерёмин [и др.] // VI Минский международный форум по тепло и массообмену, 19-23 мая 2008 г. : тезисы докладов и сообщений. – Минск, 2008. – Т. 2. – C. 314–315.

141. Ерёмин А. О. Моделирование тепловой работы нагревательных печей – основной инструмент при их проектировании / А. О. Ерёмин // New technologies and achievements in metallurgy and material engineering , 2012, Poland, Czestochowa : Politechnika Czestochowska monographs. – N. 24. – Р. 33–42.

142. Дистергефт И. М. Снижение угара металла при использовании регенеративных горелок с индивидуальными шаровыми насадками / И. М. Дистергефт // Печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии и машиностроении : IV международная научно-практическая конференция, 3-4 апреля 2008 г., МИСиС : сб. тр. – М. : МИСиС, 2008. – С. 153–155.

143. Патент 2324745 Российская Федерация, МПК7 C21D1/52, C21D1/08, F23C1/08, F28D17/00, F28D19/00, F27B9/06, C21D9/56. Способ тепловой обработки металла в пламенной печи прямого или косвенного нагрева (варианты), способ сжигания смеси жидкого или газообразного топлива и нагретого воздуха в пламенной печи прямого или косвенного нагрева, устройство отопления (варианты) и регенеративная насадка (варианты) для осуществления способов / Дистергефт И. М., Дистергефт И. И. ; заявитель и патентообладатель Дистергефт И. М., Дистергефт И. И. – № 2006105992/02 ; заявл. 26.02.2006 ; опубл. 20.05.2008, Бюл. № 14.

144. Ерёмин А.О. Формирование равномерного температурного поля газов в регенеративном нагревательном колодце / А. О. Ерёмин // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : Новая идеология. – 2010. – Вып. 2(17). – С. 96–104.

145. Steffes M. Chaleuer et Industrie / M. Steffes // Stahl und Eisen. – 1928. – № 49. – Р. 39-42.

146. Новаковский В. Характеристика процесса горения доменного газа / В. Новаковский// Сталь. – 1936. – С. 69–73.

147. Семикин И.Д. Топливо и топливное хозяйство металлургических заводов / И. Д. Семикин, С. И. Аверин, И. И. Радченко. – М. : Металлургия. – 1965. – 392 с.

148. Глинков М. А. Условия перемешивания газовых потоков / М. А. Глинков, Н. А. Калошин // Уральская металлургия. – 1937. – № 6. – С. 32–38.

149. Глинков М. А. Условия перемешивания газовых потоков и вопросы теории горелок / М. А. Глинков, Н. А. Калошин // Уральская металлургия. – 1940. – № 1. – С. 22–27.

150. Доброхотов Н. Н. Исследование головок мартеновских печей Вентури, Молля и Мерца на огневых моделях / Н. Н. Доброхотов, М. С. Соколов // Теория и практика металлургии. – 1936. – № 8. – С. 9–19.

151. Норкин Н. Н. Исследования факельного конвективно-турбулентного горения / Н. Н. Норкин // Известия Томского Ордена Трудового Красного Знамени политехнического института имени С. М. Кирова. – 1952. – Т. 69. – С. 120–147.

152. Норкин Н. Н. Влияние искривления оси и настильности горящего газового факела на его дальнобойность / Н. Н. Норкин // Известия Томского Ордена Трудового Красного Знамени политехнического института имени С. М. Кирова. – 1951. – Т. 68, Вып. 1. – С. 171–189.

153. Аверин С. И. Турбулентные газовые струи и струйный инжектор / С. И. Аверин. – Днепропетровск : ДМетИ. – 1986. – 80 с.

154. Абраменков Ю. Я. О закономерности изменения скорости в поперечном сечении свободной круглой струи, распространяющейся в среде иной плотности / Ю. Я. Абраменков, И. Д. Семикин // Известия вузов. Черная металлургия. – 1971. – № 10. – С. 136–140.

155. Чепель В. М. Сжигание газов в топках котлов и печей и обслуживание газового хозяйства предприятий / В. М. Чепель В.М. ; под ред. И. Р. Лаперье. – Ленинград : Недра. – 1965. – 448 с.

156. Ерёмин А. О. Динамические характеристики топлива и воздуха в горелочных устройствах при объёмно-регенеративном способе сжигания топлива в промышленных печах / А. О. Ерёмин // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : Новая идеология. – 2009. – Вып. 1(16). – С. 102–109.

157. Ерёмин А. О. Влияние динамических характеристик струй топлива и воздуха на циркуляцию и температурное поле газов в камерной печи с одной горелкой / А. О. Ерёмин, В. И. Губинский // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія. – 2011. – Вип. 3. – С. 102–116.

158. Грум-Гржимайло В. Е. Пламенные печи. Часть II. Гидравлическая теория движения пламени в печах / В. Е. Грум-Гржимайло. – М. : Издание теплотехнического института имени профессоров В. И. Гриневецкого и К. В. Кирша. – 1925. – 105 с.

159. Михельсон В. А. Собрание сочинений. Т. 1 / В. А. Михельсон. – М. : Новый агроном, 1930.

160. Исследование системы отопления доменных воздухонагревателей с утилизацией теплоты их отработанных дымовых газов / Л. П. Грес, Ю. С. Кривченко, С. А. Карпенко, А. О. Ерёмин // Материалы III Международного конгресса по агло-коксо-доменному производствам «Проблемы доменного производства в современных экономических условиях работы горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов», 4-8 октября 2010 г. – С. 175–181.

161. Грес Л. П. Повышение надежности системы утилизации теплоты блока доменных воздухонагревателей / Л. П. Грес, С. А. Карпенко, Ю. С. Кривченко, А. А. Науменко, А. О. Ерёмин // Материалы IV Международного конгресса по агло-коксо-доменному производствам «Проблемы доменного производства в современных экономических условиях работы горно-металлургического и топливно-энергетического комплексов», 16-20 мая 2011 г. – С. 105–107.

162. Справочник конструктора печей прокатного производства : в 2 т. / Под ред. В. М. Тымчака. – М. : Металлургия, 1969–    . – Т. 1. –1969. – 576 с.

163. Затопляев Г. М. Влияние калорийности топлива на работу регенеративных горелок / Г. М. Затопляев, П. Г. Затопляев // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : ЧП Грек О. С., 2006. – С. 152–156.

164. Ерёмин А. О. Исследование тяги дымовых труб при реконструкции печей с применением шариковых регенераторов / А. О. Ерёмин // Металлургическая горнорудная промышленность. – 2007. – № 2. – С. 87–89.

165. Расчёты нагревательных печей : учебное пособие для вузов / [ С. И. Аверин, Э. М. Гольдфарб, А. Ф. Кравцов и др.] ; под ред. Н. Ю. Тайца. – [2-е изд.]. – К. : Техника, 1969. – 450 с.

166. Лисиенко В. Г. Процессы теплообмена в пламенных печах / В. Г. Лисиенко // Проблемы факела в металлургических печах. Научные труды № 87. – М. : Металлургия, 1978. – С. 40–72.

167. Ерёмин А.О. Организация регламентированного сжигания топлива в нагревательных печах с целью создания равномерного температурного поля / А. О. Ерёмин // Металлургическая теплотехника : сб. науч. тр. НМетАУ. – Днепропетровск : Новая идеология. –2012. – Вып. 4(19). – С. 78–83.

168. Губинский В. И. Реконструкция нагревательных устройств прокатного производства ОАО «АрселорМиттал Кривой Рог» / В. И. Губинский, А. О. Ерёмин, А. В. Сибирь [и др.] // Теплотехника и энергетика в металлургии : XV международная конференция, 7-9 октября 2008 г., НМетАУ, Днепропетровск : сб. тр. конф. – Днепропетровск: Новая идеология, 2008. – С. 73–74.

169. Губинский В. И. Опыт использования объёмно-регенеративного способа сжигания топлива в нагревательных колодцах прокатного производства / В. И. Губинский, А. О. Ерёмин, М. Г. Тряпичкин // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – № 2. – С. 192–195.

170. Губинский В. И. Теплоотдача в трубчатом регенеративном теплообменнике при совместном действии вынужденной и свободной конвекции / В. И. Губинский, М. В. Губинский, Л. А. Воробьёва, А. О. Ерёмин, А. В. Сибирь А.В // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія. – 2009. – Вип. 1. – С. 77–87.

171. Губинский В. И. Алгоритм расчёта трубчатого теплообменника регенеративной горелки / В. И. Губинский, А. О. Ерёмин, Л. А. Воробьёва // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : Новая идеология. – 2009. – Вып. 1(16). – С. 87–93.

172. Гольдфарб Э. М. Теплотехника металлургических процессов / Э. М. Гольдфарб. – М. : Металлургия, 1967. – 440 c.

173. Кроне Т. Современная конструкция блока воздухонагревателей // Кроне Т., Патейски Б. // Труды международной конференции «Черная металлургия России и стран СНГ в XXI веке». – М. : Металлургия, 1994. –     .Т. 2 – 1994 – С. 113 – 124.

174. Грес Л. П. Энергосбережение при нагреве доменного дутья / Л. П. Грес. – Днепропетровск : Пороги, 2004. – 209 с.

175. Ерёмин А. О. Качество нагрева металла в камерных печах при высокотемпературном подогреве воздуха в малогабаритных регенераторах / А. О. Ерёмин, А. В. Сибирь // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – № 6. – С. 94–98.

176. Пат. 42445 А Україна, МПК C21D 9/70. Регенеративний нагрівальний колодязь / Губинський В. Й., Сокуренко А. В., Омесь М. М., Губинська С. Л., Шевченко Г. Л., Затопляев Г. М., Романенко В. І., Єрьомін О. О., Губинський М. В. (Україна) ; заявник та патентовласник Губинський В. Й. – № 2001021324 ; заяв. 26.02.2001 ; опубл. 15.10.2001, Бюл. № 9. – 3 с. Доповнення 15.01.2002, Бюл. № 1.

177. Пат. 61495 А Україна, МПК C21D 9/70. Нагрівальний колодязь з кульковими регенераторами / Сокуренко А. В., Шеремет В. О., Кекух А. В., Бабенко М. А., Коротченков В. М., Волков В. П., Воробйов В. О., Тряпічкін М. Г., Губинський В. Й., Єрьомін О. О., Губинський М. В., Губинська С. Л. (Україна); заявник та патентовласник Криворізький державний гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь". – № 2003021312 ; заявл. 13.02.2003 ; опубл. 17.11.2003, Бюл. № 11. – 2 с.

178. Сибирь А. В. Моделирование гидродинамических процессов в регенеративном колодце с центральной горелкой / А. В. Сибирь, С. И. Решетняк, В. И. Губинский // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. – Днепропетровск : ЧП Грек О. С., 2006. – С. 313–323.

179. Пат. 44023 Україна, МПК C21D 9/70. Регенеративний нагрівальній колодязь з торцевим опаленням / Єрьомін О. О. (Україна) ; заявник та патентовласник Національна металургійна академія України. – № u200904610 ; заявл. 08.05.2009 ; опубл. 10.09.2009, Бюл. № 17. – 3 с.

180. Ерёмин А. О. Применение численных методов математического моделирования при разработке современных конструкции промышленных печей и их элементов / А. О. Ерёмин // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія. – 2012. – Вип. 4. – С. 97–116.

181. Сорока Б. С. Развитие в Институте газа работ в области математического и компьютерного моделирования горения газа и топочных процессов / Б. С. Сорока // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – К. :Институт газа НАН Украины. – 2009. – № 4. – С. 62–73.

182. Модельные системы поддержки принятия решений в АСУ ТП доменной плавки / [ Н. А. Спирин, В. В. Лавров, В. Ю. Рыболовлев и др.].  – Екатеринбург : ФГАОУ ВПО УрФУ, 2011. – 462 с.

183. Математическое моделирование тепловой работы печи малоокислительного нагрева / В. В. Курносов, И. А. Левицкий, И. А. Прибытков, Л. Е. Малахова // Известия Вузов. Черная металлургия. – 2011. – № 11. – С. 26–29.

184. Викторов М. М. Методы вычисления физико-химических величин и прикладные расчеты / М. М. Викторов. – Л. : Химия, 1977. – 360 с.

185. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях : справочник / [ В. Н. Зубарев, А. Д. Козлов, В. И. Кузнецов и др.]. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 232 с.

186. Варгафтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н. Б. Варгафтик. – М. : Наука, 1972. – 721 с.

187. Joseph O. Hirschfelder. Theory of Gases and Liquids / Joseph O. Hirschfelder, Charles Francis Curtiss, Robert Byron Bird. – John Wiley & Sons, Inc., 1954. – 1249 р.

188. R. A. Svehla. NASA. Tech. Rep. R-132 / R. A. Svehla. – Lewis Research Center, Cleveland, Ohio , 1962.

189. P. D. Neufeld, A. R. Janzen, R. A. Aziz: J. Chem. Phys., 57: 1972.

190. Reid R. C., Prausnitz J. M., Poling B. E. The properties of gases and liquids (4 ed.), 1987. – 753 р.

191. Щербаков М. А. Сравнительный анализ моделей турбулентности с использованием научного кода “Fastest-3D” и коммерческого пакета ANSYS CFX / М. А. Щербаков, А. А. Юн, Б. А. Крылов // Вестник МАИ. – 2009. – Т. 16, № 5. – С. 116–122.

192. Jones W. P. The prediction of laminarization with a twoequation model of turbulence / Jones W. P., Launder B. E. // Int. J. Heat Mass Transfer, 15:301–314, 1972.

193. Wilcox D. C. Turbulence Modeling for CFD. California; 1994.

194. Menter F. R. Zonal two Equation k-ω Turbulence Models for Aerodynamic Flows. A/AA 93–2906.

195. Wallin S. Engineering turbulence modeling for CFD with a focus on explicit algebraic Reynoldce stress models. Doctoral thesis. Norsteds truckeri, Stockholm, Sweden, 2000.

196. Craft T. J. Development and application of a cubic eddy – viscosity model of turbulence / Craft T. J., Launder B. E., Suga K. // Int. J. Heat and Fluid Flow 17:108–115, 1996.

197. Yakhot V. Development of turbulence models for shear flows by a double technique / Yakhot V., Orszag S. A., Thangam S., Gatski T. B., Speziale C. G. // Phys. Fluids A. – 1992. – Vol. 4, No. 7, – Р. 1510–1520.

198. B. E. Launder. The Numerical Computation of Turbulent Flows / B. E. Launder, D. B. Spalding // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. – 1974. – Vol. 3. – Р. 269–289.

199. C. Jayatilleke. The influence of prandtl number and surface roughness on the resistance of the laminar sublayer to momentum and heat transfer / C. Jayatilleke // Prog. Heat Mass Transfer. – 1969. – Vol. 1. – Р. 193–206.

200. Блох А. Г. / Теплообмен излучением : справочник // А. Г. Блох, Ю. А. Журавлев, Л. Н. Рыжков. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 432 с.

201. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена / Кутателадзе С. С. – [изд. 2-е, доп. и перераб.]. – М.-Л. : Машгиз, 1962. – 456 с.

202. The HITRAN Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.cfa.harvard.edu/hitran/

203. The HITRAN molecular spectroscopic database and HAWKS 
(HITRAN atmospheric workstation) : 1996 edition / Rothman L.S. et al. // J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer. – 1998. – V. 60, N. 5. – P. 665–710.

204. Прасолов Р. С. Массо- и теплоперенос в топочных устройствах / Р. С. Прасолов. – М.-Л. : Энергия, 1964. – 236 с.

205. Романенко П. Н. Гидродинамика и тепломассообмен в погранич-ном слое / П. Н. Романенко. – М. : Энергия, 1974. – С. 464.

206. Yu M. J. An extension of the weighted sum of gray gases non-gray gas radiation model to a two phase mixture of non-gray gas with particles / Yu M. J., Baek S. W., Park J. H. // Int. Journal of Heat and Mass Transfer. Elsevier Science Ltd. – 2000. – Vol. 43. – Р. 1699–1713.

207. Modest M. F. The weighted-sum-of-grey-gases model for arbitrary solution methods in radiative transfer / Modest M. F. // ASME J. Heat Transfer. – 1991.  Vol. 113, № 8. – Р. 650 – 656.

208. Smith T. F. Evaluation of coefficients for the weighted sum of grey gases model / Smith T. F., Shen Z. F., Friedman J. N. // ASME J. Heat Transfer. – 1982. – Vol. 104. – P. 602–608.

209. Spalding D. B. Mixing and chemical reaction in steady confined turbulent flames / Spalding D. B. // Proc. Combust. Inst. – 1971. – Vol. 13. – P. 649–657.

210. Варнатц Ю. Горение. Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ / Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 352 с.

211. Selcuk N. Evaluation of angular quadrature and spatial differencing schemes for discrete ordinates method in rectangular furnaces / Selcuk N., Kayakol N. // ASME Proceedings of 31st National Heat Transfer Conference. – 1996. – Vol. 3.– Р. 151–158.

212. Modest M. F. / Radiative Heat Transfer. Second edition // Modest M. F. – Amsterdam Boston New York Oxford Paris San Diego San Francisco Singapore Sydney Tokyo : Academic Press, 2003. – 822 p.

213. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости / Патанкар С. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 152 с.

214. Сорока Б. С. Математическое и CFD моделирование низкоэмиссионного сжигания природного газа в топочных системах / Б. С. Сорока, М. Хинкис // Теплотехника и энергетика в металлургии : XV международная конференция, 7-9 октября 2008 г., НМетАУ, Днепропетровск : сб. тр. конф. – Днепропетровск: Новая идеология, 2008. – С. 214–216.

215. Карп И.Н. Математическое моделирование процессов сгорания древесной частички / И.Н. Карп, В.В. Колесник, Орлик В.Н., Пьяных К.Е., Юдин А.С. // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-техн. журн. К. – 2010. № 3 . - С.5-11.

216. Высокотемпературные теплотехнические процессы и установки : учебник для ВУЗов / [И. И. Перелетов, Л. А. Бровкин, Ю. И. Розенгарт и др.] ; под ред. А. Д. Ключникова. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 336 с.

217. Губинский В. И. Тепловая работа нагревательных печей с учетом массообменных факторов : дис. … доктора. технич. наук : 05.16.02 / Губинский Владимир Иосифович. – Днепропетровск, 1974. – 414 с.

218. Губинский В. И. Окисление стали в нагревательных печах и способы его уменьшения : учебное пособие / В. И. Губинский. – К. : УМК ВО, 1992. – 44 с.

219. Ерёмин А. О. Исследования процесса образования окалины при нагреве слитков в нагревательных колодцах / А. О. Ерёмин, А. В. Сибирь, И. В. Панасенко // Новини науки Придніпров’я. Інженерні дисципліни. – 2012. – № 3-4. – С. 80–84.

220. Ерёмин А. О. Организация равномерного температурного поля в нагревательных печах металлургии, оборудованных современной регенеративной системой отопления / А. О. Ерёмин // New technologies and achievements in metallurgy and material engineering , Poland, Czestochowa:Politechnika Czestochowska, 2011. – N. 15. – Р. 110–117.

221. Єрьомін О. О. Дослідження об’ємно-регенеративного опалення камерної печі на основі математичного моделювання руху газів і теплообміну / О. О. Єрьомін, А. В. Сибір , В. Й. Губинський // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія. – 2010. – Вип. 2. – С. 96–106.

222. Системный подход к разработке системы автоматического регулирования (САР) тепловой работы доменных воздухонагревателей / Л. П. Грес, С. А. Карпенко, А. О. Еремин [и др.] // Системні технології : регіональний міжвузівський зб. наук. пр. – Дніпропетровськ. – 2011. – Вип. 1(72), Т. 1. – С. 73–77.

223. Ермакова Ю. С. Разработка алгоритма автоматического управления отоплением нагревательных колодцев с объёмно-регенеративным способом сжигания топлива (Сообщение 1) / Ю. С. Ермакова, Е. Н. Баришенко, А. О. Ерёмин // Металургія : зб. наук. пр. – Запоріжжя : ЗДІА, 2012. – Вип. 2(27). – С. 161–165.

224. Ерёмин А. О. Энергосберегающие системы отопления промышленных печей металлургических предприятий Украины / А. О. Ерёмин / Печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии и машиностроении : IV междунар. науч.-практич. конф., 3-4 апреля 2008 г., МИСиС : труды конф. – М., 2008. – С. 167–174.

225. Губинский В. И. Работы Национальной металлургической академии Украины по переводу топливных печей на регенеративное отопление / В. И. Губинский, А. О. Ерёмин, М. В. Губинский, Г. Л. Шевченко // Автоматизированные печные агрегаты и энергосберегающие технологии в металлургии : ІІ междунар. науч.-практич. конф., 3-5 декабря 2002 г. : сборник трудов. – М. : Учеба, МИСиС, 2002. – С. 470–471.

226. Ерёмин А. О. Применение современных решений при реконструкции печей, как способ повышения качества и конкурентоспособности продукции / А. О. Ерёмин // Стратегия качества в промышленности и образовании : IV международная конференция, 30 мая – 6 июня 2008 г., Варна, Болгария : материалы конференции : Научный журнал технического университета – Варна. Специальный выпуск. – 2008. – Т. 1. – С. 206–209.

227. Шевченко Г. Л. Способы снижения выхода оксидов азота при сжигании топлива с подогревом воздуха / Г. Л. Шевченко, А. О. Ерёмин, Н. С. Аверина // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2002. – № 5. – С. 90–92.

228. Пат. 98740 Україна, МПК C21B 9/00, C21B 9/10, C21B 7/00, F27D 17/00. Спосіб утилізації тепла відхідних димових газів повітронагрівачів доменних печей / Грес Л. П., Карпенко С. А., Науменко О. О., Єрьомін О. О., Флейшман Ю. М., Крівченко Ю. С., Панін В. М., Гусаров О. С., Вибиванець О. О. (Україна) ; заявники та патентовласники : Концерн «Союзенерго» ; Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів». – № a201106080 ; заявл. 16.05.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. – 5 с.

229. Пат. 98741 Україна, МПК C21B 9/00, C21B 9/10, C21B 7/00, F27D 17/00. Пристрій для утилізації тепла відхідних димових газів блоку доменних повітронагрівачів / Грес Л. П., Карпенко С. А., Науменко О. О., Єрьомін О. О., Флейшман Ю. М., Крівченко Ю. С., Панін В. М., Гусаров О. С., Вибиванець О. О. (Україна) ; заявники та патентовласники : Концерн «Союзенерго» ; Державне підприємство «Український інститут по проектуванню металургійних заводів». – № a201106082 ; заявл. 16.05.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. – 5 с.

230. Губинский В. И. Развитие теории и опыт исследования тепломассообменных процессов в аппаратах с плотным слоем / В. И. Губинский, М. В. Губинский, А. О. Ерёмин [и др.] // Творческое наследие Б. И. Китаева : Междунар. науч.-практ. конф., 11-14 февраля 2009 г., Екатеринбург, Россия : труды конф. – Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. – С. 125–129.

231. Ерёмин А. О. Применение численных методов математического моделирования при разработке современных конструкции промышленных печей и их элементов / А.О. Ерёмин, А.В. Сибирь / Теория и практика тепловых процессов в металлургии : Междунар. науч.-практ. конф., 18-21 сентября 2012 г., Екатеринбург : сб. докладов. – Екатеринбург : УрФУ, 2012. – С. 231–237.

232. Ерёмин А. О. Организация регламентированного сжигания топлива с высокотемпературным воздухом для обеспечения высококачественного нагрева металла в промышленных печах / А.О. Ерёмин // Наука і бізнес – основа розвитку економіки : Міжнародний науково-практичний форум : тези доповідей. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2012. – С. 78–81.

233. Ерёмин А. О. Энергосберегающая система отопления нагревательных промышленных печей / А. О. Ерёмин / Новые технологии энергоснабжения и энергосбережения в промышленности и ЖКХ : 2-я науч.-практич. конф., 28-29 марта 2007 г. : сборник трудов. – Днепропетровск, 2007. – С. 39–45.

234. Грес Л.П. Устранение низкотемпературной кислотной коррозии в системе утилизации теплоты блока доменных воздухонагревателей / Л.П. Грес, С.А. Карпенко, А.А. Науменко, А.О. Ерёмин [и др.] // Теплотехника и энергетика в металлургии : XVІ международная конференция, 4-6 октября 2011 г., НМетАУ, Днепропетровск : сб. тр. конф. – Днепропетровск: Новая идеология, 2011. – С.  59-60.

235. Ерёмин А. О. Влияние конструкции горелочного устройства и динамических характеристик теплоносителей на равномерность температурного поля в нагревательных колодцах / А. О. Ерёмин, В. И. Губинский // Теплотехника и энергетика в металлургии : XVІ международная конференция, 4-6 октября 2011 г., НМетАУ, Днепропетровск : сб. тр. конф. – Днепропетровск: Новая идеология, 2011. – С. 86–87.

236. Грес Л.П., Карпенко С.А., Ерёмин А.О. Экономия природного газа при отоплении доменных воздухонагревателей / Материалы VII международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (3 – 10 июня 2011 г. Варна, Болгария), Научный журнал технического университета – Варна Специальный выпуск в 3-х томах, т. 2, стр. 62-64, Болгария.

237. Грес Л. П. Повышение температуры отходящих газов доменных воздухонагревателей при использовании высокоэффективных форм регенеративной насадки / Л. П. Грес, С. А. Карпенко, А. О. Ерёмин // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – № 2. – С. 90–91.

238. Лыков А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. – М. : Высшая школа, 1967. – 599 с.

239. П. Кун. Исследование горячей печной атмосферы в промышленных печах и топках / П. Кун, Д. Зуккер // Черные металлы. – 1988. – № 5. – С. 3–8.

240. Крыжановский В. Н. Образование и технологические методы подавления оксидов азота при горении топлива (обзор) / В. Н. Крыжановский // Промышленная теплотехника. – 1990. – № 5. – С. 81–101.

241. Албул В. П. Влияние регенерации теплоты отходящих газов на образование оксидов азота / В. П. Албул // Газовая промышленность. – 1990. – № 12. – С. 41–42.

242. Сигал И. Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива / И. Я. Сигал. – Л. : Недра, 1988. – 312 с.

243. Миткалинный В.И. Металлургические печи: Атлас. Учебн. посб для вузов / В.И. Миткалинный, В.А. Кривандин, В.А. Морозов [и др.] // М. : Металлургия, 1987. –384 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html