Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

НАДОПТА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 685.31.051.3

РОЗРОБКА МЕТОДУ ПРОЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХУ ВЗУТТЯ НА ОСНОВІ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОТОТИПУ

Спеціальність 05.18.18 – Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник –

Домбровський Анатолій Броніславович,

кандидат технічних наук, доцент

Хмельницький – 2013

ЗМІСТ

|  |  |  |  |  | Стор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ…………………………………………… |  |  |  |  | 5 |
| ВСТУП……………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 6 |
| РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ПРОЕКТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХУ ВЗУТТЯ……………………………… |  |  |  |  | 11 |
|  | 1.1 Анатомічні передумови проектування деталей верху раціонального взуття………………………………………………………………………….. |  |  |  | 11 |
|  | 1.2 Аналіз методик антропометричних досліджень стоп та їх вплив на ергономічні властивості взуття.................................................................. |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 1.2.1 Контактні методи отримання антропометричної інформації про стопу………………………………………………………………….. | 15 |
|  |  |  |  | 1.2.2 Безконтактні методи обміру стопи……………………………….. | 17 |
|  |  |  |  | 1.2.3 Аналіз положень осі стопи для проведення антропометричних досліджень стоп………………………………………………………….. | 20 |
|  | 1.3. Аналіз методик проектування взуттєвих колодок …………………… |  |  |  | 22 |
|  |  |  |  | 1.3.1 Графічні методи побудови взуттєвої колодки…………………… | 22 |
|  |  |  |  | 1.3.2 Передумови аналітичного моделювання взуттєвих колодок для автоматизації процесу………………………………………………. | 24 |
|  | 1.4 Аналіз методів отримання умовної розгортки колодки та систем проектування деталей верху взуття………………………………………… |  |  |  | 25 |
|  | 1.4.1 Методи отримання умовної розгортки колодки…………………. |  |  |  | 26 |
|  | 1.4.2 Графічні методики отримання деталей верху взуття……………. |  |  |  | 28 |
|  | 1.4.3 Системи автоматизованого проектування взуття………………... |  |  |  | 33 |
|  | 1.4.4 Характеристики аналітичних моделей проектування взуття…… |  |  |  | 37 |
|  | Висновки……………………………………………………………………… |  |  |  | 39 |
| РОЗДІЛ 2 МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ ВЗУТТЯ……………………………………….. |  |  |  |  | 42 |
|  |  | 2.1 Загальні підходи до інформаційного забезпечення методик досліджень………………………………………………………… |  |  | 42 |
|  |  | 2.2 Методика дослідження анатомо-морфологічних властивостей стопи.. ……………………………………………………………………….. |  |  | 45 |
|  |  | 2.3 Методика проведення рентгенограми середньотипових стоп……….. |  |  | 51 |
|  |  | 2.4 Розробка методики обробки багатофакторних моделей …………….. |  |  | 53 |
|  |  | 2.5 Методика застосування сплайнових кривих………………………….. |  |  | 58 |
|  |  | 2.6 Методика визначення взаємозв’язку параметрів стопи та прототипу……………………………………………………………………. |  |  | 68 |
|  |  | 2.6.1 Методика переходу від стопи до прототипу……………………... |  |  | 68 |
|  |  | 2.6.2 Методика визначення положень базових ліній для подальшого проектування деталей верху взуття…………………………………………………… |  |  | 71 |
|  |  | Висновки…………………………………………………………………….. |  |  | 72 |
| РОЗДІЛ 3 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕМПІРИЧНОЇ МЕТОДИКИ ПРОЕКТУВАННЯ БАЗОВОЇ ОСНОВИ ДЕТАЛЕЙ ВЕРХУ ВЗУТТЯ ……… |  |  |  |  | 74 |
|  |  | 3.1 Послідовність формування емпіричної методики проектування базової основи деталей верху взуття………………………………………. |  |  | 74 |
|  |  | 3.2 Методичне обґрунтування геометричної структури базової основи деталей верху взуття………………………………………………………... |  |  | 76 |
|  |  | 3.3 Сфера застосування емпіричної методики……………………………. |  |  | 78 |
|  |  | 3.4 Обґрунтування концепції прототипу………………………………….. |  |  | 83 |
|  |  | 3.5 Теоретичні положення ідентифікації кривих абрисів………………... |  |  | 85 |
|  |  | 3.6 Особливості формування прототипу взуття та базової основи з використанням сплайнових кривих……………………………………….. |  |  | 97 |
|  |  |  |  | 3.6.1 Моделювання профільних абрисів прототипу взуття…………… | 97 |
|  |  |  |  | 3.6.2 Одержання габаритного сліду прототипу взуття …………….. | 106 |
|  |  |  |  | 3.6.3 Характеристики кривих базової основи………………………….. | 111 |
|  |  | Висновки…………………………………………………………………….. |  |  | 114 |
| РОЗДІЛ 4 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПІРИЧНОЇ МЕТОДИКИ……………………………………………………. |  |  |  |  | 115 |
|  |  | 4.1 Дослідження основних анатомічних точок стопи та використання їх при проектуванні деталей верху взуття………………………………… |  |  | 115 |
|  |  | 4.2 Визначення коефіцієнтів співвідношень між параметрами основних анатомічних точок стопи та їх аналогів на прототипі взуття…………… |  |  | 125 |
|  |  | 4.3 Практичне застосування методів ідентифікації кривих абрисів…….. |  |  | 127 |
|  |  | 4.4 Відображення анатомічної будови стопи за допомогою аналітичної моделі………………………………………………………………………... |  |  | 142 |
|  |  | 4.5 Характеристики кривих прототипу взуття та базової основи……… |  |  | 144 |
|  |  | 4.6 Практична апробація емпіричної методики проектування базової основи та її результати…………………………………………….. |  |  | 153 |
|  |  |  | 4.6.1 Співставлення методів одержання розгорток та базової основи… |  | 153 |
|  |  |  | 4.6.2 Особливості проектування деталей верху взуття з використанням удосконаленої копіювально-графічної системи проектування………………………………………………………………. |  | 157 |
|  |  | Висновки…………………………………………………………………….. |  |  | 163 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………… |  |  |  |  | 165 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….. |  |  |  |  | 167 |
| ДОДАТКИ………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 181 |
| Додаток А…………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 182 |
| Додаток Б…………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 183 |
| Додаток В…………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 184 |
| Додаток Д…………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 186 |
| Додаток Е…………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 187 |
| Додаток Ж………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 190 |
| Додаток З…………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 195 |
| Додаток К…………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 199 |
| Додаток Л…………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 204 |
| Додаток М………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 212 |
| Додаток Н………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 215 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

| БО | Базова основа |
| --- | --- |
| ДВВ | Деталі верху взуття |
| КБ | Криві Безьє |
| САПР | Системи автоматизованого проектування |
| УРК | Умовна розгортка колодки |

ВСТУП

Взуття повинно відповідати низці вимог, виконувати захисну, утилітарну та естетично-ергономічні функції, оскільки це дозволить створити оптимальні умови для нормальної діяльності стопи та організму в цілому. Естетично-ергономічні функції дозволяють створити природне середовище для стопи без її деформацій, тобто, за формою та окремими абрисами взуття має відповідати сформованій стопі [5, 8, 12]. Певною мірою забезпечення естетично-ергономічних функцій взуття залежить і від якості проектування, тому що рацонально спроектоване взуття з врахуванням анатомо-морфологічних властивостей стопи забазпечує раціональність даного виробу у подальшій його експлуатації.

Постійно зростаючі вимоги до дизайну взуття, його якості при одночасній необхідності скорочення термінів розробки нових моделей і їхнього запуску в серійне виробництво, а також утримання цін на конкурентоздатному рівні в буквальному значенні, змушують виробників впроваджувати новітні технології на всіх етапах проектування та виготовлення взуття. Безпосереднє перенесення зарубіжного досвіду, технологій, устаткування не завжди прийнятне, оскільки, вимагає значних капіталовкладень, практично недоступних для сучасного вітчизняного підприємства. Розробка власних систем автоматизованого проектування в першу чергу вимагає попередньої розробки їх наукової аналітичної основи, спираючись при цьому на концепцію виробництва, характерного для масового, але враховуючи при цьому анатомо-морфологічні властивості стоп.

З огляду на сучасний стан засобів комп’ютерної техніки [127, 133], зокрема універсального призначення, найбільш перспективними, є методики проектування, підґрунтям яких становить науково обґрунтована аналітична основа. Це відкриває шлях не тільки для автоматизації процесу проектування взуття, але і для розробки моделей, які враховують основні анатомічні характеристики стопи.

Актуальність теми. Основним завданням взуттєвої промисловості України на сучасному етапі розвитку є наповнення ринку якісним взуттям, що має бути конкурентоспроможним та сприяти витісненню виробів закордонних товаровиробників, завантаженню вітчизняної промисловості, створенню нових робочих місць.

Наукові дослідження Ю.П. Зибіна, Т.С. Кочеткової, К.І. Ченцової, О.В. Фарнієвої, В.А. Фукіна. В.П. Коновала, В.П. Либи та інших сприяють формуванню конкурентоспроможності виробів у процесі розробки конструкцій, асортименту, технології виготовлення та дозволяють виділити основні напрямки удосконалення процесу проектування взуття.

Аналіз відомих систем проектування деталей верху взуття (ДВВ) свідчить про те, що найчастіше застосовуються графічні, які в основному використовують взуттєві колодки типових розмірів, недостатньо адаптовані до можливостей САПР, а також відзначаються значною суб’єктивністю конструктора. Спроектовані ДВВ з використанням існуючих методик у повній мірі не відтворюють анатомо-морфологічні властивості стоп, що часто призводить до нераціональності конструкції взуття.

Незважаючи на активне впровадження нових методів і засобів автоматизованого проектування виробів легкої промисловості, зокрема ИРИС, для більшості взуттєвих підприємств країни комплексне забезпечення якісними програмними продуктами залишається недоступним.

Отже, розробка науково обґрунтованих раціональних методів проектування деталей верху взуття, які б відповідали сучасним вимогам щодо точності і адекватності відображення стопи та базувалися на науковій аналітичній основі, є актуальним та перспективним напрямком розвитку взуттєвої промисловості.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана в Хмельницькому національному університеті (ХНУ) у тісному зв’язку та згідно затвердженої наукової програми діяльності ХНУ “Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в легкій промисловості” (схвалено Вченою радою ХНУ, протокол №2 від 17.09.2010).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у підвищенні продуктивності проектування ДВВ та забезпеченні максимально можливої точності врахування анатомічних характеристик стопи за рахунок розробки методу проектування деталей верху взуття на основі аналітичної моделі прототипу.

Завдання дослідження:

- розробити інформаційно-структурну модель процесу проектування деталей верху взуття на основі аналізу анатомо-морфологічних властивостей стопи із застосуванням сплайнових кривих;

- провести антропометричні та рентгенологічні дослідження стоп, розробити методику обробки багатофакторних моделей, яка б забезпечувала можливість обробки отриманих даних;

- розробити теоретичні положення аналітичної моделі прототипу взуття, яка формується на основі проведених антропометричних та рентгенологічних досліджень, додаткових просторових об’ємів та з використанням сплайнових кривих;

- розробити методику отримання базової основи для подальшого проектування деталей верху взуття, котра враховує анатомічні точки стопи, параметри взуття та створює умови для автоматизації процесу проектування деталей верху взуття;

- сформувати емпіричну методику проектування, спираючись на емпіричні зв'язки між результатами антропометричних досліджень стоп, прототипом та базовою основою, удосконалити процес проектування деталей верху взуття та провести практичну апробацію.

Об’єкт дослідження – процес проектування деталей верху взуття.

Предмет дослідження – метод проектування деталей верху взуття на основі аналітичної моделі прототипу.

Методи дослідження. У дисертації використано: теоретичні та практичні основи проектування взуття, методи антропометрії, математичної статистики, комп'ютерних та інформаційних технологій. Експериментальні дослідження здійснювалися з використанням контактних методів обміру стоп та рентгеноскопії середньотипових стоп. Обробка результатів велась за обґрунтованою методикою обробки багатофакторних моделей та з використанням математично-статистичних методів. Формування абрисів внутрішньої форми взуття та основи для проектування здійснювали з використанням сплайнових кривих різних порядків та обчислювальної системи MathCAD.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

- вперше обґрунтовано концепцію прототипу взуття як відображення стопи та її анатомо-морфологічних властивостей та виконано профілювання головних абрисів прототипу взуття на основі сплайнових кривих;

- вперше методично обґрунтовано геометричну структуру базової основи, як першоджерела для проектування ДВВ та розроблено емпіричну методику її проектування, що базується на основних анатомічних характеристиках стопи;

- вперше встановлено залежності між координатами керуючих точок кривих прототипу, базової основи та коефіцієнтом носкової частини, висотою каблука, радіусом заокруглення носкової частини, повнотою та довжиною стопи;

- дістала подальший розвиток наукових положень методика переходу від форморозмірів стопи до прототипу взуття шляхом введення додаткових уточнюючих коефіцієнтів.

Практичне значення одержаних результатів:

- розроблено алгоритми для знаходження керуючих точок сплайнових кривих  абрисів прототипу взуття та базової основи, які використовуються у виробничій практиці та навчальному процесі;

- розроблено емпіричну методику проектування базової основи ДВВ, яка  враховує анатомо-морфологічні особливості стопи і підвищує продуктивність конструкторських робіт;

- розроблено програмні продукти для автоматизованої побудови кривих характерних абрисів прототипу взуття та базової основи;

- розроблено рекомендації щодо удосконалення процесу проектування деталей верху взуття. Практичні результати досліджень впроваджено на Хмельницькій взуттєвій фабриці «Гофра».

Особистий внесок здобувача полягає в постановці та вирішенні основних теоретичних та практичних задач дисертаційної роботи. Автором виконано аналіз науково-технічних джерел, сформульовано наукову новизну та задачі досліджень, виконано їх аналітичні та експериментальні складові, систематизовано одержані результати та сформульовано загальні висновки по роботі.

Апробація результатів роботи. Основні результати досліджень, виконаних у дисертації, доповідались та одержали позитивну оцінку на наукових конференціях: на Міжнародній науковій конференції «Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышленности» (Витебск, 2009 р.), ІІІ Всеукраїнській науково-технічній конференції «Актуальні проблеми комп’ютерних технологій 2009» (Хмельницький, 2009 р.), Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів КНУТД (Київ, 2010 рр.), Всеукраїнській науково-практичній конференції за участю іноземних вчених (Хмельницький, 2011 р.), регіональній науково-практичній конференції (Хмельницький, 2010 р.).

Результати роботи впроваджені на Хмельницькій взуттєві фабриці «Гофра» та в навчальному процесі при підготовці студентів за спеціальністю 7 .05160203 «Проектування взуття та галантерейних виробів».

Дисертація доповідалася у повному обсязі та одержала позитивну оцінку на міжкафедральному науковому семінарі ХНУ (м. Хмельницький, 2013 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 13 наукових роботах: 8 наукових статей у фахових виданнях, 5 тез доповідей на наукових конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 11 додатків обсягом 34 сторінки. Основна частина дисертації надрукована на 154 сторінках, містить 55 рисунків та 19 таблиць, список використаних джерел включає 151 роботу.

Висновки

1. Проведено статистичну обробку і аналіз експериментальних даних обміру стоп, визначено характеристики генеральної сукупності розподілу стоп, зокрема встановлено усереднені параметри стоп чоловічої та жіночої статево-вікових груп. Також підтверджено гіпотезу про те, що довжині, широтні та обхватні параметри стоп підлягають закону нормального розподілу.

2. За результатами апробації (на прикладі абрису сліду) розроблених методів ідентифікації кривих абрисів прототипу взуття та базової основи, встановлено, що запропоновані методи в достатній мірі забезпечують високу точність при їх використанні. Для отримання абрису сліду застосовували метод профілювання з використанням керованої сплайнової кривої (абрис описаний однією кривою), для не замкнутого контуру – метод пропорційного ділення.

3. Практично описано аналітичну модель абрису сліду стопи, яка опирається на реальні значення співвідношень розмірних характеристик стопи. Ці характеристики забезпечують анатомо-морфологічні властивості стопи та є відображенням основних анатомічних точок. Для адекватного переходу від форми і розмірів стопи до їх аналогів на прототипу встановлено коефіцієнти співвідношень.

4. Встановлено аналітичне представлення координат керуючих точок кривих абрисів прототипу, обґрунтовано їх взаємозв’язок з відповідними характерними точками базової основи, чим, по суті, сформована емпірична методика проектування БО ДВВ.

5. Проведено апробацію емпіричної методики проектування БО ДВВ, результати якої вказують на найменше відхилення від основного зразка (отриманого методом зліпка) в порівнянні з іншими методиками (відхилення базової основи в межах 0… 2,8 мм.; комбінованого методу – 1,2…4,8 мм.; спрощеного шаблонного – 2,8…5.8 мм.), що свідчить про прийнятну точність емпіричної методики проектування базової основи в межах 5%.

6. На основі встановлених коефіцієнтів базових ліній удосконалено копіювально-графічну систему проектування деталей верху взуття, яка в повній мірі враховує положення основних анатомічних точок стопи.

Основні положення розділу викладені у роботах [149-150].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Бегняк В. І. Основи конструювання і проектування виробів із шкіри: навч. посібник. / Віра Іванівна Бегняк – Хмельницький, 2002. – 260 с.

- Коновал В. П. Універсальний довідник взуттєвика: навчальний посібник / В. П.Коновал, С. С.Гаркавенко, Л. Т. Свістунова. – Київ: Лібра, 2005. – 720 с.

- Ченцова К.И. Стопа и рациональная обувь / Клавдия Иустиновна Ченцова – М. : Легкая индустрия, 1974. – 216 с.

- Гленн Коуплэнд Все о здоровье ваших ног. От младенчества до старости / Г. Коуплэнд, С. Соломон. – М. : АСТ, 2008. – 224 с.

- Ключникова В. М. Антропологические и биомеханические основы конструирования изделий из кожи / В.М.Ключникова, Т.С.Кочеткова, А.Н.Калита. – М. : Легпромбытиздат, 1991. – 191с.

- Анатомія людини : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [К.А. Дюбенко, А.К. Коломийцев, Ю.Б. Чайковський]. – К. : Поліграфкнига, 2008. – 258 с.

- Харклесс Л.Б. Секреты голеностопного сустава и стопы / Л. Б. Харклесс, К. Фелдер-Джонсон. – Бином-Пресс. 2007. – 320 с.

- Довнич И.И. Технология производства обуви / И.И. Довнич – М. : Академия, 2004. – 288 с.

- Слюсарєв А. О. Біологія: навчальний посібник : / А.О. Слюсарєв, В.О.Мотузний. – К. : Вища школа, 2002. – 122 с.

- Очкуренко О.М. Анатомія людини : навчальний посібник / О. М. Очкуренко, О. В. Федотов – [2-ге вид.]. – К. : Вища школа, 1992. – С. 286 - 289.

- Коляденко Г.І. Анатомія людини : підручник  / Галина Іванівна Коляденко – К. : Либідь, 2001. – 384 с.

- Лыба В. П. Теория и практика проектирования комфортной обуви: дис. ... доктора. техн. наук: 05.19.06 /Лыба Владимир Петрович. – М. :, 1996. – 314 с.

- Козлов В. И. Анатомія людини : навчальний посібник / Козлов В. И., Гурова О. А., Коляденко Г. І. – М. : РУДН, 2007. – 187 с.

- Старушенко Л. І. Анатомія і фізіологія людини : навчальний посібник / Л. І. Старушенко – К. : Вища школа, 1992. – С. 174-184.

- Анатомія людини / [Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Парахін А. І.] – Вінниця : Нова Книга, 2009 – Т. 1.–76 с.

- Федюкович Н. И.Анатомия и физиология человека: учебное пособие. [2-е изд. ]. / Николай Иванович Федюкович – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – С.241-243

- Нормальна фізіологія : підруч. [для студ. медінститутів ] / [В.Г. Філімонов, Д.Г. Наливайко, В.С. Райцес, В.Г. Шевчук] – К. : Здоров´я, 1994. –607 с.

- Чорнокульський С.Т. Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок (ангіоневрологія): [навчально-методичний посібник з анатомії людини] / Сергій Тимофійович Чорнокульський – К. : ТОВ "Книга плюс", 2007. – 152 с.

- 3ыбин Ю. П. Конструирование изделий из кожи / Юрий Петрович 3ыбин – М. : Легкая и пищевая промышленность,1982. – 264с.

- Фукин В. А. Проектирование внутренней формы обуви / Виталий Александрович Фукин – М. : Легпромбытиздат, 1985. – 168 с.

- Лиокумович В. Х. Конструирование обуви по индивидуальным заказам / Владимир Хацкелевич Лиокумович – М. : Легкая промышленность, 1984. – 112 с.

- Коновал В. П. Теоретические и практические основы создания и фиксации формы обуви: дис. … докт. техн. наук: 05.19.06 / Коновал Виктор  Павлович. – К. : ГАЛПУ, 1994. – 180 с.

- Справочник обувщика: проектирование обуви, материалы / [Л. П. Морозова, В. Д. Полуэктова, Е. Я. Михеева и др.]. – М. : Легпромбытиздат, 1988. –105с.

- Белгородский В. С. Усовершенствование способа измерения плантограмм и стоп / В. С.Белгородский, А. П. Жихарев, В. А. Фукин // Кожевенно-обувная промышленность, – 2002. – № 2. – С. 30-31.

- Лапутін А. М. Біомеханіка спорту / Анатолій Миколайович Лапутін – К. : Олімпійська література, 2001. – 140 с.

- Пат.4635366 США МПК A43D A43D 001/00. Polymeric shoe sizer / Fohrman; Scott R. (Wilmette, IL), Steinmetz; Herbert (Elk Mound, WI). – № 06809316; заявл. 16.12.85; опубл. 13.01.87.; НКП 33/3B ; 33/3R. – 7 с.

- Пат. 7582064 США, МПК A61B 5/10; A43D 1/02; G01B 1/00. System and method for foot assessment / Martindale; Michael (Portland, OR), Shorten; Martyn (Portland, OR). – №11870397; заявл. 10.10.07; опубл. 1.09.09.; НКП 600/592 ; 33/3R; 33/511. – 4 с.

- Пат. 2364319 РФ, МПК A61B5/00. Способ определения величины удлинения ахиллова сухожилия / М. В. Власов, А. Б. Богосьян, Н. А. Тенилин, Е.В.Донченко (РФ). – 2008115015/14; заявл. 16.04.08; опубл. 20.08.09.

- Пат. 2137444 РФ, МПК Способ проведения ортопедических измерений и устройство для его осуществления / С. В. Киричук Н. И. Аксенов (РФ). – 98106077/14; заявл. 02.04.98; опубл. 20.09.99

- Сергиенко К. Н. Определение информативности и эффективности методов используемых при оценке сводов стопы человека / К. Н. Сергиенко // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – Харьков: ХХПИ, 2001. – №6. – С. 55 – 59.

- Автоматизация проектно-конструкторских работ: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.csoft.ru/solution/machine/cad.html

- Киселев С. Ю. Автоматизированное проектирование и изготовление технологической оснастки для производства обуви и протезно-ортопедических изделий : дисс. ... доктора техн. наук : 05.19.06 / Киселев Сергей Юрьевич. – Москва, 2003. – 392 c.

- Клятко Н. М. Применение метода муар-эффекта при проектировании колодок для обуви / Н. М. Клятко, С. В. Родэ // Кожевенно-обувная промышленность. – 1993. – №3. – С. 34.

- Разина Е. В. К вопросу применения 3D-сканеров в кожевенно-обувной промышленности / Е. В. Разина, Л. Г.Семенова // Кожевенно-обувная промышленность. – 2007. – №6. – С. 45-46.

- Координатно-измерительные манипуляторы: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.delcam.spb.ru/equipment/microscribe.htm.

- Оборудование MicroScribe: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.delcam.spb.ru/equipment/microscribe.htm.

- Измерительные манипуляторы CIMCORE: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.cimcore.com.

- Измерительная рука фирмы FriulRobot (Италия): [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.abuniversal.ru/measure-tools/measure-tools01.htm.

- Энджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL / Эдвард Энджел – М. : Вильямс, 2001. – 592 с.

- Лазерные сканеры: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.delcam.spb.ru/equipment/cimcore/scanners.htm.

- 3D сканеры: [Електронний ресурс] – Доступ до сайту : http://www.midgart.ru/3d-scaners.html

- Вимірювальні засоби: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.konicaminolta.ua/.

- Ручной лазерный 3D-сканер: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту:http://www.neokon.lt/oborudovanie/3d-izmerenija-i-reshenija/creaform/zscanner-700

- VITUS 3D Bodyscanner: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.vitronic.de/bodyscannen/

- Трёхмерная печать обуви выходит на рынок: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.sostav.ru/news/2006/02/16/39/

- Пат. 4578866 США, МПК` A 43 D, 001/00. Illuminated foot measuring grid: / Bruemmer Michael; J. Rid. – №6652108; заявл. 19.09.84; опубл. 01.04.86.; НКП 33/3B – 5 с.

- Пат. 2026623 РФ, МПК A43D1/02. Прибор для трехкоординатного определения формы объекта / Быстрова Н. Л., Карагезян Ю. А., Комиссаров А. Г., Гозман Л. М. (РФ). – № 4828492/12; заявлено 28.05.90; опубл. 20.01.95.

- Пат. 2031617 РФ, МПК A43D1/02. Способ безконтактного измерения стопы. / Арисланова А. И., Комиссаров А. Г., Данилов Е. Н., Панкратов П. М. (РФ). – № 5021574/12; заявлено 09.01.92; опубл. 27.03.95.

- Пат. 94006846 РФ, МПК A43D1/00. Способ измерения поверхности объекта, преимущественно следа колодки или затянутой обуви / Комиссаров А. Г., Катвалян Ю. Г., Татаров С. В. (РФ). – № 94006846/12; заявлено 22.02.94; опубл. 10.12.95.

- Бояров М. С. Обмер и воспроизведение поверхности колодки бесконтактным методом / М. С. Бояров, А. А. Лаптев, С. В. Родэ // Кожевенно-обувная промышленность. – 2008. – №1. – С. 42-43.

- Семенова Л. Г. Исследование и модификация формы колодок для производства обуви расширенного полнотного ассортимента: дис. … канд. техн. наук : 05.19.06 / Семенова Любовь Германовна. – Санкт-Петербург, 2008, – 165 с.

- Макаричева В. К. Исследования формы и размеров пяточной и боковой частей стопы и разработка методики проектирования колодки массового производства: автореф. дис. на соискание научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.06 «Технология обувных, кожевенно-галантерейных и шорных изделий» / В.К. Макаричева. – М., 1972. – 28с.

- Михайловська О. А. Удосконалення конструкції дитячого спеціального взуття для спортивних танців: дис. …канд. техн. наук: 05.18.18 / Михайловська Оксана Анатоліївна – Хмельницький, 2010. – 198 с.

- Фукин В. А. Проектирование внутренней формы обуви / Виталий Александрович Фукин – М. : Легпромбытиздат, 1985. – С.47-49.

- М.С. Бояров Обмер и воспроизведение поверхности колодки бесконтактным методом / Бояров М.С., Лаптев А.А., Родэ С.В. // Кожевенно-обувная промышленность. – 2008. – №1. – С. 42-43

- Омельченко Н.М Основи проектування та виробництва виробів із шкіри. Частина 1 / Омельченко Н.М., Кернеш  В.П., Коновал В.П. – К. : КНУТД, –2009 –194 с.

- Дубинский Е. А. Проектирование обувных колодок / Е. А. Дубинский // Легкая промышленность. – 1953, № 8.

- Омельченко Н. М. Основи проектування спеціального робочого взуття : [навчальний підручник] Ч.1. / Надія Миколаївна Омельченко – К. : ДАЛПУ, 1998. – 96 с.

- Замарашкин Н.В. Обувь: проектирование, производство, эксплуатация / Н.В.Замарашкин, К. Н.Замарашкин / Спб. : СПГУТД, 2002. – 543 с.

- Румянцев А. В. Опыт исследования эволюции хрящевой и костной мышцы / А. В. Румянцев. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 375 с.

- Лыба В.П. Расчет параметров рациональной внутренней формы обуви на основе силового взаимодействия стопы с обувью: дисс. кандидата техн. наук: 05.19.06 / Лыба Владимир Петрович. – М., 1983. – 240с.

- Коновал В. П. Технологія взуттєвого виробництва: [підручник] / Коновал В. П., Свістунова Л. Т., Олійникова В. В. – К. : Либідь, 2003. – 366 с.

- Крапивко О. Обувь / О. Крапивко – М. : Аст, Сова, 2006. – 95 с.

- Фарниева О. В. Соотношение между размерами стопы и колодки / О. В Фарниева., В. З. Ильченко // Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности. – 1968. – №6. – С.115-121.

- Ченцова К. И. Основные принципы унификации формы и размеров колодок для обуви / Клавдия Иустиновна Ченцова – М. : Легкая индустрия. – 1962. – Вып.22. – С. 171-24.

- Макарова В.С. Моделирование и конструирование обуви и колодок / Валентина Сергеевна Макарова – М. : Легпромбытиздат, 1987. – 160 с

- Коновал В. П. Критерии определения внутренней формы и размеров изделий из кожи / Виктор Павлович Коновал. – К. : Знание, 1980. – 82 с.

- Разработка унифицированной внутренней формы и верха детской тренировочной обуви для игровых видов спорта : автореф. дис... на соискание наук. степени канд. техн. наук : спец. 05.19.06 «Технология обувных, кожевенно-галантерейных и шорных изделий / Н. В. Первая. – К., 2001. – 19 с.

- Стогній О. С. Розробка раціонального взуття для вагітних жінок на базі антропометричних досліджень стоп: дис. …кандидата. техн. наук: 05.19.06 / Стогній Оксана Сергіївна. – К., 2007. – 128 с.

- Первая Н. В. Проектування юнацьких колодок до взуття для ігрових видів спорту на основі антропометричних досліджень ступні / Н. В Первая, Н. М. Омельченко, В. П. Коновал // Вісник ДАЛПУ. – 2000. – №1. – С. 118-121.

- Кернеш В.П. Удосконалення гармонійності внутрішньої форми і конструкцій юнацького і дівочого взуття: дис. … кандидата техн. наук: 05.19.06 / Кернеш Вікторія Пилипівна. – К., 2007. – 218 с.

- Кернеш В. П. Проектування взуттєвих колодок для дітей-старшокласників на основі антропометричних досліджень ступні / В. П. Кернеш, Н. М. Омельченко, В. П. Коновал // Вісник ДАЛПУ. – 2000. – №1. – С. 29-31.

- Скідан В. В. Розробка процесу проектування колодок та взуття на основі гармонійних антропоморфологічних характеристик стоп : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра» / Скідан Владислава Валентинівна. – К., 2012. – 23 с.

- Кочеткова Т. С. Научно-технический метод разработки внутренней формы обуви / Т. С.Кочеткова, З. В.Прохорова, Ю. П. Зыбин // Известия ВУЗов. Технология легкой промышленности. – 1985. – №5. – С.11-21.

- Фукин В. А. Проблемы автоматизированного проектирования внутренней формы обуви / В. А. Фукин // Кожевенно-обувная промышленность. – 1978. – №8. – С. 53-55.

- Чертенко Л. П. Розробка комп'ютерної технології проектування внутрішньої форми взуття та деталей низу: дис. … кан. техн. наук: 05.19.06 / Чертенко Лілія Павлівна. К. : , 2003. – 179 с.

- Чертенко Л. П. Автоматизоване проектування поздовжньо-вісьового перерізу колодок / Л. П. Чертенко, В. П. Коновал // Вісник ДАЛПУ. – 2000. – №1. – С. 37-38.

- В. П. Либа Алгоритм автоматизованого проектування комфортного взуття / В. П. Либа, Т. Т. Рейс // Вісник ТУП. – 2002. – №5 – С. 61-65.

- Либа В.П. Теоретичний підхід і практичний досвід проектування раціональної внутрішньої форми взуття / В.П. Либа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010, № 5, т.1. – С. 66-73

- Якимова Г.П. Определение закономерностей в формообразовании стоп детей школьного возраста с разработкой методов их математического описания: дис. … канд. техн. наук: 05.19.06 / Якимова Галина Петровна. – Л., 1984. – 190 с.

- Домбровський А. Б. Разработка конструкторско-технологических параметров проектирование детской полимерной обуви: дис. … канд. техн. наук: 05.19.06 / Домбровский Анатолий Брониславович. – М., 1989. – 272с.

- Михайловська О. А. Проектування колодок для виготовлення дитячого спеціального взуття для спортивних танців / О. А. Михайловська, А. Б. Домбровський, В. П. Либа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №4. – С.202–206.

- Стронгин Б. М. Конструирование технологической оснастки [учебник для сред.спец.учеб. заведеней легкой пром-сти] / Борис Михайлович Стронгин – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – С. 5-12.

- Лиокумович В. Х. Проектирование обуви / Владимир Хацкелевич Лиокумович– М. : Легкая индустрия, 1971. – С. 112-118, 196-227.

- Тонковид Л. А. Расчет и проектирование обуви массового производства / Леонид Андреевич Тонковид – К. : Техніка, 1977. – С. 21-26.

- Раяцкас В. Л. Исследование методов моделирования верха обуви и разработка основ его проектирования по жесткой оболочке: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : 05.19.06 «Технология обувных, кожевенно-галантерейных и шорных изделий» / В. Л. Раяцкас . – М., 1963. – 17 с.

- Ключникова В. М. Проектирование различных типов заготовок верха обуви по жесткой оболонке / Ключникова В. М., Кочеткова Т. С., Майорова Н. З. – М. : Легпромбытиздат, 1973. – 78 с.

- Пат. 25230 Україна …А. Спосіб одержання усередненої розгортки з бокових поверхонь колодки за допомогою шаблонів / Храмова Н. С., Коновал В. П; опубл. 30.10.98. – Бюл. №6.

- Холева Э. Основы рационального конструирования колодок и обуви. / Э, Холева, З. Кашуба, Р. Луба; [пер. с польск. ]. – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1980. – 256с.

- Пат. 2086165 РФ, МПК A43D1/04. Способ получения условной развертки поверхности колодки для обуви / Тулупов О. К., Минц Д. Р. , Лейкис Н. Б., Зеленая М. А. – № 5047921/12; заявлено 15.06.92; опубл. 10.08.97.

- Пат. 93004313 РФ, МПК A43D8/30. Способ разметки плоского материала / Петров В. М.– № 93004313/12; заявлено 1.02.93; опубл. 10.08.95.

- Ликумович В. Х. Конструирование обуви / Владимир Хацкелевич Ликумович – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. – С. 175.

- Хохлов Б. Моделирование обувных заготовок по методу копирования / Б. Хохлов, П. Черевин //Вестник кожевенной промышленности и торговли. – 1930. – №12, 1931. – №3-4.

- Зыбин Ю. П. Основы разработки формы и размеров обуви массового производства / Юрий Петрович Зыбин – М. : Гизлегпром, 1949. – 120 с.

- Зыбин Ю. П. Справочник обувщика /Юрий Петрович Зыбин – М. : Легкая индустрия, 1967 . –447 с.

- Леденева И. Н. Индивидуальное изготовление и ремонт обуви: [учебник для нач.проф.образования ] / Ирина Николаевна Леденела – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 448 с.

- Козлова Т.В.Основы художественного проектирования изделий из кожи (обувь и аксессуары) / Т.В. Козлова – М. : Легпромбытиздат, 1987. – 232с.

- Зыбин Ю. П. Конструирование изделий из кожи / Юрий Петрович Зыбин – М. : Легкая индустрия, 1966. – 318 с.

- Конструирование изделий из кожи [ Ю. П. Зыбин, В. М. Ключникова, Т. С. Кочеткова, В. А. Фукин. ] – М. : Легкая и пищевая промышленность, 1982. – с. 182-192.

- Ключникова В. М. Практикум по конструированию изделий из кожи / Ключникова В. М., Кочеткова Т. С., Калита А. Н. – М. : Легпромбытиздат, 1985. – 336 с.

- Пешиков Ф. В. Методические рекомендации для модельеров обувной промышленности по построению основных конструкций базовых моделей обуви / Ф. В. Пешиков – М. : Общесоюзный Дом моделей обуви, 1980. – 44с.

- Половников И. И. Проектирование спортивной обуви./ Половников И. И., Фарниева О. В. – М. : Легпромбытиздат, 1987. – 128с.

- Фукин В. А. Автоматизация проектирование деталей верха обуви / В. А. Фукин // Кожевенно-обувная промышленность. – 1988. – №2. – С. 33-35.

- САПР обуви: проблема выбора : [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : www.rustm.net/catalog/article/523.html

- Пономарева И. В. Анализ функциональных возможностей САПР обуви и кожгалантерейных изделий / И. В.Пономарева, И. И. Мруз // Вісник КНУТД. – 2007. – №3. – С. 131-134.

- САПР «АСКО-2Д» для автоматизации процесса подготовки производства обуви : [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://asko2d.narod.ru/index.html.

- Система автоматизированного проектирования обуви «АСКО-2Д»: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.persey-orto.ru/orto_shoes/asko-2d.php

- «Ассоль-обувь» –система автоматизированного проектирования обуви: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.assol.mipt.ru/rus/papers/sew/13/paper.shtml.

- ShoesModel Автоматизировання система конструкторско-технологической підготовки добувного производства: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.mgudt.ru/new/show.phparea=sapr.html.

- Рябець О.І. Традиційне й автоматизоване проектування взуття / О.І. Рябец, О.В. Піляєв // Вісник КНУТД. – 2003. – № 2. – С. 145-148.

- Рябець О. І. Обробка помилок в автоматизованому проектуванні взуття / О. І. Рябець, Т. І. Бухтіярова // Вісник КНУТД. – 2007 – № 2. – С. 73-77.

- Рябець О. І. Геометрія деталей взуття / О. І. Рябець, С. М. Альошкова, Т. І. Бухтіярова // Вісник КНУТД. – 2007. – № 1. – С. 78-82.

- Храмова Н. С. Разработка технологического процесса проектирования и формирования текстильной обуви в AutoCAD: дисс. ... канд. техн. наук : 05.19.06 / Храмова Наталья Станиславовна. – К., 2000. – 146 с.

- Цимбалюк В. М. Автоматизація проектування типових конструкцій взуття копіювально-графічним методом / В. М. Цимбалюк, А. В. Гурницький // Вісник ХНУ. – 2007. – №6, Т.2. – С. 121-125.

- Цимбалюк В. М. Аналіз точності введення графічної інформації в САПР взуття / В. М. Цимбалюк, М. В. Манійчук // Вісник ХНУ. – 2003. – №5. Ч.1. – С. 33-35.

- Врона І.Т. Вдосконалення процесу проектування формованих підошов: дис. …кандидата техн. наук : 05.19.06 / Врона Інна Тадеушівна. – Хмельницький, 2005. – 127 с.

- Врона І. Т. Математична модель адекватного відображення поверхонь формованої підошви / І. Т. Врона, А. Б. Домбровський, В. П. Либа // Вісник ХНУ. – 2006. №2. Т.1. – С. 99-103.

- Delcam Exchange – программное обеспечение для преобразование данных между разными форматами: [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://www.delcam.ru/products/exchange/exchange.htm

- Жукова Л. Т. Комплексные решения компании «Delcam» для проектирования и изготовления обуви. / Л. Т.Жукова, С. В. Жукова // Дизайн. Материалы. Технология. – 2008. – № 2. – С. 56-60.

- Щербань В. Ю. Математические модели в САПР оборудования и технологических процессов легкой и текстильной промышленности / Щербань В. Ю., Волков О. М., Щербань Ю. Ю. – К. : КНУТД, – С.175-279.

- Щербань В. Ю. САПР оборудования и технологических процессов легкой и текстильной промышленности / Щербань В. Ю., Волков О. М., Щербань Ю. Ю. – К. : Бумсервис, 2004. – С. 1-102.

- Система проектирования технологических процессов (САПР-Т): [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://eleandr-soft.ru/lectra.htm

- Погосян М. А. Художественное проектирование обуви с использованием унифицированных деталей / М. А. Погосян, Т. В. Козлова // Кожевенно-обувная промышленность. – 2008. – №2. – С. 52.

- Фролова В. И. Отраслевой обзор производителей обуви / В. И Фролова. // Бизнес. – 2000. – № 49 (412). – С.34-37.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн – М. : Наука, 1978. – 834 с.

- Апанасенко В. П. Проектування моделей верху взуття розрахунковим способом / В. П. Апанасенко // Легка промисловість. – 1962. – №4. – C.30-37.

- Чириков С. В. Алгоритмы компьютерной графики (методы растрирования кривых) : учебное пособие / Сергей Васильевич Чириков. – СПб: РИО Санкт-Петербургского государственного института точной механики и оптики (технический университет), 2001. – 121 с.

- Роджерс Д. Математические основы машинной графики [Текст] : монография / Д. Роджерс, Д. Адамс; [пер.со 2-го англ. изд. П. А. Монахова и др. ]; под ред. Ю. М. Баяковского и др. – М. : Мир, 2001. - 604 с. : ил. – Пер. изд. : Matematical elements for computer graphics / D. F. Rogers, J. A. Adams. - 2nd edition. - New York et al., 1990.

- Надопта Т.А. Обзор и перспективы развития систем проектирования деталей верха обуви / Надопта Т.А. // Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышлености : Междунар. конф., 18 ноября 2009 р. : статья – Витебск : ВГТУ АН Беларуси, 2009. – Часть 2 – С. 22–24.

- Тихомиров В. Б. Планирование и анализ эксперимента (при проведении исследований в легкой и текстильной промышленности) / Владимир Борисович Тихомиров. – М. : Легкая индустрия, 1974. – 263 с.

- Елисеева И.И. Общая теория статистики / И.И .Елисеева, М.М.  Юзбашев – М. : Финансы и статистика, 2005. – 656 с.

- Розенфельд Б. А. Многомерные пространства. / Борис Абрамович Розенфельд – М. : Наука, 1966. – 648 с.

- Барабащук В. І. Планування експерименту в техніці / В. І. Барабащук, Б. П. Креденцера, В. І. Мірошниченко. – К. : Техніка, 1984. – 200с.

- Кирьянов Д. Самоучитель MathCAD v.11 / Дмитрий Кирьянов – СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 560 с.

- Шикин Е. В., Кривые и поверхности на экране компьютера. Руководство по сплайнам для пользователей. / Е. В. Шикин, А. И. Плис. – М. : Диалог-МИФИ, 1996. – 240 с.

- Квасов Б. И. Методы изогеометрической аппроксимации сплайнами / Борис Ильич Квасов. – СПб. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 360 с.

- Колодки обувные. Общие технические условия: ГОСТ 3927-88 [Взамен ГОСТ 3927-75; Введ. 1988-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1988. – 55 с.

- Надопта Т. А. Розмірні характеристики стопи / Т. А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008, № 1. – С. 102-106.

- Надопта Т. А. Дослідження анатомічних характеристик стопи для врахування їх при проектуванні деталей верху взуття на середньому та високому каблуці / Т. А. Надопта, В.П. Либа // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010, № 2. – С. 283-286.

- Надопта Т. А Особливості формування габаритного сліду прототипу / Т. А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010, № 4. – С. 247-252.

- Взуття. Терміни та визначення: ДСТУ 2157-93 [Чинний від 2002-09-01]. – К. : Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України, 1993. – 69 с. – (Національний стандарт України)

- Алексеев Н.С. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров: Учебное пособие для студентов ВУЗов. / Н.С. Алексеев – М. : Экономика, 2001. – 295 С.

- Надопта Т. А. Моделювання профільних абрисів прототипу взуття з використанням кривих Безьє / Т. А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008, № 6. – С. 222-226.

- Надопта Т. А Ареал застосування емпіричної методики проектування деталей верху взуття / Т. А. Надопта // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011, № 1. – С. 234-238.

- Завадовская В.Д. Лучевая диагностика: учебное пособие. Ч. 1: Методы лучевой диагностики. Лучевая анатомия органов и систем. Основные патологические синдромы / Вера Дмитриевна Завадовская – Видар-М, 2009. – С.374.

- Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України № 54 від 02.02.2005 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту : http://rad-don.narod.ru/ospu_05/ogroblmed20.htm

- ДСанПіН 6.6.3-150-2007 Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур Наказ МОЗ України від 04.06.2007 N 294.

- Надопта Т. А. Проектування деталей верху взуття типових конструкцій з використанням удосконаленої копіювально-графічної системи / Т. А. Надопта // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010, № 5, т.1. – С. 89-95

- Надопта Т. А. Параметри основних анатомічних характеристик стопи / Т. А. Надопта, М. П. Савчук, Н.С. Машовець // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010, № 5. – С. 62-67.

- Надопта Т. А. Уточнення положення базових ліній для проектування деталей верху взуття на основі антропометричних досліджень дорослого населення України / Т. А. Надопта, В.П. Либа // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010, №2. – С. 259-262.

- Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. – К. : КНЕУ, 1998. – 352 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html