Альохін Андрій Михайлович. Дійсна робота антенних опор під дією ожеледньо-вітрових впливів : Дис... канд. наук: 05.23.01 – 2009

Альохін А.М. Дійсна робота антенних опор під дією ожеледньо-вітрових впливів. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Донбаська національна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України. – Макіївка, 2009. Дисертація присвячена дослідженню дії ожеледньо-вітрових впливів на дійсну роботу антенних опор і визначенню коефіцієнта 2. Отримана система основних співвідношень і розроблений алгоритм розв`язання рівняння першої і другої половини загальної системи, що характеризує умови подібності модельного і натурного процесу осадження хмарних крапель. Визначені масштабні коефіцієнти швидкості й напряму вітру, діаметра хмарних крапель, водності хмари, температури зовнішнього повітря, розміру профілю і часу проведення випробувань. Розроблена експериментальна установка, алгоритм й автоматизований комплекс для імітації ожеледньо-вітрових впливів на площинні елементи, які дозволяють варіювати масштабними коефіцієнтами швидкості й напряму вітру, діаметра хмарних крапель, водності хмари, температури зовнішнього повітря, розміру профілю і часу проведення випробувань. У результаті експерименту імітації ожеледних відкладень на площинні елементи антенної опори отримані коефіцієнти обмерзання 2 для напряму вітру під кутом 900 і 450. Встановлено, що найнебезпечнішим напрямом вітру на антенні опори під дією ожеледньо-вітрових впливів є напрям під кутом 900. Виконані теоретичні й експериментальні дослідження антенної опори АО-60 під дією ожеледньо-вітрових впливів для визначення переміщень. При проведенні сертифікаційних випробувань антенних опор під дією ожеледньо-вітрових впливів експериментально доведена й перевірена розрахункова схема при динамічному розрахунку антенних опор й отримані частоти власних коливань. Розроблена методика розрахунку антенних опор під дією ожеледньо-вітрових впливів з урахуванням отриманих коефіцієнтів обмерзання 2..

1. Результати проведених досліджень величин ожеледньо-вітрових впливів дозволили встановити їх істотний вплив на показники деформованого стану і дійсну роботу антенних опор, що полягають в уточненні розрахункових величин в елементах (2…13%) від розрахункових значень статичних і динамічних навантажень. 2. Вирішена математична задача імітації ожеледі в кліматичній камері і, як результат, отримані масштабні коефіцієнти швидкості і напряму вітру, водності хмари, діаметра хмарних крапель, температури зовнішнього повітря, розміру випробовуваної конструкції і часу проведення випробувань, які впливають на моделювання ожеледі. 3. Розроблена методика, алгоритм і автоматизований комплекс проведення ожеледних випробувань, використання якої дозволило визначити коефіцієнти обмерзання 2 на кутникові профілі. Встановлено, що найнебезпечним напрямом вітру на антенні опори під дією ожеледньо-вітрових впливів є вітер під кутом 900, що підтверджене результатами випробувань. 4. У результаті виконаних теоретичних і експериментальних досліджень встановлено, що основне уточнення ожеледньо-вітрових впливів може бути досягнутим урахуванням за допомогою напряму вітру і коефіцієнта обмерзання 2, який змінюється від 0,54 до 0,64. 5. Проведенні теоретичні дослідження роботи антенної опори АО-60 під дією статичних і динамічних навантажень з урахуванням ожеледньо-вітрових впливів дозволили уточнити основні характеристики деформованого стану конструкцій (дійсні переміщення і частоти власних коливань 1,06…1,1 Гц) в межах 8% у порівнянні з традиційними методами розрахунку. Результати підтверджуються даними експериментальних досліджень, для яких розбіжність із статичним розрахунком склали 8%, динамічним – 3%. 6. Запропонована уточнена методика розрахунку антенних опор під дією ожеледньо-вітрових впливів упроваджена при проектуванні оптимальних антенних опор радіорелейного зв'язку ТОВ «Співдружність» і щогл ТОВ «Консалтінг Бізнес Груп». Це дозволило підвищити надійність опор і виключити можливість перенапруження конструктивних елементів поясів у нижніх панелях у порівнянні з традиційними методами розрахунку..