Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій

на правах рукопису

Молодницька олена Миколаївна

УДК 664.12

Удосконалення технології очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва

05.18.05 — Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

д.т.н., професор

Штангеєв Валерій Остапович

Київ – 2013

ЗМІСТ

Вступ                                                                                                                  7

1. Розділ 1. Аналіз існуючих способів очищення густих

напівпродуктів цукрового виробництва.                                                      13

1.1 Аналітичний огляд утворення та впливу барвних речовин,

цукрового виробництва на технологічні процеси очищення.                    13

1.2. Аналітичний огляд способів очищення густих напівпро-

дуктів цукрового виробництва за допомогою різних реагентів.                18

1.2.1. Вапнокарбонізаційне очищення густих напівпродуктів

цукрового виробництва.                                                                    20

1.2.2. Застосування природних адсорбентів, коагулянтів та

іонообмінних смол для очищення густих напівпродуктів  22

1.2.3. Знебарвлення напівпродуктів цукрового вироб

ництва з застосуванням окисників і відновників.                          36

1.2.4. Фізичні методи очищення напівпродуктів

цукрового виробництва.                                                                    39

1.2.5. Флокулянти для очищення напівпродуктів

цукрового виробництва.                                                                    42

1.3. Аналітичний огляд використання освітлювачів для  очищення

цукровсмісних розчинів.                                                                                47

Висновки і завдання досліджень                                                                 52

2. Розділ 2. Об’єкти і методи досліджень.                                                 55

2.1. Загальна схема проведення досліджень.                                                55

2.2. Об’єкти та предмет досліджень.                                                             55

2.3. Методи досліджень.                                                                                 56

3. Розділ 3. Дослідження очищення густих напівпродуктів

цукрового виробництва хімічними реагентами

та адсорбентами.                                                                                           57

3.1. Аналіз дії забарвлених речовин в технологічному процесі

цукрового виробництва.                                                                                 57

3.2. Дослідження ефективності очищення  густих напівпродуктів

хімічними реагентами та адсорбентами.                                                      59

3.2.1 Вплив сульфітації на інтенсивність кольоровості

сиропу цукрового виробництва.                                            59

3.2.2 Дослідження зниження кольоровості густих напів-

продуктів полістирольним  сорбентом MN-502.                            64

3.2.3 Дослідження зниження кольоровості густих напів-

продуктів активним вугіллям.                                                          69

3.2.4 Дослідження знебарвлення густих напівпродуктів

хімічним  реагентом полігексаметиленгуанідин

гідрохлоридом («Гембар»).                                                               74

3.2.4.1 Дослідження ефективності дії ПГМГХ

(«Гембар») на очищення  сиропу та клеровки

цукрового  виробництва.                                                         75

3.2.5 Розроблення способу очищення сиропу

бурякоцукрового виробництва з використанням

ПГМГХ («Гембар») та активного вугілля

марки СКН-3.                                                                                      79

    - Визначення оптимальних кількостей

досліджуваних реагентів за запропонованим способом

очищення сиропу  ПГМГХ та активним вугіллям.                         82

3.2.7. Дослідження ефективності дії  ПГМГХ та

різних марок целюлози на знебарвлення сиропу.                          88

3.2.8. Розроблення способу очищення сиропу

бурякоцукрового виробництва з використанням

ПГМГХ («Гембар») та целюлози.                                                    93

3.2.9. Визначення оптимальних кількостей

досліджуваних реагентів за запропонованим способом

очищення сиропу ПГМГХ і целюлозою.                                         97

3.2.10. Порівняння ефективності  способів очищення

сиропу з використанням ПГМГХ і активного вугілля та

ПГМГХ і целюлози.                                                                         102

3.3. Удосконалення технологічної схеми очищення.                              105

Висновки до розділу 3                                                                             108

Розділ 4. Розроблення та застосування нетоксичного

освітлювача для поляриметричного визначення вмісту

сахарози у її розчинах                                                                               109

4.1. Обгрунтування використання реагенту комплексного складу

для очищення цукровмісних розчинів.                                                       109

4.2 Порівняльні дослідженння ефективності дії комплексного

та типового реагентів в освітленні густих напівпродуктів

цукрового виробництва при поляриметричних

визначеннях масової частки сахарози.                                                        111

4.3 Дослідження  дії комплексного реагенту  при визначенні

масової частки сахарози за прямою та інверсійною  поляризацією.        116

4.4. Удосконалення методики поляриметричного аналізу визначення

масової частки сахарози в густих напівпродуктах цукрового

виробництва і мелясі.                                                                                    118

4.4.1 Удосконалення методики поляриметричного визначення

масової частки сахарози у сиропі та клеровці.                             118

4.4.2. Удосконалення методики  визначення масової

частки сахарози у міжкристальних розчинах та

утфелі І кристалізації.                                                                     120

4.4.3. Удосконалення методики  визначення  масової частки

сахарози в утфелях ІІ і ІІІ кристалізації та мелясі.                        123

Висновки до розділу 4                                                                                  126

Розділ 5. Випробування розроблених способів у виробничих

умовах Миронівського цукрового заводу.                                             127

5.1. Апробація розробленних способів очищення сиропу

у виробничих умовах.                                                                                  127

5.2. Розрахунок прогнозованої економічної ефективності після

впровадження  нового способу очищення сиропу із застосуванням

ПГМГХ і целюлози.                                                                                     133

5.3. Апробація удосконаленої методики визначення масової частки

сахарози у густих напівпродуктах цукрового виробництва

із застосуванням комплексного реагенту.                                                  134

Висновки до розд 5                                                                                           138

Загальні висновки                                                                                       139

Література                                                                                                     141

| Додатки | 158 |
| --- | --- |
| Додаток А Програма розрахунку оптимальних витрат ПГМГХ та активного вугілля в процесі очищення сиропу цукрового виробництва. | 158 |
| Додаток Б Програма розрахунку оптимальних витрат ПГМГХ та целюлози в процесі очищення сиропу цукрового виробництва. | 169 |
| Додаток В Акт випробувань способів очищення сиропу бурякоцукрового виробництва із застосуванням ПГМГХ і активного вугілля марки СКН-3 та ПГМГХ і целюлози марки Diacel 150-1 на ТОВ «ВІК-Р.С.Ф.» Миронівському цукровому заводі. | 182 |
| Додаток Г Техніко-економічні розрахунки удосконаленої технології очищення. | 188 |
| Додаток Д Акт випробувань застосування комплексного реагенту (нетоксичного освітлювача) для поляриметричного визначення масової частки сахарози у сировині, соках, жомі та густих напівпродуктах цукрового виробництва на ТОВ «ВІК-Р.С.Ф.» Миронівському цукровому заводі. | 199 |

перелік умовних скорочень

| КТІХП | Київський технологічний інститут харчової промисловості |
| --- | --- |
| УкрНДІЦП | Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості |
| ЄС | Європейський Союз |
| ВМС | Високомолекулярні сполуки |
| РР | Редукувальні речовини |
| РКД | Речовини колоїдної дисперсності |
| ПАР | Поверхнево автивні речовини |
| АВ | Активне вугілля |
| ДОФА | Диоксіфенілаланін |
| ІСПЕ НАНУ | Інститут сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України |
| ПГМГХ | Полігексаметиленгуанідину гідрохлорид |
| ОСА | Основний сульфат алюмінію |
| СР | Сухі речовини |
| Ч | Чистота |
| Еф. знеб. | Ефект знебарвлення |
| Еф.зн км. | Ефект зниження каламутності |
| % до м.б. | Відсотки до маси буряків |
| Од. опт. густ. | Одиниці оптичної густини |
| С | Сахароза |
| П | Пряма поляризація |
| І | Інверсійна поляризація |

ВСТУП

Актуальність теми. Бурякоцукрове виробництво є важливою галуззю агропромислового комплексу, яка має стратегічне значення. У зв’язку із вступом України до світової організації торгівлі (СОТ) стає актуальним питання підвищення якості білого цукру у відповідності до вимог світових стандартів. Одним з найголовніших завдань цукрових заводів є виробництво конкурентноспроможного на світовому ринку білого кристалічного цукру шляхом удосконалення технології очищення соків, сиропу та інших напівпродуктів.

Значний внесок у розроблення теоретичних основ удосконалення технології очищення дифузійного соку та сиропу у цукровому виробництві та розроблення ефективних способів її інтенсифікації зроблено вченими П.В. Головіним, П.М. Сіліним, О.М. Архіповичем, М.І. Даішевим, А.Р. Сапроновим,          Л.Д. Бобрівником,  А.А. Ліпєц,  Л.П. Ревою,  В.М. Логвіним,  Н.І. Штангеєвою, Л.М. Хомічаком, Р.Ц. Міщуком, Л.С. Клименко, Л.І. Чернявською та іншими.

Якість сиропу, який надходить на уварювання утфелю І продукту, дещо нижча за якість очищеного соку в зв’язку з тим, що в процесі згущення соку деяка частина сахарози може розкладатися з утворенням відповідної кількості додаткових нецукрів і в тому числі барвних речовин.

Враховуючи відносно невисоку технологічну якість перероблюваних цукрових буряків і термічну нестійкість соків та сиропу, постає необхідність удосконалення технології додаткового очищення сиропу з випарної станції та інших густих напівпродуктів і пошук нових способів та реагентів для його очищення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно плану держбюджетної науково-дослідної тематики ДНУ “Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості” “Розроблення новітніх ресурсосберігаючих та природозбережних енерготехнологічних схем цукрових виробництв” № 9735 та “Розробка наукових основ та удосконалення технології сахаридів та підготовки води” кафедри технології цукру і підготовки води Національного університету харчових технологій. Випробування в умовах бурякоцукрового виробництва проведені на ТОВ «ВІК-Р.С.Ф.» Миронівському цукровому заводі.

Особистий внесок автора полягає у проведенні лабораторних досліджень та промислових випробувань, безпосередній участі в опрацюванні, аналізі та узагальненні експериментальних даних, а також у написанні та оформленні наукових публікацій і звітів за темою роботи, розробленні відповідної нормативної документації.

Мета і завдання досліджень. На основі теоретичних і експериментальних досліджень ефективності дії реагенту полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (ПГМГХ) і адсорбентів (активного вугілля і целюлози) на ступінь видалення нецукрів із густих напівпродуктів (зокрема барвних сполук та речовин колоїдної дисперсності) обґрунтувати і розробити способи додаткового очищення сиропу із застосуванням зазначених реагентів, які б забезпечили високі показники його технологічної якості та підвищення виходу білого цукру. На основі експериментальних досліджень впливу ПГМГХ та основного сульфату алюмінію на освітлення розчинів густих напівпродуктів цукрового виробництва, запропонувати комплексний нетоксичний освітлювач для поляриметричного визначення масової частки сахарози.

Відповідно до поставленої мети сформульовані наступні завдання досліджень:

– науково обґрунтувати доцільність застосування ПГМГХ, активного вугілля та целюлози окремо і сумісно, визначити їх оптимальні витрати і провести дослідження ефективності вказанних реагентів при додатковому очищенні густих напівпродуктів цукрового виробництва;

– на основі отриманих експериментальних даних удосконалити технологію додаткового очищення сиропу та клеровки із сумісним застосуванням ПГМГХ і активного вугілля та ПГМГХ і целюлози;

– науково обґрунтувати доцільність застосування нетоксичного комплексного освітлювача та провести дослідження його ефективності для поляриметричного визначення вмісту сахарози у густих напівпродуктах;

– провести виробничі випробування удосконаленої технології додаткового очищення сиропу та запропонованого освітлювача в умовах цукрового заводу.

Об’єкт дослідження — технологія додаткового очищення густих напівпродуктів бурякоцукрового виробництва із визначенням ефективності їх очищення за результатами їх поляриметричного аналізу та ступеню видалення вмісту нецукрів.

Предмет дослідження густі напівпродукти (сироп, клеровка та інш.), комплексний нетоксичний освітлювач, катіонний поліелектроліт ПГМГХ, активне вугілля, целюлоза.

Методи дослідження — традиційні та спеціальні фізико-хімічні, технологічні та математично-статистичні методи. Крім того, були використані типові методики визначення показників технологічної якості продуктів цукрового виробництва.

Наукова новизна отриманих результатів. На основі теоретичних та експериментальних досліджень науково обгрунтовано методи удосконалення технології очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з застосуванням математичного моделювання та вирішення задач оптимізації.

Вперше науково обґрунтовано та доведено експериментальними дослідженнями ефективність застосування катіонного поліелектроліту ПГМГХ в поєднанні з активним вугіллям марки СКН-3 або целюлозою для очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва для підвищення виходу білого цукру.

Встановлено: покращення якості густих напівпродуктів цукрового виробництва у разі сумісного застосування ПГМГХ та целюлози обумовлюється комплексною дією реагента ПГМГХ — як коагулянта та флокулянта — застосування целюлози покращує адсорбційні та фільтраційні характеристики густих напівпродуктів внаслідок високого ступеня її дренажності та адсорбційної активності.

Вперше розроблено математичну модель додаткового очищення сиропу від витрат ПГМГХ і активного вугілля марки СКН-3 та ПГМГХ і целюлози вітчизняного виробництва.

Доведена ефективність використання розробленого комплексного нетоксичного реагенту для освітлення розчинів для поляриметричного визначення вмісту сахарози.

Практичне значення отриманих результатів. За результатами теоретичних та експериментальних досліджень розроблено новий спосіб очищення сиропу бурякоцукрового виробництва (деклараційний патент на корисну модель № 55119 Бюл. № 23 від 10.12.2010), що передбачає введення реагенту ПГМГХ у сироп з подальшим його обробленням активним вугіллям марки СКН-3, який дозволяє підвищити ефект знебарвлення сиропу та сприяє підвищенню його чистоти і прогнозованому збільшенню виходу білого цукру.

Розроблено також спосіб очищення сиропу бурякоцукрового виробництва (деклараційний патент на корисну модель № 65439 Бюл. № 23 від 12.12.2011 р.) з використанням ПГМГХ, і в якості адсорбента — целюлози марки  Diacel-150, що сприяє підвищенню чистоти сиропу та ефекту його знебарвлення,  зменшенню каламутності, покращенню фільтраційно-седиментаційних показників, що дозволяє отримати сироп з високими якісними показниками та забезпечує збільшення виходу готового продукту — білого цукру.

На основі розроблених способів удосконалена технологія очищення сиропу бурякоцукрового виробництва, яка дозволяє підвищити його чистоту, знизити його забарвленність та каламутність. Ця технологія передбачає очищення напівсиропу після ІІІ корпусу випарної установки реагентом ПГМГХ у кількості 7,5∙10-3 % до його маси та доочищення целюлозою у кількості 1,5 % до маси СР і подальшим направленням в четвертий корпус випарної установки для подальшого згущення. Удосконалена технологія очищення дозволяє підвищити якісні показники сиропу — чистоту сиропу на 0,9...1,8 %, що забезпечить збільшення виходу білого цукру ~ на 0,4 % до маси буряків.

Запропонований комплексний реагент нетоксичний освітлювач (деклараційний патент на корисну модель № 55205 Бюл. № 23 від 10.12.2010), що передбачає нетоксичний склад хімічного реагенту для освітлення розчинів продукту, до складу якого входять хімічні реагенти — полігексаметиленгуанідин гідрохлорид та основний сульфат алюмінію.

Способи очищення сиропу бурякоцукрового виробництва та удосконалена методика застосування комплексного реагенту — нетоксичного освітлювача  для поляриметричного визначення вмісту сахарози у густих напівпродуктах цукрового виробництва апробовані у виробничих умовах Миронівського цукрового заводу, що підтвердженно актами випробувань.

Особистий внесок здобувача полягає в розробленні методик та проведенні експериментальних досліджень, опрацюванні, аналізі та узагальненні одержаних експериментальних даних, розробленні математичних моделей, проведенні досліджень очищення реальних напівпродуктів у виробничих умовах, підготовці відповідної нормативно-технічної документації, а також апробації основних результатів роботи на українських та міжнародних науково-технічних конференціях.

Аналіз, обговорення і узагальнення результатів досліджень проводились спільно з науковим керівником д.т.н., проф. Штангеєвим В.О., а також з д.т.н., проф. Гусятинською Н.А., д.т.н., проф. Ревою Л.П., к.т.н, доц. Клименко Л.С. і к.т.н., доц. Купчик Л.А.. Автор приймала участь у розроблені способів, на які одержано 3 деклараційні патенти України на корисні моделі, готувала до публікацій наукові статті, організовувала виробничі дослідження на Миронівському цукровому заводі.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на щорічних наукових конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів НУХТ, науково-технічній конференції цукровиків України (Київ, НУХТ), всеукраїнській (м. Ірпінь, НУДПСУ) та міжнародній (м. Харків, ХДУХТ) науково-практичних конференціях.

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць, з них 6 статей у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено ДАК МОН України, 8 тез доповідей на наукових конференціях, 3 деклараційних патенти України на корисну модель.

Структура і об’єм роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури, який включає 166 найменувань вітчизняних і зарубіжних джерел, і 5 додатків. Робота викладена на 140 сторінках основного тексту, містить 22 рисунки і 31 таблицю.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Проведені дослідження по удосконаленню технології очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з метою підвищення чистоти,  зменшення вмісту ВМС і солей кальцію, зниження кольоровості та каламутності їх розчинів із застосуванням нетоксичних реагентів — ПГМГХ, активного вугілля та целюлози дозволяють зробити наступні висновки:

1. Доведена відносно висока ефективність очищення густих напівпродуктів з послідовним використанням 7,5∙10-3 % ПГМГХ та 2,5 % до маси сухих речовин активного вугілля марки СКН-3. При цьому чистота сиропу і клеровки підвищується на 0,9...1,8 %, знижується вміст ВМС сиропу на 29...30 %, аніонів кислот на 55 % при загальному ефекті знебарвлення сиропу 23...33 %, загальний ефект знебарвлення клеровки складає 24…34 %.

2. Встановлено, що застосування целюлози марки Diacel-150 або вітчизняної целюлози марки Армоцель для очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва в комплексі з ПГМГХ при очищенні сиропу забезпечує зменшення вмісту ВМС на 45 %, аніонів кислот на 62 %, підвищення чистоти сиропу на 0,9...1,8 %, із збільшенням ефекту знебарвлення до 41 % та зменшенням каламутності на 62...93 %, а при очищенні клеровки: чистота підвищується до 2,0 %, ефект знебарвлення до 44 %, а каламутність зменшується на 66…96 %.

3. Експериментально доведена недостатня ефективність застосування для очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва полістирольних адсорбентів типу MN-502, а також активного вугілля марок Filtrasorb-300 (виробництва Бельгії), антрацит CWZ-3 (виробництво Польщі), КАУ (ІСПЕНАНУ) та ZL-300 (виробництво Китай).

4. Запропоновано безпечний нетоксичний освітлювач для поляриметричного визначення вмісту сахарози в густих напівпродуктах, який не має негативної дії на навколишнє середовище.

5. Випробування у виробничих умовах Миронівського цукрового заводу розроблених способів для додаткового очищення сиропу з застосуванням ПГМГХ і активного вугілля, ПГМГХ і целюлози показали їх ефективність з точки зору покращення його якісних показників. Встановлено, що чистота сиропу підвищується на 1,2 %, а ефект знебарвлення до 40 %.

6. Успішно випробуваний у виробничих умовах Миронівського цукрового заводу, розроблений спосіб освітлення цукрових розчинів для поляриметричного визначення вмісту сахарози в густих напівпродуктах із застосуванням комплексного реагенту — нетоксичного освітлювача.

7. Розроблений спосіб додаткового очищення сиропу забезпечує підвищення його чистоти, що сприяє підвищенню виходу білого цукру до 0,4 %. Прогнозований економічний ефект від впровадження запропонованого способу (у цінах 2012 року на 144 617 т перероблених буряків) складає 335 310 грн з терміном окупності до 2 років.

ЛІТЕРАТУРА

1. Рева Л.П. Фізико-хімічні основи технологічних процесів очищення дифузійного соку у виробництві цукру: монографія / Л.П. Рева. – Київ,  НУХТ. — 2012. — 371 с.

2.  Sugar technology / P.W.Van der Poel, H. Schіweek, T. Schwartz // Bartens, Berlіn. — 1998. — 1120 p.

3. A fenolos levelek szerepe a cukorgyari levek szinezodeseben /  K.Vukov, K. Bara // Cukoripar, 1985. —  № 2. — P. 53–55.

4. Лосева В.А. Интенсификация очистки соков и сиропов в сахарном производстве /   В.А. Лосева // Воронеж, изд-во ВГУ. — 1990. — 174 с.

5. Contribution a l´etude de la reaction de Maillard / J. Dubourg, P. Devillers // Bulletion de la Societe chimique de France. — 1957. — № 3. – P. 333–336.

6. Veranderungen der Nahrung durch industrielle und haushaltsmaszige Verarbeitung / K.Heyns, H.Paulsen // Darmstadt. — 1960. —  271 s.

7.  Persson S. Characterization of colour types / Socker — 1959. —       № 2.—  P. 5–10.

8. Технология сахара: учебник / А.Р. Сапронов, Л.А. Сапронова,      С.В. Ермолаев // СПб.: ИД «Профессия». — 2013. — 296 с.

9. Бугаенко И.Ф. Повышение еффективности очистки диффузионного сока / И.Ф. Бугаенко // Сб. Пищевая промышленность. Сер. 23. Сах. пром-сть., Москва, АгроНИИТЭИПП. — 1993. — № 5–6. —  47 с.

10. Бобровник Л.Д. Физико-химические основы очистки в свеклосахарном производстве / К.: «Вища школа». — 1994. — 255 с.

11. Скорик К.Д. Якість цукру: вимоги, контроль, менеджмент: Навч. посібник. — К.: Сталь.— 2009.— 99 с.

12. Григоренко Н.О. Отримання харчового сиропу із цукрового сорго / Цукор України. — 2011. — № 1(61). — С. 31–34.

13. Кулиниченко В.В. Промышленная кристаллизация сахаристых веществ: монография / В.В. Кулиниченко, В.Г. Мирончук // Киев, НУПТ.— 2012. — 426 с.

14. Темчук Л.К. Оптимальные параметры обесцвечивания сиропов рафинадного производства дефекосатурационным осадком/ Л.К. Темчук,         А.А. Липец // Пищевая промышленность. —  1985. — №3. —  с.24–26.

15. Утворення та руйнування кальцій-сахарозно-карбонатних комплексів у процесі карбонізації вапняно-сахарозних розчинів / В.М. Логвін, Л.Д. Бобрівник, В.Ю. Виговський // Цукор України. — 2011. —  № 3. — С. 34–39.

16. Бугаенко И.Ф. Удаление красящих веществ при дефекосатурационной очистке сахаросодержащих растворов / И.Ф. Бугаенко, Е.П. Ишина // Сахарная промышленность. — 1986. —  №5. —  с.29–31.

17. Приймак В.М. Возможности повышения эффекта очистки диффузионного сока известью и углекислым газом / В.М. Приймак, Г.А. Вовк // Сахарная промышленность. — 1977. —  №3. —  С.17–23.

18. Мирончук В.Г. Фактор прискорення адсорбції діоксиду вуглецю лужним цукровим розчином в крапельному режимі / В.Г. Мирончук,  В.В. Пономаренко // Харчова наука і технологія. — 2009. — № 3(8). —       С. 69–71.

19. Влияние различных видов возврата на эффективность применения прогрессивной преддефекации / К.П. Захаров, В.З. Семененко, Р.Г.Жижина          [и др.] // Сахарная промышленность. — 1979. —  №12. —  С. 19–23.

20. Нагорная В.А. Современная технология очистки диффузионного сока // К.: ИПК Госпищепрома Украины. — 1992. — 129 с.

21. Решетова Р.С. Возврат сока І сатурации и расход извести на очистку / Р.С. Решетова // Сахарная промышленность. — 1998. —  № 2. —  С. 10–12.

22. Даишев М.И. Интенсификация и ресурсосбережение в традиционной технологии сахара / М.И. Даишев // Известия вузов. Пищевая технология. — 1990. —  № 4. —  С. 710.

23. Очистка клеровки сахара ІІІ продукта на Ходоровском сахарном заводе / Л.П. Рева, В.М. Логвин, А.И. Демченко // Сахарная промышленность: реф. сб. —  М.: ЦНИИТЭИпищепром. — 1986. —  С. 6–9.

24. Использование осадка сока ІІ сатурации / А.А. Славянский,                 А.Р.  Сапронов, А.П. Ефремова [и др.] // Пищевая промышленность. —    1990. — №6. — с. 15–17.

25. Відділення осаду до основного вапнування в схемі з використанням прогресивної вапнокар-бонвзації. / Ю.М. Резніченко, В.Ю. Виговський,            В.М. Логвін [и др.] // Цукор України. — 2008. — №4. — С.21–23.

26. Обесцвечивание клеровки сахара ІІ продукта осадком ІІ сатурации/    Л.Г. Ворона, И.Л. Олейник, В.В. Спичак [и др.] // Сборник трудов института технической теплофизики АН Украины. – Киев. — 1992.

27. Егорова М.И. Использование дефекосатурационного осадка для дополнительной адсорбционной очистки продуктов сахарного производства // Тезисы доклада семинара «Отходы сахарного производства и охрана окружающей среды». — Москва. — 1994.

28. Адсорбционная способность отработавшего дефекосатурационного осадка при переработке сахара – сырца / М.И. Егорова, Л.С. Чугунова,               Н.Б. Власова // Сахарная промышленность. — 1995. — №5. — С. 9–11.

29. Егорова М.И. Обесцвечивание клеровок суспензией карбоната кальция / М.И. Егорова, В.В. Спичак // Сахарная прoмышленность. — 1992.— № 4. — С.15–17.

30. Latham Antori B.V. Operation of the resindecolorization stasion at Thames Refineri // Int.  Sugar I., 1990–92. — № 1101. — p. 183–184, 185–189.

31. А.С. № 1227666 СССР. Способ очистки клеровки желтого сахара /     И.Ф. Бугаенко, Е.П. Ишина, Ю.Н. Казаков [и др.] Б.И. — 1986. — №4.

32. А.С. №1375650 СССР. Способ обесцвечивания сахаросодержащего раствора / А.У. Дмитренко, С.А. Бренман, Я.О. Кравец Б.И. — 1988. — №2.

33. Производство вспомогательных веществ / ООО НПП «ЭЛЕКТРОГАЗХИМ» // Украина. — 2012. — 47 с.

34. Калиненко Л.Г. О дополнительной очистке сиропа оксидом магния /Л.Г. Калиненко, М.И. Барабанов // Сахарная промышленность. — 1975. —    № 10. — С.2527.

35. Бібік Д.В. Розроблення способів очищення сиропу, жовтого цукру та його клеровок у бурякоцукровому виробництві: дис. канд. техн. Наук / Д.В. Бібік // Київ. — 2009. — 151 с.

36. Бугаенко И.Ф. Структура фильтрационного осадка и его фильтрационные и седиментационные свойства / И.Ф. Бугаенко, Е.П. Ишина // Сахарная промышленность. — 1983. — №4. — С.41–43.

37. Удаление красящих веществ силикатом магния / М.Г. Фуэнтес,      В. Абарке, И.Ф. Бугаенко // Сахарная промышленность. — 1987. — № 12. —            С. 28–30.

38. ГОСТ 17219-07 Угли активные. Метод определения суммарного объема пор.

39. Купчик Л.А. Сорбція важких металів природними сорбентами поліцукридного типу. / Л.А. Купчик, В.Д. Коростятинець, М.Т. Картель [та інш.] // Наукові праці НУХТ. — 2002. — №11. — С.33–35.

40. Сорбционно-кинетические и эксплуатационные характеристики новых композиционных сорбционных материалов "активный уголь – полимер" /         В.В. Стрелко, С.З. Марушко, Н.Т. Картель [и др.] // Доп. НАН України. —       1999. — N 4. — С. 154–157.

41. Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы /                    А.В. Оболенская, З.П.Ельницкая, А.А.Леонович // М.: Экология. — 1991. — С. 73–74, 106–108, 176–179, 184–187.

42. Закис С.Н. Химический анализ растительного сырья. / С.Н. Закис //       С-Петерб.: Химия. — 2009. — 139с.

43. Щелкунов Л.Ф. Механизм сорбции экологически вредных веществ растительными клеточными стенками / Л.Ф. Щелкунов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2010. — №4. — С.75–78.

44. ТУ У 88 290.015-94 Визначення адсорбційної активності по сорбції барвників.

45. Moebes E. Versuche zur Dunnsaftentfarbung mit “Lewatit MP-500 A in der Zuckerfabrik Enns /  E. Moebes // «Zucker». — 1969. — № 1. — S. 1–13.

46. Weaver H.E., Winges A.G. Superrior Crystalline and Liquid /                    H.E. Weaver, A.G. Winges // Sugars. — «Sugar». — 1958. — P. 27–28.

47. Neuere Verfahrenstechnische Erkenntnisse bie der Anwendung von Lonenaustauscher auf Gebieten der Lebensmittelindustrie. / A. Zsigmond,                    E. Gryllus, E. Magyar // «Zucker». — 1966. — № 23. — S. 621–626.

48. Влияние степени окисления активных углей на свойства и селективность сорбции ионов металлов / С.С. Ставицкая, Н.Т. Картель,      В.В. Стрелко // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2008. — № 3. —  С. 27–35.

49. Киселев А.Н. Исследование динамики адсорбции красящих веществ активными углями различной пористой структуры и гранулометрического состава / А.Н. Киселев, В.Н. Голубев // Сахарная промышленность. — 1969.— № 11. —  С. 12–18.

50. Киселев А.Н. Исследование статики и кинетики адсорбции красящих веществ активными углями / А.Н. Киселев, В.Н. Голубев // Сахарная промышленность. — 1969. — № 10. — С.18–24.

51. Адсорбционная очистка  продуктов свеклосахарного производства активным гранулированным углем в непрерывном потоке/ Я.О. Кравец,             А.К. Карташов, Ю.Д. Головняк // Сахарная промышленность. — 1971. —  №1. — С. 6–11.

52. Исследование механизма поглощения окрашенных примесей сахаро-рафинадных сиропов на активном платинированном угле /  Ф.П. Алексеенко,   И.Л. Зданович, Я.О. Кравец [и др.] // Труды Всесоюз. науч.-исслед. ин-та сах. пром-ти. — 1972. — вып. 18.– С. 154–161.

53. Барабанов М.И. К вопросу об оценке обесцвечивающих активированных углей / М.И. Барабанов // «Труды ККТИПП». — 1953. —     С. 23–31.

54. Тимофеев Д.П. Кинетика адсорбции / Д.П. Тимофеев // М.: изд-во АН СССР. — 1962. — 95 с.

55. Киселев А.Н. Исследование динамики адсорбции красящих веществ активными углями различной пористой структуры и гранулометрического состава / А.Н. Киселев, В.Н. Голубев // Сахарная промышленность. —     1969. — № 11. — С. 12–18.

56. А.С. № 1201305 (СССР). Способ очистки желтого сахара / А.Р. Сапронов [и др.] // Опубл. 28.09.85, Бюл №8.

57. А.С. 1978970 СССР. Способ очистки сахаросодержащего раствора /  И.Н. Сергеев, А.М. Славянский // Опубл. 15.04.91. — Бюл. № 36.

58. Загородский С. Научные исследования по сахарной промышленности Польши / С. Загородский // М.: ЦИНТИППищепром. — 1967. — 39 с.

59. Zaorska H. Wplyw niektorych cial barwnych w sokach in syropach cukrowniczych na zabarwienie cukru / H. Zaorska // «Gazeta cukrownicza». — 1966. — № 7. — P. 157–162.

60. Zaorska H. Absorption von Farbstoffen durch die Saccharose in Zukerprodukten / H. Zaorska // «Zucker».— 1968. — № 5.– S. 118–120.

61. Nitschke Zbignieb Chemizm tworzenia sie substancji barwnych I wplyw na nie dwytlenku siarki / Zbignieb Nitschke // «Gazeta cukrownicza».— 1961. — № 11. — P. 330–335.

62. Pieck R. Einige erganzende Angaben uber die Farbbildung in Zuckerlosungen Zwischen 95 und 135 oC und uber die Kinetik des Saccharose abbaues/ R. Pieck,           J. Henry // «Zeitschrift fur die Zuckerindastrie». — 1963. —  № 12. — S. 671–675.

63. Ионообменные смолы в пищевой промышленности / А.А. Герасименко, М.А. Абрамова, П.В. Головин // К.: Изд-во АН УССР. — 1962.— 320с.

64. Головин П.В. Химия и технология свеклосахарного производства /    П.В. Головин, А.А. Герасименко // К.: Наукова думка. — 1964. — 486 с.

65. Головняк Ю.Д. Сахарная промышленность Японии: Обзор /               Ю.Д. Головняк, Р.Ц. Мищук // Сахарная промышленность: реферативный сборник. — М.: ЦНИИТЭИпищепром. — 1984. — Вып.19. — С.12.

66. Предварительная очистка сахара пониженного качества /                     В.А. Голыбин, В.В. Смольянинов, В.В. Наволокин // Сахарная               промышленность. — 1987. — № 11. — С. 22–23.

67. Даишев М.И. Интенсификация и ресурсосбережение в традиционной технологии сахара / М.И. Даишев // Известия вузов. Пищевая технология. —  1990. — № 4. — С. 710.

68. Добжицкий Я. Очистка соков в сахарном производстве / Ян Добжицкий // М.: Пищевая промышленность. — 1964. – 205с.

69. Matsuda S. Sugar juice purification by ion-exchange resin / S. Matsuda, A.Oikava // Jap. Patent. — No.18526. — 1964.

70. Purification of sugar solution by means of a continuous ion- exchange process / K. Mihara, S. Yamashiki, K. Kondo // Jap. Patent. — No 18523. — 1964.

71. Miyahara S. Use of ion-exchange in sugar refining / S. Miyahara // Kogako Kojo. — 1963. — Vol.7.

72. Decolourization of sugar solution by a new ion-exchange resin /                    K. Sassaki, T. Naito, K. Tsukui // Proc. Of the research Soc. Of Japan Sugar Ref. Technologists. — 1978. — Vol.28.

73. Chong B.P. Ion-exchange procces involving emulsion ion-exchange resins/  B.P. Chong // US patent. — No.4191812. – 1982.

74. Kojima K. Purification of sugar solutions by selective ion-dyalisis  /             K. Kojima // Denputo Gijutsu Kenhya Kaiho. — 1961. — Vol.24.

75. Edashi Tadashi // Res.Soc.Jap.Sugar Refin. Technol. — 1980. — 29.

76. Meade G.P. Cane Sugar Handbook (10-th Edition). / G.P.Meade, Chan // J.C.P. — New-York — London — Sydney — Toronto. — John Wiley and      Sons. — 1974.

77. Annon Double-resin decolourization procces / Annon // Tate and Lyle Ltd. Res. Centre Ann. Report. — 1968.

78. Rifter Richard. Colour removal-membranes: Abstr. Pap. Present / Richard Rifter // SIT Meet.Monreal. Int Sugar I. — 1997–99. — № 1183. —        С. 369.

79. Rothild Ronald D. Decolorising by adsorption with a non functional resin / Ronald D. Rothild. // Int. Sugar I. — 1990–92. — № 1097. — C. 145–146.

80. Annon Anion exchange resins of brown liquor decolourization / Annon // Tate and Lyle Ltd. Res. Centre Ann. Report. — 1968.

81. Colonial Sugar Ref.Co.Ltd. Procces for purifynig solutions containing sugars. Purification of sugar solutions by ion-exchange resins// britigh patent No. 1005421. — 1964.

82. Термодеструкция сверхсшитых полистиролов и сорбционные свойства их карбонизатов / А.В. Пастухов, В.А. Даванков, Н.Н. Аликсиенко   [ и др.] // Структура и динамика молек-х систем.— 2003.— вып. 10., Ч.3. — С. 29–32.

83. Neely J.W. Carbonaceous Adsorbents for the Treatment of Ground and Surface Waters / J.W.Neely, E.G. Isacoff // Marcel Dekker Inc, N.Y. — 1982. — 228 p.

84. Комаров В.С. Адсорбенты и их свойства. / В.С. Комаров // Минск: Наука и техника. — 1977.— 245 с.

85. Адсорбенты на основе целлюлозы для переработки тростникового сахара-сырца в сахар-рафинад / Ю.И. Сидоренко, Н.В. Межевикина,                  А.Н. Савич [и др.] // М.: Сахар.— № 8.— 2009.— С. 56–59.

86. Богомол В.А. Разработка способов очистки сиропа и мелассы сахарного производства для получения лизина. / В.А. Богомол // Дис…канд. техн. наук. — К. — 1992.

87. Повышение эффекта обесцвечивания клеровок сахара-сырца /             Д.Ф. Телешман, Ю.Б. Навроцкий, А.А. Липец // Тезисы доклада респ. научн.-техн. конф. «Разработка и внедрение высокоэффективных ресурсосберегающих технологий, оборудования и новых видов пищевых продуктов в пищевой и перерабатывающей области АПК». — К.:КТИПП. — 1991. — C. 27–28.

88. Очищення клеровок жовтих цукрів/ Д.В. Бібік, А.А. Ліпєц,                    Н.А. Гусятинська // Тези доповіді 67-ї наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. — К.: УДУХТ. — 2001.

89. Бугаенко И.Ф. Действие окислителей и восстановителей на отдельные группы красящих веществ/ И.Ф. Бугаенко, И.П. Булгакова // Сахарная промышленность. — 1971. — №4. — с.25–27.

90. Демиденко Г.Т. Сульфитация дефекосатурированных густых полупродуктов. / Г.Т. Демиденко // Труды КНИИПП. Краснодар. — 1967. —  №4. — C.65–68.

91. Применение сульфита натрия для обработки клеровок желтых сахаров / А.П. Козявкин, Н.И. Одородько, Л.Д. Бобровник // Сахарная промышленность. — 1981. — № 11. — C.21–25.

92. Влияние рН на состав сахарных растворов в присутствии сульфита натрия./ А.П. Козявкин, Н.И. Одородько, Л.Д. Бобровник // Сахарная промышленность. — 1977. — №7. — C.15–17.

93. Совершенствование применения сульфита натрия для очистки клеровки желтых сахаров / В.А. Голыбин, Н.С. Остроухов, А.И. Громковский [и др.] // Сахарная промышленность. — М.: ЦНИИТЭИпищепром. —      1983. — Выпуск 8. — С. 3–5.

94. Сульфитация в свеклосахарном производстве/ Л.Д. Бобровник,            А.Р. Сапронов, В.З. Семененко [и др] // М.: ЦНИИТЭИПищепром. —      1973. — 39с.

95. Mane J.P. Влияние перекиси водорода на компоненты сока сахарного тростника. Effect of hudogen constituents / J.P. Mane, S.I. Jadhav // Int. Sugar J. — 1992. — 94. — № 1128. — с.322–324.

96. Бобровник Л.Д. Очистка диффузионного сока – Физико-химические процессы сахарного производства / Л.Д. Бобровник, Л.П. Рева // М.: Агропромиздат. — 1987. — С.34–75.

97. Нагорная  В.А. Опыт отечественных и зарубежных сахарных заводов по очистке соков, полученных из свеклы ухудшенного качества / В.А. Нагорная // М.: ЦНИИТЭИпищепром. — 1981. — 40 с.

98. Временная инструкция по ведению технологических процессов приемки, хранения и переработки сахара-сырца на свеклосахарных заводах. // К: ВНИИСП. — 1982. — 112 с.

99. Біологічний потенціал продуктивності вітчизняних гібридів цукрових буряків / В.П. Ковальчук, О.І. Костенко, Н.О. Григоренко [та інш.] // Цукор України. — 2012. – № 5. – С. 31–33.

100. Эффективность сульфитации полупродуктов сахарного производ ства/ Е.Н. Молодницкая, Р.Ц. Мищук, В.О. Штангеев // М.: Сахар. — № 11.— 2010. — С. 44–46.

101. Олянская С.П. Дополнительные реагенты для очистки диффузионного сока / С.П. Олянская, В.В. Цырульникова // Сахар. — 2012.— № 7. — С. 40–47.

102. Сапронов А.Р. Красящие вещества и их влияние на качество сахара./ А.Р. Сапронов, Р.А. Колчева // М.: Пищевая промышленность. — 1975. — 348 с.

103. Руденко В.Н. Действие окислителей на красящие вещества клеровки сахара-сырца / В.Н. Руденко // Сахар. — 2001. — № 2. — С.17–19.

104 Спосіб очищення густих цукровмісних розчинів / Н.І. Штангеєва,     Л.С. Клименко, В.А. Лагода [та інш.] // Деклараційний патент на винахід 45831 А.

105. Ничик О.В.  Удосконалення технології інвертних сиропів гідролізом цукрози клеровок жовтого цукру: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.18.05 «Технологія цукру та цукристих речовин» / О.В. Ничик // К.: НУХТ. — 2005. — 20 с.

106. Утворення барвникових речовин у цукровому виробництві і розробка методів інгібування цього процесу. / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко,                    І.О. Совершенна // Підготовка ефективності бурякоцукрового виробництва та проблеми екології і відходів: міжнародний семінар. 1418 листоп., 1994 р.: тези допов. — 1996. — С. 60–66.

107. Технология получения особо чистого стерилизованного сахара из сахара-песка/ Ю.Н. Горчинский, О.А. Потапов, Ф.П. Никоненко // Сахар. — №5. — 2001. — С.23–25.

108. Jun D. Flotation-clarification in sugar refining / D. Jun // Part II Int. Sugar I. — 1990–92. — № 1097 — Р. 97–102.

109. Ultrasonic flotational separation of syrop with polyacrylamide / Zeng Si-Xian, Qiu Tai – Qiu, Xie Xiong – Fei, Hu Song – Qing // Int. Sugar J. —     1998. — 100. — № 1193. — С.221–222.

110. Словарь по поверхностно-активным веществам. Термины и определения // М.: изд. Национального комитета по ПАВ. — 1974.

111. Садыков А.С. Физико-химические основы применения поверхностно-активных веществ/ А.С. Садыков // Ташкент: ФАН. — 1977. — 315 с.

112. Per Ekwall. Ingyar Danielson MTP International Revew of Science. Surface Chemistry and Colloide. Series one. — vol.7. — London, Butterworth University Press. — 1972. — Р. 97.

113. Nonionic Surfactants. — N.-Y. — Mareel Dekker. —1967.

114. Маркина З.Н. В сб. «Успехи коллоидной химии» / З.Н. Маркина // М.: «Наука». — 1973. — С.239.

115. Ассоциация и мицелообразование поверхностно-активных веществ в неполярных жидкостях/ Г.И. Фукс, С.Ш. Абрамович, В.П. Тихонов // сб тр. Физ-Хим основы применения поверхностно-активных веществ, Т.: Фан. — 1977.

116. Маркина З.Н. Солюбилизация олеофильных алифатических спиртов в водных дисперсиях мицеллообразующих ПАВ / З.Н.  Маркина // сб. тр. Физ-Хим основы применения поверхностно-активных веществ, Т.: Фан. — 1977.

117. Solubilysation by SurfactensAgents/ P.H. Elworth, A.T. Florence,           C.B. McForly // London, Chapmann Ltd. — 1968.

118. К вопросу об очистке клеровки тростникового сахара – сырца /         В.А. Лосева, Н.Г. Кульнева, С.С. Сулейманова // Материал 34. Отчет на научной конференции Воронежской государственной технологической академии. — Воронеж, 8–13 декабря. — 1994.

119. Вейцер Ю.И. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки воды/ Ю.И. Вейцер, Д.М. Минц // М.: Стройиздат. — 1975. — 191 с.

120. Бугаенко И.Ф. Высокомолекулярные флокулянты в сахарной промышленности/ И.Ф. Бугаенко, Г.И. Михатова // М.: ЦИНТИПищепром — 1964. — 24 с.

121. Запольський А.К. Очистка воді коагулированием: монография /       А.К. Запольський // Каменец-Подольский: ЧП «Медоборы–2006». — 2011. —   296 с.

122. Полигексаметиленгуанидин – новый катионный флокулянт и полимерный антисептик. Коагулянты и флокулянты в очистке природных и сточных вод: Тезисы докладов / П.А. Гембицкий, Л.Ф. Бокша, Л.Ф. Шнейдер //   К. — 1988. — С. 112.

123. Очистка воды полигексаметиленгуанидином. Коагулянты и флокулянты в очистке природных и сточных вод: Тезисы докладов /                О.Ю. Кузнецов, Г.П. Варюшина, Н.И. Данилина [и др.] // К. — 1988. —                С. 131–132.

124. Гембицкий П.А. Полимерный биоцидный препарат полигексаметиленгуанидин. / П.А. Гембицкий, И.И. Воинцева // Запорожье: Полиграф. — 1998. — 44 с.

125. Хомутецкая Н.И. Разработка состава и способа применения нетоксического осветлителя для поляриметрического  определения массовой доли сахарозы в продуктах сахарного производства: дис. канд. техн. Наук / Наталья Игоревна Хомутецкая // Киев. — 1994. — 175 с.

126. Мількевич В.М. Випробування технології короткотривалого та тривалого зберігання коренеплодів цукрових буряків із застосуванням біоцидного препарату/ В.М. Мількевич, Л.І. Чернявська // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи створення і впровадженння нових ресурсо- та енергоощадних технологій, обладнання в галузях харчової і переробної промисловості” 19–21 жовтня 1999 р. — К.: УДУХТ. — 2000. — Ч.1. — 106 с.

127. Герасименко О.А. Методи аналізу і контролю у виробництві цукру / О.А.Герасименко, Т.П. Хвалковський // К.: Вища школа. — 1992. — 388 с.

128. Инструкция по ведению технологического процесса свеклосахарного производства // М.: ЦНИИТЭИПищепром. — 1985. — 372 с.

129. О влиянии флокулянтов на качество соков ІІ сатурации /                      И.Г. Бажал, И.А. Олейник, Е.Н. Широких [и др.] // Сахарная промышленность. — 1980. — № 7. — С. 16–18.

130. Подбор флокулянтов для ускорения осаждения частиц сока І сатурации/ И.А. Олейник, И.Г. Бажал, Р.М. Полищук // Сахарная промышленность. — 1982. — № 9. — С. 25–27.

131. Результаты испытаний флокулянтов К-4 и КО-3 для интенсификации процесса отстаивания сока І сатурации/ И.А. Олейник,  Р.М. Полищук, В.В. Манк [и др.] // Сахарная промышленность. — 1985. —  № 11. — С. 23–26.

132. Удосконалення способу проведення попередньої дефекації із застосуванням флокулянтів/ О.В. Матиящук, Л.М. Хомічак, А.К. Запольський // Цукор України. — 2005. — № 4. — с. 25–27.

133. Нахманович М.И. Методы осветления сахарных растворов в условиях анализа/ М.И. Нахманович, С.Л. Берман// К.: изд. УкрНИИСП. — 1929. — 184 с.

134. Загорулько А.Я. Методы осветления нормального и диффузионного сока, а также сока жома в целях использования их для автоматического определения сахаристости свеклы, диффузионного сока и жома / А.Я. Загорулько // К.:Труды ВНИИСП. — 1976. — Т.20. — С. 128–146.

135. Хаджикинов Д. Обесцвечивание промежуточных продуктов сахарного производства при помощи Н2О2 / Д. Хаджикинов, Н. Ламбрев // Хранительнопромнаука, реф.в РЖХ. — №23Р. — 1986. — Т.2.— №3. —                С. 56–59.

136. Lew R. Replecement of lead by aluminium hydroxide for clarification of beet and samples / R. Lew // International Sugar Journal. — 1986. — V.88. — №1048. — P. 68–70.

137. Pat. №4478645 USA. The Coca-cola Co. Process for the purification of sugar syrups / G.V.Gudnason // Filed №470118 23.10.84.

138. Legendre B.L. Comparison of clarification reagents for polarization analysis of Sugar cane juice / B.L. Legendre, M.A. Clarke // Journal American Society of Sugar Cane Technologists. — 1990. — №10. — P. 122–135.

139. Липец А.А. Приминение солей алюминиядля определения содержания сахара в свекле методом поляризации / А.А. Липец,  И.А. Олейник // Сахарная промышленность. — 1972. — №7. — С. 43–45.

140. Липец А.А. О качестве диффузионного сока, получаемого при экстракции сахара с применением сернокислого глинозема / А.А. Липец,          И.А. Олейник// Сахарная промышленность. — 1973. — №5. — С. 40–43.

141. Липец А.А. Применение  глинозема для экстракции сахара из свеклы / А.А. Липец, И.А. Олейник // Реф.инф. о законч. науч. исслед. работах в ВУЗах УССР. — 1974. — Вып 9. — С. 18.

142. Загорулько А.Я. Определение содержания сахара в жоме на автоматической линии Ш1-ПАЖ экспресс-методом / А.Я. Загорулько,              А.А. Ляшенко // К.: ВНИИСП. — Сб. науч. Трудов ВНИИСП. — Снижение расхода сырья на производство сахара. — 1982. — С. 56–62.

143. Методи контролю харчових виробництв. Лабораторний практикум / Н.І. Штангеєва, Л.І. Чернявська, Л.П. Рева [та ін.] // К.: УДУХТ. — 2000. — 240 с.

144. Технологія цукристих речовин. Лабораторний практикум /               М.П. Купчик, Л.П. Рева, Н.І. Штангеєва [та ін. // К.: НУХТ. — 2007. — 393 с.

145. Потери сахарозы в результате превращения ее в красящие    вещества – коллоиды / Л.П. Рева, Э.А. Гривцева, Н.А. архипович [и др.] // Сахарная промышленость. — 1980. — № 3. — С. 40–41.

146. Технология сахара / пер. с нем., под ред. П.М. Силина // М.: Пищепромиздат. — 1958. — 470 с.

147. Силин П.М. Технология сахара / Павел Михайлович Силин // М.: Пищевая промышленность. — 1967. — 617 с.

148. Влияние ритмичности работы завода на использование диоксида  углерода и расход известняка при переработке сахара-сырца / Р.Ц. Мищук,       Л.Г. Белостоцкий, Л.Д. Шевцов // Сахарная промышленность. — 1984. —            № 12. — С. 27–28.

149. О прцессе накипе- образования при переработке сахра-сырца. /        В.О. Штангеев, Р.Ц. Мищук, Л.С. Грабова // Сахарная промышленность  1992. — №2. — С.12.

150. Состав накипи на поверхности нагрева вакуум-аппаратов /                В.О. Штангеев, Р.Ц. Мищук, Л.С. Грабова [и др.] // Сахарная свекла: производство и переработка. —1990. — №6. — С.56.

151. Николаев В.Г. Теоретические основы и сферы практического применения энтеросорбции / В.Г. Николаев, В.В. Стрелко // Тез. доклада ”Сорбц. методы детоксикации и иммунокоррекции в медицине”. —   Харьков. — 1982. — С.112–114.

152. Новый адсорбирующий препарат— уголь активированный «КМ» / В.С. Даниленко, В.М. Носенко, О.М. Забарський // Новые лекарственные препараты. Экспресс-информация. — 2002. — № 2.

153. Физико-химические свойства и детоксицирующая активность углеродных энтеросорбентов/ Н.Т. Картель, З.Д. Лукьянчук, В.И. Давыдов // Фарм. журнал. —1990. — 4. — С.52–56.

154. Тарковская И.А. Окисленный уголь. / И.А. Тарковская И.А. // Киев: Наукова думка. — 1981. — 200 с.

155. Спосіб очищення сиропу бурякоцукрового виробництва.: Патент на корисну модель № 55119 Бюл. № 23 від 10.12.2010 / В.О. Штангеєв,                  Н.А. Гусятинська, А.А. Ліпєц, Л.А. Купчик, Л.С. Клименко, О.М. Молодницька // К.: НУХТ. — 2010.

156. Очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з застосуванням нетоксичних реагентів / В.О.Штангеєв, О.М. Молодницька,       Н.А. Гусятинська [и др.] // К.: Цукор України. — № 3. —  2011. — С. 30–33.

157. Спосіб очищення сиропу бурякоцукрового виробництва.: патент на корисну модель № 65439 Бюл. № 23 від 12.12.2011 р./ В.О. Штангеев,              О.М. Молодницька, Н.А. Гусятинська, Н.І. Штангеєва, Л.С. Клименко,              А.Н. Савич// К.: НУХТ. — 2011.

158. Штангеєва Н.І. Очищення сиропу бурякоцукрового виробництва з застосуванням катіонного поліелектроліту та целюлози / Н.І. Штангеєва, А.Н. Савич, О.М. Молодницька [и др.] // К.: Цукор України. — № 8. — 2011. —           С. 21–24.

159 Молодницька О.М. Удосконалення очищення густих напівпродуктів цукрового виробництва з застосуванням вітчизняної целюлози /                        О.М. Молодницька, Л.С. Клименко, Н.І. Штангеєва // Наукові праці       НУХТ. — 2013. — № 48. — С. 119–126.

160. Исследование сорбционных свойств целюлози / Т.И. Романовская, И.Я. Романовский, О.М. Левчук // Научные работы НУПТ. — 2007. —  № 20. —          С. 60–61.

161. Адсорбенты на основе целлюлозы для переработки тростникового сахара-сырца в сахар-рафинад / Ю.И. Сидоренко, Н.В. Межевикина,                  А.Н. Савич [и др.] // М.: Сахар. — № 8. — 2009. — С. 56–59.

162. Чорна Т.М. Удосконалення технології вилучення сахарози з бурякової стружки із застосуванням полімерного біоцидного препарату дис. канд. техн. наук / Татьяна Миколаївна Чорна // Київ. — 2007. — 166 с.

163. Состояние алюминия в водных растворах основных хлоридов и сульфатов алюминия / Н.Г. Герасименко, И.М. Соломенцева, Л.М. Сурова // Химия и технология воды. — 1991. — т. 13, №8. — С. 755–758.

164. Комплексний реагент для очищення цукровмісних продуктів.: Патент на корисну модель № 55205 Бюл. № 23 від 10.12.2010 / Н.А. Гусятинська,        А.А. Ліпєц, В.О. Штангеєв, Т.М. Чорна, І.О. Касян,       О.М. Молодницька // К.: НУХТ. — 2010.

165. Использование комплексного реагента при поляриметрическом анализе продуктов сахарного производства / Н.А. Гусятинская, Т.Н. Чорна, И.Н. Касян, В.О. Штангеев, Е.Н. Молодницкая // М.: Сахар, № 10. — 2011. — С. 50–53.

166. Розроблення методик поляриметричного аналізу із застосуванням комплексного реагенту / Н.А. Гусятинська, А.А. Ліпєц, І.М. Касян,                    В.О. Штангеєв, О.М. Молодницька // К.: Цукор України. — № 2. — 2011. — С. 45–48.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html