ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

На правах рукопису

Падалка Вячеслав Вікторович

УДК 631.316.022.2

Обґрунтування параметрів активної культиваторної лапи для поверхневого обробітку ґрунту

Спеціальність 05.05.11 – Машини і засоби механізації

сільськогосподарського виробництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Бабицький Леонід Федорович,

доктор технічних наук, професор

Мелітополь – 2009

2

ЗМІСТ

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1.АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ	11

1.1.Особливості суцільного поверхневого обробітку ґрунту	11

1.2.Аналіз конструкцій робочих органів для суцільного обробітку.. 14

1.2.1.Активні робочі органи з приводом від енергетичного засобу 15

1.2.2.Активні робочі органи, що рухаються від взаємодії

їх з ґрунтом	19

1.3. Аналіз теоретичних досліджень по обґрунтуванню параметрів

активних ґрунтообробних робочих органів	28

1.4.Мета та завдання дослідження	33

РОЗДІЛ 2.ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

АКТИВНИХ КУЛЬТИВАТОРНИХ ЛАП ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ

ГРУНТУ	36

2.1.Обгунтування реологічної моделі ґрунтового середовища	36

2.2.Обгрунтування факторів технологічного процесу поверхневого

обробітку ґрунту	40

2.3. Обґрунтування конструктивної схеми запропонованого ґрунтоо-

бробного робочого органу	43

2.4.Моделювання процесу взаємодії рухомої різальної лапи з ґрун-

том	45

2.5.Розрахунок коефіцієнтів моделі та теоретичні дослідження робо-

чого органу	66

2.5.1. Теоретичне дослідження руху активної культиваторної лапи . 70

2.5.2.Аналіз результатів кінематичних досліджень руху активної ла-

пи	74

2.5.3.Аналіз теоретичного дослідження тягового опору ґрунтооброб-

ного робочого органу	76

2.6. Висновки за розділом 2	80

3

РОЗДІЛ 3.ПРОГРАМА ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ	81

3.1.Програма досліджень	81

3.2.Методика лабораторного дослідження по визначенню оптималь-

них параметрів експериментального ґрунтообробного робочого ор-

гану	83

3.3.Опис конструкції  лабораторно-польової установки	88

3.4.Вимірювальний комплекс	95

3.4.1.Конструкція вимірювального комплексу	94

3.4.2.Тарування вимірювального комплексу	100

3.5.Методика проведення вимірювань	102

3.6.Планування експериментів	104

3.7.Висновки за розділом 3	111

РОЗДІЛ 4. РЕЗУЛЬТАТИ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОБОЧОГО ОРГАНУ З МОЖЛИВІСТЮ ОБМЕЖЕНОГО ПОВЕРТАННЯ

КУЛЬТИВАТОРНОЇ ЛАПИ В ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ	113

4.1.Результати лабораторних досліджень	113

4.2.Результати лабораторно-польових досліджень	115

4.3. Аналіз якісних показників роботи активної та жорстко фіксованої

культиваторних лап	124

4.4.Перевірка адекватності експериментальної моделі процесу повер-

хневого обробітку ґрунту дослідним робочим органом	125

4.5. Виробнича перевірка та впровадження результатів досліджень за-

пропонованого робочого органу	126

4.6.Висновки за розділом 4	128

РОЗДІЛ 5.ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ В СКЛАДІ ГРУНТООБРОБНОГО

АГРЕГАТУ	129

5.1.Результати виробничих досліджень	129

4

5.2.Визначення економічної ефективності використання комбінова-

ного ґрунтообробного агрегату	133

5.3.Висновки за розділом 5	137

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	138

ДОДАТКИ	140

Додаток А. Програма визначення коефіцієнтів математичної моделі

взаємодії активної культиваторної лапи з ґрунтовим середовищем 141

Додаток Б. Результати пошуку оптимальних параметрів робочого ор-

гану на основі теоретичних досліджень	176

Додаток В. Результати тарування вимірювального комплексу лабо-

раторно-польової установки	183

Додаток Г.Розрахунки результатів лабораторних та лабораторно-

польових досліджень	186

Додаток Д. Протоколи впроваджень робочого органу	202

Додаток Е. Патенти, отримані з використанням матеріалів дисерта-

ційної роботи	210

Список використаних джерел	220

5

ВСТУП

- умовах ринкових відносин головним завданням є впровадження енерго- і вологозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур. Підготовка ґрунту до посіву є важливим технологічним процесом,

оскільки вона спрямована на створення оптимальних умов для вегетації рослин, знешкодження бур'янів. Однак стандартні культиваторні робочі органи, якими виконуються ці операції, обволікаються коренями і рослинними рештками та ґрунтом, що підтверджено як практикою так і науковими дослідженнями. Об-волікання лап призводить до зменшення кількості знищених бур'янів та погір-шення стабільності руху лапи у вертикальній площині, що в свою чергу негати-вно впливає на глибину обробітку і його енергетичні показники.

Особливі вимоги до робочих органів для суцільного обробітку ґрунту виникають під час їх застосування в конструкціях машин, які використовують-ся в технологіях мінімального обробітку ґрунту для вирощування як зернових, так і просапних культур. В цих технологіях передпосівна підготовка виконуєть-ся безпосередньо на глибину посіву без попереднього основного обробітку. Встановлюються більш жорсткі вимоги до стабільності глибини обробітку ґру-нту.

Ці та інші вимоги краще враховані в конструкціях культиваторних лап

- жорстко закріпленим до рами машини стояками, що гарантує відповідність глибини обробітку. Для зменшення обволікання лап рослинами достатньо нада-

ти їм можливість незначного вільного обмеженого повертання в горизонтальній площині. Ця можливість дозволяє накопиченим рослинам сковзати з робочого органу в момент відхилення рухомої частини лапи від напрямку прямолінійно-го руху. Під дією сил опору ґрунту, враховуючи симетричність конструкцій ку-льтиваторних лап, відбувається відновлення їх положення в напрямку руху аг-регату.

З огляду на викладене, постає актуальною задача розробки конструк-ції ґрунтообробної машини для суцільного обробітку ґрунту в технологіях мі-німізованого землеробства. Виходячи з цього, в Полтавській державній аграр-

6

ній академії виконані роботи по розробці та обґрунтуванню технологічних па-раметрів комбінованого ґрунтообробного агрегату екологічного землеробства КА-4.2 “Агроекологія–01.” Однією зі складових частиною цієї роботи є обґрун-тування параметрів робочого органу для поверхневого суцільного обробітку ґрунту з можливістю обмеженого повертання активної культиваторної стрілча-стої лапи в горизонтальній площині, що і є суттю даної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисе-ртаційна робота виконувалась у відповідності до комплексної програми дослі-джень факультету механізації сільського господарства Полтавської державної аграрної академії, а також згідно договору про науково-технічне співробітницт-во, укладеного між ВАТ "Галещина машзавод" та Полтавською державною аг-рарною академією. Тема дисертаційної роботи спрямована на вирішення нау-ково-технічної проблеми із розробки і впровадження машин для обробітку ґру-нту у рамках цільової комплексної програми "Національна програма розробки і виробництва технологічних комплексів машин і обладнання сільського госпо-дарства, харчової та переробної промисловості", затвердженої Кабінетом Міні-стрів України 7 березня 1996 року.

Мета і завдання досліджень. Зниження енерговитрат та підвищення технологічних показників роботи культиваторів шляхом розробки конструкції та обґрунтування оптимальних параметрів культиваторних лап з можливістю обмеженого повертання їх у горизонтальній площині.

Відповідно до мети дослідження поставлені такі завдання:

- Обґрунтувати конструкцію ґрунтообробного робочого органу, який скла-

дається з нерухомого пустотілого стояка та активної культиваторної лапи, з можливістю обмеженого повертання в горизонтальній площині;

- Розробити математичну модель процесу взаємодії з ґрунтом активної ку-

льтиваторної лапи з можливістю її обмеженого повертання в горизонтальній площині із зміщеною віссю обертання;

- Розробити програму та методику експериментальних досліджень. Прове-

сти лабораторні та лабораторно-польові дослідження та формалізувати їх ре-

7

зультати.  Перевірити  адекватність  моделі  взаємодії  активної  культиваторної

лапи з ґрунтом;

- Провести порівняльні експериментальні дослідження між робочим орга-

ном з жорстко закріпленою культиваторною лапою та робочим органом зі змі-щеною віссю обертання і можливістю обмеженого її повертання в горизонталь-ній площині. Визначити якісні та енергетичні показники роботи запропонова-ного ґрунтообробного робочого органу;

- Провести виробничі дослідження. Визначити економічну ефективність використання активних культиваторних лап.

Об'єкт дослідження – технологічний процес суцільного поверхнево-го обробітку ґрунту активною культиваторною лапою, яка має можливість об-меженого повертання в горизонтальній площині.

Предмет досліджень – конструктивні і технологічні параметри акти-вної культиваторної лапи з можливість обмеженого повертання в горизонталь-ній площині при її взаємодії із ґрунтовим середовищем.

Методи дослідження: теоретичні дослідження проведені із викорис-танням методів системного аналізу, основних положень математики, теорії ме-ханізмів і машин, теоретичної механіки. Експериментальні дослідження прове-дені з застосуванням самостійно розробленої методики отримання та запису значень показників енергетичних та динамічних характеристик роботи культи-ваторної лапи в реальних умовах поля з використанням спеціально сконструйо-ваного та загально відомого обладнання. Аналіз отриманих результатів прове-дений з використанням методів статистичної обробки результатів досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- обґрунтовано та запропоновано кінематичну схему ґрунтообробного робо-

чого органу, який за рахунок вільного обмеженого повертання активної куль-тиваторної лапи в горизонтальній площині має кращі енергетичні та якісні по-казники при виконанні технологічного процесу у порівнянні з жорстко фіксо-ваним;

− розроблено модель взаємодії ґрунтообробного робочого органу з ґрунто-

8

вим середовищем, з урахуванням можливості вільного повертання культивато-рної лапи в горизонтальній площині, що дозволило теоретично визначити раці-ональний діапазон кута повертання та відстані від носка лапи до осі її повер-тання;

- обґрунтовано вплив конструктивних параметрів активної культиваторної лапи на енергетичні та якісні показники виконання технологічного процесу, що дозволило виділити з них головні та визначити їх оптимальні значення.

- розроблено засіб запису наукової інформації в польових умовах, що дозво-лило отримати значення енергетичних показників та фіксувати їх на комп’ютері в польових умовах.

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблено методику інженер-ного проектування активних робочих органів з можливістю обмеженого повер-тання стрілчатої культиваторної лапи в горизонтальній площині. Визначено оп-тимальні параметри такого робочого органу для суцільного обробітку ґрунту. Створена конструкція робочого органу для суцільного обробітку ґрунту з мож-ливістю обмеженого повертання лапи в горизонтальній площині. Технічна но-визна підтверджена деклараційним патентом України на винахід (№63234). З використанням запропонованих робочих органів, створена конструкція комбі-нованого ґрунтообробного агрегату біологічного землеробства. Технічна нови-зна підтверджена деклараційним патентом України на винахід (№60879). Ре-зультати досліджень прийняті до впровадження під час удосконалення існую-чої та розробки нових культиваторних машин конструкторським відділом ВАТ "Галещина машзавод" (акт від 10 липня 2008р.).

Особистий внесок здобувача. Проведено аналіз існуючих конструк-цій робочих ґрунтообробних органів для суцільного обробітку ґрунту за енер-гетичними і якісними показниками роботи та сформульована сукупність пози-тивних ознак, яку повинен мати робочий орган для покращення виконання тех-нологічного процесу суцільного обробітку ґрунту; запропоновано новий грун-тообробний робочий орган з можливістю обмеженого повертання культиватор-

9

ної лапи в горизонтальній площині; розроблено математичну модель взаємодії рухомої культиваторної лапи з ґрунтом, яка має зміщену вісь повертання; роз-роблено програму і методику лабораторно-польових досліджень робочого ор-гану з активною культиваторною лапою; виготовлено вимірювальний ком-плекс; проведено порівняльні дослідження між жорстко закріпленої та актив-ною культиваторною лапою з можливістю обмеженого повертання в горизон-тальній площині та визначено якісні і енергетичні показники її роботи.

  - технічних рішеннях, захищених деклараційними патентами України на винахід, частка кожного співавтора однакова. В інших опублікованих науко-вих працях у співавторстві по темі дисертаційної роботи частка здобувача складає близько 70% [Деклараційний патент 60879 Україна МКИ А01В49/02 Комбінований ґрунтообробний агрегат; Ярошенко П.П. Падалка В.В. Антонець

- та ін.- №2003032580; Заявл. 25.03.2003;опубл. 15.10.2003, Бюл. №10. -8 с. Деклараційний патент. 63234 Україна МКИ А01В35/20 Робочий орган ґрунтоо-бробного знаряддя; Падалка В.В.Ярошенко П.П. - №2003032096; Заявл. 11.03.2003; опубл. 15.01.2004, Бюл. №1. -4 с.].

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися і обговорювались на міжнародних науково-технічних конференціях: Microprocessor system in agriculture, 3-ій міжнародній конферен-ції. Plocs (Poland, 1999); VI міжнародній науково-практичній конференції "Су-часні проблеми землеробської механіки", присвяченій 105-й річниці від дня на-родження Василенка П.М. (Київ, 2005); Міжнародній науково-технічній конфе-ренції "Вібраційні технології в машинобудуванні" в Полтавському Національ-ному технічному університеті (Полтава, 2005); V-міжнародній науково-

практичній конференції "Технічний сервіс в АПК" Харківський Національний технічний університет ім. П.Василенка (Харків, 2006); на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу Полтавської аграрної акаде-мії (Полтава, 2000-2008).; Міжнародній науково-практичній конференції "Тех-нічний прогрес в АПК" Харківський Національний технічний університет сіль-ського господарства ім. П. Василенка (Харків, 2007); на технічній раді ВАТ

10

"Галещина машзавод" (Галещина, 2008); Міжнародній науково-технічній кон-ференції до 110-річчя Національного аграрного університету "Проблеми ство-рення машин сільського та лісового комплексів" (Київ, 2008); "Технічний про-грес в АПК" Харківський Національний технічний університет сільського гос-подарства ім. П. Василенка (Харків, 2008); Міжкафедральній конференції Тав-рійського агротехнологічного університету (Мелітополь, 2009).

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано у 8 дру-кованих працях, з яких 6 статей (в тому числі 2 одноосібно) у наукових фахо-вих виданнях, затверджених "Переліком …" ВАК України та 2- деклараційних патентах України на винахід у співавторстві.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, загальних висновків, 6 додатків та списку використаних джерел зі 143 найменувань. Основна частина викладена на 139 сторінках тексту, містить 47 рисунків, 20 таблиць. Загальний обсяг роботи становить 234 сторінки.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації наведене узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що виявляється в теоретичному обґрунтуванні процесу суцільного обробітку ґрунту активною культиваторною лапою з можливість її обмеженого повертан-ня в горизонтальній площині. Це дозволило підвищити продуктивність вико-нання технологічного процесу поверхневої суцільної культивації, за рахунок: покращення очищення робочого органу від накопичених ґрунту та рослин, зме-ншення тягового опору знаряддя.

- Проведений аналіз досліджень конструкцій симетричних ґрунтооброб-

них робочих органів та їх взаємодії з ґрунтом під час виконання технологічного процесу суцільного обробітку ґрунту показав, що найбільш прийнятним для подальшого дослідження є симетрична культиваторна лапа з можливістю її об-меженого повертання в горизонтальній площині.

- Розроблено математичну модель процесу взаємодії з ґрунтовим середо-

вищем рухомої в горизонтальній площині різальної лапи, яка має зміщену вісь обмеженого повертання. Для чорнозему типового опідзоленого визначені кое-фіцієнти математичної моделі: питомий тиск ґрунту = 0,2МПа та коефіцієнт тертя ґрунту по сталі f = 0,68. Теоретичними дослідженнями моделі доведено, максимальний кут можливих коливань різальної лапи в горизонтальній площи-ні слід обмежувати ±300, оскільки подальше його збільшення негативно впли-ває на рух різальної лапи в ґрунті; відстань від носка лапи до осі її повертання слід вибрати наближеною до 0,1м. Це дозволить знизити середній тяговий опір на 15%. При збільшенні довжини леза питомий тяговий опір збільшується на 1,6кН/м, а період коливань – 0,45с/м.

- Розроблено програму і методику проведення експериментів, яка вклю-

чає комплекс лабораторних та лабораторно-польових досліджень впливу конс-труктивних параметрів запропонованого ґрунтообробного робочого органу на якісні та енергетичні показники його роботи. Сконструйовано та виготовлено експериментальний робочий орган. Складено план двохфакторного експериме-нту для дослідження впливу зміщення осі повертання різальної лапи та величи-

139

ни кута її обмеженого повертання на тяговий опір та ступень очищення робочо-го органу від ґрунту та рослин.

- Лабораторними дослідженнями доведено адекватність теоретичної мо-

делі взаємодії рухомого ґрунтообробного робочого органу з середовищем за допомогою порівняння теоретичних з експериментальних значень тягового опору та крутного моменту. Визначено, що в умовах лабораторної установки в порівнянні з жорстко фіксованою, активна культиваторна лапа має зменшення тягового опору на 10%.

- Аналіз результатів лабораторно-польових досліджень показав, що для активної культиваторної лапи, значний вплив на енергетичний показник її ро-

боти має значення відстані від носка лапи до осі її повертання. Величина коефі-цієнтів кореляції склала -0.78. Кут можливого обмеженого повертання лапи в горизонтальній площині має значний вплив на очищення робочого органу від ґрунту та рослин. Величина коефіцієнтів кореляції склала 0.93. З отриманих ре-гресійних рівнянь для робочого органу з кутом роствору 600 та довжиною леза 0,25м оптимальні: відстань від носка лапи до осі її повертання є 106мм; кут по-вертання ±22.50.

- Порівняльні дослідження підтвердили доцільність використання актив-

них культиваторних лап з можливістю їх обмеженого повертання в горизонта-льній площині. В умовах польового експерименту, при куті повертання різаль-ної лапи 230 зафіксоване зменшення сили тяги на 15%, а очищення робочого органу від ґрунту та рослин покращилося на 90%.

- Виробничі  дослідження  підтвердили  високу  експлуатаційну  ефектив-

ність застосування жорстко фіксованого стояка робочого ґрунтообробного ор-гану з активною культиваторною лапою. Економічний ефект від застосування комбінованого ґрунтообробного агрегату в складі з запропонованими робочими органами в порівнянні з жорстко фіксованими культиваторними лапами на площі 130га, склав 3128,60грн, що становить у середньому 24.60грн./га оброб-леного поля за рахунок збільшення продуктивності праці. Термін окупності конструкції складає 0,67 року.

22

22