## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

пішеніна Надія Володимирівна

УДК 536.24:620.92

Удосконалення методу визначення інтенсивності теплообміну в енергоефективних системах переробки органічних відходів

05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

доктор технічних наук, професор

Ткаченко Станіслав Йосипович

Вінниця-2013

Зміст

| Перелік умовних Скорочень та позначень................................. | 5 |
| --- | --- |
| Вступ................................................................................................................. | 7 |
| розділ 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД з питань досліджень інтенсивності теплообміну в енергоефективних системах переробки органічних відходів.............................................................. | 13 |
| 1.1 Система переробки органічних відходів.................................................... | 13 |
| 1.2 Синтез енергоефективних систем............................................................... | 19 |
| 1.2.1 Функція якості системи....................................................................... | 19 |
| 1.2.2 Проблема визначення теплофізичних властивостей складних сумішей................................................................................................ | 22 |
| 1.3 Методи визначення інтенсивності теплообміну в елементах системи, експериментально-розрахунковий метод................................................... | 30 |
| 1.3.1 Традиційні підходи: теоретичні, експериментальні........................ | 30 |
| 1.3.2 Нетрадиційні підходи, експериментально-розрахунковий метод... | 39 |
| 1.4 Висновки до розділу 1.................................................................................. | 42 |
| розділ 2 методичні основи синтезу систем виробництва енергоносіїв із органічних відходів............................ | 44 |
| 2.1 Математичне моделювання, функція якості системи............................... | 44 |
| 2.2 Формування початкових даних для оцінювання техногенного навантаження життєвого циклу системи.................................................... | 47 |
| 2.3 Математичний опис процесів в елементах системи. Теплообмінні процеси.......................................................................................................... | 52 |
| 2.4 Формування концепції експериментально-розрахункового методу дослідження теплообміну в неньютонівських реонестабільних сумішах................................................................................................................ | 61 |
| 2.5 Висновки до розділу 2.................................................................................. | 65 |
| розділ 3 удосконалення експериментально-розрахункового методу, дослідження...................... | 67 |
| 3.1 Експериментальна установка для дослідження теплообміну в умовах вільної конвекції........................................................................................... | 67 |
| 3.1.1 Удосконалена базова експериментальна установка. Методика проведення дослідів.............................................................................. | 67 |
| 3.1.2 Методика обробки експериментальних даних.................................. | 70 |
| 3.1.3 Дослідження закономірностей теплообміну в елементах експериментального стенду................................................................. | 74 |
| 3.1.4 Уточнення критеріальних рівнянь, що описують закономірності теплообміну в елементах експериментального стенду.................... | 81 |
| 3.1.5 Оцінювальне дослідження теплофізичних властивостей натурної суміші на базовій експериментальній установці............................... | 85 |
| 3.1.6 Оцінювання очікуваних похибок і невизначеностей....................... | 87 |
| 3.2 Експериментальна установка для дослідження теплообміну в умовах вимушеної конвекції..................................................................................... | 89 |
| 3.2.1 Установка. Методика проведення дослідів....................................... | 89 |
| 3.2.2 Уточнення критеріальних рівнянь для опису закономірності теплообміну в елементах експериментального стенду................... | 90 |
| 3.2.3 Методика обробки експерименту....................................................... | 94 |
| 3.2.4 Оцінювання очікуваних похибок вимірювання та невизначеностей... | 95 |
| 3.3 Дослідження інтенсивності теплообміну в неньютонівських сумішах... | 96 |
| 3.3.1 Реонестабільні тиксотропні суміші.................................................... | 96 |
| 3.3.2 Комплекс фізичних властивостей, еквівалент комплексу фізичних властивостей. Метод врахування впливу напряму теплообміну на інтенсивність тепловіддачі. Метод переходу із базових в натурні умови теплообміну.............................................. | 103 |
| 3.3.3 Застосування експериментально-розрахункового методу для визначення інтенсивності теплообміну в реонестабільних тиксотропних рідинах в натурних умовах...................................... | 112 |
| 3.3.4 Межі і особливості застосування вдосконаленого експериментально-розрахункового методу................................... | 115 |
| 3.4 Висновки до розділу 3.................................................................................. | 124 |
| розділ 4 дослідження теплотехнологічних підсистем і елементів Систем переробки органічних Відходів, практична реалізація результатів досліджень.................................................................................. | 127 |
| 4.1 Реалізація експериментально-розрахункового методу в проектних та перевірних розрахунках теплообмінного обладнання системи............... | 127 |
| 4.2 Дослідження теплотехнологічних підсистем та елементів ...................... | 131 |
| 4.2.1 Теплообмінник, теплоізоляція, джерела теплової енергії для термостабілізації біореактора біогазової установки......................... | 132 |
| 4.2.2 Теплообмінник, теплоізоляція, джерела теплової енергії для теплотехнологічної системи вироблення біопалива ........................ | 145 |
| 4.2.3 Утилізація теплоти в системі біогазової установки, техногенне навантаження ....................................................................................... | 149 |
| 4.2.4 Диверсифікація енергоносіїв в енерготехнологічній системі спиртового заводу з виробленням біогазу.......................................... | 157 |
| 4.3 Висновки до розділу 4.................................................................................. | 160 |
| Висновки........................................................................................................ | 163 |
| Додатки........................................................................................................... | 167 |
| Додаток а — Етапи удосконалення експериментально-розрахункового методу...................................................................................... | 168 |
| Додаток Б — Зниження матеріаломісткості та підвищення енергоефективності біогазової установки......................... | 199 |
| Додаток В — Патент України на винахід.................................................. | 205 |
| Додаток Д — Акти впровадження.............................................................. | 210 |
| Список використаних джерел........................................................... | 213 |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ Скорочень та ПОЗНАЧЕНЬ

СПОВ	система переробки органічних відходів;

БГУ	біогазова установка, варіант СПОВ;

НТОУ	натурна теплообмінна установка;

ТН	техногенне навантаження на навколишнє середовище;

ЖЦ	життєвий цикл системи (LC);

ВРХ	велика рогата худоба;

ТФВ	теплофізичні властивості;

ЕРМ	експериментально-розрахунковий метод;

КФВ	комплекс фізичних властивостей;

КФВб	комплекс фізичних властивостей в базових умовах теплообміну

ЕКФВ	еквівалент комплексу фізичних властивостей;

ЕКФВбексп	експериментальний еквівалент комплексу фізичних

властивостей в базових умовах теплообміну;

ЕКФВЕРМн	еквівалент комплексу фізичних властивостей

в натурних умовах теплообміну, визначений за ЕРМ;

розрахунковий комплекс фізичних властивостей

«модельної рідини» для базових умов теплообміну;

Пнт.б, Пнт.н	поправка врахування впливу напряму теплообміну на

коефіцієнти тепловіддачі в базових та натурних умовах

теплообміну, відповідно;

Пб-н	поправка переходу з базового в натурні умови теплообміну;

1	розрахунковий коефіцієнт тепловіддачі від гарячого

теплоносія (води) до стінки, Вт/(м2·К);

αекспб, 2	коефіцієнт тепловіддачі в базових умовах теплообміну від

твердої стінки до натурної (досліджуваної) суміші, Вт/(м2·К);

НТОУ, ЕРМ	коефіцієнт тепловіддачі для заданих умов теплообміну

в НТОУ, Вт/(м2·К);

k	коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2·К);

W	вологість, %;

b	концентрація, %;

d, dекв	діаметр, еквівалентний діаметр, відповідно, м;

ρ	густина, кг/м3;

ν	кінематична в’язкість, м2/с;

μ	динамічна в’язкість, Па·с;

t	температура, ºС;

λ	коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·К);

Ср	теплоємність рідини, кДж/(кг·К);

g	прискорення вільного падіння, м/с2;

β	коефіцієнт температурного розширення, 1/К;

n	кількість фіксувань температур в одній серії дослідів;

кількість обертів мішалки, об/хв;

w	швидкість руху суміші (рідини), м/с;

w	умовна характерна швидкість руху суміші (рідини), м/с

Δt	середній температурний напір між стінкою і середовищем, °С;

δ	відстань між теплообмінними поверхнями; товщина стінки, м;

2δ	різниця діаметрів внутрішньої посудини і мішалки, м;

Н, h	висота теплообмінної поверхні, м;

Ra h = Grh·Pr	критерій Релея;

Grh = (g·β·Δt·Н3)/ν2	критерій Грасгофа.

Верхні і нижні індекси:

1, 2 	зовнішня і внутрішня порожнини установок базового

експериментального стенду відповідно;

с, р	суміш, рідина відповідно;

в	вода, визначальний;

ст	стінка;

нс	навколишнє середовище;

б	базовий;

н	натурний;

м, мр	«модельна рідина»;

чмр	«частково-модельна рідина;

із	ізоляція.

ВСТУП

Актуальність теми

На сьогодні діючі вітчизняні системи переробки органічних відходів (СПОВ) характеризуються невисокою продуктивністю, значними енерговитратами на власні потреби, високою матеріаломісткістю, що призводить до підвищення техногенного навантаження на навколишнє середовище в процесі виготовлення, експлуатування та утилізації таких систем. Існуючі методи створення теплотехнологічних систем не дозволяють здійснити усунення цих недоліків.

Розв’язання цієї проблеми в достатньому обсязі неможливе так як, зокрема, не вирішені на науковому рівні питання визначення інтенсивності теплообміну до складних органічних рідин, субстратів, сумішей, які є робочим середовищем в елементах систем переробки відходів. Це зумовлено тим, що інформація про теплофізичні та реологічні властивості, хімічний склад натурних рідин обмежена, крім того, їх властивості змінюються в процесі переробки та в залежності від передісторії. Отже, проблеми створення методичних основ синтезу енергоефективних систем переробки органічних відходів, визначення інтенсивності теплообміну в складних середовищах є актуальними.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами

Тема дисертації відповідає напрямку досліджень кафедри теплоенергетики Вінницького національного технічного університету. Матеріали дисертаційної роботи відповідають розділам:

— держбюджетної теми 82-Д-276 «Зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище в підсистемах енергозабезпечення систем біоконверсії» (№ держ. реєстрації  0105U002425); автором виконано підрозділ теми 4.2.2.3.;

— держбюджетної теми 82-Д-312 «Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище енергозберігаючих систем утилізації органічних відходів» (№ держ. реєстрації 0108U000667). Автором виконано підрозділи теми 2.2.1, 3.2.3, 4.1.1 – 4.1.4, 4.1.6, 5.1, 5.7;

— держбюджетної теми 82-Д-334 «Наукові основи мінімізації техногенних ризиків в умовах виробки енергоносіїв із органічних відходів». Етап І «Аналіз і систематизація інформації по органічних відходах, можливостях отримання з них енергоносіїв, апаратурно-схемному оформленню систем та методів оцінки техногенних ризиків» (№ держ. реєстрації 0111U001106). Автором виконано підрозділи теми 2.1.1 – 2.1.3, 2.2.1, 3.1;

— Етап ІІ «Формування узагальненого та конкретних апаратно-схемних ланцюгів. Розробка критеріїв якості системи виробництва енергоносіїв із органічних відходів. Аналіз результатів теоретичних і експериментальних досліджень робочих процесів в системах виробництва енергоносіїв із органічних відходів». Автором виконано підрозділи теми 2.1 – 2.5, 3.1 – 3.3.

Мета і завдання дослідження

Мета роботи – підвищення енергоефективності, зниження ресурсоємності та техногенного навантаження на навколишнє середовище систем переробки органічних відходів шляхом теоретичного і експериментального обґрунтування їх синтезу, удосконалення способів і методів математичного і фізичного моделювання теплообмінних процесів в елементах систем.

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати такі завдання:

— здійснити аналіз існуючих схемних, технологічних і технічних рішень СПОВ, факторів, що впливають на енергоефективність СПОВ, методів створення теплотехнологічних систем СПОВ;

— провести обґрунтування складу функцій якості та математичного опису СПОВ;

— запропонувати та реалізувати подальший розвиток та дослідження оригінального експериментально-розрахункового методу (ЕРМ) визначення інтенсивності теплообміну в складних сумішах з обмеженою інформацією по теплофізичним властивостям;

— удосконалити портативний базовий експериментальний стенд для встановлення закономірностей теплообміну в натурних сумішах за умов вільної і вимушеної конвекції, методику проведення досліджень, здійснити обробку їх результатів та аналіз;

— дослідити закономірності теплообмінних процесів та уточнити умови теплообміну в робочих елементах базового експериментального стенду ЕРМ;

— реалізувати наукові результати в дослідженнях теплотехнологічних підсистем і елементів систем переробки органічних відходів.

Об’єкт дослідження – теплообмінні процеси в реонестабільних неньютонівських рідинах.

Предмет дослідження – методи визначення інтенсивності теплообміну в елементах енергоефективних систем переробки органічних відходів, методи синтезу систем.

Методи дослідження – в роботі використані експериментальні та теоретичні методи дослідження. Експериментальні дослідження інтенсивності теплообміну в натурних сумішах виконувались на спеціально створеному стенді. Математична обробка результатів експериментальних досліджень проводилась з використанням методів прикладної статистики — пакетів прикладних програм (Statistika, MS Excel). Теоретичні дослідження ґрунтуються на базових засадах теорії подібності. Адекватність математичних моделей встановлювалась шляхом порівняльного аналізу результатів числових експериментів із результатами обробки експериментальних даних здобувача і даних інших дослідників.

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що:

1. Набуло подальшого розвитку уявлення про закономірності теплообміну ньютонівських та неньютонівських рідин та сумішей, за властивостями близькими до ньютонівських, в посудині з розмірами (згідно з існуючими уявленнями про теплообмін) на межі «великий об’єм»—«обмежений об’єм» у разі вільної і вимушеної конвекції в умовах макрогідродинамічної і теплової нестабільності. В результаті експериментальних досліджень, встановлено, що:

– закономірності теплообміну в умовах вільної конвекції можна описати критеріальними рівняннями зі структурою, яка відповідає рівнянням теплообміну у «великому об’ємі» зі квазістабільною вільною конвекцією ньютонівської рідини;

– закономірності теплообміну в умовах вимушеної конвекції можна описати критеріальними рівняннями з безрозмірними визначальними параметрами ньютонівської рідини, які враховують вплив вимушеної (Re) і вільної конвекції (Gr·Pr) на інтенсивність теплообміну.

2. Вперше: експериментально встановлена залежність інтенсивності теплообміну в складних сумішах (органічні відходи тваринництва, субстрат) від біотехнологічної і теплогідродинамічної передісторії, що дозволило запропонувати метод оцінки теплообміну в реонестабільних сумішах, завдяки врахуванню особливостей їх поведінки в різних умовах; запропоновано та експериментально і теоретично обґрунтовано вибір «модельної рідини» для опису поведінки реонестабільної неньютонівської суміші в умовах, коли руйнується її реологічна структура і вона практично перетворюється в суміш з фізичними властивостями ньютонівської рідини. Запропоновані і науково обґрунтовані методи вибору «модельної» та «частково-модельної рідини» дозволяють, використовуючи відомі критеріальні залежності для ньютонівських рідин, визначати коефіцієнти теплообміну в натурних об’єктах БГУ.

3. Удосконалено методичні основи математичного моделювання системи виробництва енергоносіїв із органічних відходів, на відміну від існуючих, завдяки застосуванню експериментально-розрахункового методу і введенню техногенного навантаження в перелік функцій якості системи.

Практичне значення та реалізація результатів досліджень полягає в розробці методичних основ синтезу СПОВ. Рекомендується практичне використання експериментально-розрахункового методу для створення замкнених математичних моделей. Результати роботи є теоретичною основою для розробки та вдосконалення СПОВ, підвищення їх енергетичної і екологічної ефективності. Результати досліджень впроваджено на підприємствах: ПП «Немирівський спиртовий завод», м. Немирів, ТЗОВ «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект», м. Тернопіль, в навчальний процес на кафедрі теплоенергетики Вінницького національного технічного університету.

Особистий внесок здобувача полягає в удосконаленні експериментального стенду і проведенні експериментально-розрахункових досліджень. Здобувачу належить основний вклад в удосконалення методичних основ експериментально-розрахункового методу. Формування концепції експериментально-розрахункового методу для реонестабільних рідин проведено у співавторстві з науковим керівником.

У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачу належать: проведення числових досліджень, аналіз і порівняння результатів різних авторів, формування початкових даних для програми оцінювання техногенного навантаження життєвого циклу об’єкта [1, 4, 5, 7]; аналіз технологічних та конструктивних рішень діючих біогазових установок з позицій їх продуктивності, розробка методів і засобів зниження матеріаломісткості установок [2]; систематизація сукупностей параметрів, що визначають процеси на окремих ділянках, створення схеми проведення досліджень для підвищення енергоефективності біогазової установки [3]; обґрунтування функцій якості для оцінки енергоефективності роботи біогазової установки, проведення числових досліджень, узагальнення результатів [8]; розробка принципової схеми базового експериментального стенду, проведення експериментальних і теоретичних досліджень, аналіз результатів [9, 10, 12, 17]; огляд патентної інформації, аналіз переваг і недоліків аналогу і прототипу, опис запропонованої схеми [13, 15]; проведення експериментальних та числових досліджень, встановлення адекватності результатів досліджень [14, 16].

Апробація роботи

Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників м. Вінниці та області в 2008—2012 роках; Міжнародній науково-технічній конференції «Інноваційні технології в будівництві» (м. Вінниця, 2010, 2012 рр.); Всеукраїнській науково-технічній конференції «Енергоефективність в галузях економіки України» (м. Вінниця, 2011 р.); ХІ Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності» (м. Одеса, 2011 р.); Х Міжнародній конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС–2010) (м. Вінниця, 2010 р.); ІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» (м. Вінниця, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні» (м. Київ, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 55-річчю від дня утворення кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій (м. Київ, 2012 р.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 16 друкованих праць. З них 10 статей у наукових фахових виданнях України, три патенти України на корисну модель, один патент України на винахід, тези двох доповідей.

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (174 найменування) і додатків. Загальний обсяг роботи — 149 сторінок основного тексту, містить 55 рисунків, 14 таблиць.

Висновки

1. В результаті аналізу інформації встановлено, що економічна, енергетична і екологічна ефективність біогазових установок визначається біотехнологічними процесами, ефективність яких у великій мірі залежить від теплогідродинамічних процесів, що здійснюються на різних етапах переробки органічних відходів.

Створення систем переробки органічних відходів і отримання з них енергоносіїв для України є актуальним. Існуючі науково-методичні основи недостатні для створення сучасних біогазових установок третього покоління.

Ідентифікація реальних сумішей в біогазових установках складна, їх фізичні властивості можуть змінюватись на протязі технологічного процесу. Оскільки, для умов роботи СПОВ (БГУ) маємо велике різноманіття сумішей, то традиційна побудова баз даних по теплофізичним властивостям робочих сумішей не вирішує проблему визначення інтенсивності теплообміну в елементах БГУ.

Суміші, які переробляються в біогазових установках складні і являють собою багатокомпонентні трифазні колоїдно-дисперсні середовища, теплофізичні властивості яких дослідити відомими методами складно, а в окремих випадках практично неможливо. Для таких середовищ маємо відносно обмежену кількість досліджень по теплообміну, результати яких складно застосувати в реальних теплотехнологічних процесах біогазових установок.

Аналіз функцій і параметрів якості, що застосовуються для СПОВ, показав, що їх набір не задовольняє сучасні вимоги до оцінювання енергоекологічної ефективності СПОВ.

На сьогодні експериментально-розрахунковий метод при оцінюванні інтенсивності теплообміну в складних сумішах не враховує з достатньою для практики точністю реонестабільність неньютонівських сумішей, напрям передачі теплоти.

2. Набули подальшого розвитку методи математичного моделювання системи виробництва енергоносіїв із органічних відходів завдяки застосуванню удосконаленого експериментально-розрахункового методу і введенню величини техногенного навантаження в перелік функцій якості, що дозволяє враховувати економічну, енергетичну і екологічну складові.

3. Аналізом інформації про властивості реонестабільних рідин встановлено, що відходи ВРХ, свиней, тощо, в елементах натурних об’єктів БГУ знаходяться в таких умовах, коли реонестабільна суміш поводить себе як стабільна ньютонівська рідина. В результаті сформовано гіпотезу оцінки інтенсивності теплообміну в реонестабільних неньютонівських складних сумішах, яка дозволяє при певних умовах теплообмінні процеси в неньютонівських реонестабільних тиксотропних сумішах описати критеріальними рівняннями для ньютонівських рідин і використати традиційні безрозмірні критерії, без введення реологічних параметрів n і k та без поправки на реологію по Кутателадзе, використати при побудові алгоритму функціонування ЕРМ той факт, що складна тиксотропна суміш може мати декілька «модельних рідин» в залежності від ступеня зруйнованості структури, трактувати, що «модельна рідина», «частково-модельна рідина» — це однорідна ньютонівська рідина (розчин, суміш), яка по своїм фізичним властивостям, по впливу на інтенсивність теплообміну еквівалентна складній суміші. Гіпотезу підтверджено експериментально і теоретично, та доведено розробки на основі цієї гіпотези до рівня інженерних розрахунків.

В результаті аналізу джерел похибок і невизначеностей при оцінюванні інтенсивності теплообміну в складних сумішах, з врахуванням гіпотези, сформовані основні принципи по удосконаленню ЕРМ, його експериментальної і розрахункової частини.

4. Удосконалено базовий експериментальний стенд ЕРМ: додатково розроблена експериментальна установка по дослідженню інтенсивності теплообміну в умовах вимушеного руху; розроблена та реалізована система одночасної фіксації температури в десяти точках з виведенням результатів на ЕОМ. Це дозволило мінімізувати динамічну похибку вимірювання температурного поля, встановити, що процес теплообміну в елементах портативної установки для проведення базового експерименту відповідає умовам теплообміну у «великому об’ємі» при вільній конвекції, незважаючи на відносно невеликі геометричні розміри установок.

5. Проведення тарувальних досліджень на розроблених портативних установках експериментального стенду в умовах теплогідродинамічної нестабільності дозволило уточнити критеріальні рівняння для опису закономірностей теплообміну в елементах установок при вільній конвекції, структура яких відповідає відомим критеріальним залежностям розрахунку теплообміну у «великому об’ємі» при qcт=const. Отримано критеріальне рівняння, яке дозволяє описати теплообмін при перемішуванні рідини у внутрішній порожнині установки з врахуванням вимушеної і вільної конвекції.

Для проведення однієї серії досліджень достатньо мати не більше 1 дм3 суміші, що дає можливість: багатоваріантного дослідження інтенсивності теплообміну в реонестабільних тиксотропних сумішах в залежності від передісторії; оцінювати наявність реонестабільності в суміші та умови руйнування реологічної структури суміші; умови існування реонестабільної суміші, коли їй притаманні фізичні властивості ньютонівської рідини. Останнє реалізується за допомогою характеристики ЕКФВбексп=f(t,n), яка відображає теплофізичні властивості тиксотропної суміші при різних теплогідродинамічних умовах.

6. Вперше проведено експерименти, які дозволили встановити залежність інтенсивності теплообміну від передісторії суміші. В результаті чого визначено, що коефіцієнти тепловіддачі при вимушеній конвекції αекспб до рідкого гною великої рогатої худоби в стані бродіння вологістю 92%, 94% та свиней вологістю 90%, 94% вищі в 1,5…2,8 рази ніж до свіжого після однократного нагрівання; після багатократних нагрівань і охолоджень одного і того ж гною — коефіцієнти тепловіддачі зменшуються в 2…4 рази.

Вперше запропоновано і науково обґрунтовано методи вибору «модельної» та «частково-модельної рідини», що дозволяє , використовуючи відомі критеріальні залежності для ньютонівських рідин, визначати коефіцієнти теплообміну в натурних об’єктах. Експериментально підтверджено можливість застосування даного методу на прикладі характерних представників тиксотропних реонестабільних рідин — рідкого гною великої рогатої худоби, свиней.

7. Достовірність ЕРМ підтверджується співставленням коефіцієнтів тепловіддачі в натурній теплообмінній установці, визначених з використанням експериментів на портативному стенді за удосконаленим експериментально-розрахунковим методом, з експериментальними результатами, одержаними на традиційних експериментальних стендах (науково-виробниче об’єднання «Солнце» АН Туркменістану, 1989 р.; Естонський науково-дослідний інститут тваринництва та ветеринарії ім. А. Мельдера, 1990 р.), при цьому розбіжність становить до 20…30 %.

8. Удосконалено методичні основи математичного моделювання СПОВ (БГУ) за рахунок: визначення функції якості БГУ; складання коректних балансових рівнянь для елементів БГУ; створення комплексної моделі визначення інтенсивності теплообміну. Це дозволило виконати дослідження теплотехнологічних підсистем і елементів систем переробки органічних відходів, одержати такі результати і зробити висновки:

— при застосуванні теплоутилізації відпрацьованого субстрату в БГУ частка біогазу на власні потреби зменшується з 50% до 10% - в залежності від температури навколишнього середовища;

— при збільшенні степеня теплоутилізації відпрацьованої суміші і біогазу відбувається зменшення техногенного навантаження в 1,8…2,5 рази, а економія коштів складає 500…1000 тис. грн. (в залежності від періоду року), порівняно з варіантом без теплоутилізації;

— виконано теплові розрахунки пластинчастого теплообмінника для нагріву і термостабілізації реакційної суміші в реакторі переетерифікації для вироблення біопалива. Встановлено, що теплова потужність пластинчастого теплообмінника змінюється в 4,25 рази за час нагріву, ця інформація необхідна для обґрунтованого вибору джерел теплопостачання.

Результати роботи впроваджено на підприємствах: ПП «Немирівський спиртовий завод», м. Немирів, ТЗОВ «Завод газового обладнання «Альфа-Газпромкомплект», м. Тернопіль, в навчальний процес на кафедрі теплоенергетики Вінницького національного технічного університету

Список використаних джерел

1. Ткаченко С. Й. Теплообмінні та гідродинамічні процеси в елементах енергозабезпечення біогазової установки: моногорафія / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов. — Вінниця: Універсум — Вінниця, 2004. — 132 с.

2. Куріс Ю. В. Біогазові технології. Енергетичні та екологічні аспекти: монографія / Ю. В. Куріс, І. Ф. Червоний. — Запоріжжя: ЗДІА, 2010. — 488 с.

3. Волова Т. Г. Биотехнология / Т. Г. Волова. — Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской Академии наук, 1999. — 252 с. — 
ISBN 5-7692-0204-1

4. Світові тенденції розвитку біогазових установок [Електронний ресурс] // Пропозиція. — 2001. — №12. — Режим доступу до журн. : http://www.propozitsiya.com

5. Мосин О. В. Экологические аспекты современной биотехнологии [Електронний ресурс] / О. В. Мосин. — Режим доступу : http://www.allbest.ru

6. Семененко И. В. Проектирование биогазовых установок / И. В. Семененко. — Сумы : ПФ «МакДен», ИПП «Мрия-1» ЛТД, 1996. — 347с.

7. Ледин Н. П. Анаэробная переработка стоков ферм на биогазовых установках [Електронний ресурс] / Н. П. Ледин, В. Н. Синчурин, С. И. Кононенко, И. Н. Ледин. — Режим доступу : http://agroyug.ru/page/list_item/_id-2361

8. Ткаченко С. Й. Аналіз факторів зниження матеріаломісткості та підвищення енергоефективності біогазової установки / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. —
 №6. — С. 47—53.

9. Авторське свідоцтво № 30928 Україна, МКИ С02F 11/04. Спосіб анеробного зброджування органічних відходів та установка для його здійснення / І. В. Семененко, М. Г. Зінченко, Д. Н. Дрожина (Україна). — №98063214; заявлено 15.12.2000; опубл. 15.07.01.; Бюл.№7.

10. Патент України № 51209А, МКИ С02F11/04. Біогазова установка / Г. Є. Мовсесов (Україна). — №2002010796; заявл. 31.01.02.; опубл. 15.11.02, Бюл. № 11.

11. Жирков В. Основы строительства биогазовой установки для анаэробной переработки сельскохозяйственных отходов [Електронний ресурс] / В. Жирков, А. Герман, Ю. Матвеев. — Режим доступу :

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=104921

12. Родина Е.М. Использование эмиссий метана из отходов для получения биогаза [Електронний ресурс] / Е.М. Родина Ш.А. Ильясов З.А. Абайханова // Вестник КРСУ — 2003 — № 6. — Режим доступу:

http://www.krsu.edu.kg/vestnik/2003/v6/a04.html

13. Некрасов В. Г. Оценка экономической эффективности метанового сбраживания навоза / В. Г. Некрасов // Техника в сельском хозяйстве. — 1988. —№ 6. — С. 27—29.

14. Михайлив Н. И. Основные принципы технико-экономической и экологической оценки нетрадиционных и возобновляемых источников энергии / Н. И. Михайлив // Нові технології та інвестиції США в енергетичний сектор України: ІІІ міжнародна конференція «EnerCon - 97» 1997 р. : тези доповідей. — Київ, 1997. — С. 78.

15. Кива А. А. Биоэнергетическая оценка и снижение энергоемкости технологических процессов в животноводстве / А. А. Кива, В. М. Рабштына, В. И. Сотников. — М. : Агропромиздат, 1990. -176 с.

16. Веденев А. Г. ОФ «Флюид» Биогазовые технологии в Кыргызской республике / А. Г. Веденев, Т. А. Веденева. — Бишкек : Типография «ЕВРО», 2006. — 90с.

17. Грицаенко В. І. Енергозберігаючі технології у молочному скотарстві / В. І. Грицаенко, М. І. Машкин. — Київ: Урожай, 1992. — 182 с.

18. Кацинський Б. Б. Біоенергетичний комплекс для виробництва високоякісних добрив, електроенергії і тепла / Б. Б. Кацинський, Т. К. Крушневич // Ринок інсталяційний. — 1997. — № 9. — С. 10—11.

19. Ткаченко С. Й. Оцінка енергетичної ефективності біогазової установки / С. Й. Ткаченко, Є. П. Ларюшкін, Г. О. Нудель, В. С. Таргоня // Вісник Вінницького політехнічного інституту, 1998. — №2. — С. 48—55.

20. Гелетуха Г. Г. Современные технологии анаэробного сбраживания биомассы / Г. Г. Гелетуха, С. Г. Кобзар // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2002. — № 4. — С. 3—11.

21. Гелетуха Г. Г. Современное состояние и перспективы развития биоэнергетики в Украине / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная, Н. М. Жовмир, Ю. Б. Матвеев // Промышленная теплотехника. — 2005. — Т. 27. — № 1. — 
С. 78—85.

22. Дубровін В. О. Перспективи створення біогазових установок в Україні / В. О. Дубровін, М. О. Корчемний, М. Д. Мельничук // Збірник наукових статей іжнар.конф. “Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам в регіоні. — Львів : ЛвЦНТЕІ. — 2005. — С. 167—171.

23. Відходи тваринницьких підприємств / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, А. А. Моргунов // Екологічні проблеми, їх вирішення методами анаеробної біо конверсії // Бізнес і екологія: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. — Донецьк, 2001. — С. 34.

24. Ткаченко С. Й. Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систем біоконверсії : монографія / С. Й. Ткаченко, Н. В Резидент. — Вінниця: Універсум — Вінниця, 2011. — 132 с.

25. Мельников С. В. Гидравлический транспорт в животноводстве / С. В. Мельников, В. В. Калюга, Ю. К. Сазонов. — М. : Россельхозиздат, 1976. — 190 с.

26. Бесподстилочный навоз и его использование для удобрения / [пер.с нем. П. Я. Семенова]. — М. : Колос. 1978. — 271 с.

27. Буряк Ю. Н. Системы удаления и хранения бесподстилочного навоза / Ю. Н. Буряк, В. Г. Рязанцев. — М.: Росагропромиздат, 1986. — 48 с.

28. Голченко М. Г. Орошение сточными водами / М. Г. Голченко, В. И. Железяко. — М.: Агропромиздат, 1988. — 104 с.

29. Андреев В. А. Использование навоза свиней на удобрения / В. А. Андреев, М. Н. Новиков, С. М. Лукин. — М.: Росагропромиздат, 1990. — 94 с.

30. Смирнов О. П. Сооружения по подготовке к использованию отходов животноводства / О. П. Смирнов [и др.]. — К.: Урожай, 1989. — 152 с.

31 Бурга Геммеке Биогаз на основе возобновляемого сырья. Сравнительный анализ шестидесяти одной установки по производству биогаза в Германии / Бурга Геммеке, Криста Ригер, Петер Вайланд, Йенс Шредер ; Специальное агентство возобновляемых ресурсов Хофплатц , Германия ; Институт аграрных технологий и биосистемной техники Бундесаллее. — Брауншвайг: Германия, 2010 г — 188 с.

32. Баадер Б. Биогаз: Теория и практика / Б. Баадер, Е. Доне, М. Брендерфер. — М.: Колос, 1982. — 148 с.

33. Веденев А. Г. Строительство биогазовых установок : краткое руководство / А. Г. Веденеев, А. Н. Маслов. — Б. : «Евро», 2006 — 28 с. — ISBN 9967-23-533-0.

34. Хабибуллин С. С. Биоэнергетическая конверсия органических отходов [Електронний ресурс] / С. С. Хабибуллин // Социально-экономические и технические системы. — 2008. — № 4. — Режим доступу :

http://sets.ru/base/47nomer/habibul/1.pdf

35. Панцхава Е. С. Биоэнергетические установки по конверсии органических отходов в топливо и органические удобрения / Е. С. Панцхава, Н. Л. Кошкин // Теплоэнергетика. — 1993. — № 4. — С. 20—23.

36. Дубровский В. С. Метановое сбраживание сельскохозяйственных отходов / В. С. Дубровский, У. Є. Виестур. — Рига : Зинатне, 1988. — 204 с.

37. Кацинський Б. Б. Біоенергетичний комплекс для виробництва високоякісних добрив, електроенергії і тепла / Б. Б. Кацинський, Т. К. Крушневич  // Ринок інсталяційний. — 1997. — № 9. — С. 10 — 11.

38. Pich I. R., Janotti E. L. Production of methane from combination of wheast and strow and swine manure / I. R. Pich, E. L. Janotti // Trans ASDE. — 1982. — №2. — vol. 26. — Р.546—548.

39. Sasse J. Engineering aspects of smallcale biogas plants / J. Sasse //Biogas Technology, Transfer and Diffusion. — 1986. — P. 213—227.

40. Малогабаритні біогазові установки : бюлетень “Новітні технології в сфері нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії”. — 1999. — № 2. — С. 83.

41. Ясинецкий В. А. Оборудование для получения биогаза из навоза / В. А. Ясинецкий, В. С. Таргоня // Механизация и электрификация сельского хозяйства. — № 44. —1990. — С. 23—24. — ISSN 0206-572Х.

42. Зменшення шкідливих викидів в навколишнє середовище в підсистемах енергозабезпечення систем біоконверсії: Звіт про НДР 82-Д-276 (заключний) / Вінницький національний технічний університет. — № ДР 0105U002425; Інв. № 0211U001040. — Вінниця, 2009. — 160 с.

43 Блюм Я. Б. Новітні технології біоенергоконверсії : монографія / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк, В. О. Дубровін, А. І. Ємець, Г. М. Забарний, Г. М. Калетнік, М. Д. Мельничук, В. Г. Мироненко, Д. Б. Рахметов, С. П. Циганков — К.: Аграр Медіа Груп, 2010. — 326 с. — ISBN 978-966-2424-13-3.

44. Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище енергозберігаючих систем утилізації органічних відходів: Звіт про НДР 82-Д-312 (заключний) / Вінницький національний технічний університет. — № ДР 0108U000667; Інв. № 0211U001040. — Вінниця, 2010. — 150 с.

45. Якушко С. И. Выбор технологических режимов в установках для производства биогаза / С. И. Якушко // Вісник Сумського державного університету. — 2006 — №5(89) — С102—108. — ISSN 1817-9215.

46. Пузанков А. Г. Обеззараживание стоков животноводческих комплексов / А. Г. Пузанков, Г. А. Мхитарян, И. Д. Гришаев. — М.: Агропромиздат, 1986. — 175 с.

47. Толстых С.В. Применение биогазовых технологий при утилизации органических отходов [Електронний ресурс] / С. В. Толстых, А. А. Васливанов // Научно технический сборник. — №74. — Режим доступу :

http://www.eprints.ksame.kharkov.ua.

48. Бурдейный Д. Н. Получение энергии и удобрений из биомассы/ Д. Н. Бурдейный, В. И. Шаталов, Ю. И. Свитличная // Энерготехнологии и ресурсосбережение. — 2010. — №2. — С. 77—80. — ISSN 0235-3482.

49. Ратушняк Г. С. Енергозберігаючі відновлювальні джерела теплопостачання: навчальний посібник / Г. С. Ратушняк, В. В. Джеджула, К. В. Анохіна — Вінниця : ВНТУ, 2010, — 170 с. — ISBN 978-966-641-384-3

50. Патент України на винахід № 11139, (51) МПК (2006.01) C12M 1/107. Установка для метанового зброджування біомаси / І. В. Семененко, М. Г. Зінченко, Д. Н. Дрожина, С. І. Якушко, Є. В. Чмеленко, Н. П. Карпенко; заявник і патентовласник Харківський державний політехнічний університет. — № 94321703; заявл. 31.03.1993 р.; опубл. 25.12.1996, Бюл. № 4.

51. Schafer P. L. Turning up the heat / P. L. Schafer, J. B  Farrell // WE & T. — November 2000. — Р. 27—32.

52. Oles, J.Full scale experience of two stage thermophilic / mesophilic sludge digestion / J. Oles, N. Dichtl, H.-H.. Niehoff // Wat. Sci. Tech. —1997. — Vol. 36. — № 6-7. — Р.449—456.

53. Патент України на корисну модель № 15905, (51) МПК (2006.01) С02F11/04. Установка для отримання біогазу / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В., Пішеніна Н. В., Гуменюк М. С; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. — № 200601131; заявл. 06.02.2006; опубл. 17.07.2006, Бюл. №7.

54. Патент України на корисну модель № 41855, (51) МПК (2006.01) С02F11/00, С02F11/04. Установка для отримання біогазу / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В., Пішеніна Н. В.; заявник і патентовласник Вінницький національний технічний університет. — № 200900428; заявл. 23.01.2009; опубл. 10.06.2009, Бюл. №11.

55. Методи та засоби термостабілізації біогазової установки / [С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, Д. В. Степанов] // Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії як альтернативні первинним джерелам енергії в регіоні: Матеріали третьої міжнар. наук.-практ. конф. — Львів: ЛвЦНТЕІ, 2005. — С. 167—171.

56. Каневец Г. Е. Обобщенные методы расчета теплообменников / Г. Е. Каневец. — К.: Техніка, 1979. — 352 с.

57. Каневец Г. Е. Оптимизация теплообменного оборудования пищевых производств / Г. Е. Каневец, И. И. Сагань, Н. И. Иванова. — К.: Техніка, 1981. — 192 с.

58. Анцюнас А. Биогаз на Биогаз на ферме / А. Анцюнас, Р. Янушаускас // Моделист-конструктор. - 2001. - № 1. — С. 12—17.

59. Коновалов С. В. Відновлювана енергетика та енергозберігаючі технології / С. В. Коновалов, С. Й. Ткаченко // Екоенергетик. — 2003. — 125 с.

60. Драганов Б.Х. Анализ параметров тепломассообменных процессов в реакторе биогазовой установки / Б. Х. Драганов // Відновлювана енергетика. — 2007. — № 1. С. 79 — 81. — ISSN 819-8058.

61. Биомасса как источник энергии: пер. с англ. / [Под ред. С.Соуера]. — М.: Мир, 1985. — 368 с.

62. Патент України на корисну модель № 19219, (51) МПК (2006) F26В9/00. Установка для використання та утилізації енергії біогазу / Співак О. Ю., Резидент Н. В., Колесник Н. В.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. — №200605262; заявл. 15.05.06; опубл. 15.12.2006, Бюл. №12.

63 Ткаченко С. Й. Енергоефективні схеми біогазових установок з утилізацією теплоти / С. Й. Ткаченко, Н. В. Резидент, І. В. Буженко // Энергосбережение. — 2009. — № 2. — С. 11—13.

64. Blonskaja V. An investigation and microcalorimetric monitoring of anaerobic treatment of concentrated waste in the cheese industry / V. Blonskaja, A. Menert, E Rikmann, R.Vilu, H.Molder // European Water Management. — 2001. — Volume 4. — number 1. — Р. 59—64.

65. Joo-Hwa Tay Stability of High-Rate Anaerobic Systems. I: Performance under Shocks / Joo-Hwa Tay, Xiyue Zhang // Journal of Environmental Engineering. — 2000. — Vol. 126. — № 8. — Р. 713—725.

66. El-Mashad H. M. Effect of temperature and temperature fluctuation on thermophilic anaerobic digestion of cattle manure / H. M. El-Mashad, G. Zeeman, W.K.P. van Loon, G.P.A. Bot, G. Lettinga // Bioresource Technology. — 2004. — № 95. — Р. 191—201.

67. Man-Chang Wu Influence of temperature fluctuation on thermophilic anaerobic digestion of municipal organic solid waste / Man-Chang Wu, Ke-Wei Sun, Yong Zhang // Journal of Zhejiang University. Science. —. 2006. — № 7(3). — Р.180—185.

68. Gao W. J. Effects of temperature and temperature shock on the performance and microbial community structure of a submerged anaerobic membrane bioreactor / W. J. Gao, K. T. Leung, W. S. Qin, B. Q. Liao // Bioresource Technology. — 2011. — Volume 102. — Issue 19. — P. 8733—8740.

68. Paquin D. Estimating the Spatial Variation of Anaerobic Digester Heating Potential / D. Paquin, T. Liang // Biosystems Engineering. — October 2006. — Volume 95. — Issue 2. — P 227—233.

69. Кафаров В. В. Анализ и синтез химико-технологических систем : учебник для вузов / В. В.Кафаров, В. П. Мешалкин. — Москва, Химия, 1991. — 432 с.

70. Попырин Л.С. Математическое моделирование и оптимизация теплоэнергетических установок / Л. С. Попырин — М.: Энергия, 1978. — 416 с.

71. Аналіз і систематизація інформації по органічних відходах, можливостях отримання з них енергоносіїв, апаратурно-схемному забезпеченню систем та методів оцінки техногенних ризиків: Звіт про НДР 82-Д-334 (проміжний) / Вінницький національний технічний університет. — № ДР 0111U001106; Інв. № 0211U001040. — Вінниця, 2011. — 145 с.

72. Степанов Д. В. Методи оцінки екологічної ефективності водогрійних котлів малої потужності з врахуванням життєвого циклу / Степанов Д. В., Ткаченко С. Й., Боднар Л. А. // Вісник Хмельницького національного універ-ситету. — 2008 — № 6. — С.80—84.

73. Степанов Д. В. Критерії оцінки ефективності жаротрубного пучка з інтенсифікацією теплообміну для котла малої потужності / Степанов Д. В., Боднар Л. А. // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2008. — № 4. — Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e - journals/VNTU/2008-4/2008-4.files/uk/08dvswlc - uk.pdf.

74. Боднар Л. А. Застосування методології оцінки впливу життєвого циклу виробу до котла малої потужності / Боднар Л. А., Степанов Д. В. // Вісник Хмельницького національного університету. — 2009. — № 1. — С.118—121.

75. Sandars D. L. Environmental Benefits of Livestock Manure Management Practices and Technology by Life Cycle Assessment / D. L. Sandars, E. Audsley, C. Cañete, T. R. Cumby, I. M. Scotford, A. G. Williams // Biosystems Engineering. — March 2003. — Volume 84. — Issue 3. — P. 267—281.

76. Елюхина И. В. Об интерпретации реологических свойств водных растворов глицерина в экспериментах с капиллярным віскозиметром [Електронний ресурс] / В. И. Елюхина, В. М. Хисамов. В. П. Бескачко // V Всероссийская конференция молодых ученых по математическому моделированию и информационным технологиям с участием иностранных ученых, 2004: материалы конференции. — Режим доступу: http://www.ict.nsc.ru/ws/YM2004/8609/yelyukhina2.html.

77. Письменов В. Н. Получение и использование бесподстилочного навоза / В. Н. Письменов. — М.: Росагропромиздат, 1988. — 206 с.

78. Сурнин В.И. Использование жидкого навоза / В. И. Сурнин. — М. : Россельхозиздат, 1978. — 64 с.

79. Технология орошения животноводческими стоками / [А. М. Буцыкин, В. Г. Луцкий, А. Г. Пономарев, Л. П. Рева]. — М.: Агропромиздат, 1987. — 160 с.

80. Погорелый Л. В.  Биотехнические системы в животноводстве / Л. В. Погорелый. — К.: Урожай, 1992. — 344 с.

81. Ткаченко С. Й. Дослідження теплообміну до багатокомпонентних органічних сумішей в умовах вільної конвекції біля вертикальної циліндричної стінки / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2006. — № 4. — С. 37—41. — ISSN 2226-9150.

82. Ткаченко С. Й. Тепловіддача до багатокомпонентного середовища в умовах вимушеної і природної конвекції / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. — 2006. — № 1. — С. 111—114. — ISSN 2226-9150.

83. Ткаченко С. Й. Нові аспекти застосування теорії подібності в теплотехнічних розрахунках систем біоконверсії / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В. //Електронний журнал Наукові праці ВНТУ. Енергетика та електротехніка. — 2009. — № 2. — режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2009-2/2009-2.files/uk/09sjtobs_ua.pdf.

84. Тропин А. Н. Повышение эффективности работы самотечной системы удаления навоза путем оптимизации ее конструктивных и технологических параметров : автореф. дис. на соиск уч. степ. канд. техн. наук : спец. 05.20.01  «технологии и средства механизации сельского хозяйства» / Тропин Александр Николаевич ; Государственное научное учреждение Северо-Западный научно - исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук. — Санкт-Петербург-Павловск, 2011. — 24 с.

85. Кузин, В. А. Выбор элементов поточной технологической линии удаления навоза для фермерских хозяйств / В. А. Кузин, А. Н. Ковальчук. // Проблемы современной аграрной науки: материалы международной заочной научной конференции. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Красноярский государственный аграрный университет. — 2011. — С. 116-120.

86. Васильев В. А. Справочник по органическим удобрениям / А. В. Васильев, Н. В. Филиппова. — М.: Росагропромиздат, 1988. — 255 с.

87. Разработка, внедрение и исследование промышленной выпарной установки для упаривания мыльно-щелочного раствора: Отчет о НИР (заключительный) / Винницкий политехнический институт. — 06.АВГ8І; №ГР 79048086; Инв. № Б971919. — Винница, 1980. — 228 с.

88. Мормитко В.Г. Изменение реологических свойств соапстоков в зависимости от перерабатывемого сырья / В. Г. Мормитко, В. З. Глоба, Б. А. Дехтерман, В. С. Косачев, П. Г. Глоба, С. И. Ткаченко // Известия вузов, Пищевая технология. — 1983. — №4. С. 85—88. — ISSN 0579-3009.

89. Hamed M. Rheological properties of dairy cattle manure / Hamed M. El-Mashad, Wilko K.P. van Loon, Grietje Zeeman, Gerard P.A. Bot // Bioresource Technology. — March 2005. — Volume 96. — Issue 5. — P. 531—535.

90. Abdellatif A.-B. Rheological properties of Moroccan dairy cattle manure / Abdellatif Achkari-Begdouri, Philip R. // Goodrich Bioresource Technology. — 1992. — Volume 40. — Issue 2. — P. 149—156.

91. Marcotte M. Rheological properties of selected hydrocolloids as a function of concentration and temperature / М. Marcotte M., A.R. Taherian Hoshahili, H. S. Ramaswamy // Food Research International. —2001. — № 34. — Р.695—703.

92. Abdellatif A.-B. Bulk density and thermal properties of Moroccan dairy cattle manure / Abdellatif Achkari-Begdouri, Philip R. // Goodrich Bioresource Technology. — 1992. — Volume 40. — Issue 3. — P. 225—233.

93. Chen Y.R. Thermal properties of beef cattle manure / Y. R. Chen // Agricultural Wastes. — 1983. — № 6. — С. 13—29.

94. Chen Y. R. Rheological properties of sieved beef-cattle manure slurry: rheological model and effects of temperature and solids concentration / Y. R. Chen // Agricultural Wastes. — 1986. — № 15. — С. 17—33.

95. Chen Y. R. Rheological properties of aerated poultry waste slurries / Y. R. Chen, A. G. Hashimoto, // Transactions of the ASAE. —1976. — № 19 (1). — Р. 128—133.

96. Kaya A. Rheology of solid Gaziantep Pekmes / А. Kaya, К. В. Belibagli // Journal of Food Engineering. — 2002. — № 54. — Р. 221—226.

97. Kumar M. Flow properties of animal slurries / М. Kumar, H. D. Bartlett, N. N. Mohsenin // Transactions of the ASAE. — 1972. — № 15 (4). — Р. 718—722.

98. Daniel J. O'Neil Rheology and mass/heat transfer aspects of anaerobic reactor design / Daniel J. O'Neil // Biomass. — 1985. — Volume 8. — Issue 3. — P. 205—216.

99. Уилкинсон У. Л. Неньютоновские жидкости. Гидромеханика, перемешивание и теплообмен / У. Л. Уилкинсон. [под ред. А. Л. Лыкова, перевод с английского З. П. Шульмана]. — М.: Мир, 1964 — 216с.

100. Овчинников П. Ф. Реология тиксотропных систем / П. Ф. Овчинников, Н. Н. Круглицкий, Н. В. Михайлов. — К.: Наукова думка. — 1972. — 120 с.

101. Пивинский Ю. Е. Реология дилатантных и тиксотропных дисперсных систем / Ю. Е. Пивинский. — Санкт-Петербург: РИО СПбГТИ(ТУ) — 2001. — 174 с.

102. Косой В. Д. Инженерная реология биотехнологических сред / В. Д. Косой, Я. И. Виноградов, А. Д. Малышев. — Санкт-Петербург: Гиорд, 2005. — 648 с. — ISBN 5-901065-91-3.

103. Мачихин Ю. А. Инженерная реология пищевых меатериалов / А. Ю. Мачихин, С. А. Мачихин. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 214 с.

104. Гинзбург А. С. Теплофизические характеристики пищевых продуктов / А. С. Гинзбург, М. А. Громов, Г. И. Красовская. — М.: Пищевая промышленность, 1980. — 288 с.

105. Яхно О. М. Гідравліка неньютонівських рідин: навч. посібник. / О. М. Яхно, В. І. Желяк. — К.: Вища школа., 1995. — 199 с. — ISBN 5-11-004304-3.

106. Филиппов Л. П. Исследование теплопроводности жидкостей / Л. П. Филиппов. — М.: Изд-во МГУ, 1970. — 236 с.

107. Пономарев С.В. Теоретические и практические аспекты теплофизических из-мерений [Кн. 1]: монография. в 2 кн. / С.В Пономарев, С. В.  Мищенко, А. Г. Дивин . — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. — 204 с.

108. Пономарев С.В. Теоретические и практические аспекты теплофизических из-мерений [Кн. 2]: монография. в 2 кн. / С.В Пономарев, С. В.  Мищенко, А. Г. Дивин . — Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. — 204 с.

109. Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей. Иженерные методы расчета / С. Бретшнайдер: [под ред. П. Г. Романкова]. — Л.: Химия, 1966. — 536 с.

110. Цедерберг Н. В. Теплопроводность газов и жидкостей / Н. В. Цедерберг. — М.: Госэнергоиздат, 1963. — 408 с.

111. Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии / Г. Шрамм ; [пер. с англ. И. А. Лавыгина ; Под ред. В. Г. Куличихина] — М.: КолосС, 2003. — 213 с. — ISBN 5-9532-0234-2.

112. Пузанков А. Г. Обеззараживание стоков животноводческих комплексов / А. Г. Пузанков, Г. А. Мхитарян, И. Д. Гришаев. — М.: Агропромиздат, 1986. — 175 с.

113. Дульнев Г. Н. Теплопроводность смесей и композиционных материалов / Г. Н. Дульнев, Ю. П. Заричняк. — Л.: Энергия, 1974. — 264 с.

114. Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их композиций / А. Миснар ; [пер. с франц. М. Г. Беды, А.Н. Вишнякова, Ю. Б. Воронова]. — М.: Мир, 1968. — 464 с.

115. Юсупов Ш. Т. Теплофизические и термодинамические свойства растительных масел и некоторых их растворов в широком интервале температур и давлений : автореф. дис. на соиск уч. степ. докт. техн. наук. : спец. 01.04.14 «теплофизика и теоретическая теплотехника» / Юсупов Шабони Тагоевич ; Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева. — Казань, 2012. — 38 с.

116. Викторов М. М. Методы вычисления физико-химических величин и прикладные расчеты / М. М. Викторов — Л.: Химия. — 1977. — 360 с.

117. Василенко С. М. Межфазное взаимодействие в двухфазных кольцевых потоках в теплообменных аппаратах пищевой промышленности / С. М. Василенко // Известия вузов. Пищевая технология. — 1999. — №4. — С. 74 — 76.

118. Прядко Н. А. Теплоотдача к двухфазным потокам при низких давлениях и массовых скоростях / Н. А. Прядко, В. П. Петренко, Н. Ю. Тобилевич, Я. И. Засядько // Химическая технология. — 1985. — №6. — С. 34 — 37.

119 Безродный М. К. Гидродинамика и контактный тепломасообмен в некоторых газожидкостных ситемах : монография / М. К. Безродный, П. А. Барабаш, Н. Н. Голияд.- К.: НТУУ “КПИ”, 2011. — 408 с. — ISBN 978-966-622-425-8.

120. Горбис З. Р. Теплообмен и гидромеханика дисперсных сквозных потоков / З. Р. Горбис. — М.: Энергия, 1970. — 424 с.

121. Шульман З. П. Конвективный тепломассоперенос реологически сложных жидкостей / З. П. Шульман. — М.: Энергия, 1975. — 350 с.

122 Справочник по теплообменникам в 2-х т. Т. 1: пер. с англ. / под ред. О. Г. Мартыненко и др. — М.: Энергоатомиздат, 1987.— 352 с: ил.

123. Кутепов А. М. Химическая гидродинамика : справочное пособие / А. М.Кутепов, А. Д. Полянин, З. Д. Запрянов и др. М.: Квантум, 1996 — 336 с.

124. Кузьмин Сергей Иванович Теплообмен и трение в реологических системах с учетом переменной вязкости жидкости: дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.04.14 / Сергей Иванович Кузьмин; Астраханский государственный технический университет — Астрахань, 2005. — 160 с.

125. Кутателадзе C. С. Некоторые вопросы гидродинамики и теплообмена структурно-вязких сред / С. С. Кутателадзе, Е. М. Хабахпашева, В. Б. Лемберский, В. И. Попов // Тепло- и масообмен в неньютоновских жидкостях [под общ. ред. А. В. Лыкова, Б. М. Смольского], Институт тепло- и масообмена АН БССР. — Москва.: Энергия, 1968. — С. 69—90.

126. Бердыев О. Экспериментальное исследование теплообмена в установках по выработке биогаза: автореф. дис. на соиск уч. степ. канд. техн. наук : спец. 05.14.04 «промышленная теплоэнергетика» ; Научно-производственное объединение «Солнце» / Бердыев Овезмурад. — Ашхабад, 1989. — 24 с.

127. Chen Y. R. Heat Transfer in Laminar Tube Flow of Beef Cattle Manure Slurries / Chen Y. R. // Transactions of the ASAE. — May/June 1988. — v. 31 (3). — Р. 892—897.

128. Богданов П. В. Система подогрева жидкого свиного навоза в технологиях анаеробного сбраживания : автореф. дис. на соиск уч. степ. канд. техн. наук : спец. 05.20.01 «механизация сельскохозяйственного производства»/ Богданов Павел Викторович ; Всесоюзный научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства — Москва, ВИЭСХ, 1990. — 18 с.

129. Ткаченко С. Й. Тепломасообмінні та гідродинамічні процеси в елементах систем біоконверсії : монографія / С. Й. Ткаченко, Н. В Резидент. — Вінниця: Універсум — Вінниця, 2011. — 132 с.

130 Патент України на корисну модель № 24616, (51) МПК (2006.01) G01N25/18. Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В; заявник і власник патенту Вінницький національний технічний університет. — №200701190; заявл. 05.02.07; опубл. 10.07.2007, Бюл. №10.

131. Исаченко В. П. Теплопередача : учебн. для вузов / В. П. Исаченко [и др.]. — [3-е изд. доп.]. — М.: Энергия, 1975. — 488 с.

132. Кутателадзе С С. Основы теории теплообмена / С. С. Кутателадзе. — [5-е изд. доп.]. — М.: Атомиздат, 1979, — 416 с.

133. Гребер Г. Основы учения о теплообмене / Г. Гребер, С. Эрк, У. Григулль, [под ред. А. А. Гухмана]. — М.: Издательство иностранной литературы, 1958. — 566 с.

134. Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев. — [2-е изд.]. — М.: Энергоатомиздат, 1949 — 396 с.

135. Кутателадзе С. С. Справочник по теплопередаче / С.С. Кутателадзе, В. М. Боришанский. — М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959. — 414 с.

136. Кулінченко В. Р. Теплопередача з елементами масообміну (теорія і практика процесу) [Електронний ресурс] / В. Р. Кулінченко, С. Й. Ткаченко. Навч. підручник. — Режим доступу http://posibnyky.vntu.edu.ua/tep/index.htm.

137. Эккерт Э. Р. Теория тепло- и масообмена / Э. Р. Эккерт, Р. М. Дрейк ; [под. ред. А. В. Лыкова]. — М.: Госэнергоиздат, 1961 — 680 с.

138. Ткаченко Станислав Йосифович Обощенные методы расчета теплогидродинамических процессов и применение их для оптимизации выпарных установок: диссерт. на сосикание ученой степени доктора технических наук : 05.14.06 / Ткаченко Станислав Иосифович. — Винница, 1987. — 440 с. — Библиогр. : с. 171—200

139. Ткаченко С. Й. Синтез природо- і енергозбережних систем вироблення енергоносіїв із органічних відходів / С. Й. Ткаченко, Д. В. Степанов, Н. В. Пішеніна, А. О. Юзюк, С. В. Дишлюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. — 2011. — № 7. — С. 123—130.

140. Ткаченко С. Й. Наземні біогазові установки / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, Т. Ю. Румянцева // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2010. — № 2. — С. 147—152.

141. Ткаченко С. Й. Математичне моделювання робочих процесів в біогазовій установці / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — №3. — С.41—47. — ISSN 1997-9266.

142. Ткаченко С. Й. Удосконалення експериментально-розрахункового методу / Ткаченко С. Й., Пішеніна Н. В., Резидент Н. В. // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : наук. зб. — 2010. — № 2. — С. 171—183. — 
ISSN 2077-1134.

143. Програмне забезпечення SimaPro7 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pre.nl/simapro/download_simapro.htm.

144. Heat transfer model for Plug-Flow Anaerobic Digesters [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vivo.cornell.edu/display/individual16612

145. Biogas Production from Animal Manure [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vivo.cornell.edu/display/individual30916

146. Пішеніна Н. В. Теплообмін в складних сумішах в умовах природної конвекції / Н. В. Пішеніна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2011. — № 2. — С. 124—131.

147. Акельев, В. Д. Тепло, и массообмен в ограниченных пространствах строительных конструкций и сооружений: монография / В.Д. Акельев ; [под общ. ред. А.П. Несенчука]. — Минск: БНТУ, 2010. — 317 с.

148. Ткаченко С. Й. Застосування поняття «модельна рідина» в експериментально-розрахунковому методі // С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — №3. — С. 103—110. — ISSN 1997-9266.

149. Ткаченко С. Й. Метод визначення інтенсивності теплообміну в реонестабільних сумішах / С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. Науково-технічний збірник. — Вінниця : Універсум–Вінниця, 2012. — № 2. — С. 78—87.

150. Кулинченко В. Р. Справочник по теплообменным расчетам / В. Р. Кулинченко. — К.: Техніка. — 1988. — 256 с.

151. Холланд Ф. Химические реакторы и смесители для жидкофазных процессов / Ф. Холланд, Ф. Чапман ; [пер. с англ. под ред. Ю. М.   Жорова]. М.: Химия, 1974. — 208 с.

152. Попов В. Д. Основы теории тепло- и массообмена при кристаллизации сахарозы / В. Д. Попов. — М.: Пищевая промышленность, 1973. — 320 с.

153. Патент україни на винахід № 97021, (51) МПК (2006.01) G01N 25/18 Спосіб визначення коефіцієнта тепловіддачі за умов конвективного теплообміну органічної суміші / Ткаченко С.Й., Пішеніна Н.В., Резидент Н.В; заявник і власник патенту Вінницький національний технічний університет. — №a201005661; заявл. 11.05.2010; опубл. 26.05.2011, Бюл.№2.

154. Д. Л. Рахманкулов Физические и химические свойства глицерина / Д. Л. Рахманкулов, Б. Х. Кисманов, Р. Р. Чанышев. — М.: Химия, 2003 — 199 с.

155. Ткаченко С. Й. Термічна і біотехнологічна нестабільність в реакторі анаеробної переробки відходів / С. Й. Ткаченко, В. І. Риндюк, Н. В. Пішеніна, С. В. Риндюк, С. В. Дишлюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. — 2011. — № 7. — С. 131—137.

156. Архів фактичної погоди [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gismeteo.ua.

157. Патент України на корисну модель № 46807, (51) МПК (2009) С02F11/04. Установка для отримання біогазу / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В., Степанова Н. Д., Пішеніна Н.В.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. — №u200906401; заявл. 19.06.2009; Опубл. 11.01.2010, Бюл.№1.

158. Черваков О. В. Способы переэтерификации жиросодержащего сырья методом алкоголиза / О. В. Черваков, Т. Г. Филинская, В. О. Копитон // Вопросы химии и химической технологии. — 2009. — № 4.

159. Пішеніна Н. В. Енергозабезпечення теплотехнологічної системи вироблення біопалива / Н. В. Пішеніна, С. В. Дишлюк. С. В. Пелішенко // Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні : Міжнар. наук.-практ. конфер. молодих вчених і студентів. 26 —28 квітня 2011 р. : збір.  тез доп. — Київ, 2011. — Ч. 1. — С. 121—124.

160. Пішеніна Н. В. Проблеми тепломасообміну в процесі виробництва відновлювального пального / Н. В. Пішеніна, С. В. Дишлюк., С. В. Пелішенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — №4. — С.90 — 93. — ISSN 1997-9266.

161. Л. М. Коваленко Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи / Коваленко Л. М., Глушков А. Ф. — М.: энергоатомиздат, 1986. — 240 с.

162. Демчук Г. С. Упарювання мелясної барди / Г. С. Демчук, С. М. Константінов. Київ: Техніка, 1966. — 108 с.

163. Степанов Д. В. Утилізація теплоти в схемі системи переробки органічних відходів / Д. В. Степанов, Л. А. Боднар, Н. В. Пішеніна // Енергетика та електрифікація. — 2011. — №4. — С. 68 — 71. — ISSN: 0424-9879.

164. Патент України на корисну модель № 41855, (51) МПК (2009) C02F 11/00, C02F 11/04 (2006.01). Установка для отримання біогазу / Ткаченко С. Й., Резидент Н. В., Пішеніна Н. В.; заявник та патентовласник Вінницький нац. техн. університет. — №u200900482; заявл. 23.01.2009; Опубл. 10.06.2009, Бюл. №11.

165. Life cycle assessment: principles and practice.EPA600/R — 06/060. May 2006 / National Risk Management Research Laboratory. Cincinati, Ohio, USA. Режим доступу:  http://www.epa.gov/NRMRL/Icaccess/pdfs/600r06060.pdf.

166. Пішеніна Н. В. Диверсифікація енергоносіїв в енерготехнологічній схемі спиртового заводу / Н. В. Пішеніна // Еколого-енергетичні проблеми сучасності. 21 — 22 квітня, 2011 р. : зб. тез доп. ХІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених та студентів. — Одеса, 2011. — С. 141—143.

167 Башта Т. М. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учебник / Т. М. Башта, С. С. Руднев, Б. Б. Некрасов. — [2-е изд., перераб.]. — М. : Машиностроение, 1982. — 423 с.

168. Интернет-магазин. Прайс-лист. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.sbk.uaprom.net.

169. Резервуары стальные, изготовитель ЗАО «Самарский завод КВОиТ». — Режим доступу : http://www.kvoit.samara.ru

170. Резервуары стальные, изготовитель ЗАО «Самарский завод КВОиТ». — Режим доступу : http://www.kvoit.samara.ru

171. Горев В. В. Металлические конструкции, т-3 / В. В. Горев . — М. : Высшая школа, 2002. — 541 с.

172. Стоянов В. В. Проблемы обеспечения несущей способности строительных металлических конструкций в полном объеме срока эксплуатации / В. В. Стоянов // В сб. VII Украинской НТК «металлические конструкции». — К. : Сталь. — С. 286—292

173. Чертежи вертикальных резервуаров, изготовитель г. Санкт-Петербург ЗАО «ТК 122 ЭМЗ». — Режим доступу : http://www.metalbak.ru.

174. Технічні характеристики резервуарів, Запорізький завод металевих конструкцій. — Режим доступу : http://www.zmkzp.com.ua.