ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

РЫСАЕВ ДАМИР УРАЛОВИЧ

##### СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ХЛОРУГЛЕВОДОРОДОВ ГИДРОХЛОРИРОВАНИЕМ

##### В ЖИДКОЙ ФАЗЕ

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Специальность 02.00.13 - Нефтехимия

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор А.Т. Гильмутдинов

Уфа-2006

СОДЕРЖАНИЕ

С.

ВВЕДЕНИЕ	4

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	8

- Общие сведения	8

1.2Процессы присоединения хлористого водорода к непредельным со- 14

единениям

  - Получение wpew.-бутилхлорида	23

1.4Получение 1,3-дихлорпропанола-2	26

1.5Получение хлорпарафинов	27

- Методы получения хлорпарафинов	30

1.5.2. Основные области применения хлорпарафинов	32

ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ	35

ХЛОРУГЛЕВОДОРОДОВ ГИДРОХЛОРИРОВАНИЕМ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ

- Расчет термодинамических функций реакций гидрохлорирования 35 изобутилена, пропилена и эпихлоргидрина

- Разработка технологии получения трет, -бутилхлорида	40

- Термодинамический анализ реакции гидрохлорирования изо- 40 бутилена

- Синтез трет.-бутилхлорида гидрохлорированием изобути-	44

лена в жидкой фазе

- Обсуждение результатов исследования процесса гидрохлори- 49 рования изобутилена

- Технология производства трет.-бутилхлорида	51

2.3. Совершенствование технологии получения 1,3-дихлорпропанола-2	55

- Термодинамический анализ реакции гидрохлорирования эпи-	55

хлоргидрина

- Синтез 1,3-дихлорпропанола-2	56

- Подбор катализатора гидрохлорирования эпихлоргидрина	60

- Влияние температуры, мольного соотношения ЭХГ : НС1,	61

объемной скорости подачи хлористого водорода на процесс гидрохлорирования ЭХГ

- Обсуждение результатов исследования гидрохлорирования	61

эпихлоргидрина

## з

- Усовершенствование технологии производства 1,3-	64

дихлорпропанола-2 (а-дихлоргидрина глицерина)

2.4. Утилизация абгазного хлористого водорода производства хлори- 66 стого аллила

- Разработка технологии гидрохлорирования пропилена	70

- Описание технологической схемы гидрохлорирования	72

пропилена

2.4.3. Каталитическое окислительное хлорирование ИПХ	75

2.5 Усовершенствование технологии получения хлорпарафинов из а- 78 олефинов

- Подбор катализатора гидрохлорирования фракции а-	81

олефинов С14-С22

- Подбор условий хлорирования хлорпарафина марки ХП-13	84 до хлорпарафина марки ХП-470

- Обсуждение результатов исследования гидрохлорирования 86

а-олефинов и хлорирования хлорпарафина ХП-13 до хлорпарафина ХП-470

- Усовершенствование технологии получения хлорпарафинов	88

марок ХП-13 и ХП-470

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ	91

ГЛАВА 3. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА	92

- Характеристика исходных веществ используемых в исследованиях	92

- Описание схемы установки гидрохлорирования углеводородов и	93

их производных

- Синтез трет.-бутилхлорида	94

- Синтез а- дихлоргидрина глицерина (1,3 дихлорпропанол-2)	98

- Синтез жидких хлорпарафинов	100

- Окислительное хлорирование изопропилхлорида	102

- Описание схемы установки окисления хлорпроизводных у г-	102 леводородов

- Методика проведения опытов и анализа продуктов реакции 103

ЛИТЕРАТУРА	109

ПРИЛОЖЕНИЯ	121

ВВЕДЕНИЕ

И»

В промышленном органическом синтезе значительную роль играет производство хлорорганических продуктов. Благодаря разнообразным химическим свойствам, они используются практически во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства [1-8].



Одной из основных проблем промышленного хлорорганического синтеза как с точки зрения полного использования хлорного сырья, так и в экологическом отношении, является утилизация отходящего (абгазного) хлористого водорода. В производстве хлорорганических продуктов традиционными методами хлорирования и дегидрохлорирования неизбежно образуется хлористый водород, основным способом переработки которого до недавнего времени было его превращение в соляную кислоту с последующей ее утилизацией. Однако загрязненная хлорорганическими соединениями абгазная соляная кислота не всегда находит сбыт, и методы ее очистки до необходимых требований достаточно трудоемки. В связи с этим, проблема квалифицированного использования абгазного хлористого водорода весьма важна и актуальна. Основными методами переработки абгазного хлористого водорода являются процессы гидрохлорирования и окислительного хлорирования, в разработке химии и технологии которых достигнуты большие успехи. Комбинируя стадии хлорирования, гидрохлорирования и оксихлорирования, можно создавать сбалансированные по хлору процессы получения практически всех многотоннажных углеводородов, в которых весь подаваемый хлор расходуется только на целевые продукты, что позволяет существенно повысить технико-экономические показатели таких производств [1,2,4,6-8].

Актуальным является использование абгазного хлористого водорода в новых процессах гидрохлорирования, например, в производстве хлорпарафинов, трет.-бутилхлорида и 1,3-дихлорпропанола-2. Промышленные процессы гидрохлорирования, такие как производство 1,3-дихлорпропанола-2 и хлорпарафинов ХП-13 и ХП-470, имеют существенные недостатки: низкая селективность, недостаточная скорость процесса и образование большого ко-

личества трудно утилизируемых отходов [5-10]. Кроме того, хлорорганический синтез является одним из наиболее экологически проблемных разделов химической технологии вследствие высокой токсичности хлора и его соединений. В связи с этим, весьма актуально создание новых экологически приемлемых методов получения хлорпроизводных, базирующихся на использовании новых селективных и активных катализаторов.

Цель работы

- разработка и совершенствование технологии промышленных процессов гидрохлорирования изобутилена, эпихлоргидрина и а-олефинов абгазным хлористым водородом с использованием новых селективных и активных катализаторов;

- разработка метода утилизации многотоннажного абгазного хлористого водорода производства хлористого аллила;

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:



исследование закономерностей процессов каталитического гидрохлорирования олефинов и эпихлоргидрина в присутствии новых эффективных катализаторов.

- разработка малоотходных, экологически приемлемых и ресурсосберегающих технологий получения /ю/?еАи.-бутилхлорида, 1,3-дихлор-пропанола-2, хлорпарафинов ХП-13 и ХП-470.

- исследование процесса разделения пропилен-хлористоводородной смеси производства хлористого аллила с одновременной утилизацией абгазного хлористого водорода с использованием реакций гидрохлорирования и окислительного хлорирования.

Научная новизна

.	1.Впервые исследованы основные закономерности процесса гидрохло

рирования изобутилена, а-олефинов в присутствии каталитических количеств НгО. Установлено, что процесс гидрохлорирования протекает без образования низкомолекулярных полимеров. Избирательность процессов гидрохлорирования достигает 99,5-99,9 %.

- Впервые в качестве катализатора гидрохлорирования эпихлоргидрина предложен насыщенный раствор хлорида кальция в воде в количестве 0,03-0,04 %, который позволяет снизить количество образующихся побочных олигомеров с 22 до 0,1 % мае.

- Исследован процесс переработки смеси пропилена и абгазного хлористого водорода производства хлористого аллила методом гидрохлорирования и каталитического окислительного хлорирования. Показано, что пропускание пропилен-хлористоводородной смеси через реактор гидрохлорирования позволяет отделить избыточный пропилен от абгазного хлористого водорода с селективным получением изопропилхлорида, который перерабатывается окислительным хлорированием на палладийсодержащем катализаторе в хлористый аллил с избирательностью 90%.

Практическая ценность

Разработана технология получения трет.-бутилхлорида гидрохлорированием изобутилена абгазным хлористым водородом. Процесс проводится в барботажном реакторе с использованием НгО в качестве катализатора. Технология внедрена на Стерлитамакском ЗАО «Каустик». Производительность установки составляет 500 т/год.

Усовершенствована промышленная технология получения 1,3- дихлорпропанола-2 гидрохлорированием эпихлоргидрина абгазным хлористым водородом. Процесс проводится в присутствии катализатора - насыщенного раствора хлорида кальция в воде в количестве от 0,03-0,04 % мае. Технология внедрена на Стерлитамакском ЗАО «Каустик».

Разработана технология получения хлорпарафина ХП-13 гидрохлорированием а-олефинов с использованием абгазного НС1 и хлорпарафина ХП- 470 хлорированием хлорпарафина ХП-13. В ЗАО «Каустик» принято решение о внедрении технологии получения хлорпарафинов ХП-13 и ХП-470.

Разработана блок-схема переработки смеси пропилена и абгазного хлористого водорода производства хлористого аллила с получением изопропилхлорида и дополнительных количеств хлористого аллила. В ЗАО «Каустик»
принято решение об использовании в перспективных разработках предложенный способ разделения пропилен-хлористоводородной смеси производства хлористого аллила с одновременной утилизацией абгазного хлористого водорода методом гидрохлорирования и окислительного хлорирования.

Апробация работы

Результаты работы докладывались и обсуждались на Международной научно-технической конференции «Перспективы разработки и реализации региональных программ перехода к устойчивому развитию для промышленных регионов России» (Стерлитамак, 1999); Международной конференции «Нефть. Газ» (Уфа, 2004); научно-практической конференции «Современные проблемы химии, химической технологии и экологической безопасности» (Уфа, 2004); IX Международной конференции «Окружающая среда для нас и будущих поколений» (Самара, 2004); IV Международной научной конференции «Современные проблемы истории естествознания в области химии, химической технологии и нефтяного дела» (Уфа, 2004); Международной научно-практической конференции «Нефтегазопереработка и нефтехимия-2005» (Уфа, 2005).

Публикации

По содержанию диссертации опубликованы 2 статьи в Башкирском химическом журнале, 5 тезисов докладов, получено 3 патента на изобретения.

Структура и объем диссертации

Работа изложена на 122 страницах машинописного текста, включая 32 таблицы и 11 рисунков, состоит из введения, 3 глав, основных результатов и выводов, списка литературы, включающего 178 наименований

*

Перед началом проведения опытов проводят подготовительные работы, заключающиеся в следующем. Определяют зону постоянной температуры реактора, для чего реактор заполняют кварцевым стеклом фракции 0,4 - 0,5 мм; включают систему обогрева и одновременно подают воздух для продувки. Перемещением термопары по длине реактора определяют градиент температуры. Проводят калибровку капилляров на линиях подачи газообразных продуктов реакции. Склянки Дрекслеля 10 и 15 заполняют 10% раствором йодистого калия. Проверяют наличие щелочи в склянке 3 и приводят в рабочее состояние сосуд Мариотта 13, для этого подают азот (или воздух) в нужную склянку и перекачивают жидкость (насыщенный раствор поваренной соли) в верхнюю склянку.



Готовят охлажденную смесь, температура которой соответствует условиям проведения опытов. В качестве последних могут быть применены жидкий азот (t=-196 °С), смеси ацетона с углекислотой или смесь соли со снегом. Взвешивают ловушки для сбора продуктов реакции рабочего опыта и U-образную трубку, заполненную аскаритом.

После проведения указанных работ в реактор загружают катализатор, установку герметизируют и включают систему обогрева, одновременно с включением обогрева в систему подают инерт для продувки. После установления требуемой температуры приступают к активации катализатора подачей хлористого водорода, которая продолжается в течениеЗО мин. После этого начинается холостой опыт с одновременной подачей в реактор заданных количеств реагирующих веществ. Во время холостого опыта продукт реакции посредством трехходового крана направляют в систему, состоящую из ловушки и склянки Дрекселя. Холостой опыт длится в течение 15-30 мин.

Давление в системе устанавливают при помощи гидрозатворов 9, 16 и поддерживают в течение всего опыта постоянным 780 мм рт. ст.

После истечения времени холостого опыта продукты реакции направляют посредством крана в предварительно взвешенные ловушки, где конденсируется
реакционная вода, хлористый водород и хлорорганическая часть продуктов реакции. Далее газы, состоящие из продуктов окисления, непрореагировавшего хлористого водорода, пропилена и воздуха, отмывается от хлористого водорода в склянках Дрекселя. Остальные газы через гидрозатвор поступают в сосуд Ма- риотта для замера объема.

После окончания рабочего опыта кран переключают, прекращают подачу инерта для продувки системы.

*

Ловушки отсоединяют от крана и заглушают. Выход из склянок Дрекселя переключают посредством крана в сосуд Мариотта. Отгоняют при комнатной температуре сконденсировавшиеся пропилен и другие летучие соединения в сосуд. Ловушки после прекращения отгонки отсоединяют и взвешивают. С помощью медицинского шприца отделяют водный слой от хлорорганики, взвешивают и добавляют к содержимому склянки Дрекселя, которое подвергают анализу на содержание хлора и хлористого водорода известными методами. Хлорорганику сушат над хлористым кальцием и анализируют.

Регенерацию катализатора проводят при температуре 550 - 600 еС потоком воздуха. Предварительно на выход реактора подсоединяют U-образную трубку, заполненную аскаритом. О количестве отложившегося кокса в ходе реакции судят пот прибавлению веса аскарита во время регенерации.

Г азы после замера их объема, из сосудов Мариотта направляются на анализ.

Методика анализа катализатора и абгазов.

Перед анализом смесь хлорпроизводных сушат над кристаллическим хлористым кальцием. Анализ хлорпроизводных фракций Сз проводят хроматографическим методом на хроматографе ЛХМ - 7А с детектором по теплопроводности при следующих условиях:

ток детектора	100 мА

температура термостата детектора	185 °С

водород 65 мл/мин

газ - носитель

расход газа - носителя

температуру колонок меняют по программе	от 50 до 200 °С

подъем температуры	7 град/мин

Программу включают через 6 минут после ввода пробы.



Применяют колонки длиной 6 м и с внутренним диаметром 3 мм, заполненные 20%-ным маслом Е - 30 хромосорбе.

Порядок выхода компонентов при анализе смесей хлорпроизводных Сз на хроматографе ЛХМ-7 представлен в таблице 1.

Идентификацию компонентов катализатора проводили по временам удерживания компонентов с использованием чистых компонентов, специально синтезированных для этой цели или реакторов марки «ЧДА». Нормализацию проводили на искусственных смесях.





Для идентификации продуктов реакции прямого и окислительного хлорирования углеводородов и хлорпроизводных были синтезированы следующие хлоруглеводороды: 2-хлорпропен [165], 2-хлорпропан [165, 166], цис-1- хлорпропен [167], гарш/с-1-хлорпропен [166], 1-хлорпропан [169],	2,2-



дихлорпропан [171], 1,1- и 1,2-дихлорпропен [172], 1,1-дихлорпропан [173], цис- и транс-1,3-дихлорпропен [174], 1,5- гексадиен [175], 2,3-дихлорпропен [175], цис- и /я/?шл>1,3,3-трихлорпропен [171], 1,2,2-трихлорпропан [169], 1,2,3- трихлорпропан [175], 1,3-дихлорпропан [177]. Были использованы также следующие реактивы марки «ЧДА»: хлористый аллил, 1,2- дихлорпропан, тетрахлорэтилен, четыреххлористый углерод, бензол.

Целевые продукты реакции, являющиеся известными соединениями, выделяли четкой ректификацией из наработанного катализатора и идентифицировали, помимо метода газожидкостной хроматографии, по основным физикохимическим константам, а также методом ИК-спектроскопии (табл. 32).

Г азообразную часть продуктов реакции анализировали по методике, подробно описанной ранее.

Хлористый водород определяли кислотно-щелочным титрованием, хлорйодометрическим титрованием.

4