Касімов Вадим Равильович. Міцність і деформативність великопрольотної стержневої оболонки покриття з великим вирізом на еліптичному плані: дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Донбаська держ. академія будівництва і архітектури. - Макіївка, 2004

Касімов В. Р. Міцність і деформативність великопрольотної стержневої оболонки покриття з великим вирізом на еліптичному плані – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.23.01 – “Будівельні конструкції, будівлі і споруди”. - Донбаська державна академія будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, Макіївка, 2004. Робота присвячена питанням розрахунку і проектування стаціонарних просторово-стержневих покриттів з великими вирізами на еліптичному плані. Отримана система безрозмірних просторово-жорсткісних параметрів конструкції, на основі якої був проведений чисельний експеримент. Результатами теоретичних досліджень є залежності безрозмірних параметрів напружено-деформованого стану від безрозмірних просторово-жорсткісних параметрів. Чисельні дослідження проводилися з використанням програмних комплексів SCAD 7.31 і «CORONA». Проведено експериментальні дослідження на великомасштабній моделі просторового-стержневого покриття. На основі результатів експериментальних і чисельних досліджень розроблена наближена методика розрахунку..

- Запропоновано раціональну геометрію стержневої положистої оболонки з великим вирізом на еліптичному плані за допомогою призначення величини вигину внутрішнього опорного контуру у вертикальній площині ( ) та стріли підйому радіальних елементів . - На підставі розгляду загальних рівнянь лінійної теорії положистих оболонок отримана система безрозмірних просторово-жорсткісних параметрів , , , , , , що дозволяє виключити масштабний фактор при розрахунку і проектуванні конструкції. - За допомогою проведення числового експерименту встановлені залежності між безрозмірними просторово–жорсткісними параметрами і безрозмірними параметрами напружено-деформованого стану основних конструктивних елементів , що використовуються в ході розрахунку і проектування. - Проведені експериментальні дослідження на великомасштабній моделі оболонки з вирізом підтвердили правильність встановлених залежностей. При цьому максимальні відхилення(до 21%) спостерігаються для параметрів напружено-деформованого стану елементів, розташованих у чверті покриття, для інших елементів розбіжність складає до 17%. - За допомогою результатів теоретичних і експериментальних досліджень розроблена методика розрахунку і проектування, що забезпечує одержання проектних рішень у вигляді раціональної конструктивної форми при дотриманні обмежень 1-го і 2-го граничних станів. - Запропонована методика апробована при розробці проектних пропозицій з комплексної реконструкції центральних стадіонів «Шахтар» і «Олімпійський», м. Донецьк, що забезпечує показники витрати матеріалу 80-100 кг/м2, які знаходяться на рівні кращих світових зразків для розглянутого класу споруд..