Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ЗАПОРОЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

На правах рукописи

Васильченко Татьяна Александровна

УДК 621.97–231.32:621.96

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ПЛАНЕТАРНОГО ПРИВОДА

КРИВОШИПНЫХ ПРЕССОВ

Специальность 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Середа Борис Петрович

доктор технических наук, профессор

Запорожье 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 6

ВВЕДЕНИЕ 9

РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СИСТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ

КРИВОШИПНЫХ ПРЕССОВ, МЕТОДОВ РАСЧЕТА И

НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 15

1.1 Типовые системы включения. Достоинства и недостатки

фрикционных муфт 15

1.2 Основные направления совершенствования систем включения 17

1.3 Использование планетарных механизмов в приводе кривошипных

прессов 30

1.4 Кинематика, статика и динамика переходных процессов в

планетарных механизмах. Математические модели переходных

процессов 42

1.5 Оптимизация параметров зубчатых передач 50

1.6 Выводы к разделу 1 54

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И

ОСТАНОВКЕ ПЛАНЕТАРНОГО ПРИВОДА 55

2.1 Методы теоретических исследований планетарного привода

кривошипных прессов 55

2.2 Методика проведения экспериментальных исследований 58

2.3 Методика измерения параметров привода 59

2.3.1 Измерение углов поворота 60

3

2.3.2 Измерение давления сжатого воздуха 62

2.3.3 Измерение силы тока и мощности двигателя 64

2.4 Методика статистической обработки экспериментальных данных 64

2.5 Выводы к разделу 2 68

РАЗДЕЛ 3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ВКЛЮЧЕНИЯ И ОСТАНОВКИ

ПЛАНЕТАРНОГО ПРИВОДА 70

3.1 Динамическая модель планетарного привода 70

3.1.1 Исходные предпосылки и допущения при разработке

динамической модели 72

3.1.2 Расчетная динамическая модель привода 74

3.1.3 Приведение моментов инерции сателлитов 76

3.1.4 Моделирование внешних силовых факторов 83

3.1.5 Временные характеристики включения и остановки

планетарного привода 86

3.2 Математическая модель планетарного привода. 89

3.2.1 Математическая модель переходных процессов при

включении и остановке планетарного привода 89

3.2.2 Частные математические модели привода после его

включения и остановки 93

3.2.3 Методы решения уравнений движения и основные

результаты 96

3.3. Выводы к разделу 3 102

РАЗДЕЛ 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ПЛАНЕТАРНОГО ПРИВОДА КРИВОШИПШЫХ ПРЕССОВ 104

4.1 Экспериментальная установка для исследования переходных

процессов планетарного привода 104

4

4.2 Математическая обработка и анализ экспериментальных данных 110

4.3 Выводы к разделу 4 126

РАЗДЕЛ 5 ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА

ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДА 127

5.1 Допущения и предпосылки для аналитического решения

математических моделей 127

5.2 Аналитический расчет параметров переходных процессов при

включении и остановке привода 129

5.3 Оценка точности инженерной методики расчета параметров

привода 136

5.4 Расход энергии на включение и остановку планетарного привода 138

5.5 Зависимость динамических и энергетических характеристик

привода от конструктивных параметров привода

146

5.6 Выводы к разделу 5 149

РАЗДЕЛ 6 ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНЕТАРНОГО

ПРИВОДА 151

6.1 Постановка задачи оптимального проектирования привода 151

6.1.1 Критерии оптимизации 153

6.1.2 Масса зубчатой передачи и планетарного привода пресса 157

6.1.3 Моменты инерции деталей зубчатой передачи и

планетарного механизма

160

6.2 Оптимизация параметров планетарного привода по критерию

минимума общего веса привода 167

6.3 Оптимизация параметров планетарного привода по критерию

минимума работы включения и остановки привода

173

6.4 Область рационального существования механизма 177

5

6.5 Рациональное конструирование планетарного привода

кривошипных прессов 180

6.6 Выводы к разделу 6 188

ВЫВОДЫ 190

СПИСОК ____________ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 193

ПРИЛОЖЕНИЯ 215

Приложение А. Листинг программы решения полной динамической

модели

216

Приложение Б. Листинги программы приведения моментов инерции

сателлитов

227

Приложение В. Листинги программ по оценке точности

экспериментальных исследований 230

Приложение Г. Листинг программы по оценке точности инженерной

методики 235

Приложение Д. Листинг программ по оптимизации параметров

привода 240

Приложение Е. Листинг программ по области рационального

существования привода 246

Приложение Ж. Акты и справки по внедрению результатов

диссертационной работы

253

6

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГИМ – главный исполнительный механизм;

КПМ - кузнечно-прессовая машина;

ГКМ – горизонтально – ковочная машина;

КПД – коэффициент полезного действия;

Mca, Mcb и Mch моменты сил сопротивления вращению

соответствующих звеньев;

Mb, Mh – тормозные моменты, обеспечивающие остановку звена b или

звена h;

Мд – момент электродвигателя;

Мк – критический момент электродвигателя;

Ja – момент инерции ведущих частей привода;

Jb – момент инерции ведущих частей привода;

Jh – момент инерции водила и присоединенных деталей относительно

собственной оси.

jv – относительный момент инерции ведомых масс при включении

привода;

js – относительный момент инерции ведомых масс при остановке

привода;

j – обобщенный относительный момент инерции ведомых масс;

Jhp – момент инерции водила с присоединенным моментом инерции

сателлитов в переносном движении;

rh – радиус расположения осей сателлитов относительно оси водила;

ωa, ωh, ωb – соответственно, угловая скорость центральной шестерни,

водила и наружной шестерни;

Jao, Jbo, Jho – моменты инерции соответствующих звеньев без учета

момента инерции сателлитов относительно собственных осей;

ωgo – угловая скорость вращения сателлита относительно собственной

7

оси (относительная угловая скорость);

ng – количество сателлитов;

Jgo – момент инерции сателлитов относительно собственной оси

вращения.

φ – угол поворота основного звена планетарного редуктора;

α – угол поворота главного вала исполнительного механизма, от его

крайнего нижнего положения;

ω – угловая скорость основного звена планетарного механизма;

s

iij – передаточное отношение между i–м и j–м колесами планетарного

редуктора при остановленном s–м звене;

s, sк – текущее и критическое скольжение электродвигателя;

T – кинетическая энергия системы;

u – передаточное отношение ступени;

Кзк, Кзш – соответственно коэффициенты конструктивного исполнения

зубчатого колеса и шестерни.

Сz – вес зубчатой передачи;

γz – удельный вес материала зубчатых колес;

b1, b2 – соответственно ширина ведущего и ведомого колес;

d1, d2 – соответственно диаметр делительной окружности ведущего и

ведомого колес;

Cs, Ck – соответственно коэффициенты конструктивного исполнения

ведущего и ведомого колес;

[K0 ]R – допустимый силовой фактор материала зубчатых колес

планетарного редуктора;

xR – коэффициент, зависящий от типа планетарного механизма и

параметров зацеплений;

ka, kg, kb – коэффициенты конструктивного исполнения зубчатых колес

редуктора;

ng – число сателлитов;

8

p= Zb/Za – кинематический параметр редуктора;

Za, Za – соответственно число зубьев наружной и внутренней шестерен

редуктора.

KR - коэффициент приведения крутящего момента, равный единице для

привода с механизмами А и В и (1 – p) – для приводов с механизмами G и C;

Cjh – коэффициент конструктивного исполнения шестерни;

Cjz – коэффициент конструктивного исполнения зубчатой передачи;

Rag ,Rbg ,Rhg – реакции в зубчатых зацеплениях, действующие на колеса

a и b, и реакция, действующая на водило h со стороны сателлитов.

9

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В современных условиях развития общества

одним из самых значимых факторов технического прогресса в

машиностроении является совершенствование технологии производства.

Развитие и совершенствование любого производства связано с созданием

нового прогрессивного оборудования, отличающегося максимально

расширенными технологическими возможностями, высокой надежностью и

долговечностью, низкими затратами на эксплуатацию.

Кривошипные прессы занимают ведущие место в общем парке

кузнечно-прессового оборудования машиностроительных предприятий.

Практически подавляющее большинство кривошипных прессов работает в

режиме одиночных ходов, т.е. в таком режиме, когда периодически

происходит включение и отключение ведущих частей привода от главного

исполнительного механизма (ГИМ). Интенсивность включения прессов,

определяемая коэффициентом использования числа ходов, достигает 0,6...0,8.

Специфические условия работы системы включения прессов приводят к

тому, что все узлы системы работают в крайне тяжелых условиях.

В большинстве случаев работоспособность системы включения

является основным ограничивающим фактором, препятствующим

повышению производительности прессов за счёт повышения числа ходов или

коэффициента их использования.

На разгон ведомых частей пресса (при включении) расходуется

значительная часть энергии, достигающая, а, в нередких случаях и

превышающая, величину номинальной технологической работы.

Использование планетарных механизмов в приводах кривошипных

прессов позволяет при неизменном числе ходов пресса повысить в несколько

раз число оборотов маховика, что приводит к значительному снижению его

момента инерции и, следовательно, размеров и веса. Так как фрикционные

10

узлы всех планетарных редукторов работают в качестве тормозов, условия их

работы более благоприятные перед фрикционными муфтами. Снижение

скорости вращения останавливаемых масс, их моментов инерции, улучшение

условий охлаждения, плавность включения приведет к увеличению срока

службы фрикционных элементов, межремонтного цикла всей КМП и, в

итоге, увеличению её надежности и долговечности. Основной расход энергии

на включение происходит не перед рабочим ходом, а при остановке ГИМа,

что создает к началу рабочего хода определенный запас энергии ведущих

масс, расширяя технологические возможности КПМ.

Однако в литературных источниках практически полностью

отсутствуют данные о системах включения с планетарными механизмами,

методики расчета и синтеза привода, рекомендации по использованию и

экономическому обоснованию целесообразности применения, что

сдерживает процесс модернизации кривошипных прессов путем оснащения

их принципиально новыми, надежными системами включения.

С учетом всего вышеизложенного, работа, направленная исследование

систем включения с планетарным приводом, является актуальной.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа выполнена в рамках госбюджетных научно-

исследовательских работ по госбюджетной теме № т.4-1д/2009 и №т.4 –

1д/2001, которые проводились на кафедре «Обработки металлов давлением»

(ОМД) ЗГИА.

Цель и задачи исследований. Цель работы – совершенствование

конструкции и повышение технического уровня планетарного привода

кривошипных прессов на базе оптимизации его параметров.

Для достижения указанной цели были поставлены такие задачи:

- анализ методов расчета неустановившегося процесса включения и

остановки планетарного привода;

- разработка динамической и математической моделей переходных

процессов работы привода;

11

- экспериментальное исследование привода и сопоставление

результатов с теоретическими данными;

- разработка упрощенной методики для определения параметров

привода

- определение критериев оптимальности параметров привода, которые

позволят выбрать рациональное решение с целью минимизации массы

привода и работы включения;

- внедрение результатов работы в производство и учебный процесс.

Объект исследования. Планетарный привод кривошипных прессов.

Предмет исследования. Кинематические, энергетические и

динамические характеристики привода, определение критериев его

оптимальности и соотношения параметров, их удовлетворяющих.

Методы исследования. Теоретические исследования осуществлялись с

использованием методов математического моделирования механических

систем на основе положений теоретической механики, теории машин и

механизмов, деталей машин, теории дифференциального и интегрального

вычислений.

Экспериментальные исследования выполнялись на опытной установке,

представляющей собой макет планетарного привода пресса с номинальным

усилием порядка 400 кН с использованием соответствующей измерительной

аппаратуры.

Научная новизна. Научная новизна полученных результатов состоит в

следующем:

1. Получил дальнейшее развитие системный подход к анализу

переходных неустановившихся процессов включения и остановки

планетарного привода кривошипных прессов.

2. Разработаны динамическая и математическая модели переходных

процессов включения и остановки планетарного привода кривошипных

прессов для определения энергосиловых и кинематических параметров

привода.

12

3. Определено влияние конструктивных параметров на динамику

переходных процессов включения и остановки планетарного привода.

4. Решена двухкритериальная многопараметрическая нелинейная

задача условной оптимизации параметров планетарного привода по условиям

минимума общего веса и затрат энергии.

Практическая значимость полученных результатов. Практическая

новизна полученных результатов состоит в следующем:

1. Показано, что использование планетарных механизмов в приводах

кривошипных прессов в ряде случаев обеспечивает более высокие технико-

экономические показатели работы пресса по сравнению с прессами с

традиционной системой включения.

2. Предложена упрощенная инженерная методика, которая позволяет

определять основные технические характеристики привода на стадии

эскизного проектирования.

3. Получены рекомендации по выбору оптимальных параметров

привода, которые обеспечивают наименьший общий вес и наименьшие

затраты энергии на включение и остановку привода.

4. Предложены рекомендации по рациональному конструированию

планетарного привода, обеспечивающие устранение лишних связей.

5. Предложено реальное конструктивное решение планетарного

привода.

Результаты диссертационной работы используются на предприятиях

города Запорожье: АО «Мотор Сич» и ЧП «ПСК Промэнергострой», а также

приняты к внедрению в учебный процесс при подготовке студентов по

специальности «Обработка металлов давлением» Запорожской

государственной инженерной академии при изучении курса «Оборудование

для обработки металлов давлением», а также при выполнении студентами

дипломных проектов и магистерских работ.

13

Личный вклад соискателя. Автором самостоятельно осуществлена

постановка цели и задач исследования, выбор методик теоретического и

экспериментального анализа неустановившихся переходных процессов

включения и остановки планетарного привода, принято непосредственное

участие в разработке динамической и математической моделей привода, а

также в разработке упрощенной инженерной методике расчета

энергодинамических параметров привода. Личный вклад автора в работах,

опубликованных в соавторстве, изложен в списке работ по теме диссертации.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве:

[150, 199] – определение допущений и предпосылок для упрощения

математической модели;

[151] – аналитический обзор материалов, применяемых для

изготовления зубчатых колес планетарных механизмов;

[152, 193] – определение функциональной зависимости между

моментами инерции ведущих и ведомых частей привода, угловой скоростью

и кинематическими параметрами редуктора;

[29, 153, 154,] – определение аналитических зависимостей критериев

оптимальности от параметров привода;

разработка динамической модели привода, приведение моментов

инерции сателлитов;

[155 – 158] – анализ существующих конструкций систем включения

прессов, выбор рациональных конструкций планетарных механизмов;

[28, 192] – разработка динамической модели привода, приведение

моментов инерции сателлитов;

[193] – определение начальних и конечних условий период движения

привода;

[200] – разработка алгоритма расчета параметров привода;

[116, 117] – разработка компоновочной схемы.

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертационной

работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических

14

конференциях:

- «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и

оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии», (г.

Харьков, 2009);

- «Человек и космос», (г. Днепропетровск, 2009);

- «Современные тенденции развития машиностроения и транспорта»,

(г. Кременчуг, 2010)

- «Новые наукоемкие технологии, оборудование и оснастка для

обработки давлением», (г. Краматорск, 2010);

- « Человек и космос», (г. Днепропетровськ, 2010);

- «Прогрессивная техника и технология – 2010», (г. Киев, 2010);

- «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и

оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии», (г.

Харьков, 2011);

- «Молодая академия – 2011», (г. Днепропетровськ, 2011);

- «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и

оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии»,

(г. Харьков, 2012);

А также на научных семинарах кафедры «Обработки металлов

давлением» ЗГИА.

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 17

печатных научных работах, из них 13 работ в специализированных научных

изданиях ВАК Украины, в 3 тезисах научно-технических конференций;

получены 2 патента Украины на полезную модель.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6

разделов, выводов, списка использованных источников и приложений.

Полный объем работы – 256 страниц, 67 рисунков и 5 таблиц. Список

использованных источников из 206 наименований на 22 страницах и 7

приложений на 41 странице.__

ВЫВОДЫ

В диссертации представлено новое решение актуальной научно-

технической задачи повышения технического уровня и эффективности

системы включения кривошипных прессов на основе совершенствования

планетарного привода кривошипных прессов, разработки динамической и

математической моделей переходных процессов включения и остановки,

разработки методики инженерного расчета параметров привода и их

оптимизации по критериям минимума общего веса привода и расхода

энергии на включение.

1. В результате анализа современных конструкций систем включения

кривошипных прессов и условий их эксплуатации установлено, что

дальнейшее совершенствование традиционных систем включения не

обеспечивает ожидаемого технического эффекта, т.к. практически

исчерпаны все резервы их дальнейшего совершенствования.

2. Установлено, что одним из возможных направлений дальнейшего

повышения технического уровня кривошипных прессов в целом и

систем включения в частности, является использование планетарных

механизмов в приводе прессов в качестве передаточного механизма и

механизма для периодического включения и остановки ведомых

звеньев.

3. Разработаны расчетная динамическая и математическая модели

планетарного привода кривошипного пресса для переходных режимов

включения и остановки. На основе положений теории механизмов и

машин, теоретической механики определены параметры модели,

аналитические описания внешних факторов, начальных и конечных

условий, получены уравнения движения основных звеньев привода. В

результате решения математической модели установлены основные

191

закономерности движения звеньев в период включения и остановки,

определены нагрузки на звенья и расход энергии.

4. На основе теоретического расчета математической модели и

экспериментальных исследований уточнены некоторые предпосылки

при разработке динамической модели, что позволило получить

приближенное аналитическое решение математической модели и

разработать инженерную методику предварительного приближенного

расчета параметров привода. Установлено, что наибольшая

погрешность упрощенной методики по сравнению с

экспериментальными и расчетными данными составляет не более

6…8 %.

5. Разработаны J/R7 14.0критерии оптимальности параметров планетарного при

по условия минимума общего веса привода и минимума расхода

энергии на включение. Определены варьируемые параметры, условия

оптимизации и выбран метод решения многопараметрической

двухкритериальной задачи условной оптимизации. В результате

решения оптимизационной задачи определены значения

передаточных отношений планетарного редуктора и зубчатой

передачи, удовлетворяющие критериям оптимальности.

6. Учитывая ограничения, накладываемые на величины передаточных

отношений планетарного редуктора и зубчатой передачи выполнена

оценка степени превышений критериев оптимальности при выборе

комбинации параметров, не удовлетворяющих критериям

оптимальности. Для практического использования разработана

диаграмма, показывающая область рационального существования

привода.

7. Выполнена экспериментальная проверка теоретических предпосылок

и допущений при разработке динамической и математической модели.

Установлено, что при доверительной вероятности 0,95 результаты

экспериментов принадлежат нормальному закону распределения и

192

являются воспроизводимыми (критерий Кохрена не превышает

0,53093 при измерении времени остановки и 0,33005 при измерении

угла остановки, при теоретическом значении 0,55).

8. Экспериментальные исследования подтверждают правомочность

принятых теоретических допущений и адекватность теоретическим

расчетам (критерий Фишера 0,8862 меньше расчетного критерия 2,4).

9. В результате теоретических и экспериментальных исследований

установлено, что использование планетарного привода кривошипных

персов обеспечивает ряд преимуществ и положительных свойств.

Использование привода обеспечивает снижение общего веса пресса

более чем на 5…12 %, устраняется одна из промежуточных передач в

многоступенчатом приводе пресса, снижается расход работы на

включение привода по сравнению с традиционными фрикционными

муфтами не менее чем в 3…5 раз.

10. Результаты диссертационной работы приняты к использование на

предприятиях г. Запорожье: АО «Мотор-Сич» и ПП «ПСК

Променергострой» при модернизации существующего парка

кривошипных прессов. Отдельные разделы диссертации

используются в учебном процессе ЗГИА при подготовке студентов по

специальности «Обработка металлов давлением».

193

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Айрапетов Э.Л. Динамика планетарных механизмов / Э.Л. Айрапетов,

М.Д. Генкин. – М.: Наука, 1980. – 256 с.

2. Айрапетов Э.Л. Исследование статики и динамики планетарных

механизмов: автореф. дис. на соискание уч. степени доктора. техн.

наук: спец. 01.02.06 «Динамика, прочность и надежность машин,

приборов и аппаратуры» / Э.Л. Айрапетов. – М., 1973. – 45 с.

3. Андрющенко В.М. Математические таблицы для расчета зубчатых

передач / В.М. Андрющенко. – М.: Машиностроение, 1974. – 438 с.

4.Анисимов М.И. Ремонт и монтаж кузнечно-прессового оборудования.

Справочное пособие / М.И. Анисимов, О.В. Кудинов, Б.П.

Украинцев. – М.: Машиностроение, 1973. – 624 с.

5. Артоболевский И.И. Теория машин и механизмов / И.И.

Артоболевский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – 640 с.

6. Аттетков А.В. Методы оптимизации / А.В. Аттетков, С.В. Галкин,

В.С. – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.

– 440 с. – Сер. Математика в техническом университете; Вып. XIV).

7. А.с. 472020 СССР. МПИ В30в 1/26. Механический пресс. В.А.

Кожевников, А.А. Кожевников, А.И. Козарезов (СССР). –

№990406/25-27, заявл. 25.01.74; опублик. 30.05.1975, Бюл. № __________20.

8. А.с. 555024 СССР. МПК5 В30В 1/26. Механический пресс / И.З.

Мансуров, В.Л. Кожевников, А.А. Кожевников [и др] (СССР). –

№ 2188380/27, заявл. 10.11.75; опубл. 25.04.1977, Бюл. № 15.

9. А.с. 413060 СССЗ. МПК В30в 15/12. Механический пресс / Б.Н.

Чумаков, Л.И. Живов, В.В. Щербина, В.И. Дубина, В.М. Крахмаль

(СССР). – № 1722646/25-27; заявл. 09.12.71; опубл. 30.01.1974, Бюл.

№ 4.

194

10. А.с. 301477 СССР. МКИ F16Д 55/10. Муфта-тормоз с планетарной

передачей / Д.С. Вайштейн, М.А. Гончаренко, Ф.Е. Дуров (СССР). –

№ 2000313/25-27; заявл 15.05.1974; опубл. 13.10. 1976, Бюл. № 34.

11. А.с. 299283 СССР. МКИ В21j 9/18. Пресс / А.Н. Азаров, М.И.

Баранаев, О.И. Нюнько, Е.А. Савинов (СССР). – № 1267493/25-27;

заяв.29.08.1968; опубл. 19.05.1969, Бюл. № 12.

12. А.с. 335119 СССР. МКИ В30В 15/14. Привод механический кузнечно-

прессовых машин / М. И. Баранаев, О. И. Нюнько, Е. А. Савинов

(СССР). – № 1368285/25-27; заявл. 20.10.1969; опубл. 11.04.1972, Бюл.

№ 13.

13. А.с. 475289 СССР. МКИ В30d 15/14. Система включения кузнечно-

прессовых машин / Е.А. Савинов (СССР). – № 1970804/25-27; заявл.

14.11.73; опубл. 30.07.1975, Бюл. №24.

14. А.с. 572384 СССР. МПК5 В30d 15/14. Устройство включения

кривошипных кузнечно-прессовых машин / М.И. Баранаев, Е.А.

Савинов, О.И. Нюнько (СССР). - № 2141420/25-27; заявл. 05.06.75;

опубл. 15.09.1977, Бюл. № 34.

15. А.с. 360140 СССР. МКИ В30d 15/14. Устройство для включения

пресса / Е.А. Савинов, М.И. Баранаев (СССР). - № 1312601/25-27;

заявл. 20.03.69; опубл. 28.11.1972, Бюл. № 36.

16. Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс / Б.Банди; пер. с англ

О.В. Шихеевой. – М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.

17. Банкетов А.Н. О расчете мощности двигателя кривошипных

кузнечно-штамповочных машин / А.Н. Банкетов, О.М. Соснин //

Кузнечно-штамповочное производство. – 1979. – № 11. – С. 19.

18. Банкетов А.Н. Элементы расчета деталей и узлов кривошипных

прессов / А.Н. Банкетов, Е.Н. – М.: Машиностроение, 1966. – 380с.

19. Барский И.Б. Динамика трактора / И.Б. Барский, В.Я Анилович, Г.М.

Кутьков. – М.: Машиностроение, 1973. – 280 с.

195

20. Безменова Л.В. Энергетика процесса переключения многоскоростных

планетарных коробок передач / Л.В.Безменова // В сб.трудов ВЗМИ

«Динамика машин и синтез механизмов», т.3. – М.: Изд ВЗМИ. – 1974

– С. 152 – 165.

21. Бейзельман Р.Д.. Подшипники качения: Справочник. Изд.6-е перераб.

и доп. / Р.Д. Бейзельман, Б.В. Цыпкин, Л.Я. Перель. – М.:

Машиностроение, 1975. –572 с.

22. Белоусов Н.Ф. Передаточные отношения планетарных передач / Н.Ф.

Белоусов, С.Л. Бискина // Вестник машиностроения. – 1973. – № 1. –

С. 7 – 9.

23. Бигун О.П. Открытый однокривошипный пресс с рычажно-

пневматическим механизмом включения / О.П. Бигун, Г.М. Родов,

В.П. Вяткин // Кузнечно-штамповочное производство. – 1977. – № 9. –

С. 23 – 27.

24. Блумберг Р.М. Кинематика __________и статика дифференциалов планетарных

передач / Р.М. Блумберг – Издательство ВЦСПС Профиздат, 1956. –

86 с.

25. Богданов Э.Ф. Динамика привода кривошипного пресса / Э.Ф.

Богданов, Н.Н. Пожидаев, А.И. Фрейнд // Машины и технология

обработки металлов давлением: сб. трудов МВТУ. – М. Изд-во МВТУ,

1978. – № 263. – С. 63 – 88.

26. Богданов Э.Ф. К расчету фрикционных муфт кривошипных прессов

кузнечно-прессовых машин / Э.Ф. Богданов, Н.М. Ларионов //

Машины и технология обработки металлов давлением: труды МВТУ.

– М.: Машиностроение, 1973. - № 163. – С. 134 – 141.

27. Богданов Э.Ф. Разработка методов расчета энергоэкономических

систем главного привода кривошипных прессов: автореф диссертации

на соиск. уч. степени д. т. н.: спец. 05.03.05. «Процессы и машины

обработки давлением» / Э.Ф. Богданов. – М.: МВТУ, 1984. – 32 с.

196

28. Васильченко Т.А. Динамическая модель планетарного привода

кривошипных прессов / Т.А. Васильченко, Б.П. Середа // ХІІ

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і

Космос»: Збірник тез. – Дніпропетровськ: 2010. – С. 545.

29. Васильченко Т.А. Оптимизация параметров планетарного привода

кузнечно-прессовых машин / Т.А. Васильченко, Б.П. Середа // ХІ

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і

Космос»: Збірник тез – Дніпропетровськ, 2009. – С. 347.

30. Васильченко Т.А. Экспериментальные исследования планетарного

привода кривошипных прессов / Т.А. Васильченко // Вісник

Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових

праць. Серія: нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ

«ХПІ», 2013. – № 11(985). – С. 19 – 24.

31. Вейц В.П. Динамические расчеты приводов машин / В.П. Вейц, А.Е.

Кочура, А.М. Мартыненко. – М.: Машиностроение, 1971. – 362 с.

32. Власов В.И. Выбор типа двухскоростного привода для кривошипных

кузнечно-прессовых машин / В.И. Власов // Кузнечно-штамповочное

производство. – 1959. – № 8. – С. 28 – 34.

33. Власов В.И. Выбор угла торможения и параметров системы

пневмоуправления, исходя из условий техники безопасности / В.И.

Власов, А.Г. Крупенко // Кузнечно-штамповочное производство. –

1971. – № 12. – С. 27 – 32.

34. Власов В.И. Оценка долговечности муфт и тормозов прессов на

основании стендовых испытаний фрикционных материалов / В.И.

Власов, Л.С Кохан // Качество, надежность и долговечность кузнечно-

прессовых машин. – Вып. 17. – М.: НИИМАШ, 1967. – С. 15–28.

35. Власов В.И. Определение работоспособности муфт и тормозов

кривошипных кузнечно-прессовых машин / В.И. Власов // Кузнечно-

штамповочное производство. – 1959. – № 6. – С. 21 – 25.

197

36. Власов В.И. Определение работы трения дисковых муфт и тормозов

кривошипных прессов / В.И Власов, Л.С. Кохан // Известия вузов.

Машиностроение. – 1964. – № 5. – С. 18 – 21.

37. Власов В.И. Повышение производительности тихоходных вытяжных

прессов двойного действия / В.И. Власов, И.Н. Филькин, В.А. Зыков. –

М.: НИИМАШ, 1971. – 48 с.

38. Власов В.И. Системы включения кривошипных прессов / В.И. Власов.

– М.: Машиностроение, 1969. – 272 с.

39. Волков Д.П. Планетарные, волновые и комбинированные передачи

строительных и дорожных машин / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев. – М.:

Машиностроение, 1968. – 272 с.

40. Вулгаков Э.Б. Авиационные зубчатые передачи и редукторы:

Справочник / Э.Б. Вулгаков. – М.: Машиностроение, 1981. – 374 с.

41. Вульфсон И.И. Динамические расчеты цикловых механизмов / И.И.

Вульфсон. – Л.: Машиностроение, 1976. – 328 с.

42. Выгодский М.Я. Справочник по математике / М.Я. Выгодский. – М.:

АСТ: Астрель, 2010. – 1055 с.

43. Гафаров А.Г. Коэффициент полезного действия планетарных зубчатых

передач с учетом всех видов потерь / А.Г. Гафаров, В.С. Обрубов // –

Известия вузов. Машиностроение. – 1973. – № 9. – С. 59 – 61.

44. Герц Е.В. Расчет пневмоприводов. Справочное пособие / Е.В. Герц,

Г.В. Крйнин. – М.: Машиностроение, 1975. – 275 с.

45. Глаголев Г.И. Электрооборудование кузнечно-прессовых цехов / Г.И.

Глаголев. – М.: Металлургиздат, 1962. – 311 с.

46. Гладов Г.И. Планетарные передачи транспортных средств учебное

пособие / Г.И. Гладов. – М.: МАДИ, 1986. – 66 с.

47. Детали машин. Расчет и конструирование. Справочник. Т 3 / Под ред.

Н.С. Ачеркана. – М.: Машиностроение, 1969. – 471 с.

48. Динамика машин / Под ред. И.И. Артоболевского. – М.: Наука, 1969. –

287 с.

198

49. Динамика машин и управление машинами: справочник / В.К. Асташев

[и др]; под общ. ред. Г.В. Крейлина. – М.: Машиностроение, 1988. –

240 с.

50. Дитрих Я. Проектирование и конструирование: Системный подход / Я

Дитрих; пер. с польск Л.В. Левицкого. – М.: Мир, 1981. – 456 с.

51. Добровольский В.В. Подбор шестерен для редукторов с несколькими

сателлитами / В.В. Добровольский // Вестник инженеров и техников. –

1937. – № 3. – С. 15 – 18.

52. Желиговский А.В. Таблица передаточных отношений и чисел зубьев

планетарной передачи 3К / А.В. Желиговский, В.П. Черкашин //

Вестник машиностроения. – 1976. – №10. – С. 35 – 38.

53. Живов Л.И. Кузнечно-штамповочное оборудование: Учебник для

вузов / Л.И. Живов, А.Г. Овчинников, Е.Н. Складчиков. – М.: Изд-во

МГТУ, 2006. – 560 с.

54. Живов Л.И. Кузнечно-штамповочное оборудование. Прессы / Л.И.

Живов, А.Г. Овчинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища

школа, 1981. – 376 с.

55. Живов Л.И. Кузнечно-штамповочное оборудование. Молоты.

Ротационные машины. Импульсные штамповочные устройства / Л.И

Живов, А.Г. Овчинников. – Киев: Вища школа, 1972. – 280 с.

56. Живов Л.И. О работе ленточных тормозов ГКМ / Л.И. Живов, А.В.

Явтушенко // Кузнечно-штамповочное производство. – 1978. – № 1. –

С. 11 – 15.

57. Живов Л.И. Применение ЭВЦМ для расчетов кузнечно-

штамповочных машин / Л.И Живов, Н.Н. Клеванский. – Киев: Вища

школа, 1974. – 64 с.

58. Жилинскас А. Поиск оптимума: компьютер расширяет возможности /

А. Жилинскас, В. Шалтянис. – М.: Наука, 1989. – 128 с.

59. Заблонский К.И. Планетарные передачи: вопросы конструирования /

К.И Заблонский, И.Л. Горобец. – Киев: Техника, 1972. – 148 с.

199

60. Залесский В.И. Оборудование кузнечно-прессовых цехов В.И.

Залесский. – М.: Высшая школа, 1973. – 630 с.

61. Запорожец О.Л. Экспериментальное исследование планетарных

редукторов / О.Л. Запорожец, Ю.Д. Кондрашев, М.М. Ярославская,

Ю.М. Капля // Вестник машиностроения. – 1976. – № 3. – С. 61 –66.

62. Запорожченко В.С. Геометричне моделювання процесу регулювання

закритої висоти безмуфтового штампувального пресу / В.С.

Запорожченко // Наукові нотатки ІІІ Міжнародної науково-практичної

конференції. – Луцьк, 2008. – Вип. 22, Ч. 2. – С. 119 – 124.

63. Зыков А.С. К вопросу совершенствования конструкций

исполнительный механизмов кривошипно-шатунных прессов / А.С.

Зыков // Материалы ІІІ студенческой региональной научно-

технической конференции «Актуальные проблемы техники и

технологии машиностроительного производства». – Орел, 2010. – С.

38-43.

64. Иванов А.Н. Выбор передаточных отношений сложных планетарных

механизмов из условия минимизации массы зубчатых колес / А.Н.

Иванов, Ю.М. Александров // Труды ЛИВТ. – 1976. – вып. 155. – С. 86

– 89.

65. Игнатов А.А. Кривошипные горячештамповочные прессы / А.А.

Игнатов, Т.А. Игнатова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:

Машиностроение, 1974. – 352 с.

66. Игнатов А.А.. Муфты, тормоза и механизмы управления

кривошипных кузнечно-прессовых машин / А.А. Игнатов, В.И.

Власов. – М.: Машгиз, 1963. – 447 с.

67. Капица П.Л. Эксперимент. Теория. Практика / П.Л. Капица. – М.:

Наука, 1981. – 496 с.

68. Капцан М.В. Распределение нагрузки между роликами подшипника

сателлита / М.В. Капцан, А.Л. Филиппенков, Н.М. Шоломов // Вестник

машиностроения. – 1979. – № 5. – С. 30 –32.

200

69. Катков Н.П. Оценка возможности повышения числа ходов пресса

двойного действия с помощью двухскоростного привода / Н.П.

Катков, Н.В. Петров // Исследование машин и технологии кузнечно-

штамповочного производства. Тем. сб. научн. тр. – Челябинск : Изд-во

ЧПИ, 1975. – № 167. – .С. 133 – 138.

70. Катонов Ю.В. Выбор кинематических схем зубчатых механизмов,

обладающих наименьшими габаритами и весом. – В кн. Зубчатые и

червячные передачи / Под.ред. Н.И Колчина. – Л.: Машиностроение,

1968, с. 299 – 306.

71. Кіницький Я.Т. Теорія машин та механізмів / Я.Т. Кіницький. – К.:

Наукова Думка, 2002. – 660 с.

72. Кирьянов Д.В. Mathcad 13 / Д.В. Кирьянов. – СПг.: БХВ-Петербург,

2006. – 608 с.

73. Кожевников В.А. Безмуфтовые механизмы включения кузнечно-

прессовых машин (теория, расчет и конструкция) / В.А Кожевников

В.Я. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1982. – 100 с.

74. Кожевников В.Я. Горизонтально-ковочные машины В.А. Кожевников,

Н.Г. Ксенжук, И.И. Худяков. – К.: Машгиз, 1960.– 238 с.

75. Кожевников В.А. Испытание работоспособности пневматической

фрикционной дисковой муфты с сепараторами / В.А. Кожевников, Р.Н.

Пруцков p // Кузнечно-прессовые машины. Расчет, исследования,

испытания. –– М.: Машиностроение, 1969. –– Вып. 22 –– С. 111––115.

76. Кожевников В.А. Кузнечно-прессовые машины с безмуфтовым

приводом / В.А. Кожевников, В.Я. Чинарев –– Воронеж: Изд-во ВГУ,

1980. –– 136 с.

77. Кожевников В.А. Модернизация кривошипных прессов / В.А.

Кожевников, Р.В. Лазарев, А.И. Трегубов. –– Л.: Машиностроение,

1988. –– 176 с.

78. Кожевников С.Н. Теория машин и механизмов / С.Н. Кожевников –– 3-

е изд., перераб. и доп. –– М.: Машиностроение, 1969. –– 584 с.

201

79. Кожевников В.А. Экспериментальное исследование износостойкости

новых фрикционных материалов для муфт и тормозов кривошипных

прессов / В.А. Кожевников // Кузнечно-прессовые машины. Расчет,

исследования, испытания. –– М.: Машиностроение, 1969. –– № 22. ––

С. 101––110.

80. Колеса зубчатые. Модули [Текст]: ГОСТ 9563-60. –– Введ.1962 ––07 ––

01. –– М.: Изд-во стандартов, 1962. –– 4 с.

81. Комаров М.С. Динамика механизмов и машин / М.С. Комаров. –– М.:

Машиностроение, 1969. –– 295 с.

82. Кондрашев Ю.Д. К вопросу концентрации нагрузки в зубчатых

зацеплениях планетарной передачи 2К-Н / Ю.Д. Кондрашев, О.Л.

Запорожец // Вестник машиностроения. –– 1973. –– № 4. –– С. 64. –– 69.

83. Кораблев А.И. Повышение несущей способности и долговечности

зубчатых передач / А.И. Кораблев А.И., Д.Н. Решетов. –– М.:

Машиностроение, 1968. –– 288 с.

84. Корн Г. Справочник по математике (для научных работников и

инженеров) / Г.Корн, Т.Корн. –– М.: Наука, 1973. –– 832 с.

85. Крайнев А.Ф. Словарь-справочник по механизмам / А.Ф. Крайнев. ––

М.: Машиностроение, 1981. –– 438 с.

86. Красненьков В.И. Нагруженность пары неуравновешенный сателлит ––

солнечная шестерня / В.И. Красненьков, С.М. Крупицкий, В.В.

Райский // Вестник машиностроения. –– 1975. –– № 5. –– С. 58 ––61.

87. Красненьков В.И. Проектирование планетарных механизмов

транспортных машин / В.И. красненьков, А.Д. Вашец. –– М.:

Машиностроение, 1986. –– 272 с.

88. Крейнес М.А. Зубчатые механизмы: Выбор оптимальных схем / М.А

Крейнес, М.С. Розовский. –– М.: Наука, 1972. ––428 с.

89. Кривошипные кузнечно-штамповочные машины / Власов В.И. [и др.];

под ред. В.И Власова. –– М.: Машиностроение, 1982. –– 424 с.

202

90. Кудрявцев В.Н. Конструкции и расчет зубчатых редукторов / В.Н.

Кудрявцев, Ю.А. Державец, Е.Г. Глухарев. –– Л.: Машиностроение,

1971. –– 328 с.

91. Кудрявцев В.Н. Оценка методов расчета зубчатых передач / В.Н.

Кудрявцев // Вестник машиностроения. –– 1972 –– № 2. –– С. 7 –– 12.

92. Кудрявцев В.Н. Планетарные передачи / В.Н. Кудрявцев. –– 2-е изд.,

перераб. и доп. –– Л.: Машиностроение, 1966. –– 308 с.

93. Кудрявцев В.Н. Сравнительные весовые характеристики и разбивка

передаточных отношений многоступенчатых планетарных передач. ––

В кн. Конструкция, расчет и технология изготовления планетарных

передач. –– Л.: ЛДНТП, 1973. –– 94 с.

94. Кудряшев Ю.Н. Многопоточные передачи дифференциального типа /

Ю.Н. Кудряшев. –– Л.: Машиностроение, 1981. –– 223 с.

95. Кузнечно-штамповочное оборудование / А.Н. Банкетов [и др.]; под

ред.А.Н. Банкетова, Е.Н. Ланского. –– 2-е изд., перераб. и доп. –– М.:

Машиностроение, 1982. –– 576 с., ил.

96. Кузьменко И.И. Минимизация габаритов редуктора / И.И. Кузьменко,

П.К. Штанько, О.В. Мазина // Ві.сник СевНТУ. Сері.я механі.ка,

енергетика, екологі.я. –– Севастополь, 2012. –– Вип. 133. –– С. 276 –– 279.

97. Кулагин В.А. Исследование зависимости работы электропривода

кривошипных прессов за цикл от числа ходов / В.А. Кулагин //

Совершенствование методов расчета кузнечно-прессовых машин.––

Воронеж, ЭНИКМАШ, 1977. –– С. 107––121.

98. Ланской Е.Н. Проблемы совершенствования кривошипных кузнечно-

штамповочных машин / Е.Н. Ланской // Кузнечно-штамповочное

производство. –– 1985. –– № 8. –– С. 35 –– 35.

99. Левитский Н.И. Теория машин и механизмов / Н.И. Левитский. –– М.:

Наука, 1979. –– 576 с.

203

100. Мамити Г.И. Геометрический расчет планетарных передач с

внутренним зацеплением / Г.И. Мамити, В.Б. Востров // Вестник

машиностроения. –– 1977 –– №6. –– С. 23 –– 27.

101. Миропольский Ю.А. Исследование прессов автоматов для объемной

штамповки / Ю.А. Миропольский. –– М.: Машиностроение, 1968. ––

157 с.

102. Математическая теория оптимальных процессов / Л.С. Понтрягин,

В.Г. Болтянский, Р.В. Гамкрелидзе. –– М.: Наука, 1961. –– 234 с.

103. Моисеев Н.Н. Методы оптимизации / Н.Н. Моисеев, Ю.П. Иванилов,

Е.М. Столярова. –– М.: Наука, 1978. –– 352 с.

104. Навроцкий Г.А. Кузнечно-штамповочные автоматы / Г.А.

Навроцкий.–– М.: Машиностроение, 1965. –– 424 с.

105. Несвит С.М. Горизонтально-ковочные машины и их автоматизация /

С.М. Несвит, О.И. Нюнько. –– М.: Машиностроение, 1964.–– 323 с.

106. Никитин А.А. Исследование планетарных и дифференциальных

механизмов: автореф. дис. на соискание уч. степени доктора. техн.

наук: спец. 05.02.18 «Теория машин и механизмов» А.А Никитин. ––

Ленинград, 1958. –– 32 с.

107. Никифоров В.А. Подбор чисел зубьев колес планетарных редукторов

типа 2К-Н со сдвоенными сателлитами / В.А. Никифоров, В.В.

Корягина // Известия вузов. Машиностроение. –– 1971. –– № 11. –– С. 45

–– 51.

108. Норицын И.А. Предельное число включений кривошипных машин

при работе на единичных ходах / И.А. Норицын, В.И. Власов, В.Г.

Плюгачев, И.Н. Филькин //Кузнечно-штамповочное производство. ––

1964.––№ 4. –– С. 27 –– 32.

109. Нюнько О.И. О коэффициенте использования числа ходов

горизонтально-ковочных машин / О.И. Нюнько, Е.А. Савинов //

Кузнечно-штамповочное производство. –– 1975. –– № 3. –– С. 6 –– 8.

204

110. Нюнько О.И. О преимуществах и недостатках горизонтально-

ковочных машин с горизонтальным разъемом матриц / О.И. Нюнько,

Е.А. Савинов // Кузнечно-штамповочное производство. –– 1976. –– № 11.

–– С. 25 –– 35.

111. Основные нормы взаимозаменяемости. Передачи зубчатые

цилиндрические Допуски [Текст]: ГОСТ 1643-81. –– Введ.1981 ––07 ––

01. –– М.: Изд-во стандартов, 1981. –– 45 с.

112. Основы научных исследований: учеб. для техн. вузов / В.И. Крутов [и

др.]; под общ. ред. В.И. Крутова, В.В. Попова. –– М.: Высшая школа,

1989. –– 400 с.

113. Основы теории и расчета трактора и автомобиля / А.В. Скотников [ и

др]; под общ. ред В.А. Скотникова. –– М.: Агропромиздат, 1986. ––

383 с.

114. Павленко С.Т. Определение коэффициента полезного действия

коробки передач по кривым нагрева и охлаждения / С.Т. Павленко //

Известия вузов. Машиностроение. –– 1975. –– № 5. –– С. 56 –– 58.

115. Панченко В.И. Учет инерции сателлитов при исследовании динамики

систем с планетарными механизмами / В.И. Панченко //

Автомобильная и тракторная промышленность. –– 1957. –– № 12. –– С. 24

––27.

116. Пат. 33783. Украї.на, МПК В30В 15/14. Кривошипний прес / О.В.

Явтушенко, А.В. Глебенко, Т.О. Васильченко; заяв. і. власник ЗНТУ. -

№ u 200803053; заявл. 11.03.2008; опубл. 10.07.2008, Бюл. № 13.

117. Пат. 68023 Украї.на, МПК В30В 15/14. Система включення

кривошипних пресі.в / Б.П. Середа, О.В. Явтушенко, Т.О. Васильченко,

Г.В. Глебенко; заяв. і. власник ЗДІ.А. - № u201110575; заявл.

01.09.2011; опубл.12.03.2012, Бюл. № 5.

118. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего

зацепления [Текст]: ГОСТ 16532-70. –– Введ.1972 ––01 –– 01. –– М.: Изд-во

стандартов, 1970. –– 45 с.

205

119. Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего

зацепления. Расчет на прочность [Текст]: ГОСТ 21354-87. –– Введ.1989

––01 –– 01. –– М.: Изд-во стандартов, 1987. ––129 с.

120. Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначение

[Текст]: ГОСТ 16530-83. –– Введ.1984 ––01 –– 01. –– М.: Изд-во

стандартов, 1983. –– 51с.

121. Петров Г.Н. Уточнение расчета планетарных редукторов по условию

сборки сателлитов / Г.Н. Петров // Вестник машиностроения. –– 1961. ––

№ 8. –– С. 45 –– 46.

122. Петрусевич А.И. Табличный расчет на прочность эвольвентных

закрытых зубчатых передач (для типовых режимов нагрузки) / А.И

Петрусевич, М.Б. Громан // Вестник машиностроения. –– 1964. –– № 7. ––

С. 7 –– 22.

123. Планетарные передачи: Справочник / Под ред. Кудрявцева В.Н.,

КирдяшеваЮ.Н. –– Л.: Машиностроение, 1977. –– 536 с.

124. Полухин Е.Д. К расчету крутильных колебаний в установившемся

движении механизма при наличии кинематической погрешности

зубчатой передачи / Е.Д. Полухин // Известие вузов. Машиностроение.

–– 1973. –– № 4. –– С. 44 ––47.

125. Пронин В.А. Бесступенчатые клиноременные и фрикционные

передачи (вариаторы) / В.А. Пронин, Г.А. Ревков. –– М.:

Машиностроение, 1980. –– 320 с.

126. Пронин В.А. Об определении скольжения в клиноременной передаче

/ В.А. Пронин, А.Н. Шмелев // Вестник машиностроения. –– 1973. ––

№ 9. –– С. 15 –– 16.

127. Пропой А.И. Элементы теории оптимальных дискретных процессов /

А. И. Пропой. –– М.: Наука, 1973. –– 256 с.

128. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы

обработки результатов наблюдений [Текст]: ГОСТ 8.207-76. ––

Введ.1977 ––01 –– 01. –– М.: Изд-во стандартов, 1976. –– 7 с.

206

129. Расчет и конструирование гусеничных машин / Н.А. Носов, В.Д.

Галышев, Ю.П. Волков, А.П. Харченко. –– Л.: Машиностроение, 1972.

–– 560 с.

130. Рей Р.И. Кузнечно-штамповочное оборудование. Прессы

кривошипные / Р.И. Рей, С.С. Монятовский. –– Луганск: Изд-во ВНУ,

2000.–– 216 с.

131. Решетов _____911(_Л.Н. КПД одноступенчатого планетарного редуктора для

больших передаточных чисел / Л.Н. Решетов // Вестник

машиностроения. –– 1976. –– № 3. –– С. 45 –– 49.

132. Решетов Л.Н. Рациональное конструирование планетарных

механизмов / Л.Н. Решетов // Вестник машиностроения. –– 1960. –– № 4.

–– С. 1 –– 6.

133. Решетов Л.Н. Самоустанавливающиеся механизмы: Справочник /

Л.Н. Решетов.–– М.: Машиностроение, 1979. –– 334 с.

134. Ривин Е.И. О модуле упругости клиновых ремней / Е.И. Ривин, В.В.

Аугуйтис // Вестник машиностроения. –– 1963. –– № 9. –– С. 21 –– 24.

135. Ровинский Г.Н. Прессовое оборудование лтстоштамповочных цехов /

Г.Н. Ровинский. –– М.: Машгиз, 1960. –– 290 с.

136. Ровинский Г.Н. Листоштамповочные механические прессы Г.Н.

Ровинский, С.Л. Злотников. –– Л.: Машиностроение, 1968. –– 376 с.

137. Родов Г.М. О новом способе осуществления одиночного хода

кузнечно-прессовой машины с механическим приводом / Г.М. Родов

// Кузнечно- штамповочное производство. –– 1974. –– № 12. –– С. 34 ––

40.

138. Розенберг Ю.А. Влияние смазочных масел на надежность и

долговечность машин / Ю.А. Розенберг. –– М.: Машиностроение, 1970.

–– 312 с.

139. Розенберг Ю.А. Эксплуатационные свойства смазочных масел и их

оценка / Ю.А. Розенберг. –– Вестник машиностроения, 1970. –– 312 с.

207

140. Руденко В.Н__________. Планетарные и волновые передачи: Альбом

конструкций / В.Н. Руденко. –– М.: Машиностроение, 1980. –– 148 с.

141. Руденко Н.Ф. Планетарные передачи. Теория, применение, расчет и

проектирование / Н.Ф. Руденко. –– 3-е изд. –– М.: Машгиз, 1947. –– 756 с.

142. Румшинский Л.З. Математическая обработка результатов

эксперимента / Л.З. Румшинский. –– М.: Наука, 1971. –– 191 с.

143. Савинов Е.А. Горизонтально-ковочная машина с безмуфтовым

приводом усилием 250тс модели В 1134 / Е.А. Савинов // Кузнечно-

штамповочное производство. –– 1974. –– №4. –– С. 35 –– 37.

144. Савинов Е.А. К вопросу о недостатках конструкции и методики

проектирования систем включения кривошипных прессов / Е.А.

Савинов // Кузнечно-штамповочное производство. –– 1988. –– № 9. ––

С. 31 –– 36.

145. Сакаев Р.А. Рациональное конструирование планетарных редукторов

типа 2К-Нс одним внешним и одним внутренним зацеплениями и

двухвенцовыми сателлитами / Р.А. Сакаев // Сб. трудов уфимского

авиац. института. –– 1970. –– вып ХVI. –– С.95 –– 101.

146. Свистунов В.Е. Кузнечно-штамповочное оборудование.

Кривошипные прессы / В.Е. Свистунов. –– М.: МГИУ, 2008. –– 704 с.

147. Свистунов В.Е. Моделирование процессов разгона и торможения

ведомых масс кривошипных прессов при проектировании муфтовых

систем включения / В.Е. Свистунов, Е.В. Фрол, А.Ф. Орлов //

Кузнечно-штамповочное производство. –– 1986. –– № 10. –– С. 29 –– 32.

148. Свистунов В.Е. Направления развития систем включения

кривошипных прессов / В.Е. Свистунов // Кузнечно-штамповочное

производство. –– 1986. –– № 10. –– С. 28 –– 29.

149. Семенов М.В. Теория одно- и двухступенчатых планетарных передач

/ М.В. Семенов. –– Л.: Машиностроение, 1966. –– 164 с.

150. Sereda B.P. Approximate calculation of the basic parameters of

energodinamic processes starting planetary drive / B.P. Sereda, A.V.

208

Yavtushenko, T.A. Vasilchenko, O.A. Kalantaeva // Ві.сник

Наці.онального техні.чного уні.верситету «ХПІ.». Збі.рник наукових

праць. Тематичний випуск: нові. рі.шення в сучасних технологі.ях. ––

Харкі.в: НТУ «ХПІ.», 2010. –– №43. –– С. 22 –– 27.

151. Середа Б.П. Выбор материала и методов термической обработки

рабочих элементов планетарных приводов кривошипных механизмов /

Б.П. Середа, Т.А. Васильченко, И.В. Кругляк, Ю.В. Бондаренко, А.В.

Глебенко // Металургі.я:Збі.рник наукових праць. –– Запорі.жжя, ЗДІ.А,

2012. –– Вип.1(26). –– С. 101 –– 104.

152. Середа Б.П. Минимизация расхода энергии на включение и остановку

главного исполнительного механизма КПМ / Б.П. Середа, Т.А.

Васильченко // Ві.сник НТУ «ХПІ.». Збі.рник наукових праць.

Тематичний випуск: нові. рі.шення в сучасних технологі.ях. –– Харкі.в:

НТУ «ХПІ.», 2009. –– № 31. –– С. 22 –– 25.

153. Середа Б.П. Оптимизация загрузки двигателя планетарного привода

кузнечно-прессовых машин / Б.П. Середа, Т.А. Васильченко, А.В.

Глебенко, В.А. Видмич, Н.Н. Мороз // Ві.сник КНУ і.м.. М.

Остроградського. –– Кременчук: КНУ, 2011.–– Вип.2 (67), Ч.1. –– С. 73 ––

75.

154. Середа Б.П. Оптимизация параметров планетарного привода

кузнечно-прессовых машин / Б.П. Середа, А.В. Явтушенко, Т.А.

Васильченко, А.В. Глебенко // Обработка металлов давлением.

Сборник науч. трудов. –– Крамарорск: ДГМА, 2009. –– № 1(20). –– С. 306

–– 311.

155. Середа Б.П. Рациональные конструкции планетарных механизмов,

используемых в приводах кривошипных прессов // Б.П. Середа, А.В.

Явтушенко, Т.А. Васильченко // Ві.сник Наці.онального техні.чного

уні.верситету «ХПІ.». Збі.рник наукових праць. Тематичний випуск:

нові. рі.шення в сучасних технологі.ях. –– Харкі.в: НТУ «ХПІ.», 2011. ––

№ 45. –– С. 3 –– 8.

209

156. Середа Б.П. Розрахунок планетарного приводу кривошипних пресі.в /

Б.П. Середа, Т.А. Васильченко, А.В. Глебенко, Ю.О. Белоконь, Ю.В.

Бондаренко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб.

науч. трудов. –– Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2011. –– Вып. 58. –– С. 626 ––

630.

157. Середа Б.П. Системи включення кривошипних пресі.в: аналі.з

і.снуючих та перспективних конструкці.й // Б.П, Середа, Т.А.

Васильченко, Г.В, Глебенко // Строительство, материаловедение,

машиностроение; сб. науч. трудов. –– Дн-вск., ПГАСА, 2010. –– Вып. 54.

–– С. 51 –– 55.

158. Середа Б.П. Усовершенствование системы включения кривошипных

прессов / Б.П. Середа, Т.А. Васильченко // Збі.рка тез допові.дей

Всеукраї.нської. науково-техні.чної. конференці.ї. студенті.в і. молодих

учених. –– Дн-к: НМетАУ, 2011. –– С. 71 –– 72.

159. Сигов И.В. Планетарные зубчатые редукторы общего назначения /

И.В. Сигов, М.Л. Грудев // Вестник машиностроения. –– 1964. –– № 5. ––

С. 43 ––44.

160. Сигов И.В. Планетарные редукторы / И.В. Сигов. –– Киев: Техника,

1964 –– 172 с.

161. Сигов И.В. Предварительное определение конструктивных

параметров планетарной передачи типа 2К-Н / И.В. Сигов // Вестник

машиностроения. –– 1962. –– № 12. –– С. 17 ––18.

162. Слоневский Р.В. К вопросу о проектировании компактных соосных

передач приборов методами приближенного синтеза / Р.В.

Слоневский, Я.Ю. Шац // Приборы и системы управления. –– 1976. ––

№ 2. –– С. 20 ––22.

163. Смирнов-Аляев Г.А. Экспериментальные исследования в обработке

металлов давлением / Г.А. Смирнов-Аляев, В.П. Чикидовский. –– Л.:

Машиностроение, 1972. –– 360 с.

210

164. Справочник по оборудованию для листовой штамповки / [Л.И.

Рудман__________, А.И. Зайчук, В.Л. Марченко и др.]; под общ. ред. Л.И.

Рудмана. –– К.: Техні.ка, 1989.–– 231 с.

165. Татаринов В.И. Влияние избыточных связей на КПД планетарного

механизма / В.И. Татаринов // Известие вузов. Машиностроение. ––

1969. –– № 5. –– С. 62 –– 68.

166. Теория механизмов: учеб. пособие для втузов / Под ред.В.А.

Гавриленко. –– М.: Высшая школа, 1979. –– 511 с.

167. Терехов А.С. Гидравлические потери в однорядных планетарных

передачах / А.С. Терехов, О.Я Эман // Вестник машиностроения. ––

1976. –– № 11. –– С. 11 ––14.

168. Ткаченко В.А. Проектирование многосателлитных планетарных

передач / В.А. Ткаченко –– Харьков: Изд-во ХГУ, 1961. –– 183 с.

169. Токарев И.К. Исследование энергетики включения фрикционных

муфт кривошипных прессов / И.К. Токарев, А.Ф. Каплин, Н.Ф.

Мартынов, Н.И. Афонина // Кузнечно-штамповочное производство. ––

1976. –– № 10. –– С. 28 –– 29.

170. Тракторы: теория / В.В. Гуськов [и др.]; под общ ред В.В. Гуськова. ––

М.: Машиностроение, 1988. –– 376 с.

171. Тынянов В.Н. Зубчатые передачи современных конструкций двух- и

четырехкривошипных прессов / В.Н Тынянов // Кузнечно-

штамповочное производство. –– 1973. –– № 4. –– С. 30 –– 34.

172. Тынянов В.Н. Основы проектирования малоинерционных зубчатых

приводов кривошипных машин / В.Н. Тынянов // Кузнечно-

штамповочное производство. –– 1975. –– № 10. –– С. 11 –– 15.

173. Тынянов В.Н. О проектировании зубчатых приводов с наименьшей

массой для кривошипных прессов / В.Н. Тынянов // Кузнечно-

штамповочное производство. –– 1976. –– № 9. –– С. 31 –– 34.

211

174. Тынянов В.Н. О разбивке общего числа двухступенчатых зубчатых

приводов кривошипных машин / В.Н. Тынянов // Кузнечно-

штамповочное производство. –– 1978. –– № 9. –– С. 30 –– 32.

175. Тынянов В.Н., Филькин И.Н. Проектирование двухступенчатых

зубчатых передач механических прессов / В.Н. Тынянов, И.Н.

Филькин // Кузнечно-штамповочное производство. –– 1974. –– № 10. ––

С. 30 –– 35.

176. Украї.нсько-росі.йський словник наукової. термі.нологі.ї. / За заг. ред.

Л.О. Симоненко. –– К.:І.рпі.нь: ВТФ «Перун», 2004. –– 416 с.

177. Умняшкин В.А. Дифференциальные схемы инерциональных

трансформаторов вращающего момента / В.А. Умняшкин, И.И.

Лившиц, Б.Н. Дмитриев // Изв. Высш. Учеб. заведений.

Машиностроение». –– 1975. –– № 5. –– С. 44 –– 47.

178. Филадельфов Т.П. Блокирующий контур планетарной зубчатой

передачи / Т.П. Филадельфов // Вестник машиностроения. –– 1965. ––

№ 9. –– С. 15 –– 17.

179. Фрикционные дисковые муфты и тормоза кривошипных прессов /

В.В. Лебедев, В.А. Кожевников, А.И. Козарезов, Ю.Т. Гурьев. –– М.:

НИИМАШ, 1970. ––92 с.

180. Харизоменов И.В. Электрооборудования кузнечно-прессовых машин

/ И.В. Харизоменов. –– М.: Машиностроение, 1981 –– 101 с.

181. Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и

инженеров / Р.В. Хемминг. –– М.: Наука, 1968. –– 400 с.

182. Хрисанов М.И. Предохранительные планетарные передачи с

растормаживаемым звеном / М.И. Хрисанов. –– М.: Машиностроение,

1981. –– 101 с.

183. Черкашин В.П. Выбор коэффициентов смещения и комбинаций чисел

зубьев колес планетарных однорядных передач / В.П. Черкашин //

Вестник машиностроения. –– 1979. –– № 1. –– С. 34 –– 35.

212

184. Черкашин В.П. Задача синтеза планетарных механизмов методом

бинарных квадратичных форм / В.П. Черкашин // Вестник

машиностроения. –– 1973. –– № 3. –– С. 62 ––66.

185. Черкашин В.П. К вопросу определения чисел сателлитов,

удовлетворяющих условию сборки / В.П. Черкашин // Известия вузов.

Машиностроение. –– 1973. –– № 11. –– С. 69 –– 73.

186. Черкашин В.П. Таблица передаточных отношений, чисел зубьев

колес, величин несоосности, сателлитов планетарного механизма /

В.П. Черкашин // Вестник машиностроения. –– 1976. –– № 3. –– С. 65 –– 69.

187. Чикинадзе А.В. Расчет и исследование внешнего трения при

торможении / А.В. Чикинадзе. –– М.: Наука, 1967. –– 231 с.

188.Шаткус Д.И. О рациональных конструкциях планетарных

механизмов / Д.И. Шаткус // Вестник машиностроения. –– 1968. ––

№ 11. ––С. 25-26.

189.Щетинин Т.А. Вопросы энергетики двухскоростных муфт прессов /

Т.А. Щетинин // Исследование и конструирование новых кузнечно-

прессовых машин. –– М.: Машиностроение. –– 1966. –– Вып.14. –– С. 44––

55.

190. Экспериментальное исследование скольжения клинового ремня /

Р.В. Вирабов, Р.С. Галаджев, В.А. Чаков, С.И. Чепурной // Вестник

машиностроения. –– 1979. –– № 5. –– С. 12 –– 14.

191. Электрооборудование кузнечно-прессовых машин: Справочник. /

В.Е. Стоколов, Г.С Усышкин, В.П. Механик. –– 2-е изд., перераб. и

доп. –– М.: Машиностроение, 1981. –– 304 с.

192. Явтушенко А.В. Динамическая модель планетарного привода

кривошипных прессов / А.В. Явтушенко, А.В. Глебенко, Т.А.

Васильченко, С.С. Видмич // Ві.сник Кременчуцького державного

полі.техні.чного уні.верситету і.м. М. Остроградського. –– Кременчук:

КДПУ, 2009. –– Вип.6 (59) частина 1. –– С. 44 –– 48.

213

193. Явтушенко А.В. Математическая модель планетарного привода

кривошипных прессов / А.В. Явтушенко, Б.П, Середа, Т.А.

Васильченко, А,В, Глебенко // Ві.сник Наці.онального техні.чного

уні.верситету «КПІ.». Сері.я машинобудування. –– Киї.в: НТКПІ., 2010. ––

Вип.№ 60 –– С. 200 –– 203.

194. Явтушенко А.В. Модернизированный кривошипный пресс усилием

16тс с планетарным приводом / А.В. Явтушенко, В.И. Дубина //

Технология и организация производства. –– Киев, 1981. –– № 3. –– С. 32 ––

33.

195. Явтушенко А.В. Определение работы включения кривошипных

прессов с планетарным приводом / А.В. Явтушенко, Б.П. Середа, Т.А.

Васильченко, А.В. Глебенко // Ві.сник наці.онального техні.чного

уні.верситету Украї.ни КПІ.». Сері.я машинобудування. –– К.:НТУУ

«КПІ.», 2011. –– С. 134-136.

196. Явтушенко А.В. Оптимизация параметров планетарного привода

кузнечно-прессовых машин / А.В. Явтушенко, М.А. Гераська //

Совершенствование кузнечных машин ударного действия. ––

Ворошиловград, 1985. –– С. 104 –– 105.

197. Явтушенко А.В. Оптимальная разбивка передаточного отношения

безмуфтового планетарного привода кузнечно-прессовых машин / А.В.

Явтушенко, А.В. Руденко // Известия вузов. Машиностроение. –– 1981.

–– № 1. –– С. 24 –– 28.

198. Явтушенко А.В. Основы энергодинамики безмуфтового привода /

А.В. Явтушенко, В.И Дубина, А.В Руденко // Обработка металлов

давлением в машиностроении. –– Киев: Вища школа, 1980. –– № 16. ––

С. 81 –– 86.

199. Явтушенко А.В. Приближенный расчет основных

энергодинамических параметров процессов включения и остановки

планетарного привода / А.В. Явтушенко, Б.П. Середа, Т.А.

Васильченко, А.В. Глебенко // Обработка металлов давлением.

214

Сборник науч. трудов.–– Краматорск: ДГМА, 2010. –– № 3(24). –– С. 175

–– 179.

200. Явтушенко О.В. Проектування та розрахунок кривошипних пресі.в :

навч. посі.бник / О.В. Явтушенко. –– Запорі.жжя: Вид-во ЗНТУ, 2006. ––

301 с.

201. Явтушенко О.В. Проектування та розрахунок кривошипних пресі.в.

Курсове проектування / О.В. Явтушенко, А.В. Глебенко, Т.О.

Васильченко. –– Запорі.жжя: вид-во ЗНТУ, 2012. –– 448 с.

202. Явтушенко А.В. Расчет параметров процесса включения и остановки

планетарного привода кузнечно-прессовых машин / А.В. Явтушенко,

В.И. Дубина, А.В. Руденко, Е.А. Савинов // Вестник машиностроения.

–– 1982. –– № 6. –– С. 36 –– 39.

203. Явтушенко А.В. Совершенствование систем включения

кривошипных прессов / А.В. Явтушенко, А.В. Руденко, В.А. Рыбинок.

–– Киев: Знание, 1980. –– 24 с.

204. Явтушенко А.В. Совершенствование систем включения кузнечно-

прессовых машин / А.В. Явтушенко, В.И. Дубина, М.А. Герасько //

Совершенствование кузнечных машин ударного действия. ––

Ворошиловград, 1985. –– С. 102 –– 103.

205. The clutchless press……the press of the future.- Metalworking

production,1966. –– vol, 110,T13. –– P. 69 –– 70.

206. Wood R. The forming press’’s powerful potential.- Blech Rohze Profile,

1984. –– 31, № 5. –– P. 229 –– 230.__

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html