Вавринюк Оксана Сергіївна. Розробка технології й оптимізація процесу одержання високофільтрівних віскоз: дисертація канд. техн. наук: 05.17.15 / Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К., 2003

Вавринюк О.С. Розробка технології й оптимізація процесу одержання високофільтрівних віскоз. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.15 – технологія хімічних волокон. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2003. Дисертація присвячена розробці технології і оптимізації процесу одержання високофільтрівних віскоз Визначені основні показники целюлоз різного фізико-хімічного складу, що обумовлюють їх реакційну здатність до виготовлення прядильних розчинів в умовах фазових переходів і структурних перетворень на різних стадіях віскозного технологічного процесу. Встановлені оптимальні режими мерсеризації целюлоз різної кристалічності з урахуванням їх максимального переходу в Na-целюлозні модифікації. Досліджено взаємозв'язок показників фільтрівністі віскоз з оптимальними параметрами мерсеризації й активації лужних целюлоз лугом, що розчинює, перед ксантогенуванням. Запропонований математичний опис залежності показників фільтрівністі віскоз від зміни міжшарової відстані d101 у кристалітах лужних целюлоз і ксантогенатах целюлози. З урахуванням апаратурного оформлення технологічного процесу встановлені нижні межи витрат сірковуглецю при ксантогенуванні лужних целюлоз. Визначені найбільш важливі параметри процесу розчинення ксантогената целюлози. Досліджені основні закономірності процесу гетерогенного омилення ксантогенату целюлози у кислому середовищі, розроблені методи оцінки активності осаджувальних ванн і коригування їх складу в залежності від показників прядильних розчинів, що надходять на формування, і асортименту виготовленої продукції. Розроблені технології одержання віскоз високої фільтрівністі і їх формування, успішно апробовані і реалізовані в промислових умовах виробництва віскозних волокон, ниток, плівок, оболонок і мембран..

- У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науково-технічної проблеми, що полягає в розробці технології й оптимізації процесу одержання високофільтрівних віскоз та їх формування при виготовленні різноманітних целюлозних матеріалів. - Визначено, що основними показниками целюлоз різного фізико-хімічного складу, які обумовлюють їх реакційну здатність до виготовлення прядильних розчинів в умовах фазових переходів і структурних перетворень на різних стадіях технологічного процесу, є кристалічність і вміст низькомолекулярних фракцій. - Встановлено взаємозв'язок між вмістом волокноутворюючого полімеру в целюлозах та їх розчинності в широкому інтервалі концентрацій лугу, застосованих у віскозних технологіях, і розроблені оптимальні режими мерсеризації целюлоз з урахуванням їх максимального перетворення на лужну целюлозу. - Показано, що фільтрівність віскоз залежить від установлених у роботі оптимальних параметрів мерсеризації й активації лужних целюлоз, і запропоновано математичний опис залежності показників фільтрівністі віскоз від зміни міжшарової відстані d101 у кристалітах лужних целюлоз і ксантогенатах целюлози. - Визначені нижні межі витрат сірковуглецю при ксантогенуванні лужних целюлоз, розроблені комп'ютерна програма “КСАНТАТ” і циклограма керування процесами ксантогенування та розчинення ксантогенату целюлози при виготовленні високофільтрівних віскоз різного складу. - Установлено основні закономірності процесу гетерогенного омилення ксантогенату целюлози в кислих середовищах. - Розроблені методи оцінки активності осаджувальних ванн і корегування їхнього складу в залежності від показників прядильних розчинів, що надходять до формування, й асортименту виготовленої продукції. - Технології одержання віскоз високої фільтрівністі та їх формування успішно апробовані й реалізовані в промислових умовах виробництва віскозних волокон, ниток, плівок і оболонок..