Ляхин Дмитрий Владимирович. Получение диметилового эфира из синтез-газа на базе метанольного производства : диссертация ... кандидата технических наук : 05.17.01 / Ляхин Дмитрий Владимирович; [Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т].- Иваново, 2008.- 156 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-5/1151

ГОУ впо

ИВАНОВСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОАО НОВОМОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «АЗОТ»

На правах рукописи

042009b2i99

ЛЯХИН Дмитрий Владимирович

ПОЛУЧЕНИЕ ДИМЕТИЛОВОГО ЭФИРА ИЗ СИНТЕЗ-ГАЗА
НА БАЗЕ МЕТАНОЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Специальность 05. 17. 01
Технология неорганических веществ

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук

Научный руководитель: д.т.н., проф. Морозов Л.Н.

Иваново 2008

Введение	4

- Литературный обзор	8

  - Каталитическая переработка метанола и синтез газа	8

    - Катализаторы получения диметилового эфира	9

    - Катализаторы переработки метанола до метилформиата	12

    - Катализаторы переработки метанола в формальдегид	15

  - Механизм каталитических реакций переработки метанола и

синтез-газа	17

    - Механизм разложения метанола до диметилового эфира	17

    - Механизм каталитических реакций получения формальдегида из

метанола	24

  - Описание кинетики реакции синтеза и дегидратации метанола	27

  - Аппаратурное оформление процессов переработки метанола и

синтез-газа	29

- Исследование каталитических свойств оксида алюминия и

медьсодержащих катализаторов	33

  - Описание лабораторной установки и расчётные формулы	33

  - Каталитические свойства А1203	36

  - Расчет равновесного состава реакционных смесей	41

  - Идентификация кинетических параметров реакции дегидратации	'

метанола на оксиде алюминия	45

  - Исследование каталитических свойств модельных образцов1	'...50

  - Активность смесижатализаторов	55

- Математическое моделирование процесса получения метанола и

диметилового эфира из синтез-газа	60

  - Разработка математической модели процесса получения метанола

и диметилового эфира на смеси катализаторов	60

  - Результаты модельных расчётов процесса получения*

диметилового эфира в реакторе промышленного размера	65

- Промышленные испытания бифункционального катализатора	80

  - Опытно-промышленная операция прямого синтеза диметилового

эфира из синтез-газа на метанольном производстве	80

  - Проверка адекватности математической модели реактора

получения диметилового эфира	90

- Улучшение условий разделения на промышленной

ректификационной установке обезэфиривания метанола - сырца	92

  - Усовершенствование схемы узла конденсации паров флегмы	95

    - Фазовое равновесие парожидкостной двухкомпонентной

системы ДМЭ-СОг	97

    - Модель конденсатора	101

    - Результаты модельных расчётов процесса конденсации

парогазовой смеси	103

    - Расчёт теплового баланса и требуемой поверхности теплообмена

конденсатора	106

  - Улучшение схемы отбора жидкого ДМЭ	109

    - Расчёт схемы ректификации с выводом сдувок и отбором

продукта из сборника флегмы	109

    - Расчёт схемы ректификации с выводом сдувок из сборника флегмы и боковым отбором продукта с тарелок

ректификационной колонны	112

- Разработка методики выполнения измерения метанола в жидком

диметиловом эфире	125

Основные результаты и выводы	133

Список используемой литературы	135

Приложения	146

Синтез-газ (оксиды углерода и водород) является исходным сырьём для ценных химических продуктов, в том числе метанола. Технология синтетического метанола хорошо отработана, а его производство получило значительное распространение из-за широкого использования метилового спирта в промышленности [1]. В 2006 году мировое производство метанола составило 35,3 млн. тонн. По прогнозным данным к 2011 году его производство возрастёт ещё на 5,5 млн. тонн [2]. В последнее время становится актуальным получение и использование диметилового эфира (ДМЭ), производство которого может быть основано или на дегидратации метанола, или на прямом получении его из синтез-газа.

ДМЭ позволяет решить приобретающие все большую остроту проблемы ухудшения окружающей среды, включающие глобальное потепление, атмосферное загрязнение и истощение ресурсов. Крайняя концентрация нефти в качестве ископаемых носителей энергии несёт определённые риски для будущего, поэтому долгосрочное гарантированное снабжение энергоносителями автотранспорта предполагает диверсификацию источников сырья для производства топлива, с включением альтернативных и возобновляемых месторождений. Синтетическое жидкое топливо (СЖТ) играет в этом плане главную роль, так как оно предоставляет возможность использовать для производства топлива большое количество самых различных первичных источников энергии. Одновременно СЖТ располагает благодаря своей чистоте и функциональности значительным потенциалом к сокращению эмиссии вредных веществ.

Развитие так называемых технологий «газ - жидкость», позволяет производить синтетические жидкие топлива из природного газа. В частности, на данной схеме основана прогрессивная технология получения диметилового эфира. Использование ДМЭ в качестве моторного топлива позволяет радикально улучшить качество выхлопа дизельных двигателей с уменьшением выброса вредных компонентов [3]. ДМЭ легко превращается в бензин, характеризующийся повышенным экологическими характеристиками (преобладание разветв-

ленных углеводородов) и минимальным содержанием нежелательных примесей (сера отсутствует, содержание бензола на уровне 0,1% при норме н/б 1%, содержание непредельных углеводородов — 1%, что обеспечивает высокую стабильность бензина) [4]. Кроме того, ДМЭ обладает нулевыми значениями потенциала озоноразрушения (ODP) и потенциала глобального потепления (GWP), в связи, с чем не попадает под контроль Монреальского и Киотского протокола [5].

Актуальность производства диметилового эфира связана также с возможностью использования для его синтеза диоксида углерода, как потенциального источника углерода [6], с одновременной утилизацией данного парникового газа [7]. Поэтому широкое использование ДМЭ является эффективным решением проблем окружающей среды, а развитие производства ДМЭ весьма актуальным.

В настоящее время распространена технология косвенного производства ДМЭ, которая* предусматривает первоначально получение метанола с последующей каталитической дегидрацией до ДМЭ. В'Японии, США, Германии, Великобритании, Нидерландах и Австралии действует несколько небольших предприятий, использующих эту технологию.

В* последние годы, как в России, так и за рубежом накоплен опыт по разработке технологии прямого синтеза ДМЭ из синтез-газа, минуя стадию синтезами очистки метанола. Существуют проекты строительства крупных промышленных установок производства ДМЭ зарубежными компаниями. В тоже время, практический опыт эксплуатации промышленных установок синтеза ДМЭ почти отсутствует.

В России на некоторых химических предприятиях идет освоение производства ДМЭ в условиях отсутствия апробированных технических решений и отработанных технологий. При отсутствии существенных капитальных затрат на новое строительство технология* получения ДМЭ внедряется на реконструированном оборудовании метанольных производств, при этом возникает дефицит опыта и знаний по всем аспектам технологии. Так серийный выпуск промышленного катализатора синтеза ДМЭ отсутствует, также как и опыт его эксплуатации. Необходима информация по технологии стадии выделения и очистки ДМЭ. Аналитические исследования состава ДМЭ, полученного по промышленной технологии прямого синтеза из синтез-газа, в России также не проводились. Потребность в проведении исследований и разработок также связана с необходимостью адаптации технологии выпуска ДМЭ к конкретному оборудованию и условиям работы действующего метанольного производства, в частности на ОАО НАК «Азот» выпуск ДМЭ осваивался в цехе синтеза метанола, работающего под давлением 30 МПа [8]. Проекты установок синтеза и выделения ДМЭ не ориентированы на соответствующее качество готового продукта, востребованное потребителями ДМЭ (например, установка обезэфиривания метанола-сырца на ОАО НАК «Азот» [9]), что требует доработки технологии производства уже после её внедрения и выхода на рынок продаж ДМЭ.

Поэтому целью данной работы является изучить процессы синтеза и выделения чистого ДМЭ, разработать мероприятия, позволяющие улучшить технологию прямого получения диметилового эфира из синтез-газа. Для решения поставленной задачи необходимо:

- Исследовать свойства различных каталитических систем, в том числе гибридных катализаторов, в процессе дегидратации метанола и прямого синтеза ДМЭ из синтез-газа;

- Идентифицировать параметры кинетического уравнения каталитической реакции образования ДМЭ из метанола;

- Разработать математическую модель каталитического процесса получения ДМЭ и провести численное моделирование для промышленного реактора с целью выбора рациональных режимов работы;

- Провести промышленные испытания катализатора прямого синтеза ДМЭ из синтез-газа;

- Исследовать процесс выделения и очистки ДМЭ в промышленных условиях и разработать мероприятия по усовершенствованию данной технологии;

- Разработать методику выполнения измерений состава ДМЭ для контроля качества продукта.

Научная новизна данной работы заключается в том, что, научный подход к решению производственной задачи получения диметилового эфира использован на основных стадиях действующего метанольного производства:

- исследованы нанесённые катализаторы и их комбинации с промышленным катализатором синтеза метанола, обеспечивающие получение диметилового эфира из метанола и синтез-газа;

- методом математического моделирования установлены рациональные режимы эксплуатации и способы загрузки катализаторов в реактор для получения метанола и диметилового эфира;

- на основании теоретических расчетов и экспериментальных данных по состоянию гетерогенной системы «жидкий диметиловый эфир — диоксид углерода» предложены технические решения по улучшению технологической схемы ректификации для получения чистого ДМЭ.

Практическая значимость работы состоит в том, что:

- проведена апробация процесса совместного получения метанола и диметилового эфира на действующем оборудовании метанольного производства, установлены режимы его промышленного получения из синтез-газа и направления усовершенствования технологии;

- усовершенствована технологическая схема ректификации метанола- сырца с выделением чистого ДМЭ, что позволило снизить содержание примесей в продукте и сократить его потери со сдувками.

разработана методика анализа диметилового эфира, которая включена в технические условия на ДМЭ: ТУ 2434-059-05761643-2001 «Эфир диметиловый жидкий», аттестована в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 и зарегистрирована в ФГУП «ВНИИМС».

Основные результаты и выводы

- Исследованы каталитические свойства оксида алюминия и нанесённых медьсодержащих катализаторов на его основе в реакции разложении метанола и установлено влияние состава катализатора и реакционной среды на их активность и селективность по маршрутам образования ДМЭ и метилформиата.

- Исследованы свойства гибридных катализаторов, включающих мета- нольные и нанесённые контакты, в реакции получения ДМЭ и метанола из синтез-газа и установлены зависимости их производительности от соотношения катализаторов и способа их загрузки.

- Разработано математическое описание двухфазной модели каталитического процесса получения ДМЭ из синтез-газа, составлена программа для расчета промышленного реактора и методом численного моделирования обоснованы рациональные способы загрузки катализаторов для максимального выхода целевого продукта.

- Выполнены расчёты равновесного состояния системы «ДМЭ-ССЬ» и процесса ректификации данной смеси с учётом её неидеальности и кинетики массообменных процессов.

- Впервые проведены испытания бифункционального катализатора получения ДМЭ из синтез-газа в промышленном масштабе на действующем производстве метанола под давлением 8,0 МПа и показаны направления усовершенствования технологической схемы производства.

- Обосновано и реализовано изменение технологической схемы отделения ректификации метанола-сырца с целью получения жидкого ДМЭ за счёт изменения мест вывода готового продукта и сдувок инертных газов, что позволило повысить выработку ДМЭ на 26 % за счет снижения потерь со сдувками, и снизить концентрацию ССЬ в жидком ДМЭ с 1,78% до 0,17%.

Разработана методика выполнения измерений массовой доли метанола в жидком диметиловом эфире, которая аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96, использована при разработке ТУ 2434-059-05761643-2001, зарегистрирована в Федеральном реестре МВИ и внесена в график аналитического контроля производства метанола и ДМЭ ОАО НАК «Азот».

7