Сметана Ігор Володимирович. Підвищення робастності асинхронного електроприводу з векторним керуванням : дис... канд. техн. наук: 05.09.03 / Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005

Сметана І.В. Підвищення робастності асинхронного електроприводу з векторним керуванням. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2005. Дисертаційна робота присвячена науковій задачі підвищення робастності систем з векторним керування (СВК) на базі АД з к.з. ротором, що полягає в забезпеченні необхідних статичних та динамічних властивостей електроприводу в якому присутні параметричні збурення. В роботі запропоновано аналітичний метод дослідження чутливості СВК до зміни параметрів на точності ідентифікації координат стану. На основі отриманих за допомогою цього методу результатів, а також досліджень на математичних моделях електроприводів з векторним керуванням, проведено класифікацію та сформульовано рекомендації щодо вибору структур СВК для зменшення їх чутливості. Запропроновано ефективний спосіб ідентифікації параметрів заступної схеми АД з к.з. ротором та проведено його реалізацію на експериментальній установці. Синтезовано оптимальні налаштування замкнених естиматорів потокозчеплення, а також отримано оптимальні структури штучних нейронних мереж, що забезпечують покращення характеристик електроприводу. Показано доцільність застосування в СВК рекурентних нейромереж які забезпечують необхідні показники електроприводу, як на математичних моделях, так і з використанням розробленої експериментальної установки..

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове розв’язання науково-прикладної задачі покращення характеристик керованого асинхронного електроприводу, що перебуває під дією параметричних збурень. Виконані в дисертаційній роботі дослідження дали змогу зробити наступні висновки: - Забезпечення відповідних динамічних та статичних характеристик асинхронного електроприводу з векторним керуванням при дії параметричних збурень робить необхідним проведення аналізу їх чутливості та вирішення задач вдосконалення способів ідентифікації параметрів заступної схеми АД та координат стану. - Застосування аналітичного методу аналізу чутливості СВК дозволило провести їх класифікацію, а також визначити чутливість окремих контурів до зміни параметрів та точності ідентифікації координат стану. - Розроблені математичні моделі адекватно відображають процеси в системах з векторним керуванням і дають змогу аналізувати вплив зміни параметрів двигуна в процесі експлуатації на характеристики електроприводу. - Запропонований метод ідентифікації параметрів заступної схеми АД забезпечує високу точність їх визначення (до 2% похибки визначення активних опорів) і дає змогу створювати конкурентноздатні системи керованого електроприводу. - В результаті проведених досліджень синтезовано оптимальні налаштування замкнених естиматорів потокозчеплення, а також отримано оптимальні структури штучних нейронних мереж, що забезпечують покращення характеристик електроприводу. - Застосування в системах векторного керування традиційних структур нейронних мереж прямого поширення сигналу (НМПП), які є статичними за своєю природою, не забезпечує задовільної точності відтворення вектора потокозчеплення в замкнутій системі, внаслідок використання вхідних сигналів напруги з виходу інвертора з ШІМ. Запропонована в роботі каскадна структура НМПП дає змогу уникнути цього недоліку. - Рекурентні нейронні мережі (РНМ) забезпечують створення робастних СВК і тим самим покращують характеристики цих систем при дії параметричних збурень у порівнянні з системами, в яких застосовано традиційні естиматори. Зокрема застосування РНМ забезпечує зменшення низькочастотних коливань моменту та покращення форми фазних струмів статора. - Результати дослідження СВК отримані з використанням розробленої експериментальної установки, відповідають результатам отриманим для даних систем на основі їх математичних моделей, а також підтверджують доцільність застосування нейронних мереж в системах керованих електроприводів, в яких присутні параметричні збурення для підвищення робастності та покращення їх характеристик..