Министерство образования и науки Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

≪Северо-Кавказский государственный технический уииверситет≫

(СевКавГТУ)

Кафедра геологии иефти

На правах рукописи

НИСЦОВА ЛИДИЯ ВИКТОРОВНА

ГЕОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ

ГЛУБОКОНОГРУЖЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ НОГАЙСКОЙ СТУНЕНИ

И СЕВЕРНОГО БОРТА ТЕРСКО-КАСНИЙСКОГО ПЕРЕДОВОГО

НРОГИБА

(территория Ставропольского края)

Специальность 25.00.12 Геология, поиски и разведка горючих ископаемых

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата геолого-минералогических наук

Научный руководитель

кандидат геолого-минералогических наук,

доцент Ярошеико Анатолий Андреевич

Ставрополь, 2005

СОДЕРЖАНИЕ

стр

Введение 4

1 Состояние изученности глубоконогруженных отложений 8

2 Геологическое строение и нефтегазоносность глубокопогруженных

отложений Ногайской ступени и северного борта Терско-

Каспийского передового прогиба 18

2.1 Литолого-стратиграфическая характеристика палеозойских и

мезозойских отложений

2.2 Тектоническое строение 30

2.3 История геологического развития территории 40

2.4 Нефтегазоносность глубокопогружениых отложений 47

2.4.1 Характеристика регионально нефтегазоносных комплек- 48

сов

2.4.2 Породы-коллекторы и флюидоупоры 53

2.4.3 Признаки нефтегазоносности 64

2.5 Гидрогеологические условия и термобарический режим 73

2.5.1 Гидрогеохимическая и гидродинамическая характеристи-

ка водоносных горизонтов

2.5.2 Современное геотемпературное поле 80

2.5.3 Пластовые давления 97

3 Модель нефтегазообразования и нефтегазонакопления 106

3.1 Геохимическая характеристика органического вещества палео-

зойских и мезозойских отложений

3.1.1 Закономерности распределения, условия накопления и за-

хоронения органического вещества палеозойских и мезозой-

ских отложений

3.1.2 Характеристика нефтегазоматеринских свойств по-

род 127

3.2 Условия реализации нефтегазоматеринского потенциала и ге-

нерации нефти и газа в мезозойских отложениях 144

3.2.1 Катагенез органического вещества пород

3.2.2 Модель генерации нефти и газа в палеозойских и мезо-

зойских отложениях 156

3.3 Условия формирования углеводородных скоплений в глубоко-

погруженных отложениях палеозойского и мезозойского воз-

раста 166

3.3.1 Общая схема формирования залежей

3.3.2 Время формирования залежей УВ 169

4. Оценка перспектив нефтегазоносности глубокопогруженных от-

ложений 174

4.1 Оценка фазового состояния углеводородных скоплений

4.2 Оценка ресурсов углеводородов 181

Заключение 199

Список использованной литературы 201

4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Глубокозалегающие отложения юго-восточной

части Ставропольского края еще в 80-х годах прошлого века были выделены

в качестве одного из основных направлений поиска и разведки углеводород-

ных скоплений. В настоящее время это направление не потеряло своей акту-

альности в связи со снижением прироста запасов углеводородов и постепен-

ной выработкой залежей в продуктивных горизонтах, залегающих на малых

и средних глубинах.

Разрез глубокопогруженных отложений Ногайской ступени и север-

ного борта Терско-Каспийского передового прогиба (ТКПП), вскрытый бу-

рением в пределах территории Ставропольского края, включает все извест-

ные в Предкавказье регионально нефтегазоносные комплексы мезозойского

возраста. Признаки нефтегазоносности установлены в 40 из 70 пробуренных

на исследуемой территории глубоких скважин в верхнемеловых, валанжин-

берриасских, юрских, верхнетриасовых и каменноугольных отложениях.

В соседних нефтегазоносных районах хорошо известны залежи неф-

ти, газа и конденсата в одноименных отложениях. На территории Ногайской

ступени и северного борта ТКПП пока не выявлена нефтегазоносность лишь

палеозойского комплекса. Залежи нефти установлены в пределах северного

борта ТКПП (месторождения Советское, Курское). Однако в целом состоя-

ние изученности глубокозалегающих отложений все еще остается весьма

низкой. Проведение здесь геологоразведочных работ на нефть и газ требует

детального изучения геологического строения и нефтегазоносности иссле-

дуемого комплекса отложений, в частности, закономерностей формирования

литолого-фащ1ального состава пород, содержания в породах органического

вещества (ОВ) и степени его преобразования, вопросов генерации, миграции,

аккумуляции углеводородов (УВ), качественной и количественной оценки

перспектив нефтегазоносности.

Цель работы. Основной целью нроела^фусмых работ является оцен- /

ка перспектив нефтегазоносности глубокопогруженных комплексов горных

пород мезозойского и палеозойского возраста в пределах юго-восточной час-

ти территории Ставропольского края.

Основные задачн нсследованнй.

1. Изучение геологического строения глубокопогруженных (более

4500м) отложений мезозойского и палеозойского возраста.

2. Разработка модели нефтегазообразования и нефтегазонакопления.

3. Качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносно-

сти больших глубин в пределах изучаемой территории.

Научная новнзна.

1. Составлены уточненные структурные карты поверхностей основных

стратиграфических подразделений мезозойского и палеозойского возраста.

2. На базе нового фактического материала выполнены палеоструктур-

ные, палеогеографические и литолого-фациальные построения по наиболее

перспективным с точки зрения региональной нефтегазоносности комплексам

пород.

3. Предложена модель генерации нефти и газа органическим веществом

глубокопогруженных мезозойских и палеозойских oi ложений и формирова-

ния скоплений УВ.

4. Выявлены наиболее перспективные зоны для проведения первооче-

редных геологоразведочных работ на нефть и газ.

Основные qﾉ__________защищаемые ноложення.

1. Закономерности распределения ОБ в глубокопогруженных отложени-

ях Ногайской ступени и северного борта ТКПН.

2. Глубинная и площадная катагенетическая зональность ОБ глубоко-

погрз^енных палеозойских и мезозойских отложений.

3. Качественная и количественная оценка перспектив нефтегазоносности

глубокопогруженных отложений Ногайской ступени и северного борта

ТКГШ (территория Ставропольского края).

Реализация результатов работы. Нолуче1шые автором результаты ис-

пользованы при выборе основных направлений и планировании геологораз-

ведочных работ на нефть и газ в пределах Ставропольского края и сопре-

дельных территорий.

Апробация и публикации. Основные положения диссертационной ра-

боты докладывались и обсуждались на Региональной научно-технической

конференции ≪ВУЗовская наука - Северо-Кавказскому региону≫ (Ставро-

поль, 1997, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005); II Международной конференции

≪Тектоника и нефтегазоносность Азово-Черноморского региона в связи с

нефтегазоносностью пассивных окраин континентов≫ (Сршферополь, 2000);

Межрегиональной конференции ≪Студенческая наука - экономике научно-

технического прогресса≫, СевКавГТУ (Ставрополь, 2000); V Международной

конференции ≪Новые идеи в геологии и геохимии нефти и газа≫ (Москва

2001); V Международной конференции ≪Геодинамика и нефтегазоносность

Черноморско-Каспийского региона≫ (Симферополь 2001); Всероссийской

конференции ≪Приоритетные направления поиска крупных и уникальных

месторождений нефти и газа≫ (Москва, 2003); Международной научной кон-

ференции ≪Динамокатагенез нефтегазоносных бассейнов≫ (Ростов-на-Дону -

Аксай, 2003); II Международной научно-практической конференции студен-

тов, аспирантов и научных работников ≪Международные и отечественные

технологии освоения природных минеральных ресурсов и глобальной энер-

гии≫ (Астрахань, 2003); XXXIII Научно-технической конференции по итогам

работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов

СевКавГТУ за 2003 год (Ставрополь, 2003); Научно-практической регио-

нальной конференции ≪Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса

приволжского и Южного федеральных округов на 2005 и последующие го-

ды≫ (Саратов, 2004).

По теме диссертации опубликовано 17 работ. Результаты проведенных

исследований отражены в 7 научно-исследовательских отчетах НИИ проблем

и новых технологий в нефтегазовой промышлеьшости СевКавГТУ.

Фактический материал. В основу диссертационной работы положены

результаты научных исследований, выполненных автором в период с 1997 по

2005 годы, данные бурения и геофизических исследований глубоких сква-

жин, сейсмических работ МОВ-ОГТ, изучения керна и другие материалы на-

>^ных и производственных организаций (ГУ МПР России по Ставрополь-

скому краю, АООТ ≪Ставропольнефтегеофизика≫, ОАО≪СевКавНИПИгаз≫,

ЗАО≪Юг-Георесурс≫, ОАО ≪НК ≪Роснефть≫-Ставропольнефтегаз≫, МГУ,

ИГиРГИ, НИИ ПИТ НИ СевКавГТУ и др.).

В работе использованы геологические, геофизические, геохимические и

гидрогеологические материалы по 374 скважинам, пробуренным на террито-

рии Центрального и Восточного Предкавказья (в т.ч. 70 скважин в пределах

изучаемой территории). С целью изучения вопросов нефтегазообразования и

нефтегазонакопления выполнен ряд аналитических исследований образцов

горных пород мезозойского и палеозойского возраста в специализированных

лабораториях ВНИГРИуголь, ИГиРГИ и др.:

1. Огражательная способность витринита - 476 определений.

2. Пиролитические исследования ОВ пород в модификации ≪Rock-Eval≫

- 398 определений.

3. Содержание органического углерода в породах - 98 определений.

4. Люминесцентно-битуминологический анализ- 210 определений.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения,

изложенных на 212 страницах, иллюстрируется 82 рисунками и сопровожда-

ется списком литературы из 105 наименований.__

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводяитогипроведенныхисследованийможноконстатироватьчто

комплексноеиспользованиегеологическойигеохимическойинформациипо

зволяетвпределахизучаемойтерриториирешатьширокийкругпроблем

связанныхскачественнойиколичественнойоценкойперспективнефтегазо

носностинедр

Основныерезультатыисследованийсводятсякследуюшему

НогайскаяступеньисеверныйбортТКППпредставляютсобойслож

нопостроенныепротяженныетектоническиеэлементывпределахкоторых

глубокопогруженнымиявляютсяпалеозойскиеимезозойскиеотложения

Признакинефтегазоносностинаизучаемойтерриторииустановленывовсех

литологостратиграфическихкомплексахпалеозояимезозояоткаменно

угольногодомеловогооднакопромышленнаянефтегазоносностьдоказана

тольковваланжинберриасскихиверхнемеловыхотложенияхКаменно

угольныеитриасовыеотложениянаходятсявжесткихтермобарическихус

ловияхГеотемпературныйфонвюрскихимеловыхотложенияхсушест

веннонижеРостпластовыхдавленийитемпературпроисходитвнаправле

ниикТКПП

ВрезультатеизучениягеохимическойхарактеристикиОВглубоко

погруженныхпалеозойскихимезозойскихотложенийустановленыусловия

егонакопленияизакономерностираспределенияСовременныйуровеньобо

гашенностиотложенийпалеозойскогоимезозойскоговозрастаОВопределя

етсяфациальнымиусловиямиосадконакогшенияистепеньюегопоследую

щегокатагенетическогопреобразованияДетальныйанализданныхокатаге

нетическомпреобразованииОВпозволилопределитьпространственноерас

положениевразрезезоннефтеигазообразованияУстановленочтокамен

ноугольныеотложениянаходятсявзонегенерациисухогокатагенетиче

скогогазатриасовыеотложениявпределахГЗГЮрскиеотложениявза

паднойчастиизучаемойтерриториипребываютвГЗНвцентральнойчасти



Взонепреимущественнойгазогенерацииавнаиболеепогруженнойюго

восточнойчаститерриториивзонегенерациисухогокатагенетического

газаМеловыеотложениянаосновнойчастиизучаемойтерриториинаходят

сявГЗНавюговосточнойчастивГЗГ

ИспользованиерезультатовпиролизаОВобразцовглубокопогружен

ныхотложенийнаустановкепозволиловыделитьвразрезенефте

газоматеринскиепородыиоценитьихгенерационныйпотенциалКоличест

веьшыехарактеристикиизмеренныхпиролитическихпараметровОВШтипа

каменноугольныхотложенийсвидетельствуютопрактическиполнойреали

зацииегогенерационногопотенциалаТриасовыеотложенияпредставлены

ОВсмешанногоПигумусовоготиповиобладаютвнастоящеевремя

ограниченныминефтегазопроизводящимиспособностямиОВюрскихотло

женийотноситсявосновномктипуКоличественныехарактеристикипи

ролитическихпараметровсвидетельствуютотомчтовнастоящеевремяОВ

юрскихотложенийобладаетвбольщейстепенигазовымпотенциаломизна

чительнореализованнымнефтянымпотенциаломОценкагенерационных

возможностейнеокомаптальбскихотложенийпоказалачтопородысодер

жащиеОВпреимущественнорежетипаобладаютвнастоящеевремя

незначительнымнефтянымивбольщейстепенигазовымпотенциалом

ПроведенопрогнозированиефазовогосостоянияУВвглубокопогру

женныхотложенияхНогайскойступениисеверногобортаТКППнаоснова

ниикомплексагеологогеохимическихданныхСоставленысхемызонально

стираспространенияпредполагаемыхскопленийнефтигазаигазоконденса

та

ОцененымасштабыгенерациииэмиграцииУВвотложенияхмезо

зойскогокомплексаобъемногенетическимметодомПоказанаперспектив

ностьизучаемойтерриториидляпостановкиипроведениягеологоразведоч

ныхработнанефтьигаз

25

25